|  | Технический департамент |  |
| --- | --- | --- |
|  | Конкурсное задание |  |
|  | Прототипирование |  |

Конкурсное задание

Чемпионат Hi-Tech WorldSkills

Екатеринбург 2016

по компетенции:

Прототипирование 10+

| Утверждаю главный эксперт JuniorSkills | ________________ | /Кузьмин К.В./ |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: технический директор WSR | ________________ | /Тымчиков А.Ю./ |
| Согласовано: главный эксперт | ________________ | / Куколев С.В. / |

Компетенция 3D-прототипирование (3D-prototyping)

Возрастная категория «10+»

Конкурсное задание №1

«Разработка и прототипирование насоса поршневого»

Время на выполнение задания – 12 часов

Порядок выполнения задания и общие требования к выполнению:

- Внимательно ознакомиться с предложенным заданием, а также с предлагаемыми критериями оценки и правилами оценивания работы.

- В том случае, если задание включает в себя работу с готовыми деталями (их копирование или изготовление ответных частей), необходимо:

  - выполнить необходимые замеры и нарисовать эскизы с простановкой размеров (в количестве достаточном для воспроизведения деталей в 3D-редакторе).

  - Создать 3D-модели деталей в соответствии с требованиями задания.

  - Проверить правильность выполнения пункта 2.2, после чего осуществить экспорт модели в формат stl.

  - Заполнить технологическую карту изделия (определить параметры и режимы печати).

  - Осуществить печать разработанной детали.

- В том случае, если задание включает в себя работу с чертежами деталей, необходимо:

  - Создать 3D модель в САD программе в соответствии с чертежом.

  - Проверить правильность выполнения построений, после чего осуществить экспорт модели в формат STL.

  - Заполнить технологическую карту изделия (определить параметры и режимы печати).

  - Осуществить печать разработанной детали.

- Для создания комплекта чертёжной документации необходимо:

  - Построить все необходимые 3D модели.

  - Создать сборку насоса в CAD программе.

  - Создать чертежи деталей.

  - Создать общий чертёж со сборки.

Описание возможного варианта конкурсного задания

Участникам предлагается самостоятельно построить насос поршневой. Предназначен для перекачивания жидкостей. Работа устройства осуществляется за счёт возвратно-поступательного движения поршня и работы впускного и выпускного клапанов, пропускающих жидкость только в одном направлении. Для начала работы данной конструкции требуется предварительная заливка рабочего объёма насоса перекачиваемой жидкостью.

В качестве входных данных предлагается:

- изображение внешнего вида устройства, рис. 1

- чертежи создаваемых деталей

- электронная модель цилиндра насоса,

- мотор-редуктор;

- батарейный бокс;

- цилиндр насоса;

- опорные стойки и их 3D модели;

- шарики-клапаны;

- поршневой палец;

- метрический крепёж.

Участникам необходимо построить всасывающий патрубок, поршень, шатун, крышку шатуна, кривошип, шатунную шейку кривошипа, выпускной патрубок после чего осуществить сборку данной конструкции и проверить её работоспособность.

Во время печати деталей участникам предлагается выполнить комплект чертежей насоса.

Рис. 1.

Основные элементы задания

Прототипирование впускного патрубка.

Участникам необходимо создать впускной патрубок по прилагаемому чертежу. Патрубок выполняет функции заборной трубы и седла клапана.

Патрубок должен плотно, но без излишнего натяга входить в отверстие цилиндра. В качестве уплотнителя использовать прилагаемый пластилин.

Прототипирование поршня.

Участникам необходимо создать поршень насоса по прилагаемому чертежу. Это важная деталь и от точности её изготовления будет зависеть работоспособность всей установки.

Поршень должен легко перемещаться в цилиндре, но без излишнего зазора во избежание подсоса воздуха и значительной утечки жидкости через зазор. Поршневой палец должен входить в отверстие поршня плотно, с небольшим усилием.

Прототипирование шатуна.

Участникам необходимо создать шатун по прилагаемому чертежу.

Шатун должен легко входить в паз поршня. Поршневой палец должен проходить в отверстие в головке шатуна легко, но без излишнего люфта.

Прототипирование крышки шатуна

Участникам необходимо создать крышку шатуна по прилагаемому чертежу.

Крышка шатуна обрабатывается в сборе с шатуном.

Прототипирование кривошипа

Участникам необходимо создать кривошип по прилагаемому чертежу.

Кривошип и шатунная шейка образуют коленчатый вал. Необходимое количество кривошипов - два. Кривошип, с одной стороны, имеет профильную выемку для точного позиционирования шатунной шейки, а с другой вал с профильным отверстием для подсоединения мотор-редуктора. Вал мотор-редуктора должен свободно входить в отверстие, но не проворачиваться в нём. Вал кривошипа должен свободно входить в отверстие опорной стойки, но без избыточного люфта

Прототипирование шатунной шейки.

Участникам необходимо создать шатунную шейку.

Шатунная шейка соединяет и позиционирует кривошипы. Валы кривошипов должны быть соосны. Длина шейки определяет расстояние между кривошипами. Диаметр шейки является посадкой для шатуна в сборе с шатунной крышкой.

Прототипирование выпускного патрубка.

Участникам необходимо создать выпускной патрубок по прилагаемому чертежу.

Патрубок является корпусом для выпускного клапана и переходником на напорный шланг, кроме того он сконструирован таким образом, чтобы шарик не запирал напорную магистраль при нагнетании. Патрубок должен плотно надеваться на седло цилиндра. Уплотнение выполнить прилагаемым пластилином.

Создание комплекта чертежей на насос.

Участники должны подготовить комплект чертежей насоса. Он включает общий чертёж и чертежи деталей. Чертежи деталей необходимо получить с созданных 3D моделей и предоставляемых 3D моделей. Готовые модели импортируются в сборку и не подлежат дополнительной доработке. Для создания общего чертежа участникам необходимо создать 3D модель сборки насоса.

Вышеперечисленные задания считаются выполненными, если участник может предоставить изготовленные им на 3D-принтере детали, а также всю разработанную им в процессе проектирования техническую документацию, включая файлы задания для печати.

Сборка прототипа.

Участникам предлагается собрать из предоставленных организаторами и изготовленных самостоятельно деталей прототип насоса и проверить его работоспособность. Для того чтобы механизм функционировал правильно, сопряжения деталей после сборки должны соответствовать принципу его работы – обеспечиваются все необходимые кинематические связи, равно как и динамические параметры (наличие люфтов или же излишнее трение подвижных элементов говорит о том, что механизм был спроектирован не вполне корректно).

После сборки проверить работоспособность насоса всухую. При успешных испытаниях запустить насос с водой. Для этого необходимо собрать испытательную установку (штатив с прозрачной силиконовой трубкой), налить в ёмкость воду так, чтобы горизонтальный участок выпускной трубы цилиндра был полностью погружён в воду, присоединить шланг к выпускному патрубку, запустить, замерить расход в течение 30 секунд и максимальный уровень подъёма воды в трубке.

Оборудование и инструменты.

Для прототипирования используется один из перечисленных 3D-принтеров (Окончательный вариант оглашается в день проведения соревнований):

- Felix 3.0

- Picaso

Оборудование и материалы для одной команды:

| Ноутбук с установленным ПО для моделирования | 2 |
| --- | --- |
| Кусачки | 1 |
| Пассатижи | 1 |
| Набор надфилей | 1 |
| Отвёртка крестовая | 1 |
| Отвёртка плоская | 1 |
| Шкурка шлифовальная | 1 |
| 3d-принтер | 1 |
| PLA-пластик | 1 кг |
| Пластилин | 1 |
| Бумага (белая, А4, 80г/м2) | 10 |
| Карандаши | 2 |
| Штатив лабораторный (высота 1 м, или аналог) | 1 шт. |
| Трубка силиконовая прозрачная | 2 м |
| Цилиндр мерный (0.5 л) | 1 шт. |
| Рулетка (3 м) | 1 шт. |

Примечания.

1. За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

2. При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, выполнившему задания быстрее.

Общие требования по охране труда

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса.

На конкурсном участке необходимо наличие аптечки.