Компания maxon motor выпускает 3 новые модели бесколлекторных двигателей: EC25 High Speed, EC13/EC size 5 sterilisable и EC9.2 flat

Семейство бесколлекторных двигателей maxon motor значительно расширено. Разработаны три новые модели двигателей: EC25 High Speed, EC13/EC size 5 sterilisable и EC9.2 flat.

Двигатель EC25 High Speed с выходной мощностью до 250 Вт  предназначен для использования  в высокоскоростных приложениях со скоростями до 70 000 об/мин. Работа на высоких скоростях требует малого трения и низкого уровня вибрации во всём диапазоне скоростей. Это достигается благодаря прецизионному балансированию и применению шарикоподшипников с поджатием.

Двигатель ориентирован на применение в высокоскоростных шпиндельных приводах, поэтому поставляется исключительно без редуктора. Типичные применения двигателя – это медицинская техника (хирургический электроинструмент, бормашины и т.п.), а также приводы станков (например, изготовление оптических линз или печатных плат).

Стерилизуемые бесколлекторные двигатели EC size 5 и EC13 созданы для использования в высокоскоростных применениях в медицинской технике на скоростях до 90 000 об/мин. Также для данных двигателей разработаны редукторы GP size 5 и GP13M. Двигатели характеризуются высокой номинальной скоростью, экстремально низким шумом, предельно малым тепловыделением и малым размером.

EC size 5 и EC 13 полностью идентичны по характеристикам, за исключением того, что EC size 5 разработан с использованием американской системы единиц (дюймовые размеры). Такие же различия и между редукторами GP size 5 M и GP 13 M. Эти двигатели с редукторами предназначены для применения в медицинской технике, и могут выдерживать до 500 циклов стерилизации.

EC 9.2 flat ориентирован на применения в изделиях с ограниченным свободным местом. Двигатель имеет высокий номинальный момент, благодаря чему, при работе с редуктором, для него можно выбирать редуктор с меньшим числом ступеней.

Типичные области применения EC9.2 flat в медицинской технике (портативные аппараты, насосы, измерительные системы, мобильные анализаторы) или в промышленных применениях (насосы для миниатюрных топливных элементов, системы с питанием от батарей).

Справка о компании:

Компания АВИТОН успешно работает на рынке электронных компонентов с 1998 года, являясь одним из ведущих в России поставщиков широкого спектра продукции для производства электронного оборудования, систем автоматики, телекоммуникаций, робототехнических систем, медицинского оборудования и пр. ЗАО «АВИТОН» является официальным дистрибьютором maxon motor.

197376, Санкт-Петербург, Аптекарский пр. 6.

Тел.: (812) 327-5297, 234-0126
Факс: (812) 327-5142
www.aviton.spb.ru