### Новый контроллер положения EPOS2 24/5 от компании maxon motor

В семействе контроллеров положения EPOS2 произошло очередное пополнение –  выпущен EPOS2 24/5. Он разработан для управления коллекторными двигателями с энкодером и бесколлекторными двигателями с датчиками Холла и энкодером мощностью от 5 до 120 Вт.

Новый контроллер EPOS2 24/5 обладает всеми характеристиками уже хорошо известного EPOS 24/5. Хотя новый блок имеет много новых функций, он обратно совместим с EPOS 24/5 и является его полной заменой.

Основные характеристики нового модуля:

- работа в режиме контроллера положения, скорости или тока;

- работа в сетях CANopen;

- возможность управления по интерфейсу RS232 или USB;

- работа в режиме шлюза RS232-CAN или USB-CAN;

- поддержка скоростей вращения двигателя до 100 000 об/мин;

- поддержка энкодеров с разрешением до 2 500 000 отсчётов;

- частота следования импульсов энкодера до 5 МГц;

- поддержка аналогового задающего сигнала. Разрешение АЦП - 11-бит;

- работа в режиме интерполяции положения. В этом режиме привод может точно отрабатывать заданную траекторию перемещения;

- выход сравнения положения. Цифровой выход переключается по достижении заданного положения;

- напряжение питания до 24 В, рабочий ток двигателя до 5 А;

- размеры модуля: 105  83  24 мм.

Поддержка разработки

Доступны библиотеки для работы с этим модулем в среде Windows. Имеются возможности по интеграции с ПЛК Siemens S7, ПЛК VIPA, с системами Beckhoff.

Комбинация с другими устройствами maxon motor

Модуль может работать в сети CAN со всеми устройствами EPOS, EPOS2 и EPOS P.

Модуль может использоваться со всеми двигателями постоянного тока maxon motor мощностью до 120 Вт с энкодером.

Может использоваться с бесколлекторными двигателями maxon motor мощностью до 120 Вт с датчиком Холла и энкодером.

Справка о компании:

Компания АВИТОН успешно работает на рынке электронных компонентов с 1998 года, являясь одним из ведущих в России поставщиков широкого спектра продукции для производства электронного оборудования, систем автоматики, телекоммуникаций, робототехнических систем, медицинского оборудования и пр. ЗАО «АВИТОН» является официальным дистрибьютором maxon motor.

197376, Санкт-Петербург, Аптекарский пр. 6.

Тел.: (812) 327-5297, 234-0126
Факс: (812) 327-5142
www.aviton.spb.ru