### Компания maxon motor выпустила новый сервоусилитель DEC Module 24/2 в открытом исполнении

Сервоусилитель DEC Module 24/2 от maxon motor

Компания maxon motor (Швейцария) представила новое устройство в семействе сервоусилителей DEC в OEM-исполнении. Новый модуль DEC Module 24/2 – одноквадрантный усилитель с контроллером скорости для бесколлекторных двигателей с датчиками Холла мощностью до 48 Вт. Миниатюрный недорогой и мощный модуль обладает практически теми же возможностями что и старшие члены семейства.

Основные характеристики нового модуля:

- Большой диапазон напряжений питания: от 8 до 24 В постоянного тока при длительно допустимом выходном токе 2А. Допускается питание модуля от стабилизированного напряжения 5 В.

- Гибкое функционирование: модуль может работать как с замкнутой обратной связью по скорости, так и с разомкнутой.

- Поддерживает скорость вращения двигателя до 80000 об./мин (для 1 пары полюсов).

- Скорость вращения задаётся внешним аналоговым сигналом.

- Три диапазона скоростей двигателя, выбираемых по внешнему сигналу.

- Полный набор функций защиты: от перегрузки по току, от высоких и низких значений напряжения, от тепловой перегрузки, от блокировки двигателя и от коротких замыканий.

- Минимальный размер: 242013 мм.

- Установка производиться на плату потребителя при помощи широко распространённых соединителей с шагом 2,54 мм.

Поддержка разработки:

- Доступна оценочная плата для работы с модулем DEC Module evaluation board. Код продукта 370652.

- Рекомендации по разработке ответной платы потребителя (в составе инструкции по применению).

Комбинация с другими устройствами maxon motor:

- Может использоваться для управления бесколлекторными двигателями maxon motor, оборудованными датчиками Холла, мощностью до 48 Вт;

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы на английском языке (инструкция по использованию) доступны на сайте www.maxonmotor.com в разделе “Service and Downloads” по коду продукта 367661.

Справка о компании:

Компания АВИТОН успешно работает на рынке электронных компонентов с 1998 года, являясь одним из ведущих в России поставщиков широкого спектра продукции для производства электронного оборудования, систем автоматики, телекоммуникаций, робототехнических систем, медицинского оборудования и пр. ЗАО «АВИТОН» является официальным дистрибьютором maxon motor.

197376, Санкт-Петербург, Аптекарский пр. 6.

Тел.: (812) 327-5297, 234-0126
Факс: (812) 327-5142

E-mail: sales@aviton.spb.ru 
www.aviton.spb.ru