МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Письменный экзамен

### по предмету «технология роботизированного производства»

Выполнил:  студент гр. ЭМ 37-1

Арбузов М. В.

Проверил : Соловьюк В. М.

КРАСНОЯРСК

2000

ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ

Общим припуском на обработку Zo называется слой материала, который необходимо удалять с заготовки на всех операциях для получения окончательно обработанной поверхности детали. Слой материала, удаляемый с заготовки при выполнении отдельной операции (перехода), называется операционным припуском. Установление оптимальных припусков на обработку имеет большое технико-экономическое значение. Большие припуски вызывают увеличение расхода металла, трудоемкости обработки, расхода режущего инструмента, электроэнергии и т. д. Кроме того, возникают затруднения при работе на настроенных станках, снижается точность обработки в связи с упругими от-жатиями технологической системы СПИД. Малые припуски на обработку могут не обеспечить получение поверхности заданной точности и необходимого ее качества, так как может остаться не удаленным дефектный слой материала, образовавшийся при изготовлении заготовки. При этом более затруднительной становится разметка детали, ее выверка на станке, увеличивается брак и стоимость обработки возрастает. Повышаются требования к заготовительным операциям, что вызывает их удорожание, и может получиться так, что общая себестоимость заготовки и ее механической обрабогки увеличится. Поэтому всегда нужно стремиться назначать оптимальные величины припусков, удовлетворяющие всем техническим условиям, указанным в чертеже детали, при наименьшей общей ее себестоимости. Припуск измеряется в направлении, перпендикулярном к обрабатываемой поверхности. Для тел вращения он задается на диаметр или на толщину. При обработке плоскостей припуск может задаваться на сторону (припуск на сторону должен оговариваться). Так как операционные размеры не могут выполняться абсолютно точно, то фактическая величина припуска колеблется в каких-то пределах. В связи с этим различают номинальный (расчетный), минимальный и максимальный припуски. Схема расположения операционных припусков и допусков при обработке вала за две операции (точение и шлифование) показана на рис. 1. Здесь и в дальнейшем буквой Z обозначается припуск на сторону, а на диаметр (или на толщину) —2Z.

Рис. 1. Схема расположения припусков и допусков на обработку вала (при точении с последующим шлифованием): Dзаг и Dдет - номинальные размеры заготовки и детали; Dт нб  и Dтнм — наибольший и наименьший диаметры заготовки после токарной обработки; Z о рас номинальный  (расчетный) общий припуск; Zт.расч и Zш.расч-номинальный припуск соответственно на токарную обработку и шлифование; Zт.max  Zт.min —максимальный иI минимальный припуски на токарную обработку;Zш.max и Zш.min - максимальный и минимальный припуски на шлифование; бзаг , бт , бш—допуски соответственно на заготовку, на токарную обработку и шлифование.

Как видно из приведенной схемы, общий расчетный (номинальный) припуск 2Zo pacч представляет собой разность номинальных размеров заготовки и готовой детали:

2Zо расч=Dзаг-Dдет.                     				 (8)

В то же время он равен сумме расчетных (номинальных) припусков на отдельные операции, а именно:

2Zoрасч=1n2Ziрасч                                            		 (9)

где 2Zi расч— расчетный (номинальный) припуск па отдельную операцию; п—общее число операций обработки детали.

Заметим, что в дальнейшем всем факторам, возникшим на предшествующей обработке, будет присваиваться индекс i—1, а на выполняемом переходе — индекс i. 	Минимальный операционный припуск 2 Zi min  представляет собой разность наименьшего предельного размера детали на предшествующей операции (переходе) и наибольшего предельного размера на выполняемой операции.

Максимальный операционный припуск 2 Zi max представляет собой разность наибольшего предельного размера детали на предшествующей операции и наименьшего предельного размера на выполняемой операции. Следовательно,

2Zimax=2Zimin+бi−1+бi 				(10)

где бi−1 и бi—допуски на предшествующей и выполняемой операциях.

Расчетный (номинальный) припуск на операцию Zi расч представляет собой разность номинальных размеров детали до II после обработки на данной операции, то есть

2Ziрасч=2Zimin+бi−1.					(11)

Для определения величины расчетного припуска на первой операции обработки исходной заготовки, имеющей симметричное расположение поля допуска, учитывается лишь часть допуска, идущая от номинала «в тело» (т. е. минусовая часть допуска заготовки). Как видно из формулы (11), увеличение допуска бi−1 на предшествующей операции вызывает увеличение припуска на последующую операцию. Это, в свою очередь, увеличивает трудоемкость обработки и ухудшает экономические показатели. Или же, если необходимо уменьшить припуск на выполняемой операции, нужно ужесточить допуск на предшествующей. Следовательно, к подбору операционных допусков нужно подходить внимательно. Обычно их берут из нормативных материалов (таблиц), где указаны наивыгоднейшие величины для каждого вида обработки, т. е. они отражают экономическую точность каждой операции.

# МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИПУСКОВ

Опытно-статистический метод. Этот метод широко распространен в промышленности, так как он позволяет быстро выбирать величины припусков по таблицам, разработанным на основании опыта большого количества металлообрабатывающих предприятий. Но табличные припуски, как правило, завышены, они не могут учитывать конкретных условий осуществления технологического процесса обработки деталей, г. е. не учитываются схема установки заготовки и погрешности предшествующей обработки. Возможность получения готовых припусков не ориентирует технологов на изыскание путей их уменьшения. Поэтому для условий серийного и массового производств необходимо знать способы точного расчета припусков.

Расчетно-аналитический метод. Данный метод разработан В. М. Кованом [7]. В его методике расчета величины промежуточного (операционного) припуска учитываются отдельные слои металла, при удалении которых компенсируются (устраняются) погрешности обработки и дефекты поверхностного слоя, полу-

рис2. Поверхностный слой заготовки (вала).

чинные на кредшествующих технологических переходах, а также погрешности установки обрабатываемой заготовки, возникающих на выполняемом переходе.

На величину минимального операционного припуска влияют дующие факторы:

1. Высота неровностей Rzi−1 , полученная на смежном предшествующем переходе обработки данной поверхности. При выполнении первой операции механической обработки нужно удалить неровности, имеющиеся на по-нерхиости   отливки,   поковки, штамповки или проката. При выполнении второй операции необходимо удалить неровности, возникшие на первой операции, и т. д.

2. Глубина поверхностного дефектного слоя Ti−1образовавшегося на предшествующем переходе (рис. 2). Этот слой по своим физико-механическим свойствам отличен от основного металла, поэтому он должен частично или полностью удаляться на выполняемом переходе. К этому вопросу технолог должен подходить осознанно. Так, например, псякая поковка или штамповка имеет обезуглероженный слои. На первой операции его нужно полностью удалить, так как он резко снижает износостойкость и усталостную прочность детален. Полному удалению подлежит также перлитная корка, образующаяся на отливках из серого чугуна, иначе на последующих переходах режущий инструмент будет работать в неблагоприятных условиях. Если же деталь прошла операцию цементации и закалки, то поверхностный слой нужно, по возможности, сохранить, так как по мере его удаления быстро снижаются эксплуатационные свойства поверхности. Иногда бывает желательным сохранение отбеленного поверхностного слоя у отливки, так как он повышает сопротивляемость износу.

Известно, что при обработке металлов режущим инструментом тонкий поверхностный слой детали подвергается наклепу. Его желательно сохранить, так как он способствует получению более чистой поверхности и улучшает физико-механические своп-ства наружного слоя металла. Удалению подлежит лишь некоторая часть наклепанной зоны, которая является дефектной из-за наличия в ней микротрещин.

3. Пространственные отклонения pi−1 во взаимном положении обрабатываемой поверхности относительно базовых поверхностей заготовки, образовавшиеся на предшествующем переходе. К таким отклонениям можно отнести несоосность наружной и внутренней поверхностей втулок, несоосность отдельных ступеней базовым шейкам ступенчатого вала (или несоосность линии центровых гнезд), неперпеидикулярность торцовой поверхности валика его оси, непарал-лельость обрабатываемой и базовой плоскостей у корпусных деталей, изогнутость оси валика и другие подобные погрешности в расположении обрабатываемых поверхностей относительно базовых.

4. Погрешность установки Ei, возникающая на выполняемом переходе. Эта погрешность вызывается непостоянством положения обрабатываемой поверхности при обработке партии деталей. Чтобы компенсировать ее, необходимо снять соответствующий слой металла.

# БАЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

## ВИДЫ БАЗ И БАЗИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В каждой машине, агрегате или узле детали должны иметь вполне определенное положение, которое обеспечивается их соответствующими поверхностями, линиями ч точками. Следовательно, и при обработке деталей на станках они также должны быть ориентированы в определенном положении. Взаимная вполне определенная ориентировка деталей в машине и при обработке на станках обеспечивается выбором соответствующих баз. Базой называется поверхность, линия или их совокупность, определяющие положение детали при ее работе в узле или при ее установке на станке. В процессе обработки обеспечивают заданное положение обрабатываемых поверхностей детали относительно ее базы. При проектировании технологических процессов нужно уметь правильно выбрать базы у обрабатываемой заготовки. От этого во многом зависит точность, производительность и себестоимость обработки. Первые исследования базирования деталей проводились А. П. Соколовским , Б. С. Балакшиным  и др.

Вопросы классификации баз и их влияния на точность обработки наиболее глубокое и всестороннее освещение получили в работах А. А. Маталина .

Базирование должно обеспечить определенную ориентацию обрабатываемых поверхностей заготовки относительно траектории рабочих движений инструмента, суппорта или стола станка. При этом необходимо обеспечить заданные чертежом размеры и взаимное расположение (относительные повороты) обрабатываемых поверхностей.

Известны три способа базирования (ориентации) деталей на станке: 1) выверка положения детали по необрабатываемым (черным) поверхностям; 2) выверка детали по предварительно проведенной разметке (по осевым линиям); 3) установка в приспособлении.

Выверка деталей по необрабатываемым базовым поверхностям применяется в единичном производстве. Этот процесс весьма трудоемкий и требует высокой квалификации рабочего. Так, например, токарь устанавливает в четырехкулачковом патроне отлитую заготовку шкива, выверяя ее положение по внутренней поверхности обода и по торцу среднего диска (эти поверхности у готового шкива остаются необработанными). Выверка на отсутствие биения производится обычно при помощи мелка или рейсмуса. Выверка по размеченным осевым линиям применяется в единичном и мелкосерийном производствах, где экономически не оправдываются затраты на изготовление специальных приспособлений. Разметка представляет собой высококвалифицированную и довольно трудоемкую работу, обеспечивающую относительно низкую точность (0,2—0,5 мм). Но она все же удовлетворяет требованиям точности при обработке крупных деталей, у которых допуски на размеры и взаимное расположение поверхностей превышают погрешности разметки. Применение разметки недопустимо в серийном и массовом производствах.

Разметка дает возможность при обработке крупных деталей проверить: «выкраивается» ли деталь из заготовки и равномерно ли распределяются припуски обрабатываемых поверхностей.

Самую точную и быструю установку и закрепление заготовки обеспечивает приспособление. В данном случае заготовка занимает необходимое положение относительно станка и рабочего движения режущего инструмента без какой-либо дополнительной выверки. При этом своими базовыми поверхностями она находится в контакте с опорными элементами приспособления.

Как известно из механики, для полного определения положения твердого тела в пространстве необходимо лишить его шести степеней свободы: трех поступательных движений вдоль осей координат и трех вращений вокруг указанных осей. Для устранения всех шести степеней свободы необходимо деталь привести в контакт с шестью опорными элементами приспособления (с шестью точками). Это условие называют правилом шести точек. Непрерывный контакт с этими точками обеспечивается за счет действия прижимных устройств. Как отмечает Б. С. Балакшин , для определенности базирования необходимо обеспечить силовое замыкание, т. е. неразрывный контакт базирующих поверхностей детали с опорными элементами при способления.

На рис. 3 показан пример базирования заготовки, имеющей форму параллелепипеда. Нижней плоскостью заготовка ставится на три опорные точки /, 2, 3. Эта поверхность наибольшая по размерам, и называется она главной базирующей поверхностью. Две боковые опорные точки (4, 5) обеспечивают направление по длинной узкой стороне. Эта поверхность называется направляющей базирующей поверхностью. Самая малая поверхность заготовки контактирует с одной опорной точкою 6, и называется она упорной базирующей поверхностью.

Комплект из всех трех базирующих поверхностей составляет базу детали. Точки 1, 2,3 на главной базирующей поверхности лишают заготовку трех степеней свободы. Она теряет возможность перемещаться вдоль оси Z и вращаться вокруг осей Х и У.

Рис. 3. Схема установки заготовки на шесть точек

Точки 4, 5 направляющей базирующей поверхности лишают заготовку еще двух степеней свободы, устраняя возможность перемещения вдоль оси Х и вращения вокруг оси Z.

Точка 6 лишает заготовку шестой степени свободы — возможности перемещения вдоль оси Y.

Опорные точки в виде штифтов со сферической, рифленой или плоской головками желательно располагать как можно дальше друг от друга, насколько это позволяют сделать габаритные размеры заготовки. При таких условиях обеспечивается лучшая устойчивость и повышается точность обработки. Для устойчивости заготовки также важно соблюсти условие, чтобы равнодействующая сил резания, зажимных усилий и центр тяжести заготовки лежали внутри опорного треугольника, образуемого неподвижными опорами.

Установка на жесткие опорные точки характерна для заготовок, имеющих черные (необработанные) базирующие поверхности.

При базировании по точно обработанным поверхностям во

избежание вмятин вместо точечных опор применяют опорные пластинки.

Если вводятся дополнительные жесткие опорные точки (сверх шести), то контакт с ними может осуществиться только за счет упругой деформации заготовки, что снижает точность обработки. Поэтому в таких случаях дополнительные опоры должны быть подводящимися (например, под действием пружины). После контакта подводящейся опоры с базирующей поверхностью заготовки ее стопорят ц этим самым превращают в жесткую опору.

рис.4 Базирование цилиндрической

заготовки.

Для базирования цилиндрической заготовки (l>d) ее цилиндрическую поверхность устанавливают по четырем опорным точкам, находящимся в двух координатных плоскостях ХОУ и У0Z (рис. 4, а), в связи с чем эту поверхность называют двойной направляющей базирующей поверхностью.

Торцовая поверхность заготовки находится в контакте с одной опорной точкой п называется упорной базирующей поверхностью.

Для устранения проворота относительно собственной оси предусмотрена шестая опорная точка, с которой заготовка контактирует поверхностью пиюночного паза (вторая упорная базирующая поверхность).

Как видно, каждая опорная точка устраняет одну степень свободы.

В практике базирование цилиндрических заготовок удобно производить в призме (рис. 4, б), несущей четыре опорные точки. Кроме того, призму снабжают упором и шпонкой, дающими две дополнительные опорные точки.

Рнс. 5. Базирование коротких цилиндрических деталей

(l<d).

При базировании коротких цилиндрических деталей (типа дисков) главной базирующей поверхностью является торец, который контактирует с тремя опорными точками (рис. 5). Цилиндрическая  поверхность находится в контакте с двумя опорными точками, следовательно, она не может выполнять функции двойной направляющей базирующей поверхности, а может лишь центрировать заготовку, и потому называется центрир у ю щ е и   базирующей поверхностью. Поверхность шпоночной канавки находится в контакте с шестой опорной точкой и называется упорной   базирующей     поверхностью. Здесь гак же, как и при базировании длинных использовать призмы.

Некоторые особенности имеет базирование деталей по конической поверхности с небольшой конусностью (отверстия в шпинделях станков, конические хвостовики режущих инструментов, конические оправки «трения» и др.). В данном случае коническая поверхность лишает деталь пяти степеней свободы (она как бы контактирует с пятью жесткими опорными точками). Эта поверхность выполняет функции двойной направляющей и упорной поверхностей и потому называется упорно-направляющей базирующей поверхностью.

Для устранения шестой степени свободы (вращения вокруг собственной оси) на одной из поверхностей необходимо разместить шестую опорную точку.

В данном случае база состоит из двух базирующих поверхностен: упорно-направляющей и упорной. Этого вполне достаточно для устранения всех шести степенен свободы, т. е. для полной ориентировки детали.

Очень часто базирование заготовок производится по коническим поверхностям передиего и заднего центров станка. При большом угле конусная поверхность не может выполнять функции направления оси детали, как это имело место при небольшой конусности поверхности. Передний (левый) центр выполняет функции центрирования заготовки и определяет ее положение и осевом направлении. Следовательно, крутая коническая поверхность переднего центра несет на себе три опорные точки, лишающие заготовку трех степенен свободы. В связи с выполняемыми функциями центровое отверстие заготовки, находящееся в контакте с передним центром, называется упорно-центрирующей базирующей поверхностью.

Поскольку правый центр может перемещаться в осевом направлении, то по нему заготовка лишь центрируется, т. е. эта поверхность песет на себе две опорные точки. Следовательно, коническая поверхность у правого торца заготовки по выполняемой функции называется центрирующей базирующей поверхностью.

Таким образом, установка в центрах лишает заготовку пяти степеней свободы. Остается только одна степень свободы — вращение относительно собственной оси, которую при необходимости можно устранить при помощи упора.

Существуют следующие виды баз: конструкторские, сборочные. измерительные и технологические.

Конструкторская база. Конструкторской базой детали называют поверхность, линию (или их совокупность), по отношению к которым ориентируются по расчетам конструктора другие детали изделия. Смысл этого определения не изменяется, если сказать. что конструкторской базой называют поверхность или линию. определяющую положение детали относительно других деталей при ее работе в машине. Например, конструкторской базой являются оси зубчатых колес, находящихся в зацеплении, оси червяка и червячной шестерни червячной пары и др. От конструкторских баз на чертежах проставляются основные размеры, поэтому технолога особо интересуют обрабатываемые конструкторские базы.

Сборочная база. Сборочной базой детали называется поверхность (или их совокупность), по отношению к которой фактически ориентируются другие детали изделия. Иначе можно сказать так: сборочными базами называют поверхности, которыми деталь присоединяется к другим деталям, определяющим ее положение в узле или машине. Например, у шестерен, шкивов, маховиков, втулок и др. сборочной базой является комплект двух поверхностей — отверстия и торца.

Сборочные базы разделяются на опорные и проверочные. Если базирующие поверхности, составляющие сборочную базу, непосредственно соприкасаются с поверхностями других деталей, то такая сборочная база называется опорной. Поэтому опорная сборочная база всегда материальна, а конструкторская база, как уже отмечалось, может быть и условной (осевые линии, биссектрисы углов, оси симметрии).

Но иногда сборочная база может служить поверхностью для выверки положения данной детали относительно других деталей узла. В таком случае она называется проверочной.

Измерительная база. Измерительной базой детали называется поверхность, линия (или их совокупность), от которых производится отсчет размеров или относительно которых проверяется положение других поверхностей (параллельность, перпендикулярность и др.). Измерительная база связывается с контролируемой поверхностью выдерживаемым размером и заданными техническими условиями.

Для повышения точности обработки желательно, чтобы измерительная база совпадала со сборочной. Так, например, при контроле основных размеров шестерен установка производится по отверстию. При контроле корпусных деталей за измерительную базу принимают плоскость основания, которая в то же время является и сборочной базой.

Технологическая база. Технологической базой детали называется совокупность поверхностей или линий, относительно которых ориентируют при изготовлении детали поверхность, обрабатываемую на данной операции.

Как отмечает А. А. Металин, «при конкретных технологических расчетах размеров, определяющих расположение обрабатываемых поверхностей по отношению к базам, приходится иметь дело не с базой в целом, как совокупностью базирующих поверхностей, а лишь с ее отдельными базирующими поверхностями, с которыми связаны рассчитываемые размеры». В той же работе говорится, что в зависимости от способа применения базирующих поверхностей при обработке деталей они подразделяются на опорные, настроечные и проверочные, базирующие поверхности.

Опорные базирующие поверхности. Если базирующие поверхности; составляющие базу, непосредственно находятся в контакте с установочными поверхностями приспособления или станка, то онк называются опорными базирующими поверхностями. В данном случае база, состоящая из опорных базирующих поверхностей, будет называться опорной.

Опорной базой очень удобно пользоваться при настройке станка для обработки партии деталей. При этом для выдержива-иия заданного размера инструмент устанавливается на необходимом расстоянии от опорной поверхности детали.

Рнс. 7. Использование настроечной базы при

обработке на револьверном станке.

Настроечные базирующие поверхности. Во время работы на настроенном станке высокую точность выдерживаемых размеров можно получить, если эти размеры проставлены от топ поверхности, относительно которой произведена настройка станка (т. е. относительно которой установлены упоры или режущие инструменты). Характерным является то, что указанная поверхность обрабатывается на выполняемой операции, а поэтому она занимает неизменное положение при смене деталей партии (если не считать рассеивания положения из-за случайных причин). Такая поверхность называется настроечной базирующей поверхностью детали. Она, как правило, связывается непосредственным размером с опорной базирующей поверхностью детали.

Рассмотрим пример обработки детали на револьверном станке с использованием настроечной базирующей поверхности (рис. 7). Установочная базирующая поверхность М выполняет свою функцию лишь для образования настроечной базирующей поверхности А, связанной с ней размером h. После этого вся обработка ведется относительно настроечной поверхности А, т. е. происходит обработка торцевых поверхностей В, С, Д, Е и выдерживание размеров а, Ь, с, d. Все эти размеры обеспечиваются автоматически, так как упоры станка выставлены относительно настроечной базирующей поверхности.

В некоторых случаях настроечных базирующих поверхностей может быть несколько.

Технологическая база, состоящая из настроечных базирующих поверхностей, называется настроечной базой.

Настроечной базой часто пользуются в крупносерийном производстве при многоинструментной обработке и при работе по методу концентрации операции (револьверные станки, автоматы и т. д.).

Преимуществом использования настроечных баз является отсутствие влияния погрешности установки на точность размеров, проставленных от настроечной базы.

Проверочные   базирующие   поверхности. В единичном и мелкосерийном производствах выверку деталей для обработки часто производят по проверочным базирующим поверхностям.

Поверхность обрабатываемой детали, по которой производится выверка ее положения на станке, называется нроверочнон базирующей поверхностью. Эта поверхность может быть реальной или воображаемой. Последняя может быть реализована с помощью разметочных рисок или осей, так что при выверке заготовок по разметке, по существу, пользуются проверочной базирующей поверхностью.

При расточке отверстия в эксцентрично изготовленной отливке шкива с целью недопущения чернот (необработанных мест) заготовку выверяют в четырехкулачковом патроне по необработанной поверхности отверстия, а затем на базе обработанного отверстия обтачивают наружную поверхность вращения. Следовательно, в данном случае черная поверхность отверстия является проверочной базирующей поверхностью.

Технологическая база, состоящая из проверочных базирующих поверхностей, называется проверочной.

Некоторые технологические базы оказывают большое влияние на работу детали в узле или машине, а некоторые никакого отношения к работе детали не имеют. В этом смысле технологические базы можно разделить на основные и вспомогательные (оперативные).

Основная технологическая база. Целесообразно совмещать технологическую, конструкторскую и сборочную базы, что обеспечивает получение наименьших погрешностей обработки.

В таком случае технологическая база имеет существенное значение с точки зрения работы детали в собранном изделии и называется основной технологической базой (или просто   основной базой).

Основная база связана непосредственным размером (или условием на взаимное положение) с обрабатываемой поверхностью. Так, например, при нарезании зубьев цилиндрической шестерни пользуются основной технологической базирующей поверхностью, которой является поверхность отверстия шестерни. В то же время она является и сборочной базой, связанной с начальной окружностью зубчатого венца условием взаимной соос-ности. Следовательно, в данном случае две сборочные базы (поверхность отверстия и эвольвентная поверхность зубьев шестерни) связаны размером и условием взаимного положения. С точки зрения окончательной точности детали безразлично, какую из двух сборочных баз принять за основную технологическую. В этом и состоит принцип обратимости баз. Получится совершенно одинаковый результат, если нарезание зубьев выполнить, базируясь по оправке или же по готовым зубьям окончательно обработать поверхность отверстия (тот и другой технологический процессы в практике существуют).

При выборе одной из взаимосвязанных баз за основную технолог руководствуется только соображениями удобства обработки.

Большим преимуществом основной технологической базы является возможность полного использования допуска на выдерживаемый размер, проставленный конструктором.

В других случаях на некоторые размеры необходимо делать пересчеты допусков.

Вспомогательиая (оперативная) техиологическая база. Технологическая база, применяемая только в процессе обработки и не имеющая никакого значения для работы детали в собранном изделии, называется вспомогательной технологической базой.

Пользоваться вспомогательными технологическими базами нужно лишь в крайнем случае, когда но копструкшвным особенностям детали нет возможности использования ее основной базы.

Переход на другую базу связан с пересчетом допусков на псиомогателгные размеры. В таком случае образуется размерная цепь, замыкающим (исходным) звеном которой является выдерживаемый размер, проставленный от конструкторской базы. Поскольку допуск замыкающего звена равен сумме допусков составляющих звеньев, то возникает необходимость повышать точность размеров составляющих звеньев, хотя для выполнения  служебного назначения детали такого повышения точности не  требуется.

# НАЗНАЧЕНИЕ БАЗ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ

Черновой технологической базой называется совокупность базирующих поверхностен, но которым осуществляется нервач установка заготовки.

При выборе черновых баз необходимо учитывать следующие рекомендации:

1) если у детали обрабатываются не все поверхности, то на первой операции за черновую базу принимают поверхность, остающуюся черной. Это обеспечивает правильное взаимное положение обработанных поверхностен относительно необрабатываемых;

2) если у детали обрабатываются все поверхности, то для первой установки следует принять поверхность с наименыним припуском. Это позволит наилучшим образом «выкроить» деталь из заготовки. При этом исключается возможность появления чернот на поверхности с малым припуском;

3) базирующие поверхности должны быть чистыми, ровными (без прибылей, литников и т. д.) и достаточных размеров для обеспечения точности ориентировки и закрепления заготовки;

4) черновая база используется только один раз, на первой установке, для обработки поверхностей, которые в дальнейшем будут выполнять роль чистовой базы. Повторная установка детали на черновые базы недопустима.

При обработке деталей необходимо соблюдать принцип единства баз. Этот принцип заключается в том, что при разработке технологического процесса стремятся всю обработку детали произвести от одной базы, не допуская без особой необходимости смены технологической базы (не считая смены черновой базы).

Нужно всегда иметь в виду, что всякая смена технологической базы увеличивает погрешность обработки; в частности, увеличиваются погрешности взаимного расположения поверхностей, обработанных от разных технологических баз. При этом дополнительная погрешность равна погрешности взаимного расположения самих технологических баз.

Если по каким-либо причинам принцип единства баз соблюсти невозможно, то при смене базы необходимо произвести пересчет размеров с тем, чтобы обеспечить выдерживание размеров и условий взаимного положения поверхностей, связанных с конструкторской базой.

# НАЗНАЧЕНИЕ БАЗ ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ

При выборе чистовых баз необходимо учитывать следующие рекомендации:

- для возможности полного использования допусков, проставленных конструктором (без каких-либо пересчетов размеров), нужно стремиться в качестве технологических баз выбирать основные базы;

2)всегда требуется удовлетворят), принцип единства баз;

3) при выполнении точных размеров желательно измерительную базирующую поверхность использовать в качестве опорной базирующей поверхности. Тогда погрешность установки детали будет наименьшей;

4) деталь должна подвергаться наименьшим деформациям под действием усилий резания, зажима н собственного веса;

5) выбранные базы должны обеспечивать простую н падежную конструкцию приспособления: удобство установки, крепления и снятия обработанной детали.

ТОЧНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИДЕЛИЙ

Точность обработки в технологии машиностроения играет очень важную роль, так как от нес зависит точность работы собранных механизмов и машин, их износостойкость, надежность и долговечность. Повышать точность обработки следует до такого уровня, при котором собранное изделие удовлетворяет ее служебному назначению. Чрезмерное повышение точности экономически не оправдывается, а ее снижение против требуемого уровня приводит к отрицательным последствиям, поскольку в таком случае изделие не будет соответствовать своему служебному назначению.

Задача конструкторов и технологов состоит в том, чтобы обеспечить необходимую точность деталей при наименьшей себестоимости. В разрешение проблемы точности большой вклад внесли работы Б. С. Балакшина, Н. А. Бородачева, В. М. Кована, В. С. Корсакова, А. А. Маталипа, А. П. Соколовского, А. Б. Яхина и др.

Под точностью детали понимается ее соответствие требованиям чертежа по размерам, геометрической форме, правильному-взаимному расположению обрабатываемых поверхностей и по степени их шероховатости .

Все перечисленные факторы составляют единый взаимосвязанный комплекс. Линейные размеры (диаметры, длины шеек, размеры поверхностей, межосевые расстояния и т. д.) должны быть выдержаны в пределах заданных допусков.

Точность геометрической формы отдельных поверхностей детали характеризуется значениями овальности (или некруглостн поперечного сечения), конусности поверхностей вращения, ненло-скостности, непрямолннейности плоских поверхностей н др. Погрешности формы для правильной работы собранного изделия часто имеют большее значение, чем погрешности выполнения линейных размеров. Поэтому допускаемая неличина отклонений формы поверхности обычно составляет некоторую часть допуска на ее размер.

К погрешностям взаимного расположения поверхностей можно отнести несооспость отдельных шеек ступенчатого валика, несоосность наружной и внутренней поверхностей втулки, непараллельность противоположных плоскостей корпусных деталей или планок, неперпендикулярность оси цилиндрической поверхности к торцу, увод оси отверстия и пр. На многие отклонения взаимного расположения поверхностей не имеется ГОСТов, и указанные отклонения устанавливаются на основе опытных данных, полученных путем обобщения сведений о работе аналогичных машин.

Необходимую точность формы и линейных размеров нельзя получить без учета шероховатости. Высокая точность и большая шероховатость несовместимы. При измерении линейных размеров высота микронеровностей входит как составляющая этого размера.

Из сказанного видно, что точность обработки есть понятие комплексное.

В настоящее время существуют два метода изучения точно--стн: расчетно-аналитический и статистический.

# СЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Этот метод заключается в рассмотрении сначала основных факторов, влияющих на точность, и последующем нахождении суммарной погрешности обработки.

Все погрешности, влияющие на суммарную погрешность обработки, можно разделить на две группы: погрешности, зависящие от нагрузки, и не зависящие от нее.

# Погрешности, не зависящие от нагрузки

Погрешности теоретической схемы обработки. Иногда выбранная схема обработки сама по себе связана с некоторыми допущениями и погрешностями. Так, например, при нарезании резьбы приближенным подбором сменных зубчатых колес возникает определенная погрешность шага резьбы.

При нарезании зубчатых колес червячными фрезами в основу положен принцип качения колеса по рейке, образованной осевым сечением червячной фрезы. Наклон канавки фрезы вносит некоторую погрешность в форму нарезаемого зуба. При нарезании зубьев модульной дисковой фрезой также вносится определенная погрешность, вызванная несоответствием числа нарезанных зубьев расчетному числу, для которого спроектирована данная фреза (известно, что одной фрезой допускается нарезать зубчатые колеса с определенным диапазоном чисел зубьев).

Геометрические неточности станков, приспособлений и режу-щего инструмента. Точность взаимного положения отдельных исполнительных поверхностей станка (или его геометрическая точность) оказывает прямое влияние на -ючность обработки. То же относится и к приспособлениям, установленным па станке.

Это объясняется тем, что при неправильном взаимном положении неподвижно закрепленных или перемещаемых узлов станка нарушается ожидаемая (расчетная) закономерность относительных движений заготовки и инструмента.

Геометрическая точность станков проверяется в ненагруженном состоянии при неподвижном положении их частей или при медленном перемещении (вручную). Нормы точности регламентируются соответствующими ГОСТами, где также указываются методы ее проверки.

Точность деталей станков и их взаимного положения должна быть выше точности обрабатываемых на них деталей.

Геометрическая неточность станков обычно порождает погрешности формы и не влияет на погрешности линейных размеров. Так, например, непараллельность осп шпинделя направляющим токарных станков в горизонтальной плоскости вызывает конусность деталей, обрабатываемых в патроне. Смещение центра задней бабки в той же плоскости в случае обработки валиков в центрах также приводит к появлению конусности. При смещении заднего центра в вертикальной плоскости обточенная поверхность принимает форму гиперболоида.

В случае смещения переднего центра относительно оси вращения шпинделя (при правильном положении заднего центра) и если валики обтачиваются с двух установок (сначала правой стороны, потом, после перестановки, левой), то обточенные поверхности валиков будут несооспы.

Непрямолинейность направляющих станины в горизонтальной плоскости вызывает искажение формы обработанных деталей.

Ненерпенднкулярность оси шпинделя направляющим ползуна каретки в горизонтальной плоскости приводит при протачива-пни торцовых плоскостей к образованию вогнутых пли выпуклых конических поверхностей. Большое влияние па точность оказывают также погрешности в шаге ходовых винтов и делительных механизмов.

Биение шпинделя в узле подшипника вызывает обычно появление некруглости поперечного сечения обработанной детали и т. д.

Погрешности обработки возникают не только вследствие геометрических неточностей станков, но и из-за износа их рабочих поверхностей.

Точность режущих инструментов прямым образом влияет на точность обработки при работе мерным и профильным инструментом (сверла, зенкеры, развертки, метчики, плашки, канавоч-пые резцы, шпоночные фрезы, фасонные резцы, профильные абразивные круги и т. д.). Работа указанных инструментов основана на принципе копирования.

Погрешности измерений.. Погрешности измерений оказывают существенное влияние на точность получаемых деталей. В случае применения измерительных инструментов, дающих большие погрешности измерений, приходится сужать часть поля допуска, используемую при обработке.

# Погрешности, зависящие от нагрузки

Погрешности, вызываемые упругими деформациями системы СПИД. Технологическая система СПИД является упругой. Изменение величин упругих отжатий под действием переменных сн.1 резания вызывает погрешности размеров и геометрической формы обрабатываемых деталей.

Силы резания изменяются из-за колебаний величин припуска, различных механических свойств материала заготовок и износа режущего инструмента.

Упругие отжатня системы СПИД зависят от величины силы резания и от жесткости этой системы.

Жёсткостью    технологической    с и с т е м ы СПИД называется способность этой системы оказывать сопротивление действию деформирующих ее сил.

Собственные и контактные деформации. Величина упругих отжатий системы СПИД или ее элементов зависит от собственных деформаций отдельных деталей и деформаций сопряженных поверхностей в местах контакта.

Собственные деформации деталей (растяжение, сжатие, изгиб, кручение или их сочетания) рассчитываются по известным формулам сопротивления материалов или теории упругости. Так. например, при обтачиванни гладкого вала в центрах прогиб можно рассчитать, как для балки, свободно лежащей на двух опорах. Прогиб будет наибольшим в момент, когда резец находится посредине вала.

Контактные деформации зависят от шероховатости, волнистости, макроотклонений, упругих свойств материала, условий смазки п характера нагружения сопряженных поверхностей.

Сопряженные детали соприкасаются не по всей площади, а по отдельным выступам, размеры которых определяются главным образом шероховатостью и волнистостью. Поэтому в первый момент под действием внешних сил в местах контакта происходит пластическая деформация, в результате чего фактическая опорная поверхность увеличивается и с какого-то момента возникает упругая деформация стыка.

Величина сближения двух контактирующих поверхностей при воздействии внешней нагрузки характеризует жесткость стыков. С уменьшением шероховатости, волнистости и макроотклонсний жесткость стыков возрастает.

Экспериментальное определение жесткости системы СПИД и отдельных ее узлов.

Жесткость отдельных узлов станка определяют экспериментально. Известны два метода определения жесткости: статический и динамический.

При статическом методе к детали (или оправке), установленной на неработающем станке, прикладывается переменная нагрузка и измеряется деформация узла в направлении действия силы.

При динамическом методе жесткость определяется на работающем станке.

Способы повышения жесткости системы СПИД. Как уже отмечалось, жесткость системы СПИД оказывает существенное влияние на размеры и геометрическую точность формы партии обработанных деталей.

Повысить  жесткость технологической системы можно следующими методами:

1)увеличением собственной жесткости отдельных частей технологической системы за счет правильного выбора их размеров и формы, надлежащего выбора материалов и проведения термической обработки, атакже созданием равнопрочных деталей,придание им форм равного сопротивления действующим в технологической системе силам, применением ребер жесткости, дополнительных опор и т.д.;

2) увеличением контактной жесткости за счет уменьшения шероховатости и волнистости сопрягаемых поверхностей и созданием предварительного натяга в неподвижных и подвижных соединениях;

3) уменьшением общего числа звеньев технологической системы СПИД. Как известно, податливость технологической системы определяется суммой иодатливосчи составляющих звеньев, поэтому уменьшение их числа повышает жесткость всей систем».);

4) применением дополнительных регулируемых и самоуста-навливающихся

опор и люнетов.

Размерный износ инструмента. Как известно, режущий инструмент изнашивается по нередней и задней поверхностям. Наибольшее влияние на размер обработанной детали имеет износ по задней поверхности. При этом режущая кромка как бы отдаляется от обрабатываемой поверхности .

При обработке длинных валов размерный износ сказывается на форме детали, вызывая погрешность в виде конусности, а при обработке небольших деталей он вызывает изменение размеров последовательно обрабатываемых деталей партии.

Погрешности, вызываемые температурными деформациями  системы СПИД. Температурные деформации системы СПИД оказывают существенное влияние на точность чистовых операций. } Вызванные ими погрешности могут достигать величин, выходящих за пределы 2—3-го классов.

В процессе механической обработки технологическая система нагревается, а при перерывах она охлаждается. Источниками тепла являются: тепло, образующееся в зоне резания и в местах трения подвижных частей, а также тепло от электродвигателей, гидронасосов и некоторых внешних источников.

Тепловое состояние технологической системы может быть стационарным и нестационарным. При стационарном тепловом состоянии количества образующегося и отведенного тепла уравновешиваются. При этом температура системы стабилизируется.

Нестационарное тепловое состояние характеризуется повышением температуры, что наблюдается при пуске станка после его длительной остановки.

Рассмотрим тепловые деформации отдельных элементов технологической системы и их влияние на точность обработки.

Температурныедеформации станка. Основными источниками тепла, нагревающею отдельные части станка, является теплота трения, теплота, идущая от встроенных электромоторов, от охлаждающей жидкости и гидросистем ы.

^ мкн /О н 6

Рис. 9. Горизонтальное смещение оси передней бабки токарного станка  от его нагрева при работе в центрах.

Нагрев станины, корпусных деталей и Других узлов станка происходит неравномерно. Так, например, коробка скоростей токарного станка в разных частях имеет температуру, колеблющуюся от 10 до 50° С. Наибольшая температура отмечается в местах расположения подшипников шпинделя. В результате неравномерного нагрева стенок передней бабки ось шпинделя постепенно смещается как в вертикальной, так н в горизонтальной плоскостях, причем это смещение достигает нескольких сотых долей миллиметра. В результате этого детали, обработанные в начале и в конце смены, при прочих равных условиях будут отличаться по своим размерам.

На рис. 9 показано горизонтальное смещение осП передней бабки токарного станка при работе в центрах. Как видно 113 графика, в течение 3—5 часов передняя бабка нагревается, затем ее температура стабилизируется. В процессе нагрева изменяются размеры обрабатываемых деталей, а при обработке больших деталей — и их форма.

Ось шпинделя смещается в сторону «на рабочего». Диаметральная погрет ность деталей равняется удвоенному смещению оси шпинделя. Опытами установлено, что с увеличением числа оборотов шпинделя горизонтальное смещение увеличивается.

Станины станков также прогреваются неравномерно. Разность температур в разных частях может достигать 10° С. Это вызывает деформацию станины) в результате чего взаимное расположение на ней отдельных узлов нарушается.

Определенные погрешности обработки могут быть вызваны неравномерным нагревом ходовых винтов и винтов поперечной подачи, причем чем длинее винт. тем больше погрешности.

Температурные деформации станка существенно влияют на  точность обработки при выполнении шлифовальных операций.; Это влияние можно ослабить за счет следующих мероприятий:

1) выноса гидропривода за пределы станка, что одновременно способствует уменьшению вибраций;

2) установки специальных регуляторов температуры масла в гидроприводе. Такие устройства представляют собой электроподогреватели, вмонтированные в картер гидропривода. При включении станка электроподогреватели в течение 5 минут доводят температуру масла до рабочей и отключаются. Таким образом, все регулировки станка можно производить при рабочей температуре, и поскольку регуляторы в дальнейшем в течение всего времени работы станка поддерживают эту температуру, возникающие впоследствии тепловые деформации незначительны. В обычных же условиях достижение теплового равновесия происходит лишь через 3—4 часа работы станка;

3) применения теплоизоляции гидроцилиндра и гидропанелей от станины;

4) правильного выбора объема резервуара для масла (при малом баке масло недостаточно остывает);

5) более совершенной смазки подшипников шпинделей, улучшающей отвод тепла, образующегося при их работе.

Сравнительные исследования точности обработки в стационарном и нестационарном тепловых состояннях станка были проведены при бесцентровом шлифовании бочкообразных роликов двухрядного сферического роликоподшипника ЦКБ-545.

В нестационарном тепловом состоянии, т. е. в начальный период после пуска станка, количество образующейся теплоты постепенно возрастает и отдельные узлы станка нагреваются. При этом происходит объемное расширение деталей, изменяются зазоры в системе, а следовательно, изменяется и точность работы звеньев станка. В этот период одновременно с деформацией деталей и узлов станка изменяется взаимное расположение координированных (или базовых) поверхностей отдельных деталей (т. е. происходят повороты поверхностей), что приводит к непрерывному изменению кинематической точности работы отдельных звеньев станка.

Температурные деформации детали. "Как известно, теплота, образующаяся в зоне резания при работе лезвийными инструментами, в количестве 3—-9% переходит в заготовку. Исключением является операция сверления, при которой в заготовку переходит около 52% тепла.

Нагревание детали приводит к образованию погрсшностеи размеров, а иногда и формы. При равномерном нагревании возникает погрешность размеров, а при местных нагревах отдельных участков — искажение формы.

При обильном охлаждении детали ее тепловые деформации незначительны и их влиянием на точность обработки можно пренебречь.

Погрешности обработки, вызываемые внутренними напряжениями.. Внутренними (остаточными) называются такие напряжения, которые имеются в материале заготовки или готовой детали при отсутствии внешних нагрузок.

Внутренние напряжения взаимно уравновешиваются и внешне не проявляются до тех пор, пока их равновесие не будет по каким-либо причинам нарушено. Такими причинами могут быть тепловые изменения, частичное и неравномерное удаление припуска с заготовки, вибрации, удары и т. д.

Различают три рода напряжении. Напряжения первого рода образуются и уравновешиваются во всем объеме металла или в значительной его части. Напряжения второго рода образуются в микроскопических объемах (в зернах и кристаллитах), а напряжения третьего рода возникают и уравновешиваются в ультрамикроскопических объемах (в пределах нескольких ячеек кристаллической решетки).

Для технологии машиностроения наибольший интерес представляют напряжения первого рода, так как они имеют существенное влияние на точность обработки деталей.

Причины возникновения остаточных напряжении могут быть следующие: 1) неравномерный нагрев или охлаждение детали; 2) фазовые или структурные превращения металла и 3) нластические деформации поверхностного слоя детали.

# СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Виды погрешностей. При обработке деталей могут иметь место следующие три вида погрешностей: систематические постоянные, систематические закономерно изменяющиеся и случайные.

При обработке партии деталей систематические постоянные погрешности проявляются одинаково на каждой детали партии, поскольку они возникают в результате действия каких-то постоянных факторов. К таким погрешностям можно отнести погрешности теоретической схемы обработки, геометрические неточ-

ности станков, приспособлений и мерного режущего инструмента, погрешности настройки станков.

Действительно, если наружная поверхность вращения шлифуется на бесцентрово-шлифовальном станке, то такому методу присуще образование гранности, что редко встречается при шлифовании в центрах.

Неперпендикулярность оси шпинделя сверлильного станка по отношению плоскости стола будет создавать такую же ненер-пендикулярность оси просверленного отверстия к базовому торцу детали. При непараллельности оси шпинделя направляющим станины токарного станка будет образовываться определенной величины конусность обработанных деталей. Если межосевое расстояние направляющих втулок кондуктора имеет погрешность, то такая же погрешность в межосевом расстоянии будет у всех обработанных на этом кондукторе деталей. Замена развертки на более полную (в пределах своего допуска) вызовет увеличение диаметра всех развернутых отверстий на какую-то постоянную величину.

К систематически закономерно изменяющимся погрешностям можно отнести погрешности, возникающие из-за износа режущего инструмента, переменной жесткости системы СПИД при обточке валика в центрах (известно, что по мере продвижения резца вдоль валика величина упругих перемещений изменяется), погрешности, вызванные тепловыми деформациями системы в нестационарном тепловом режиме работы станка и др. При обработке наружных поверхностей вследствие износа резца первые и последние детали партии будут иметь различные размеры. Увеличение размеров происходит пропорционально времени работы резца (или количеству обточенных деталей). Зная величину постоянной систематической погрешности, ее можно устранить или компенсировать. Лналогичные меры можно предпринять для компенсации систематической закономерно изменяющейся погрешности, если известен закон ее изменения.

Значительно сложнее выявлять и компенсировать действие случайных погрешностей. Они возникают в результате проявления большою количества несвязанных между собой случайных факторов. К таким погрешностям обработки можно отнести погрешности, вызванные колебаниями величины припуска у разных деталей партии, колебаниями твердости обрабатываемого материала, колебаниями положения детали в приспособлении, связанными с погрешностями ее установки и базировки, погрешности, появляющиеся в результате упругих отжатий элементов технологической системы под влиянием нестабильных сил резания и др.

Изменение случайных погрешностей изучают с использованием основных положений теории вероятностей и математической статистики.

Деление погрешностей на систематические и случайные носит в некоторой степени условный характер. Одна и та же погрешность в различных случаях может проявляться либо как систематическая, либо как случайная. Так, например, при обработке партии деталей мерным инструментом, имеющим определенную погрешность изготовления, эта погрешность рассматривается как систематическая. Если же обработка такими инструментами ведется на многих станках и потом обработанные детали перемешиваются, то в этой смешанной партии данная погрешность проявится как случайная.

# РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Труд многих людей, вкладываемый в изготовление машины, окажется рационально затраченным только в том случае, если он будет направлен глубоко и правильно разработанной технологией. На технолога, участвующего в разработке технологического процесса изготовления машины, ложится большая ответственность за качество и себестоимость изготовляемой машины, а также за производительность труда рабочих.

Разработка технологического процесса изготовления машины не должна сводиться к формальному установлению последовательности обработки поверхностей деталей, выбору оборудования и режимов, последовательности соединения отдельных деталей и узлов. Она требует творческого подхода для обеспечения согласованности всех этапов построения машины и достижения требуемого качества с наименьшими затратами труда.

Сборка является одним из заключительных этапов изготовления машины, в котором проявляются результаты всей предшествующей работы, проделанной конструкторами и технологами по созданию машины. Качество машины и трудоемкость сборки во многом зависит от того, как понято конструктором и воплощено в конструкции служебное назначение машины, как установлены нормы точности, насколько удачно выбраны методы-достижения требуемой точности машины и как эти методы реализуются) в технологии изготовления машины.

Участвуя вместе с конструктором в создании машины, технолог, разрабатывающий технологический процесс ее сборки, должен знать служебное назначение машины, понимать связи, посредством которых машина должна выполнять предписанный ей процесс, обеспечить действие этих связей в машине с требуемой точностью соответствующим построением технологического процесса.

В технологическом процессе изготовления машины сборке принадлежит ведущая роль. Технологические процессы изготовления деталей часто оказываются подчиненными технологии сборки машины. Поэтому вначале разрабатывается технология сборки. Этому должны предшествовать изучение служебного назначения машины и анализ соответствия ему технических требований и норм точности.

- ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СЛУЖЕБНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ МАШИНЫ

Каждая машина создается для выполнения определеннного технологического процесса, в результате осуществления которого должна быть получена продукция требуемого качества. В связи с этим содержание служебного назначения машины должно прежде всего отражать исчерпывающие данные о продукции, Некоторую ей предстоит производить: вид, качество, количество.

Служебное назначение машины должно включать перечень условий, в которых машине предстоит работать и производить И продукцию требуемого качества в необходимом количестве. Условия работы машины берут из описания технологического процесса изготовления продукции, они включают комплекс показателей с допустимыми отклонениями, характеризующих качество исходного продукта, потребляемую энергию, режимы работы машины и состояние окружающей среды.

Составной частью описания служебного назначения машины могут быть требования к экономической эффективности, надежности и производительности машины. Требуемая производитель-юность машины определяется в результате разработки технологического процесса изготовления продукции и проведения технико-экономических расчетов.

Кроме того, в описание служебного назначения машины могут входить дополнительные требования, которые необходимо учесть при проектировании и изготовлении машины: к внешнему виду, безопасности работы, удобству и простоте обслуживания и управления, уровню шума, коэффициенту полезного действия и т. п.)

- АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И НОРМ ТОЧНОСТИ СЛУЖЕБНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ МАШИНЫ

Технические требования и нормы точности вытекают из Служебного назначения машины и являются результатом преобразования качественных и количественных показателей служебного назначения машины в показатели размерных связей ее испол-гельных поверхностей. Поэтому, приступая к разработке тех-юлогического процесса, необходимо понимать смысл тех требований, которые предъявляются к качеству изготовляемой машины, быть уверенным в том, что они разработаны правильно.

Разработка технических требований и норм точности на создаваемую машину является достаточно сложной. Бывают случаи, когда конструкторы задают технические требования в неявной форме (не выражая их цифрами). Технологам в таких случаях приходится уточнять и даже дополнять недостающие технические гребования или переводить на язык цифр условия, заданные в неявной форме.

Разработке или проведению анализа соответствия технических требований и норм точности служебному назначению машины могут способствовать: теоретические исследования физической сушности явлений, сопутствующих работе машины, эксперименты на опытных образцах, макетах или даже первых экземплярах машины; изучение опыта эксплуатации машин, аналогичных подготовляемой к изготовлению; суждения логического характера на основании опыта, которым обладает технолог, выполняющий анализ.

Исходными данными для установления норм точности машины могут являться требования к качеству продукции, которую должна производить машина, производительности, долговечности машины и т.д. В конечном счете, соблюдение этих требований зависит от точности формы, размеров, относительного положения и направления движения исполнительных поверхностей машины, т. е. от точности размерных связей между ними.

Для перехода от требований служебного назначения к размерным параметрам машины следует:

выявить исполнительные поверхности машины;

определить виды связей исполнительных поверхностей, посредством которых машина должна осуществлять технологический процесс и производить продукцию;

осуществить переход от номинальных значений и допусков  параметров продукции и процесса к параметрам связей исполнительных поверхностей машины;

преобразовать в номиналах и допусках параметры различного  рода связей исполнительных поверхностей в параметры размерных : связей и установить нормы точности формы, размеров, относительного положения и направления движения исполнительных поверхностей машины.

3. ВЫБОР МЕТОДОВ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТИ МАШИНЫ. КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Выбору методов достижения требуемой точности машины обычно предшествует изучение рабочих чертежей. Изучение чертежей начинается с момента ознакомления с конструкцией и выявления ее исполнительных поверхностей и углубляется на протяжении дальнейших этапов проектирования технологических процессов сборки машины. В результате изучения чертежей выявляются состав, связь и взаимодействие всех сборочных единиц и деталей, составляющих машину.

Приступая к выбору методов достижения требуемой точности машины, прежде всего необходимо сформулировать задачи, которые требуется решить в процессе достижения ее точности. Эти задачи вытекают из требований к точности машины и каждая из них касается обеспечения точности одного из параметров размерной связи. При проведении конструктором точностных расчетов были избраны методы достижения требуемой точности каждого параметра. Технологу необходимо вскрыть заложенные в конструкцию машины методы достижения ее точности, оценить, удачен их выбор при Заданном масштабе выпуска, проверить правильность простановки размеров и допусков на чертежах машины и наличие компенсаторов, если достижение требуемой точности каких-то параметров предполагается вести методом регулирования и пригонки.

Для успешного выполнения этой работы необходимо изучить иструкторские размерные цепи или выявить их, если схемы эмерных цепей машины не приложены к чертежам. При выяв-нии размерных цепей необходимо иметь в виду, что от четкости ,регулировки задачи во многом будет зависеть правильность выявленной размерной цепи и ее соответствие поставленной за-пче, что поставленную задачу можно решить только единственный правильно построенной размерной цепью, так как размерные связи между деталями и узлами объективны, и что каждая размерная цепь дает решение только одной задачи. При решении прямой задачи первым должно быть выявлено замыкающее звено, ражающее сущность решаемой задачи. Обычно замыкающим еном является расстояние или относительный поворот поверх-юстей (или их осей) деталей, относительное положение которых ребуется обеспечить.

Составляющими звеньями размерной цепи могут быть либо .расстояния (относительные повороты) между поверхностями (их осями) деталей, образующих замыкающее звено, и основными базами этих деталей, либо расстояния (относительные повороты) между поверхностями вспомогательных и основных баз деталей. Руководствуясь этим положением, для выявления размерной цепи следует идти от поверхностей (осей) деталей, образующих замыкающее звено, к основным базам (осям) этих деталей, от них — к основным базам (осям) деталей, базирующих первые детали, учитывая отдельными звеньями несовпадения основных и вспомогательных баз (осей), если они возможны, и т. д. вплоть до вспомогательных баз базирующей детали сборочной единицы и образования замкнутого контура.

Требуемая точность машины в процессе ее сборки достигается через технологические размерные цепи. Совпадение технологической размерной цепи с конструкторской возможно лишь при достижении точности ее замыкающего звена одним из методов взаимозаменяемости. Применение других методов, использование в процессе сборки различных приспособлений и контрольных устройств, точность которых сказывается на результатах сборки, приводят в возникновению в процессе сборки размерных связей, отличающихся от тех, что действуют в работающей машине. Технолог, разрабатывающий технологический процесс сборки машины, должен не только отчетливо представлять размерные связи возникающие при избранном им построении технологического процесса, но и сознательно направлять размерные связи, добиваться большей точности и экономичности процесса сборки.

Огличие размерных связей в технологическом процессе сборки машины от размерных связей в ее конструкции приводит к необходимости расчета технологических размерных цепей, с помощью которых при избранном методе и оснастке будет в действительности достигаться точность машины. Такой расчет приводит к ограничению допусками составляющих звеньев технологических размерных цепей, которыми могут быть не только раз-меры деталей машин, но и размеры технологической оснастки, измерительных устройств, а также размеры, учитывающие погрешности установки одних и других. Следствием расчета технологических размерных цепей сборочного процесса являются изменения в ту или иную сторону значений допусков в рабочих чертежах машин.

4. РАЗРАБОТКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ВЫБОР ВИДА И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРКИ МАШИНЫ

Последовательность общей сборки машины в основном 1 определяется ее конструктивными особенностями и заложенными в конструкции методами получения требуемой точности машины. . ( В меньшей мере на последовательность сборки машины влияет организация сборочного процесса. Общие указания о последовательности сборки машины состоят в следующем:

по чертежам машины и спецификации необходимо выявить все составляющие машину узлы, подузлы, комплекты и отдельно входящие в нее детали;

общую сборку машины и сборку любой сборочной единицы следует начинать с установки на сборочном стенде или конвейере основной базирующей детали; в ряде случаев роль базирующей детали может выполнять комплект или даже более сложное соединение деталей;

смонтированные в первую очередь сборочные единицы и детали не должны мешать установке последующих деталей и сборочных единиц;

вначале необходимо собирать сборочные единицы и детали, выполняющие наиболее ответственные функции в работе машины;

при наличии параллельно связанных размерных цепей в машине сборку следует начинать с установки тех сборочных единиц ' деталей, размеры или относительные повороты поверхностей горых являются общими звеньями и принадлежат большему :лу размерных цепей.

Из многочисленных вариантов возможной последовательности юрки машины лишь некоторые позволяют собрать машину за-шного качества при наименьших затратах средств и труда. Нахождение оптимального варианта является довольно сложной задачей, успешному решению которой в значительной мере способствует проведение размерного анализа машины. Последовательность сборки удобно изображать в виде схемы сборки , представляющей собой условное изображение порядка соединения изделий и узлов при сборке.

Сборку сравнительно сложных изделий, требующих примене-аия разнообразной сборочной оснастки и оборудования, выпускаемых сравнительно большими партиями, обычно осуществляют с расчленением сборочного процесса на операции. Это позволяет расширить фронт работ, оснастить каждое рабочее место необходимым оборудованием и приспособлениями, организовать поточ-дую сборку и значительно повысить производительность сборки, сократить ее цикл.

Расчленение сборочного процесса на операции требует такой 1компоновки переходов, чтобы по оперативному времени они были бы равны или кратны между собой, а при массовой поточной сборке равнялись бы или были кратны такту сборки.

Компоновку операций рекомендуется осуществлять, пользуясь схемой сборки и данными о продолжительности переходов, а также учитывая возможность рациональной организации рабочего места, транспортирования изделия и его частей от одного рабочего места к другому. Правильной компоновке операций из переходов, обеспечивающей четкую координацию действий всех сборщиков, может помочь циклограмма сборки, а для сложных, трудоемких изделий — календарный (сетевой) график сборки.

Схема сборки изделия, циклограмма его сборки, планировка  участка сборки тесно связаны между собой, определяют наивыгоднейшую форму организации производственного процесса сборки.

При компоновке операций сборки важно обеспечить равное мерную загрузку рабочих мест.

Документом, отражающим последовательность операций при сборке, является также технологическая карта сборки. В отличие от схемы сборки, весьма лаконично указывающей на последовательность сборки сборочных единиц и их монтажа в машину, в технологической карте сборки приводятся более широкие указания. Пригонка деталей, регулирование их положений, разметка по месту, обработка крепежных отверстий, контроль качества выполнения сборочных операций — все это должно найти отражение в технологической карте сборки. При этом последовательность выполнения сборочных переходов должна соответствовать последовательности, указанной в схеме сборки.

После определения последовательности сборки машины необходимо установить вид и форму организации сборочного процесса, ориентируясь на наибольшую производительность труда и наименьшую себестоимость сборки машины.

5. ВЫБОР СРЕДСТВ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТРУДА И УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

На сборку машины приходится 10 ... 60 % общей трудоемкости ее изготовления. Сборочные работы требуют значительной затраты физических сил сборщиков. Поэтому повышение производительности сборочных работ и облегчение труда сборщиков являются важнейшими задачами, которые приходится решать при разработке технологии сборки машины.

При выборе средств облегчения труда и повышения его производительности необходимо учитывать число машин, подлежащих сборке в единицу времени и по неизменяемым чертежам, а также весь комплекс работ, которые необходимо выполнить при сборке машины: комплектование и транспортирование деталей и сборочных единиц к месту сборки, координирование их с заданной точностью, соединение, проверку достигнутой точности положения и движения монтируемых деталей, регулирование, пригонку, фиксацию относительных положений деталей и сборочных единиц, транспортирование собираемого объекта, испытания отдельных узлов и машины в целом, очистку, окраску.

При изготовлении машин в небольшом количестве применяют главным образом универсальную технологическую оснастку и оборудование. С увеличением масштабов выпуска открывается экономически оправдываемая возможность использования специальных средств. Наконец, выпуск машин в большом количестве позволяет осуществить комплексную механизацию и автоматизацию сборочных работ, обеспечивающих наиболее высокую производительность и избавляющих рабочих-сборщиков от тяжелого и однообразного труда. Задачу автоматизации сборочных работ необходимо решать в комплексе, так как автоматизация только отдельного вида работ часто не дает ожидаемого эффекта в целом.

При механизации и автоматизации доставки деталей и сборочных единиц к месту их монтажа в машину могут быть с успехом использованы конвейеры различных типов, оборудованные устройствами для адресования транспортируемых деталей со ада к рабочим местам в люСые точки сборочного цеха. Такие ивейеры могут работать по «жесткой», неизменяемой длительное время программе, и «гибкой» программе, автоматически меняю-йся в зависимости от характера монтируемых деталей и сборочных единиц на местах сборки. Конвейерами с устройствами для адресования деталей машин к рабочим местам можно оснащать с6орочные цехи заводов не только массового, но и серийного и мелкосерийного производства.

При разработке технологического процесса сборки машины не меньшего внимания, чем транспортирование, должны заслуживать механизация и автоматизация других вспомогательных работ, шример комплектования деталей и сборочных единиц.

Во многих случаях комплектовочные работы требуют больших затрат труда, а ошибки, допущенные при комплектовании деталей, вызывают затруднения и потери времени при сборке машин. От четкости комплектования и своевременной отправки деталей на сборку во многом зависит бесперебойность сборочного процесса. Особо эффективной является механизация и автоматизация комп-1лектовочных работ при изготовлении машин и механизмов широкой номенклатуры при сравнительно узкой номенклатуре деталей, из которых они собираются.

При установлении средств облегчения труда и повышения его производительности необходима не только в полной мере использовать нормализованные и испытанные средства, обстоятельно описанные в работе, но и изыскивать новые пути.

Предварительный выбор оснастки и оборудования, которые необходимо использовать при сборке машины, дает возможность приступить к нормированию сборочных работ и определению трудоемкости сборки любой сборочной единицы и машины в целом.

6. НОРМИРОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ СБОРКИ

Заключительным этапом разработки технологического процесса сборки машины является нормирование сборочных работ, определение трудоемкости сборки и необходимого числа рабочих мест или позиций, которые должен пройти собираемый объект, и формирование операций из переходов. Нормирование и определение трудоемкости сборочных работ осуществляют по формулам, приведенным в «Основах технологии машиностроения» , и по нормативам времени на слесарно-сборочные работы .

Нормативы времени на слесарно-сборочные работы содержат нормы основного технологического и вспомогательного времени выполнения наиболее распространенных сборочных переходов. Время обслуживания рабочего места, выделяемое рабочему для раскладки инструмента перед началом работы, очистки рабочего места, замены инструмента в процессе работы, передачи рабочего места сменщику, устанавливают в зависимости от вида сборочных работ в размере 2 ... 6 % оперативного времени, представляющего собой сумму основного технологического и вспомогательного времени.

Перерывы для отдыха и удовлетворения естественных надобностей составляют 4 ...6 % оперативного времени. При конвейерной сборке рекомендуется делать перерыв на 10 мин через каждые 1 ч 40 мин работы.

При сборке изделий партиями должны быть учтены с помощью нормативов затраты времени на подготовку сборочных работ для данной партии — так называемое подготовительно-заключительное время. При определении времени, затрачиваемого на операцию (трудоемкость операции), подготовительно-заключительное время относится к одному изделию и суммируется со штучным временем.

Суммирование трудоемкостей отдельных операций дает возможность найти трудоемкость сборки всего изделия, определить число необходимых рабочих мест или позиций и потоков, требуемых для сборки одинаковых изделий, по формулам, приведенным в работе .

При разработке технологического процесса сборки машины поточным методом должна быть обеспечена длительность операций, равная или кратная такту сборки машины. Упорядочение операций во времени является сложным делом и требует оценки всей предшествующей работы над проектом технологического процесса сборки машины.

Равенство или кратность времени операций такту сборки может быть достигнуто путем частичных изменений последовательности сборки машины, перекомплектования операций из переходов, совмещения и расчленения операций, изыскания более производительных методов сборки, использования более производительного оборудования и технологической оснастки, а также корректирования режимов работы оборудования.

Все мероприятия по упорядочению операций по времени ни в коем случае не должны влиять на качество машины, производительность и удобство ее сборки.

Список литературы:

- Основы технологии машиностроения. Под ред. В. С. Корсакова. Изд. 3-е, доп. и перераб. Учебник для вузов. М., «Машиностроение», 1977.

- Ящерицын П. И. Основы технологии механической обработки и сборки в машиностроении.

- Прилуцкий В. А. Технологические методы снижения волнистости поверхностей. – М.: Машиностроение, 1978. – 136 с., ил.

- Технология машиностроения: Учебник для машиностроительных специальностей вузов/ А. А. Гусев, Е. Р. Ковальчук. – М.: Машиностроение, 1986. – 480 с.: ил.

- Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Расчёт допусков размеров. – М.: Машиностроение, 1981. – 189 с., ил.

- Повышение эксплуатационных свойств деталей машин технологическими методами. – Сб. научн. тр. под ред. А. И. Промптова. – Иркутск: ИПИ, 1980, 220 с.

- Белицкий Д. Г. Справочник токаря – универсала. Под ред. М. Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560 с.: ил. – (Серия справочников для рабочих. Библ. серия).

И. С. Амосов, В. А. Скраган. Точность, вибрации чистота поверхности при токарной обработке. – М.: Машиностроение, 1958. – 90 с.: ил.

#### Содержание

1.Припуски на обработку.

2.Базирование деталей.

3.Точность в производстве изделий.

4.Разработка технологического процесса.