S2 850 T1

X55 Z0 E

X0 F0.05

S2 650 T2

X53 Z0 E

Z-36

X54 Z0 E

X49 F0.1

Z-29

X50 Z0 E

X45 F0.1

Z-29

X46 Z0 E

X41 F0.1

Z-29

X42 Z0 E

X37 F0.1

Z-29

X38 Z0 E

X33 F0.1

Z-29

X34 Z0 E

X32 F0.1

Z-29

X33 Z0 E

X28 F0.1

27.Z-20

28.X29 Z0 E

29.X24 F0.1

30.Z-20

31.X25 Z0 E

32.X20 F0.1

33.Z-20

34.X21 Z0 E

35.X16 F0.1

36.Z-20

37.X17 Z0 E

38.X14 F.0.1

39.Z-20

X15 Z0 E

41.X11 F0.1

42.Z-20

43.X12 Z0 E

44.X9 Z0 E

45.X11 F0.1

46.Z-2

47.X17 Z-20 E

48.X32 F0.05

49.Z-25

50 X33 Z0 E

51.S2 850 T3

52.X53 Z0 E

53.Z-32 E

54.X0 F0.01

55.X0 Z0 E

56.M02

Переустановить деталь

S2 500 T4

X0 F0.01

Z-10

X0 Z0 E

S2 650 T5

X0 Z-10 E

X-25 F0.1

Z-6

X-25 F0.1

Z0

X0 Z0 E

M02

Т1-подрезной

Т2-проходной упорный

Т3-отрезной

Т4-сверло

Т5-проходной изогнутый

Управляющая программа для изготовления верхней полумуфты