S2 850 T1

X57 Z0 E

X0 F0.05

S2 650 T2

X55 Z0 E

Z-28

X56 Z0 E

X51 F0.1

Z-15

X52 Z0 E

X47 F0.1

Z-15

X48 Z0 E

X43 F0.1

Z-15

X44 Z0 E

X39 F0.1

Z-15

X40 Z0 E

X35 F0.1

Z-15

X36 Z0 E

X31 F0.1

Z-15

25.X32 Z0 E

26.X27 F0.1

27.Z-15

28.X28 Z0 E

29.X23 F0.1

30.Z-15

31.X24 Z0 E

32.S2 500 T4

33.X0 Z0 E

34.X0 F0.01

35.Z-25

36.X0 Z0 E

37.S2 850 T5

38.X-7 F0.1

39.Z0

40.S2 850 T3

41.X23 Z-12 E

42.X21 F0.01

43.X55 Z-16 E

44.X53 F0.01

45.X55 Z-24 E

46.X0 F0.01

47.M02

Переустановить деталь

S2 650 T2

X55 Z0 E

X53 F0.1

Z-4

X0 Z0 E

M02

Т1-подрезной

Т2-проходной упорный

Т3-отрезной

Т4-сверло

Т5-проходной изогнутый

Управляющая программа для изготовления нижней полумуфты