##### Министерство образования Российской Федерации

###### Красноярский Государственный

Технический Университет

Кафедра РиТК

###### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине:

“Технология Робототизированного Производства”

Пояснительная записка

Выполнил: ст-т гр. ЭМ 37-2

/______/  Врублевский А.В.

Проверил: доцент

/______/Соловьюк В.М.

Красноярск

2000

Содержание

- Введение_____________________________________________________2

- Технико-экономические расчеты проекта

  - Режимы работы и формы времени_____________________________ 4

  - Расчет по программе выпуска_________________________________ 4

  - Тип и форма организации производства________________________  5

  - Проектирование технологических операций_____________________ 5

  - Расчет числа единиц оборудования, рабочих

мест и числа работающих_____________________________________9

- Разработка технологического процесса изделия

  - Служебное назначение деталей и сборочной

единицы – муфты___________________________________________10

  - Анализ технологичности муфты_______________________________11

  - Методы и схемы контроля особо ответственной

детали – вала_______________________________________________11

- Разработка технологического процесса изготовления

корпуса-переходника

  - Служебное назначение и технические условия___________________12

  - Анализ технологичности_____________________________________12

  - Методы и схемы контроля____________________________________13

  - Выбор экономического варианта получения

исходной заготовки__________________________________________14

  - Обоснование выбора технологических баз_______________________15

  - Определение припусков и межпереходных размеров______________15

  - Проектирование технологических операций

    - Структура и содержание операций________________________18

    - Режимы резания________________________________________18

    - Техническое нормирование времени обработки_____________20

- Заключение___________________________________________________22

- Список использованной литературы______________________________23

1. Введение.

Машиностроение является важнейшей отраслью народного хозяйства, определяющей уровень и темпы развития всех других отраслей промышленности сельского хозяйства, энергетики, транспорта и д.р. Технология машиностроения – это наука об изготовлении машин требуемого качества в установленном производственной программой количестве и в заданные сроки при наименьших затратах живого и общественного труда, т.е. при наименьшей себестоимости. В настоящее время для решения технологических вопросов в машиностроении промышленности разработаны теоретические основы технологии машиностроения, научно обобщены и развиты прогрессивные методы обработки типовых поверхностей деталей машин, установлены основные принципы проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин, в том числе в автоматизированном производстве в последнее время успешно решаются вопросы, связанные с разработкой системы автоматизированного проектирования технологической подготовки производства (САПР ТПП) и с развитием гибких производственных систем.

Цель настоящего курсового проекта – спроектировать технологический процесс сборки пары «вал-муфта + корпус-переходник» и её изготовления, включая проектирование средств технологической оснастки, отразив при этом экономию затрат труда, материалов, энергии, улучшение условий труда на основе применения наиболее прогрессивного технологического оборудования и оснастки, максимально, экономически оправданной степени автоматизации производства.

2. Техническо-экономические расчеты проекта.

2.1 Режимы работы и формы времени.

Годовая программа выпуска узлов кручения схвата: Nгод=100 шт/год.

С учетом предполагаемой поточной формы организации производства устанавливаем двухсменный режим работы цеха, выпускающего данные изделия. Номинальный фонд времени работы оборудования при двухсменном режиме работы равен: Фн=4140 часов.

Действительный фонд времени работы оборудования с учетом 4% потерь от номинального фонда времени (дни простоя оборудования в ремонте) для поточной линии равен: Фд=4140 – (4140*4/100) = 3975 часов.

Номинальный годовой фонд времени работы рабочих равен: Фн.р.=2070 часов.

Действительный годовой фонд времени работы рабочих при продолжительности отпусков 18 дней и при 11% потерь (невыход на работу по уважительным причинам) составит: Фд.р.=1840 часов.

Коэффициент сменности оборудования принимаем равным 1.6:

Ксм=1.6

2.2 Расчет по программе выпуска.

Годовая программа  выпуска узлов кручения схвата : Nгод=100 шт/год.

Месячная программа выпуска изделий, при заданной годовой программе Nгод=100 шт/год, будет равна: Nмес=Nгод12=10012=72,16≈72 шт/мес.

Определим дневную программу, приняв количество рабочих дней в году равным 253 дня: Nдн=Nгод253=100253=0,395≈0,4штдень.

При двусменном режиме работы сменная программа будет равна: Nсм=Nдн2=0,42=0,2штсм.

Определим номинальный такт выпуска изделий по формуле:

Твн=60Фн.годNгод=60∗4140100=2484миншт

Определим действительный такт выпуска изделий с учетом 4% потерь времени на ремонт оборудования: Тв.д.=60∗Фд.годNгод=60∗3975100=2385миншт.

2.3 Тип и форма организации производства.

Годовая программа выпуска изделий Nгод=100 шт/год.

Номинальный такт выпуска изделий Tв.н.=2484 мин/шт.

Ожидаемая трудоемкость – суммарное штучное время по всем операциям: Тшт=2400 мин/шт.

Определим тип производства и форму организации сборки узла кручения схвата.

Средне штучное время: Тшт.ср.= Tштп, где Тшт=35 шт/мин – суммарное штучное время по всем операциям, n=6 – суммарное число операций.

Тшт.ср. =Tштп=356=5,8мин.

Форма организации сборки изделия – поточная.

2.4. Проектирование технологических операций.

Считая остальные детали стандартными (начинка волнового редуктора, подшипники поворотной платформы, верхнюю и нижнюю части корпуса, болты и т.д.), разработаем технологическую схему модернизированной поворотной платформы и проведем нормирование сборочных переходов (см. Лист 1-ый – КП.21.03.2000-001). Для каждой операции назначаем оборудование, инструменты, приспособления, полученные данные сводим в табл. №1: «Перечень сборочных работ и нормы времени на их выполнение".

Таблица 1

| Номер Перехода. | Содержание перехода. | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | #### Освободить все подшипники от оберточной бумаги | 1.53 |
| 2 | ### Установить несущие подшипники 3 и 4 на основание платформы и закрепить меньший из них стопорным кольцом по внешнему радиусу | 1.2 |
| 3 | ### Протереть и установить внутреннее зубчатое кольцо 14 | 0.44 |
| 4 | ### Запрессовать деталь 8 в подшипник 4 и закрепить её стопорным кольцом | 0.53 |
| 5 | ### Напрессовать на гибкое колесо установочное кольцо 13 | 0.23 |
| 6 | Установить гибкое колесо с установочным кольцом на деталь 8, установить верхнюю часть платформы 1 и, добившись совпадения отверстий в верхней части платформы, детали 8, колесе и установочном кольце, завернуть 6 болтов крепления (получится неразъемное соединение верхней и нижней частей платформы) | 3 |
| ********* | Итого на сборку корпуса платформы | 6.93 |
| 7 | Установить на вал 15 подшипник, затем дистанционную втулку и снова подшипник, и закрепить конструкцию стопорным кольцом | 1.56 |
| 8 | Напрессовать на подшипник вала понижающую муфту, следом напрессовать подшипник 16 и закрепить конструкцию стопорным кольцом | 1.21 |
| 9 | Напрессовать на подшипник 16 прижимной стакан | 0.32 |
| 10 | Полученную конструкцию вставить в корпус редуктора, следя затем, чтобы гибкий подшипник вошел в гибкое колесо без перекосов и заеданий. Установленная конструкция не должна выпадать из корпуса под своим весом, в противном случае детали имеют явный брак! | 2.76 |
| 11 | Установить дистанционный стакан 17 и закрепить его болтами | 2.14 |
| 12 | Установить натяжную пружину, напрессовать на дистанционный стакан ограничительный стакан и завернуть четыре крепящих болта (редуктор собран) | 2.43 |
| ********* | Итого на сборку редуктора | 10.42 |
| 13 | Установить корпус-переходник 11 на двигатель 5 и завернуть 6 болтов крепления | 1.23 |
| 14 | Установить на вал двигателя 5 сегментную шпонку | 0.23 |
| 15 | Одеть на вал двигателя 5 ремни датчиков скорости и положения | 0.14 |
| 16 | Установить на вал двигателя 5 нижнюю полумуфту и затянуть центральную гайку | 1.76 |
| 17 | В верхнюю полумуфту вставить 6 резиновых втулок | 1.9 |
| 18 | Запрессовать через переходной конус 6 втулок в установленные резиновые втулки | 1.43 |
| 19 | Установить в паз верхней полумуфты сегментную шпонку | 0.23 |
| 20 | Установить верхнюю полумуфту на нижнюю и завернуть 6 болтов крепления | 1.73 |
| 21 | Установить датчик положения 6, следя за тем, чтобы ремень датчика попал в свой ручей и закрепить | 0.9 |
| 22 | Натянуть ремень датчика положения 6 | 1.12 |
| 23 | Установить датчик скорости 7, следя за тем, чтобы ремень датчика попал в свой ручей и закрепить | 0.9 |
| 24 | Натянуть ремень датчика скорости (сборочная единица – двигатель-корпус-муфта-датчики собрана) | 1.12 |
| ********* | Итого на сборку единицы двигатель-…-датчики | 12.69 |
| 25 | Установить полученную сборочную единицу на основание платформы, следя за тем, чтобы шпонка на муфте попала в паз в валу редуктора, и завернуть 6 болтов крепления не затягивая их до конца. | 1.72 |
| 26 | Подключить двигатель, установить 1000 об\мин и дать поработать двигателю 1 мин. | 1.23 |
| 27 | Отключить двигатель и затянуть 6 болтов крепления | 0.44 |
| 28 | Подключить разъемы датчиков положения и скорости и двигателя и подключить жгут проводки к наружной розетке (сборка окончена) | 0.22 |
| ********* | Итого на сборку платформы | 3.61 |
|  | Итого на полную сборку поворотной платформы | 33.65 |

Темп общей и узловой сборки поворотной платформы при поточном методе работы должен быть равен штучному времени на операцию. Согласно п.2.2. номинальный такт выпуска равен Tн.в.= 35,5 мин/шт. при двухсменной работе. Определим штучное время для каждой из характерных операций, указанных в технологической схеме сборки и перечне сборочных работ:

Tшт=Tоп( 1+α+β+γ100)

α=0 – время технического обслуживания

β=6% - время организационного обслуживания

γ=6% - время перерывов на отдых

α,β,γ принимаются в процентах от оперативного времени

Топ – оперативное время складывается из времени на работы входящие в операцию (промывка, повороты, установка и снятие деталей) и времени на выполнение сборочных и слесарных переходов входящих в операцию.

Данная формула расчета штучного времени справедлива для серийного производства. Тип производства определяем исходя из средней продолжительности сборочных операций, учитывая, что таких операций четыре, определим их среднюю продолжительность:

Тср=33,654=8,4 мин.,

что значительно меньше номинального такта выпуска (Тн.в=35,5 мин). Следовательно, сборку будем вести по принципам серийного производства.

Определим штучное время для каждой из операций:

- Сборка корпуса платформы:

Тшт1=6,93⋅(1+6+6100)=6,93⋅1.12=7,76мин

- Сборка редуктора:

Тшт2=10,42⋅(1+6+6100)=10,42⋅1.12=11,67мин

- Сборка единицы «двигатель-корпус-муфта-датчики»:

Тшт3=12,69⋅(1+6+6100)=12.69⋅1,12=14,21мин

- Окончательная сборка поворотной платформы:

Тшт4=3,61⋅(1+6+6100)=3,61⋅1,12=4,04мин

Серийному производству характерен выпуск изделия периодически сменяющимися партиями. Определим штучно-калькуляционное время:

Тшт.к.=Тшт+Tп.з.n

Тп.з. – подготовительно-заключительное время, принимаем равным 3% от оперативного времени.

N=Nмес=584 – количество изделий в партии

При поточной сборке и периодически движущемся конвейере в состав штучного времени включается время на переменное собирание изделия Тn :

Тn=lvn

l=4м - длина рабочего места

v =20 м/мин – скорость перемещения

Тогда: Тn=420=0.2мин

Определим штучно-калькуляционное время на каждую операцию:

- Сборка корпуса платформы:

Тшт.к.1=7.76+0.2+6.93⋅0.03584=7,96мин

- Сборка редуктора:

Тшт.к.2=11,67+0,2+10,42⋅0,03584=11,87мин

- Сборка единицы «двигатель-корпус-муфта-датчики»:

Тшт.к.3=14,21+0,2+12,69⋅0,03584=14,41мин

- Общая сборка поворотной платформы:

Тшт.к.4=4,04+0,2+3,61⋅0,03584=4,24мин

Определим штучное время на полную сборку поворотной платформы робота: Тшт=Тшт.к.1+Тшт.к.2+Тшт.к.3+Тшт.к.4=7,96+11,87+14,41+4,24=35,38 мин

При анализе состава сборочных операций видно, что суммарное время на все операции несколько меньше номинального такта выпуска изделий (Тшт.<Тв.н., так как 35,38<35,5), что необходимо для создания небольшого резерва времени при поточной форме организации сборки.

2.5. Расчет числа единиц оборудования, рабочих мест и состава работающих.

Годовая программа выпуска изделий: Nгод=7000 шт.

Номинальный такт выпуска изделий: Тн.в.=35,5 мин/шт.

Штучное время на сборку изделий: Тшт=35,38 мин/шт.

Действительный годовой фонд времени работы рабочих: Фд.р=1840 часов.

Определим число сборщиков занятых при сборке редуктора по формуле: Rс.б.=Тшт⋅N60⋅Фд.р.⋅Кв.н., где

Квн=1.05 – принятый коэффициент перевыполнения нормы выработки.

Rс.б.=35,38⋅700060⋅1840⋅1.05=2.13

Принимаем Rс.б.=2 сборщика.

Число вспомогательных рабочих принимаем равным 30% от основных рабочих.

Rв.с.=2⋅30100=0.6≈1 рабочий.

При поточной подвижной сборке с периодическим движением объекта число рабочих  мест (стендов) определяем по формуле:

Q=Tщт−Tc(Tв.н.−tn)⋅γ2,

где Тс=0 – расчетная трудоемкость переходов, выполнение которых  совмещено во времени с выполнением сборки других объектов.

tn=0.2 мин – время перемещения изделия

γ2=Tоп.мах.+t'pTв.н. - число параллельных потоков.

3. Разработка технологического процесса

изготовления изделия.

3.1 Служебное назначение деталей и сборочной единицы - муфты.

Муфта упругая, втулочно-пальцевая (МУВП) предназначена для передачи крутящего момента от вала двигателя к валу редуктора. Основная причина применения муфт в механизмах – это компенсация взаимных перекосов соединяемых валов, а также механическое соединение этих валов при разных формах их концов. Применение муфт в цепи «вал-вал»:

а) значительно повышает срок службы, как подшипников, так и всего механизма;

б) снижает шум при работе механизма, что в конечном итоге уменьшает утомление обслуживающего персонала.

Материал муфты:

- верхняя и нижняя полумуфты – Ст3;

- втулки – Ст3;

- втулки резиновые – Резина общего назначения;

- болты – Ст3.

Вид изготовления – токарная обработка с последующей нарезкой шпоночного паза на фрезерном станке и сверлением отверстий на сверлильном станке.

Вал редуктора служит для передачи крутящего момента от вала двигателя (в данном случае, от муфты) через дополнительные звенья на выходной вал редуктора.

Материал вала – Сталь 40ХН улучшенная, твердость 295 НВ.

Вид изготовления – токарная обработка с последующей нарезкой шпоночного паза на фрезерном станке.

Корпус-переходник служит для крепления двигателя к общему основанию робота, что обеспечивает более рациональный метод сборки и контроля за состоянием деталей.

Материал корпуса-переходника – Алюминиево-магниевый сплав.

Вид изготовления – литье, с последующей обработкой торцевых поверхностей.

3.2 Анализ технологичности муфты.

а) Сборочный узел – вал-муфта расчленяется на рациональное число составных частей на основе принципа агрегатирования. Он состоит из двух разъемных деталей: вала и муфты. В муфту входят два подузла: верхняя и нижняя полумуфты, последняя из которых расчленяется на детали: сама полумуфта, резиновая втулка (6 шт.), металлическая втулка (6 шт.), болт (6 шт.) и шпонка (1шт.)

б) Конструкция данного сборочного узла обеспечивает возможность его компоновки из стандартных и унифицированных деталей без применения сложной технологической оснастки (болты: Болт 1 ГОСТ 7805-70, шпонки 3х4 ГОСТ 8794-68, втулки 7030-0172 по ГОСТ 12215-66).

в) Виды используемых соединений их конструктивные особенности и место расположения отвечает требованиям механизации.

г) Компоновка конструкции сборочного узла позволяет производить сборку при неизменном базировании составных частей.

Компоновка узла вал-муфта обеспечивается:

- Общей сборкой без промежуточной разборки и повторных сборок составных частей.

- Удобным доступам к местам, требующим контроля и регулировки.

- Легкосъемностью составных частей с малым ресурсом.

д) Отсутствует необходимость дополнительной обработки составных частей в процессе сборки узла.

е) Компенсирующие и фиксирующие устройства имеют простую конструкцию, свободный доступ для рабочего и контрольного инструмента.

3.3 Методы и схемы контроля особо ответственной детали - вала.

От точности изготовления вала в большой степени зависит нормальная работа редуктора в целом. Поэтому для рассмотрения методов и схем контроля выбираем его контроль специальными измерительными средствами. Общие технические требования к приборам для контроля ответственных валов установлены ГОСТ 5368-73 и ГОСТ 10387-73.

В соответствии с технологическим процессом изготовления ответственных валов  их контроль осуществляется в два этапа:

- До чистового точения.

- После чистового точения.

На первом этапе изготовления валов контролируются линейные и диаметральные размеры с помощью индикаторных скоб и предельных калибров.

На втором этапе изготовления валов контролируются линейные и диаметральные размеры с помощью индикаторных скоб и предельных калибров, а так же биение торцовых и цилиндрических поверхностей индикаторными приспособлениями.

Ограниченное число контролируемых показателей упрощает и удешевляет контроль  колес при их производстве.

- Разработка технологического процесса

изготовления корпуса-переходника.

4.1 Служебное назначение и технические условия.

Корпус-переходник является базовой деталью, на которую устанавливается  двигатель. Корпус обеспечивает требуемую точность взаимного расположения двигателя и вала редуктора, а следовательно, и их подшипников. Базирование корпуса осуществляется по поверхности основания, выполняющей функцию основной базы.

Корпус-переходник изготовлен из алюминиево-магниевого сплава. Припуски на механическую обработку, предельные отклонения по размерам, массе и по толщине необработанных стенок и ребер должны соответствовать 2 классу точности по ГОСТ  25347-82.

Отливка должна быть очищена от формовочных материалов, окалины и пригара. На литой заготовке не допускаются трещины, прижоги и отбел на обрабатываемых поверхностях.

Допуски и шероховатости показаны на Листе 2-ом – КП.21.03.2000-002.

4.2. Анализ технологичности.

Корпус-переходник представляет собой отливку	цилиндрической формы из алюминиево-магниевого сплава. Отливка довольно проста по конфигурации, но для образования внутренних плоскостей требует применения стержневой формовки. Толщина стенок составляет 6 мм, что при наибольшем габаритном размере 135 мм соответствует условию минимальной металлоемкости и условию нормального заполнения формы. С точки зрения механической обработки форма и расположение отверстий  8,  10 и  25 удобны для обработки с одной установки. Деталь достаточно технологична, допускает применение высокопроизводстсвенных режимов обработки, имеет хорошие базовые поверхности для первой операции и довольно проста по конструкции.

Обрабатываемые поверхности с точки зрения точности размеров и чистоты обработки не представляют значительных технологических трудностей, позволяют вести обработку на проход. Расположение базовых поверхностей допускает многоинструментальную обработку.

4.3. Методы и схемы контроля.

Для основания корпуса-переходника наиболее важным является контроль точности размеров и относительного положения главных отверстий. Главными отверстиями являются: отверстия 8 мм и отверстия  10 мм.

В крупносерийном производстве контроль геометрической точности корпусных деталей выполняют на специальных приборах, обеспечивающих автоматическое измерение одновременно нескольких параметров точности детали. Измерительная система таких приборов основана обычно на применении пневматических, индуктивных и электро-контактных  датчиков. При выборе измерительных средств необходимо учитывать требования к точности контролируемой детали и допускаемые предельные погрешности измерительного прибора.

Микрометрические нутрометры имеют цену деления 0.01 мм и обеспечивают измерение диаметров отверстий от 6 до 600 мм. Другой метод измерения отверстия – это контроль калибр-пробками, что предпочтительнее при массовом и серийном производстве.

Отклонение от перпендикулярности торцовой плоскости к оси отверстия проверим  с помощью калибра или индикатора, установленного в специальной оправке. Измерение точности положения осей крепежных отверстий в заданной плоскости можно произвести с помощью контрольных оправок.

Рис.1. Контроль точности положения оси к заданной плоскости

4.4. Выбор экономичного варианта получения исходной заготовки.

Тип производства корпуса-переходника – серийный.

Технологические маршруты обработки заготовки корпуса, полученных различными методами, не будут отличаться друг от друга, а значит, стоимость механической обработки заготовок корпуса будет приблизительно одинакова. Следовательно, сравнив по стоимости различные методы получения заготовок, можно выбрать наиболее экономичный вариант получения исходной заготовки.

Сравним два варианта получения исходной заготовки:

Вариант 1.

Среди заготовок 80% по массе занимают детали, изготавливаемые литьем в песчаные формы. Метод является универсальным применительно к литейным материалам, к массе и габаритам отливок. Отливки второго класса точности  обеспечиваются формовкой с механизированным выемом деревянной модели, закрепляемой на легкосъемочных металлических плитках, из форм и с заливкой в сырые и подсушенные формы. Этот способ получения заготовок применяют при серийном производстве. . Стоимость заготовки при различных методах литья определяют по формуле:

S=Ci1000Q⋅KTKCKbKMKП−Q−g⋅SОТХ1000 , где

Сi=238 руб, согласно прейскуранту оптовых цен за 1 шт. отливок по ГОСТ 1412-79, полученных литьем в песочные формы по второму классу точности.

Q≈97 кг – масса заготовки.

Q=85 кг – масса готовой детали.

Sотх=24.8 руб – стоимость отходов.

kт=1.03 – коэффициент, зависящий от точности отливки.

kс=1 – коэффициент, зависящий от группы сложности отливки ( 3 группа сложности).

Kв=0.92 – коэффициент, зависящий от массы заготовки.

Kм=1.1 – коэффициент, зависящий от марки материала.

Kп=0.76 – коэффициент, зависящий от объема производства.

Определим стоимость заготовки, отлитой в песчаную форму: Sзаг.п.=2381000⋅97⋅1,03⋅1⋅0,92⋅1,1⋅0,76−97−85⋅24,81000=17,99руб.

Вариант 2.

Исходную заготовку корпуса редуктора можно получить литьем в кокиль. Кокилем называют металлическую литейную форму из чугуна, стали или алюминия. Перед заливкой кокили подогревают. Кокиль в 35 раз быстрее песчано-глинистой формы отводит температуру перегрева и затвердевания сплава. Из кокиля отливку удаляют горячей. Далее она охлаждается на воздухе или в специальной камере. Полости в отливках оформляются песчаными, оболочковыми или металлическими стержнями. Для получения отливок применяют преимущественно кокили с песчаными формами.

Определим стоимость заготовки, полученной литьем в кокиль:

Сi=214 руб.

Sзаг= 2141000⋅97⋅1,03⋅1⋅0,92⋅1,1⋅0,76−97−85⋅24,81000=16,15 руб.

Определим приведенную годовую экономию:

Э=(Sзаг.п.-Sзаг.к.)·Nгод=(17.99-16.15)·10000=18400 руб.

Из вышеприведенных расчетов видно, что преимущество имеет литье заготовки в кокиль как более экономичный.

4.5. Обоснование выбора технологических баз

# Заготовка выполнена литьем в кокиль по второму классу точности.

Из анализа служебного назначения корпуса-переходника можно сделать следующие выводы:

- Положение всех плоских поверхностей определяется по отношению к основной базе корпуса.

- Положение осей отверстий под болты крепления определяется по отношению к основной базе корпуса.

4.6. Определение припусков и межпереходных размеров.

Расчитаем припуски на обработку и промежуточные предельные размеры корпуса расчетно-аналитическим методом.

Обработка ведется на продольно-фрезерном станке модели 6606, заготовка установлена на обработанную поверхность на стол станка.

Технологический маршрут обработки поверхности разъема:

- Черновое растачивание.

- Чистовое растачивание.

Определим минимальный припуск под обработку для каждого перехода по формуле: 2Zmin=2(Rz+T+ ε2+β32), где

Rz – высота неровностей профиля на предшествующем переходе.

T – глубина поверхностного дефектного слоя на предшествующем переходе.

β3 – суммарные отклонения расположения поверхности.

ε – погрешность установки заготовки на предшествующем переходе.

Высота неровностей профиля:

Для заготовки Rz=100 мкм.

Для чернового растачивания Rz=40 мкм.

Для тонкого растачивания Rz=5 мкм.

Глубина дефектного поверхностного слоя для каждого перехода:

Для заготовки Т=200 мкм.

Для чернового растачивания Т=40 мкм.

Для чистого растачивания Т=20 мкм.

Суммарное значение пространственных отклонений для заготовки данного типа определим по формуле:

ρ3=ρкор2+ρсм2, где ρкор – величена коробления.

ρсм – суммарное смещение поверхности отливки относительно наружной ее поверхности.

Установив величину удельного коробления Δк=0.8 (9, стр. 277),  зная номинальный диаметр и высоту (D=180, l=55), определим величину коробления:

ρкор= Δk⋅D2+Δk⋅l2=0.8⋅1802+0.8⋅552=150.6 мкм

Принимаем допустимое отклонение для размера отливки δ=3000 мкм. Тогда суммарное смещение обрабатываемой поверхности относительно наружной поверхности составит геометрическую сумму в двух взаимно перпендикулярных плоскостях:

ρсм=300022+300022=2121.3мкм

Таким образом суммарное значение пространственных отклонений заготовки составит:

ρ3=ρкор2+ρсм2=15,062+2121,32=2126,6 мкм

Величину остаточного пространственного отклонения после чернового растачивания принимаем равной:

ρ1=0.05·ρ3=0.05·2126.6=106.3 мкм.

Так как корпус-переходник устанавливается на стол станка на обработанную поверхность, а ориентация заготовки в пространстве производится про помощи калиброванных пальцев, то погрешность установки заготовки на предшествующем переходе ε принимаем равной нулю.

Определим минимальный припуск для:

- Чернового растачивания:

2·Zmin=2·(160+100+2126.6)=2·2486.6 мкм

- Чистового растачивания:

2·Zmin=2·(40+40+106.3)=2·186.3 мкм

Имея чертежный размер, равный 40.15 мм, после тонкого растачивания рассчитаем размеры для остальных переходов:

- Для чистового растачивания:

d1=40.15-0.06=39.94 мм

- Для чернового растачивания:

d2=40.15-2·0.186=39.63 мм

- Для заготовки:

d3=39.63-2·2.486=37.65 мм

Принимаем значения допусков каждого перехода (9, стр. 17).

Для детали по 7 эквиваленту δ=40 мкм

Для чистового растачивания δ=80 мкм

Для чернового растачивания δ=530 мкм

Определим наибольшие и наименьшие предельные промежуточные размеры:

Для тонкого растачивания:

dmax=40.15 мм

dmin=4.15-0.04=40.11 мм

Для чернового растачивания:

dmax=39.63 мм

dmin=39.63-0.53=39.1 мм

Для заготовки:

dmax=37,65 мм

dmin=37,65-1,5=36,15 мм

Минимальные значения припусков равны разности наибольших предельных размеров выполняемого и предшествующего переходов, а максимальные значения _ равны разности наименьших предельных размеров.

Для тонкого растачивания:

2Zminпр=40,15−39,98=0,06=60мкм

2Zmaxпр=40−39,9=100мкм

Для чернового растачивания:

2Zminпр=39,63−38,65=4980мкм

2Zmaxпр=39,1−37,65=5950мкм

Результаты расчетов сводим в табл.№2. Строим схему графического расположения припусков и допусков по обработке.

Таблица 2

| Технологические переходы обработки поверхности отверстия | Элементы припуска |  |  |  | Расчетный припуск | Расчетный размер | Допуск | Предельный размер |  | Предельные значения припусков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Заготовка | 160 | 200 | 2126 | - |  | 37,65 | 1500 | 38,15 | 38,85 | - | - |
| Растачивание черновое | 40 | 40 | 106 | - | 2*2486 | 39,1 | 530 | 39,65 | 39,8 | 4980 | 5950 |
| Чистовое | 10 | 20 | - | - | 2*186 | 39,9 | 80 | 39,95 | 40,14 | 350 | 800 |

На остальные обрабатываемые поверхности припуски и допуски назначаем по таблице припусков на механическую обработку.

4.7. Проектирование технологических операций

4.7.1. Структура и содержание операций

Проектирование операций осуществляется по следующему принципу: на первой операции обработаем поверхность, которая на последующих операциях будет использована как основная технологическая база, чтобы ожидаемая погрешность была наименьшей.

| № п/п | Содержание операций | Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерная: фрезеровать низ корпуса (черновая) | Продольно-фрезерный станок 6606 |
| 2 | Фрезерная: фрезеровать низ корпуса (чистовая) |  |
| 3 | Фрезерная: фрезеровать верх корпуса относительно базовой поверхности – низа корпуса (черновая) |  |
| 4 | Фрезерная: фрезеровать верх корпуса (чистовая) |  |
|  |  | Радикально-сверлильный станок ЛАС 5 |
| 5 | Сверлильная: сверлить отверстие  25 мм (1шт.) |  |
| 6 | Сверлильная: сверлить отверстия  10 мм (6шт.) |  |
| 7 | Сверлильная: сверлить отверстия  8 мм (6шт.) |  |

Краткая характеристика станков:

| Параметры | Продольно-фрезерный станок 6606 | Радикально-сверлильный станок ЛАС 5 |
| --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола | 630*2000 | 800*1500 |
| Наибольшее перемещение стола Продольное Поперечное |  |  |
|  | 2000 | - |
|  | - | - |
| Максимальные размеры обрабатываемых изделий, | 500*400*1600 | 500*600*1400 |
| Масса станка, | 21500 | 3000 |

4.7.2.Режимы резания

Для чернового фрезерования плоскости разъема определим по эмпирическим зависимостям:

На продольно-фрезерном станке 6606 производят торцовое фрезерования плоской поверхности шириной В=320 мм и длиной l=810 мм, припуск на обработку 5 мм.

Обработка – черновая по корке.

- Принимаем диаметр торцовой фрезы по формуле:

D=1,6B=1,6320=512 мм

Принимаем стандартную фрезу D=600 мм, с числом зубьев Z=32.

2. Устанавливаем глубину резания: припуск снимаем за один проход, следовательно t=5 мм.

3.    Назначаем подачу на зуб фрезы:

Для чернового фрезерования чугуна, твердого сплава ВК 8 и мощности станка 22 кВт:

Sz=0,20,29 мм/зуб.

Считая, что обработка осуществляется в условиях жесткой системы СПИД, принимаем наибольшее значение диапазона: Sz=0,29 мм/зуб.

4. Определяем скорость резания, допускаемую режущими свойствами фрезы:

VH=Cv⋅DgvTmtxSzyBuZp⋅Rv, где

T=240 мин - период стойкости фрезы

Сv=445; gv=0,2; x=0,15; y=0,35; u=0,2; P=0; m=0,32 коэффициенты и показатели торцовой фрезы и материала режущей части ВК 8

Поправочные коэффициенты на скорость резания:

Rmv=0,89; Rnv=0,8; Ruv=0,83; Rfv=1,1, тогда

VH=445⋅6000,22400,32⋅50,15⋅0,290,35⋅3200,2⋅0,89⋅0,8⋅1,1=62,7 м/мин

5. Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания:

n=1000⋅VHπ⋅D=1000⋅62,73,14⋅600=33,3 об/мин

Скорректируем частоту вращения шпинделя по паспорту станка и принимаем                n0=31,15 об/мин

6. Действительная скорость резания:

Vg=π⋅D⋅nd1000=3,14⋅600⋅31,51000=59,4 м/мин

7. Определяем окружную силу резания:

Pz=Cp⋅tx⋅szy⋅BuDg⋅nϖ⋅Rp, где

Cp=54,5; x=0,9; y=0,74; u=1; ϖ=0; g=1 - коэффициенты и показатели торцовой фрезы, оснащенной твердым сплавом ВК8.

Rp=1,11 - поправочный коэффициент на силу резания, тогда

Pz=54,5⋅50,9⋅320,74⋅32016001⋅31,50=1609,7 кгс

8. Определяем мощность, затрачиваемую на резание:

Nрез=PZ⋅vd60⋅102=1609,7⋅59,460⋅102=15,62кВт

9. Проверяем, достаточно ли мощности привода станка:

необходимо, чтобы Nрез Nшп, где Nшп=Ngηу, станка модели 6606 Ng=22кВт,η=0,8; тогда

Nшп=22·0,8=17,6 кВт, следовательно обработка возможна.

4.7.3. Техническое нормирование времени обработки

Материал корпуса  –  алюминиево-магниевый сплав.

Тип заготовки – литье.

Годовая программа выпуска изделий Nгод = 7000 шт/год.

Месячная программа выпуска изделий Nмес = 584 шт/мес.

Операции – черновое фрезирование плоскости разъема.

Станок – продольно-фрезерный 6606.

Инструмент – торцовая насадная фреза со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава ВК 8, диаметр фрезы D = 600 мм.

Режим резания – скорость резания V = 59,4 м/мм; число оборотов фрезы n = 31,5 об/мин; подача S = 0,29 мм/об.

Для фрезерования полоской  поверхности основное технологическое время определяется по формуле:

t0=l+l1+l2S⋅n, где:

l = 100 мм - длина обрабатываемой поверхности;

l1 = 3 мм - величина врезания фрезы;

l2 = 0,5(D - D2−D2) = 0,5 (600 - 6002−3002)- величина перебега инструмента.

Тогда: t0=810+3+46,50,29⋅31,5=103,5 мин.

Определяем вспомогательное время:

- на установку и снятие детали специальное приспособление на плоскость – 1,2 мин;

- на очистку приспособления от стружки – 0,14 мин;

- на операцию – 0,18 мин.

Вспомогательное время на контрольные измерения при обработке фрезой, настроенные на размер, не учитываем.

Поправочный коэффициент на вспомогательное время при продолжительности обработки партии детали в течение 2 смен Ktb = 1.

Тогда вспомогательное время:

tb = 1,2 + 0,14 + 0,18 = 1,52 мин.

Время на обслуживание рабочего места принимаем равным 3,5% от оперативного времени:

tобс = 0,035 (103,5 + 1,52) = 3,68 мин.

Время на отдых и личные надобности составляют 4% от оперативного времени:

tотд  = 0,04(103,5 + 1,52) = 4,2 мин.

Определим штучное время на операцию по формуле:

tшт  = t0 + tb + tотд = 103,5 + 1,52 + 3,68 + 4,2 = 112,9 мин.

Подготовительно-заключительное время на партию деталей определяем для продольно-фрезерного станка 6606:

На наладку станка, инструмента, приспособлений при установке деталей в специальном приспособлении при установке приспособлении крана: Тп.з.1 = 23 мин.

На получение инструментов и приспособлений до начала работы и их сдачу после окончания работы: Тп.з.1 = 7 мин.

Полное подготовительно-заключительное время: Тп.з. = 23 + 7 = 30 мин.

Приняв партию деталей Nмес = 834 шт, определяем штучно-калькуляционнное время на фрезерование плоскости разъема корпуса-переходника:

tшт.к. = tшт.оп. + Tn13Nd=112,9+30834=112,9мин.

5.Заключение

Технология машиностроения – это наука об изготовлении машин требуемого качества в установленном производственной программой количестве и в заданные сроки при наименьших затратах живого и общественного труда, т.е. при наименьшей себестоимости. В настоящее время для решения технологических вопросов в машиностроении промышленности разработаны теоретические основы технологии машиностроения, научно обобщены и развиты прогрессивные методы обработки типовых поверхностей деталей машин, установлены основные принципы проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин, в том числе в автоматизированном производстве в последнее время успешно решаются вопросы, связанные с разработкой системы автоматизированного проектирования технологической подготовки производства и развитием гибких производственных систем.

Целью настоящего курсового проекта было – спроектировать технологический процесс сборки пары «вал-муфта + корпус-переходник» и её изготовления, включая проектирование средств технологической оснастки, отразив при этом экономию затрат труда, материалов, энергии, улучшение условий труда на основе применения наиболее прогрессивного технологического оборудования и оснастки, максимально, экономически оправданной степени автоматизации производства. В результате выполнения данного курсового проекта были получены навыки технико-экономического расчета и проектирования технологического процесса, что, несомненно, очень пригодится в работе любого инженера.

6. Литература

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П.

Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов. – М.: Высш. Шк., 1984. – 336 с., ил.

- Решетов Д.Н.

Детали машин, М., 1974, 655 с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П.

Расчет допусков размеров. – М.: Машиностроение, 1981. – 189 с., ил.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А. Панов,

В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др..; Под общ. ред. А.А. Панова. – М.: Машино-

строение. 1988. – 736 с.: ил.

- Авраменко В.Е.

Технология машиностроения. Нормирование сборочных операций. Красноярск: 1983г.

- Косилова А.Г., Мещеряков Р.К.

Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Москва: 1976г.