S2 850 T1

X24 Z0 E

X0 F0.05

S2 650 T2

X24 Z0 E

X22 F0.1

Z-108

X23 Z0 E

X20 F0.1

Z-80

X21 Z0 E

X18 F0.1

Z-56

X19 Z0 E

X16 F0.1

Z-56

X17 Z0 E

S2 850 T3

X17 Z-2 E

X13 F0.01

X23 Z-106 E

X0 F0.01

X0 Z0 E

M02

Переустановить деталь

1. S2 650 T2

2. X23 Z0 E

3. X20 F0.1

4. Z-23

5. X21 Z0 E

6. X18 F0.1

7. Z-23

8. X19 Z0 E

9. X16 F0.1

10.Z-23

11.X17 Z0 E

12.S2 850 T3

13.X17 Z-9 E

14.X13 F0/01

15.X17 Z0 E

16.S2 500 T4

17.X0 Z0 E

18.Z-107 F0.01

19.X0 Z0 E

20.M02

Т1-подрезной

Т2-проходной упорный

Т3-отрезной

Т4-сверло

Т5-проходной изогнутый

Управляющая программа для изготовления вала