Министерство образования Российской Федерации

Красноярский Государственный

Технический Университет

Кафедра РиТК

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине:

“Технология Роботизированного Производства”

Пояснительная записка

Выполнил:

студент гр.ЭМ37-1

Оболенский Д.А.________

Проверил:

Соловьюк В.М.__________

Красноярск

2000

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Содержание.

1.	Введение____________________________________________2

2.	Технико-экономические расчеты проекта

2.1	Режимы работы и формы времени________________ 3

2.2	Расчет по программе выпуска__________________ 3

2.3	Проектирование технологических операций______ 4

3.	Разработка технологического процесса изделия

3.1	Служебное назначение деталей и сборочной единицы – муфты_______________________________________6

3.2	Анализ технологичности муфты_________________7

4.	Разработка технологического процесса изготовления

деталей_____________________________________________8

5.	Заключение_________________________________________12

6.	Список использованной литературы___________________13

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

1. Введение.

К числу  технических средств, позволяющих комплексно автоматизировать технологические процессы и резко повысить производительность труда  в различных производствах, относятся промышленные роботы.

Применение современных промышленных роботов, как правило, позволяет увеличить производительность труда и повысить качество выпускаемой продукции.

Сегодня в конструкциях роботов применяются высокоточные и надежные волновые передачи и зубоременные передачи с круглым зубом из армированных материалов, ответственные детали из высокоточных литейных сплавов с целью получения легких и жестких конструкций исполнительных механизмов роботов. В недавнем прошлом начали применяться полимерные материалы для фиксирования и уплотнения неразъемных соединений. Параллельно с этим интенсивно ведутся работы по дальнейшему совершенствованию конструкций роботов.

Цель данного курсового проекта – спроектировать технологический процесс сборки узла волнообразования и  его изготовления, включая проектирование средств технологической оснастки, отразив при этом экономию затрат труда, материалов, энергии, улучшение условий труда на основе применения наиболее прогрессивного технологического оборудования и оснастки, максимально, экономически оправданной степени автоматизации производства.

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

2. Техническо-экономические расчеты проекта.

2.1 Режимы работы и формы времени.

Предположим, что требуется произвести 20 узлов волнообразования, входящих в состав волнового редуктора робота ТУР-10К. Исходя из этого произведем технико-экономический расчет на иззготовление этих деталей.

Годовая программа выпуска узлов волнообразования при непрерывном выпуске составляет: Nгод=5500 шт/год.

С учетом предполагаемой поточной формы организации производства устанавливаем односменный режим работы цеха, выпускающего данные изделия. Номинальный фонд времени работы оборудования при односменном режиме работы равен: Фн=2070 часов.

Действительный фонд времени работы оборудования с учетом 5% потерь от номинального фонда времени (дни простоя оборудования в ремонте) для поточной линии равен: Фд=2070 – (2070*5/100) = 1966,5 часов.

Номинальный годовой фонд времени работы рабочих равен: Фн.р.=2070 часов.

Действительный годовой фонд времени работы рабочих при продолжительности отпусков 18 дней и при 10% потерь (невыход на работу по уважительным причинам) составит: Фд.р.=1863 часов.

Коэффициент сменности оборудования принимаем равным 0.8:

Ксм=0.8

2.2 Расчет по программе выпуска.

Годовая программа  выпуска узлов волнообразования: Nгод=5500 шт/год.

Месячная программа выпуска изделий, при заданной годовой программе Nгод=5500 шт/год, будет равна: Nмес=Nгод12=550012=458,3 шт/мес.

Определим дневную программу, приняв количество рабочих дней в году равным 253 дня: Nдн=Nгод253=5500253=21,7≈22штдень.

Определим номинальный такт выпуска изделий по формуле:

Твн=60Фн.годNгод=60∗20705500=22,58миншт

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Определим действительный такт выпуска изделий с учетом 5% потерь времени на ремонт оборудования: Тв.д.=60∗Фд.годNгод=60∗1966,55500=21,45миншт.

2.3 Проектирование технологических операций.

Используя технологическую схему сборки редуктора проведем нормирование сборочных  переходов.  Для каждой операции назначаем оборудование, инструменты, приспособление, полученные данные сводим в таблице №1: “Перечень сборочных работ и нормы времени на их выполнение”.

| Номер перехода | Содержание перехода |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Установить эксцентрик 4 на пресс |
| 2 | Освободить от бумаги подшипник 10 |
| 3 | Протереть шейку эксцентрика 4 под подшипник 10 |
| 4 | Напрессовать подшипник 10 на эксцентрик 4 |
| 5 | Протереть отверстие деформационного диска 3 под подшипник 10 |
| 6 | Напрессовать деформационный диск 3 на подшипник 10 |
| 7 | Снять дифракционный диск 1 в сборе СБ-1 |
| 8 | Установить эксцентрик 2 на пресс |
| 9 | Освободить от бумаги подшипник 9 |
| 10 | Протереть шейку эксцентрика 2 под подшипник 9 |
| 11 | Напрессовать подшипник 9 на эксцентрик 2 |
| 12 | Протереть отверстие деформационного диска 11 под подшипник 9 |
| 13 | Напрессовать деформационный диск 3 на подшипник 9 |
| 14 | Снять дифракционный диск 2 в сборе СБ-2 |
| 15 | Очистить шпоночный паз на валу 6 |
| 16 | Вставить шпонку 5 в шпоночный паз вала 6 |
| 17 | Прочистить шпоночный паз СБ-1 |
| 18 | Насадить СБ-1 на вал 6 |
| 19 | Насалить шайбу 8 на вал 6 |
| 20 | Очистить шпоночный паз на валу 6 |
| Изм Лист № Документа Подпись Дата 21 | Вставить шпонку 7 в шпоночный паз вала 6 |
| 22 | Прочистить шпоночный паз СБ-1 |
| 23 | Насадить СБ-2 на вал 6 |
| 24 | Взять гаечный ключ |
| 25 | Завернуть гайку 1 вручную на вал 6 |

Темп общей и узловой сборки редуктора  равен штучному времени на операцию. Согласно п.2.2. номинальный такт выпуска равен Тн.в.=22,58 мин/шт при односменной работе.

Определим штучное время по формуле[1,стр 40.] для каждой из характерных операций, указанных в технологитческой схеме сборки и перечне сборочных работ:

Тшт = Топ(1+α+β+γ100), где:

α=0 – время технического обслуживания

β=6% - время организации обслуживания

γ=6% - время перерывов на отдых

α,β,γ принимаются в процентах от оперативного времени

Топ – оперативное время складывается из времени на работы, входящие в операцию (промывка, повороты, установка и снятие деталей) и времени на выполнение сборочных и слесарных переходов, входящих в операцию.

Данная формула расчета штучного времени справедлива для серийного производства. Тип производства определяем исходя из средней продолжительности сборочных операций, учитывая, что таких операций три, определим их среднюю продолжительность:

Тср = 11,29/3=2,93мин, что значительно меньше номинального такта выпуска (Тн.в.=22,58мин). Следовательно, сборку будем вести по принципам серийного производства.

Определим штучное время для каждой из операций:

I. Сборка СБ-1

Тшт1=1,5(1+6+6100)=1,5*1,12=1,68мин

II. Сборка СБ-2

Тшт2=1,5(1+6+6100)=1,5*1,12=1,68мин

III. Окончательная сборка узла

Тшт3=7(1+6+6100)=7*1,12=7,84мин

Серийному производству характерен выпуск изделий периодически сменяющимися партиями. Определим штучно – калькуляционное время:

Тшт.к.=Тшт+Тп.з./n, где:

Тп.з. подготовительно – заключительное время, принимаем по (3, стр. 46) равным 3% от оперативного времени

n =220 – количество изделий в партии.

При поточной сборке и периодически движущемся конвейере в состав штучного времени включается время на перемещение собираемого изделия Тп (11, стр.69):

Тп=l/Vn, где

L =4m – длина рабочего места

Vn =20м/мин – скорость перемещения

тогда: Тп =4/20=0.2мин

Определим штучно – калькуляционное время на каждую операцию:

I Сборка  СБ-1

Тшт.к.1=0,2+1,68+1,5∗0,03220=1,88мин

II Сборка  СБ-2

Тшт.к.3=0,2+1,68+1,5∗0,03220=1,88мин

III Общая cборка узла

Тшт.к.4=0,2+7,84+7∗0,03220=8,04мин

Определим штучное время на полную сборку редуктора:

Тшт=Тшт.к.1+Тшт.к.2+Тшт.к.3=1,88+1,88+8,04=11,8

При анализе состава сборочных операций видно, что суммарное время на все операции несколько меньше номинального такта выпуска изделий (Тшт<Тв.н., т.к.11,8<22,58), что необходимо для создания небольшого резерва времени при поточной форме организации сборки.

3. Разработка технологического процесса

изготовления изделия.

3.1 Служебное назначение деталей.

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Эксцентрик предназначен для передачи крутящего момента от вала узла волнообразования к деформирующему диску

Материал эксцентрика Сталь 45:

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Вид изготовления – токарная обработка с последующей нарезкой шпоночного паза на фрезерном станке.

Вал узла волнообразования  служит для передачи крутящего момента от вала двигателя через деформационный диск  на гибкое колесо волнового редуктора.

Материал вала – Сталь 45.

Вид изготовления – токарная обработка с последующей нарезкой шпоночного паза на фрезерном станке.

Деформационный диск служит для деформации гибкого колеса волнового редуктора.

Материал деформационного диска – Сталь 45.

Вид изготовления – токарная обработка, с резкой канавки на токарном станке.

Шайба служит для создания пространства между двумя эксцентриками для исключения их соприкосновения.

Материал шайбы – токарная обработка.

3.2 Анализ технологичности деформационного диска.

Технологические маршруты обработки заготовки деформационного диска, полученных различными методами, не будут отличаться друг от друга, а значит, стоимость механической обработки заготовки деформационного диска будет приблизительно одинакова. Следовательно, сравнив различные заготовки, можно выбрать наиболее экономичный вариант изготовления детали.

Сравним два варианта заготовок:

Вариант 1:

Исходная заготовка -бесполая труба диаметром 70мм.

Вариант 2:

Исходная заготовка- полая труба внешним диаметром 70мм и внутренним диаметром 38мм.

Анализ:

При выборе 1-го варианта –изготовление детали из цельной заготовки требуется большое число проходов при токарной обработке дополнительная операция сверление и увеличенное число проходов при растачивании из-за ограничения диаметра используемого сверла. Требуется увеличенное количество машинного времени на изготовление изделия, дополнительные затраты энергоресурсов.

При выборе 2-го варианта –изготовление детали из полой трубы все что было перечислено выше (для 1-го варианта) не требуется. При выборе этого варианта происходит значительная экономия металла, затрат энергоресурсов и времени, а также упрощение изготовления детали в связи с отсутствием необходимости применения дополнительных операций.

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

Вывод:

Экономически целесообразнее использовать 2-ой вариант.

4. Проектирование технологических операций

Проектирование операций осуществляется по следующему принципу: на первой операции обработаем поверхность, которая на последующих операциях будет использована как основная технологическая база, чтобы ожидаемая погрешность была наименьшей.

Изготовление детали “Шайба”

| № п/п | Содержание операций | Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 38 мм на длину 10 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 2 | Сверлильная: сверлить отверстие диаметром 20 мм выдерживая на глубину 10 мм | Радикально-сверлильный станок ЛАС 5 |
| 3 | Токарная: Точить фаску 1х450 | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 4 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 29 мм на длину 5 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 5 | Токарная: Точить фаску 1х450 | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 6 | Токарная: Отрезать заготовку | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 7 | Промывка | Автоматическая моечная установка |

Изготовление детали “Деформационный диск”

| № п/п | Содержание операций | Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 70 мм на длину 12 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 2 | Сверлильная: сверлить отверстие диаметром 38 мм выдерживая на глубину 12 мм | Радикально-сверлильный станок ЛАС 5 |
| Изм Лист № Документа Подпись Дата 3 | Токарная: Точить фаску 1,5х450 | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 4 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 50 мм на длину 5 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 5 | Токарная: Точить фаску 1,5х450 | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 6 | Токарная: Отрезать заготовку | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 7 | Фрезерная: Фрезеровать шпоночный паз | Продольно – фрезерный станок модели 6606 |
| 8 | Промывка | Автоматическая моечная установка |

Изготовление детали “вал”

| № п/п | Содержание операций | Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 20 мм на длину 58 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 2 | Токарная: Точить канавку диаметром 20 мм на длину 5 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 3 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 20 мм на длину 58 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 4 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 20 мм на длину 30 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 4 | Токарная: Точить фаску 2х450 | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 5 | Переустановить заготовку и подрезать торец | Вручную |
| 6 | Сверлильная: сверлить отверстие диаметром 4 мм выдерживая на глубину 20 мм | Радикально-сверлильный станок ЛАС 5 |
| 7 | Резьбовая: Нарезать резьбу М20х1 на глубину 10мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 8 | Резьбовая: Нарезать резьбу М4х1 на глубину 20мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 9 | Токарная: Точить фаску 2х450 | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 10 | Фрезерная: Фрезеровать шпоночный паз радиусом 11 мм | Продольно – фрезерный станок модели 6606 |
| Изм Лист № Документа Подпись Дата 11 | Фрезерная: Фрезеровать шпоночный паз радиусом 11 мм | Продольно – фрезерный станок модели 6606 |
| 12 | Промывка | Автоматическая моечная установка |

Изготовление детали “эксцентрик”

| № п/п | Содержание операций | Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 50 мм на длину 16 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 2 | Переустановить заготовку | Вручную |
| 3 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 38 мм на длину 4 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 4 | Переустановить заготовку | Вручную |
| 4 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 36 мм на длину 2 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 5 | Переустановить заготовку | Вручную |
| 6 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 40 мм на длину 8 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 7 | Переустановить заготовку | Вручную |
| 8 | Токарная: Обточить цилиндр диаметром 30 мм на длину 6 мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| 9 | Переустановить заготовку | Вручную |
| 10 | Сверлильная: сверлить отверстие диаметром 20 мм выдерживая на глубину 16 мм | Радикально-сверлильный станок ЛАС 5 |
| 11 | Фрезерная: Фрезеровать шпоночный паз | Продольно – фрезерный станок модели 6606 |
| 12 | Промывка | Автоматическая моечная установка |

Краткая характеристика станков:

| Параметры | Продольно-фрезерный станок 6606 | Радикально-сверлильный станок ЛАС 5 |
| --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности стола | 630*2000 | 800*1500 |
| Изм Лист № Документа Подпись Дата Наибольшее перемещение стола Продольное Поперечное |  |  |
|  | 2000 | - |
|  | - | - |
| Максимальные размеры обрабатываемых изделий, | 500*400*1600 | 500*600*1400 |
| Масса станка, | 21500 | 3000 |

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

5.Заключение

Технология машиностроения – это наука об изготовлении машин требуемого качества в установленном производственной программой количестве и в заданные сроки при наименьших затратах живого и общественного труда, т.е. при наименьшей себестоимости. В настоящее время для решения технологических вопросов в машиностроении промышленности разработаны теоретические основы технологии машиностроения, научно обобщены и развиты прогрессивные методы обработки типовых поверхностей деталей машин, установлены основные принципы проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин, в том числе в автоматизированном производстве в последнее время успешно решаются вопросы, связанные с разработкой системы автоматизированного проектирования технологической подготовки производства и развитием гибких производственных систем.

Целью настоящего курсового проекта было – спроектировать технологический процесс сборки узла волнообразования и его изготовления, включая проектирование средств технологической оснастки, отразив при этом экономию затрат труда, материалов, энергии, улучшение условий труда на основе применения наиболее прогрессивного технологического оборудования и оснастки, максимально, экономически оправданной степени автоматизации производства. В результате выполнения данного курсового проекта были получены навыки технико-экономического расчета и проектирования технологического процесса, что, несомненно, очень пригодится в работе любого инженера.

Изм

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

6. Литература

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П.

- Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов. – М.: Высш. Шк., 1984. – 336 с., ил.

- Решетов Д.Н.

- Детали машин, М., 1974, 655 с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П.

- Расчет допусков размеров. – М.: Машиностроение, 1981. – 189 с., ил.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А. Панов,

- В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др..; Под общ. ред. А.А. Панова. – М.: Машино-

- строение. 1988. – 736 с.: ил.

- Авраменко В.Е.

- Технология машиностроения. Нормирование сборочных операций. Красноярск: 1983г.

- Косилова А.Г., Мещеряков Р.К.

Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Москва: 1976г.

- Соломенцев Ю.М.

Проектирование технологии автоматизированного машиносторения. Москва: 1999г.

8.Колесов И.М.

Основы технологии машиностроения. Москва 1999г.

9.Белянин П.Н.

Кинематические схемы, системы и элементы промышленных        роботов