Выбор  компоновочных  схем  манипулятора

- Устройство  промышленного  работа

  - Кинематика

Традиционное  назначение  промышленного  робота  заключается  в  перемещении  объекта  (детали  или  инструмента)  внутри  рабочей  зоны  не  более  чем  по  шести  степеням  подвижности  (трем  поступательным  и  трем  вращательным)  с  изменением  ориентации.  Требования  к  кинематической  схеме  определяются  сложностью  выполняемых  операций .

Промышленный  робот  представляет  собой  кинематическую  цепь , состоящую  из  шарниров  и  звеньев . Количество  независимых  управляемых  ведущих  осей , необходимых  для  перемещения  тела  в  пространстве  в  заданном  направлении , определяется  числом  степеней  подвижности  системы . В  кинематической  схеме  робота  выделяются  следующие  части .

Манипулятор . Представляет  собой  последовательность  связанных  сочленений и  звеньев , несущих  запястье  или  рабочий  орган . Манипулятор  обеспечивает  движение  по  каждой  из  осей . Одна  ось  обеспечивает  движение  по  прямой , две  оси  задают  движение  по  плоскости , три  оси  и  более  задают  движение  в  рабочем  пространстве .

Запястье . Представляет  собой  последовательность  звеньев  между  манипулятором  и  рабочим  органом , предназначенных  для  ориентации  последнего  относительно  детали . Запястье  служит  для  изменения  ориентации  и  корректировки  положения  рабочего  органа .

На  рис.1  указаны  системы  координат  при  выполнении  задания  роботом . В  базовой  системе  координат  определяется  положение  робота  и  в  большинстве  случаев  начальное  положение  звеньев  и  запястья . В  системе  координат  , связанной  с  инструментом  выражаются  параметры  положения  инструмента  по  6  степеням  подвижности (X,Y,Z  и  A,B,C).

Робот , манипулятор  и  запястье  связывают  базовую  систему  координат  с  системой  координат  инструмента.

Различаются  оси  нескольких  типов.

Ось  вращательного движения  представляет  собой  такое  соединение  двух  жестких  элементов , когда  один  из  них  может  вращаться  относительно  второго  вокруг  фиксированной  оси .

Ось  поступательного  движения  представляет  собой  такое  соединение  двух  жестких  элементов , когда  один  может  двигаться  прямолинейно  по  другому  элементу .

Сложное  сочленение  представляет  собой  такое  соединение  двух  жестких  элементов,  когда  один  из  них  может  вращаться  относительно  другого  вокруг  подвижной  оси .

Рис.1.Определенте  систем  координат  при  выполнении  задания  роботом

Таблица 1. Символические  обозначения  узлов  промышленных  роботов

В  табл.1. приведены  используемые  схематические  обозначения . Кинематическая  схема  м.б.  составлена  из  осей  поступательного  и  вращательного  движения . Возможно  также  использование  сложных  сочетаний . На  рис.2  показан  примеры  кинематических  схем .

Рис.2. Варианты  кинематических  схем

Число  возможных  вариантов  построения  промышленного  робота  определяется  следующим  образом :

V=6DF,

где  V - число  вариантов ; DF - число  степеней  подвижности .  Очевидно , что  число  возможных  вариантов  построения  кинематических  цепей  огромно , например , для  6  осей  возможно  46 656  вариантов . Однако  большинство  из  них  неприменимо  по  кинематическим  соображениям . В  табл. 2  приведены  критерии  и  примеры  неприемлемых  кинематических  схем .

Дополнительные  ограничения  вызываются  следующими  причинами.

Точность  позиционирования  уменьшается с  увеличением  числа  звеньев.

С  увеличением  числа  звеньев  значительно  увеличивается  объем  вычислений , необходимых  для  управления  движением  по  траектории .

Добавление  нового  звена  вызывает  дополнительные  затраты  (цепь  питания , тормоз , двигатель , датчик  положения , управление  приводом , память)

С  увеличением  числа  звеньев  усложняется  энергоснабжение .

Таблица 2. Критерии  и  примеры  неприемлемых  кинематических  схем

В  настоящее  время  число  осей  подвижности  ограничивается .  Обычно  промышленный  робот  имеет  до  четырех  осей  манипулятора  и  три  оси  в  запястье.  В  табл. 3  приведены  наиболее  распространенные  схемы.

Выбор  системы  управления  роботом  (цикловое  или  контурное)  и  числа  программно  управляемых  осей  зависит  от  выбора  кинематической  схемы.

Применение  звеньев  поступательного  движения  требует  сложных  механических  устройств  и  достаточно  простой  системы  управления.  Для  робота , построенного  на  звеньях  вращательного  движения, -  наоборот.  Таким  образом , выбор  кинематической  схемы - важный  этап  проектирования  механической  части  и  системы  управления  роботом .

Таблица 3. Типовые  схемы  построения  манипуляторов  и  запястий  промышленных  роботов

  - Вариант  установки

Промышленные  роботы  различаются  также  по  типу  установки.

При  установке  на  полу  основание  робота  закрепляется  на  фундаменте.  В  зависимости  от  конструкции,  производиться  подключение  кабельного  распределителя,  энергетической  и  топливной  систем  и т.д.

При  консольной  установке  робота  и  обслуживаемый  им  механизм  образуют  одно  целое.

Мостовая  установка  используется  в  случаях , когда  требуется  обеспечить  очень  большое  рабочее  пространство  или  когда  некоторые  операции (например , захват  высокого  ящика , сложные  сварочные  операции)  не  могут  быть  выполнены  при  неподвижной  установке  робота.  Обычно  для  преобразования  стационарного  установленного  робота  в  мостовую  установку  в  его  кинематическую  схему  вводиться  дополнительное  поступательное  звено.

Новое  направление  развития  промышленных  роботов  связано  с  появлением  свободно  перемещающихся  по  плоскости  роботов.  Одно  из  направлений  развития  предлагает  установку робота,  системы  управления  и  магазина  на  управляемой  тележке.

Рис.3. Пример  кинематической  схемы  шестизвенного  робота - маляра

- Специализация  конструкции  робота

Архитектура  робототехнических  систем  во  многом  определяется  технологией  роботизируемого  производства.  Ниже  приводятся  особенности  построения  робототехнических  систем  для  некоторых  важнейших  областей  применения.

  - Окраска  распыление

При  проектировании  робота - маляра  должны  учитываться  следующие  критерии.

Обычно  окрашиваемая  поверхность  имеет  сложную  конфигурацию.  Окраска  должна  производиться  под  определенным  углом  к  поверхности.  Следовательно,  требуется  высокая  подвижность   кинематической  цепи.

Ошибки  в  окраске  узлов  поверхности  приводят  к  наложениям  (утолщениям  покрытия).  То  же  самое  происходит  и  при  резком  изменении  скорости

Поскольку  программирование  робота  обычно  выполняется  проводкой  по  нужной  траектории,  важно,  чтобы  в  пределах  рабочего  пространства  для  этого  не  требовались  значительные  усилия.

Может  потребоваться  сопровождение  движущегося  транспортера.

Для  робота - маляра  желательны  упрощенная  схема  обучения  и  в  большинстве  случаев  контурное  управление.  Из  соображений  безопасности  используются  гидроприводы.  Они  обеспечивают  быстрый  разгон  и  торможение  (рис.3).

  - Точечная  сварка

При  проектировании  робота  для  точечной  сварки  должны  учитываться  следующие  особенности :

- быстрые  разгон  и  торможение ;

- механическая  подвижность  (как  правило,  наличие  не  менее  пяти  программно  управляемых  осей) ;

- высокая  подвижность ;

- точечная  сварка  обычно  производиться  в  большом  рабочем  пространстве  и  связана  с  большими  нагрузками ;

- возникают  трудности  при  подведении  электропитания  к  рабочему  органу ;

- точность  повторного  позиционирования  не  хуже  1 мм  на  видимых  швах  и  не  хуже  3 мм  на  невидимых  швах ;

- чтобы  избежать  столкновений,  обычно  требуется  длинное  и  тонкое  предплечье.

Выполняющие  точечную  сварку  роботы  устанавливаются  по  тельферной  схеме,  на  фундаменте  или  по  комбинировонной  схеме.  На  рис.4   изображен  типовой  сварочный  робот.

Рис.4. Внешний  вид  и  кинематическая  схема  робота,  используемого  при  точечной  сварке

  - Дуговая  сварка

Основные  особенности  роботов  для  дуговой  сваоки  заключаются  в  следующем.

По  мере  необходимости  они  должны  использовать  информацию  от  внишних  датчиков.

Из-за  сложной  конфигурации  сварочных  швов,  предплечье  должно  отклонятся  как  в  положительном,  так  и  в  отрийцательном  направлениях.

В  большинстве  случаев  требуется  контурное  управление.  Возможно  использование   интерполяции  (например,  дуговой).

Скорость  сварки  д.б.  высокой.

Возможно  использование  повторного  устройства  подачи  деталей.

Необходимы  простые  и  удобные  алгоритмы  вычисления  зависимости  силы  тока  сварки,  скорости  подачи  электрода  и  скорости  рварки.

Для  дуговой  сварки  чаще  используются  не  большие  роботы.  Дальнейшие  разработки  идут  в  направлении  создания  переносных  устройств.

2.4. Сборка

Требования  к  сборочным  работам  существенно  отличаются  от  перечисленных  выше :

- масса  собираемых  деталей  обычно  мала  (не  более  1 кг) ;

- продолжительность  цикла  очень  мала ;

- требуется  высокая  точность  позиционирования  (не  хуже  0,1 мм) ;

- как  правило,  перемещения  деталий  происходят  в  малом  рабочем  пространстве  параллельно  осям X, Y, Z.

Сегодня  трудно  выделить  четкое  направление  развития  промышленных  сборочных  роботов.  Видимо,  долгое  время  будут  пользоваться  недорогие  манипуляторы,  работающие  по  принципу  "поднять  и  положить"  (пневматические,  с  одним  или  двумя  программно  управляемыми  звеньями).  Широкое  распространение  получили  сборочные  роботы  со  звеньями  поступательного  движения.

  - Перемещение  деталей

Перемещение  детали  промышленным  роботом  заключается  в  переносе  ее  из  одной  точки  в  другую  с  принудительным  ориентированием.  Ниже  перечисленны  основные  области  использования  и  их  отличительные  особенности.

Обслуживание  пресса.  Очень  короткий  технологический  цикл.  Специальное  изготовление,  использование  декартовых  координат.  Вопросы  установки  и  зоны  обслуживания  решаются  в  каждом  конкретном  случае  применения .

Обслуживание  кузнечного  пресса.  Высокая  скорость  движения  и  тяжелые  детали.  Робот  д.б.  защищен  от  пыли,  тепла  и  ударов.  Рекомендуется  установка  на  основании.

Обслуживание  литейного  оборудования.  Установка  обычно  по  мостовой  или  тельферной схеме.  Продолжительность  цикла  для  машинного  литья  под  давлением  меньше,  чем  для  литья  в  постоянные  формы.  Обычно для  задания  операции  используется  простой  язык  программирования.  Изменение  программ  происходит  достаточно  редко.  Высокая  точность  позиционирования.  Необходимость  защиты  от  тепла  и  пыли.

Обслуживание  станков.   Высокая  точность  позиционирования,  малая  длительность  цикла  и,  зачастую,  тяжелые  детали.  Использование  простого  языка  программирования.

Роботы  для  переноса  деталей  и  материалов  устанавливаются  по  мостовой  и тельферной  схеме  (рис. 5)

Рис.5. Внешний  вид  и  кинематическая  схема  робота  с  мостовой  установкой  для  переноса  деталей

Список  литературы

- Справочник  по  промышленной  работотехнике : В  2-х кн.  Кн.1 / Под  ред.  Ш.  Нофа ;  Пер.  с  англ.  Д.  Ф.  Миронова  и  др.-Машиностроение , 1989.-480.: ил.

P.S. Интерполяция.

Движение  по  прямолинейной  траектории  определяется  следующим  образом:

VX=Vxl;VY=Vyl;VZ=Vzl;l=x2+y2+z2.

- Расстояния x,y,z,  измеряются  вдоль  координатных  осей  X, Y  и  Z  соответственно,  а  V - требуемая  скорость  движения  по  траектории.  Эти  уравнения  составляют  основу  алгоритмов  интерполяции  (линейное).