Курсовая работа

по схемотехнике

Тема

Разработка контроллера управления робототехнической системы

Исходные данные

- Контроллер управления робототехнической системой (только цифровая часть системы).

- Обрабатываемые команды: «Поднять кисть», «Опустить кисть», «Сжать кисть», «Разжать кисть», а также команды перемещения кисти в плоскости.

- Коды команд управления роботом поступают в систему управления с внешнего носителя информации через ИРПР.

- Элементная база - ТТЛ-совместимые микросхемы

- Критерий проектирования – минимум затрат

Содержание расчетно-пояснительной записки:

- Лист задания (критерии проектирования)

- Аннотация – краткое содержание

- Постановка задачи

- Общая схема алгоритма описания закона функционирования

- Выбор принципа структурной организации (состав, структура устройства)

- Синтез функциональной и принципиальной электрических схем

- Построение временных диаграмм

- Оценка аппаратных затрат

- Оценка потребляемой мощности

- Список литературы

Перечень графического материала:

- Схема электрическая принципиальная

- Перечень элементов

# Задание

Разработать контроллер управления робототехнической системой (разрабатывается только цифровая часть системы). Робот должен отрабатывать команды: "Поднять кисть", "Опустить кисть", "Сжать кисть", "Разжать кисть", а также команды перемещения кисти в плоскости. Коды команд управления роботом поступают в систему управления с внешнего носителя информации через ИРПР.

Элементная база - ТТЛ-совместимые микросхемы.

# Анализ задания и постановка задачи

Устройство должно принимать коды команд, а также относительные координаты перемещения кисти в случае получения кода перемещения кисти. Полный список команд, выполняемых роботом:

- Поднять кисть.

- Опустить кисть.

- Сжать кисть.

- Разжать кисть.

- Двигаться влево.

- Двигаться вправо.

- Двигаться вверх.

- Двигаться вниз.

Будем считать, что по краям области, в которой может двигаться робот стоят датчики, которые срабатывают при достижении роботом соответствующей границы.

Предусмотрим также на устройстве переключатель сброса, который принудительно завершает выполнение текущей команды и запускает процедуру установления робота в начальное положение.

Таким образом, задача проектируемого устройства – преобразование входных данных в унитарный код, подаваемый на соответствующий выходной разъём. Причём в случае команды перемещения кисти унитарный код требуется подать на разъём число раз, указанное во втором входном байте.

# Описание алгоритма работы устройства

На каждом цикле своей работы устройство получает байт с кодом команды и числом шагов в случае команды движения.

Каждый цикл начинается с отправки устройством в ИРПР сигнала ЗП. После чего устройство ожидает сигнал СТР, по которому считывает байт данных. Из полученного байта данных устройство получает код команды; если код команды соответствует:

- Командам движения. То в специальный счётчик записывается часть входного байта, отвечающая за число шагов, и на выходной разъём будет подано соответствующее число импульсов унитарного кода. Если во время движения сработает один из датчиков по краям поля, то выполнение команды прекращается.

- Командам управления кистью, то отправляется соответствующий унитарный код, причём всегда только один раз.

Если был получен внешний сигнал сброса, то на выходной разъём подаются сигналы «влево» и «вверх» до тех пор, пока не сработают соответствующие датчики по краям поля.

После выполнения команды устройство снова отправляет сигнал ЗП и т.д.

Формат входного байта:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положительное целое число от 0 до 31 |  |  |  |  | Код команды |  |  |

# Структурная организация устройства

В соответствии с алгоритмом необходимы следующие блоки:

- Блок принятия байта данных из ИРПР, который сохраняет его в специальном регистре.

- Схема вывода, которая отправляет унитарный код на выходной разъём требуемое число раз с некоторой задержкой.

- Преобразователь входного байта в унитарный код и количество повторений.

- Система безопасности, которая прекращает выполнение команды в случае сработки датчиков и не позволяет в дальнейшем выполнять команды движения в соответствующую сторону.

- Управляющий автомат.

- Генератор импульсов.

Рис. 1. Структурная схема устройства.

Входные сигналы:

- RESET – внешний сигнал сброса устройства в начальное положение.

- S0/S3 – датчики по краям области движения робота. Устанавливаются в единицу, если робот достиг соответствующего края.

- СТР – синхросигнал ИРПР.

- D0/D7 – линия данных ИРПР.

Выходные сигналы:

- ЗП – сигнал готовности приёмника ИРПР.

- DO0/DO7 – унитарный код управления приводами робота.

Внутренние сигналы устройства:

- SRC – определяет откуда Система безопасности должна брать код для вывода на разъём.

- ERROR –Система безопасности выдаёт на Управляющий автомат этот сигнал ошибки в случае совпадения направления движения робота и соответствующего сигнала от датчика достижения границы поля.

- ZERO – сигнал от Схемы вывода, осведомляющий Управляющий автомат об окончании вывода.

- COUNT – импульс уменьшения значения счётчика в Схеме вывода.

- SET – сигнал установки начального значения счётчика.

# Синтез принципиальной электрической схемы

За основу возьмем серию 1533.

## Управляющий автомат

Представляет собой обыкновенный конечный автомат с четырьмя состояниями. Список состояний:

a0 – ожидание прихода сигнала стробирования со стороны ИРПР.

a1 – вывод сигналов управления роботом.

a2 – сброс схемы в начальное состояние (движение влево).

a3 – сброс схемы в начальное состояние (движение вверх).

Проектирование будем осуществлять интерпретационным методом синтеза. Этот метод синтеза управляющего автомата осуществляется на базе обратной структурной таблицы переходов.

Обратная структурная таблица переходов:

| ai | K(ai) | aj | K(aj) | X(ai, aj) | φ(ai, aj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 a1 a3 | 01 01 11 | a0 | 00 | ERROR ZERO ERROR | J0 J0 K0K1 |
| a0 | 00 | a1 | 01 | СТБ | J0 |
| a2 | 10 | a3 | 11 | ERROR | J0 |

Формирование функций возбуждения для элементов памяти

Также введём возможность сброса системы по сигналу RESET. С учётом того, что выбраны JK-триггеры с инверсным входом K, то функции возбуждения будут выглядеть:

α = a3 ERROR

J1 = RESET

K1 = RESET α

J0 = RESET(a1ERROR v a1ZERO v a0СТБ v a2ERROR)

K0 = RESET α

Синхронизация элементов памяти осуществляется по срезу сигнала синхронизации – это необходимо для того, чтобы за время нулевого уровня сигнала синхронизации успели переключиться все части схемы, и, таким образом, схема была полностью готова к началу следующего такта.

## Блок приёма данных из ИРПР

Представляет собой 8-разрядный регистр, который считывает данные из ИРПР по фронту сигнала СТБ (в ИРПР данные считаются действительным от фронта до среза сигнала СТБ).

## Преобразователь кода

Дешифратор, преобразующий входной трёхразрядный код в унитарный восьмиразрядный, и мультиплексор, задающий число повторений команды. Модуль выполняет полезную работу между тактовыми импульсами. На выходе получаются сигналы C0/C7 и L0/L4.

## Схема вывода

Состоит из счётчика и формирователя сигнала ZERO. По сигналу SET (срез такта в окончании состоянии a0) устанавливает своё начальное значение, полученное в преобразователе кода. Осуществляет счёт по сигналу COUNT (фронт такта в состоянии a1).

## Система безопасности

Блок, который решает выводить сигналы на внешний разъём или нет. Также в этом устройстве осуществляется выбор исходного кода для вывода (в случае сброса устройства выбирается соответствующий код). Внутри устройства формируется сигнал OE (Output Enable) на основе кода состояния, сигнала ERROR и тактового сигнала CLC.

## Генератор импульсов

Создаёт тактовые сигналы, управляющие работой устройства. Скважность – 2. Самая длительная операция (операция преобразования кода) составляет 66 нс, возьмём время такта с запасом – 100 нс. Тогда при учёте, что R1 = 1 кОм, а t = 2RC:

C1 = t / 2R = 100 нс / 2 кОм = 50 пФ

Рис. 2. Генератор импульсов.

Временные диаграммы

Рис. 3. Временная диаграмма интерфейса ИРПР.

контроллер управление робототехнический команда

Рис. 4. Временная диаграмма работы устройства.

# Оценка аппаратных затрат и потребляемой мощности

Оценим аппаратные затраты. В схеме использовано 24 микросхемы, 26 конденсаторов, 19 резисторов и 2 разъема.

Таблица 1. Оценка потребляемой мощности.

| Тип | Ток, мА | Задержка, нс | Выводов | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР1533ИД7 | 10 | 22 | 16 | 1 |
| КР1533ИР33 | 24 | 20 | 20 | 1 |
| КР1533КП16 | 11 | 24 | 16 | 3 |
| КР1533ИЕ7 | 22 | 30 | 16 | 1 |
| КР1533ТВ15 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| КР1533ЛА1 | 1.5 | 11 | 14 | 2 |
| КР1533ЛА3 | 3 | 11 | 14 | 8 |
| КР1533ЛН1 | 4.2 | 11 | 14 | 3 |
| КР1533ЛИ1 | 4 | 14 | 14 | 1 |
| КР1533ЛА4 | 2.2 | 11 | 14 | 1 |

Суммарное значение тока 143 мА, что при напряжении питания 5 В дает мощность 715 мВт.

# Литература

1. Новиков В.Ю., Карпенко Д.Г. Аппаратура для локальных сетей: функции, выбор, разработка. - M.: Эком, 1998.

2. Справочная книга радиолюбителя-конструктора: В 2-х книгах. Кн. 2 / Варламов Р.Г., Замятин В.Я., Капчинский Л.М. и др. Под ред. Чистякова Н.И. - 2-е изд, исправ. и доп. - М.: Радио и связь, 1993.

3. Аванесян В.Г., Левшин В.П. Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ: Справочник. - М.: Машиностроение, 1993.