# ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  N 6

# «Изучение  программы  автоматического  распознавания  речевых  команд»

Цель работы: настройка алгоритмов распознавания для дикторозависимого голосового командного управления роботом

## 1.   Теоретическая часть

## 1.1.  Основные особенности задачи распознавания речи

Задача автоматического распознавания речи относится к классу задач распознавания образов и в общем случае предполагает распознавание слитной речи для произвольного словаря, произвольного диктора, произвольного стиля произнесения и для произвольного канала. Частными случаями являются, соответственно, распознавание слитной речи и распознавание изолированно произносимых команд.

Первая особенность распознавания речи обусловлена высокой вариативностью речевого сигнала, вызванной большим количеством дополнительной (не языковой) информацией, присутствующей в сигнале. Прежде всего, это информация, характеризующая индивидуальные особенности голоса диктора и стиля произнесения. Кроме того, в сигнале содержится информация об акустических свойствах среды, в которой распространяется речевой сигнал.

Вторая особенность заключается в том, что распознавание отдельных речевых единиц (фонем, морфем, слогов и слов) с высокой точностью невозможно на основе информации, извлекаемой только из акустического сигнала. Задача распознавания речи требует привлечения всей доступной информации, позволяющей разделить фонетически близкие образы.

Третья особенность задачи автоматического распознавания касается динамической природы речевого сигнала. Большинство методов распознавания образов ориентированы на работу со статичной информацией. Процесс распознавания речи должен быть организован так, чтобы учитывать порядок следования во времени единиц речи, при этом сохранить инвариантность по отношению к разной длительности произнесения одного и того же элемента речи.

Традиционно речевая информация рассматривается как имеющая многоуровневую иерархическую структуру, включающая акустический, акустико-фонетический, морфологический, лексический и синтаксический уровни обработки. На разных уровнях представления речевая информация имеет специфические особенности. Так на нижних – акустическом и акустико-фонетическом уровнях – большую роль играет ее пространственная структура. На более высоких уровнях – временная.

Общая структура системы  распознавания речи, содержащей шесть основных функциональных блоков представлена на рис. 6.1.

## 1.2.   Дикторозависимое  распознавание

В данной лабораторной работе исследуется дикторозависимая система распознавания речи применительно к задаче голосового управления роботом. Голосовое управление применяется, если управлять обычными методами затруднительно или невозможно. Основной особенностью голосового управления роботом является ограниченный словарь и дикторозависимость – предполагается, что роботом управляет заранее известная группа операторов, причем в один сеанс управляет только один оператор. Кроме того, для большинства роботов целесообразно управлять непосредственно захватным устройством. Наиболее перспективным вариантом является нечеткое управление – оператор отдает команды на перемещение захватного устройства словами типа: «мало», «немного», «вверх» и т.п., а нечеткий контроллер преобразует эти команды в желаемые перемещения на степенях свободы.

Важнейшим элементом системы распознавания является блок распознавания – устройство, выполняющее оценку вероятности принадлежности образа к классу известных. Сравнение двух образов возможно только тогда, когда они имеют одинаковую размерность описания. В задачах распознавания речи такими образами являются либо вектора признаков, либо фонемы. Под вектором признаков V будем понимать набор чисел (в данной работе их 20), который характеризует спектр речевого сигнала в данное время. При этом 1 число – это выраженность самых низкочастотных гармоник, а 20 – наиболее высокочастотных.

Таким образом, на вход блок распознавания поступает цепочка векторов признаков Vр реализации, которые поочередно сравниваются с эталонами Vэ. Каждый эталон представляет собой цепочку векторов признаков, которые получены таким же способом, что и реализации. Значения Vр вычисляются при обработке речевого сигнала каждые 3 мс. При этом длина реализации и длина эталона могут не совпадать, поэтому для сравнения двух последовательностей в работе выбран алгоритм динамического программирования (ДП), относящийся к классу алгоритмов динамического искажения времени. Алгоритм ДП предполагает, что правильная эталонная последовательность отличается от реализации только тем, что некоторые участки реализации были «проглочены», а некоторые «растянуты». Алгоритм искажает последовательность Vр реализаций так, чтобы ошибка была минимальной. После искажения,  ошибка по всем Vр суммируется и нормируется, из всех этих значений определяется наименьшая среди всех пар {Vр, Vэ} и делается вывод о распознанном слове.

Работу алгоритма ДП изображают сонограммой – таблицей, где по вертикали снизу вверх идет отсчет Vр, а по горизонтали слева направо отсчет Vэ (рис. 6.2.). Каждая клетка таблицы закрашивается одним из возможных оттенков серого. Чем больше ошибка между Vр на данной строке таблицы и Vэ на данном столбце таблицы, тем темнее цвет клетки. Черный цвет соответствует максимальной ошибке. В такой таблице искажение времени будет означать, что мы строим некоторую функцию времени реализации от времени эталона. График этой функции изображается на сонограмме красным цветом и идет от начала отсчета (левый нижний угол таблицы) до конца (правый верхний угол таблицы). Если реализация и эталон точно совпадают, то траектория будет идти точно по диагонали таблицы. Из непрерывности времени следует, что каждому  Vр  будет соответствовать один или несколько Vэ и наоборот. Например, если в каком-то месте в реализации «проглочен» участок слова, которому соответствуют некоторые Vэ, то Vр в этом месте будут поставлены в соответствие эти Vэ, а траектория пойдет в этом месте горизонтально (см. рис.6.2).

Ошибка в каждой клетке таблицы рассчитывается как евклидово расстояние между соответствующими Vр и Vэ. Функция ошибки представляет собой некоторое значение ошибки на каждом шаге траектории от ее конца к началу (рис.6.3).

Алгоритм полнопроходного ДП при всей своей эффективности не гарантирует наилучших результатов распознавания по двум причинам: во-первых, наименьшая ошибка получается также для эталонов с ошибочным словом и, во-вторых, он обладает весьма низким быстродействием (поиск наилучшей гипотезы среди 10-20 эталонов занимает около 5 секунд). Поэтому, отказываясь от лучшей по ошибке траектории, применяют также другие алгоритмы построения траектории, одним из которых является алгоритм локального поиска (АЛП).

АЛП, как следует из названия, находит траекторию, оптимальную локально в окрестности текущей точки (например,  лучшую траекторию из пяти, как это показано на рис. 6.4 а.).

Хотя траектория при этом неоптимальна, и ошибка увеличивается, результат в целом, оказывается удовлетворительным (сравните рис. 6.2 и рис. 6.4 б). Для АЛП характерна относительно простая реализация и невысокие требования к вычислительным ресурсам. В практической части данной работы используется именно АЛП.

Эффективность АЛП зависит от выполненных настроек на этапе предобработки, важнейшей из которых является настройка на конкретного диктора. Общий подход к решению этой задачи следующий:

- Создается речевая база данных по некоторому словарю. Она представляет собой библиотеку файлов, в каждом из которых записано одно слово из словаря.

- Считается, что часть файлов будет эталонами (для каждого слова из словаря должен быть хотя бы один эталон), а остальные слова будут распознаваться. Можно также ввести слова, в словаре не участвующие, чтобы проверить, насколько устойчивы алгоритмы распознавания к словесному «мусору», а также для настройки порога отказа.

- Проводится серия тестов, в каждом из которых каждое слово из выборки для распознавания сравнивается с каждым словом из эталонов и принимается решение, какое же это слово на самом деле. Это происходит автоматически, и в итоге формируется отчет с указанием точности распознавания и другой информации.

- Из всех отчетов для всех тестов выбирается лучший результат – именно его следует использовать  в распознавании.

## 2.   Практическая  часть

Практическая часть работы предназначена для знакомства с полным процессом распознавания. Состоит из 3 частей:

- формирование речевой базы данных,

- распознавание отдельных слов в исследовательском режиме,

- распознавание отдельных слов в реальном времени.

Пункты 1-10 в разделе последовательность выполнения работы относятся к первой части, пункты 11-13 относятся ко второй части, пункты 14-16 относятся к третьей части. Для первой части используется программа Lin_console.exe, для второй и третьей части – программа rec3000.exe.

## 2.1.  Лабораторная  установка

В состав лабораторной установки входят:

- персональный компьютер с операционной системой Windows 2000 или Windows XP (не Vista),

- микрофон;

- звуковая плата;

- робот SCORBOT ER-II с контроллером;

- программа обработки звука CoolEdit;

- программа «Лингвистическая консоль» с исполняемым файлом Lin_Console.exe;

- программа rec3000.exe;

- программа голосового управления роботом в реальном времени c файлами:

- ASRBase.exe, исполняемый файл программы;

- scorbot.cfg, файл настройки программы.

## 2.2.  Последовательность  выполнения  работы

- Скопировать папку “распознавание_речи”, в которой должен находиться исполняемый файл Lin_Console.exe  на компьютер. Внимание: путь к этой папке не должен содержать пробелов и длина имени пути не должна превышать 50 символов. (Лучше папку “распознавание_речи” положить в корень диска).

- Подключить и настроить микрофон программой CoolEdit, для этого выбрать режим записи «моно», 16 бит и установить регулировкой уровня уровень записи так, чтобы максимумы в записанных участках были меньше всего динамического диапазона. Это настраивается в меню “options”  ->”Windows recording Mixer…”

- Закрыть CoolEdit.

- Запустить программу Lin_Console.exe.

- В консоли в меню «Файл» выберите «Скрипт…», затем в окне открытия файла выберите файл robot_control_fuzzy.txt. (внимание! Этот файл и файл robot_control_fuzzy.dct должны находиться в одной директории с исполняемым файлом консоли). Скрипт загрузится в консоль, о чем появится соответствующее сообщение.

- Запустите скрипт, набрав команду «run script 0». Если все в порядке, должна появиться форма информации о дикторе.

- Заполните форму, прежде чем продолжать. Обязательным для заполнения является только поле «псевдоним», однако просьба еще заполнить поля «модель микрофона» и «тип звуковой платы». В псевдониме не следует допускать пробелы. После заполнения нажимайте кнопку «Далее...»

Комментарий: словарь для диктовки был составлен заранее, см. файл «словарь.doc», слова отмеченные курсивом начитываться не будут.

- Если появляется ошибка о том, что такая директория уже существует, следует слегка изменить псевдоним (например, в конец добавить цифру).

- Появится форма диктовки. Здесь следует диктовать слово, показанное в окне. Запись начинается после нажатия кнопки «запись». После нажатия следует подождать 0,2 … 0,4 с и произнести слово, после чего, подождав немного нажать кнопку «стоп», которая появится вместо кнопки «запись». При этом активируется кнопка «далее…» и для чтения следующего слова следует нажать ее, если качество записи вас устраивает (это можно проверить кнопкой «прослушать» и визуально по графику огибающей). Слова следует произносить четко и разборчиво, при этом, громкость оценивается по огибающей – максимальному значению амплитуды (можно посмотреть на шкале у, значения должны лежать между 5000 и 30000 – см. рис. 6.5).

- Всего в словаре содержатся 35 слов, каждое слово читается 3 раза, поэтому всего должно получиться 105 файлов (с сопровождающими 210). Процесс диктовки при этом займет 5 …10 минут

Комментарий: во второй и  третьей части используется программа rec3000.exe, находящаяся в одной папке с Lin_console.exe. Эта программа предназначена для демонстрации распознавания в реальном времени, она использует эталоны, заготовленные в первой части лабораторной работы.

- Как только подготовлены эталоны, можно выяснить точность распознавателя. Для этого следует запустить программу rec3000.exe.

- После запуска программы, появляется ее главное окно, в котором следует нажать кнопку «Эталоны», появится диалог выбора эталонов из речевой базы данных, там следует выделить все начитанные файлы (проще всего – CTRL-A) и нажать кнопку «открыть». Папка речевой базы данных должна находиться в одной папке вместе с файлом Lin_console.exe и называться примерно как ****_robot_control_fuzzy, где **** - это псевдоним, введенный при формировании. Начнется процесс загрузки эталонов (примерно 10 … 20 сек.)

- После окончания процесса подготовки эталонов, о чем появится сообщение, можно начинать тестирование эффективности распознавания, для чего необходимо нажать кнопку «тест точности» в главном окне программы. Некоторое время (до 1 мин.) каждое слово из речевой базы данных, начитанных вами, будет распознаваться всеми остальными. В результате получится отчет о точности, выведенный в главном окне. Расшифровка результатов:

- «всего эталонов» - количество загруженных эталонов;

- «попыток распознавания» - количество допущенных до распознавания эталонов из всех загруженных;

- «прямых ошибок» - количество перепутываний (ошибок первого рода, когда слово из словаря распозналось как другое слово);

- «пропущенных попыток» - было детектировано, что данное слово не из словаря, хотя на самом деле оно словарное;

- «допуск внесловарных» - было распознано внесловарное слово, несмотря на то, что оно должно быть отвергнуто. Например, таким словом может быть посторонний звук;

- «не детектированы границы» - эталоны некачественно прочитаны или неверные настройки детектора границ;

- WER (Word Error Rate) - общее количество ошибок, далее в скобках приводится их процентное соотношение.

Кроме того, в списке справа даются комментарии по каждому слову. Если информации, касающейся причин ошибки недостаточно, можно каждое слово распознавать по отдельности, воспользовавшись кнопкой «Распознавание» в главном окне программы.

- На третьем этапе можно начинать эксперименты с распознаванием команд. Несмотря на то, что программа способна распознавать слова в реальном времени, она может это делать только для слов разделенных паузами, т.е. изолированных. Для начала распознавания нажмите кнопку «прослушивание», после чего в течение 0,1…0,2 с произвести оценку фонового шума – в это время не следует говорить, иначе пороги чувствительности будут выставлены слишком грубо и все дальнейшие ваши слова программа не услышит.

- Произносите слова из словаря, каждое слово 1-2 раза и оцените правильность распознавания в %. Обратите внимание, если программа не реагирует на вашу речь, значит, детектор слов не сработал, так как слово было сказано либо слишком тихо, либо слишком быстро. Если детектор сработал, в нижней части главного окна программы появляются графики. Расшифровка графиков: черным изображена огибающая сигнала, зеленым – оценка энергии сигнала, салатовым – оценка энергии производной сигнала. Если эти кривые жирные – значит, превышен порог детекции слова, эти пороги изображаются в виде прямых горизонтальных линий: зеленой и салатовой. Синий график – обобщенная частота (количество пересечений 0), он также может превысить порог, изображенный горизонтальной синей линией, и стать жирной. Красный и фиолетовый график определяют начало слова и начало паузы после произнесения слов соответственно. Они также могут пересечь порог.

- Подведите итоги: в результате выполнения лабораторной работы получены оценки точности распознавания для отдельных слов из файлов (это идеальный случай) и оценки точности для распознавания в реальном времени (практический случай).  Заполните табл. 6.1. для каждого слова, показывающую точность распознавания данного слова в каждом случае. Сделайте вывод о причинах ошибки для неправильного распознавания (с какими словами данное слово «путается» и причины этого). Сделайте вывод о разнице в точности для идеального и практического случая.

### .

Таблица 6.1. Таблица  записи  результатов  эксперимента

| Слово | Количество правильных распознаваний в идеальном случае | Количество ошибок распознавания в идеальном случае | Вывод о причинах ошибок | Количество правильных распознаваний в практическом случае | Вывод о причинах ошибок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Больше |  |  |  |  |  |
| Быстрее |  |  |  |  |  |
| быстро |  |  |  |  |  |
| Вверх |  |  |  |  |  |
| Ввод |  |  |  |  |  |
| Взять |  |  |  |  |  |
| Вниз |  |  |  |  |  |
| Восемь |  |  |  |  |  |
| Вперед |  |  |  |  |  |
| Два |  |  |  |  |  |
| Девять |  |  |  |  |  |
| Исполнить |  |  |  |  |  |
| Исходное |  |  |  |  |  |
| Канал |  |  |  |  |  |
| Медленнее |  |  |  |  |  |
| Медленно |  |  |  |  |  |
| Меньше |  |  |  |  |  |
| Минус |  |  |  |  |  |
| Назад |  |  |  |  |  |
| Налево |  |  |  |  |  |
| Направо |  |  |  |  |  |
| Ноль |  |  |  |  |  |
| Один |  |  |  |  |  |
| Отменить |  |  |  |  |  |
| Отпустить |  |  |  |  |  |
| Перемещение |  |  |  |  |  |
| Плюс |  |  |  |  |  |
| Пуск |  |  |  |  |  |
| Пять |  |  |  |  |  |
| Семь |  |  |  |  |  |
| Скорость |  |  |  |  |  |
| Стоп |  |  |  |  |  |
| Три |  |  |  |  |  |
| Четыре |  |  |  |  |  |
| Шесть |  |  |  |  |  |

## 3.   Контрольные вопросы

- Описание структуры системы распознавания речи.

- Принцип построения вектора признаков.

- Алгоритмы динамического искажения времени.

- Анализ эффективности распознавания по сонограмме.

- Словарь неэффективных слов для системы речевого управления.