Министерство образования Российской Федерации

Сыктывкарский Лесной институт Санкт – Петербургской лесотехнической академии им. С.М.Кирова

специальность: Автомобильные дороги и аэродромы.

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИЦИПЛИНЕ: «ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ»

НА ТЕМУ:    «Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре

управления предприятия малого бизнеса на строительстве

и эксплуатации автомобильных дорог».

Выполнила:	      студентка заочной формы

сокращенного обучения 5 курса

Козлова Виктория Георгиевна

шифр : 021619

Проверил:		        Семенюк И.П.

Сыктывкар, 2004

Исходные данные:

Годовой объем перевозок грунта Qг = 15 млн.т.км,

Среднесуточный пробег Lсред.= 200 км,

Коэффициент использования парка αи.п.= 0,5

Коэффициент использования пробега β= 0,48

Грузоподъемность q= 16тн,

Коэффициент использования грузоподъемности τ=1,

Подвижной состав: КАМАЗ 5511 с прицепом СЗАП 8551-01.

Расстояние перевозки l1= 25км,

Коэффициент корректирования трудоемкости:

к1= III кат. условий эксплуатации,

к2=базовый автомобиль с прицепом

к3=климат холодный

к4=100000 км с начала эксплуатации

к5=1,15

Годовой фонд рабочего времени:

- одного рабочего – 1720 чел.час.

- вспомогательных рабочих – 25% от основных,

- МОП – 5% от основных,

- ИТР – 15% от общей численности рабочих всех категорий,

Режим работы всей техники 9 часов,

Тариф на перевозку 1тн/км – 1,3 руб. без НДС.

Зарплата водителей со всеми надбавками составляет 10% от стоимости перевозок,

Зарплата ремонтных рабочих  всех категорий – 2,5 тыс. руб.,

Зарплата машинистов дорожно - строительных машин – 6 тыс.руб.,

ФЗП ИТР 22% от фонда з/платы рабочих,

Удельный расход шин на 1000 км пробега – 450 руб.,

Удельный расход топлива на 1 тн/км – 0,45 руб.,

Удельные затраты на ТО и ТР на 1000 км пробега составляет – 1120 руб.,

Удельные затраты на ТО и ТР на 100 моточасов – 4500 руб.,

Время на погрузку одного поезда – 0,5часа, на укладку грунта – 0,5часа,

Коэф. использования парка для дорожно-строительных машин αи.п. стр. м..= 0,75

Периодичность ТО1= 60 моточасов

ТО2 = 240 моточасов

ТО3 = 960 моточасов

Трудоемкость для дорожно-строительных машин Ео= 0,5часа

ТО1 = 5 чел. часов

ТО2 = 20 чел. часов

ТО3 = 30 чел. часов,

Текущий ремонт ТР = 10 чел. часов на 100 моточасов работы,

Сезонное обслуживание для машин всех видов СО=6 чел. часов,

Норма расхода топлива для дорожно-строительных машин – 0,5л на 1 тн перемещенного груза,

Налоги от доходов – 20%,

Налоги на зарплату – 35,6%,

Накладные расходы – 25% от затрат на шины, топливо, ТОТР.

В соответствии с индивидуальным заданием выполнить следующее:

- рассчитать количество подвижного состава автотранспорта и дорожно-строительных машин, занятых на отсыпке полотна дороги.

- рассчитать численность личного состава водителей автомобилей и машинистов дорожно-строительных машин.

- рассчитать количество и трудоемкость технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

- рассчитать численность основных, вспомогательных рабочих и МОП.

- рассчитать численность инженерно- технических работников.

- предложить структуру управления предприятием.

- сформировать трудовые коллективы .

- составить перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия и произвести расстановку ИТР расчетного предприятия для выполнения поставленной задачи.

- составить штатное расписание управления предприятием.

- произвести краткий экономический анализ работы предприятия.

- сделать заключение по итогам хозяйственной деятельности и предложить пути экономической эффективности работы предприятия.

- Расчет количество подвижного состава автотранспорта и дорожно-строительных машин.

  - Расчет годовой производительности одного автопоезда.

Р = q · τ · Lсред. · β · Дкален. · αисп= 16 · 1 · 200 · 0,48 · 365 · 0,5 = 280320 ткм.грд.

  - Расчет количества подвижного состава.

Nавт= QгР= 15000000280320= 53,51 машин = 54 машины

- Расчет количества рейсов.

Nрейсов= Qгl1⋅q= 1500000025⋅16= 37500 рейсов.

- Трудоемкость погрузочных работ.

Тр пог= 37500· 0,5= 18750 маш. часов

- Трудоемкость укладочных работ

Тр укл.= 37500· 0,5= 18750 маш. часов

- Среднесуточная потребность погрузочных работ составляет:

- на погрузку:  18750/250 =75 маш. часов

- на укладку:   18750/250= 75 маш. часов

При режиме работы 9 часов потребуется 8 эксковаторов на погрузку и 8 бульдозеров на укладку грунта. При коэффициенте использования парка для дорожно-строительных машин αи.п. стр. м..= 0,75, численность составит:

NДСМ= Дсп⋅29⋅  αи.п.стр.м= 75⋅29⋅0,75=22,2 = 22 единицы.

2.  Расчет численности личного состава водителей автомобилей и машинистов дорожно-строительных машин.

- Расчет времени  в наряде водителей:

А = 365· 54· 0,5·9= 88695 чел.часов

- Время в наряде машинистов строительных машин есть трудоемкость погрузочных и укладочных работ. Затраты на погрузку и укладку равны - 18750·2 = 37500 чел.часов

- Количество машиносмен для водителей: 88695/9 = 9855 маш. смен для машинистов: 37500/9= 4167 маш.смен.

- Подготовительно- заключительное время для водителей. Количество машиносмен на 0,3 часа ПЗВ.        9855·0,3 =2957 чел.часов

- Подготовительно- заключительное время для машинистов 4167·0,5= 2084 чел.часов

- Численность водителей. Время в наряде плюс ПВЗ на годовой баланс рабочего времени – (88695+2957)/1720=91652/1720=53,29=53чел.

- Численность машинистов – (37500+2084)/1720= 39584/1720=23,01 чел.=23 чел.

3. Расчет количества и трудоемкости технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

- Количество Ео определится из количества машиносмен – для автопоездов 9855 Ео, для  землеройных – 4167 Ео.

- Расчет годового пробега автопоездов.

Lгод.= 9855·200= 1 971 000 км

- По (Л1) периодичность ТО1 – 3000 км, ТО2 – 12000 км, таб.2.1 и учитывая значения корректирующих коэффициентов к1 – условий эксплуатации,таб.2.8., =0,8, и к3= 0,9 (таб.2.10).Тогда периодичность LТО1= 3000*0,8*0,9=2160, прин. 2000км, при кратности равной 4 ТО2 следует проводить через каждые 8000км.

- По (Л2) периодичность ТО1 – 60 моточасов – 5 чел. час., ТО2 – 240 моточасов – 20 чел. час., ТО3- 960 моточасов – 30 чел. час., Ео – по количеству машиносмен 0.5 чел. час., СО 2 раза в год – 6 чел. час.

Годовое количество моточасов определим из соотношения моточасов к машиночасам по условию задачи равному 0,8, тогда годовое количество моточасов составит 37 500*0.8=30 000 моточасов.

Годовое количество Ео автопоездов – 9855. Ео бульдозеров и эксковаторов – 4167

Годовое количество ТО1 автопоездов 1971*3/2*4=739,  механизмов 30000*3/60*4= 375,

Годовое количество ТО2 автопоездов 1971/8= 246,  механизмов 30000*3/240*4=94

Годовое количество ТО3 механизмов 30000/960=31

Годовое количество сезонных обслуживаний СО определяется из количества подвижного состава, для автопоездов 54*2=108, для механизмов 22*2=44.

Трудоемкость технического обслуживания в соответствии с (Л1) корректируется коэффициентами К2 – модификации подвижного состава и К5 – размеров предприятия и количества технологически совместимых групп. К2 – таб. 2.9. – автомобиль с одним прицепом – 1,15., К5 – таб. 2.12 – до 100 автомобилей, менее 3 групп – 1,15., трудоемкость ТО и ТР механизмов не корректируется.

Таб. 2.2 (Л1), табл. 3 (Л2)

- Трудоемкость ЕО автопоездов 9855*0,7*1,15*1,15=9123 чел.час., ЕО механизмов 4167*0,5=2084 чел.час.

- Трудоемкость ТО1 автопоездов 739*4,8*1,15*1,15=4691 чел.час., ТО1 механизмов 375*5=1875 чел.час

- Трудоемкость ТО2 автопоездов 246*20,5*1,15*1,15=6669 чел.час.,ТО2 механизмов 94*20=1880 чел.час.

- Трудоемкость ТО3 механизмов 31*30=930 чел.час.

- Трудоемкость СО автопоездов 54*2*6,1*1,15*1,15=871 чел.час., СО механизмов 22*2*6=264 чел.час.

- Трудоемкость ТР автопоездов

Lн ск=300000*0,8*0,9*0,8=170000

Пк4=100/170=0,59

К4=1

1971*10,3*1,2*1,15*1,2*1,0*1,15=38662 чел. час., ТР механизмов 30000*10/100=3000 чел.час.

- Итого общая трудоемкость ТО и ТР составит 70049 чел.час.

4. Расчет численности ремонтных рабочих – основные 70049/1720=41 чел.

- вспомогательные 41*0,25=10 чел.

- МОП 41*0,05=2 чел.

5. Расчет численности ИТР (53+23+41+10+2)*0,15=20 чел.

6. Предложение по структуре управления предприятием.

Общее управление – директор, секретарь – делопроизводитель, ОК (отдел кадров), ОТБ и БД(охрана труда и техники безопасности) - 4 субъекта управления.

Техническая служба – ПТО (производственно – технический отдел), ОГМ (отдел главного механика), ОТК (отдел технического контроля), ОМТС (отдел материально – технического снабжения), АХО (административно – хозяйственное обеспечение), комплекс ТО И ТР (технического обслуживания и текущего ремонта), - 6 субъектов управления.

Служба эксплуатации и строительства  – зам.директора по строительной части, диспетчер, начальник автоколонны (табельщик таксировщик), строительный отдел  – 4 субъекта управления.

Экономическая служба – главный экономист, отдел прогноза и анализа, отдел труда и нормирования зар.платы – 3 субъекта управления.

Бухгалтерский учет – главный бухгалтер, материальная и расчётная бухгалтерия, бухгалтерия по работе с клиентами и кассовое хозяйство - 3 субъекта управления.

Итого:  20 субъектов управления

7. Формирование трудовых коллективов.

Из состава водителей формируем 2 бригады под управлением не освобожденного бригадира, а из состава машинистов дорожно - строительных машин создаем одну бригаду машинистов возглавляемую не освобожденным бригадиром.

Из состава основных ремонтных рабочих определяем численность комплекса ТО, сумма всех трудозатрат на ТО составляет: 28387/1720= 17 чел.

Комплекс ТР – постовые работы – формируется 60% всех трудозатрат на ТР, 41662*0,6/1720=15 чел.

Комплекс РУ формируется из 30% трудозатрат на ТР, 41662*0,3/1720=7 чел.

Комплекс подготовки производства формируется из 10% трудозатрат на ТР  и составит 2 чел.

Вспомогательные рабочие 70% заняты в ОГМ на работах по содержаниб инженерных сетей и технологического оборудования, - 10*0,7=7 чел.

30% вспомогательных и МОП составят АХО – подразделение по содержанию зданий, сооружений и утилизации отходов – 3+2=5 чел.

- Составление перечня основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия.

| Наименование направления | Организационное обеспечение | Перечень задач управленческого подразделения | Должность исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническая эксплуатация подвижного состава | Производственно-технический отдел | Учёт подвижного состава агрегатов, шин, расхода топлива, запасных частей, эксплуатационных материалов, выполнения планов ТО и ремонтов атомобилей. Разработка и внедрение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники и технологии, механизации трудоёмких процессов при производстве ТО и ТР. | инженер ПТО |
|  | Производственный отдел | Организует исполнение технологических процессов производства ТО и ТР. Обеспечивает исполнение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники, механизации трудоёмких процессов и улучшению условий труда на ремонте и обслуживании подвижного состава | Начальник комплекса ТО и ТР и РУ и ПП |
|  | Отдел технического контроля | Организует контроль технического сосотояния подвижного состава, качества ТО и ТР, учёт и анализ причин отказов автомобилей в работе, контроль за подвижным составом по продолжительности работы на линии, по учёту пробегов за смену и остатков топлива в баках | Начальник автоколонны |
| Техническая эксплуатация коммуникаций и оборудования | Отдел главного механика | Организует техническую эксплуатацию технологического оборудования, грузоподъёмных механизмов, сосудов, работающих под давлением, инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Организует работу по защите окружающей среды от вредных воздействий производства, обеспечивает эксплуатацию приборов учёта расходования энергетических ресурсов и их экономное расходование. | Главный механик |
| Техническая эксплуатация зданий и сосоружений территории | Административно-хозяйственный отдел | Организует содержание и техническую эксплуатацию зданий и сооружений и территории предприятия. Обеспечивает уборку, очистку территории, утилизацию отходов, текущий ремонт зданий и сооружений, пропускной режим, охрану объектов и территории. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по противопожарной безопасности, содержит добровольную противопожарную дружину, несёт ответсвенность за противопожарную оснащённость объектов недвижимости. | Начальник АХО |
| Охрана труда | Отдел охраны труда и техники безопасности | Организует работу по предупреждению травматизма на производстве, ведёт учёт по вопросам охраны труда, аттестации и паспортизации рабочих мест. Контролирует исполнение законодательства по охране труда, ведёт учёт и отчётность по производственному травматизму. | Инженер ОТ и БД |
| Экономическая служба | Отдел материально-технического снабжения | Обеспечение строительными эксплуатационными материалами, оборудованием, запасными частями, ведение складского хоз-ва. | Начальник снабжения |
|  | Отдел эксплуатации | Организация работы личного состава строительных и эксплуатационных участков, организация работы подвижного состава автомобильного транспорта и дорожно-строительных машин, контроль качества выполнения работ, организация системы учета объема производства | инженер-экономист |
|  | Отдел маркетинга | Разработка планов производства, составление договоров и контроль их исполнения, прохождение финансирования, исполнение планов доходов. | Главный экономист |
|  | Бухгалтерия | Бухучет, налоговый учет, отчетность, учет материалов, расчет с клиентурой, расчеты по зарплате. | Главный бухгалтер, бухгалтер |
|  | Отдел планирования и анализа | Анализ текущей хозяйственной деятельности, разработка перспективных планов экономического развития. | Экономист |
|  | Отдел труда и зарплаты | Разработка положений по оплате труда, учет труда и организация зарплаты. | Бухгалтер-экономист |
| Служба внутреннего контроля | Отдел кадров | Учет движения кадров, обучение и повышение квалификаций кадровых рабочих и ИТР, аттестация и др. | Инженер ОК |
|  | Диспетчерская | Оперативное управление подвижным составом машин и механизмов, личным составом подразделений, учет и обработка первичной пр-ной документации. | Диспетчер |

9. Составление штатного расписания.

Фонд зарплаты водителей – 15 000 000*1,3*0,1=1 950 000 руб.

Фонд зарплаты машинистов 23*6 000*12=1 656 000 руб.

Фонд зарплаты ремонтников – 41+10+2=53*2 500*12=1 590 000 руб.

Фонд зарплаты ИТР – (1 950 000+1 656 000+1 590 000)*0,22=1 143 120 руб.

Месячный фонд зарплаты ИТР составляет – 1 143 120/12=95 260 руб., средняя зарплата ИТР составляет 4 763 руб., что соответствует уровню зарплаты начальника отдела.

10. краткий экономический анализ работы предприятия.

Доходы

от транспортной работы – 15 000 000*1,3=19 500 000  руб.

От работы машин и механизмов – 37 500*400=15 000 000 руб.

Расходы :

зарплата 1 950+1 656+1 590+1 143,12=6 339,12 тыс. руб.

Налоги на зарплату 6 339,12*0,356=2 256,73 тыс. руб.

Другие налоги (19 500+15 000)*0,2=6 900 тыс. руб.

Расход шин 1971*450=886,950 тыс. руб.

Расход топлива автопоездами 15 000 000*0,45=6 750 тыс. руб.

Затраты на ТО и ТР машин 1 971*1 120=2 207,520 тыс. руб.

Количество погруженных и уложенных тонн грунта 15 000 000/25=600 000тн,

Расход топлива на погрузку и укладку грунта 600 000*(0,5+0,5)*9=5 400 тыс.руб.

Затраты на ТО и ТР машин 30 000*4500=1 350 тыс. руб.

Накладные расходы (886,95+6 750+2 207,520+5 400+1 350)*0,25=4 148,62тыс. руб.

ИТОГО расходов: 36 238,94 тыс. руб.

Финансовый результат: 19 500 + 15 000 – 36 238,94 = - 1 738,94 тыс. руб.

Директор

Техническая служба

Служба

эксплуатации

Служба

внутреннего контроля

Экономическая служба

ПТО

ОК

зам.директора

Главный

бухгалтер

ОГМ

ОТиТБ

диспетчер

Главный

экономист

ОМТС

Секретарь - делопроизводитель

начальник автоколонны

отдел прогноза и анализа

АХО

комплекс ТО и ТР

отдел труда и норм. з.п.

строительный отдел

комплекс РУ и ПП

расчётная бухгалтерия

кассовое хоз-во

Утверждаю:

Численность в количестве 20 человек

С месячным фондом з/платы  95 260  руб.

Директор ООО «Дорстрой»

Серов Д.П._______________________

«____»____________________ 200___г.

ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ.

| № п/п | Должность | ФИО | Должностной оклад | Районный коэффициент | Северная надбавка | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | Серов Д.П. | 3394 | 679 | 1697 | 5770 |
| 2 | Зам. директора | Чесноков Н.Б. | 2941 | 588 | 1471 | 5000 |
| 3 | Главный бухгалтер | Михеева Е.И. | 2900 | 580 | 1450 | 4930 |
| 4 | Главный экономист | Дейберт А.М. | 2918 | 583 | 1459 | 4960 |
| 5 | Начальник снабжения | Лобач О.С. | 2823 | 566 | 1411 | 4800 |
| 6 | Начальник комплекс ТО и ТР | Тепляков В.В. | 2765 | 553 | 1382 | 4700 |
| 7 | Начальник комплекс РУ и ПП | Бубырь А.Ф. | 2765 | 553 | 1382 | 4700 |
| 8 | Начальник АХО | Пятакова Т.А. | 2729 | 546 | 1365 | 4640 |
| 9 | Главный механик | Голубев А.В. | 2741 | 548 | 1371 | 4660 |
| 10 | Инженер ОК | Конык Э.Н. | 2735 | 547 | 1368 | 4650 |
| 11 | Начальник автоколонны | Галингер И.А. | 2794 | 559 | 1397 | 4750 |
| 12 | Инженер ОТ и БД | Заяц Т.А. | 2765 | 553 | 1382 | 4700 |
| 13 | Инженер-экономист | Тишкин И.И. | 2729 | 546 | 1365 | 4640 |
| 14 | Инжененр ПТО | Яшина Н.П. | 2765 | 553 | 1382 | 4700 |
| 15 | Бухгалтер-экономист | Мурина Л.П. | 2747 | 549 | 1374 | 4670 |
| 16 | Экономист | Сажина Л.М. | 2735 | 547 | 1368 | 4650 |
| 17 | Бухгалтер | Сидоров П.В. | 2718 | 544 | 1358 | 4620 |
| 18 | Диспетчер | Петрова А.М | 2718 | 544 | 1358 | 4620 |
| 19 | Секретарь-делопроизвод. | Тарачёва В.В. | 2706 | 541 | 1353 | 4600 |
| 20 | Начальник участка | Иванов Р.Т. | 2647 | 529 | 1324 | 4500 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 95260 |