##### Министерство образования Российской Федерации

###### Красноярский Государственный

Технический Университет

Кафедра РиТК

###### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине:

“Технология Робототизированного Производства”

Пояснительная записка

КП.21.03.2000 – ПЗ

Выполнил:

студент гр. ЭМ 36-2

Евдохов А.М.___________

Проверил:

Соловьюк В.М.__________

Красноярск

2000

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Содержание.

- Введение_____________________________________________________2

- Технико-экономические расчеты проекта

  - Режимы работы и формы времени_____________________________ 4

  - Расчет по программе выпуска_________________________________ 4

  - Тип и форма организации производства________________________  5

  - Проектирование технологических операций_____________________ 5

  - Расчет числа единиц оборудования, рабочих

мест и числа работающих_____________________________________9

- Разработка технологического процесса изделия

  - Служебное назначение деталей и сборочной

единицы – муфты___________________________________________10

  - Анализ технологичности муфты_______________________________11

  - Выбор экономического варианта получения

исходной заготовки__________________________________________14

  - Проектирование технологических операций

    - Структура и содержание операций________________________18

- Заключение___________________________________________________22

- Список использованной литературы______________________________23

1. Введение.

Машиностроение является важнейшей отраслью народного хозяйства, определяющей уровень и темпы развития всех других отраслей промышленности сельского хозяйства, энергетики, транспорта и д.р. Технология машиностроения – это наука об изготовлении машин требуемого качества в установленном производственной программой количестве и в заданные сроки при наименьших затратах живого и общественного труда, т.е. при наименьшей себестоимости. В настоящее время для решения технологических вопросов в машиностроении промышленности разработаны теоретические основы технологии машиностроения, научно обобщены и развиты прогрессивные методы обработки типовых поверхностей деталей машин, установлены основные принципы проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин, в том числе в автоматизированном производстве в последнее время успешно решаются вопросы, связанные с разработкой системы автоматизированного проектирования технологической подготовки производства (САПР ТПП) и с развитием гибких производственных систем.

Цель настоящего курсового проекта – спроектировать технологический процесс сборки муфты и её изготовления, включая проектирование средств технологической оснастки, отразив при этом экономию затрат труда, материалов, энергии, улучшение условий труда на основе применения наиболее прогрессивного технологического оборудования и оснастки, максимально, экономически оправданной степени автоматизации производства.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

2. Техническо-экономические расчеты проекта.

2.1 Режимы работы и формы времени.

Годовая программа выпуска муфты : Nгод=8000 шт/год.

С учетом предполагаемой поточной формы организации производства устанавливаем двухсменный режим работы цеха, выпускающего данные изделия. Номинальный фонд времени работы оборудования при двухсменном режиме работы равен: Фн=4140 часов.

Действительный фонд времени работы оборудования с учетом 4% потерь от номинального фонда времени (дни простоя оборудования в ремонте) для поточной линии равен: Фд=4140 – (4140*4/100) = 3975 часов.

Номинальный годовой фонд времени работы рабочих равен: Фн.р.=2070 часов.

Действительный годовой фонд времени работы рабочих при продолжительности отпусков 18 дней и при 11% потерь (невыход на работу по уважительным причинам) составит: Фд.р.=1840 часов.

Коэффициент сменности оборудования принимаем равным 1.6:

Ксм=1.6

2.2 Расчет по программе выпуска.

Годовая программа  выпуска муфты : Nгод=8000 шт/год.

Месячная программа выпуска изделий, при заданной годовой программе Nгод=8000 шт/год, будет равна: Nмес=Nгод12=800012=666,7≈667 шт/мес.

Определим дневную программу, приняв количество рабочих дней в году равным 253 дня: Nдн=Nгод253=8000253=31,6≈32штдень.

При двусменном режиме работы сменная программа будет равна: Nсм=Nдн2=322=16штсм.

Определим номинальный такт выпуска изделий по формуле:

Твн=60Фн.годNгод=60∗41408000=31,05миншт

Определим действительный такт выпуска изделий с учетом 4% потерь времени на ремонт оборудования: Тв.д.=60∗Фд.годNгод=60∗39757000=34,07миншт.

2.3 Тип и форма организации производства.

Годовая программа выпуска изделий Nгод=7000 шт/год.

Номинальный такт выпуска изделий Tв.н.=35,5 мин/год.

Ожидаемая трудоемкость – суммарное штучное время по всем операциям: Тшт=35 мин/шт.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Определим тип производства и форму организации сборки муфты .

Средне штучное время: Тшт.ср.= Tштп, где Тшт=35 шт/мин – суммарное штучное время по всем операциям, n=5 – суммарное число операций.

Тшт.ср. =Tштп=355=7мин.

Форма организации сборки изделия – поточная.

2.4. Проектирование технологических операций.

Разработаем технологическую схему муфты и проведем нормирование сборочных переходов. Для каждой операции назначаем оборудование, инструменты, приспособления, полученные данные сводим в табл. №1: «Перечень сборочных работ и нормы времени на их выполнение".

Таблица 1

| Номер Перехода. | Содержание перехода. | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| I | II | III |
| 1 | #### Запресовать резиновую шайбу в обичайку. | 2 |
| 2 | ### Вставить нижнюю полумуфту пальцами в соответствующии отверстия резиновой шайбы. | 0.4 |
| 3 | ### Вставить верхнюю полумуфту пальцами в соответствующии отверстия резиновой шайбы. | 0.4 |
|  | Итого на полную сборку муфты | 2.8 |

Темп общей и узловой сборки муфты при поточном методе работы должен быть равен штучному времени на операцию. Согласно п.2.2. номинальный такт выпуска равен Tн.в.= 2.8 мин/шт. при двухсменной работе. Определим штучное время для каждой из характерных операций, указанных в технологической схеме сборки и перечне сборочных работ:

Tшт=Tоп( 1+α+β+γ100)

α=0 – время технического обслуживания

β=6% - время организационного обслуживания

γ=6% - время перерывов на отдых

α,β,γ принимаются в процентах от оперативного времени

Топ – оперативное время складывается из времени на работы входящие в операцию (промывка, повороты, установка и снятие деталей) и времени на выполнение сборочных и слесарных переходов входящих в операцию.

Данная формула расчета штучного времени справедлива для серийного производства. Тип производства определяем исходя из средней продолжительности сборочных операций, учитывая, что таких операций одна, определим их среднюю продолжительность:

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Тср=2.81=2.8 мин.

Следовательно, сборку будем вести по принципам серийного производства.

Определим штучное время для каждой из операций:

Тшт=2,8⋅(1+6+6100)=2,8⋅1.12=3,36мин

Серийному производству характерен выпуск изделия периодически сменяющимися партиями. Определим штучно-калькуляционное время:

Тшт.к.=Тшт+Tп.з.n

Тп.з. – подготовительно-заключительное время, принимаем равным 3% от оперативного времени.

N=Nмес=667 – количество изделий в партии

При поточной сборке и периодически движущемся конвейере в состав штучного времени включается время на переменное собирание изделия Тn :

Тn=lvn

l=4м - длина рабочего места

v =20 м/мин – скорость перемещения

Тогда: Тn=420=0.2мин

Определим штучно-калькуляционное время на каждую операцию:

Тшт.к.=3.36+0.2+6.93⋅0.03667=3,56мин

При анализе состава сборочных операций видно, что суммарное время на все операции несколько меньше номинального такта выпуска изделий (Тшт.<Тв.н., так как 3,36<31,05), что необходимо для создания небольшого резерва времени при поточной форме организации сборки.

2.5. Расчет числа единиц оборудования, рабочих мест и состава работающих.

Годовая программа выпуска изделий: Nгод=8000 шт.

Номинальный такт выпуска изделий: Тн.в.=35,5 мин/шт.

Штучное время на сборку изделий: Тшт=3,36 мин/шт.

Действительный годовой фонд времени работы рабочих: Фд.р=1840 часов.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Определим число сборщиков занятых при сборке редуктора по формуле: Rс.б.=Тшт⋅N60⋅Фд.р.⋅Кв.н., где

Квн=1.05 – принятый коэффициент перевыполнения нормы выработки.

Rс.б.=3,36⋅800060⋅1840⋅1.05=0,23

Принимаем Rс.б.=1сборщика.

Число вспомогательных рабочих принимаем равным 30% от основных рабочих.

Rв.с.=1⋅30100=0.3≈1 рабочий.

При поточной подвижной сборке с периодическим движением объекта число рабочих  мест (стендов) определяем по формуле:

Q=Tщт−Tc(Tв.н.−tn)⋅γ2,

где Тс=0 – расчетная трудоемкость переходов, выполнение которых  совмещено во времени с выполнением сборки других объектов.

tn=0.2 мин – время перемещения изделия

γ2=Tоп.мах.+t'pTв.н. - число параллельных потоков.

3. Разработка технологического процесса

изготовления изделия.

  - Служебное назначение деталей и сборочной единицы – муфты

Муфта упругая, предназначена для передачи крутящего момента от вала двигателя к валу редуктора. Основная причина применения муфт в механизмах – это компенсация взаимных перекосов соединяемых валов, а также механическое соединение этих валов при разных формах их концов. Применение муфт в цепи «вал-вал»:

а) значительно повышает срок службы, как подшипников, так и всего механизма;

б) снижает шум при работе механизма, что в конечном итоге уменьшает утомление обслуживающего персонала.

Материал муфты:

- верхняя и нижняя полумуфты – Сталь40Х;

- пальцы – Сталь40Х;

- шайба резиновая – Резина общего назначения;

- обичайка – Сталь40Х.

Припуски на механическую обработку, предельные отклонения по размерам, массе и по толщине необработанных стенок и ребер должны соответствовать 2 классу точности по ГОСТ  25347-82.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Отливка должна быть очищена от формовочных материалов, окалины и пригара. На литой заготовке не допускаются трещины, прижоги и отбел на обрабатываемых поверхностях.

3.2 Анализ технологичности муфты.

а) Сборочный узел – вал-муфта расчленяется на рациональное число составных частей на основе принципа агрегатирования. Он состоит из двух разъемных деталей: вала и муфты. В муфту входят четыре подузла: верхняя , нижняя полумуфты,обичайка ирезиновая шайба .

б) Конструкция данного сборочного узла обеспечивает возможность его компоновки из стандартных и унифицированных деталей без применения сложной технологической оснастки .

в) Виды используемых соединений их конструктивные особенности и место расположения отвечает требованиям механизации.

г) Компоновка конструкции сборочного узла позволяет производить сборку при неизменном базировании составных частей.

Компоновка узла вал-муфта обеспечивается:

- Общей сборкой без промежуточной разборки и повторных сборок составных частей.

- Удобным доступам к местам, требующим контроля и регулировки.

- Легкосъемностью составных частей с малым ресурсом.

д) Отсутствует необходимость дополнительной обработки составных частей в процессе сборки узла.

е) Компенсирующие и фиксирующие устройства имеют простую конструкцию, свободный доступ для рабочего и контрольного инструмента.

3.3. Выбор экономичного варианта получения исходной заготовки.

Тип производства полумуфт– серийный.

Технологические маршруты обработки заготовки полумуфты, полученных различными методами, не будут отличаться друг от друга, а значит, стоимость механической обработки заготовок полумуфты будет приблизительно одинакова. Следовательно, сравнив по стоимости различные методы получения заготовок, можно выбрать наиболее экономичный вариант получения исходной заготовки.

Сравним два варианта получения исходной заготовки:

Вариант 1.

Среди заготовок 80% по массе занимают детали, изготавливаемые литьем в песчаные формы. Метод является универсальным применительно к литейным материалам, к массе и габаритам отливок. Отливки второго класса точности  обеспечиваются формовкой с механизированным выемом деревянной модели, закрепляемой на легкосъемочных металлических плитках, из форм и с заливкой в сырые и подсушенные формы. Этот способ получения заготовок применяют при серийном производстве. . Стоимость заготовки при различных методах литья определяют по формуле:

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

S=Ci1000Q⋅KTKCKbKMKП−Q−g⋅SОТХ1000 , где

Сi=238 руб, согласно прейскуранту оптовых цен за 1 шт. отливок по ГОСТ 1412-79, полученных литьем в песочные формы по второму классу точности.

Q≈2,3 кг – масса заготовки.

Q=2 кг – масса готовой детали.

Sотх=24.8 руб – стоимость отходов.

kт=1.03 – коэффициент, зависящий от точности отливки.

kс=1 – коэффициент, зависящий от группы сложности отливки ( 3 группа сложности).

Kв=0.92 – коэффициент, зависящий от массы заготовки.

Kм=1.1 – коэффициент, зависящий от марки материала.

Kп=0.76 – коэффициент, зависящий от объема производства.

Определим стоимость заготовки, отлитой в песчаную форму: Sзаг.п.=2381000⋅2,3⋅1,03⋅1⋅0,92⋅1,1⋅0,76−2.3−2⋅24,81000=0,44руб.

Вариант 2.

Исходную заготовку корпуса редуктора можно получить литьем в кокиль. Кокилем называют металлическую литейную форму из чугуна, стали или алюминия. Перед заливкой кокили подогревают. Кокиль в 35 раз быстрее песчано-глинистой формы отводит температуру перегрева и затвердевания сплава. Из кокиля отливку удаляют горячей. Далее она охлаждается на воздухе или в специальной камере. Полости в отливках оформляются песчаными, оболочковыми или металлическими стержнями. Для получения отливок применяют преимущественно кокили с песчаными формами.

Определим стоимость заготовки, полученной литьем в кокиль:

Сi=214 руб.

Sзаг= 2141000⋅2,3⋅1,03⋅1⋅0,92⋅1,1⋅0,76−2,3−2⋅24,81000=0,4 руб.

Определим приведенную годовую экономию:

Э=(Sзаг.п.-Sзаг.к.)·Nгод=(0.44-0.4)·10000=400 руб.

Из вышеприведенных расчетов видно, что преимущество имеет литье заготовки в кокиль как более экономичный.

3.4. Проектирование технологических операций

3.4.1. Структура и содержание операций

| № п/п | Наименование детали | Содержание операций | Технологическое оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Верхняя полумуфта | 1.Установить заготовку с вылетом 45мм, диаметром 84мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
| Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист |  | 2.Подрезать торец. |  |
|  |  | 3.Точить диаметр 80 на длину 40мм. |  |
|  |  | 4.Точить диаметр 40 на длину 30мм. |  |
|  |  | 5.Зажать в заднюю бабку сверло диаметром 19 мм. |  |
|  |  | 6.Сверлить сквозное отверстие. |  |
|  |  | 7.Точить отверстие расточным резцом диаметром 20 мм. |  |
|  |  | 8.Отрезать деталь длиной 40 мм. |  |
|  |  | 9.Сверлить отверстия диаметром 12 мм. | Сверлильный станок ЛАС 5 |
|  |  | 10.Продолбить шпоночный паз 5мм. | Долбежный станок |
| II | Нижняя полумуфта | 1.Установить заготовку с вылетом 45мм, диаметром 84мм | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
|  |  | 2.Подрезать торец. |  |
|  |  | 3.Точить диаметр 80 на длину 40мм. |  |
|  |  | 4.Точить диаметр 30 на длину 30мм. |  |
|  |  | 5.Зажать в заднюю бабку сверло диаметром 9 мм. |  |
|  |  | 6.Сверлить сквозное отверстие. |  |
|  |  | 7.Точить отверстие расточным резцом диаметром 10 мм. |  |
|  |  | 8.Отрезать деталь длиной 40 мм. |  |
|  |  | 9.Сверлить отверстия диаметром 12 мм. | Сверлильный станок ЛАС 5 |
|  |  | 10.Продолбить шпоночный паз 5мм. | Долбежный станок |
| III | Обичайка | 1.Зажать в трех кулачковый патрон трубу диаметром 90x10 | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
|  |  | 2.Отрезать кольцо высотой 30 мм. |  |
| IV | Резиновая шайба | 1.Установить в трех кулачковый патрон оправку в виде блина | Токарный станок с ЧПУ 16К20Ф3 |
|  |  | 2.В заднюю бабку вставить центр с блином |  |
| Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист |  | 3.Между блинами зажать резиновую заготовку высотой 30 мм. |  |
|  |  | 4.Вырезать резцом-ножом шайбу диаметром 80 мм. |  |
| V | Палец | 1.Установить заготовку диаметром 20 мм с вылетом 45 мм |  |
|  |  | 2.Подрезать торец |  |
|  |  | 3.Точить диаметр 12 мм на длину 40 мм. |  |
|  |  | 4.Отрезать деталь длиной 40 мм. |  |

4.Заключение

Технология машиностроения – это наука об изготовлении машин требуемого качества в установленном производственной программой количестве и в заданные сроки при наименьших затратах живого и общественного труда, т.е. при наименьшей себестоимости. В настоящее время для решения технологических вопросов в машиностроении промышленности разработаны теоретические основы технологии машиностроения, научно обобщены и развиты прогрессивные методы обработки типовых поверхностей деталей машин, установлены основные принципы проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки машин, в том числе в автоматизированном производстве в последнее время успешно решаются вопросы, связанные с разработкой системы автоматизированного проектирования технологической подготовки производства и развитием гибких производственных систем.

Целью настоящего курсового проекта было – спроектировать технологический процесс сборки муфта + корпус-переходник» и её изготовления, включая проектирование средств технологической оснастки, отразив при этом экономию затрат труда, материалов, энергии, улучшение условий труда на основе применения наиболее прогрессивного технологического оборудования и оснастки, максимально, экономически оправданной степени автоматизации производства. В результате выполнения данного курсового проекта были получены навыки технико-экономического расчета и проектирования технологического процесса, что, несомненно, очень пригодится в работе любого инженера.

5. Литература

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П.

Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов. – М.: Высш. Шк., 1984. – 336 с., ил.

- Решетов Д.Н.

Детали машин, М., 1974, 655 с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П.

Расчет допусков размеров. – М.: Машиностроение, 1981. – 189 с., ил.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А. Панов,

В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др..; Под общ. ред. А.А. Панова. – М.: Машино-

строение. 1988. – 736 с.: ил.

- Авраменко В.Е.

Технология машиностроения. Нормирование сборочных операций. Красноярск: 1983г.

- Косилова А.Г., Мещеряков Р.К.

Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Москва: 1976г.