МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра  РиТК

##### Лабораторная работа № 2

### Балансовые модели РТС

Выполнил:  студент гр. ЭМ 37-1

Гаврилов М. С.______________

Проверил :

Воробьёв С. А._______________

КРАСНОЯРСК

2001 г.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Цель работы: Изучение методов построения балансовых моделей РТС

##### Задание на моделирование

Реализовать сетевую модель РТС с использованием комплекса програмных средств FMSDesign . Необходимо выполнить следующее:

- выполнить построение модели для исходных данных;

- увеличить число рабочих смен до трёх и выполнить построение модели;

- увеличить число агрегатов РТС так, чтобы количество оборудования, имеющего максимальную нагрузку до тех пор, пока коэффициент загрузки данного оборудования не будет меньше еденицы. Выполнить построение модели;

- уменьшить объём брака до нуля и выполнить построение модели;

- проанализировать данные, выбрать наиболее подходящий вариант в разрезе загрузки оборудования;

- для исходного варианта выполнить расчёт балансовой модели.

##### Исходные данные

Таблица 1

| Количество рабочих дней | Количество Рабочих смен | Объем партии, шт. | Процент брака, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 2 | 5000 | 25 |

Таблица 2

# Технологические параметры механообработки деталей

| № | Наименование детали | Время Токарной Обработки, Сек | Время фрезерной обработки, сек | Емкость накопителей, Шт. | Количество деталей на паллете, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Крышка | 1860 | 1620 | 6 | 3 |
| 14 | Корпус | 1800 | 1560 | 12 | 8 |

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1. Данная конфигурация - конфигурация УИ ГПК. Два  токарных станка 16К20Ф3, один многоцелевой вертикальный станок 2254ВМФ4, два робота М20П и склад РСК-250.

Рис.1  Конфигурация ГПС.

Полученные данные:

Рис.2  Сетевая модель ГПС.

Рис.3  Диаграмма загруженности (занятости агрегатов).

Здесь:  Store - складской комплекс;

Late Cell - токарные станки;

Cutting Cell - фрезерный станок (обрабатывающий центр).

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

2. Изменим предыдущий вариант, увеличив число рабочих смен до трёх.

Полученные данные:

Рис. 4 Сетевая модель ГПС.

Рис.5  Диаграмма загруженности (занятости агрегатов).

3. Параметры такие же, что и в первом варианте, но количество агрегатов другое.

Полученные данные:

Рис.6  Конфигурация ГПС.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Рис. 7 Сетевая модель ГПС.

Рис.8  Диаграмма загруженности (занятости агрегатов).

4. Конфигурация такая же, что и в первом варианте, но процент брака снижен до 0%.

Полученные данные:

Рис. 9 Сетевая модель ГПС.

Рис.10  Диаграмма загруженности (занятости агрегатов).

5. Анализ данных.

Как видно из диаграмм загруженности, при увеличении количества агрегатов, коэффициенты занятости агрегатов сети уменьшаются. Это видно также из файла с данными:

| Коэффициенты занятости агрегатов сети |  |
| --- | --- |
| из варианта 2 | из варианта 3 |
| 0 | 0 |
| 0.44 | 0.66 |
| 0.77 | 0.58 |

Поэтому наиболее предпочтительным будет увеличение количества агрегатов, нежели увеличение количества смен до трёх.

6. Расчёт балансовой модели.