МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра  РиТК

##### Расчётно-графическое задание

#### по дисциплине: “Проектирование роботов и робототехнических систем”

### Проектирование роботизированного

### технологического комплекса

Выполнил:  студент гр. ЭМ 37-1

Гринь Д. А.______________

Проверил :

Воробьёв С. А._______________

КРАСНОЯРСК

2001 г.

Изм. Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разраб.

Пров.

Воробьев С. А.

Лит.

Лист

Листов

КГТУ     ЭМ - 37.1

Масса

Масштаб

Гринь Д. А.

Содержание.

Задание

Введение

- Подбор исходных данных для проектирования РТК.

- Организация работы РТК.

- Базовая компановка РТК первого типа.

- Планировка участка РТК вцелом.

  - Алгоритм “Анализ технологического процесса и формирование исходных данных для проектирования РТК”.

  - Алгоритм “Проектирование РТК с одним роботом”.

  - Геометрические согласования параметров робота и оборудования.

  - Прямая задача робототехники.

  - Определение скорости манипулирования.

Заключение.

Приложения.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Введение

Повышение производительности и качества продукции, выпускаемой в течение достаточно длительного периода в массовом и крупносерийном производстве, обеспечивается созданием и внедрением для конкретных видов изделий специальных или специализированных автоматов и автоматических линий. Переналадка таких сложных высокопроизводительных автоматов и линий на выпуск новой продукции либо невозможна, либо весьма ограничена.

Интенсивное развитие наиболее прогрессивных областей техники вызывает частое обновление продукции. В этих условиях длительность разработки, изготовления и освоения необходимого автоматического оборудования может повысить периодичность смены изделий, для производства которых оно предназначено. Эти недостатки в значительной мере преодолеваются за счёт унификации, построения типоразмерных рядов функциональных устройств и компоновки из них агрегатно-модульных систем (станков и линий). Необходимую гибкость производства изделий обеспечивает применение технологического оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ).

В настоящее время технологическое оборудование с ЧПУ объединяют в единые производственные комплексы с помощью транспортной и управляющей систем. Такие производственные комплексы, являющиеся высшей ступенью развития автоматизации, называют гибкими автоматизированными производственными системами (ГПС).

При анализе структуры и проектировании ГПС можно разбить её на ряд участков, обладающих некоторой функциональной независимостью друг от друга. Такие участки называют технологическими комплексами (ТК), а применение роботов – роботизированными комплексами (РК).

Роботизированный комплекс охватывает группу оборудования, в пределах которой изделия перемещаются только поштучно. Его началом (входом) и окончанием (выходом) являются различного рода накопители. В единый комплекс объединяется и технологическое оборудование, обслуживаемое общим роботом. Такой РК может одновременно обрабатывать различные изделия со своими отдельными накопительными устройствами. Роботизированные комплексы, в которых роботы только загружают и разгружают основное обрабатывающее изделие (технологическое оборудование), называются роботизированными технологическими комплексами (РТК). Именно такой РТК необходимо разработать в расчётном задании.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Задание

- Разработать технологический процесс изготовления указанных деталей;

- На основании имеющихся технологических процессов деталей подготовить исходные данные для проектирования РТК;

- Определить состав участков РТК, каждый из которых должен содержать только по одному роботу;

- Выполнить проектирование этих участков;

- Выполнить проектирование РТК в целом путём объединения ранее спроектированных участков;

- Графическая часть должна содержать планировку участков и РТК в целом.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Проектирование роботизированного технологического комплекса

  - Подбор исходных данных для проектирования РТК

В качестве объекта роботизации примем детали, представленные на рис. 1–2. Для этих деталей спроектируем РТК. Для начала выберем порядок изготовления деталей. Порядок изготовления представлен в операционных картах для каждого изделия. Согласно операционной карте, построим ориентированные графы изготовления деталей, учитывая, что каждый участок РТК должен содержать только по одному роботу. В качестве технологических роботов будем использовать робот ТУР 10К, параметры и вид которого представлены на рис.

Введём обозначения:

- Р – робот технологический;

- С – технологическое оборудование;

- Т – вспомогательный транспорт;

- Ребра графов – перемещение объектов обработки;

- В\ – вход РТК;

- В\\ – выход РТК;

Построим ориентированные графы изготовления деталей:

В\          Р1           В\\                                                       В\           Р2      В\\

С1                                                                        С2

Рис.1. Ориентированные графы изготовления деталей 1и 2,

где , С1 – токарный станок, С2 – сверлильно-фрезерный станок.

  - Организация работы РТК

Будем считать, что изделие обрабатывается последовательно на каждом без исключения оборудовании один раз (за одну установку).

Для удобства представления обобщённого алгоритма введём следующие обозначения:

Р1              Р2                                                                                                                  Р3

1                         3                                                         1                                                                                                      3

2                                                                                                                                                                                          2

Рис. 2. Ориентированные графы изготовления деталей 1и 2

Р12,1/8

Р13,9/15

Р12,16

Р11,1/8

Р12,9/15

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Рис. 3. Обобщённый алгоритм переходов для участка изготовления детали №1.

Р22,1/8

Р23,9/15

Р22,16

Р21,1/8

Р22,9/15

Рис. 4. Обобщённый алгоритм переходов для участка изготовления детали №2.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1.3. Базовая компоновка РТК первого типа

Базовую компоновку построим таким образом, чтобы расстояние между соседним оборудованием и траекториями перемещения схватов от одного оборудования к другому были минимальными. Эти расстояния должны быть равными допустимым б с точки зрения работы операторов, а также исключать соударения при манипулировании, что учитывается поправкой   б*. Такое построение РТК обеспечит  минимальную протяжённость траектории манипулирования (при заданной ориентации оборудования и выхода из него). Следовательно, будем считать, что скорость манипулирования на всех участках одинаковая. В результате получим, что время манипулирования вблизи каждого оборудования и при обслуживании РТК в целом – минимально.

В соответствии с ориентированными графами и стандартами обозначения технологического оборудования, произведём базовую компоновку РТК первого типа.

Рис. 5. Базовая компоновка РТК первого типа для первого участка,

Р2

C2

Р1

C1

Рис. 6. Базовая компоновка РТК первого типа для второго участка,

где              - робот ТУР-10К;       - вход;    - выход;

- бункер с заготовками;

Р1

C1

Р2

C2

Рис. 7.  Окончательный выбор последовательности расположения оборудования для двух участков.

Операция-сверление

Операция–фрезеро-вание

###### Заготовка

Изделие №1

Токар-ная обра-ботка

###### Заготовка

Изделие № 2

###### Рис. 8. Упрощенная технологическая карта изготовления деталей № 1 и № 2

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Далее спланируем алгоритмы и спроектируем РТК:

1.4.1 Алгоритм «Анализ технологического процесса и формирование исходных данных для проектирования»

Начало

А1

А2

А3

1

А4

2

А5

А6

А7

А8

А9

3

Конец

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Условные обозначения в алгоритме.

Буквой А и цифрой стоящей за ней обозначаются блоки, которые обозначены в алгоритмах А1-А4 [1], а необозначеные в них блоки нумеруются простыми числами, причем в алгоритме А2-А4 нумерация будет продолжать нумерацию первого алгоритма.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Данные для блоков:

А1- Анализ технологического процесса , формирование исходных данных для проектирования – d, D, [Tp], tpj.

А2 – Формирование участков РТК, обслуживаемых отдельными роботами. Выбор количества роботов R, распределения между ними оборудования , места Мn и способа передачи изделий между роботами.

А3 –корректировать технологический процесс?

1 – Переход к проектированию следующего участка РТК

А4 – Проектирование участка РТК. Выбор ПХ, П0,ПР, Кр, ОС, ОВ, y, sy, V.

2 – Все участки РТК?

А5 – Корректировать формирование участков РТК?

А6 – Корректировать технологический процесс?

А7 – Компоновка РТК в целом из его участков, обслуживаемых отдельными роботами. Выбор s,.

А8 – Корректировать участки РТК ПХ, П0,ПР,…,u, s, V?

А9 – Корректировать формирование участков , R,Mn?

3 – Корректировать технологический процесс?

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1.4.2. Алгоритм «Проектирование участков РТК с одним роботом».

Начало

А10

А12

А11

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

А21

А22

А15

Конец

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Данные для блоков:

А10 – Выбор количества роботов R=2.

А11 – Выбираем распределение оборудования между роботами: р1 = С1,В\ ; р2 = С2, В\ , В\\.

А12 – Граница раздела между участками проходит по оборудованию?

А13 – Передача изделий из схвата в схват возможна?

А14 – Корректировать технологический процесс?

А15 – Коррекция технологического процесса

А16 – Использованы все возможные коррекции р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ ,В\ .

А17 – Коррекция р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ , В\ .

А18 – Организация дополнительной позиции передачи изделий

А19 – Коррекция р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ , В\ .

А20 – Передача изделий в оборудовании возможна?

А21 – Корректировать технологический процесс?

А22 – Коррекция технологического процесса.

А23 – Коррекция р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ , В\ .

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1.4.3. Алгоритм «Взаимосвязь между участками РТК»

Начало

А24

А28

А25

А26

4

А27

6

5

А33

А32

8

7

9

А37

А38

А39

А40

А41

Конец

А36

А35

А34

А30

А29

А31

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Данные для блоков:

А24 – Выбор организации промежуточного хранения ПХ и порядка обслуживания роботом оборудования ПР.

А25 – Выбор последовательности расположения оборудования П0.

А26 – Выбор типа компоновки робота КР.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

4 – Переход к следующему j-му оборудованию

А27 – Геометрическое согласование параметров робота и оборудования. Выбор ОС, СВ, м.

А28 – Избежать соударения возможно?

5 – Все коррекции КР?

6 – Все j?

А29 – Коррекция КР

А30 – Коррекция ПХ

А31 – Коррекция П0 целесообразна?

А32 – Определение скоростей манипулирования V.

А33 – V<[V]?

7 – Все коррекции КР?

8 – Все коррекции ПХ?

А34 – Коррекция КР

А35 – коррекция ПХ

А36 – Коррекция МП,,R.

А37 – Разработка линейной планировки РТК

9 – Переход от линейной к полярной планировке целесообразен?

А38 – Переход от линейной к полярной планировке

А39 – Пересматривать другие КР?

А40 – Пересматривать другие ПХ?

А41 – Пересматривать другие ОС, СВ, м.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1.4.4. Алгоритм «Выбор ориентации оборудования и выхода из него схвата».

Начало

А42

А43

А44

А45

А49

А50

А51

А52

А53

А54

А55

13

14

А56

15

А57

Конец

А46

10

11

12

А44

А45

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Данные для блоков:

А42 – Переход к следующей ориентации ОС

А43 – Совместимы КР и ОС?

А44 – Переход к следующей ориентации выхода из оборудования ОВ.

А45 – Переход точек траектории.

А46 – Соударение?

10 – Все ОС?

11 – Все Кр?

12 – Все ОВ?

А47 – Коррекция Кр

А48 – Коррекция ПХ

А49 – Шаг  к выходу из оборудования

А50 – Соударение?

А51 – Схват с изделия снят?

А52 – Из оборудования вышли?

А53 – Шаг к соседнему оборудованию

А54 – Соударение?

А55 – Из оборудования вышли?

13 – Все точки?

14 – Все ОВ?

А56 – Выбор ориентации выхода из оборудования ОВ

15 – Все ОС?

А57 – Выбор ориентации оборудования ОС

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1.4.3. Геометрические согласования параметров робота и оборудования

На этом этапе выбираем ориентацию оборудования и выхода из него схвата. Необходимо перебрать все возможные вырианты ориентации оборудования (ОС) и ориентации выхода из оборудования (ОВ), отобрать из них допустимые и , наконец, выбрать ОС и ОВ, которые обеспечивают минимальную протяжённость траектории манипулирования или время перемещений робота вблизи рассматриваемого оборудования. Удовлитворительные ориентации будем отбирать по двум критериям:

- совместимость ориентации и вида схвата с ориентацией движений съёма изделия с оборудования;

XP

YP

ОP

ХC

YC

отсутствие соударений робота или изделия с оборудованием.

1

n =  2

X1(n=2)

X2(n=2)

m =  1

ОC

3

m =  2

4

2

m =  3

Y1(n=2)                       Y2(n=2)

Рис. 9. Системы координат, где 1- патрон, 2 - деталь, 3 - сват, 4 - кисть

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

На основании предложенного алгоритма, проведём решение прямой задачи робототехники для выявления есть ли соударения оборудования с частями манипулятора. Следует отметить, что дальнейший расчёт будет выполнен в системе MathCAD.

XP

n =  2

m =  1

YC

300

200

ОC

m =  2

400

m =  3

70

ОP

ХC

YP

Рис. 10. Основные размеры оборудования о частей робота

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

  - Планировка участка РТК в целом

Учитывая базовую компоновку, ориентированные графы и технологическую карту изготовления деталей, изобразим планировку РТК в целом:

Входной и выходной бункер с заготовками

### Рис. 11. Планировка участков и РТК в целом

Система упрвления

оборудованием

###### Участок № 2

Р2

Р1

###### Участок № 1

Расчитаем габаритные размеры РТК, учитывая размеры каждой единицы, входящей в его состав. Примем следующий размер системы управления оборудованием: 10000 х 700 х 2000 (длина х ширина х высота).

Длина РТК состоит из суммы ширины входного бункера, длины трёх станков сверлильно-фрезерных, одного токарного станка с ЧПУ, двух ячеек промежуточного хранения.

Ширина РТКскладывается из  длины входного бункера и ширины системы управления оборудованием.

Складывая параметры оборудования (см. Прил.1), получим:

- длина РТК – 19605 мм.;

- ширина – 14200 мм.

Так как в задании не были оговорены ограничения по размеру участков и РТК в целом, будем считать, что полученные результаты удовлетворяют организации РТК.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Заключение

В расчётно-графическом задании пременена методика проектирования РТК, позволяющая найти принципиальные и основные схемные решения организации, структуры и планировки РТК, отвечающие цели проектирования. При выборе параметров РТК использовались итеративные методы решения поставленных задач, то есть в процессе выполнения очередных этапов проектирования приходилось возвращаться к пересмотру ранее принятых решений. Предпосылки таких переходов заключаются в том, что в настоящее время большинство этапов проектирования разработчики должны выполнять не интуитивно, с превлечением графических методов, а с использованием ЭВМ. Следует обратить внимание на то, что лишь в случае формализации задачи проектирования РТК, возникает возможность её точного решения с обязательным использованием ЭВМ.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Приложения:

  - Параметры оборудования, использовавшегося для автоматизации

Приложение 1.

1.1. Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ 21104 П7 Ф4:

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты | 3420х2850х3190 | мм. |
| 2 | Масса | 8000 | кг. |
| 3 | Размеры рабочей поверхности стола | 630х400 | мм. |
| 4 | Наибольшее перемещение стола | 630 | мм. |
| 5 | Наибольший диаметр инструмента: Сверление Растачивание | 35 125 | мм. мм. |
| 6 | Мощность эд/двигателя привода главного движения | 8,5 | кВт. |

  - Токарный патронно-центровой станок с ЧПУ модели 16К20Ф3С32:

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты станка с выносным оборудованием | 3700х1700х2145 | мм. |
| 2 | Наибольший диаметр заготовки: Над станиной Над суппортом | 500 220 | мм. мм. |
| 3 | Наибольший диаметр заготовки | 870 | мм. |
| 4 | Частота вращения шпинделя | 22,4-2240 | 1/мин |
| 5 | Диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя | 53 | мм. |
| 6 | Продольная подача | 0,01-40 | мм/мин |
| 7 | Поперечная подача | 0,005-20 | мм/мин |
| 8 | Масса станка | 4450 | кг. |
| 9 | Мощность электродвигателя | 11 | кВт. |
| 10 | Шаг нарезаемой резьбы | 0,01-40 | мм. |
| 11 | Частота тока | 50 | Гц. |
| 12 | Напряжение | 380 | В. |
| 13 | Число управляемых координат | 2 |  |

  - Робот ТУР-10К:

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты | 1200х1000х700 | мм. |
| 2 | Max радиус рабочей зоны | 1200 | мм. |
| 3 | Номинальная грузоподъёмность | 10 | кг. |
| 4 | Погрешность позиционирования | + - 0,25 | мм. |
| 5 | Max погрешность отработки траектории | 2 | мм. |
| 6 | Число степеней подвижности | 5 | шт. |

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Входой и выходной бункер

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты (длина х ширина ) | 10000х700 | мм. |
| 2 | Вместимост деталей | 1000 | шт. |

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Литература

- Бурдаков С. Ф., Дьяченко В. А., Тимофеев А. Н. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. “Робототехнические системы” – М.: Высш. Шк., 1986, - 264 с.: ил.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. “Детали машин”. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов. – М.: Высш. Шк., 1984. – 336 с., ил.

- Решетов Д.Н. “Детали машин”, М., 1974, 655 с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. “Расчет допусков размеров”. – М.: Машиностроение, 1981. – 189 с., ил.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А. Панов,

В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др..; Под общ. ред. А.А. Панова. – М.: Машиностроение. 1988. – 736 с.: ил.

- Авраменко В.Е. “Технология машиностроения. Нормирование сборочных операций”. Красноярск: 1983г.

- Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. “Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении”. Москва: 1976г.