ВТОРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИБОР ТИПА КСД2

Приборы  этого  типа  служат  для  измерения  расхода, уровня,  давления,  разряжения  и  других  параметров. Представляют  собой  комплект  состоящий  из  первичного прибора  (ДК-1),  и  вторичного  прибора,  связанного  с первичной системой передачи. Приборы с дифференциально-трансформаторной  измерительной  схемой  относятся  к дистанционным,   т.е.   могут   передавать   измеряемый параметр на расстояние.  В некоторых случаях комплект представляет  собой  конструктивно  целую измерительную систему. Приборы этого типа снабжены квадратичным или линейным   кулачком.   Приборы   с   линейным   кулачком предназначены  для  измерения  давления,   разряжения, уровня, перепада и т.п. Приборы этого типа работают при температуре 5-50 С и относительной влажности 30-80%. Прибор КСД2-039 предназначен для измерения давления, расхода, уровня жидкости и других параметров, для чего используются           дифференциально-трансформаторные преобразователи.  Катушка и плунжер вторичного прибора подбирается   таким   образом,   чтобы   конструктивно соответствовать  катушке  и  плунжеру  преобразователя. Исполнение   приборов   обыкновенное,   тропическое   и экспортное. Погрешность при передаче на расстояние до 250 м +/-0,5-1%, на расстояние до 1км +/-2,5%. Взаимная индуктивность катушек не более 10 мГн.

Таблица 4.5.

Техническая характеристика прибора КСД2

| Типоразмер | Характеристика кулачка | Регулирующее устройство | Дополнительное устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| КСД2-039 | Линейная | Реостатный задатчик | Реостатное |