Одним из важнейших показателей работы автоматизированной системы  является скорость продажи билетов. Этот показатель в той или иной степени снижают действия следующих факторов:

- Скорость печати билета ККМ. Скорость печати зависит от типа кассового аппарата. В более простых кассах используется принцип матричной печати. Промышленность освоила выпуск кассовых аппаратов с применением термопечати. Скорость печати билета у которых существенно меньше.

- Отсутствие напряжения в сети. Бесперебойное снабжение электричеством является проблемой многих предприятий. Для решения этой проблемы можно использовать кассовый аппарат с аккумулятором, позволяющим поддерживать работу без напряжения в сети достаточно долгое время.  При отключении компьютерной сети продажа билетов происходит в ручном режиме. Чтобы предотвратить эту проблему используются источники бесперебойного питания и подключение к дополнительному фидеру питания.

- Человеческие факторы. К человеческим факторам можно отнести профессионализм исполнителей, то есть: навыки работы кассира, компетентность разработчика программного обеспечения и так далее.

# При выполнении всех указанных требований можно добиться максимальной скорости продажи билетов.

Универсальность, обилие функциональных возможностей и информации в сложных компьютерно-кассовых системах, зависимость поведения этих систем от аппаратной конфигурации и программного обеспечения, обуславливают неприемлемость их формализации и рассмотрения их как классических ККМ. Индивидуальный же подход к каждой такой системе вместе с растущей потребностью предприятий и организаций в их использовании для регистрации денежных расчетов с населением грозит в считанные месяцы создать Госреестр таких размеров, что работать с ним будет просто невозможно. Процесс сертификации и технической экспертизы сложных компьютерно-кассовых систем также очень трудоемок, и затраты на него далеко не всегда оправдываются единичными случаями применения системы.

Каким может быть выход из создавшейся ситуации? Напрашивающийся ответ: применение в составе системе некоего универсального узла, допустимого с точки зрения законов и нормативных документов для регистрации денежных расчетов с населением. Наиболее простое решение – использовать в качестве такого узла ККМ, включенную в Госреестр ККМ. Однако при ближайшем рассмотрении это решение выглядит хоть и допустимым, но недостаточно технически изящным.

Действительно, в этом случае оператор компьютерно-кассовой системы является оператором ККМ, и весь поток вводимой в систему информации ограничивается возможностями ККМ по вводу и обработке. Тогда, чтобы сохранить возможности системы, в качестве ККМ следует использовать активную системную машину третьей группы (по классификатору), что никак нельзя назвать дешевым и универсальным решением.

Если пересадить оператора за компьютер, а данные передавать по каналу связи, то в ККМ может передаваться только информация, необходимая для регистрации денежных расчетов и формирования выходных документов, а остальные данные, например, дополнительные характеристики товаров, реквизиты получателей и отправителей платежей, могут обрабатываться в системе, минуя ККМ. На первый взгляд непривычным в такой технологии является отсутствие ввода данных оператором непосредственно в ККМ. Сразу же возникает ряд вопросов о возможности злоупотребления в таких системах. Однако наличие в системе ККМ эти вопросы снимает, так как независимо от пути попадания данных в ККМ (с клавиатуры или через канал связи) машина, включенная в Госреестр ККМ, является гарантом корректной регистрации и выдачи чеков (платежных документов) на основании введенной информации. Попытки же передать в ККМ лишь часть денежных сумм легко распознаются на основании оформленных чеков (платежных документов) и являются недопустимыми нарушениями того же типа, что и оформление на классических автономных ККМ чеков (платежных документов) на суммы, меньше стоимости продаваемого товара (оказываемой услуги).

# Контрольно-кассовая машина ЭКР – 3102 Ф

Кассовый аппарат ЭКР 3102Ф предназначен для любых типов билетов в кассах автовокзалов.

Технические характеристики.

Знакосинтезирующее печатающее устройство:

Скорость печати – 4 строки в секунду;

Количество знаков в строке – 16.

Индикация – 10-ти или 16-ти разрядные индикаторы для кассира и пассажира.

## Питание

Сеть 220 В (197 В.-242 В. / 50 Гц)

Потребляемая мощность – не более 25 Вт.

## Габариты

ЭКР 3102Ф без денежного ящика: 400х350х170

Денежный ящик 434х419х97

### Вес 6,4

Рабочие возможности:

- Программирование и продажа билетов;

- Полный финансовый отчет и отчет по видам билетов;

- Сопряжение с компьютером по интерфейсу RS – 232 для работы в системе АСУ;

- Фискальная память.

Виды билетов

- Полные, льготные, детские, бесплатные, багажные;

- На каждом билете печатается отличительная символика;

- Программирование заголовка / окончание билета

- Использование однослойной билетной ленты шириной 40 мм.

Непрерывная работа машины в эксплуатационном режиме – до 16 часов в сутки.

#### Контрольно-кассовая машина Элвес-Микро-Ф.

Многократно протестированная электронная схема кассы обеспечивает следующие характеристики:

- Диапазон рабочих температур от –20 до +40С;

- Электронный журнал, позволяющий сохранять информацию о 1000 чеках средней длины с последующим выводом ее на контрольную ленту;

- Фискальная память, позволяющая проводить до 5 перерегистраций и способная сохранять до 2000 сменных итогов.

- Встроенное устройство зарядки аккумулятора, работающее от внешнего источника питания или от автомобильного  аккумулятора.

Технические характеристики.

Термопринтер:

Скорость печати – до 12 строк/сек.;

Количество знаков в строке – 24 символа;

Ширина ленты – 57 мм.

Индикация – крупный 8-разрядный жидкокристаллический дисплей.

Габариты: 73х116х232 мм.

Масса: 950г.

Рабочие возможности:

- Программирование и продажа билетов;

- Полный финансовый отчет и отчет по видам билетов;

- Сопряжение с компьютером, сканером штрих-кода, электронными весами и ридером магнитных карт;

- Фискальная память, обеспечивает хранение информации о произведенных продажах более 10 лет.

Контрольно-кассовая машина Fujitsu G-880RF

# Технические характеристики

Клавиатура мембранного типа - 60 клавиш макс.

Дисплей: семисегментный, оператора – 10 знаков, покупателя – 9 знаков

Принтер: матричный.

Скорость печати: 2.5 строки в секунду.

Длина строки: до 24 символов.

Бумага: двухслойная, самокопирующаяся, ширина 58 мм.

Ресурс памяти без замены батареи – 5 лет.

Фискальная память – энергонезависима, ресурс – от 7 до 14 лет.

Размеры – 410х280х425 мм.

Вес – 11.5 кг.

#### Контрольно-кассовая машина Миника 1101 Ф

«Миника» 1101 Ф предназначена для широкого использования в небольших магазинах, торговых павильонах, на рынках. Имеет встроенный аккумулятор (6В) и работает без подключения к сети переменного тока. В комплект поставки входит зарядное устройство.

Вариант «Миники» 1101 Ф для автобуса междугороднего или пригородного сообщения:

- позволяет совместить работу водителя и кондуктора в салоне автобуса;

- питание от бортовой сети (от 12 до 30В);

- программное обеспечение для автоматического исчисления стоимости билета (ПЛН МЯГ, ПЛН ЖСТ, НУЛ, ЛГТ) и стоимость багажа (БАГ) на маршруте (до 1000 км) по зонам (9) и по кодам остановок;

- исключает сложности с приобретением бланков билетов.

Особенности.

### Двойная память – обеспечивает дифференцированный учет и сохранность величины денежных сумм, прошедших через кассовый регистр.

### Кассиры – обеспечивает регистрацию одного кассира с помощью электронного пароля.

### Отчеты – позволяет получать дифференцированную информацию обо всех кассовых операциях по всем видам продаж.

Условия эксплуатации – работает при температурах от 0 до +40С.

Технические характеристики.

Печатающее устройство:

Количество знаков в строке – 16;

Скорость печати линий/с – 2,5;

Бумага: обычная, шириной 57 мм.

Индикатор – 8-разрядный ЖКИ для кассира.

Размеры: 70х115х285 мм.

Вес – с аккумулятором 1,5 кг; без аккумулятора 0,8 кг.

Блок фискальной памяти – хранение информации о продажах в течении 6-ти лет по каждому дню.

#### Контрольно-кассовая машина ОКА 500.0-05Ф

Общие сведения о машине.

- Машина электронная контрольно-регистрирующая «ОКА 500.0-05Ф» (предназначенная для применения на предприятиях торговли, для работы в билетных кассах пригородного железнодорожного сообщения, для работы на автостанциях и автовокзалах, при работе с валютой, для приема коммунальных платежей).

- Машина должна эксплуатироваться в условиях, соответствующих ГОСТ 23411-84 при температуре воздуха от 10 до 35С, относительной влажности от 40 до 80% при 30С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

- Питание машины осуществляется переменным однофазным током с напряжением (220 +22-33)В частотой (501)Гц.

- В машине в качестве источника резервного питания установлена перезаряжаемая герметичная свинцово-кислотная батарея.

Основные технические данные и характеристики.

| # Наименование основного параметра и размера | Норма, характеристика |
| --- | --- |
| 1. Количество денежных регистров, не менее | 12 |
| 2. Разрядность денежных регистров, десятичные разряды, не менее | 5 |
| 3. Количество операционных регистров, не менее | 2 |
| 4. Разрядность операционных регистров, десятичные разряды, не менее | 3 |
| - Объем запоминающих устройств, Кбайт, не менее ПЗУ ОЗУ | 32 8 |
| 6. Сохранность информации после выключения питания (при отсутствии непосредственно перед включением машины аварии резервного источника питания), ч. не менее | 720 |
| 7. Число разрядов индикатора покупателя, не менее | 8 |
| 8. Число разрядов индикатора кассира, не менее | 8 |
| 9. Количество знаков (включая пробелы), печатаемых в одной строке чека и контрольной ленты, не менее | 16 |
| 10. Лента чековая, контрольная | Бумага для ленты контрольно-кассовых машин ГОСТ 6999-85 |
| 11. Размер ленты чековой, мм: ширина наружный диаметр бобины, не более внутренний диаметр бобины | 400.25 125 260.52 |
| 12. Размер ленты контрольной, мм: ширина наружный диаметр бобины, не более внутренний диаметр бобины | 400.25 50 260.52 |
| 13. Скорость печати строк средней длины (12 разрядов) на всех формируемых в одном цикле документах, строк в секунду, не менее | 4 |
| 14. Производительность машины, разряд/секунду, не менее | 70 |
| 15. Время работы машины без выключения, часов в сутки, не менее | 16 |
| 16. Потребляемая мощность машины при средней эксплуатационной нагрузке 200 строк в час. Вт. не более | 40 |
| 17. Масса машины с основанием, кг, не более | 20 |
| 18. Габаритные размеры, мм, не более: устройство центральное основание | 455x210x370 455x120x372 |
| 19. Средняя наработка на отказ, строк печати средней длины, не менее | 1500000 |
| 20. Средняя наработка на информационный сбой, знаков, не менее | 2000000 |
| 21. Полный срок службы, лет, не менее | 5 |
| 22. Время готовности, мин., не более | 3 |