## Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

# Кафедра Автоматизированных Технологических Систем

###### Курсовой проект

по дисциплине

«Автоматизация технологических процессов  и производств »

Выполнил: ст. гр.

Проверил:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

### Содержание

Задание…………………………………………………………………3

Введение………………………………………………………………..5

1.Технологический процесс  и оборудование…………………….6

2.Проектирование и компоновка РТК……………………………..8

2.1. Анализ временной структуры…………………………10

2.2. Контролируемые параметры………………………….11

3. Моделирование работы РТК…………………………………….13

3.1. Блок-схема работы РТК…………………………………13

3.2. Циклограмма  работы РТК……………………………..14

3.3. Сеть Петри……………………………………………..…15

3.4. Управляющая программа………………………………..17

Список литературы ………………………………………………....19

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Задание

Вариант №16

| Поверхности |  |  |  |  | Размеры, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | L1 | L2 | L3 | D1 |
| + | + | + |  |  | 170 | 50 | 30 | 120 |

Неуказанные радиусы скругления - R5

Неуказанные фаски – 3*45 гр

Неуказанные размеры конструктивно

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Требования к составу курсовой работы по АТП и П

- Титульный лист с указанием варианта работы.

- Задание с чертежом детали и ее размерами. Недостающие размеры проставляются самостоятельно конструктивно.

- Технологический процесс (ТП). Технологический процесс представляется с указанием номеров операций, последовательности обработки поверхностей, указанных в таблице заданий. Необходимо определить состав операций, выполняемых на том или ином рабочем месте, выбрать инструмент и привести его параметры. Операций может быть одна или несколько.

- Оборудование. В соответствии с разработанным технологическим процессом необходимо обосновать и выбрать необходимое современное металлорежущее оборудование с ЧПУ. Привести характеристики оборудования.

- Выбор операции для автоматизации. Автоматизации на робототехнологическом комплексе (РТК) подлежат все операции, определенные ранее.

- Проектирование компоновки РТК. Необходимо выбрать современный промышленный робот и другие средства автоматизации (допускается выбор оборудования из Интернета с сайтов производителей оборудования), обеспечивающие автономную работу РТК на протяжении нескольких часов. Необходимо выбрать и начертить (на листе формата А4) компоновку РТК с указанием позиций оборудования и габаритных размеров комплекса. Дать обоснование выбора состава вспомогательного оборудования и компоновки. Необходимо на отдельном листе составить траекторию движения захватного устройства ПР с указанием опорных точек, степеней подвижности ПР, участвующих в работе. Представить подробную структуру времен при выполнении какой-либо операции. Указать состав контролируемых параметров в процессе обработки.

- Моделирование работы РТК. Необходимо составить:

  - блок-схему работы РТК для партии деталей;

  - циклограмму работы РТК;

  - подробную сеть Петри для функционирования РТК;

  - управляющую программу для станка с ЧПУ при обработке указанных поверхностей.

## Условия

а) При составлении сети Петри, необходимо учитывать наличие датчиков подтверждения отработки команд  роботом и другими устройствами.

б) При разработке управляющей программы использовать программные пакеты PEPS (на языке PEPS2)  или NC31(в коде iso7).

в) При составлении циклограммы времена выполнения вспомогательных движений роботами и другими устройствами автоматизации  берутся приближенно.

г) По согласованию с консультантом допускается замена построения сети Петри, блок-схемы и циклограммы на программную имитационную модель функционирования РТК с элементами анимации в среде Delphi.

д) При копировании чужих работ тема заменяется новой и уникальной, но оценка при этом не может быть выше оценки «удовлетворительно».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Введение

В промышленности развитых стран, все чаще приходят к выводу об эффективности введения  робото-технологических комплексов. Разработка и компоновка РТК является актуальной задачей в промышленности. Так как РТК применяют в серийном производстве, то в основу системы входит станок с ЧПУ. Загрузка и разгрузка его проводится с помощью промышленного робота или автоматизированного загрузочного устройства (АЗУ). Смена инструмента осуществляется из магазина инструментов или револьверной головки. РТК обладает способностью подсоединения к центральной транспортно – складской системе, системе инструментального обеспечения и управляющим устройствам высшего ранга.

Основные характеристики РТК: способность работать ограниченное время без непосредственного участия оператора; автоматическое выполнение операций, легкость наладки, устранение простоев и введения изменений в управление; легкость встраивания в существующие производства и в РТК более высокого уровня; экономическая эффективность.

Основными требованиями ко всем элементам РТК являются высокая надежность и автоматизация всех основных  вспомогательных и рабочих ходов. Даже РТК должен иметь в своем составе транспортно – накопительную систему, контрольно – измерительную и диагностическую систему, систему удаления стружки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Технологический процесс  и оборудование

Заготовка обрабатывается на токарном станке. Поверхность 1 в основном обрабатывается проходным резцом. Поверхности 2, 3 и частично 1 обрабатываются отрезным резцом. Для обработки детали используем установку в патрон, при этом обрабатываемая заготовка должна быть небольшой длинны, это условие для данной детали выполняется (200 мм).  Для обработки всех требуемых поверхностей деталь придется перевернуть. Для обработки указанных поверхностей выбираем резец упорный подрезной.

Выбор станка с ЧПУ

Так как все операции  над обработкой нашей детали сводятся к точению, то выбираем токарный станок.

Станки токарные патронно-центровые модели 16Б16Т1 (SAMAT 135 NC). На станках обеспечивается выполнение всего объема работ, производимого на универсальных станках, без дополнительных приспособлений и наладок, в автоматическом цикле. Оснащен 8/6-позиционной инструментальной головкой. Система ЧПУ обеспечивает ввод программ обработки как с пульта оператора, так и с внешнего электронного носителя. Класс точности-П.

| Технические характеристики | 16Б16Т1 |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия: |  |
| над станиной, мм | 400/360 |
| над суппортом, мм | 125 |
| Длина устанавливаемого изделия, мм | 750 |
| Длина обрабатываемого изделия, мм | 600 |
| Наибольший рабочий ход суппорта, мм: |  |
| продольного | 700 |
| поперечного | 210 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 20-3200 |
| Величина программируемых подач, мм/об: |  |
| продольных | 0,01-20 |
| поперечных | 0,001-10 |
| Скорость быстрого перемещения суппорта: |  |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист продольного | 10/15 |
| поперечного | 5/7,5 |
| Количество управляемых осей координат: |  |
| всего/одновременно | 2/2 |
| Дискретность перемещений, мм: |  |
| продольных | 0,001 |
| поперечных | 0,0005 |
| Мощность главного привода, кВт | 7,5/11 |
| Вид ЧПУ | контурное с обратной связью |
| Габариты станка, мм: |  |
| длина | 3200 |
| ширина | 1370 |
| высота | 1740 |
| Вес станка, кг | 2880 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Проектирование компоновки РТК

Спроектируем компоновку РТК для выполнения технологических операций по обработке заданной детали, на основе выбранного станка.

В состав данного РТК входит:

- Станок с ЧПУ.

- Промышленный робот.

- Автоматизированное загрузочное устройство.

- Стол для готовых деталей.

- Стол исходных заготовок.

Промышленный робот

Промышленный робот - автоматическая машина, представляющая собой совокупность манипулятора и программируемого устройства управления, для выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих функций, заменяющих аналогичные функции человека при перемещении предметов производства и технологической оснастки.

Выбираем следующий промышленный робот: портальный робот LP 10 фирмы Либхерр. Он имеет следующие технические характеристики:

Вес обрабатываемой детали [кг] ………………..0,5 – 10

Длина балки Х [м] …………………………………..50

Длина перемещения Y [м] …………………………-

Ход Z [мм] ……………………………………………1 500

Скорость передвижения Х [м/сек] ………………..4

Скорость передвижения Y [м/сек]………………... –

Скорость передвижения Z [м/сек] ………………...3

Угловая скорость CDE [°/сек] ……………………..120

Повторяемость / ось [мм]………………………….. ± 0,1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рис. Компоновка РТК.

- ЧПУ станка.

- Токарный станок.

- Робот промышленный, портальный.

- Лоток для готовых деталей.

- ЗНУ модульного типа в виде тактового стола.

- Электрошкаф.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Анализ временной структуры

Время  обработки детали для металлорежущих станков:

Тон=tобр+ tзпд+ tрпд+ tпер+ tпод+ t ус. д+ tчч+ tо+ tпрост

Учитывая особенности операций, выполняемых на станках сЧПУ:

Тшт = tо +tв+t обс+tп,

Где  tо =toj - основное время на операцию, мин;

toj - основное время на выполнение j - го перехода обработки элементарной поверхности;

tв = tв.у. + tм.в. - вспомогательное время, включающие время = tв.у на установку и вспомогательное время tм.в., связанное с выполнением вспомогательных ходов и перемещений при обработке поверхности, мин.

Анализ временной структуры рассчитывается по времени на обработку детали, ее транспортировки и т.д., и предназначен для четкого определения затрат времени работы РТК на определенную операцию, с целью дальнейшего улучшения характеристик РТК.

Так как способы установки и закрепления заготовки при обработке на станках с ЧПУ принципиально не отличаются от способов, применяемых на станках  с ручным управлением, то t в.у. определяют по имеющимся нормативам для станков с ручным управлением.

В целях упрощения расчетов времени работы РТК в течении цикла, примем:

Тон= t уст.д.+ t снят.д+ t обр.+ t пер.

Где t уст.д - время установки детали;

t снят.д - время снятия детали;

t обр - время обработки детали;

t пер - время перемещения робота

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Контролируемые  параметры

Х1 -  станок включен

Х2 - станок выключен

Х3 - заготовка в позиции захвата

Х4 - деталь зажата в патроне

Х5 - деталь зажата в ЗУ ПР

Х6 - рука робота в т.1

Х7 - рука робота в т.2

Х8 - рука робота в т.3

Х9 - рука робота в т.4

Х10 - рука робота в т.5

Х11 - рука робота в т.6

Х12 - рука робота в т.6

Х13 - конец управляющей команды

Х14 - деталь разжата в патроне

Х15 - разжатие ЗУ ПР

Х16 - рука втянута

Х17 - рука вытянута

Рис. Точки положения руки ПР

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Таблица приводов

| оборудование | Тип привода | Система управления |
| --- | --- | --- |
| МРС | Привод главного движения | ЧПУ |
|  | Привод поперечных подач | ЧПУ |
|  | Привод продольных подач | ЧПУ |
|  | Привод задней бабки | ЦПУ |
|  | Привод револьверной головки | ЦПУ |
| ПР | Привод вертикальных подач | ЦПУ |
|  | Привод продольных перемещений | ЦПУ |
|  | Привод поворота руки | ЦПУ |
|  | Привод захвата ЗУ ПР | ЦПУ |
|  | Привод движения щитка | ЦПУ |
| ЗНУ | Привод подачи заготовок | ЦПУ |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Моделирование работы РТК

## Блок-схема работы РТК для партии деталей

Начало

Включение РТК

ПР в т.2

i=0

Количество заготовок – n

ЗУ ПР открыто

Выдвижение ПР  из т.2 в т.1

ЗУ ПР закрыто

Втягивание ПР в т.1

Движение ПР в т.3

Выдвижение ПР в т.4

Движение ПР в т.5

Схват станка закрыт

ЗУ ПР открыто

Движение ПР в т.4

Втягивание ПР в т.3

Обработка детали станком

Выдвижение ПР в т.4

Движение ПР в т.5

ЗУ ПР закрыто

Схват станка раскрыт

Движение ПР в т.4

Поворот ЗУ ПР на 180o

Движение ПР в т.5

Схват станка закрыт

ЗУ ПР раскрыто

Движение ПР в т.4

Втягивание Пр в т.3

Обработка Детали станком

Выдвижение ПР в т.4

Движение ПР в т.5

ЗУ ПР закрыто

Схват станка раскрыт

Движение ПР в т.4

Втягивание ПР в т.3

Движение ПР в т.6

Выдвижение ПР в т.7

ЗУ ПР раскрыто

Втягивание ПР в т.6

Движение ПР в т.2

i=n

Изменение  положения ЗНУ на один шаг

i=i+1

Выключение РТК

Конец

-

+

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Циклограмма работы РТК

Циклограмма строится по блок-схеме и представляет собой графический образ работы РТК.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Сеть Петри для функционирования РТК

Позиция:

А0- ПР в т. 2, захват раскрыт

А1- Выдвижение руки ПР в т.1

А2- Закрыть захват ПР

А3- Втягивание руки ПР в т. 2

А4- Перемещение руки ПР в т. 3

А5- Выдвижение руки ПР в т. 4

А6- Закрытие схвата станка

А7- Открытие захвата ПР

А8- Втягивание руки ПР в т. 3

А9- Обработка заготовки (поверхности 1, 2, УП1)

А10- Раскрытие схвата станка

А11- Поворот руки ПР на 180 градусов

А12- Обработка заготовки (поверхности 1, 3 УП2)

А13- Движение руки ПР в т. 6

А14-Срабатывание счётчика i =i+1

А15- Поворот ЗНУ на один шаг

А16- Включение РТК

А17- Выключение РТК

Условие перехода:

Х1- РТК включен

X2- ПР в т.1

X3-Захват ПР закрыт

X4-Рука ПР в т.2

Х5-Рука ПР в т.3

Х6-Рука ПР в т.4

Х7-Схват станка закрыт

Х8- Захват ПР открыт

Х9-Деталь обрабатывается (поверхности 1, 2 – УП1)

Х10- Конец УП1

Х11- Схват станка раскрыт

Х12-Деталь обрабатывается (поверхности 1, 3 – УП2)

Х13-Рука ПР в т.6

Х14-Конец УП2

Х15- Показание условия i<>n

Х16- Показание условия i=n

Х17-ЗНУ повернулось на один шаг

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

А0

А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А12

А7

А6

А11

А10

А2

А9

А8

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х7

Х6

Х11

Х3

Х10

Х5

А15

А14

А13

А8

А2

Х17

Х15

Х13

Х5

Х3

Х8

Х14

Х16

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

## Управляющая программа для станка с ЧПУ при обработке указанных поверхностей на языке ISO

Управляющая программа 1. (УП1)

N0T1

N1F50

N2S400

N3X12000G00*

N4Z-10000

N5X12000

N6Z-3000

N7X6000G00*

N8Z-3000

N9X6000

N10Z0

N11X0

N12Z0

N13X40000G00*

N14Z20000

N15M5

N16M30

Управляющая программа 2. (УП2)

N0T1

N1F50

N2S400

N3X12000G00*

N4Z-7000

N5X12000

N6Z0

N7X0

N8Z0

N9X40000G00*

N10Z20000

N11M5

N12M30

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Результат работы УП1:

Результат работы УП2:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

# Список литературы

1. Козырев Ю.Г. Промышленные роботы: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1988. – 392 с.

2. Методические указания к лабораторной работе по АТПП «Изучение промышленных роботов с цикловым программным управлением».

3. Основы автоматизации и управления технологическими процессами в машиностроении. Учебное пособие для студентов втузов\ Зориктуев В.Ц., Буткин Н.С., Схиртладзе А.Г., Лютов А.Г., Никитин Ю.А.. Под общ.ред. В.Ц.Зориктуева, Н.С.Буткина.- Уфа, УГАТУ, 2000.- 406 с.