Содержание

| Введение. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Анализ производственной деятельности. | 4 |
| 2. Технология и оборудование для переработки сырья. | 12 |
| 3. Технология и оборудование производственного процесса. | 23 |
| 4. Теплоснабжение и вентиляция производственных помещений. | 39 |
| 4.1 Теплоснабжение | 39 |
| 4.2. Вентиляция | 41 |
| 5. Водоснабжение и водоотведение. | 43 |
| 6. Предложения по совершенствованию инженерного обеспечения |  |
| производства. | 47 |
| 7. Список используемой литературы. | 48 |

Введение.

Зерноперерабатывающая промышленность одна из ведущих отраслей народного хозяйства нашей страны, которая вырабатывает муку и крупы, а также комбикорма.

Мукомольную промышленность считают важным звеном агропромышленного комплекса, поскольку она обеспечивает производство основных продуктов питания людей.  Мукомольная промышленность тесно связана с сельскохозяйственным производством и пищевой промышленностью, прежде всего хлебопекарной. Хлебные продукты содержат в своем составе важные питательные вещества (белки, углеводы и др.), необходимые человеку.

Мукомольная промышленность нашей страны добилась значительных успехов в своем развитии и совершенствовании. При содержании в пшенице около 77...83% наиболее ценной ее части - эндосперма на передовых мукомольных заводах получают 65...75% муки по качеству, близкой к качеству эндосперма.

Эффективность технологического процесса производства муки определяется уровнем использования зерна и электроэнергии, а так же качеством вырабатываемой муки. На эффективность переработки зерна в муку оказывают влияние технологические свойства перерабатываемого зерна, структура и режимы технологического процесса на мукомольном заводе, состав технологического и транспортного оборудования.

Технологические процессы переработки зерна в муку сопровождаются сложными структурно-механическими, физико-химическими и биохимическими изменениями в зерне и готовой продукции. Поэтому знание закономерностей указанных изменений не только составляет сущность изучения технологии мукомольного производства, но и служит основой дальнейшего совершенствования технологических процессов переработки зерна в муку.

1. Анализ производственной деятельности.

Предприятие ОАО "Рязаньэлеватор" расположено по адресу г. Рязань, п. Элеватор 3. Введено в эксплуатацию в 1938 году. Площадь территории - 14,5га.

В состав предприятия входят следующие объекты: элеваторы, зерносклады, мельничный комплекс, хлебопекарный цех, вспомогательные и подсобно-бытовые помещения (подстанция, мастерская, столярный цех, пилорама, весовые, лаборатория технохимического контроля, автогаражи, водонасосная и канализационная станции, пожарное депо, контрольно-пропускной пункт, бытовые помещения, административный корпус, газовая котельная и другие здания и сооружения).

Элеваторы №1, 2 с рабочими зданиями КР-2х100 деревянными и железобетонными корпусами. Емкость каждого элеватора 25,0 тыс. тн.

Зерновые склады - 17 шт. емкостью 2,2 тыс. тн, все склады оборудованы верхними и нижними транспортерными галереями. Суммарная емкость зерновых складов 40,9 тыс. тн. Шесть складов емкостью 13,2 тыс. тн оборудованы установками активного вентилирования СВУ-1.

Все технологические линии оборудованы подъемно-транспортным и технологическим оборудованием производительностью 100 тн/час.

Деятельность предприятия направлена на хранение зерновой продукции. В состав предприятия входят:

мельничный комплекс производительностью 72 т зерна в сутки с выработкой пшеничной муки высшего сорта, первого сорта, ржано-обдирной;

хлебопекарный цех по выработке хлебобулочных и кондитерских изделий. Имеются свои торговые точки (палатки), в количестве 4 шт. Комбайновый    парк насчитывает пять комбайнов Дон- 1500 Б. Ежегодный намолот каждого из которых 1000 тонн и более.

Таблица 1. Оснащенность хлебоприемного предприятия

| Наименование технических показателей к оснащенности хлебоприемного предприятия | Наличие или отсутствие указанных технических показателей |
| --- | --- |
| 1. Основные технические показатели: - площадь территории хлебоприемного предприятия; - площадь застройки; - складская емкость (объем тн.); - количество и емкость зерносушилок; - количество и общая мощность трансформаторов | 145249 м² 30666,8 м² 40,9 тыс. т 2 шт., 82 тн. 2 шт., 630 кВт |
| 2. Объекты и оборудование, необходимые при приемке зерна: |  |
| а) Элеваторы (т.тн) | 50 |
| б) Зерносклады всего: - активной вентиляции СВУ - с аэрожелобами | 18 шт., 40,9 тыс. тн 6 шт - |
| в) Зерносушилки (т. час): - стационарные - передвижные | 82 тыс. тн 82 тыс. тн. - |
| г) Автомобильные весы (шт.): - АУ-60 - АУ-30 | 1, АЦ-40 - - |
| д) Автомобилеразгрузчики (шт.): - указать наименование | 4 АВС-50, У-15УРАГ, ГУАР-30-2 шт. |
| е) Приемные точки с автотранспорта (шт.): - указать наименование | 4 АВС-50, У-15УРАГ, ГУАР-30-2 шт. |
| ж) Асфальтовые площадки (шт.) | - |
| з) Зерноочистительные машины (шт.): - указать наименование | сепараторы ЗОМ-100-3шт А1БЦС-10- 1 шт |
| и) Прочее транспортное оборудование(шт.), в т. ч. транспортеры, самоподаватели и т.п. - перечислить | 157 ед., в т. ч.: 17 норий, 52 транспортера, 49 вентиляторов, 4 зернопогрузчика, 3 передвижных транспортера, 32- прочее оборудование |
| к) Точки погрузки зерна в ж.д.вагоны (шт.) всего: - оборудованные накопительными бункерами - передвижные точки | 4 4 - |
| л) Вагонные весы (тн.) | 1 шт. ВВ-150 |
| м) ж. д. подъездные пути для подачи вагонов (км) | имеются, 5,3 км |
| 3. Лабораторное оборудование (шт.) |  |
| а) Влагомеры | 2 шт. «Сартуриус» МА–30; ЦВЗ-3 |
| б) Сушильные шкафы | 2 шт. СЭШ-3м |
| в) Мельнички | 3 шт. ЛМЗ-1 шт.; МЛЦ-1м-2шт. |
| г) Приборы ИДК | 2 шт. ИДК -1 и ИДК-3 |
| д) Технические весы | Кведратные 2шт.: ВЛКТ-500, ВЛКТ-160 |

На предприятии работает 432 человека. Режим работы административного корпуса, элеваторов №1 и № 2 – 8:00 – 17:00, обеденный перерыв – 12:00 – 13:00. Режим работы технологической лаборатории и мельничного комплекса – круглосуточно, перерыв – 12:00 – 13:00, 01:00 – 02:00.

По данным на 2004, 2005, и I полугодие 2006 года на предприятии было произведено следующее количество продукции:

За 2004 год:

При переработке пшеницы:

-  мука высшего сорта 5969617 кг;

-  мука первого сорта 2518700 кг;

-  отруби 3078581 кг;

-  всего продукции 11566898 кг.

При переработке ржи:

-  мука обдирная 764215 кг;

-  отруби 138198 кг,

-  всего продукции 902413 кг.

Итого: 12469311 кг.

За 2005 год:

При переработке пшеницы:

-  мука высшего сорта 2154787 кг;

-  мука первого сорта 2762460 кг;

-  отруби 2466234;

- всего продукции 7383481.

При переработке ржи:

-  мука обдирная 1806190 кг;

-  отруби 289000 кг;

- всего продукции 2095190 кг.

Итого: 9478671 кг

За I полугодие 2006 года:

При переработке пшеницы:

-  мука высшего сорта 4935827 кг;

-  мука первого сорта 1909800 кг;

-  отруби 1797405 кг;

-  всего продукции 8643032 кг.

При переработке ржи:

-  мука обдирная 961060 кг;

-  отруби 147020 кг;

-  всего продукции 1108080 кг.

Итого: 9751112 кг.

Проектная мощность мельницы «Compact-1002», предназначенной для переработки пшеницы, составляет 1000 кг зерна в час, мельницы «Compact-2002», предназначенной для переработки ржи – 2000 кг зерна в час. Таким образом, проектная годовая мощность составляет 8760000 и 17520000 кг для «Compact-1002» и «Compact-2002» соответственно. Проектная мощность за полугодие составляет 4344000 и 8688000 кг для «Compact-1002» и «Compact-2002» соответственно.

На основании этих данных можно рассчитать загруженность предприятия по следующей формуле:

З = Оф / Пм ∙ 100%,

где Пм – проектная мощность предприятия, т/год,

Оф – фактический объем перерабатываемой продукции, т/год.

Загруженность мельницы «Compact-1002» за 2004 год:

11567 т

З1 = ———  ∙ 100 % = 66 %

17520 т

Загруженность мельницы «Compact-2002» за 2004 год:

902,4 т

З2 = ———  ∙ 100 % = 10 %

8760 т

Общая загруженность мельничного комплекса за 2004 год:

12469,4 т

З = ———  ∙ 100 % = 47 %.

26280 т

Загруженность мельницы «Compact-1002» за 2005 год:

7383,5 т

З1 = ———  ∙ 100 % = 42 %

17520 т

Загруженность мельницы «Compact-2002» за 2005 год:

2095,2 т

З2 = ———  ∙ 100 % = 24 %

8760 т

Общая загруженность мельничного комплекса за 2005 год:

9478,7 т

З = ———  ∙ 100 % = 36 %.

26280 т

Загруженность мельницы «Compact-1002» за I полугодие 2006 года:

8643 т

З1 = ———  ∙ 100 % = 99 %

8688 т

Загруженность мельницы «Compact-2002» за I полугодие 2006 года:

1108 т

З2 = ———  ∙ 100 % = 25 %

4344 т

Общая загруженность мельничного комплекса за I полугодие 2006 года:

9751 т

З = ———  ∙ 100 % = 75 %.

13032 т

График изменения загруженности предприятия

На основании графика можно отметить, что загруженность мельничного комплекса в 2004 году составляла 47%, это связано с тем, что мельничный комплекс только начал свою работу, в 2005 году загруженность составляла 36% в связи  с неполадками и ремонтом комплекса, в I полугодии 2006 года загруженность возросла до 75 %.

Расчет себестоимости продукции:

Себестоимость – это денежное выражение затрат предприятия на производство и реализацию продукции

Себестоимость валовой продукции представляет собой сумму всех производственных затрат.

Таблица 2. Материально – технические затраты предприятия

| № п/п | наименование показателей | едини-цы измере-ния | годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | ½ 2006 |
| 1 | административно –хозяйственные расходы | руб. | 144001,00 | 167721,38 | 29757,32 |
| 2 | амортизация | руб. | 3281484,86 | 5177364,40 | 2731338,24 |
| 3 | аудиторские услуги | руб. | 15000,00 | 27500,00 | 12500,00 |
| 4 | естественная убыль в производстве | руб. | 63003,90 | - | 3,56 |
| 5 | зарплата | руб. | 59065505,1 | 6023407,6 | 1944887,91 |
| 6 | затраты на период строительства | руб. | 118965,00 | - | - |

Продолжение таблицы 2

| 7 | износ инвентаря | руб. | 9331,67 | 14388,96 | 28899,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | командировочные расходы | руб. | 70603,90 | 118669,87 | 35890,83 |
| 9 | консультационно-информационные услуги | руб. | 262528,53 | 333200,86 | 113221,69 |
| 10 | лицензирование | руб. | 3877,00 | - | - |
| 11 | налоги | руб. | 2049306,93 | 2396347,24 | 1335010,04 |
| 12 | начисления на зарплату | руб. | 1975013,21 | 1436795,83 | 915595,68 |
| 13 | охрана | руб. | 48355,25 | 48742,35 | 28256,11 |
| 14 | охрана труда | руб. | 72772,06 | 74825,64 | 38252,96 |
| 15 | повышение квалификации | руб. | 8245,36 | 19736,54 | 17175,00 |
| 16 | почтовые расходы | руб. | 5918,26 | 4501,48 | 2566,07 |
| 17 | реклама | руб. | 245505,36 | 206062,13 | 107278,28 |
| 18 | ремонт основных средств | руб. | 87610,44 | 89885,57 | 3893,79 |
| 19 | страхование | руб. | 8698,76 | 49042,26 | 54292,66 |
| 20 | судебные расходы | руб. | 5000,00 | 15500,00 | - |
| 21 | сырье | руб. | 48680454,90 | 35608613,88 | 26746912,28 |
| 22 | техобслуживание основных средств | руб. | 174838,47 | 608893,15 | 37859,85 |
| 23 | топливо | руб./ кг | 244142,43/ 18780,2 | 179131,25/ 14927,6 | 319097,89/ 22792,7 |
| 24 | транспортные услуги | руб. | 7036,82 | 561688,88 | 3386,62 |
| 25 | упаковочные материалы | руб. | 220253,38 | 562169,82 | 343376,04 |
| 26 | услуги связи | руб. | 232561,48 | 37092,25 | 133533,63 |
| 27 | услуги сторонних организаций | руб. | 33000,00 | - | - |
| 28 | хозяйственные расходы | руб. | 118335,41 | 154896,78 | 94400,33 |
| 29 | электроэнергия | руб./ КВт∙ч | 2067743,10/ 1590571,62 | 1439038,91/ 1106953 | 1046721,41/ 805170,3 |
| 30 | итого | руб. | 119319092,6 | 55355217 | 36124108 |

Себестоимость валовой продукции:

Свп  (2004) = 119319092,6 руб.

Свп  (2005) = 55355217 руб.

Свп  (I полугодие 2006) = 36124108 руб.

Себестоимость единицы продукции вычисляется путем деления затрат на производство валовой продукции на ее объем в натуральном выражении:

119319092,6 руб.

С (2004) = ——————— = 9569 руб/т

12469,311 т

55355217 руб.

С (2005) = —————— = 5840 руб/т

9478,671 т

36124108 руб.

С (1/2 2006) = —————— = 4179,6 руб/т

8643,032 т

Расчет уровня рентабельности предприятия:

Уровень рентабельности производства и реализации продукции – это процентное отношение полученной прибыли к полной себестоимости продукции:

48717562,98 руб.

Р (2004) = ——————— ∙ 100 = 41%

119319092,6 руб.

25986384,85 руб.

Р (2005) = ——————— ∙ 100 = 47%

55355217 руб.

15845123,77 руб.

Р (1/2 2006) = ——————— ∙ 100 = 44%

36124108 руб.

Таким образом, уровень рентабельности за последние 3 года остается на стабильно высоком уровне.

2. Технология и оборудование для переработки сырья

Известно, что технологический процесс в размольном отделении мукомольного завода осуществляется при непрерывном измельчении и последующем сортировании продуктов измельчения. Для размола зерна используют вальцовые станки с нарезными и шероховатыми валками, центробежные измельчители — энтолейторы, бичевые и щеточные машины. Сортируют продукты измельчения в многорамных рассевах и ситовеечных машинах.

Драной процесс — это процесс начального измельчения зерна. В сортовых помолах крупо-образующий, т. е. предназначенный для получения крупок и дунстов. Мука в драном процессе сложных сортовых помолов является не основным, а попутным продуктом. Напротив, для простых помолов, например, помолов в обойную муку, драной процесс предназначен для максимального извлечения муки. По своей сути этот процесс последовательного измельчения зерна и его остатков с извлечением после каждого этапа измельчения некоторых продуктов путем ситового сепарирования. В сортовых помолах извлекают крупки, дунсты (промежуточные продукты помола) и муку, в обойных помолах — муку. Остатки зерна после измельчения крупок, дунстов и муки направляют на следующую драную систему и там снова повторяют тот же цикл — измельчение с последующим ситовым сепарированием. Каждая система драного процесса представляет собой комплекс из двух видов оборудования — измельчающего и сортирующего. Для измельчения в драном процессе используют валки с рифленой поверхностью.

Сортировочный процесс предназначен для дополнительного фракционирования продуктов измельчения, когда при начальном сортировании в рассеве драной системы не удается осуществить полное деление на фракции из-за ограниченной возможности рассева. Например, при первоначальном измельчении зерна получают муку, два вида дунстов, три вида крупок, а также остатки от зерна, всего около семи-восьми продуктов разных по крупности и качеству. Возможности современных схем рассевов таковы, что поступивший продукт можно разделить максимум на пять фракций. Очевидно, в этом случае сортирование необходимо проводить в два этапа. На первом этапе сортирование осуществляется на основной системе, где выделяют остатки зерна в виде двух продуктов разных по крупности, крупные и средние крупки раздельно, а также смесь мелких крупок, дунстов и муки. Смесь направляется на второй этап сортирования, где и происходит окончательное фракционирование.

Процесс обогащения крупок и дунстов драного процесса встречается только в сложных помолах пшеницы в сортовую муку. Это процесс сортирования по добротности (по зольноти, по соотношению в продуктах оболочек и эндосперма) крупок и дунстов, который осуществляется в ситовеечных машинах.

Шлифовочный процесс — это процесс измельчения крупок на вальцовых станках с целью разделения оболочек и эндосперма зерна. Процесс свойственен только сложным, сортовым помолам пшеницы. Измельчение в шлифовочном процессе осуществляется в вальцовых станках с рифлеными  валками. После двойного последовательного или одинарного измельчения обязательным процессом является сортирование в рассевах.

Процесс измельчения при шлифовании крупок можно осуществлять в интенсивном режиме с образованием значительного количества тонко измельченной муки. При этом можно использовать как рифленые, так и гладкие валки в сочетании с деташерами. При ведении процесса в высоком, менее интенсивном режиме в качестве основного продукта образуется следующая по крупности крупка. Это значит, что при шлифовании крупных крупок должны образоваться в максимальном количестве средние крупки, при шлифовании средних крупок — мелкие и т. п. При этом извлечение мягкой, тонкой муки минимально, а измельчение осуществляют с использованием только рифленых валков. Образовавшиеся при шлифовании крупки и дунсты подвергают обязательному обогащению на ситовейках. Построение процесса обогащения не отличается от процесса обогащения крупок драного процесса. Лучшего эффекта можно добиться при индивидуальном обогащении образовавшихся крупок как по крупности, так и по качеству.

Размольный процесс предназначен для интенсивного измельчения обогащенных и необогащенных крупок и дунстов в муку. Процесс характерен для всех помолов пшеницы и ржи, кроме помолов в обойную муку. Измельчение в размольном процессе осуществляют в вальцовых станках с последующим сортированием продуктов измельчения в рассевах. Измельчение может осуществляться как рифлеными валками, так и гладкими валками с микрошероховатой поверхностью. В случае измельчения гладкими валками, как в шлифовочном процессе, могут образовываться недоизмельченные, предразрушенные частицы и конгломераты частиц. Поэтому в технологии размольного процесса после вальцового станка измельченный продукт дополнительно обрабатывают в энтолейторах-измельчителях. Энтолейторы используют на первых размольных системах, где измельчаются низкозольные крупки и дунсты. Это оборудование с интенсивным ударным воздействием на продукт.

Контроль муки — процесс выделения из готовой продукции, полученной на рабочих системах, случайно попавших примесей. Попутно решаются задачи придания однородности продукции. Контроль хлебопекарной муки осуществляется на рассевах. Это процесс с различной организацией присутствует во всех повторительных помолах.

В помолах пшеницы в сортовую муку по сокращенным схемам практически всегда отсутствует процесс обогащения крупок после шлифования. В сортовых помолах ржи нет процессов обогащения крупок и шлифовочного процесса.

В обойных помолах пшеницы и ржи муку получают только в одном драном процессе.

Как уже было сказано выше, контроль муки и крупы обязателен для всех помолов пшеницы и ржи.

Принципиально помолы любой сложности осуществляются по одной схеме. Из зерна в драном процессе получают крупки и дунсты, которые затем обрабатываются в промежуточных операциях обогащения и шлифования для удаления свободных и сросшихся оболочек. Подготовленные таким образом крупки и дунсты могут быть конечным продуктом в виде макаронной муки или могут интенсивно измельчаться в размольном процессе хлебопекарного помола в тонкодисперсную муку. В зависимости от сложности помола промежуточные операции обогащения и шлифования могут быть развиты в различной степени или отсутствовать вовсе. В сортовых помолах ржи операции шлифования и обогащения отсутствуют, так как мало эффективно.

Рисунок 1. Технологическая схема производственного процесса

1- мука, 2- отруби, 3- макаронная крупка и полукрупка, 4- остатки, 5- смесь крупок, дунстов, муки, 6- крупки на обогащение, 7- обогащенные крупки.

Принцип работы мельницы «Compact-2002».

1. Зерноподготовительное отделение.

Описание   принципа   работы   соответствует   максимально   развитой   технологической   схеме переработки зерна пшеницы.

1)  из места хранения, зерно норией (1) подаётся в вибросепаратор (2), который очищает зерно от зерновой примеси и посторонних включений (крупные камни, шлаки, солома, стебли и пр.)

2)  в воздушном сепараторе (3) зерно очищается в воздушном потоке от легковесных и пылевых частиц.

3)   в  камнеотборнике   (4)  выделяются  мелкие  минеральные  примеси,   он  имеет  собственную аспирационную сеть, состоящую из вентилятора, циклона со шлюзовым затвором.

4) далее зерно норией (5) подается в триерный блок, состоящий из двух независимых триеров (6) - куколеотборника и овсюгоотборника, в них выбираются короткие и длинные зерновые примеси.

5)  норией (7) зерно подается в обоечную машину (8) с металлопробивной сеткой («жесткой»), где происходит интенсивное шелушение зерна от плодовых оболочек.

6)  воздушный сепаратор (9), установленный после обоечной машины, выполняет те же функции (указанны в п.п.2).

7)  далее зерно подвергается гидрообработке в горизонтальной шнековой моечной машине (10) с вертикальной центрифугой для отжима и дополнительного шелушения. Здесь зерно очищается практически от всех   примесей, а для  придания  определенных  технологических  свойств увлажняется. В случае недостатка воды для данного процесса, применяется машина интенсивного увлажнения (11), здесь подается меньшее количество   воды  для  обеспечения параметров увлажнения зерна. Контроль количества воды может осуществляться вручную – ротаметром или специальным устройством автоматического увлажнения.

8)  гидрообработанное зерно через норию (12) и верхний загрузочный шнек (13) попадает в силоса отволаживания (14), где находится от 4 до 16 часов.  Выпуск зерна осуществляется через выпускные   воронки   открыванием   шиберов   с  ручным   винтовым   приводом. Стоящий   под выпускными воронками шнек транспортирует зерно в норию (15), через которую зерно поступает в обоечную машину (16) и далее в воздушный сепаратор (17). В этих агрегатах осуществляется последний этап очистки зерна - от оболочек и пылевидных частиц.

9)  очищенное зерно дополнительно увлажняется в шнеке интенсивного увлажнения (18), проходит через порционный дозатор (19) для контроля количества зерна поступающего в размольное отделение. В зерноподготовительном отделении для обеспылевания оборудования имеются две аспирационные сети. В первую входит вентилятор низкого давления и фильтр-циклон «Super-Sonic» со шлюзовым затвором, аспирируемое оборудование - воздушные сепараторы (3, 9, 17), триера (6), обоечная машина (8). Вторая сеть состоит из вентилятора, циклона со шлюзовым затвором и обслуживает обоечную машину (16), воздушный сепаратор (17). Все отходы, полученные при очистке зерна, собираются в мешкотару.

2. Размольное отделение.

1)   отволоженное и очищенное зерно поступает в вальцевый станок (22). В вальцевых станках происходит последовательное измельчение зернопродуктов. Для увеличения извлечения муки из зернопродукта, под вальцевыми станками установлены энтолейторы (23).

2)  сортировка зернопродуктов по роду и качеству, выделение муки происходит в рассеве (24), для обогащения зернопродуктов (крупок, дунстов) установлена ситовеечная машина (25).

3) сбор муки из-под рассева и формирование сортов осуществляется шнеком муки (26).

4)  технологический процесс обработки продукта завершается выделением отрубей в вымольных машинах (27).

5) полученная конечная продукция - мука и отруби, транспортируется на ручной узел выбоя (28) или в места бестарного хранения.

6)  транспортировка зернопродуктов по агрегатам размольного отделения осуществляется системой всасывающего пневмотранспорта. В состав системы входят: вентилятор высокого давления, циклоны, шлюзовые затворы, фильтр «Super-Sonic» со шлюзовым затвором.

7)  ситовеечная машина аспирируется вентилятором с «J» - фильтром. В указанных фильтрах происходит очистка  использованного воздуха от  легковесных  примесей   и  их  возврат на переработку, для работы фильтра «Super-Sonic» необходима отдельная воздуходувочная машина (29).

В том случае, если готовую продукцию необходимо транспортировать за пределы размольного отделения, может устанавливаться система нагнетающего пневмотранспорта. В состав системы входят: шлюзовые питатели (по одному на каждый вид продукции) и воздуходувочные машины  (их количество определяется принятым техническим решением в конкретном случае).

Рисунок 2. Технологическая схема производства пшеничной муки.

1-5-7-12-15-20-22-нория, 2 – вибросепаратор, 3-9-17 - воздушный сепаратор, 4 – камнеотборник, 6 – триер, 8-16 - обоечная машина, 10 - моечная машина, 11 - машина интенсивного увлажнения, 13 - верхний загрузочный шнек зерна, 14 - силоса отволаживания, 18 - шнек дополнительного увлажнения, 19 - порционный весовой дозатор,21 - бункер отволаживания перед I— дранной системой, 23 - воздуходувочная машина, 24 - вальцевый станок, 25 – энтолейтор, 26 - секция рассева, 27 - ситовеечная машина, 28 - шнек сбора муки, 29 - вымольная машина, 30 - узел ручного выбоя, 31 - воздуходувочная машина.

Рисунок 3. График организации технологических процессов.

1– подача зерна норией на вибросепаратор; 2 – очистка зерна от крупных примесей; 3– очистка зерна от легких примесей; 4 – очистка зерна от минеральных примесей; 5 – подача зерна норией на триер;  6 – очистка зерна от коротких и длинных зерновых примесей; 7 – подача зерна норией на обоечную машину; 8 – шелушение зерна;  9 – гидрообработка зерна; 10 – интенсивное увлажнение; 11 – подача зерна норией в верхний загрузочный шнек силоса отволаживания; 12 – загрузка зерна  в силос отволаживания; 13 – отволаживание; 14 – подача зерна норией на обоечную машину после отволаживания; 15 – дополнительное увлажнение; 16 – контроль качества зернопродуктов; 17 – подача зерна норией в бункер отволаживания; 18 – отволаживание перед I драной системой; 19 – подача зерна норией на размольное отделение; 20 – аспирация оборудования зарноподготовительного отделения;  21 – измельчение зернопродуктов; 22 – дополнительное измельчение; 23 – сортировка зернопродуктов; 24 – обогащение зернопродуктов; 25 – сбор муки из рассева 26 – выделение отрубей; 27 – трансповтировка в места хранения; 28 – аспирация оборудования размольного отделения.

Рисунок 4. График работы технологического оборудования.

1-5-7-12-15-20-22-нория, 2 – вибросепаратор, 3-9-17 - воздушный сепаратор, 4 – камнеотборник, 6 – триер, 8-16 - обоечная машина, 10 - моечная машина, 11 - машина интенсивного увлажнения, 13 - верхний загрузочный шнек зерна, 14 - силоса отволаживания, 18 - шнек дополнительного увлажнения, 19 - порционный весовой дозатор,21 - бункер отволаживания перед I— дранной системой, 23 - воздуходувочная машина, 24 - вальцевый станок драной системы, 25 – вальцевый станок размольной системы, 26 – энтолейтор, 27 - секция рассева, 28 - ситовеечная машина, 29 - шнек сбора муки, 30 - вымольная машина, 31 - узел ручного выбоя, 32 - воздуходувочная машина.

3. Технология и оборудование производственного процесса.

Мельница «Compact-2002» предназначена для переработки зерна пшеницы в хлебопекарную сортовую муку. Конструкция мельницы обладает гибкостью технического и технологического построения применительно к условиям потребителя. Агрегаты и машины, входящие в состав мельницы, могут применяться и на крупных мелькомбинатах.

Конструктивно мельница выполнена отдельными модулями с установленными основными машинами. Модули могут располагаться в производственном помещении в нескольких вариантах, для наилучшей организации процесса. Технологические модули разделены на размольное и зерноподготовительное отделения.

Размольное отделение имеет следующее оборудование:

-  для помола зерна, сортировки зернопродуктов, выделения готовой продукции с последующей транспортировкой   ее  до   места  затаривания   и   хранения.   Перемещение   продуктов   помола осуществляется   системой  всасывающего   пневмотранспорта,   а  готовой  продукции   системой нагнетающего пневмотранспорта.

Для помола используются двухпарные вальцевые станки. В зависимости от назначения вальцы могут быть рифлеными и гладкими. Для приведения в действие механизмов вальцевого станка имеются пневматические сервоприводы, работающие на сжатом воздухе от компрессора.

В случае подачи готовой продукции в мешкотару в комплект мельниц входят электронные весы и мешкозашивочная машина.

Зерноподготовительное отделение имеет следующее оборудование:

-   для очистки зерна от примесей, обработки поверхности зерна и его увлажнения. Увлажнение зерна производится в моечной машине или в машине интенсивного увлажнения; конкретный выбор способа зависит от возможностей потребителя по водоснабжению производства.

Обработанное и увлажненное зерно доводится до помольной кондиции (отволаживается) в силосах (бункерах), время отволаживания зерна составляет от 4-х часов и более. Перемещение зерна по агрегатам осуществляется механическим транспортом. Выделяющиеся легкие примеси улавливаются системой аспирации, тяжелые примеси и зернооходы поступают самотеком в мешкотару.

Управление всем технологическим процессом подготовки и помола зерна производится с дистанционного пульта управления. Пульт оснащен элементами автоматики и имеет мнемоническую схему отделений мельницы со световой индикацией работы машин и агрегатов, при возникновении нештатной ситуации имеется светозвуковая сигнализация.

1.     Технические и эксплуатационные характеристики.

1.1.  Наименование изделия: модульная мельница.

1.2.  Тип: «Compact-1002»

1.3.  Производительность: 1000 кг/час зерна

1.4.  Выход готовой продукции:

- мука высшего сорта - 50 - 60%

- мука первого сорта - 15 - 25%

- мука второго сорта - 3 - 5%

- отруби - 25%

1.5.   Установленная электрическая мощность:200 ± 290 кВт 1.6. Расходы воды:

а) с моечной машиной: до 750 л/ч

б) с машиной интенсивного увлажнения: до 200 л/ч

1.7.   Площадь, занимаемая оборудованием

а) размольного отделения: 67 м2

б) зерноподготовительного отделения: 14-20 м

в) силоса отволаживания: 12 - 6 м2

1.8.   Высота оборудования: не более 7,5 м.

2.  Перечень основного технологического оборудования.

Таблица 4. Комплектация мельницы «Compact-1002» для переработки пшеницы.

| Наименование | Кол-во штук |
| --- | --- |
| а) зерноподготовительное отделение - вибросепаратор - триерный блок - обоечная машина - пневмосепаратор - камнеотборник - моечная машина - вентилятор аспирации - циклон со шлюзовым затвором - нория - шнек загрузки зерна - силоса отволаживания со шнеком выгрузки зерна - шнек дополнительного увлажнения | 1 шт. 1 шт. 2 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт. 3 шт. 6 шт. 1 шт. 1 комплект. 1 шт. |
| б) размольное отделение - вальцевый станок - рассев - шнек сбора муки -энтолейтор - вымольная машина - фильтр «Super-Sonic» - «J»- фильтр - воздуходувочная машина - вентилятор высокого давления - вентилятор аспирации ситовеечной машины - ситовеечная машина - циклон со шлюзовым затвором | 4 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 16 шт. |

3. Требования к эксплуатации мельниц.

3.1.   Мельницы должны эксплуатироваться  в помещении категории Б, зоной В-Па, степень огнестойкости II или Ша.

3.2.  Зерно, предназначенное для переработки: пшеница мягких сортов не ниже III класса по ГОСТ 9353-85 влажностью до 13,5%.

3.3.   Освещённость  производственных помещений необходимо  обеспечить  в  соответствии  с требованиями СНиП 23-05-95.

3.4. Производственное помещение должно быть оборудовано приточной вентиляцией.

3.5.  Напряжение электросети должно быть в пределах  37÷410 В, сопротивление контура заземления не более 0,1 Ом.

3.6.   Температура,  относительная влажность в  производственном  помещении  в холодный  и переходный период должны соответствовать нормам, указанным в ГОСТ 12.1.005-76.

3.7.  При организации технологического процесса необходимо обеспечить требования санитарных правил и гигиенических требований к производственному оборудованию.

Рисунок 4. Вымольная машина.

Вымольная машина используется для отделения частиц муки от отрубей.

Таблица 5. Тахнические характеристики вымольной машины

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч | 16 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 5,5 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/ч | 430 |
| Частота вращения ротора, об./мин. | 1000 - 1100 |
| Габаритные размеры, мм | 1600х820х1720 |
| Масса, кг | 600 |

Рисунок 5. Камнеотборник.

Камнеотборочная машина (камнеотборник) используется для отделения мелких камней от зерна пшеницы, ржи в агрегатах сухой очистки на мукомольных заводах.

Таблица 6. технические характеристики камнеотборника

| Технические характеристики | значения |
| --- | --- |
| Техническая производительность, т/ч | 18 - 27 |
| Установленная мощность на приводе (без вентилятора), кВт | 0,3 |
| Рабочая поверхность деки, м. кв. | 1 |
| Угол наклона деки, град. | 5 - 10 |
| Расход воздуха, м. куб., не более | 4800 |
| Разряжение в рабочей камере для ненагруженной машины, мм вод. ст. | 75 |
| Число оборотов вала вибратора, об./мин. | 930 |
| Обслуживающий персонал, чел. | Механик линий |
| Масса, кг, не более | 275 |
| Габаритные размеры, мм: длина - 1750, ширина - 1420, высота - 1530. |  |

Рисунок 6. Обоечная машина.

Обоечные машины сухого шелушения используются для снятия полированного слоя зерен пшеницы.

Таблица 7. Технические характеристики обоечной машины

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Производительность техническая, т/ч, не менее | 35 |
| Диаметр цилиндра, мм | 300 |
| Длина цилиндра, мм | 637 |
| Частота вращения ротора, об./мин. | 1000 |
| Номинальная установленная мощность эл. двигателя, кВт | 7,5 |
| Показатели технической эффективности работы машины при очистке зерна пшеницы (при однократном пропуске): |  |
| увеличение содержания битых зерен, %, не более | 1 |
| содержание основного зерна в отходах, %, не более | 1 |
| Расход воздуха, м3/час | 430 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина | 1400 |
| ширина | 750 |
| высота | 1600 |
| Масса, кг, не более | 400 |

Рисунок 7. Рассев.

Данный рассев выполняет просеивание крупы с высоким показателем производительности. Внутри установки формируются поверхности с ограниченными пределами для безупречного просеивания крупы. Благодаря современному дизайну конструкции и применяемой технологии данный рассев обладает самой высокой степенью надежности и длительным сроком службы. Рассев устанавливается на зерновой фабрике между зерноочистительным отделением с внутриходовым пневмотранспортом и размольным отделением.

Таблица 8. Технические характеристики рассева

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч | 15 |
| Просеивающая поверхность, м. кв. | 21,2 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры одного кузова, мм: | 1700х990х755 |
| Габаритные размеры, мм: длина , ширина , высота | 2830 1840 2380. |

Рисунок 8. Нория.

Элеваторы (нории) используются для вертикальной транспортировки зерна. Они широко используются в различных областях, связанных с переработкой зерна.

Таблица 9. Технические характеристики нории

| Характеристика | значения |
| --- | --- |
| производительность, т/ч | 100 |
| высота секции | 2 м. и 1 м. |
| в комплект входит: | устройство контроля нории (с датчиками сбега ленты, подпора и контроля скорости) |
|  | Ковши из полимерного материала |
|  | тормозное устройство обратного хода ленты |
|  | взрыворязрядитель |

Рисунок 9. Ситовеечная машина.

Ситовеечные машины используются для сортирования манной крупы и отделения крупы от отрубей путем удерживания отрубей поверх трубы с помощью воздуха. Данные машины также используются на мукомольных заводах, выпускающих продукцию высокого качества.

Таблица 10. технические характеристики ситовеечной машины

| Характеристика | значение |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч | 22-24 |
| Мощность электродвигателя, кВт | - |
| Габаритные размеры, мм | 2750х1290х1400 |
| Масса, кг | 970 |
| Число ситовых рамок, шт. | 24 |
| Размеры ситовой рамки, мм | 502х492 |
| Число ярусов ситовых рамок, шт. | 3 |
| Частота колебаний ситового корпуса, колеб./мин | 570-588 |
| Амплитуда колебаний ситового корпуса, мм | 9-11 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3ч, не более | 4860 |

Рисунок 10. Вальцевый станок с пневмосервоприводом.

Вальцевые станки используются для дробления и перемалывания зерна на мукомольных заводах. Данное устройство играет важную роль в производстве муки и манной крупы.

Вальцевые станки могут молоть пшеницу, ячмень, рожь, овес и кукурузу.

Вальцевые станки устанавливаются в размольном отделении, которое находится, как правило, на первом этаже мукомольного завода.

Таблица 11. Технические характеристики валцевого станка

| Технические характеристики | значения |
| --- | --- |
| Производительность станка I драной системы, т/ч | 8-10 |
| Длина вальца, мм | 1000 |
| Диаметр вальцов, мм | 250 |
| Окружная скорость (число оборотов) быстровращающегося валика, м/с (об./мин) | 7,0 - 7,7 (420 - 460) |
| Срок службы, лет, не менеее | 10 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1960 |
| ширина | 1530 |
| высота | 2250 |
| Масса (без привода, капотов и электроаппаратуры), кг | 4500 |

Рисунок 11. Вентилятор высокого давления.

Пневматический вентилятор (вентилятор высокого давления) предназначен для движения продукта по пневмотранспортной сети к установкам на мукомольных заводах за счет создания высокомощного всасывания воздуха.

Пневматический вентилятор обычно устанавливается на верхнем этаже мукомольного завода.

Таблица 12. Технические характеристики вентилятора

| Технические характеристики | ВПЗР 10,5 / 1700 |
| --- | --- |
| Производительность, м3/ч | 10500 |
| Мощность, кВт/ч | 75 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1364 |
| ширина | 1097 |
| высота | 1390 |
| Масса, кг | 732 |

Рисунок 12. Вибросепаратор.

Вибросепаратор используется для отделения мусора, соломы, колосков и мелкихчастей частиц от пшеницы и других видов зерна. Данный вибросепаратор является многофункциональной очистительной установкой с регулируемым корпусом и вибрирующим наклонным ситом.

Таблица 13. Технические характеристики вибросепаратора

| Производительность предварительная / окончательная очистка, т/час | Мощность, кВт | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| 50 / 12 | 2 х 0,4 | 2245 | 1200 | 1700 | 570 |

Моечная машина

Предназначена для мокрой очистки зерна от минеральных органических примесей: пыли, земли, головки - и применяется на мельницах при подготовке зерна к помолу в составе комплектного оборудования.

Машина моечная состоит из двух основных частей: ванный моечной и колонки отжимной. В ванне моечной происходит влажная очистка зерна и осуществляется передача зерна в колонку отжимную. В колонке отжимной влажное зерно, прижатое к сетчатой обечайке, лопатками барабана подается вверх, осушается, частично шелушится и очищается от органических примесей.

Таблица 14. Технические характеристики моечной машины

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Производительность техническая, т/ч, не менее | 15 |
| Установленная мощность, кВт/ч, не более | 12,5 |
| Удельное потребление воды, л/т, не более | 700 |
| Степень увлажнения зерна, % | 2,2…2,5 |
| Эффективность отбора минеральных примесей, % | 70,8…75 |
| Эффективность удаления легких органических примесей, % | 75…100 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более | 600 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 3700 |
| ширина | 1860 |
| высота | 2550 |
| Удельное потребление электроэнергии, кВт/ч, не более | 1,25 |

Триер.

Блок триерный предназначен для выделения примесей, отличающихся от зерен основной культуры длиной. Примесь делится на короткую (куколь, гречишка, дробленое зерно) и длинную (овсюг, солома). Блок триерный выделяет как короткую, так и длинную примесь.

Таблица 15. Технические характеристики триера.

| Технические характеристики | значения |
| --- | --- |
| Производительность техническая по пшенице со средней натурой 750-780 г/л, влажностью 12-15 %, т/ч, не менее | 21 |
| Номинальная мощность, кВт, не более, | 3 |
| в т. ч. мотор-редуктора куколеотборника | 1,5 |
| мотор-редуктора овсюгоотборника | 1,5 |
| Эффективность очистки зерна пшеницы, %, не менее | 70 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/мин., не более | 38 |
| Диаметр триерного цилиндра, мм | 700 |
| Длина триерного цилиндра, мм | 3040 |
| Частота вращения цилиндра, об./мин., не более | 38 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 3825х980х2565 |
| Число сегментов, шт. | 4 |
| Масса, кг, не более | 1500 |

Энтолейтор.

Предназначен для дополнительного измельчения крупок и дунстов после вальцовых станков размольных систем и способствует увеличению общего выхода муки. Применяется в размольном отделении мельзавода.

Таблица 16. Технические характеристики энтолейтора.

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч, в пределах | 7 - 12 |
| Эффективность измельчения промежуточных продуктов размола после вальцовых станков, %, не менее | 15 |
| Частота вращения ротора, об./мин. | 3000 |
| Габаритные размеры, мм | 677х700х610 |
| Род тока питающей сети | переменный |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Масса, кг, не более | 172 |
| Установленная мощность, кВт | 4 |

Пневмосепаратор.

Пневмосепаратор с замкнутым циклом воздуха и диаметральным вентилятором предназначен для разделения продуктов шелушения крупяных культур (отбора лузги и мучки, контроля лузги, контроля готовой продукции) и для очистки пшеницы от аэродинамически легких примесей.

Таблица 17. Технические характеристики пневмосепаратора.

| Технические характеристики | значения |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч | 30 |
| Мощность, кВт/ч | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1557 |
| ширина | 1198 |
| высота | 1840 |
| Масса, кг | 250 |

4. Теплоснабжение и вентиляция производственных помещений.

4.1. Теплоснабжение

Источником теплоснабжения является котельная на территории предприятия.

Точка подключения – от точки на существующей теплосети.

Температура в системе теплоснабжения – вода с температурой 95˚С, Тобр = 70˚С

Система теплоснабжения – 2-х трубная.

Трубы приняты для системы теплоснабжения – стальные злектросварные по ГОСТ 10704-91 из ст. 10,20.

Категория трубопроводов – 4б.

Надземная прокладка теплосети выполнена из низких и высоких опор.

Трубы укладываются на скользящие опоры по металлическим конструкциям.

Компенсация тепловых удлинений теплопроводов осуществляется углами поворота трассы.

Выпуск воздуха и дренажных вод из трубопроводов осуществляется в верхних и нижних точках теплосети, согласно продольному профилю.

Врезка спускников и воздушников выполняется по рекомендациям серии 5.903-13 в 2.

Антикоррозийное покрытие труб при надземной прокладке выполняется краской БТ-177 за два раза по грунтовке ГФ-021.

Трубопроводы изолированы изделиями из супертонкого стеклянного волокна в рулоне по ТУ 21 – 224-87, 70 мм.

Покровный слой – стеклопластик рулонный РСТ – х.

На вводе в здание выполнена герметизация ввода теплосети, предотвращающая проникновение воды и газа в здание.

Рисунок 13. Схема системы теплоснабжения

4.2. Вентиляция

Системы вентиляции создают условия для обеспечения технологического процесса или поддержания в помещении заданных климатических условий для высокопродуктивной работы человека.

На предприятии применяется естественная система вентиляции.

Воздухообмен, происходящий под влиянием разности температур, а, следовательно, и разности плотностей внутреннего и наружного воздуха, называется естественной вентиляцией.

В одном кубическом метре воздуха может находиться различное по массе количество воздуха. Это зависит от его температуры. Чем выше температура воздуха, тем он легче и тем меньше его будет в единице объёма, в данном случае в кубическом метре.

В цехе воздух имеет более высокую температуру, чем наружный воздух, а значит, меньшую плотность. Разность плотностей внутреннего и наружного воздуха создаёт движение его в помещении (воздухообмен).

Перемещение воздуха создается за счет разности давлений воздушного столба, перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор 4 м. При этом длина горизонтальных участков воздуховодов 2 м, а скорость воздуха в воздуховодах —  0,5 м./с.

Воздействие ветрового давления выражается в том, что на наветренных (обращенных к ветру) сторонах здания образуется повышенное, а на подветренных сторонах, а иногда и на кровле, — пониженное давление (разрежение).

В ограждениях здания имеются проемы, с наветренной стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной — выходит из него, причем скорость движения воздуха в проемах зависит от скорости ветра, обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.

Система естественной вентиляции просты и не требует сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии. Однако зависимость эффективности этой системы от переменных факторов (температуры воздуха, направления и скорости ветра), а также небольшое располагаемое давление не позволяют решать с ее помощью все сложные и многообразные задачи в области вентиляции.

5. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение предприятия ОАО «Рязаньэлеватор» осуществляется по согласованию с комитетом по водному хозяйству Рязанской области / Рязанькомвод / на следующих условиях:

- Забор подземной воды осуществляется из подольского и каширского водоносных горизонтов при помощи артезианских скважин в количестве не более 420 м³/сут , 93,4 тыс. м³/год, из них используется на собственные нужды 145,12 м³/сут, 46,69 тыс. м³/год. В том числе на хозяйственно-питьевые нужды 93,76 м³/сут, 32,24 тыс. м³/год, на производственные нужды 51,36 м³/сут, 14,45 тыс. м³/год.

- Артезианская вода передается сторонним предприятиям в количестве не более 274,88 м³/сут, 46,71 тыс. м³/год.

- Сброс сточных вод в количестве 131,32 м³/сут, 42,84 тыс. м³/год производится в горколлектор.

1. Характеристика водозаборных сооружений.

В состав сооружений водозабора входят: две артезианские скважины, одна рабочая № 67495 на подольском водонасосном горизонте / № по ГВК 61200878 /,пробуренной в I990 году, глубиной 64 м, другой резервный № 15621 на каширско-подольском горизонте / № по ГВК 61200877 /, пробуренной в 1967 году, глубиной 110 м.

Скважины имеют шахты выполненные из железобетона. Обе скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ 8x25x100.

- два железобетонных резервуара, сообщающихся между собой, вместимостью по 400 м³ каждый, год постройки 1936,

- водопроводно-насосная станция второго подъема оборудована двумя насосами для хозяйственно-питьевых нужд и двумя пожарными для пожарных целей,

- водопроводная башня с ёмкостью в 25 м³, поддерживает давление воды в распределительной сети от 1,4 до 1,8 атм.,

- распределительная сеть выполнена из чугунных-напорных труб Д- 150, Д-100, по устройству и расположению сети распределительная сеть является кольцевой.

На сети расположены гидранты, водонапорный резервуар, смотровые колодцы.

2.Места расположения источников загрязнения почвы /склады ядохимикатов, свалки бытового мусора и т.д. /.

На территории имелось подсобное хозяйство, в настоящее время ликвидировано / складировался навоз /. Находятся площадки для вывоза контейнеров бытового мусора муниципального пос. Элеватор.

Целевое назначение - добыча питьевых подземных вод для хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения предприятия и прочих нужд других водопользователей: пос. Элеватор, сад т-во "Маяк", ССМП Рязанский, склады лесного хозяйства.

3. Характеристика подземного источника.

3.1. Артезианская скважина № 67495 введена в эксплуатацию в 1990 году

3.2. Геологическое строение территории расположения источника    водоснабжения.

Расположена г. Рязань северо-западная окраина, 1,5 км северо-западней ст.Дягилево.

3.3. Гидрогеологические условия: тип выбранного водоносного горизонта - подольский, глубина залегания кровли водоносного горизонта 40-47 м. Водоупорным перекрытием служат юрские глины мощностью 11 м. Водоносный горизонт напорный, статический уровень подземных вод устанавливается на глубине 20,8 м. Водоотбор подземных вод составляет 210 м³/сут.

3.4. Характеристика возможных источников загрязнения.

Источников загрязнения нет.

3.5. Дебит скважины 26,2 м³/час. Глубина бурения 64 м.

3.6. Основные элементы водозаборного сооружения:

- колонна диаметром 20"от 0 до 24 м,

- колонна диаметром 12"от 0 до 48 м,

- Фильтровая колонна диаметром 10" установлена на глубине от 46 м до 64 м, состоит: от 46 до 50 м м глухая надфильтровая часть колонны; от 50 до 62 м фильтрующая часть; от 62 до 64 отстойник. Общая длина фильтровой колонны 18 м, в т.ч. надфильтровой части 4м, рабочей части 12 м, отстойник 2 м. Фильтр дырчатый / количество отверстий на 1 п.м,- 520 шт.; диаметр отверстий - 18 мм /.

3.7. Водоизмерительная аппаратура, краны для отбора проб зонды.

Имеется водомер, периодически проверяется 1 раз в год. Установлен кран для отбора проб воды.

3.8. Защитные мероприятия против загрязнения водоносного горизонта;

- в скважине произведена межтрубная цементизация колонны обсадных труб,

- сделана герметизация устья,

- создана зона строгого режима, выполнен кап. ремонт ограждения водозабора с расширением санитарной зоны,

- соблюдается режим 2,3 пояса ЗСО.

3.9. Водоподъемное оборудование

- насос ЭЦВ 8x25x100, произведена замена, октябрь 1993год,

3.10. Водоотбор м³/сутки:

- на производственные нужды -20

- передается населению – 190

3. 11. Устройство шахты, её санитарное состояние.

Подземная шахта из железобетона, санитарное состояние хорошее. Регулярно проводится побелка и покраска

3.12. Устройство резервуаров для хранения воды / в т.ч.подземных' /. Два сообщающихся железобетонных резервуара по 400 м³ каждый  /подземные /. Один высотный металлический резервуар вместимостью 25 м³ расположен на водонапорной башне.

Последняя очистка, хлорирование проводилась в ноябре 2005 года. Имеются грязевые выпуска, вентиляция, смотровые люки пломбируются регулярно.

3.13. Технологической водоподготовки и очистки воды нет.

3.14. Протяженность магистральной водопроводной сети составляет 2,5 км.

3.15. Процент изношенности составляет 80 %.

3.16. Материалы, используемые в конструкционных элементах скважин и водопроводных сетей, наличие гигиенических сертификатов на них:

- основные конструкции скважины являются металлические колонны, с межтрубной цементировкой колонн обсадных труб,

- водопроводные сети выполнены напорными чугунными трубами Д- 200,150,100,50,

- гигиенических сертификатов на материалы нет, в виду давности застройки,

3.17. Техмонтаж, герметизация не эксплуатируемых артскважин:

- имеется ликвидационная тампожированная артскважина ранее эксплуатируемая с 1936 года, а в 1969 году ликвидирована в соответствии с проектом и согласованием ГСЭН в виду с невозможностью восстановления.

-  своевременность подачи информации в ЦГСЭН о возникновении аварийных ситуаций

Подается своевременно.

6. Предложения по совершенствованию инженерного обеспечения производства.

Для обеспечения экономного расхода сырья на предприятии необходимо осуществлять строжайший контроль за количественными показателями технологического процесса — затратами и потерями.

Большие затраты и потери указывают на недостатки в организации и ведении производственного процесса, устранение которых приводит к более экономному расходованию сырья.

Промышленность располагает рядом готовых решений и приемов, позволяющих более экономно расходовать сырье при производстве муки.

Внедрение бестарных установок для хранения муки и ее транспортирование позволяет не только устранить тяжелый ручной труд, ликвидировать использование мешков, но и значительно сократить потери. В этом случае экономия муки составит до 0,1 % к общему ее количеству.

Потери муки на распыл могут быть снижены установкой аспирационных устройств, в мучных складах целесообразно устанавливать пылесосы.

В последние годы большое распространение получили самовстряхивающиеся фильтры с электроприводом.

7. Список использованной литературы.

1. Годовые отчеты мукомольного цеха ОАО «Рязаньэлеватор» по финансово-хозяйственной деятельности за 2002 - 2003 года.

2. Басапов М.И. Анализ хозяйственной деятельности. - М.:Экономика, 1990 г.

3. Бутковский В.А. Мукомольное производство. М. “Колос”, 1993 .

4. Соколов  А. Я. и др. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработки зерна. М. “Колос” , 1984.

5. Гаметский Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий. М. Агропромиздат, 1990, 271 с.

6. «Технология переработки продукции растениеводства»; под. Ред. Н.М. Личко, Издательство «Колос» 2000г.