Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

1. Расчёт силовых и кинематических параметров привода.

1.1. Определение требуемой мощности электродвигателя.

Требуемую мощность электродвигателя определяют на основании исходных данных. Определим мощность на тихоходном валу:

РР=Tвых⋅n29550⋅η Вт, где

η- КПД привода, в общем случае равный произведению частных КПД ступеней редуктора:

η=ηпод2⋅ηзп, где

ηпод=0,995 - КПД подшипников;

ηзп=0,98 - КПД зубчатой передачи;

η=0,9932⋅0,975=0,961

РР=80⋅2809550⋅0,961=2.44 кВт;

1.2. Определение частоты вращения вала электродвигателя.

Требуемая частота вращения вала электродвигателя определяется по формуле:

nЭ.Д.=n2⋅i, где

i – передаточное отношение привода

В дальнейших расчётах вместо передаточного отношения i=nЭ.Д.n2 применяют передаточное число  u=Z2Z1 , где

Z1 – число зубьев шестерни (Z2 > Z1),

Z2 – число зубьев колеса.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Руководствуясь рекомендациями по выбору значений передаточных чисел в соответствии с заданным типом передачи в редукторе определяют возможный диапазон частот вращения вала электродвигателя.

nЭ.Д.=n2⋅(umin...umax),

umin = 2

umax = 5

nЭ.Дmin. = 280⋅2=560 мин-1;

nЭ.Дmax. = 280⋅5=1400мин-1;

По рассчитанной мощности РР и диапазону nЭ.Д. выбирают электродвигатель таким образом, чтобы его номинальная мощность Рном  РР, а номинальная частота nном вращения вала была самой близкой (из возможных вариантов) к большему значению диапазона nЭ.Д. в этом случае размеры и стоимость электродвигателя будут наименьшими.

Электродвигатель –4А112МА8У3

Рном = 3 кВт

nдв = 955 мин-1;

По выбранному электродвигателю определяют расчётное передаточное число зубчатой передачи редуктора:

u=955280=3.41

2. Расчёты зубчатых передач.

2.1. Выбор материалов зубчатых передач и вид термообработки.

При выборе материалов зубчатых колёс следует учитывать назначение проектируемой передачи, условия эксплуатации, требования к габаритным размерам и возможную технологию изготовления колёс. Основным материалом для изготовления зубчатых колёс является сталь. Необходимую твёрдость в сочетании с другими механическими характеристиками (а следовательно, желаемые габариты и массу передачи) можно получить за счёт назначения соответствующей термической или химико-термической обработки стали.

Для равномерного изнашивания зубьев и лучшей их прирабатываемости твердость шестерни НВ1 рекомендуют назначать больше твёрдости НВ2 колеса не менее чем на (10…15) НВ.

Для шестерни:

| Марка стали | Dпред, мм | Sпред, мм | Т/О | Твердость | σВ | σТ | σ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 125 | 80 | У | 235...262 НВ | 780 | 540 | 335 |

Для колеса:

| Марка стали | Dпред, мм | Sпред, мм | Т/О | Твердость | σВ | σТ | σ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 120 | 60 | У | 192...228 НВ | 700 | 400 | 300 |

HBcp1=235+2622=248.5 HB

HBcp2=192+2282=210 HB

При этом HBср1 - HBср2 =248.5-210= 38.5 ед., следовательно, обеспечивается приработка зубьев Z1 и Z2.

2.2. Расчет допускаемых напряжений

Допускаемое контактное напряжение рассчитывают для каждого зубчатого колеса передачи по формуле:

[σH]1.2=σH lim1.2SH 1.2ZN 1.2; МПа

где σНlim1,2 - определяют по эмпирическим зависимостям.

σH lim1.2=2HB+70; МПа

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

SН1,2 - коэффициент безопасности, рекомендуют назначать SН=1,1 при нормализации, термоулучшении или объемной закалке зубьев (при однородной структуре материала по всему объему).

ZN - коэффициент долговечности.

ZN 1.2=6NHG 1.2NH 1.2; 1≤ZN 1.2≤2.6;

Если NH1,2 ≥ nHG1,2 то следует принимать ZH1,2 = 1

При постоянном режиме нагрузки расчетное число циклов напряжений NH1,2 = 60сп1,2t,

где с - число зацеплений зуба за один оборот (для проектируемого редуктора с=1);

п1,2 - частота вращения того зубчатого колеса, по материалу которого определяют допускаемые напряжения, об/мин;

t - время работы передачи (ресурс) в часах; t = L

Режим работы передачи с переменной нагрузкой при расчете попускаемых контактных напряжений заменяют некоторым постоянным режимом, эквивалентным по усталостному воздействию. При этом в формулах расчетное число циклов NН перемены напряжений заменяют эквивалентным числом циклов NHE до разрушения при расчетном контактном напряжении NНЕ1,2=μН⋅NH1,2=μН⋅60cn1,2t

Базовое число циклов NHG перемены напряжений, соответствующее пределу контактной выносливости σНlim, определяют по эмпирическим зависимостям.

NHG 1.2=30HB1.22.4;

Расчет для шестерни:

σH lim1=2⋅248.5+70=567 МПа

NHE1=0.063⋅60⋅1⋅955⋅16000=57.758⋅106

NHG 1=30⋅248.52.4=16.823⋅106;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

ZN 1=6NHG 1NHE 1=616.823⋅10657.758⋅106=0.764 по условиюZN 1=1;

[σH]1=σH lim1SH 1ZN 1=5671.1⋅1=515.455 МПа

Расчет для колеса:

σH lim2=2⋅210+70=490 МПа

NHE 2=0.063⋅60⋅1⋅280⋅16000=16.93⋅106;

NHG 2=30⋅2102.4=11.232⋅106;

ZN 2=6NHG 2NHE 2=611.232⋅10616.93⋅106=0.934 по условиюZN 2=1;

[σH]2=σH lim2SH 2ZN 2=4901.1⋅1=448.3 МПа

Из двух значений (для зубьев шестерни и колеса) допускаемого контактного напряжения в дальнейшем за расчетное принимают для прямозубых цилиндрических передач - меньшее из двух значений допускаемых напряжений [σН]1 и [σН]2;    [σH]=448.3 МПа

Допускаемое напряжение изгиба рассчитывают для каждого зубчатого колеса передачи по формуле:

[σF]1.2=σF lim1.2SF 1.2⋅YA⋅YN 2;

где σFlim1,2 - определяют по эмпирическим зависимостям.

σF lim1.2=1.8HB1.2; МПа

SF - коэффициент безопасности, рекомендуют SF= 1,75

YA -коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки (например, реверсивные передачи), при односторонней нагрузке YA =1

YN - коэффициент долговечности

YN 1.2=6NFG 1.2NFE 1.2; 1≤YN 1.2≤4;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

При NFЕ1,2 ≥ NFG следует принимать YN,1,2 = 1. Рекомендуют принимать для всех сталей  NFG = 4·106. При постоянном режиме нагружения передачи

NFE 1.2=μFNF 1.2=μF60⋅c⋅n1.2⋅L;

Расчет для шестерни:

σF lim1=1.8⋅248.5=447.3 МПа

NFE 1=0.013⋅60⋅1⋅955⋅16000=11.92⋅106;

YN 1=6NFG NFE 1=64⋅10611.92⋅106=0.836 по условиюYN 1=1;

[σF]1=σF lim1SF 1⋅YA⋅YN 1=447.31.75⋅1⋅1=255.6 МПа

Расчет для колеса:

σF lim2=1.8⋅210=378 МПа

NFE 2=0.013⋅60⋅1⋅280⋅16000=2.69⋅106

YN 2=6NFG2NFE 2=64⋅1062.69⋅106=1.07

[σF]2=σF lim2SF 2⋅YA⋅YN 2=3781.75⋅1⋅1.07=231.12 МПа

2.3. Проектный расчёт закрытой цилиндрической зубчатой передачи

При проектном расчёте прежде всего определяют главный параметр цилиндрической передачи - межосевое расстояние  awр , в мм.

aw=0.85(u+1)3T2⋅KH β⋅Eпр[σH]2⋅u2⋅ψba;мм

При необходимости определяют (или уточняют) величину вращающего момента на колесе передачи Т2 в Н·мм.

T 2=103⋅Tвыхη=103⋅800.961=83.25⋅103Н·мм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Принимаем ψba=0.35, тогда ψbd=ψba(u+1)2=0.35⋅(3.75+1)2=0.831. Из этого следует, что KH β=1.05.

Если в передаче используется для изготовления колёс один материал (например, сталь с Е =2.1·105 МПа или чугун с Е =0.9·105 МПа), тогда Епр =Е, МПа. Епр =2.1·105 МПа.

Подставив значения в формулу межосевого расстояния, получим aw=0.85(3.41+1)383.25⋅103⋅1.05⋅2.1⋅105448.32⋅3.412⋅0.35=105.73мм

Округляем его до ближайшего значения ряда Ra20. aw=110мм

2.4. Геометрический расчёт закрытой цилиндрической передачи

Определяют модуль зацепления из соотношения m = (0.01...0.02)·aw.

Полученное значение модуля необходимо округлить до стандартного значения по 1-му ряду модулей: 1,0; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм. При этом для силовых передач рекомендуют принимать m> 1,5 мм.

mmin=0.01aw=1.1 мм; mmax=0.02aw=2,2 мм. Принимаем m=2 мм.

Далее определяют суммарное число зубьев шестерни и колеса для прямозубых колёс	zΣ=z1+z2=2aw/m,

Из этой формулы получаем, что zΣ=110 зубьев.

Число зубьев шестерни определяют из соотношения: zl=zΣ/(u+l)=24,94, округляем zl =25 зубьев. Рассчитывают число зубьев колеса передачи z2 = zΣ - z1. z2 =85 зубьев.

Определяют фактическое значение передаточного числа передачи uф=z2/zl точностью до двух знаков после запятой. Определяют фактическое межосевое расстояние. Для прямозубой передачи awф=m(z1+z2)/2.

uф=3.4; awф=110 мм

Рабочую ширину зубчатого венца колеса рассчитывают как bw=ψba·awф и округляют до целого числа по ряду Ra20 нормальных линейных размеров. Тогда ширина зубчатого венца колеса b2 = bw, ширина зуба шестерни bl = b2 +(2...5) мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

bw=38,5 мм, принимаем 40 мм, b2 =40 мм. b1 =45 мм

Делительные диаметры рассчитывают по формулам:

dl,2 = т·z1,2

dl =50 мм

d2 =170 мм

Начальный диаметр шестерни

dw1=2awu+1=2⋅1103.4+1=50 мм

dw2=2aw⋅uu+1=2⋅110⋅3.43.4+1=170 мм

Диаметры вершин зубьев колёс dal,2 = dl,2 + 2m. Диаметры впадин зубьев колёс dfl,2 = dl,2 - 2,5m. Точность вычислений диаметральных размеров колёс должна быть не выше 0,001 мм. Угол αw, зацепления передачи принимают равным углу α профиля исходного контура: αw = α = 20°.

dal =54 мм

da2 =174 мм

dfl =45 мм

dfl,2 =165 мм

2.5. Проверочный расчёт закрытой цилиндрической передачи

Проверка контактной выносливости рабочих поверхностей зубьев колёс. Расчётом должна быть проверена справедливость соблюдения следующих неравенств

σH=1.18⋅T1⋅KH β⋅KH V⋅Eпр(U+1)dw12⋅bw⋅sin2aw⋅U≤[σH];

Рассчитываем  величину вращающего момента Т1 в Н·мм на шестерне проверяемой передачи:

T1=T2u⋅η=80⋅1033.4⋅0.961=24.48⋅103Н⋅мм,

Окружная скорость в зацепления

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

V = πdw1·n1/(60·1000), м/с.

n1=u⋅n2=3.4⋅280=952 мин−1

V=π⋅50⋅95260⋅1000=2.49 мс

Из этого следует, что KH V=1.1.

σH=1.18⋅T1⋅KH β⋅KH V⋅Eпр(u+1)dw12⋅bw⋅sin2aw⋅u

σH=1.18⋅24.48⋅103⋅1.05⋅1.1⋅2.1⋅105(3.4+1)502⋅40⋅sin(2⋅20)⋅3.4=407.98  МПа

407,98 <465.455 и разница меньше 10%.

Проверка прочности зубьев по напряжениям изгиба.

σF 1,2=Ft⋅KF β⋅KF V⋅YF 1,2m⋅bw≤ [σF 1,2] Нмм2;

Окружное усилие в зацеплении колес рассчитывают по формуле

Ft=2T1d1=2⋅24.48⋅10350=979 Н

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки по длине линии контакта KFβ=1.09. KF V=1.2

Коэффициент YF выбирают в зависимости от количества зубьев:

YF1 = 3,9 YF2 = 3,6.

Подставив данные в формулу, получим

σF 1=979⋅1.09⋅1.2⋅3.92⋅40=62.43 МПа≤ [σF 1]

σF2=979⋅1.09⋅1.2⋅3.62⋅45=51.22 МПа≤ [σF2]

2.6. Расчёт открытой цилиндрической зубчатой передачи

Для проектного расчёта открытых передач по напряжениям изгиба определяют модуль зацепления из выражений:

m≥33⋅Tвых⋅103⋅KFβ⋅YF3Z3⋅ψbm⋅[σF3] мм

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

z3 - число зубьев шестерни открытой передачи;

ψbm=bwm - коэффициент ширины зубчатого венца колеса относительно модуля, рекомендуют назначать для открытых передач ψbm=10...15;

T3 - момент на шестерне, Н·мм; T3 = Tвых;

[σF]3=238.079Нмм2

ψbm=10

KFβ=1.08

YF3 = 3.66

m≥33⋅80⋅103⋅1.08⋅3.6644⋅10⋅238.079=2.08 мм;

Округляем до стандартного m=2,5 мм

Делительный диаметр d3 = т·z3=110 мм

Диаметр вершин зубьев колёса da3 = d3 + 2m=115 мм.

Диаметр впадин зубьев колёса df3 = d3 - 2,5m=103,75.

Ширина венца b3=ψbmm+(2..4)мм, b3=27..29 принимаем b3 =28 мм.

Проверим прочность зубьев на изгиб.

σF 3=Ft⋅KF β⋅KF V⋅YF 3m⋅b3≤ [σF ]3 Нмм2;

V=π⋅d3⋅n260⋅1000=π⋅110⋅28060⋅1000=2.505 мс

Ft=2T2d3=2⋅80⋅103110=1455 Н;

KFV=1.2

σF 3=1455⋅1.08⋅1.2⋅3.662.5⋅28=98.59 МПа≤ [σF ]3

3. Проектный расчёт валов и опорных конструкций

3.1. Выбор материала валов

В проектируемых редукторах рекомендуется применять термически обработанные среднеуглеродистые и  легированные стали. Выбираем для наших валов Сталь 40 ХН, ТО: улучшение.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

3.2. Выбор допускаемых напряжений на кручение

Для быстроходных валов: [τ]K=10 Нмм2

Для тихоходных валов: [τ]K=15 Нмм2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

3.3. Определение геометрических параметров ступеней валов:

Определим геометрические параметры вала шестерни

под элемент открытой передачи или полумуфту

d1=3T⋅10000.2τk			l1=1.0...1.5⋅d1

d1=23.05				l1=25..37.5

Выбираем из Ra40 d1=25 мм, l1=30мм.

под уплотнение крышки с отверстием и подшипник

d2=d1+2⋅t			l2≈1.5⋅d2

t=2.5мм, d2=30мм, принимаем d2=30мм.	 l2=45мм.

под шестерню d3=d2+3.2⋅r, r=2 мм

d3=36.4мм, Выбираем из Ra40 d3=36 мм

l3 определяется графически

под подшипник d4=d2=30мм.

l4 =B мм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Определим геометрические параметры вала зубчатого колеса

под элемент открытой передачи или полумуфту

d1=3T⋅10000.2τk			l1=1.0...1.5⋅d1

d1=29.88				l1=30..45

Выбираем из Ra40 d1=30 мм, l1=40мм.

под уплотнение крышки с отверстием и подшипник

d2=d1+2⋅t			l2≈1.25⋅d2

t=2.8мм, d2=35.6мм, принимаем d2=35мм. l2=44мм.

под шестерню d3=d2+3.2⋅r, r=2 мм

d3=41.4мм, Выбираем из Ra40 d3=42 мм

l3 определяется графически

под подшипник d4=d2=35мм. l4 =B мм;

упорная или под резьбу

d5=d3+3·f

f=1.6	d5=46.8 Выбираем из Ra40 d5=48 мм

3.4. Предварительный выбор подшипников качения

Выбираем типоразмер подшипников по величине диаметра d внутреннего кольца подшипника, равного диаметру второй d2 и четвертой d4 ступеней вала под подшипники.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

По выбранному типоразмеру определяем основные параметры подшипников:

1) тихоходный вал: Тип 307 (d = 35 мм, D = 80 мм, B =21 мм, r = 3 мм,

Cr=33,2 кН, Cor=18 кН)

2) быстроходный вал: Тип 306 (d =30 мм, D =72 мм, B=19 мм, r=2,5 мм,

Cr = 28,1 кН, Cor= 14,6 кН)

3.5. Эскизная компоновка редуктора

Для предотвращения задевания поверхностей вращающихся колес за внутренние стенки корпуса контур стенок проводят с зазором Δ = 8...10 мм.

Зазор принимаем равный 10 мм. Расстояние hм между дном корпуса и поверхностью выступов зубьев колес для всех типов редукторов принимают hм > 4 * Δ (с целью обеспечения зоны отстоя масла).

hм =45 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

3.6. Проверочный расчет валов на выносливость.

Составляем расчетную схему вала в соответствии с конструкцией принятой ранее.

l3=2Δ+b1=20+45 =65 мм;

l1=B2+l32=212+652=43 мм;

l2=B2+l32=212+652=43 мм;

l3=l2−B2+l12=44−212+402=53.5 мм;

Силы, действующие на вал.

Ft2=2T2d2=2⋅80000170=941 Н;

Fr2=Ft2⋅tgαω=343 H;

Ft3=2T2d3=2⋅80000110=1455 Н;

Fr3=Ft3⋅tgαω=530 H;

Определяем сумму изгибающих моментов в вертикальной плоскости:

ΣMБ=−Ft2⋅l1+RГВ(l1+l2)−Ft3l3=0;

RГB=Ft2⋅l1+Ft3l3l1+l2=941⋅43+1455⋅53.543+43=1376 H;

ΣMГ=RБB(l1+l2)+Ft2⋅l2−Ft3⋅(l3+l1+l2)=0;

RБB=Ft3⋅(l1+l2+l3)−Ft2l2l1+l2=1455⋅(43+43+53.5)−941⋅4343+43=1890 H;

ΣY=RГB−Ft2−RБB+Ft3=1376−941−1890+1455=0;

Cтроим эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости: определим их значения в характерных точках сечения вала.

A: MB=0;

Б: MB=Ft3⋅l3=1455⋅53.5⋅10−3=78 Hм;

B: MB=RГВ⋅l2=1376⋅53⋅10−3=73 Hм;

Г: MB=0;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Определяем сумму изгибающих моментов в горизонтальной плоскости:

ΣMБ=−Fr2⋅l1+RГГ(l1+l2)−Fr3l3=0;

RГГ=Fr2⋅l1+Fr3l3l1+l2=343⋅43+530⋅53.543+43=347 Н;

ΣMГ=RБГ(l1+l2)+Fr2⋅l2−Fr3⋅(l3+l1+l2)=0;

RБГ=Fr3(l1+l2+l3)−Fr2⋅l2l1+l2=530⋅(43+43+53.5)−343·4343+43=688H;

ΣX=−RБГ−Fr2+RГГ+Fr3=−688−343+501+530=0;

Cтроим эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости: определим их значения в характерных точках сечения вала.

A: MГ=0;

Б: MГ=Fr3⋅l3=530⋅53.5⋅10−3=28Hм;

B: MГ=RГГ⋅l2=501⋅43⋅10−3=22Hм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Г: MГ=0;

Определение критического сечения:

RБ=RБВ2+RБГ2=18902+6882=2011 H;

RГ=RГВ2+RГГ2=13762+3472=1419Н;

RБ>RГ ;следовательно критическое сечение Б-Б.

Построим эпюры

Определяем коэффициенты запаса усталостной прочности.

При совместном действии изгиба и кручения запас усталостной прочности определяем по формуле:

S=Sσ⋅SτSσ2+Sτ2≥S=1,5...2,5, где

Sσ=σ−1kτkd⋅kF⋅σa+ψσ⋅σm - запас сопротивления усталости только по изгибу.

Коэффициент запаса сопротивления усталости только по кручению рассчитываем по формуле:

Sτ=τ−1kτkd⋅kF⋅τa+ψτ⋅τm;

T=M=80000 Нмм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

σт =0 и τ m= τ a =0.5 τ=0.5T/0.2d3 =0,5·80000/0,2·423 =2,7;

ψσ и ψτ - коэффициенты, корректирующие влияние постоянной составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости (таблица 3.3):

| Материал | ψσ | ψτ |
| --- | --- | --- |
| Углеродистые мягкие стали | 0.05 | 0 |
| Среднеуглеродистые стали | 0.10 | 0.05 |
| Легированные стали | 0.15 | 0.10 |

Так как в данной работе легированные стали, то ψσ =0,15, ψτ =0,10

σ-1 = 0,45 · σв = 0.45·920 = 414 МПа;

τ-1 = 0,25 · σв = 0,25 · 920 = 230 МПа;

σa=M/0,1d3=80000/0,1·423 =10,8

Kd и KF - масштабный фактор и фактор шероховатости;

По рис. 15.5 и 15.6 принимаем, что Kd = 0,5, КF = 0,6;

Kσ и Кτ - эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении

Принимаем, что Kσ = 3,5 и Кτ = 2,1.

Sσ=4142.10,5⋅0.6⋅10.8=5.47 ; Sτ=2302,10.5⋅0.6⋅2.7+0.10⋅2.7=12;

S=5.47⋅125.472+122=4.98≥S=1,5...2,5

Условие выполняется.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

3.7. Проверка правильности подбора подшипников качения.

Выбранный в ходе проектирования узла вала типоразмер подшипника дожен быть проверен на работоспособность по динамической грузоподъемности. Проверку правильности выбора подшипников проводим следующим способом:

По обеспечению заданной долговечности подшипника, то есть

Lh3 ≤ LhФ , где с учетом режима нагрузки Lh3 = µh·Lh=0,063·16000 =1008 ч; где µh = 0,063. Здесь фактический срок работы подшипника рассчитывают по зависимости: LhФ=a1⋅a2CrпаспPrP⋅10660⋅n, где

a1 - коэффициент надежности, принимаем a1= 1;

a2 – обобщенный коэффициент совместного влияния качества металла деталей подшипника и условий его эксплуатации, так как у нас обычные условия эксплуатации, назначаем a2 = 0,75;

р - для шариковых подшипников, р = 3;

Величина эквивалентной динамической нагрузки на проверяемый подшипник рассчитываем в общем случае по формуле:

Pr = (X·V·Frn + Y·Fan) ·Kσ·Kτ;

Где Frn и Fan — соответственно радиальная и осевая силы в опоре.

Frn=RБ=2011 H;

Fan =0;

V - коэффициент вращения, зависящий от того, какое кольцо подшипника вращается, у нас вращается внутреннее кольцо и V = 1;

Kσ- коэффициент безопасности, учитывающий характер нагрузки, при умеренных толчках Kσ =1,4;

Kτ - температурный коэффициент, для температуры подшипникового узла

r < 100 С, Kτ = 1;

X, Y - коэффициенты соответственно радиальной и осевой нагрузок на подшипники. В данной курсовой работе малая осевая сила, значит, действие осевой силы в расчет не принимается, то есть X = 1, Y = 0.

Рr =(1·1·2011+ 0) ·1,4·1 =2815,4 Н;

LhФ=0,75332002815.43⋅10660⋅280=73206ч;

Lh3≤Lhф , следовательно подшипники подобраны верно.

3.8. Расчет шпоночного соединения.

1) Для соединения вала с колесом принимаем призматическую шпонку исполнения В.

2) По справочнику для d3 = 42 мм, принимаем размеры сечения шпонки: b =12 мм, h =8 мм, l=28-140 мм,  t1 =5 мм, t2 =3,3 мм.

3) Выбираем длину шпонки: lшп=35 мм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

4) Для стальной шпонки при стальной нагрузке принимаем допускаемое напряжение смятие:

[σсм]= 120 МПа;

σсм=2Td3⋅0,94⋅h−t1⋅lшп<σсм;

σсм=2⋅8000042⋅0,94⋅8−5⋅35=43.2 МПа;

43,2 МПа< 120 МПа – условие выполняется.

3.9. Выбор масла.

Для смазывания передач широко применяют картерную систему. В корпус редуктора или коробки передач заливают масло так, чтобы венцы колес были в него погружены. Колеса при вращении увлекают масло, разбрызгивая его внутри корпуса. Масло попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которая покрывает поверхность расположенных внутри корпуса деталей.

Картерное смазывание применяют при окружной скорости зубчатых колес и червяков до 12,5 м/с. При более высоких скоростях масло сбрасывает с зубьев центробежная сила и зацепление работает при недостаточном смазывании. Кроме того, заметно возрастают потери мощности на перемешивании масла, повышается его температура. Выбор смазочного материала основан на опыте эксплуатации машин.

Преимущественное применение имеют масла. Принцип назначения сорта масла следующий: чем выше окружная скорость колеса, тем меньше должна быть вязкость масла и чем выше контактные давления в зацеплении, тем большей вязкостью должно обладать масло. Поэтому требуемую вязкость масла определяем в зависимости от контактного напряжения и окружной скорости колес (таб., 1 1.1, Г11):

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Так как v =2.49 м/с , а контактное напряжение σH =407,98 МПа, то рекомендуемая кинематическая вязкость равна 28 мм2/с .

По табл. 11.2 выбираем марку масла для смазывания зубчатой передачи.

Выбираем марку масла И-Г-А-32. Первый (И) - индустриальное, второй - принадлежности группе по назначению: Г - для гидравлических систем, третий - принадлежность к группе по эксплуатационным свойствам: А - масло без присадок.

Так как v >1м/с, то достаточно погружать в масло только зубчатое колесо. Глубина погружения:

hm = 0,25·d2

hm = 0,25·170=42.5 мм.

Объём масла.

Ориентировочно принимаем из соотношения: 1кВт = 1 литр масла.

В данном проекте потребуется около 3 литров масла.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

4. Конструирование элементов редуктора.

4.1 Конструирование зубчатых колёс.

Длину lст. посадочного отверстия  принимают равной или большей ширине зубчатого венца: lст. =  40 мм.

Диаметр посадочного отверстия: d = d3 =42 мм;

Диаметр dст. ступицы назначают в зависимости от материала колеса:

dст. = 1,5d3+10 =73 мм;

Ширину S торцов зубчатого венца принимают:

S = 2,5m + 2 =2,5·2 + 2=7 мм, где m – модуль зацепления;

На торцах зубчатого венца выполняют фаски - f×45∘, где  f=(0,5...0,6)m

Для свободной выемки заготовок из штампа принимают значения штамповочных уклонов γ≥7∘и радиусов закруглений R≥6 мм.

Толщина диска С рекомендована для уменьшения влияния термической обработки на точность геометрической формы колеса:

С = (0,35…0,4)b2 = 0,4*40 =16 мм.

4.2. Вал – шестерня.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

4.3. Корпус редуктора.

Корпус редуктора изготавливают из серого чугуна марки СЧ15.

В малонагруженных редукторах (T2≤500Нм) толщины стенок крышки и основания корпуса принимают одинаковыми: δ=1,12⋅4T2≥6 мм, где T2 – вращающий момент на колесе тихоходного вала, Нм.

δ=1.12⋅480000=19мм;

Опорная поверхность фланца выполняется в виде двух длинных параллельно расположенных или четырёх небольших платиков. Места крепления располагают на возможно большем (но в пределах корпуса) расстоянии друг от друга L1 .

L1 = 360 мм;

Длина опорной поверхности платиков L = L1 + b1; L = 332.1+ 78.9 = 411мм;

ширина b1=2,4⋅d01+1,5⋅δ; b1 = 2,4·16+1,5·27=78.9 мм;

высота h1=(2,3...2,4)δ; h1 = 2,3·27=62,1 мм;

Диаметр отверстия в основании корпуса: d01 = 16 мм;

4.4. Смотровой люк.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Длина крышки: L = 80 мм;

Высота фланца: h1 = 3…5 мм;

Толщина крышки: δk = (0,010…0,012)·L = 1 мм;

Крышка , совмещенная с отдушиной. Крышка окантована с двух сторон вулканизированной резиной. Наружная крышка плоская, вдоль длинной ее стороны выдавлены 2-3 гребня, через которые внутренняя полость редуктора соединена с внешней средой. Пространство между крышками заполнено фильтром из тонкой медной проволоки или другого материала.

4.5. Маслоуказатель и сливная пробка.

Оба отверстия желательно располагать рядом на одной стороне основания корпуса в доступных местах. Нижняя кромка сливного отверстия должна быть на уровне днища или несколько ниже его. Дно желательно делать с уклоном 1.. .2° в сторону отверстия. У самого

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

отверстия в отливке основания корпуса выполняют местное углубление для стока масла и отстоявшейся грязи . Отверстие под маслоуказатель должно располагаться на высоте, достаточной для точного замера верхнего и нижнего уровней масла. Форма и размер отверстий зависят от типа выбранных маслоуказателя и сливной пробки .Наружные стороны отверстий оформляют опорными плат. При установке маслоуказателя и сливной пробки с цилиндрической резьбой обязательно применяют уплотнительные прокладки из паронита или резиновое кольцо.

4.6. Сливное отверстие.

d 				D	D1	L	l	b	t

M16-6gx16.66.05		20	17.6	21	10	3	2

4.7. Установочные штифты.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

Под шайбу концевую: d=8 C=1.6 L=24

Под крышку: 	d=8 C=1.6 L=36

4.8. Проушины.

Для подъёма и транспортировки крышки корпуса, и собранного редуктора применяют проушины, отливая их заодно с крышкой.

4.9. Шайба концевая.

Обозначение шайбы: 7019-0633

4.10. Крышки подшипника.

Применим крышки закладные:

- глухие;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

Лабораторная работа №3

5903.000019.000 ПЗ

- с отверстием для выходного конца вала.

D = Dподш.;

δ = 7 мм;

δ1 = (0,9…1) δ = 7 мм;

S = (0,9…1) δ = 7 мм;

С ≈ 0,5 · S = 0,5 ·7 = 3.5 мм;

l ≥ b.