Министерство  общего  и  профессионального  образования РФ

Санкт-Петербургский  государственный  Горный  институт  им.  Г. В.  Плеханова (технический  университет)

КУРСОВОЙ   ПРОЕКТ

По дисциплине:  Металлургические подъемно-транспортные машины.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Тема: Расчет ленточного конвейера.

Автор: студент гр.   ММ-96  ____________________ / Суворов М.В. /

(подпись)	      (Ф.И.О.)

ОЦЕНКА:	_____________

Дата: ___________________

ПРОВЕРИЛ:

Руководитель  работы:   профессор /                           /     Тарасов Ю. Д.   /

(должность)      (подпись)             (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург

1999 год

Вводная часть

Ленточные конвейеры широко используются в металлургической, горнодобывающей и других видах промышленности. Их использую для транспортировки насыпных и штучных грузов как на набольшие расстояния, так и на большие расстояния. Простота и надежность их конструкции обеспечивает их работу в течении длительного времени. Ленточные конвейеры можно использовать как в закрытых, так и на открытых участках, что объясняет их широкое использование в промышленности. Конвейеры относятся к машинам непрерывного типа действия и характеризуются непрерывным перемещением грузов по заданной трассе без остановок для загрузки или разгрузки. Перемеещаемый насыпной груз располагается сплошным слоем на несущем элементе машины – ленте или отдельными порциями. Штучные грузы также перемещаются непрерывным потоком в заданной последовательности один за другим. Благодаря непрерывности перемещения груза, отсутствию остановок для загрузки и разгрузки и совмещению рабочего и обратного движений грузонесущего элемента машины непрерывного действия имеют высокую производительность, что очень важно для современных предприятий с большими грузопотоками. Например, современный ленточный конвейер на открытых разработках угля может транспортировать до 30000 т/ч вскрышной породы, обеспечивая загрузку 10 железнодорожных вагонов в минуту.

Аннотация

Спроектирован ленточный конвейер с заданной производительностью (Q = 1300 т/ч) и скоростью ленты U = 2,65 м/с, длиной 850 метров и углом наклона  = 120. Написана пояснительная записка из 12 листов и графическая часть 3 листа формата А1. Лист 1: «Общий вид конвейера», лист 2: «Общий вид привода», лист 3: «Общий вид натяжного устройства».

The summary

Designs the tape conveyor with the given productivity (Q = 1300 т/h) and speed of a tape U = 2,65 м/s, length 850 meters and corner of an inclination  = 120. The explanatory slip from 12 sheets and graphic part 3 sheets of a format А1 is written. A sheet 1: " a general View of the conveyor ", sheet 2: " a general View of a drive ", sheet 3: " a general View driving limiting ".

План пояснительной записки:

- 1 Вводная часть....................................................……………..1 стр.

- 2 Аннотация..........................................................………...……2 стр.

- 3 План пояснительной записки................................………...3 стр.

4 Расчет ленточного конвейера..............................………....4 стр.

4.1 Расчет натяжений..............................................…………..6 стр.

4.2 Диаграмма к расчету натяжений ленты..............……..8 стр.

5 Список используемой литературы........................……....12 стр.

Расчет ленточного конвейера

Исходные данные:

Производительность: Q = 1300 т/ч.

Плотность материала:  = 1,5 т/м3.

Максимальный размер куска: аmax = 200 мм.

Длина конвейера: l = 850 м.

Угол наклона конвейера:  = 120.

Ширина ленты при транспортировании насыпных грузов:

B=1,1⋅(QU⋅γ⋅k⋅kβ+0,05)=1,1⋅(13002,65⋅1,5⋅550⋅0,97+0,05)=0,91м

,где U = 2,65 м/с (табл. 6.2)

к = 550 – коэффициент, зависящий от угла естественного откоса груза (табл. 6.13)

к = 0,97 – коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера.

Выбираю конвейерную ленту общего назначения типа 2у, шириной 1000 мм. с 8 прокладками из ушт послойной с  двусторонней резиновой обкладкой и брекером на рабочей стороне ленты 3 мм. и на нерабочей 1,5 мм.

Л1 - 1000 - УШТ  - 3 –1,5.

Размер типичного куска транспортируемого материала:

а’ = 0,8*amax = 160 мм. (при содержании до 10% таких кусков в общей массе).

Минимальная ширина ленты:

Вmin = 2*a’ + 200 = 2*160 + 200 = 520 мм.  1000 мм.

Погонная нагрузка от массы груза:

q=Q3,6⋅U=13003,6⋅2,65=136Нм.

Погонная нагрузка от массы ленты:

qл=1,1⋅B⋅δ=1,1⋅1⋅22,9=26Нм.

δ=δр+δр⋅i+δ’=3+8⋅2,3+1,5=23мм

пр. = 2,3 мм. – толщина прокладки (табл. 4.5)

р = 3 мм. -- толщина резиновой обкладки рабочей стороны ленты.

н = 1 мм. -- толщина резиновой обкладки нерабочей стороны ленты.

I = 8 – число прокладок.

По таблице 6.8 принимаю диаметр роликов роликоопор равным 127 мм.

По таблице 6.9 принимаю расстояние между роликоопорами на рабочей ветви конвейера lр = 1200 мм., холостой ветви lх = 2400 мм.

По таблице 6.5 нахожу массу вращающихся частей желобчатой роликоопоры: Gp = 25 кг.

Погонная нагрузка от вращающихся частей роликов:

- На груженой ветви:

qp=Gplp=251,2=21Нм

- На холостой ветви:

qх=Gрlх=252,4=11Нм

Для опреления тяговой силы конвейера определим сначала:

Коэффициент сопротивления  = 0,04 (табл. 6.16)

Длина проекции конвейера на горизонтальную плоскость:

Lг = l * Cos 120  = 850 * 0,98 = 833 м.

Н = l Sin 120 = 850 * 0,2 = 170 м - высота конвейера

Тяговая сила конвейера:

W0=(ω⋅L‹(q+qk)+q⋅H)m=(0,04⋅833(136+82)+136⋅170)⋅1,05=31915Н

Коэффициент сцепления между прорезиненной лентой и стальным барабаном для влажной атмосферы  = 0,25.

Приняв угол обхвата 2000 по талб. Коэффициент кs = 1,73

Максимальное статическое натяжение ленты:

Кmax = ks * W0 = 1,73 * 31915 = 55214 H.

Рекомендуемый номинальный запас прочности конвейерной ленты no = 10 (табл. 6. 18)

Предел прочности прокладок выбранной ленты:

кр = 1190 Н.

Необходимое число прокладок:

i=Smax⋅n0kp⋅B=55214⋅101190⋅1000=5

Требуемый диаметр приводного барабана:

Dп.б.  а * i = 170 * 8 = 1360 мм. (по ГОСТ 10624 - 63)

Диаметр натяжного барабана:

0,8 * Dп.б. = 0,8 * 1360 = 1088 мм.

Длина приводного и натяжного барабанов:

В + 150 = 1000 + 150 = 1150 мм.

Определение натяжений

Разобьем конвейер на несколько участков:

Натяжение в т. 2

S2 = S1 * Wпов = S1 + Sнаб (kп - 1) = S1 + S1 (1,03 - 1) = 1,03 * S1

qk=qл+qх=26+11=37Нм

Сопротивление на участке 2-3:

W2-3 = qk * L2-3( * Cos 12 - Sin 12) = 37 * 850(0,04 * Cos 12 - Sin 12) = - 4865

Натяжение в т. 3

S3 = S2 + W2-3 = 1,03 * S1 + W2-3

Натяжение в т. 4

S4 = S3 + Wпов = 1,03 * S3

Натяжение в т. 5

S5 = S4 + Wпов = 1,05 * S4

Сопротивление на погрузочном органе:

Wпотр.=Q⋅U3,6=1300⋅2,653,6=95.7H.

Сопротивление от направляющих бортов загрузочного лотка:

Wл = 50 * l = 50 * 2 = 100 H.

Сопротивление на участке 5-6:

W5-6 = Wпогр. + Wл = 957 + 100 = 1057 Н.

Натяжение в т. 6

S6 = S5 + W5-6 = 1,113 * S1 + W5-6

Сопротивление на участке 6-7:

W6-7 = (q + qk )* (Lг* + H) = (136 + 82) * (0,04*833 + 170) = 44279 H.

Натяжение в т. 7

S7 = S6 + W6-7 = 1,113 * S1 + W5-6

Подщставив это соотнашение в полученное выше выражение

S7=1,113*S1+39124; S1=351352; S7=78248

S2 = 1,03 *S1 = 36206 H.

S3 = 1,03 * S1 - 4864 = 31342 H.

S4 = 1,06 * S1 –5010=32251 H.

S5 = 1,113 * S1 -5260 = 33863 H.

S6 = 1,113-5155= 33969 H.

Smax =S7=78247 H.

Требуемое число прокладок:

i=Smax⋅noB⋅kp=78248⋅10119⋅1000=6,5

Беру 6 прокладок.

Проверяю правильность выбора диаметра приводного барабана:

Dпв.≥360⋅WoB⋅pcp⋅π⋅α⋅μ=360⋅430961⋅100000⋅3,14⋅200⋅0,25=0,9<1,36

рср = 100000 н/м2 - допустимое давление ленты на барабан.

 = 2000 - угол обхвата лентой барабана.

W0 = S7 - S1 = 43096 H.

 = 0,25 -- коэффициент сцепления между прорезиненной лентой и стальным барабаном для влажной атмосферы.

КПД приводного барабана:

hð=11+w⋅(2⋅S−1)=11+0,04(2⋅1,72−1)=0,91

б = 0,04 - коэффициент сопротивления барабана.

S=emαemα−1=2,70,25⋅3,52,70,25⋅3,5−1=2,42,4−1=1,72

Мощность на приводном валу конвейера:

N0=W0⋅U1020⋅ηбар=43096⋅2,651020⋅0,91=37,3кВт

Мощность двигателя для привода конвейера:

N=k⋅N0η=1,1⋅37,30,96=42,7кВт

Выбираю двигатель АО2-91-6 с N = 55 кВт и синхронной частотой вращения 1000 об/мин.

Частота вращения привода барабана:

nпб=60⋅Uπ⋅Dпб=60⋅2,653,14⋅1,36=37,2обмин

Требуемое передаточное число привода:

i=nбвnлб=98537,2=26,4

Выбираю редуктор КЦ1-500-II-1Ц с передаточным числом 27,5 и частотой вращения быстроходного вала 1000 об/мин

Уточняю скорость ленты:

Uф=π⋅Dпб⋅nдв60⋅iф=3,14⋅1,36⋅98560⋅27,5=2,5мс.

Что незначительно отличается от взятой ранее.

Фактическая производительность конвейера:

Q = k*k(0,9*B - 0,05)2 * Uф *  = 550*0,97(0,9*1 - 0,05)2 * 2,5* 1,5 =1441т/ч

Усилие натяжного устройства:

Sн =S наб + Sсб = S4 + S5 = 32251 + 33863 = 66114 H.

Усилие в конвейерной ленте в период пуска:

Sпуск=1020⋅Nk⋅η⋅kМU+Sсб=1020⋅55⋅0,96⋅1,22,5+35151=37736Н.

Требуемый тормозной момент на приводном валу конвейера:

MT=η⋅(q⋅H−CT⋅(W0−q⋅H))⋅D02⋅ip=0,91⋅(136⋅170−0,55⋅(43096−136⋅170))⋅12⋅27,5=248,6Нм

= бар = 0,91

СТ = 0,55 - коэффициент возможных уменьшений сопротивлений конвейера.

D0 = Dпб = 1000 мм. = 1м. - диаметр приводного барабана.

Выбираю колодочный тормоз с пружинным замыканием и короткоходовым электромагнитом типа ТКП-300/200.

Натяжное устройство с барабаном 10063-80 диаметром 800 мм

для ленты В = 1000 мм, натяжное винтовое устройство 100100Р-100.

Приводной барабан 120100-140.

Список используемой литературы:

- А. О. Спиваковский, В. К. Дьячков «Транспортирующие машины»; Москва «Машиностроение» 1983 г.

- Ф. Л. Марон, А. В. Кузьмин «Справочник по расчетам подъемно-транспортных машин»; Минск «Высшая школа» 1971 г.

- С. А. Казак «Курсовое проектирование грузоподъемных машин»; Москва «Высшая школа» 1989 г.

- Ю. Д. Тарасов, А. К. Николаев «Подъемно-транспортные машины металлургических заводов»; Санкт-Петербургский горный институт им. Г.В. Плеханова 1995 г.