#### В.Г. СЕБЕШЕВ

# РАСЧЕТ  СТЕРЖНЕВЫХ  СИСТЕМ

# НА  УСТОЙЧИВОСТЬ

# МЕТОДОМ  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Министерство образования и науки Российской Федерации

НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(СИБСТРИН)

#### В.Г. СЕБЕШЕВ

# РАСЧЕТ  СТЕРЖНЕВЫХ  СИСТЕМ

# НА  УСТОЙЧИВОСТЬ

# МЕТОДОМ  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Учебное электронное издание

Электронный аналог печатного издания

УДК  624. 04

ББК  38.112

С 28

Р е ц е н з е н т ы:

– кафедра «Строительная механика»  Томского государственного архитектурно-строительного университета (завкафедрой д.т.н., профессор, академик РААСН Л.С. Ляхович,  к.т.н., доцент А.П. Малиновский)

– д.ф.-м.н., профессор  И.Т. Вохмянин  (НГАСУ (Сибстрин))

Себешев В.Г.

C 28          Расчет стержневых систем  на  устойчивость методом

перемещений:   Учеб. пособие / В.Г. Себешев;    Новосиб.

гос. архитектур.-строит. ун-т.  (Сибстрин). –  Новосибирск:

НГАСУ (Сибстрин),  2004. – 84 с.

ISBN  5-7795-0229-3

Изложены основные положения теории расчета стержневых систем со сжатыми элементами на устойчивость методом перемещений. Особое внимание уделено вопросам, недостаточно отраженным в учебной литературе – анализу предпосылок линейной теории устойчивости, физическому смыслу возможных решений уравнения устойчивости, понятиям общей и локальной потери устойчивости. Описывается методика и общий алгоритм определения критического параметра нагрузки и выявления формы потери устойчивости.

Приведены  примеры  расчета  плоских  рам  на  устойчивость,  в том числе с применением ЭВМ, раскрывающие основные особенности и трудности, встречающиеся в такого рода задачах.

Приложением даны необходимые справочные материалы – таблицы типовых эпюр и матриц для элементов плоских стержневых систем и значений специальных функций метода перемещений для расчета на устойчивость.

Учебное пособие соответствует программе базового курса строительной механики для студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство»  и  могут использоваться при изучении теории и выполнении самостоятельной работы по разделу «Устойчивость сооружений» (имеются варианты исходных данных заданий и контрольные вопросы).

Издается по решению издательско-библиотечного совета НГАСУ (Сибстрин)

ISBN  5-7795-0229-3                                                                  УДК  624. 04

ББК  38.112

©   Себешев В.Г.,  2004

©   НГАСУ (Сибстрин),  2004

О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ   ……………………………………………………….………. 4

1. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ТЕОРИИ  РАСЧЕТА

СТЕРЖНЕВЫХ  СИСТЕМ  НА  УСТОЙЧИВОСТЬ

МЕТОДОМ  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  . ..………………………………….…. 5

  - Исходные предпосылки   …………………………………………... 5

1.2. Основная система  и  канонические уравнения  метода

перемещений  в расчетах на устойчивость   ….…..……………….. 9

1.3. Уравнение устойчивости  и определение критического

параметра нагрузки .………………………………………………. 15

1.4. Определение формы потери устойчивости …………….……….. 26

1.5. Общий алгоритм расчета стержневых систем на устой-

чивость методом перемещений ……………………….…………. 28

2. ПРИМЕНЕНИЕ  ЭВМ  В  РАСЧЕТАХ  СТЕРЖНЕВЫХ

СИСТЕМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  .…………………………………… 29

2.1. Описание и возможности программы STELF .………………….. 29

2.2. Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ  …………… 31

2.3. Расшифровка информации, выданной компьютером  ………….. 33

3. ПРИМЕРЫ  РАСЧЕТА  CTЕРЖHEBЫX  СИСТЕМ

# НА  УСТОЙЧИВОСТЬ   …..……………………………….………….. 35

3.1. Расчет плоской рамы  …………………………………………….. 35

3.2. Компьютерный расчет рамы  …………..………………………… 46

3.3. Расчет рамы на устойчивость  с  учетом симметрии ….………... 49

4. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ ….…....……………………………….. 54

5. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

«РАСЧЕТ  ПЛОСКОЙ РАМЫ  НА УСТОЙЧИВОСТЬ

МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ» ……………………………………… 57

5.1. Содержание расчетно-графического задания …………………... 57

5.2. Варианты исходных данных ……………………………………... 57

СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ……………………... 63

ПРИЛОЖЕНИЕ  ………………………………………………………….. 64

Основные понятия и определения теории устойчивости

сооружений  …………………….……………………………………… 64

Таблица 1. Реакции и эпюры внутренних силовых факторов

от смещений концевых сечений и матрицы жесткости одно-

пролетных сжато-изогнутых стержней постоянного сечения

(типовых элементов плоских ОСМП)  ……………………………….. 77

Таблица 2.  Значения специальных функций метода

перемещений для сжато-изогнутых стержней ………………………. 79

В B E Д Е Н И Е

Обеспечение устойчивости нужной формы равновесия сооружения при заданных воздействиях, наряду с необходимостью удовлетворения условиям прочности и жесткости, относится к важнейшим требованиям, которые обязательно учитываются при расчете и конструировании. Проблема устойчивости становится особенно актуальной при проектировании сложных современных инженерных сооружений. Объясняется это тем, что экономически обоснованное стремление к снижению материалоемкости конструкции (за счет применения эффективных материалов и рациональных конструктивных форм, использования резервов несущей способности и т.п.) приводит к повышению тонкостенности конструкций и к увеличению гибкости их элементов. В результате сооружение становится более чувствительным к эксплуатационным возмущениям проектной формы равновесия.

Расчет сооружения или его отдельного  элемента  на  устойчивость предусматривает, в конечном счете, независимо от постановки (проектная, поверочная или определение расчетной нагрузки), вычисление критического параметра нагрузки*) или критического усилия в элементе, с которым далее сопоставляется значение заданной нагрузки (или соответствующего усилия) с целью оценки запаса устойчивости.

Критическим называется значение параметра нагрузки  (а  также  уси-

*) Воздействия на сооружение могут быть не только сило-выми (нагрузки), но и иными – температурными, кинемати-ческими и др. В этих случаях следует использовать поня-тие «критический параметр воздействия» (например, кри-тическая осадка опоры или критическое изменение тем-пературы).

Так как в дальнейшем рас-сматриваются только задачи устойчивости при силовых воздействиях, то применяют-ся термины «критический па-раметр нагрузки» или просто «критическая нагрузка».

лия  или  напряжения),  при достижении или превышении которого рассматриваемая форма равновесия перестает быть устойчивой.

Существуют три основных метода определения критических нагрузок – статический (или метод Эйлера), энергетический и динамический. Общим для них является принцип малого возмущения исследуемого равновесного состояния системы с последующим описанием и анализом ее поведения после устранения возмущающего фактора.

В рамках статического метода, в зависимости от конкретной формы записи уравнений, характеризующих возмущенное состояние системы, различают частные методы: начальных параметров, сил, перемещений, смешанный, конечных элементов и другие. Для решения задач устойчивости деформируемых систем наиболее удобен метод перемещений, отличающийся наибольшей алгоритмичностью и легко поддающийся реализации  в программах  для ЭВМ.

I.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ТЕОРИИ  РАСЧЕТА

СТЕРЖНЕВЫХ  СИСТЕМ  НА  УСТОЙЧИВОСТЬ

# МЕТОДОМ  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

1.1. Исходные предпосылки

При построении теории расчета нa устойчивость стержневых систем со сжатыми элементами методом перемещений принимаются следующие допущения и рабочие гипотезы:

1) рассматриваются системы физически и геометрически линейные;

2) расчетная схема системы – идеализированная по геометрии  и  воздействиям (нагрузкам)*);

*) Понятие идеализированной системы раскрыто в «Приложении», где кратко представлены основные положения и определения теории устойчивости сооружений.

3) стержни считаются несжимаемыми

и  нерастяжимыми  (за  исключением  эле-

ментов типа затяжек, подвесок и т.п.,  про-

дольные деформации которых  могут быть

соизмеримыми с перемещениями, возникающими за счет изгиба других элементов);

4) сближением концов стержня, вызванным его изгибом, пренебрегают (иными словами, считается, что длина lj' хорды, соединяющей концы изогнутого j-го стержня, равна его первоначальной длине lj ), т.е. lj'lj .

5) растягивающие продольные силы, возникающие в исходном состоянии, в расчет не принимаются (в запас устойчивости);

6) деформации сдвига не учитываются.

Раскроем смысл и значение сформулированных предпосылок.

Первая из них означает, что

а) элементы считаются изготовленными из материалов, обладающих свойством линейной упругости; внутренние и внешние связи – идеальные (абсолютно жесткие или линейно упругоподатливые, шарниры – без трения) – таким образом обеспечивается физическая линейность;

б) перемещения системы при переходе из теряющего устойчивость исходного равновесного состояния в новую форму равновесия,  характеризующуюся искривлением  и  изгибом стержней (а в пространственных системах – также и кручением), предполагаются малыми (линейные перемещения – в сравнении с длинами элементов, а угловые – в сравнении с единицей) – это дает геометрическую линейность. Отсюда вытекают следствия:

– при аналитическом описании напряженно-деформированного состояния элементов системы после потери устойчивости используется приближенное (линеаризованное) выражение кривизны оси вместо точного (нелинейного) – см. «Приложение»;

– изгибающие и крутящие моменты, поперечные силы и приращения продольных сил, возникающие в элементах при отклонениях от исходной формы равновесия, малы (в частности, ΔNj<< Nj0, где ΔNj= Nj –Nj0;  Nj – продольная сила в  j-ом  стержне после потери устойчивости), поэтому отношение продольных сил в новой (изгибно-крутильной) форме равновесия считается таким же, как в исходной форме:

N1: … : Nj : … : Nm = (N10+ΔN1): … :(Nj0+ΔNj): … :(Nm0+ΔNm)

N10: … :Nj0: … :Nm0 = 1 : … : j : … : m .

Вторая предпосылка об идеальном характере системы применительно к расчету методом перемещений дает:

а) в отношении геометрии – стержневые элементы не имеют несовершенств, то есть: – оси стержней идеально прямолинейны для  армированных  или многослойных  стержней   следует

рассматривать   оси   приведенных

центров тяжести сечений, при этом материалы, из которых изготовлены элементы,  однородны и обладают совершенной структу-

рой – нет трещин, пустот и других дефектов);

– отсутствуют отклонения от заданной формы сечений;

б) в отношении силовых воздействий – нагрузки сосредоточенные узловые, консервативные*),  т.е. сохраняющие первоначальное направление  при отклонениях системы от исходного равновесного состояния. Нагружение – простое (пропорциональное), при котором все нагрузки задаются с точностью до общего параметра F:  Ft = t F,  t = 1,2,…, u  ( t – известные числовые коэффициенты, u – число узловых нагрузок), следовательно, в любой момент нагружения, вплоть до критического состояния (0 < F  Fcr), отношение нагрузок остается неизменным:   F1 : F2 : … : Ft : … : Fu  =   = 1 : 2 : … : t : … : u. Значения коэффициентов 1, 2 , … , u таковы, что в исходном состоянии стержни не испытывают изгиба и кручения – имеет место лишь осевое сжатие или растяжение, причем продольные силы в элементах из условий равновесия узлов выражаются через параметр нагрузки: Nj0=ξjF, j = 1,2,…, m (m – число стержней, 1, 2,…, m – числовые коэффициенты, определяемые как линейные комбинации известных коэффициентов1, 2,…, u ).

Если состояние реальной системы при заданных нагрузках не является безмоментным, как, например, в раме (рис. 1.1, а), то для перехода к идеализированным нагрузкам выполняется обычный расчет системы (результат – эпюры М и N, представленные на рис. 1.1, б, в),  после чего в узлы рамы прикладываются  сосре-

| q а) EI1 F F h EI2 EI2 l MC=ql262+EI1EI2hl | 3MC /(2h) б) MC MC M MC /2 MC /2 | ql /2 в) F2 N ql /2+F | F1 F1 г) F2 F F a1 a2 F1 = ql /2 F2 = 3MC /(2h) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1.1

доточенные силы, равные найденным продольным силам в стержнях, примыкающих к соответствующим узлам (рис. 1.1, г). Направления узловых нагрузок назначаются согласно знакам продольных сил. Соотношение q и F должно быть известно, тогда определению подлежит критическое значение одного из них –  qcr или Fcr . Заметим, что точки а1 и а2 , где приложены силы F, следует включить в число расчетных узлов при формировании основной системы метода перемещений.

Допущения 3 и 4 – обычные для метода перемещений. Так же как в расчетах на прочность, они вносят весьма малые погрешности в результаты исследования устойчивости, обеспечивая в то же время значительное упрощение решения задачи. Введение условия lj' lj  означает пренебрежение сближением концов изгибаемого стержня как величиной столь же малой в сравнении с прогибами, как прогибы по отношению к длине стержня.

Рабочие гипотезы 5 и 6 не носят принципиального характера – следствием их является некоторое упрощение математической стороны решения. При необходимости от них отказываются (например, в тех случаях, когда нельзя пренебрегать деформацией сдвига – для элементов сквозного сечения, тонкостенных или изготовленных из материалов с низким модулем сдвига; или при наличии в системе растянутых стержней целесообразно учесть их благоприятное влияние на устойчивость сооружения). Отказ от этих предпосылок не изменяет, в основном, ни последовательности расчета, ни структуры основных уравнений.

Самыми сильными из всех допущений являются первые два,  представляющие собой общие предпосылки линейной теории устойчивости. Свойства, которыми они наделяют расчетную схему, могут заметно отличаться от свойств реального сооружения. Но зато радикально упрощается процедура расчета, который выполняется в бифуркационной постановке.

В заключение отметим, что из всех допущений только  отрицание сближения концов стержня при его изгибе и требование узлового загружения являются специфическими для решения задач устойчивости методом перемещений.

1.2. Основная система и  канонические уравнения метода перемещений  в  расчетах на устойчивость

Для отыскания критического состояния системы, исходное равновесие которой обозначено штриховыми линиями на рис. 1.2, а, в соответствии с принципом малых возмущений задается отклонение некоторым малым воздействием (на рис. 1.2, а – силой Т). Возмущенное состояние системы характеризуется искрив-лением первоначально прямых стержней и возникновением в общем случае поворотов и линейных смещений узлов (рис. 1.2, a). Эти линейные и угловые перемещения узлов принимаются за основные неизвестные в расчете на устойчивость методом перемещений.

| а) Zi Ft = t F F2 Zk Zn–1 F1 Fu Zn Z1 Z2 T | Zi б) F2 F1 Ft Fu Z1 Z2 Zk Zn–1 Zn 1 2 i k n n –1 T |
| --- | --- |

Рис. 1.2

Основная система метода перемещений (ОСМП) получается путем наложения на узлы заданной системы линейных и угловых связей, устраняющих возможность перемещений узлов (рис. 1.2, б). Полученная таким образом основная система кинематически определима и имеет минимально необходимое число введенных связей. Количество связей может быть больше минимально необходимого, если в число основных неизвестных дополнительно включать перемещения некоторых промежуточных сечений элементов.

Особенностью основной системы метода перемещений в расчете на устойчивость является то, что связи накладываются на загруженную систему, когда нагрузка уравновешена силами упругости исходной формы равновесия – продольными силами Nj0=ξjF(j = 1,2,…, m). Следовательно, введенные связи не участвуют в восприятии заданных воздействий, и поэтому нагрузка является неотъемлемым компонентом основной системы. В теории устойчивости такую нагрузку называют параметрической, то есть входящей в число параметров, характеризующих рассматриваемую систему, наряду с такими привычными исходными данными, как геометрические размеры, жесткости сечений элементов, типы связей.

Если введенным связям основной системы задать смещения, равные соответствующим угловым и линейным перемещениям узлов заданной системы в возмущенном состоянии (с учетом Т), то напряженно-деформированные состояния обеих систем окажутся одинаковыми. При этом реакции введенных связей в основной системе должны быть равны нулю, поскольку в заданной системе эти связи отсутствуют:

Ri = 0,   i = 1, 2,…, n.                              (1.1)

В процессе перехода системы от первоначальной формы равновесия к новой (изгибной) форме элементы системы испытывают продольно-поперечный изгиб. Продольные силы в стержнях остаются при этом практически неизменными, что является следствием одного из принятых выше допущений (ΔNj<< Nj0). Из курса сопротивления материалов известно, что сжато- или растянуто-изогнутый элемент, деформируемый в поперечном направлении при фиксированной продольной силе, работает как линейно упругий, если перемещения малы и напряжения в материале не превышают предела пропорциональности. Для системы, целиком состоящей из линейно деформируемых элементов, справедлив принцип суперпозиции (независимости воздействий), поэтому полная реакция i-ой связи может рассматриваться как сумма реакций, возникающих в этой связи от смещений Z1, Z2 ,.., Zn  (каждого в отдельности), а также от возмущающего воздействия T :

Ri = RiZ  + RiT  =k=1nRik+RiT = Ri1 +Ri2 +…+Rik +…+Rin + RiT.  (1.2)

Следует обратить внимание на то, что в выражение Ri не вошло слагаемое RiF (реакция i-ой связи от заданной нагрузки), поскольку, как уже отмечалось, введенные связи не участвуют в восприятии нагрузки при отсутствии смещений узлов. Последний член в (1.2) отражает влияние возмущения Т, роль которого состоит в том, чтобы отклонить систему от исходного равновесия, после чего воздействие Т «снимается», и далее изучается поведение загруженной силами  F1 , F2 ,…, Ft ,…, Fu системы уже без фактора Т.  Формально устранение Т описывается как Т = 0, тогда и  RiT = 0.

Еще раз используя свойство линейности системы, реакцию Rik от перемещения Zk  можно записать в следующем виде:

Rik = rik Zk ,                                         (1.3)

где  rik – реакция  i-ой связи  от единичного смещения  k-ой  связи

(от Zk = 1).

Объединяя выражения  (1.1),  (1.2)  и  (1.3)  и  учитывая,  что RiT = 0, получаем систему канонических уравнений метода перемещений для расчета на устойчивость:

k=1nrikZk=0,	i = 1, 2,…, n.       (1.4)

или в развернутом виде:

r11Z1+r12Z2 +...+r1kZk +...+r1nZn=0,r21Z1+r22Z2 +...+r2kZk+...+r2nZn=0,........................................................ri1Z1 +ri2Z2 +...+rikZk +...+rinZn=0,........................................................          (1.5)

Матричная форма записи канонических уравнений:

r⋅Z=0,                                         (1.6)

где r(n×n)=r11 r12 ... r1k ... r1nr21 r22 ... r2k ... r2n......................ri1 ri2 ... rik ... rin......................– матрица внешней       Z=Z1Z2 ⋮Zk ⋮.

жесткости

основной системы;

Канонические уравнения описывают возмущенное состояние системы, качественно альтернативное исходному. Они линейны относительно основных неизвестных Z  и однородны (не имеют свободных членов) – это следствие использования предпосылок линейной теории устойчивости.

Компоненты rik матрицы внешней жесткости представляют собой реакции введенных связей в единичных состояниях основной системы (от единичных смещений этих связей). Для определения rik можно использовать те же способы, что  при расчетах на прочность:

- статический – с составлением уравнений равновесия узлов и отсеченных частей основной системы;

- перемножением эпюр:

rik=j=1mljMiMkEIds+j=1mNljNiNkEAds+ +j=1mQljkτQiQkGAds+j=1mRRj,iRj,kCj,                  (1.7)

где  второй член относится только к элементам типа затяжек, вант и т.п., работающим в основном на растяжение или сжатие;  третий позволяет учитывать деформации сдвига (отсюда видно,  что от одной из рабочих гипотез метода – см. п. 1.1 – можно отказаться);  последнее слагаемое учитывает влияние упругоподатливых связей системы ( Сj – жесткость j-ой связи);

- кинематический – по теореме об определении реакций связей через возможную работу WkiKконцевых усилий в единичных состояниях:

rik=WkiK=aiT⋅Sk,                               (1.8)

где  ai  и  Sk – векторы  смещений  концевых  сечений  элементов и концевых усилий соответственно  в  i-ом  (от Zi = 1)  и  k-ом  (от Zk = 1) единичных состояниях основной системы (Sk  можно определять через матрицу K внутренней жесткости основной системы и вектор концевых смещений ak в k-ом состоянии: Sk = K⋅ak ).

Используя матрицы смещений концевых сечений и концевых усилий во всех единичных состояниях (матрицы a = [а1… ai ... an]  и  S0 = K⋅a = [S1… Sk…Sn] ), можно вычислять матрицу внешней жесткости:

r = aT⋅S0=aT⋅K⋅a.	          (1.9)

Способ перемножения эпюр в практических расчетах нерационален из-за трудоемкости вычисления интегралов для элементов, испытывающих изгиб со сжатием, поскольку единичные эпюры моментов в сжато-изогнутых стержнях описываются трансцендентными функциями. В «Приложении» дана таблица эпюр  внутренних  силовых  факторов

Сведения о продольно деформируемом элементе 5-го типа приведены  в  п. 2.1.

и  реакций  концевых связей  типовых

сжато-изогнутых элементов основной

системы метода перемещений от смещений концевых сечений. Все эпюры изгибающих моментов и поперечных сил имеют криволинейное очертание. Характерные ординаты эпюр выражены через специальные функции 1(j ), 2(j ) и т. д., аргументом которых является коэффициент продольной силы данного элемента

νj=lj−NjEIj,                                   (1.10)

где     j – номер  элемента;     lj – длина  стержня;    EIj – жесткость

поперечного сечения при изгибе;   Nj  – продольная сила

(положительная – растягивающая).

Специальные функции характеризуют влияние продольной силы на распределение внутренних усилий М и Q. Легко заметить, что постоянные множители в выражениях характерных ординат эпюр для сжато-изогнутых элементов точно такие же, как в стандартных эпюрах метода перемещений при расчетах на прочность. Если элемент не испытывает сжатия или растяжения от заданной нагрузки ( Nj = 0), то j = 0, при этом 1(0) = 2(0) =…= = 3(0) = 1, и эпюры, приведенные в табл. 1 «Приложения», вырождаются в прямолинейные, фигурирующие в расчетах на прочность.

Обратим внимание на то, что в матрицах жесткости элементов 1-го, 2-го и 4-го типов (табл. 1) в качестве концевых усилий, соответствующих концевым смещениям, перепендикулярным к продольной оси стержня в исходном состоянии, выступают реакции концевых связей (в общем случае они не равны концевым поперечным силам – это следствие расчета по деформированному состоянию; указанные силы совпадают, только если концевое сечение не поворачивается).

Аналитические выражения функций  1( ), 2( ) и др., данные в «Приложении», получены с учётом только деформаций изгиба при условии постоянства сечения элемента – для этого использовано решение методом начальных параметров дифференциального уравнения продольно-поперечного изгиба первоначально прямолинейного сжатого стержня. Если нужно учесть влияние деформации сдвига, то вместо изгибной жесткости сечения элемента EIj в расчет вводится приведенная жесткость при изгибе со сдвигом EIj=EIj(1+γj Nj), где γj– «единичный» сдвиг (обобщенный угол сдвига на уровне продольной оси j-го стержня от поперечной силы Qj = 1). В отличие от EIj , являющейся характеристикой только самого элемента, EIjзависит также от продольной силы в стержне и, следовательно, в конечном счете – от заданной нагрузки. Это вызывает некоторое усложнение расчета – подробнее об этом сказано в [ 9 ].

Заметим, что при растягивающей продольной силе тригонометрические функции в выражениях 1( ), 2( ) и др. должны быть заменены одноименными гиперболическими функциями (это дает возможность отказаться еще от одной рабочей гипотезы метода – см. п. 1.1).

Определяя реакции rik статическим способом, все уравнения равновесия следует записывать обязательно для деформированного состояния системы, с учетом перемещений, вызванных единичными смещениями связей, и заданных узловых нагрузок. При этом нужно иметь в виду особенность поведения шарнирно закрепленного по концам сжатого стержня (элемента 4-го типа): при взаимном смещении концов элемента по нормали к его оси он не испытывает изгиба, но возникают реакции, перпендикулярные к направлению оси стержня в исходном состоянии (см. «Приложение»).

Очевидно, что реакции rik в общем случае являются функциями с аргументами 1 , 2 ,…,m , поскольку представляют собой линейные комбинации специальных функций указанных аргументов. Но коэффициенты j не являются независимыми – их отношения выражаются через отношения длин, жесткостей сечений и продольных сил, известных из исходных данных:

νjνj+1=lj N/EIjlj+1 N/EIj+1=ljlj+1 ξjξj+1⋅EIj+1EIj.        (1.11)

Следовательно, все j могут быть выражены через один общий (ведущий) параметр 0 :

j =  j ν0    ( j = 1, m),                           (1.12)

причем числовые коэффициенты j  вычисляются по формуле

j  = ljld ξjξd⋅EIdEIj,                            (1.13)

где  d – номер элемента, принятого за «ведущий».

В качестве ведущего параметра 0  целесообразно принимать  наибольший из коэффициентов j :

0  = max j  = d =  ld  ξdFEId                       (1.14)

(объяснение этой рекомендации будет дано позднее).

С учетом (1.12) любую реакцию rik можно представить как функцию одного аргумента 0 , а поскольку 0 зависит от параметра нагрузки F , то в конечном счете F входит в матрицу внешней жесткости как одна из характеристик рассчитываемой системы (т.е. параметрически, как уже отмечалось выше).

1.3. Уравнение устойчивости

и  определение критического параметра нагрузки

Возможны два решения системы (1.6):

1)  Z  0 – нетривиальное;     2)   Z  =  0 – тривиальное.

Нетривиальное решение, когда все или хотя бы часть компонентов вектора узловых перемещений Z ненулевые, описывает    изгибную форму равновесия (по сути, неравенство Z 0 выражает  условие существования альтернативной формы равновесия, качественно отличной от исходной).

Если основная система получена введением только минимально необходимых  связей *), то нетривиальное решение  характеризует общую потерю устойчивости, признаком которой является одновременное взаимоза-

*) Здесь и далее термин «необходимые связи» относится к связям, вводимым для обеспечения кинематической определимости основной системы только в «естественные» расчетные узлы, без назначения дополнительных узлов в произвольных сечениях элементов.

висимое  искривление  нескольких

(двух и более) или всех элементов.

Если же число введенных связей в

основной  системе  превышает ми-

нимально необходимое,  то  нетри-

виальное решение может описывать либо общую потерю устойчивости (в случае, когда отличны от нуля перемещения по направлениям необходимых связей), либо местную (локальную) потерю устойчивости какого-либо элемента в отдельности (при этом не равны нулю перемещения по направлению избыточных, т.е. введенных сверх необходимых, связей, а перемещения узлов заданной системы нулевые). Заметим, что возможна местная потеря устойчивости одновременно нескольких стержней, но, в отличие от общей потери устойчивости, искривления элементов при этом будут независимыми. Математически это выражается в неопределенности отношения соответствующих перемещений.

Условием получения отличного от нуля решения системы линейных однородных алгебраических уравнений, как известно, является обращение в нуль определителя, составленного из коэффициентов при неизвестных:

Det (r)= r11 r12 ... r1k ... r1n r21 r22 ... r2k ... r2n ............................. ri1 ri2 ... rik ... rin .............................                   (1.15)

Равенство (1.15), называемое уравнением устойчивости, выражает условие существования изгибной (альтернативной по отношению к исходной) формы равновесия системы. С математической точки зрения (1.15) является характеристическим уравнением задачи. Анализ уравнения и способов его решения будет дан ниже.

Нужно уточнить, что общепринятый термин «уравнение устойчивости» не согласуется с физическим смыслом характеризуемого им явления, так как это уравнение отнюдь не описывает условия, выполнение которых обеспечивает устойчивость равновесия системы. Напротив, оно обусловливает возможность существования новых (как минимум одного) равновесных состояний после того, как исходная форма равновесия становится неустойчивой. Следовательно, правильнее было бы название уравнение потери устойчивости  или  уравнение бифуркации. В дальнейшем указанный термин будет использоваться с учетом сделанной оговорки.

С помощью уравнения устойчивости находится критический параметр нагрузки, а затем определяется новая форма равновесия системы (о ней принято говорить также как о форме потери устойчивости). Форма потери устойчивости, выявляемая нетривиальным решением задачи, называется  явной.

Тривиальное решение  Z = 0  относится к такой форме равно-

весия системы, которая характеризуется отсутствием перемещений узлов. Первое и наиболее очевидное физическое истолкование тривиального решения: оно описывает исходную безызгибную форму равновесия системы. Этот случай не представляет интереса с точки зрения расчета на устойчивость. Но есть и второе объяснение, справедливое для ряда систем: тривиальному ре-шению отвечает некоторая особая форма потери устойчивости.

| F1 F2 а) K L E C B A D | F1 F2 Z2 б) L K Z1 Z4 E Z3 B C A D MA | F1 F1 F2 F2 F2 F2 C C D L K B MCL H ##### H MBK MKB = MBK в) г) д) |
| --- | --- | --- |

Рис. 1.3

Например, если для расчета системы, представленной на рис. 1.3, а, выбрать основную систему только с необходимыми связями (рис. 1.3, б), то возможное искривление стоек нижнего этажа не поддается описанию с помощью выбранных основных неизвестных Z1,…, Z4.

Если локальная потеря устойчивости стержней реализуется раньше общей (при меньшем значении параметра нагрузки), например, при «слабых» – очень гибких – стойках нижнего этажа (см. рис. 1.3), то в этом случае Z = 0, что соответствует тривиальному решению. Таким образом, нулевому вектору Z отвечает не только исходная форма равновесия системы, но и скрытые (т.е. не обнаруживаемые решением при Z 0) формы потери устойчивости. Принципиально важно то, что  скрытыми могут быть только локальные формы.

Возможность существования скрытых форм обусловлена, во-первых, структурой заданной системы, и, во-вторых, выбором основной системы. В системах, где невозможна местная потеря устойчивости, скрытые формы отсутствуют. Не может быть местной, а следовательно, и скрытой потери устойчивости у тех элементов, которые, искривляясь, передают в узлы воздействия (силы и моменты), вызывающие искривление других стержней.  Например, в раме, изображенной на рис. 1.3, а, невозможна местная потеря устойчивости стойки CL, так как при ее продольном изгибе (рис. 1.3, д) в узел С передается момент МCL , а в узел  L – горизонтальное усилие Н, которые не могут быть восприняты другими стержнями системы без их изгиба. При этом обязательно возникают смещения узлов (Z0), а это – признак общей потери устойчивости. Заметим, что для стойки АВ, имеющей, подобно стойке CL, шарнир на одном конце и защемление на другом, локальная потеря устойчивости может иметь место, поскольку возникающий при искривлении стержня АВ момент МА воспринимается опорным защемлением, а в узел В со стойки АВ передается только горизонтальная сила, заставляющая элемент ВЕ работать на сжатие. Изгиба же других стержней, а значит и смещения узлов при этом не возникает (Z = 0). Если бы шарнир стойки АВ был расположен не вверху, а внизу, то местной потери устойчивости быть не могло бы, так как изгиб стойки в этом случае невозможен без поворота узла В. При продольном изгибе элементов, имеющих шарниры на обоих концах (например, стойка  СD (рис. 1.3, г),  в узлы системы на передается никаких возмущений, поэтому местная потеря устойчивости таких стержней всегда возможна.

И, напротив, за редким исключением, не существует опасности локальной потери устойчивости стержней с двумя защемленными концами (рис. 1.3, в).

Выполняя при составлении расчетной схемы сооружения предварительный анализ структуры, можно выявить стержни, для которых не исключена опасность местной потери устойчивости. Однако даже при наличии таких элементов можно избавиться от скрытых форм. Для этого, очевидно, нужно перевести локальные формы в категорию явных, поддающихся определению с помощью нетривиального решения. Цель будет достигнута, если в число основных неизвестных, кроме перемещений основных узлов системы, включить также перемещения, характеризующие искривление стержней при их локальной потере устойчивости (целесообразно в качестве характерного перемещения принимать угол поворота шарнирно закрепленного конца элемента). При этом увеличивается порядок системы канонических уравнений (1.6) и усложняется уравнение устойчивости (1.15), но зато с помощью последнего удается получить полное решение задачи.

Введение дополнительных неизвестных приводит к появлению в основной системе избыточных связей (то есть связей, наложенных в дополнение к необходимым).

Основная система, не допускающая

Z2

F1

F2

возникновения  скрытых форм  потери

устойчивости, называется  совершен-

Z1

Z4

ной. Заметим, что если в заданной си-

Z3

стеме  невозможна  местная потеря ус-

устойчивости  всех  стержней,  то  для

Z6

C

получения  совершенной основной си-

Z5

Z6

D

стемы  достаточно ввести  лишь необ-

ходимые связи.

Рис.  1.4

Основная система, не устраняющая всех скрытых форм потери устойчивости, называется  несовершенной.

Пример несовершенной основной cистемы для рамы, изображенной на рис. 1.3, а, приведен на рис. 1.3, б,  а совершенная  основная система для той же рамы показана на  рис. 1.4.

Следует обратить внимание на то, что при  продольном изгибе  стойки CD  с шарнирами  на  обоих концах  перемещение Z6  – групповое.

Использование рассмотренных выше понятий позволяет дать корректное истолкование ряда вопросов теории и избежать некоторых ошибок, в том числе и такой опасной по практическим последствиям, как неполное выявление форм потери устойчивости. В частности, становится очевидным, что фермы не поддаются расчету на устойчивость методом перемещений, если применять
шарнирно-стержневую расчетную схему и при этом основную систему выбирать так же, как в расчете на прочность, то есть вводя лишь необходимые связи (по две линейных связи в каждом узле плоской фермы). Ведь для фермы с идеальными шарнирами характерна местная потеря устойчивости отдельных стержней.  Но поскольку полученная указанным способом основная система является несовершенной, то все локальные формы остаются неисследованными, а общая потеря устойчивости невозможна (случай бокового выпучивания фермы здесь не рассматривается). Следовательно, критическую нагрузку определить не удается. Для получения правильного результата нужно либо устранить несовершенство основной системы путем введения избыточных связей, либо выполнить дополнительный анализ скрытых форм потери устойчивости (подробно об этом будет сказано ниже), либо, наконец, расчетную схему фермы составлять с учетом реального (жесткого или упругоподатливого) соединения в узлах.

Обратимся теперь к вопросу решения уравнения устойчивости (1.15). В п. 1.2 было показано, что все компоненты rik определителя в левой части (1.15) могут быть представлены как функции одного аргумента 0 . В эти функции входят трансцендентные выражения (через коэффициенты j =  j ν0 ) усилий в концевых сечениях элементов ОСМП (см. табл. 1 «Приложения»).

Если раскрыть определитель

При n>3 получение аналитического выражения Ф(0) становится весьма трудоемкой задачей, но в этом нет необходимости, так как для решения уравнения устойчивости обычно применяются численные методы.

Det ( r ) ,  то  получается  функ-

ция Ф(0 ), которая также явля-

ется трансцендентной и может

быть достаточно сложной.

| Ф(0 ) Асимптоты 0 0 cr,1 cr,2 cr,3 Рис.1.5 | Примерный вид графика этой функции показан на рис. 1.5. Характерным является тo, что Ф(0) > 0. Точкам пересечения графика с осью 00 отвечают значения параметра 0 являющиеся корнями уравнения устойчивости Det ( r ) = Ф(0 ) = 0. Их называют критическими значения-ми параметра 0 и обо- значают cr,1,cr,2 и т.д. |
| --- | --- |

– в порядке увеличения. Из формулы (1.14) видно, что параметр нагрузки пропорционален квадрату  параметра  0 . Тогда ряду значений cr,1 , cr,2 ,… соответствует совокупность Fcr,1 , Fcr,2 ,…,  называемая  спектром критических значений параметра нагрузки. Поскольку трансцендентное уравнение устойчивости содержит периодические тригонометрические функции и вследствие этого имеет бесчисленное множество корней, спектр критических нагрузок бесконечен. Но практическое значение имеет толькo низшая критическая нагрузка Fcr,1, отвечающая наименьшему корню уравнения устойчивости cr,1 . Обозначим их Fcrи νcr, тогда

Fcr= νcr2 EIdξd ld2 .                                   (1.16)

Точное решение уравнения устойчивости удается получить лишь в редких случаях для систем с достаточно простой структурой, поэтому обычно минимальный корень уравнения (1.15) определяют с помощью численных методов, легко поддающихся алгоритмизации и эффективно реализуемых на ЭВМ. Построение процедуры поиска критического значения параметра 0 облегчается тем, что область существования νcr заведомо известна:

0 <νcr2π

(объяснение этому будет дано в конце параграфа).

В случае использования совершенной основной системы решение уравнения устойчивости дает истинное значение cr , которому отвечает искомое критическое значение параметра нагрузки Fcr . При этом в результате расчета всегда верно определяется форма потери устойчивости, какой бы она ни была – общей или местной. Необходимо отметить, что если несовершенства основной системы устранены путем введения угловых связей на шарнирных концах элементов, потенциально опасных по местной устойчивости, то единичное смещение некоторой из этих избыточных связей (или группы связей при групповом неизвестном Zi) не вызывает реакций во всех остальных связях. Это означает, что  rki=0 (k≠i,  i – номер избыточной связи), поэтому в матрице r  i-е строка и столбец содержат лишь один элемент rii , расположенный на главной диагонали. Удобно сначала пронумеровать необходимые введенные связи в основной системе метода перемещений (с 1 по n0 ), а затем избыточные (с  n0+1  до  n = n0 + nd ,  где nd – число избыточных связей), тогда матрица r приобретает блочно-диагональную структуру:

r(n×n)=r0 rn0+1, n0+1 0 rn0+2, n0+2 0 ⋱ ,                      (1.17)

где r0(n0×n0)=r11 r12 ... r1k ... r1n0r21 r22 ... r2k ... r2n0............................. –  матрица единичных реакций

необходимых связей.

Определитель матрицы r (1.17) записывается в виде

Det ( r ) = Det ( r0 ) i=n0+1nrii.                          (1.18)

Очевидно, что результат определения νcrиз уравнения (1.17) будет  таким  же,  как  при  решении  независимых  уравнений Det ( r0 ) = 0  и  rii = 0 ( i=n0+1, n)  с последующим выбором меньшего из найденных корней.

Если скрытые формы в выбранной основной системе отсутствуют, то выражение (1.18) называется спектральной функцией   S(0 ) , и уравнение устойчивости принимает вид  S(0 ) = 0. Его минимальный корень νcr= cr дает по (1.16) искомую величину Fcr .

В случае несовершенной основной системы значениеFcr, соответствующее наименьшему корню уравнения Det ( r ) = 0, не обязательно является действительной критической нагрузкой, так как потеря устойчивости системы может произойти по какой-либо из скрытых форм при нагрузке, меньшей, чем  Fcr (в  этом случае выбранная основная система называется   ложной). По этой причине кроме решения уравнения (1.15) требуется дополнительное исследование, заключающееся в расчете на устойчивость тex стержней, для которых не исключена возможность существования скрытых форм. Поскольку, как отмечалось выше, скрытыми могут быть только локальные формы потери устойчивости, то при указанном дополнительном исследовании стержни рассматриваются как отдельные, независимые друг от друга элементы с соответствующим закреплением концов. Критическое значение продольной силы для некоторого j-го стержня вычисляется по обобщенной формуле Эйлера, которая при этом может рассматриваться как  уравнение устойчивости для соответствующей локальной формы:

Ncr,j=π2EIjl0,j2,                                   (1.19)

где    l0,j=μjlj – приведенная длина j-го стержня в ОСМП;

μj= π/νj – коэффициент приведения длины, зависящий от

способа  закрепления  концов  j-го  элемента  (для  элемента

1-го типа μj= 0,5,  для 2-го типа – μj= 0,7,  для 3-го типа –

μj= 2,  для 4-го типа – μj= 1).

По найденному  Ncr,jопределяется Fcr,j= Ncr,j/ξj– значение параметра нагрузки при местной потере устойчивости  j-го стержня. Истинное значение критической нагрузки Fcr для рассчитываемой системы отыскивается как

Fcr = min (Fcr,Fcr,1,…,Fcr,j,…,Fcr,ml)             (1.20) (здесь ml  – число стержней,  потенциально опасных по локальной потере устойчивости; иногда ml  может совпадать с общим числом элементов – например, для фермы при основной системе без избыточных связей).

Таким образом, при использовании несовершенной основной системы:

Fcr = min (Fcr, minFcr,j);  cr = min (νcr, min νjψj).  (1.21)

После отыскания cr могут быть вычислены коэффициенты j,cr =  j cr для всех сжатых элементов системы, а по ним – коэффициенты приведения длин {ы стержней j = /j,cr , учитывающие их совместную работу в составе системы,  и далее – приведенные дл {ины стержней l0,j=μjlj.

Следует отметить, что найденные бифуркационным расчетом на устойчивость в линейной постановке коэффициенты j и приведенные (по терминологии СНиП  – эффективные, расчетные) дл {иныl0,jявляют-

ся даже более важными с практической точки зрения результатами, чем значение критического параметра нагрузки. Объясняется это тем, что если реальное сооружение по конструктивному решению таково, что потеря устойчивости его сопровождается пластическими деформациями либо  имеет  место  потеря устойчивости  второго  рода,  то вычисленная

критическая нагрузка Fcr  может  сильно отличаться  от  действительной,

причем, к сожалению, в сторону завышения.  Но при этом погрешность  в

определении j  и l0,jнамного меньше, и их можно использовать для поэлементной проверки устойчивости  по нормативной методике  с помо-

щью коэффициента продольного изгиба, значения которого в нормах проектирования строительных конструкций даны с учетом возможности потери устойчивости за пределом упругости.

В заключение вернемся к приведенной выше двухсторонней оценке области существования критического значения ведущего параметра 0 <νcr2π как коэффициента продольной силы сжатого однопролетного стержня.  Используем  обобщенную  модель

| cθ,bj а) б) в) | cθ,ej Nj Nj cΔ,bj cΔ,ej j Nj Nj cθ,bj→0 Nj cΔ,bj→0 Рис. 1.6 | элемента, работающего в составе деформируемой стержневой системы (рис. 1.6, а). Влияние на выделенный стержень других элементов смоделировано концевыми упругими линейными и угловыми связями, жесткости которых зависят от свойств смежных (а в общем случае и всех остальных) элементов системы. Предельными случаями по условиям закрепления концов, дающими соответ- ственно максимальное и мини- |
| --- | --- | --- |

мальное значения критической продольной силы, являются:

1) самое  жесткое  –  полное  защемление  обоих  концов (cθ, bj=∞, cΔ, bj=∞, cθ, ej=∞, cΔ, ej=∞) – рис. 1.6, б;

2) самое податливое – упругое закрепление одного из концов (рис. 1.6, в) с исчезающе малыми жесткостями угловой и линейной связей (cθ, bj→0,cΔ, bj→0, cθ, ej=0, cΔ, ej=0).

В случае 1 коэффициент приведения длины, как уже упоминалось выше,  равен 0,5,  тогда соответствующий  νj=π/μj= =2π.  В случае 2 элемент утрачивает геометрическую неизменяемость и не способен воспринимать нагрузки, поэтому для него  Ncr,j= 0, тогда из (1.19) следует, что l0,j=∞ и νj=0.  Следовательно, при произвольной комбинации условий закрепления концов элемента 0<νj≤2π. Если, как рекомендовано выше, выбирать в качестве ведущего 0 какой-либо из коэффициентов j элементов системы (даже не обязательно наибольший), то очевид-но, что для 0 интервал возможных значений будет также ( 0; 2 ].

Теперь можно дать объяснение целесообразности принимать 0 = max j . Дело в том, что если наибольший и наименьший из коэффициентов j сильно отличаются, и в качестве 0 назначен наименьший коэффициент, то уже на первом же шаге итерационного процесса поиска корня уравнения устойчивости может быть пропущено искомое значение νcr. Корень уравнения все же будет найден, но не наименьший, а относящийся к не имеющей практического значения форме потери устойчивости с более высокой (нереализуемой) критической нагрузкой. Например, если при  max j  / min j  = 15  выбрать 0 = min j  и назначить шаг итерационной процедуры  = 0,5 , то уже при первом отличном от нуля 0 = 0,5 для max j будет получено 7,5 >2  – больше верхнего предела возможных значенийкоэффициента продольной силы, и искомый корень уравнения устойчивости не будет определен. В случае 0 = max j  риск подобной ошибки минимален.

1.4. Определение формы потери устойчивости

При известном параметре Fcr все единичные реакции rik могут быть вычислены, но матрица r при этом получается вырожденной, что следует из уравнения (1.15). Поэтому числовые значения основных неизвестных определить невозможно. Физический смысл неопределенности Z состоит в том, что, согласно предпосылкам линейной теории устойчивости, равновесие системы в закритическом изгибном состоянии считается безразличным, и критическому значению параметра нагрузки Fcr соответствует бесчисленное множество значений характерных перемещений (горизонтальный участок графика на рис. П.3 и П.6 «Приложения», где в качестве  может выступать любое из перемещений Z1,…, Zn ).

Форма потери устойчивости выявляется с точностью до неопределенного параметра, то ecть могут быть найдены отношения основных неизвестных. Для этого канонические уравнения делятся на некоторое Zk0, в результате чего получается система уравнений

r⋅βZ= 0,                                       (1.22)

где  z = 1Zk⋅Z= [ z1  z2 …zi …z,k-1    1    z,k+1 …zn ]T   –

вектор  отношений перемещений  (по смысловой аналогии  с

соответствующей  задачей  линейной  алгебры   будем  назы-

вать z  собственным вектором перемещений);   zi = Zi / Zk .

Поскольку zk = 1, система (1.22) превращается в неоднородную:

r⋅βZ+rk=0,                               (1.23)

где rn×(n−1)=r11 r12 ... r1,k−1 r1,k+1 ... r1nr21 r22 ... r2,k−1 r2,k+1 ... r2n...................................ri1 ri2 ... ri,k−1 ri,k+1 ... rin...................................; βZ=βZ1βZ2 ⋮βZ,k−1βZ,k+1 ⋮; rk  =r1kr2k ⋮rik ⋮.

Вектор βZ отличается от  z  отсутствием zk = 1.

Так как уравнений (1.23) на единицу больше, чем неизвестных βZ, то любое из уравнений может быть отброшено, после чего из оставшейся системы (n – 1)-го порядка определяется собственный вектор βZ, компоненты которого позволяют выразить все перемещения Z1,…, Zn через одно из них:

Zi = βZiZk .

Если расчет на устойчивость выполнен с использованием совершенной основной системы, то по полученному собственному вектору перемещений можно оценить, какая форма потери устойчивости реализуется – общая или местная (в последнем случае отличным от нуля*)   будет

*) С точностью до погрешности расчета.

лишь один компонент вектора Z , соответствующий тому основному неизвестному, которое описывает выпучивание стержня, локально теряющего устойчивость).

При одновременной местной потере устойчивости нескольких элементов собственный вектор Z  вычислить невозможно, так как перемещения локальных форм независимы.

Выявление формы потери устойчивости имеет практическое значение: ее анализ позволяет принимать обоснованные инженерные решения по внесению эффективных изменений в проект конструкции или существующее сооружение с целью повышения устойчивости.

1.5. Общий алгоритм расчета стержневых систем

на устойчивость методом перемещений

Блок-схема алгоритма приведена на рис. 1.7.

Составление расчетной схемы

Нет

Да

Основная система совершенная?

Выбор основной системы МП

Исследование  скрытых  форм

с определением Fcr,j

F=Fcr

Формирование системы

канонических уравнений МП (1.6)

Fcr=min (Fcr, Fcr,j)j=1, m

Составление уравнения

устойчивости (1.15)

и  определение его корня  νcr

Да

Нет

Вычисление Fcr  (1.16)

Выявление формы

потери устойчивости

(определение вектора Z )

Определение j , l0,j  для сжатых элементов

K

Рис. 1.7

2. ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ  В  РАСЧЕТАХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ  НА УСТОЙЧИВОСТЬ

Применение компьютеров в расчетах современных инженерных сооружений  дает возможность рассматривать сложные и совершенные расчетные схемы, наиболее детально и точно описывающие поведение реальных конструкций. Это особенно важно для выполнения исследования устойчивости сооружения, так как даже в наиболее простой – бифуркационной –  постановке определение критического параметра воздействия требует решения трансцендентного уравнения устойчивости, сложность которого возрастает «лавинообразно» с усложнением рассматриваемой системы (а в настоящее время уже осознана необходимость перехода от практикуемых до сих пор упрощенных «поэлементных» расчетов к прямым расчетам на устойчивость систем в целом). С помощью ЭВМ оказывается возможным выполнять расчет по точному (конечно, в рамках принятых предпосылок) уравнению устойчивости. Правда, решение уравнения отыскивается все-таки  численными (итерационными) методами, но современные компьютеры с многоразрядными процессорами обеспечивают получение результатов, практически не отличающихся  от точных даже для весьма сложных систем.

Как уже отмечалось во «Введении», наиболее удобен для компьютерной реализации расчет на устойчивость методом перемещений. Этот метод – в матричной форме с конечно-элемент-ным представлением рассчитываемой системы – положен в основу программы STELF (Stability of Elastic Frames), разработанной на кафедре строительной механики НГАСУ (Сибстрин).

2.1. Описание и возможности программы STELF

В программу заложен алгоритм расчета на устойчивость, приведенный на рис. 1.7, применительно к стержневым системам с первоначально прямолинейными сжатыми и растянутыми  элементами при безызгибной исходной форме равновесия.

По введенным пользователем сведениям (подробности – ниже) о выбранной основной системе метода перемещений и ее единичных состояниях  автоматически формируется и решается уравнение устойчивости (1.15). Поиск его минимального корня осуществляется итерационным методом путем варьирования ведущего параметра 0  в интервале от 0 до 2 с уменьшением шага поиска до получения требуемой точности определения νcr.При каждом фиксированном значении 0 программно вычисляются –  по заданным признакам типов элементов – блоки Kj матрицы K внутренней жесткости ОСМП, затем по (1.9) рассчитывается матрица r (необходимая для этого матрица а смещений концевых сечений элементов в единичных состояниях по методическим соображениям составляется «вручную» и вводится в компьютер в составе исходных данных задачи) и далее – значение Det (r) .

После определения νcr находится собственный вектор основных неизвестных Z .

Предусмотрено исследование возможных скрытых локальных форм потери устойчивости элементов 2-го и 4-го типов и сравнение критических значений νj,cr=νjψj, соответствующих этим формам, с νcr. При νcr< min νj,crопределяются критические значения коэффициентов продольной силы νj,cr= ψj cr для всех  сжатых элементов и затем – коэффициенты приведения длины j = /j,cr и приведенные дл {ины стержней l0,j=μjlj.

Программа STELF позволяет учитывать наличие в системе как сжатых, так и растянутых в исходном состоянии стержней: в зависимости от введенного знака продольной силы происходит автоматический выбор варианта выражений специальных функций метода перемещений (см. табл. 1 «Приложения») – с тригонометрическими  или одноименными гиперболическими функциями.

bj (ej)

| EAj = const ej (bj) j lj ubj uej Δlj=ubj+uej Рис. 2.1 | Кроме элементов 1 – 4-го типов, для которых возможен продольно-поперечный изгиб (жесткость сечения EIj , сведения о них приведены в табл. 1), в программу заложен также элемент 5-го типа (рис. 2.1) – продольно деформируемый стержень (жесткость сечения ЕАj ). Матрица |
| --- | --- |

смещений концевых сечений и матрица жесткости для него таковы:

aj = [ lj ] ;    Kj = [ EAj / lj ] .                  (2.1)

По программе STELF могут рассчитываться на устойчивость как плоские, так и пространственные стержневые системы. В общем случае пространственно деформируемый элемент учитывается трижды: как испытывающий продольно-поперечный изгиб в двух главных плоскостях (причем, в зависимости от условий закрепления концов, в одной из главных плоскостей он может иметь один тип, а в другой плоскости – другой тип) и как скручиваемый. Кручение формально можно учитывать элементом 5-го типа с заменой lj на j (взаимный угол закручивания концевых сечений стержня)  и  EAj – на жесткость при кручении GIt,j .

Если по какой-либо причине нужно ввести отрицательную (но не нулевую!) жесткость некоторого стержня, то это можно сделать – следует лишь по запросу программы подтвердить правильность введенного параметра.

В [ 9 ] приведены примеры, иллюстрирующие возможности решения различных задач расчета на устойчивость плоских и пространственных стержневых систем с применением ЭВМ.

2.2. Подготовка исходных данных для расчета на ЭВМ

Для выполнения расчета стержневой системы на устойчивость на компьютере по программе STELF необходимо предварительно:

- выбрать основную систему метода перемещений;

- пронумеровать основные неизвестные и элементы ОСМП;

- из условий равновесия узлов в исходном (безызгибном) состоянии определить продольные силы в элементах, выразив их через параметр нагрузки: Nj0=ξjF,  j = 1,2,…, m;

- выразить погонные жесткости элементов при изгибе, растяжении (сжатии) и кручении (при расчете пространственной системы) через общий параметр: ij = Cj i0 ,  j = 1,2,…, m, где в качестве i0  можно принять какую-либо из жесткостей ij , например, наибольшую или наименьшую;

- определить типы элементов в соответствии с табл. 1 «Приложения» и рис. 2.1;

- рассмотреть единичные состояния основной системы и сформировать матрицу  а  смещений концевых сечений элементов.

Замечание: в пространственной системе расчетное число элементов m превышает количество стержней, так как (это уже отмечалось выше) один и тот же стержень в общем случае порождает три элемента ОСМП, два из которых работают на продольно-поперечный изгиб или прямой поперечный изгиб в главных плоскостях, а третий – на кручение.

Состав исходной информации для расчета на ЭВМ:

- степень кинематической неопределимости рассчитываемой системы nk (число основных неизвестных метода перемещений при выбранной ОСМП);

- расчетное число элементов основной системы  –  m ;

- типы элементов основной системы в принятом порядке их нумерации;

- коэффициенты, выражающие продольные силы в элементах через параметр нагрузки: Bj =  –j =  – Nj / F  ( j = 1,2,…, m) – для сжатых стержней  Bj  > 0,  для растянутых  Bj < 0;

- отношения погонных жесткостей элементов к параметру i0 :

Cj = ij / i0 ( j = 1,2,…, m);

- длины элементов lj ( j = 1,2,…, m);

- матрица а, описывающая смещения концевых сечений элементов ОСМП в единичных состояниях.

Исходные данные перечислены в том порядке, в каком осуществляется их ввод в ЭВМ  в диалоговом режиме.

В начале диалога пользователю предлагается возможность ознакомиться с инструкцией к программе и правилами ввода исходной информации. В дальнейшем на дисплей выдаются подробные указания о порядке и способах ввода данных, а также сообщения об ошибках и предложения по их исправлению, указания о выполнении проверки введенной части данных и др. При большом числе ошибок*),  допущенных

*) Речь идет о формальных ошибках (несоответствие размерностей исходных массивов, отрицательные длины, неверные типы элементов и т.п.).

пользователем  при вводе исходной ин-

формации,  выдается   предупреждение

о  возможном  прерывании ввода.  Пре-

кращение ввода данных с переходом к следующей задаче происходит либо при обнаружении ошибок, которые пользователь не в состоянии оперативно исправить, либо при превышении установленного предельного числа ошибок (допускается не более 10).

Для окончательной проверки правильности ввода исходных данных используется их контрольная выдача на дисплей. При обнаружении в ней ошибок происходит возврат к самому началу ввода.

На рис. 2.2 показаны окна, последовательно появляющиеся на экране монитора в процессе диалога с компьютером при вводе данных.

2.3. Расшифровка информации, выданной компьютером

По результатам расчета на печать выдается следующая информация:

- контрольная распечатка введенных исходных данных в табличной форме;

- текстовая информация о ходе решения задачи (о выполненных этапах расчета);

- таблица значений определителя Det (r) в зависимости от ведущего параметра 0 ; в примечании к таблице – сообщение о том, какой из коэффициентов j принят в качестве параметра 0 , а также значения отношений j /0 ;

- критическое значение ведущего параметра – νcr(корень уравнения устойчивости (1.15));

- матрица единичных реакций  r  при  0= νcr;

- собственный вектор основных неизвестных Z  (при одновременной локальной потере устойчивости нескольких элементов определение собственного вектора невозможно – в этом случае выдается соответствующее сообщение);

- таблица характеристик элементов (критические значения коэффициентов j,cr , коэффициенты приведения длины j и приведенные длины сжатых стержней  l0,j );

- сообщение о результатах исследования скрытых форм потери устойчивости (если обнаружено, что локальная потеря устойчивости происходит раньше, чем общая, то указывается номер элемента, теряющего устойчивость при наименьшей нагрузке; в случае нескольких элементов, равноопасных по локальной потере устойчивости, перечисляются все их номера).

Окно 1 #### Студент группы ФАМИЛИЯ СТЕПЕНЬ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ (ЧИСЛО НЕИЗВЕСТНЫХ Z) nk КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ( стержней ) m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Окно 2 ВВОДИТЕ НОМЕРА ТИПОВ ЭЛЕМЕНТОВ – m целых чисел N Значение N Значение N Значение 0.00 0.00 0.00 1 2 3

Окно 3 ВВОДИТЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ СИЛЫ В ЭЛЕМЕНТАХ ЧЕРЕЗ ПАРАМЕТР НАГРУЗКИ F ( для сжатых стержней коэффициенты положительные, для растянутых – отрицательные ) N Значение N Значение N Значение 0.00 0.00 0.00 1 2 3

Окно 4 ВВОДИТЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОГОННЫЕ ЖЕСТКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ Cj = i j / i 0 , j = 1,…, m ( i 0 – ведущий параметр погонной жесткости ) N Значение N Значение N Значение 0.00 0.00 0.00 1 2 3

Окно 5 ВВОДИТЕ ДЛИНЫ ЭЛЕМЕНТОВ N Значение N Значение N Значение 0.00 0.00 0.00 1 2 3

Окно 6 ВВОДИТЕ ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ [A] ( смещений концевых сечений элементов в единичных состояниях основной системы метода перемещений ) ( размер mc* nk ) СТОЛБЕЦ – 1 N Значение 1 2 3 : 0.000 0.000 0.000 :

Окно 7 … – аналогично окну 6 – для следующих столбцов

Окна … ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ Рис. 2.2

3. ПРИМЕРЫ  РАСЧЕТА  CTЕРЖHEBЫX  СИСТЕМ

# НА  УСТОЙЧИВОСТЬ

3.1. Расчет плоской рамы

Требуется выполнить расчет на устойчивость рамы, cxeма которой дана на рис. 3.1, а  (в узле С – упругая линейная связь).

Разложив вертикальную силу 0,8F в узле С по направлениям примыкающих к узлу стержней СА и CD (рис. 3.1, б), можно убедиться в том,  что заданные узловые нагрузки в докритической стадии не вызывают изгиба элементов, так как все нагрузки, равные F, направлены вдоль cтержней AC, BD и DL, которые работает при этом на сжатие, а две противоположно направленные силы пo 1,5F приложены по концам ригеля СD, также испытывающего сжатие. Строго доказать безызгибность исходного равновесного состояния можно предварительным расчетом системы на прочность, однако в данной задаче характер работы рамы до потери устойчивости очевиден.

| F EI б) в) F L F 0,8F а) 0,9F 1,5F 2 м c0 0,6F C D 3EI 4 м EI EI c0 = 0,5 м –3 EI RC0 A B 3 м 6 м NCA0 | 0,8F F C C F 1,5F NCD0=−1,5F L NLD0 F D 1,5F NDL0=−F NDC0 NDB0 г) д) |
| --- | --- |

Рис. 3.1

Продольные силы в стержнях определяем, последовательно рассматривая равновесие узлов L, D и С (рис. 3.1, в – д):

NLD0=−F; NDC0=−1,5 F; NDB0=−2 F; NCA0=−F; RC0=0.

Минимально необходимое число связей, вводимых при составлении основной системы метода перемещений, определяется по формуле                         n0 = n + n,                                      (3.1)

где   n  и  n  – соответственно степени угловой  и  линейной под-

вижности узлов заданной системы.

В рассматриваемом примере n = 2 (по числу жестких узлов), n  = 1 (учитывается горизонтальное перемещение узлов С и D). Линейное перемещение узла L можно не включать в число основных неизвестных, поскольку консоль DL относится к типовым элементам ОСМП. Основная система, полученная введением в узлы только необходимых связей (двух угловых и одной линейной), изображена на рис. 3.2, где обозначены основные неизвестные – углы поворота Z1 и Z2 и линейное перемещение Z3 . На схеме указаны также  номера элементов и их типы в соответствии с табл. 1 «Приложения». Выбранная основная система – несовершенная, так как основными неизвестными невозможно описать и, следовательно, выявить локальную потерю устойчивости стойки   BD – это потребует в дальнейшем исследования скрытой формы.

F 2 Z1 4 Тип 3 e4 F F Z2 1,5F 1,5F 1 b4 b2 e2 3 2 Тип 1 b1 b3 1 Z3 Тип 2 3 Тип 4 e3 e1

Рис. 3.2

Определяем характеристики элементов ОСМП – погонные жесткости   ij = EIj / lj   и   коэффициенты  продольных  сил   j =

= lj−Nj/(EIj)(те и другие – с точностью до общих параметров  i0 и  соответственно (здесь   имеет такой же смысл – ведущего параметра, – как и 0 в п.1.2, но индекс «0» опущен для краткости):

i1 = EI /(5 м) = 0,8 i0 ;     i2 = 3EI /(6 м) = 2 i0 ;

i3 = EI /(4 м) = i0 ;          i4 = EI /(2 м) = 2 i0;

ν1=5 м⋅F/(EI)= 0,8839 ν2=6 м⋅1,5F/(3EI)= 0,75

ν3=4 м⋅2F/(EI)=       ν4=2 м⋅F/(EI)= 0,3535

Согласно формуле (1.13) получаем   1 = 0,8839;  2 = 0,75; 3 = 1; 4 = 0,3536. Заметим, что все ψj1, так как в качестве  выбран наибольший из j .Дополнительно выражаем через i0 жесткость упругой связи: с0 = 0,5 м – 3 ЕI = 2 м – 2 i0.

Система канонических уравнений метода перемещений:

r⋅Z= r11 r12 r13  r21 r22 r23                      (3.2)

Компоненты  rik  матрицы внешней жесткости r имеют смысл реакций введенных связей в единичных состояниях основной системы. Эти состояния, вызываемые единичными смещениями угловых и линейной связей, изображены на рис. 3.3.

При построении схемы деформированного состояния ОСМП от линейного смещения Z3 = 1 использован план перемещений узлов. Заметим, что реакция упругой связи rc,k (здесь k – номер единичного состояния) отлична от нуля только при Z3 = 1, так как в двух других состояниях связь не претерпевает деформации. При Z3 = 1 возникает абсолютное удлинение связи, равное 1, поэтому rc,3 =  с0 . 1 = 2 i0 .

На рис. 3.3 приведены также эпюры нагибающих моментов в единичных состояниях основной системы, построенные с использованием таблицы типовых эпюр для сжато-изогнутых стержней (см. «Приложение»). Все эпюры криволинейные, поскольку во всех элементах имеются сжимающие продольные силы (если бы были элементы, не испытывающие сжатия, то для них эпюры моментов получились бы прямолинейными). Полезно обратить внимание на то, что общее очертание криволинейной эпюры для какого-либо стержня напоминает вид соответствующей прямолинейной эпюры (треугольной или трапецеидальной) при расчете на прочность (без учета влияния продольной силы).

Характерные ординаты единичных эпюр представлены в конечном счете с точностью до общего множителя i0 , а аргументы специальных функций записаны через ведущий параметр .

| F Z1= 1 r111 r211 F F ##### L 3i11(1)= 2,4i01(0,8839) 1,5F 1,5F rC,1= 0 ##### C ##### D r311 k = 1 ##### A ##### B | 2i23(2)= 4i03(0,75) М1 4i22(2)= 8i02(0,75) |
| --- | --- |
| F r121 F F ##### L Z2= 1 r221 rC,2= 0 2i23(2)= 4i03(0,75) 1,5F 1,5F ##### C ##### D r32 k = 2 ##### A ##### B rC,2 O | 4i22(2)= 8i02(0,75) i44 tg4 = = 0,707i0 tg (0,3535) М2 |
| A,B = 0 D,L 1 0,75 1,25 C 3i1l1Δ1,3 ϕ1(ν1)= 0,6i01(0,8839) F r231 1,3 = 1,25 1 F ##### L r131 F 1,5F 2,3 = 0,75 ##### D r3331 1,5F ##### C rC,3 = c0 Z3= 1 rA,3' ##### A ##### B rB,3'=i3ν32l32 RA0+rA,3'' RB0+rB,3'' k = 3 | 6i2l2Δ2,3 ϕ4(ν2)=1,5i04(0,75) 1,5i04(0,75) М3 |

Рис. 3.3

Относительные линейные смещения концевых сечений 1-го, 2-го и 3-го элементов по нормали к оси стержня, необходимые для вычисления характерных ординат эпюры М3 (в единичном состоянии от линейного смещения Z3 = 1), удобно находить по плану перемещений: 1,3 = 1,25;  2,3 = 0,75;  3,3 = 1 (индекс j  у перемещения j,k  указывает номер элемента, а индекс k – номер единичного состояния).

Рассмотрим определение единичных реакций rik статическим способом.  Реакции угловых связей – моменты r1k и  r2k находятся

| r111 0 4i03(0,75) r211 0 8i02(0,75) 2,4i01(0,8839) r121 8i02(0,75) 0,707i0 tg (0,3535) r221 0 4i03(0,75) 0 r131 0 1,5i04(0,75) r231 0 0,6i01(0,8839) Рис. 3.4 | из условий равновесия моментов в узлах С и D (рис. 3.4, на котором условно не показаны узловые нагрузки, реакции линейных связей, продольные и поперечные силы): r11 = i0 [2,41(0,8839 ) +82(0,75 )]; r12 = r21 = 4i0 3(0,75 ) ; r13 = r31 = i0 [1,54(0,75 ) – – 0,61(0,8839 )]; r22 = i0 [82(0,75) – – 0,707tg(0,3535 )]; r23 = r32 = 1,5i0 4(0,75 ). Собственную реакцию линейной связи определяем из условия равновесия системы в целом в 3-ем единичном состоянии (см. рис. 3.3): |
| --- | --- |

x = r33 – 1,5F + 1,5F – F . 0,6 – rc,3 - rA,3'⋅0,8+

+(RA0+rA,3'')⋅0,6+rB,3'=0.  Учитывая,  что RA0=F, rc,3=2 i0,

rc,3=2 i0,   rA,3'=(3i1l12)⋅Δ1,3η1(ν1)=0,12 i0η1(0,8839ν),

rB,3'=i3ν32 l32=0,0625 i0ν2,  получаем

r33=2 i0+0,096 i0η1(0,8839ν)−0,0625 i0ν2−0,6 rA,3''.

Необходимое для вычисления приращения реакции rA,3'' уравнение получаем из условия равновесия узла С (рис. 3.5):

y=−(RA0+rA,3'')⋅0,8−rA,3'⋅0,6+F⋅0,8−0,5 i0η2(0,75ν)=0,

откуда rA,3''=−i0[0,09η1(0,8839ν)+0,625η2(0,75ν)], и окончательно r33=i0[2+0,15η1(0,8839ν)+0,375η2(0,75ν)−0,0625ν2].

| 12i2l22Δ2,3η2(ν2)=i02η2(0,75ν) F 1,5F rC,3 C N2,3 Q1,3 =rA,3' r131 y N1,3 = – (RA0+rA,3'') Рис. 3.5 | Возможен другой вариант определения r33 – с использованием точки пересечения направлений реакций RA0+rA,3'' и RB0+rB,3'' в качестве моментной точки (см. рис. 3.3). Очень важно то, что уравнение равновесия записывается для деформированного состояния системы, поэтому должны быть учтены моменты от узловых нагрузок: |
| --- | --- |

mO=r33⋅8м−2F⋅Z3−r23−1,5F⋅8м+rB,3'⋅12м−F⋅Δ1,3+

+(1,5F−rc,3)(8м+Δ2,3)−r1,3−rA,3'⋅15м=0.

Полученное из этого уравнения выражение содержит иную комбинацию специальных функций, чем в первом варианте, но их эквивалентность может быть доказана (заметим, что при преобразовании уравнения произведение малых величин rc,3Δ2,3 принимается  0).

Матрицу r можно получить также кинематическим способом по формуле (1.9). Матрицы К и а формируются из блоков для всех элементов системы, включая упругую связь в узле С. Структура матриц Kj и  a(j),i ( j – номер элемента) в зависимости от типа элемента описана в табл. 1 «Приложения».

K = diag [ K1  K2  K3  K4  KC ];

1 = 0,8839

= 0,75

K1=i0  2,4 ϕ1(ν1) −0,48ϕ1(ν1)

K2=i0  8ϕ2(ν2) −2η3(ν2) 4ϕ3(ν2)−2η3(ν2) 0,667η2(ν2) −2η3(ν2)

K3=i0[0,0625ν2]; K4=i0[0,707ν tg(0,3535ν)]; KC=i0[ 2 ];

a=[ a1 a2 a3 ]=  1 0 0  0 0 1,25−−−−−−−−− 1 0 0 0 0 −0,75 0 1 0−−−−−−−−− 0 0 1−−−−−−−−− 0 1 0−−−−−−−−−

b1

be,(1)

b2

be,(2)

e2

be,(3)

b4

lc

1

2

3

4

ус

a(1)

a(2)

a(3)

a(4)

a(5)

Составляем уравнение устойчивости:

Ф(ν)=Det (r)=  r  = r11 r12 r13  r21 r22 r23

= r11r22r33+2r12r23r13−r11r232−r22r132−r33r122=0.      (3.3)

Корень уравнения устойчивости отыскивается способом последовательных приближений: задавая значения ведущего параметра  с некоторым начальным шагом , определяют соответствующие значения левой части Ф( ) уравнения устойчивости до тех пор, пока не произойдет изменение знака Ф( ). После этого производится поиск корня в том интервале  , на концах которого получены разнозначные значения Ф( ). Интервал поиска постепенно сужается, и в конце может быть применена аналитическая или графическая интерполяция.

Задаем  = 0, тогда 1 = 2 = 3 = 4 = 0, 1(0) = 1,…, 3(0) = 1,

4 tg4 = 0,  r11 = 10,4 i0 , r12 = 4 i0 , r13 = 0,9 i0 , r22 = 8 i0 , r23 = 1,5 i0 ,          r33 = 2,525 i0 ,  Ф( 0 ) = 150,6i03. Назначаем начальный шаг поиска  = 0,6.  При  = 0,6  получаем  1 = 0,5304,  2 = 0,45,  3 = 0,6, 4 = 0,2121. По табл. 2 «Приложения», применяя интерполяцию, находим значения специальных функций, необходимые для определения  единичных  ре акций:   1(0,5304) = 0,9809,  2(0,45) = = 0,9932, 3(0,45) = 1,0035, 4(0,45) = 0,9966, 1(0,5304) = 0,8865, 2(0,45) = 0,9795,  0,2121. tg 0,2121 = 0,0468  (можно  вычислять 1(0,5304) … 2(0,45) непосредственно по формулам из табл. 1 «Приложения»). Затем рассчитываем  rik  и  Ф( 0,6 ).  Увеличив   на    = 0,6,  вычисляем  Ф( 1,2 ) и т.д. Для получения приемлемой точности все расчеты следует выполнять не менее чем с тремя десятичными знаками после запятой.

Значения rik и Ф( ) представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

|  | r11/i0 | r12/i0 | r13/i0 | r22/i0 | r23/i0 | r33/i0 | Ф( ) /i03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10,4 | 4,0 | 0,9 | 8,0 | 1,5 | 2,525 | 150,60 |
| 0,6 | 10,2996 | 4,0140 | 0,9064 | 7,8543 | 1,4949 | 2,4778 | 141,93 |
| 1,2 | 9,9951 | 4,0552 | 0,9262 | 7,3984 | 1,4796 | 2,3366 | 117,25 |
| 1,8 | 9,4626 | 4,1288 | 0,9634 | 6,5606 | 1,4538 | 2,0999 | 80,09 |
| 2,4 | 8,6606 | 4,2400 | 1,0261 | 5,1715 | 1,4171 | 1,7657 | 36,83 |
| 3,0 | 7,4914 | 4,3992 | 1,1332 | 2,7604 | 1,3686 | 1,3287 | –2,17 |
| 2,9 | 7,7180 | 4,3684 | 1,1109 | 3,2742 | 1,3776 | 1,4091 | 3,40 |

| а) Ф(ν)i03 160 120 80 40  0,6 1,2 1,8 3,0 2,4 0 νcr б) Ф(2,9) 3,0 2,9 Ф(3,0) νcr Рис. 3.6 | График функции Ф( ) показан на рис. 3.6, а. Корень уравнения устойчивости определяется линейной интерполяцией в интервале от 2,9 до 3,0 (рис. 3.6, б): νcr=2,9+3−2,91−Ф(3)Ф(2,9)= =2,9+0,11−−2,173,40=2,96. Для контроля: Ф(2,96) = –0,020. |
| --- | --- |

Вычисляем Fcr по формуле (1.16),  где ввиду того,  что  при-

нято    = 3  (т.е.  d = 3),  имеем   ld  =  l3  =  4 м,    EId  =  EI3  =  EI,    d = 3 = –2, тогда Fcr=2,962⋅EI2⋅42=0,274 EI. (Заметим, что коэффициент 0,274 здесь – в м –2 ).

Тот же результат можно получить непосредственно из соотношения  3  = 42⋅F(EI).

Нагрузка Fcr соответствует общей потере устойчивости системы. Поскольку использовалась несовершенная основная система, то требуется дополнительное исследование скрытых форм потери устойчивости. В рассматриваемой задаче единственная скрытая форма связана с локальной потерей устойчивости стойки ВD. Рассматривая этот стержень изолированно от других (рис. 3.7),  находим по формуле (1.19) критическое значение продольной силы, соответствующее местной потере устойчи-

| ¦ N3 ¦ = 2F D 3 l3 = 4 м EI B Рис. 3.7 | вости элемента BD (коэффициент приведения длины для элемента 4-го типа μ3= 1): Ncr,3=ξ3Fcr,3=π2EI3(μ3l3)2=π2EI(1⋅4)2=0,617EI, откуда Fcr,3= Ncr,3ξ3=0,617 EI2=0,308 EI. Выполняя аналогичные расчеты остальных элементов (хотя в этом нет необходимости, так как несомненно, что местная потеря устойчивости для них невозможна), можно найти |
| --- | --- |

Fcr,1=π2EI1  ξ1(μ1l1)2= π2EI1⋅(0,7⋅5)2 = 0,806 EI,

Fcr,2=π2EI2 ξ2(μ2l2)2=π23EI1,5⋅(0,5⋅6)2=2,193 EI,

Fcr,4=π2EI4 ξ4(μ4l4)2 = π2EI1⋅(2⋅2)2 = 0,617 EI.

Определяем  истинное  значение  критического  параметра нагрузки  Fсr = min (Fcr, Fcr,j ) = Fcr= 0,274 EI  –  следовательно, происходит общая потеря устойчивости.

Для выявления формы потери устойчивости вычисляем собственный вектор перемещений Z. Принимаем основное неизвестное Z1 в качестве ведущего, тогда  Z = [Z1/ Z1  Z2/ Z1  Z3/ Z1 ]T =

= [ 1  Z2  Z3  ]T . Сформировав матрицу r при   = cr , получаем систему уравнений

7,584 4,387 1,124  4,387 2,974 1,372

Представив систему в форме (1.23) и отбросив последнее уравнение, имеем

4,387 1,124

откуда  Z2  = –2,046,  Z3  =  1,236.

Отметим, что Z3  имеет размерность длины (в данном примере измеряется  в метрах) потому, что перемещения Z3 и Z1 разнотипные (одно линейное, другое угловое), и коэффициент, связывающий их по (1.24), не может быть безразмерным.

Знак « – » у Z2  указывает на то, что поворот узла D на угол Z2 происходит против часовой стрелки (т.е. в направлении, противоположном принятому за положительное при составлении основной системы).

С  учетом  найденных  соотношений  Z2 = –2,046 Z1   и   Z3 = = 1,236 м . Z1   может быть изображено – с  точностью до неопределенного множителя Z1 – деформированное состояние системы после потери устойчивости при  F = Fcr  (рис. 3.8).

Вспомогательное построение, выполненное около узла С, позволяет графически выразить линейное перемещение Z3 через угол поворота Z1 с учетом  коэффициента Z3 . При этом отрезок ab = Z3 = 1,236 м  должен изображаться  строго  в том же масштабе, что и сама система. Угол Z2 показан на чертеже равным 2,046 Z1 .

b g Z3 =bg =abtg Z1 Z3 Z1 =1,236 м⋅Z1 Fcr Z3 Z3 = 1,236 м Z1 а Fcr L Fcr Z3=1,236 1,5 Fcr 1,5 Fcr Z1 C D Z2 = –2,046 Z1 A B Рис. 3.8

В заключение расчета вычисляются коэффициенты приведения длин {ы j =  / j,cr =  / (j cr )  и  приведенные дл {ины всех сжатых элементов системы  l0,j = j lj :

μ1=π0,8839⋅2,96=1,201;     μ2=π0,75⋅2,96=1,415;

μ3=π1⋅2,96=1,061;             μ4=π0,3535⋅2,96=3,002;

l0,1 = 1,201 . 5 м = 6,00 м;         l0,2 = 1,415 . 6 м = 8,49 м;

l0,3 = 1,061 . 4 м = 4,24 м;         l0,1 = 3,002 . 2 м = 6,00 м.

Полезно обратить внимание на то, что полученные значения коэффициентов j , учитывающие совместность работы стержней в выявленной общей потере устойчивости, сильно отличаются от тех, которые используются в расчетах одиночных сжатых стержней с соответствующими закреплениями концов. Например, 4 для консоли DL в 1,5 раза больше, чем для консольного стержня с неподвижным опорным защемлением. То, что для стойки BD с шарнирами на обоих концах получен  3 = 1,061 > 1, свидетельствует об отсутствии местной потери устойчивости этого элемента.

3.3. Компьютерный расчет  рамы

При подготовке к расчету на ЭВМ рамы, рассмотренной выше в безмашинном варианте, упругую линейную связь в узле С условно заменяем элементом 5-го типа, длину которого l5 для удобства  назначаем равной 1 м.  Жесткость его сечения  при растяжении-сжатии ЕА5 определяется из условия равенства абсолютных удлинений упругой связи и этого стержня при одной и той же реакции R:  c = l5 , откуда по закону Гука

Rc0=R l5EA5 ⇒  EA5 = c0 l5 = 0,5 м –2 EI.

Следуя схеме подготовки исходных данных, изложенной в п.2.2, и учитывая, что выбор основной системы, нумерация основных неизвестных и элементов ОСМП с указанием их типов, определение продольных сил в стержнях, выражение погонных жесткостей элементов через общий параметр i0 , формирование матрицы  а  уже выполнено в п. 2.2, приводим запись исходных данных,  которую  удобно  использовать  при вводе в компьютер в порядке, предусмотренном программой STELF (см. рис. 2.2):

nk = 3

m = 5

Типы элементов = [  2     1     4     3     5  ]

Характеристики про-

дольных сил  Bj = – Nj /F  = [ 1,0  1,5  2,0  1,0  0,0 ]

Относительные погон-

ные жесткости  Сj =  ij / i0 = [ 0,8  2,0  1,0  2,0  2,0 ]

Длины элементов  lj = [ 5,0  6,0  4,0  2,0  1,0 ]

a= 1 0 0  0 0 1,25  1 0 0 0 0 −0,75 0 1 0 0 0 1 0 1 0

Матрица смещений

концевых сечений

элементов

в единичных

состояниях ОСМП

Ниже приводится полная распечатка результатов компьютерного расчета.

Считал: ИВАНОВ                                                                          Группа  321

ДЛЯ  КОНТРОЛЯ:

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ЗАДАЧИ

ЧИСЛО  НЕИЗВЕСТНЫХ  N=   3                      ЧИСЛО  ЭЛЕМЕНТОВ  М=   5

| ПРИЗНАКИ ТИПОВ ЭЛ-ТОВ | ПРОДОЛЬНЫЕ СИЛЫ/F | ОТНОШЕНИЯ ЖЕСТКОСТЕЙ | ДЛИНЫ ЭЛ-ТОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.0000 | 0.8000 | 5.000 |
| 1 | 1.5000 | 2.0000 | 6.000 |
| 4 | 2.0000 | 1.0000 | 4.000 |
| 3 | 1.0000 | 2.0000 | 2.000 |
| 5 | 0.0000 | 2.0000 | 1.000 |

СМЕЩЕНИЯ КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЙ В ЕДИНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ

| 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| --- | --- | --- |
| 0.0000 | 0.0000 | 1.2500 |
| 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.0000 | 0.0000 | – 0.7500 |
| 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
| 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |

* КАФЕДРА  СТРОИТЕЛЬНОЙ  МЕХАНИКИ   Н Г А С У *

*  *  *  *  *  *

==========================================

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЕТА  СИСТЕМЫ   НА  УСТОЙЧИВОСТЬ

----------------------------------------------------------------------------------

Считал: ИВАНОВ                                                                          Группа  321

ИНФОРМАЦИЯ  О  ХОДЕ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ :

1.  ВЫЧИСЛЕН КОРЕНЬ УРАВНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

2.  ОПРЕДЕЛЕН СОБСТВЕННЫЙ ВЕКТОР ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

3.  ИССЛЕДОВАНЫ СКРЫТЫЕ ФОРМЫ ПОТЕРИ УСТ-ТИ

ЗНАЧЕНИЯ  ЛЕВОЙ  ЧАСТИ  УРАВНЕНИЯ  УСТОЙЧИВОСТИ

В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПАРАМЕТРА  V

| V | DET ( R ) |
| --- | --- |
| 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 | 0.150600E+03 0.149630E+03 0.146741E+03 0.141968E+03 0.135393E+03 0.127111E+03 0.117258E+03 0.105998E+03 0.935277E+02 0.800805E+02 0.659277E+02 0.513857E+02 0.368220E+02 0.226701E+02 0.945107E+01 – 0.218599E+01 |

П Р И М Е Ч А Н И Е :  В  КАЧЕСТВЕ  ВЕДУЩЕГО  ПАРАМЕТРА  V

ПРИНЯТ  КОЭФФИЦИЕНТ  ПРОДОЛЬНОЙ  СИЛЫ   3-ГО ЭЛЕМЕНТА:

V = MAX [ V ( J ) ] = V ( 3 ) = L ( 3 )[– N ( 3 ) / E I ( 3 )∗0.5 ;

V (   1 ) = 0.8839V,     V (   2 ) = 0.7500V,      V (   3 ) = 1.0000V,

V (   4 ) = 0.3536V,     V (   5 ) = 0.0000V

КРИТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ПАРАМЕТРА   V:     VCR = 2.9596

МАТРИЦА  ЕДИНИЧНЫХ  РЕАКЦИЙ  ПРИ  V = VCR

!           7.585             4.387            1.124

!           4.387             2.973            1.372

!           1.124             1.372            1.362

СОБСТВЕННЫЙ  ВЕКТОР ПЕРЕМЕЩЕНИЙ   В ,  ГДЕ  B ( I ) = Z ( I ) / Z (   1 )

B (   1 ) =    1.000

B (   2 ) = – 2.046

B (   3 ) =    1.236

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЭЛЕМЕНТОВ

| N ЭЛЕ- МЕНТА ( J ) | КРИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ VCR ( J ) | КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ ДЛИНЫ M ( J ) = П / V ( J ) | ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА LO(J)=M(J)*L(J) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 2.6159 2.2197 2.9596 1.0464 | 1.2009 1.4153 1.0615 3.0024 | 6.0047 8.4919 4.2460 6.0074 |
|  | НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ (ЭЛЕМЕНТ НЕ ИСПЫТЫВАЕТ СЖАТИЯ) |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

СКРЫТЫХ  ФОРМ  ПОТЕРИ  УСТЙЧИВОСТИ :

СКРЫТЫЕ  ФОРМЫ  ПОТЕРИ  УСТОЙЧИВОСТИ  ОТСУТСТВУЮТ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты компьютерного и безмашинного расчетов совпадают с точностью до 3 – 4 значащих цифр.

3.4. Расчет  рамы  на  устойчивость  с  учетом  симметрии

Первый из основных способов учета симметрии системы оcнован на использовании групповых основных неизвестных, когда осуществляется переход от исходных неизвестных узловых перемещений  Z  к новым – групповым – неизвестным Z, часть из которых представляют собой симметричные обобщенные перемещения Zs, а  другая  часть – это обратносимметричные (иначе – кососимметричные, антисимметричные) групповые перемещения Zas:

Z= Zs=η⋅Z,

где  – квадратная невырожденная  (Det (η)≠0) матрица линейного преобразования вектора Z  в  вектор Z.

После введения групповых неизвестныхZрасчет выполняется так же, как с исходными неизвестными: система канонических уравнений метода перемещений имеет вид r⋅Z=0, а уравнение устойчивости – Det (r)=0.

Упрощение расчета состоит в том, что матрица единичных реакций

r= rss rs,as ,

компоненты которой представляют собой обобщенные (групповые) силовые факторы по направлениям групповых неизвестных Z, имеет нулевые блоки rs,as=ras,sT= 0 (здесь rs,as– матрица симметричных составляющих реакций введенных связей от обратносимметричных единичных смещений Zas= 1;  ras,s– матрица обратносимметричных составляющих реакций введенных связей от симметричных единичных смещений Zs= 1). Вследствие этого полная система уравнений  r⋅Z=0 распадается на независимые части rss⋅Zs=0  и  ras,as⋅Zas=0, первая из которых описывает симметричные формы потери устойчивости, а вторая – обратносимметричные. Вследствие этого уравнение устойчивости Det (r)= rss 0 также распадается на два независимых – Det (rss)=0 и Det (ras,as)=0, дающих два значения критического параметра нагрузки – Fcr,s и Fcr,as для симметричной и обратносимметричной форм  соответственно.

F F EI1 EI2 EI2 h F F EI1 EI1 EI1 EI2 EI2 h l l l/2 l/2

Рис. 3.9

Для рамной системы, обладающей симметрией геометрии, структуры, упругих свойств и нагрузок, схема которой приведена на рис. 3.9,  основная система  с  негрупповыми неизвестными

Z = [ Z1 . . . Z6 ]T  представлена на рис. 3.10, а,  а с групповыми неизвестнымиZs= [Z1Z2Z3]T  и Zas= [Z4Z5Z6]T  – на рис. 3.10, б.

| а) F F Z2 Z3 Z1 Z5 Z6 F F Z4 | б) Z5 Z6 Z5 Z2 Z2 F F Z1 Z1 Z4 Z4 Z4 Z3 F F |
| --- | --- |

Рис. 3.10

Отметим, что основная система совершенная (локальные формы потери устойчивости невозможны).

Матрица преобразования имеет вид

η= 0,5 0 0 −0,5 0 0  0 0,5 −0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0

На рис. 3.11 показаны два из шести единичных состояний основной системы – одно симметричное и одно обратносимметричное,  а также соответствующие эпюры изгибающих моментов.

Эпюры криволинейны только на вертикальных сжато-изогнутых элементах, а в пределах горизонтальных стержней, где Nj0=0,  эпюры линейные.  Особенностью единичных состояний

является  то,  что  реакции по направлениям групповых неизвестных – это обобщенные силы  (в  рассматриваемом случае  –  пары

| F F r31 r222 r222 r222 r222 r222 r212 r212 r212 r112 r112 r112 F F k = 1 М1 2i2ϕ3(ν) 2i2ϕ2(ν) 2i2ϕ3(ν) 2i2ϕ2(ν) 4i2ϕ3(ν) 2i2ϕ2(ν) 4i2ϕ2(ν) 2i2ϕ2(ν) 4i2ϕ2(ν) 2i2ϕ2(ν) 3i1 3i1 4i2ϕ2(ν) 2i2ϕ2(ν) 4i2ϕ2(2ν) 2i2ϕ2(ν) 4i2ϕ2(2ν) 2i2ϕ2(ν) 4i2ϕ2(2ν) 2i2ϕ2(ν) 2i1 2i2ϕ3(2ν) 2i2ϕ2(ν) | r66 F F r552 r552 r562 r562 r562 r562 r562 F F r442 r442 r462 r462 k = 6 r462 r462 6i2hϕ4(ν) 6i2hϕ4(ν) М6 |
| --- | --- |

Рис. 3.11

моментов rik/2 ). Определяя rik обычными способами, составляем и решаем два независимых уравнения устойчивости для симметричной и обратносимметричной форм. Далее расчет выполняется по общему алгоритму.

Другие примеры расчетов на устойчивость симметричных систем разных типов (многопролетных стержней, ферм, рам, арок) с использованием групповых неизвестных приведены в [ 9 ].

Второй  способ  расчета симметричных систем заключается в том, что система рассекается по линии симметрии, после чего одна из половин отбрасывается с компенсацией введением по линии симметрии связей, соответствующих ожидаемой форме потери устойчивости (симметричной или обратносимметричной) и моделирующих влияние отброшенной части. Далее рассчитывается уже половина системы. В случае, когда невозможно заранее предсказать, какая форма потери устойчивости опаснее – симметричная или обратносимметричная, расчет половины системы выполняется  дважды – с разными связями по линии симметрии.

| F F r222 r222 r222 r222 r212 u = 0 а) r112 r112 r112 F F u =0 =0 Линия симметрии F F Z2 в) r222 r222 r222 r222 r212 F Z1 r112 r112 r112 F Z3 г) | F F r222 r222 r222 r222 r212 v = 0 б) r112 r112 r112 F F v = 0 Линия симметрии F F Z5 Z6 д) r222 r222 r222 r222 r212 Z4 r112 r112 r112 F F е) |
| --- | --- |

Рис. 3.12

На рис. 3.12, а, б изображены симметричная и обратносимметричная формы потери устойчивости системы, уже рассматривавшейся выше с применением групповых неизвестных. На схемах обозначены кинематические граничные условия на линии симметрии (u, v – соответственно горизонтальное и вертикальное перемещения сечения,   угол поворота), исходя из которых выбираются связи, моделирующие влияние отбрасываемой правой половины системы (рис. 3.12, в, д). На рис. 3.12, г, е приведены основные системы, каждая из которых далее рассчитывается обычным порядком, в результате чего определяются критические значения параметра нагрузки для симметричной и обратносимметричной форм.

Второй способ привлекателен тем, что при таком же (как правило) числе неизвестных, как в первом способе, приходится иметь дело лишь с половиной системы, что снижает трудоемкость технической части решения (упрощается изображение расчетных схем, единичных эпюр и т.д.).

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое устойчивость?  В каком случае равновесие тела (сооружения, конструктивного элемента) устойчивое? неустойчивое? безразличное?  (64)*)

*) Здесь и далее в скобках даны номера страниц, на которых можно найти  ответ на вопрос.

- Что такое потеря устойчивости? Почему понятие «потеря устойчивости сооружения» не вполне корректно? К чему следует относить термин «потеря устойчивости»?  (65)

- Каков общий принцип исследования качества равновесия системы?  (65)

- Что такое критический параметр нагрузки (воздействия)?  (4)

- Дайте определение бифуркации форм равновесия. В каких системах возможна бифуркация?  (67)

- Что представляет собой потеря устойчивости второго рода?

(66)

- Какой вид имеют графики равновесных состояний при потере устойчивости первого и второго рода?  (67, 70, 72, 75)

- Какой  род потери устойчивости  имеет  место  в  реальных сооружениях?  (71, 72)

- Что общего у бифуркационной потери устойчивости и потери устойчивости второго рода  и чем они отличаются?  (66)

- Как влияют несовершенства системы и загружения на критическую нагрузку второго рода?  К чему стремится предельная нагрузка при уменьшении несовершенств до нуля?  (72, 75)

- Сформулируйте основные задачи расчета системы на устойчивость. (71)

- Какие существуют основные методы расчета сооружений на устойчивость, в чем их сущность? ( 4, [ 1, c.209 ] )

- Перечислите предпосылки линейной теории устойчивости. Какие из них определяют идеальную систему, и какие обеспечивают линеаризацию задачи?  (5–8, 68–70)

- Укажите предпосылки, специфические для расчета на устойчивость методом перемещений.  (5, 7, 8)

- Что принимается за основные неизвестные в расчете стержневой системы на устойчивость методом перемещений? (9)

- Каким требованиям должны удовлетворять нагрузки? Какие нагрузки называются  параметрическими и почему?  (7, 68, 69)

- Как определить начальные продольные силы в стержнях?

(7, 35)

- Как получается основная система метода перемещений в расчетах на устойчивость  и  в чем ее принципиальные особенности в сравнении c ОСМП при расчете на прочность?  (9, 10)

- Объясните физический смысл канонических уравнений метода перемещений и их членов в случае расчета на устойчивость. Чем они отличаются от уравнений при расчете на прочность?

(10–12)

- Какими способами можно определять единичные реакции rik ?

(12)

- Каким путем получены выражения специальных функций метода перемещений для сжато-изогнутых стержней?  (14)

- Что такое тривиальное и нетривиальное решения канонических уравнений,  каков их физический смысл?  (15–17)

- Как получается уравнение устойчивости по методу перемещений, и каков его физический смысл?  (15–17)

- Что является аргументом в уравнении устойчивости?  (15, 20)

- Сколько корней имеет уравнение устойчивости? Какие из них представляют практический интерес и почему?  В каких пределах находится значение минимального корня уравнения устойчивости?  (21, 22, 25)

- Что такое спектр критических нагрузок и как они определяются? Всегда ли нагрузка, соответствующая минимальному корню уравнения устойчивости, является истинной критической нагрузкой?  (21, 23)

- Что называется общей потерей устойчивости системы?  (16)

- Что такое локальная (местная) потеря устойчивости?  (16)

- Что такое форма потери устойчивости?  (17)

- Какие формы потери устойчивости называются явными, а какие – скрытыми? Может ли форма общей потери устойчивости быть скрытой?  а  локальная форма?  (17, 18)

- Объясните различие между совершенной, несовершенной и ложной основными системами. (19, 20, 23)

- Как исследуются скрытые формы потери устойчивости при несовершенной основной системе?  (23, 24, 43)

- Почему не удается определить числовые значения основных неизвестных при критической нагрузке? Какими параметрами описывается форма потери устойчивости?  (26, 27)

- Что такое собственный вектор перемещений и как он вычисляется? В каком случае собственный вектор не может быть найден? (27, 28, 44)

- Что такое приведенная длина сжатого элемента? Чему равны значения коэффициента приведения длины для основных случаев закрепления концов равномерно сжатого стержня постоянного сечения?  (24)

- Как определить коэффициент приведения длины элемента при работе его в составе системы, если известно критическое значение ведущего параметра cr ?  (24, 45)

- Изложите общий алгоритм расчета на устойчивость методом перемещений.  (28)

- Что является характерным для потери устойчивости симметричных систем?  (50)

- Что дает использование групповых неизвестных в расчете на устойчивость симметричной системы?  Каковы при этом особенности канонических уравнений и уравнения устойчивости? Что представляют собой единичные реакции rik, соответствующие групповым неизвестным, и как они определяются?  (49–52)

- Изложите способ расчета симметричных систем, в котором не применяется группировка неизвестных.  (52)

5. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

«РАСЧЕТ  ПЛОСКОЙ РАМЫ  НА УСТОЙЧИВОСТЬ

#### МЕТОДОМ  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ»

5.1. Содержание расчетно-графического задания

Для  заданной рамы  требуется:

1. Проверить безызгибность исходного равновесного состояния.

2. Выбрать основную систему метода перемещений.

3. Составить уравнение устойчивости.

4. Вычислить одно значение левой части уравнения устойчивости.

5. Подготовить исходные данные для расчета на ЭВМ.

6. По  результатам  расчета  на  ЭВМ  вычислить Fcr  ,  изобразить

форму потери устойчивости.

7. Определить приведенные длины сжатых элементов рамы.

5.2. Варианты исходных данных

| №№ вариантов | l, м | h, м | EI1EI2 | F1F | F2F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 6 | 4 | 3 | 0 | 0,8 |
| II | 6 | 6 | 2 | 0,6 | 0 |
| III | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 0 |
| IV | 8 | 4 | 3 | 0 | 1,2 |
| V | 5 | 3 | 1,5 | 0,8 | 0 |
| VI | 8 | 6 | 4 | 0 | 0,8 |
| VII | 4 | 4 | 2 | 1,6 | 0 |
| VIII | 6 | 3 | 4 | 1 | 0,6 |
| IX | 8 | 3 | 3 | 1,2 | 1 |
| X | 12 | 4 | 4,5 | 2 | 1 |

EI1 – изгибная жесткость сечений горизонтальных и наклонных

стержней;

EI2 – изгибная жесткость сечений вертикальных стержней;

c0 = 72 EI1l3  – жесткость упругоподатливой связи.

| 1 F F F2 h h F1 F1 h h l | 2 F F F1 F1 F2 F2 l l |
| --- | --- |
| 3 F F F2 F2 h/2 F1 3l/4 h l l | 4 F1 F F F2 F2 F2 F l h h |
| 5 F1 h F 2F F F2 l l h | 6 F F1 F F2 2F l h h |
| 7 F F1 F h h F2 F2 h/2 h h l | 8 F2 F1 F F F F2 l l 2F |
| 9 F F F1 F1 h/2 F2 3l/4 F1 h l l | 10 F1 F F F2 F2 l h h l h/2 |
| 11 F1 F h F1 F F F2 F2 l l h | 12 F F F2 F1 l h h F2 l |
| 13 F F h h F1 F h/2 F1 F h h F2 l l | 14 F F F2 F1 F1 F l l |
| 15 F1 F 3l/4 F2 F2 F2 h l l | 16 F1 F1 F F F2 l h h l |
| 17 F1 F2 F F 2F l l h F | 18 F1 F2 F1 l h l |
| 19 F F F1 F h/2 F2 F2 h h F l l | 20 F h/2 F F1 F F F F2 l l F2 |
| 21 F2 F h/2 F1 3l/4 F2 F2 h l 2F 23 | 22 F1 F1 F F2 l h h l F |
| F l l h h F F2 F2 F1 h | 24 F1 F2 F1 l l F F |
| 25 F F F2 F1 F1 h/2 h h l | 26 F h/2 F F F1 F2 F2 l l |
| 27 F F2 F2 F1 3l/4 F2 h l l | 28 F F1 F F F2 l h l F1 h/2 |
| 29 F F1 F F h h/2 F2 F2 l l h h | 30 F F2 F1 l/2 l F l/2 |

# СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

## Основная

1. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений: Учеб. для вузов /А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников и др. / под ред. А.Ф. Смирнова.– М.: Стройиздат, 1984. – 416 с.

2. Леонтьев Н.Н.  Основы  строительной механики стержневых систем: Учеб. для строит. спец. вузов. / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во АСВ, 1996. – 541 с.

3. Безухов Н.И. Устойчивость и динамика в примерах и задачах: Учеб. пособие для строит. спец. вузов / Н.И. Безухов, О.В. Лужин, Н.В. Колкунов. – М.: Высшая школа, 1987. – 264 с.

4. Крамаренко А.А.  Устойчивость  и  динамика  сооружений: Сборник задач для самостоятельной работы студентов / Новосиб. гос. акад. стр-ва. – Новосибирск: НГАС, 1994. – 36 с.

## Дополнительная

5. Киселев В.А. Строительная механика: Спец. курс. Динамика и устойчивость сооружений / В.А. Киселев. – М.: Стройиздат, 1980. – 616 с.

6. Ржаницын А.Р. Строительная механика: Учебное пособие для вузов / А.Р. Ржаницын. – М.: Высшая школа, 1982. – 400 с.

7. Клейн Г.К. Руководство  к практическим занятиям по строительной механике (основы теории устойчивости, динамики сооружений и расчета пространственных систем): Учебное пособие для втузов / Г.К. Клейн, В.Г. Рекач, Г.И. Розенблат. – М.: Высшая школа,  1972. – 320 с.

8. Роев В.И. Устойчивость упругих стержневых систем. Метод перемещений: Метод. указания для студентов спец. 2903 «Промышленное и гражданское строительство» / Новосиб. гос. акад. стр-ва. – Новосибирск: НГАС, 1997. – 41 с.

9. Себешев В.Г.  Расчет  стержневых систем  на  устойчивость методом перемещений с применением ЭВМ: Метод. указания по строит. механике / Новосиб. инж.-строит. ин-т. – Новосибирск: НИСИ, 1990. – 37 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные понятия и определения

теории устойчивости  сооружений

Теория устойчивости сооружений – раздел строительной механики, в котором рассматриваются принципы и методы расчета деформируемых систем на устойчивость.

Устойчивость деформируемой системы (сооружения, конструкции, элемента) – это свойство сохранять требуемую форму равновесия при заданных воздействиях и проявлять тенденцию возвращаться к ней полностью или частично после устранения  малого (в принципе – бесконечно малого) возмущения, вызвавшего отклонение от рассматриваемого положения равновесия.

Форма равновесия характеризуется статическими и кинематическими признаками – определенными комбинациями возника-ющих внутренних силовых

Состояние (положение, форма) равновесия, устойчивость которого исследуется, принято называть  исходным.

факторов   и  перемещений

сечений элементов.

Возмущающее воздействие может быть реальным (при натурном или экспериментальном исследовании устойчивости сооружения, конструкции) или гипотетическим (в теоретическом решении задачи), а по физической природе – силовым или кинематическим (сосредоточенным или распределенным, статическим или динамическим), но обязательно малым. Теоретически возмущающий фактор должен быть бесконечно малым, а практически – как минимум на два порядка меньше соответствующей по смыслу величины, вызванной заданным воздействием.

Качество равновесия – характеристика равновесного состояния системы, отражающая реакцию (отклик) системы на малое возмущение.

Качественно равновесие системы может быть: а) устойчивым,  б) неустойчивым,   в) безразличным.

Равновесие называется устойчивым, если после малого его возмущения  и  прекращения  действия  возмущающего  фактора          сооружение  стремится  вернуться  в  исходное  положение  пол-

ностью   (при   отсутствии

Особо подчеркнем, что после отклонения системы от исходного состояния устраняется причина этого отклонения – малый возмущающий фактор, но заданное воздействие,  конечно,  сохраняется.

необратимых  деформаций)

или частично (при развитии

пластичности).

Неустойчивым  называется такое равновесие, после малого возмущения которого с последующим устранением возмущающего фактора система приходит в движение, безвозвратно удаляясь от исходного положения.

Безразличное равновесие – это такое равновесие системы, после выведения из которого малым возмущением, прекра-щающим затем действовать, система остается в отклоненном состоянии, не проявляя тенденции ни возвращаться в исходное положение, ни удаляться от него.

Таким образом, задание малого возмущения равновесного состояния системы при заданном воздействии (образно говоря, «испытание» равновесия малым отклонением) является общим методологическим принципом исследования качества равновесия. В теории устойчивости он называется  принципом малых возмущений.

Особенностью равновесия деформируемых систем (сооружений, конструкций) является то, что качество его может изменяться по мере увеличения нагрузки (или других воздействий – кинематических, температурных и пр.) – устойчивое при меньших воздействиях равновесие может стать неустойчивым или безразличным*)   при  более

*) Безразличное равновесие возможно лишь для особых расчетных моделей сооружений (см. ниже).

высоком уровне воздействия.

Потеря устойчивости  равновесного состояния – изменение качества равновесия (утрата устойчивости,  превращение  в безразличное или неустойчивое).

В практических расчетах сооружений и конструкций термин «потеря устойчивости» условно принято использовать и применительно к самой системе, хотя теоретически это некорректно.

Критическое состояние системы – ее деформированное состояние, в котором исходная форма равновесия перестает быть устойчивой (происходит потеря устойчивости этой формы).

Критический параметр воздействия – см. «Введение».

Бифуркация*) (разветвление)

*) От лат. bifurcus – раздвоенный.

форм равновесия  –  возникновение

возможности существования при критическом значении параметра воздействия минимум двух форм равновесия – исходной и некоторой качественно новой, отличающейся от первоначальной формы тем, что в ней появляется некоторый вид деформации, отсутствовавший в докритических состояниях системы.

Потеря устойчивости первого рода – это потеря устойчивости исходной формы равновесия системы при бифуркации форм.

Потеря устойчивости второго рода – явление, характеризуемое тем, что в критическом состоянии системы исходная форма равновесия становится неустойчивой, но новой формы равновесия не возникает.

Явления потери устойчивости 1-го и 2-го рода обладают как принципиально общими чертами, так и важными отличиями:

– общее для них то, что в обоих случаях при критическом воздействии  исходная форма равновесия утрачивает устойчивость;

– различие же состоит в том, что при потере устойчивости 1-го рода в критическом состоянии на смену исходной форме равновесия  приходит  новая  (которая может даже быть устойчивой),  а в случае потери устойчивости 2-го рода новой формы равновесия не возникает, но начинается движение с быстро увеличивающимися перемещениями и существенным формоизменением.

Системы, которым свойственна потеря устойчивости 1-го рода (бифуркационная), называются идеальными (идеализированными). Признаки их будут сформулированы ниже.

Для иллюстрации описания свойств и поведения деформируемых систем в аспекте устойчивости используются графики равновесных состояний, отражающие зависимость между параметром воздействия (нагрузки) и характерным параметром (чаще всего – перемещением ), оценивающим отклонение  системы от начального положения.

На рис. П.1, а представлен график равновесных состояний идеальной стержневой системы.

Участок OA1 – докритическая стадия работы системы с устойчивой первоначальной (без изгиба элементов) формой равновесия.  А1 – точка бифуркации (критическая точка первого рода), в которой происходит разветвление возможных путей деформирования в закритической стадии: А1В – неустойчивые равновесные состояния с исходной безызгибной формой,  A1C – устойчивые состояния равновесия с новой – изгибной – формой. Графики такого вида – с восходящей ветвью A1C (что является признаком устойчивости  новой формы равновесия) – типичны для рамных систем из линейно-упругого материала. Для некоторых видов систем закритическая ветвь A1C может  быть  нисходящей (из-за структурных особенностей системы и/или развития пластичности  в закритической стадии), что свидетельствует о неустойчивости   новых равновесных состояний (пример приведен на рис. П.2), либо быть гори-

*) Следует иметь в виду, что достоверное определение качества закритических состояний системы (даже упруго деформируемой) возможно лишь с учетом геометрической нелинейности.

зонтальной (безразличное равно-

*) Следует иметь в виду, что достоверное определение качества закритических состояний системы (даже упруго деформируемой)  возможно лишь с учетом геометрической нелинейности.

весие)   –  последний  случай  не-

характерен  для деформируемых

систем* ).

### F

### F

| Точка бифуркации (критическая точка 1-го рода) а) ### B C x x A1  x ### F ### F Fcr Fcr  0 ### F C* C б) A1 0  Рис. П.1 | ### F ### B  x x A1 x x x x x ### C x  0 Рис. П.2 Направление отклонения и, следовательно, знак перемещения  может быть любым, поэтому наряду с ветвью А1С (  > 0 ) у графика существует и ветвь А1С* при  < 0 (см. рис. П.1, б). Если на ветвях изобразить стрелки, указывающие |
| --- | --- |

путь деформирования при увеличении F, то график приобретает характерный  вид,  из-за  которого  он  получил  выразительное название «трезубец бифуркации». В общем случае он несимметричен, однако для отыскания точки А1 это не имеет значения, поэтому обычно изображается только правая половина, где  > 0. Заметим также, что точек бифуркации может быть несколько (и даже бесконечно много!), но практический интерес представляет, как правило, только первая – низшая, отвечающая наименьшему значению Fcr.

Разница между системами, имеющими графики различных видов (по рис. П.1 или П.2),  состоит в том, что исходная форма равновесия первых при F = Fcr  теоретически еще устойчива, а вторых – уже неустойчива. Точка бифуркации А1 в первом случае принадлежит области устойчивости, а во втором – неустойчивости (области неустойчивости на рисунках отмечены крестиками). Однако, исходя из того, что при небольших отклонениях  оба графика практически горизонтальны,  считают, что при F = Fcr начальная форма перестает быть устойчивой, и любое малое возмущение переводит систему в новое – безразличное состояние равновесия.

Далее рассмотрим признаки идеальной системы.

Идеальной системой, как следует из ее определения, является такая, для которой можно обнаружить как минимум одну форму равновесия, альтернативную исходной, с качественно иными статическими и кинематическими характеристиками (видом деформированного состояния). Очевидно, что при этом должны учитываться одновременно и структурно-геометрические характеристики системы (в том числе жесткостные), и воздействия на нее.

Например, если плоская стержневая система произвольно загружена в своей плоскости, то ее элементы изначально находятся в условиях сжатия (растяжения) с изгибом, т.е. имеет место общий случай сложной деформации в плоскости. Альтернативой может быть только пространственная деформация – при этом принципиально новыми, отсутствующими в исходном состоянии, видами деформации являются кручение и изгиб из плоскости системы. Однако если плоская система и ее загружение симметричны, то альтернативой исходному симметричному деформированию может быть возникновение обратносимметричных перемещений в той же плоскости. При этом возможность бокового выпучивания тоже существует, как и в вышеупомянутом общем случае, поэтому исследованию подлежат уже два варианта потери устойчивости.

Важным для расчетов строительных конструкций случаем является безмоментное исходное состояние системы – с осевым сжатием и растяжением стержневых элементов – прямых (фермы, рамы) или криволинейных (арки с рациональным очертанием оси – например, параболическая арка при равномерно распределенной вертикальной нагрузке). При этом альтернативными формами являются: 1) деформирование в плоскости с продольно-поперечным изгибом элементов; 2) выпучивание из плоскости с пространственным продольно-поперечным изгибом и кручением.

Упомянем также некоторые примеры бифуркационных задач расчета устойчивости более сложных, чем стержневые, пластинчато-оболочечных систем с безмоментным исходным состоянием: сферическая или круговая цилиндрическая оболочка под внешним равномерным гидростатическим давлением; плоское напряженное состояние пластинки, загруженной в срединной плоскости.

Можно сформулировать правило получения идеализированной расчетной схемы: если структурно-геометрические параметры системы заданы, то воздействия должны «подбираться» под них  из условия  равенства

Идеализированная система, к сожалению, не всегда получается столь просто, как в приведенных выше примерах. Более того, иногда это вообще не удается сделать. Так, в общем случае для арок и оболочек строгую безызгибность исходного состояния обеспечить невозможно.

нулю  соответствующих ста-

тико-кинематических   харак-

теристик возможных альтер-

нативных форм  равновесия (пример – условие безмоментности).

Воздействия, удовлетворяющие указанному условию, в исследовании альтернативного равновесного состояния играют роль исходных параметров системы, наряду с ее структурными, геометрическими и жесткостными характеристиками. Поэтому такие воздействия (в том числе силовые, т.е. нагрузки) называются  параметрическими.

Математическим признаком параметрического воздействия является то, что его характеристика присутствует в операторе (дифференциальном или матричном) уравнений, описывающих возмущенное состояние системы, иначе говоря, входит в коэффициенты при неизвестных в этих уравнениях.

Общей математической особенностью решения задач потери устойчивости первого рода является однородность уравнений, которыми описывается альтернативное равновесное состояние.  Следовательно, в бифуркационных задачах устойчивости все воздействия  –  только параметрические.

Если не ставить задачу исследования качества равновесия  идеальной системы  в  закритических состояниях, ограничиваясь  только  отысканием  критической  нагрузки Fcr ,то можно в решении пренебрегать геометрической нелинейностью, то есть использовать линеаризованные (приближенные) выражения деформаций через перемещения. Например, для первоначально прямолинейного стержня  линеаризованное*)

*) Вторая производная прогиба,  через которую выражается кривизна, входит в приближенную формулу  в первой степени.

выражение кривизны оси  при искрив-

лении в плоскости ХОУ ρz≈d2vdx2

получается из точного уравнения

ρz=d2vdx2 ⋅  1+dvdx2−32при  dvdx << 1.

Таким образом строится расчетная модель  идеальной геометрически линейной системы, равновесные состояния которой описываются графиком,  приведенным  на  рис. П.3.  Эта

| модель является основой линейной теории устойчивости, принципиаль-ными особенностями которой являются: 1) бифуркационная постановка задачи устойчивости, и как следствие этого – однородность уравнений, которыми описывается возмущенное состояние системы (результат идеализации системы); | ### F ### B A1 x x ### C Fcr 0  Рис. П.З |
| --- | --- |

2) линейность уравнений (причина –

использование линеаризованных геометрических соотношений).

Применение линейной теории во многих случаях оказывается практически оправданным, так как удается сравнительно просто получить приемлемое по точности решение основных задач расчета сооружения на устойчивость.

Основными задачами  расчета системы на устойчивость являются:

- определение критического параметра воздействия;

- выявление формы потери устойчивости, т.е. вида деформированной системы в критическом состоянии (в случае бифуркации – в альтернативном равновесии);

- нахождение коэффициентов приведения длины  и приведенных (эффективных, расчетных) длин l0 =  l  элементов с учетом их совместной работы в составе системы.

Решение первой задачи позволяет оценить запас устойчивости сооружения (конструкции) при заданной нагрузке – проектной или реально действующей.

Знание формы потери устойчивости помогает в выборе наиболее эффективных конструктивных мер повышения устойчивости системы (так, усиление элементов или введение дополнительных связей целесообразно выполнять в тех ее частях, где перемещения и деформации наибольшие).

И, наконец, с помощью найденных коэффициентов приведения длины  и расчетных длин l0 оказывается возможным выполнять поэлементную проверку стержней на устойчивость по нормативной методике «Строительных норм и правил» (СНиП) с использованием коэффициента продольного изгиба , зависящего от гибкости стержня  = l0 / r (здесь r – радиус инерции сечения).

Комментарий относительно практической значимости результатов расчета на устойчивость дан на стр. 24.

Свойства идеальных систем могут заметно отличаться от свойств реальных сооружений. Последние всегда имеют ряд несовершенств (в первую очередь геометрических), нагрузки могут быть достаточно сложными (в частности, для рамных систем не обеспечивается безмоментность исходного равновесия), а достижение предельной несущей способности сопровождается развитием пластических деформаций. В силу этого потеря устойчивости первого рода в принципе невозможна для реальных сооружений. Им свойственна  потеря устойчивости второго рода.

Типичный график равновесных состояний системы (рис. П.4, а) с геометрическими несовершенствами (начальная погибь стойки  со cтрелой f0 ) и с неузловой нагрузкой (e0 – смещение нагрузки  от узла) показан нa pиc. П.4, б*).

Вершине  графика  –  точке  А2 ,

*) Эту систему можно рассматривать как характерную модель, где в зависимости от значений е0 и f0 , могут получаться варианты идеализированные и неидеализированные по геометрии и  нагрузкам.

называемой предельной точкой

или    критической   точкой

второго рода  – отвечает  наи-

большая нагрузка Fult, которую может выдержать система. Она называется предельной нагрузкой или критической нагрузкой  второго рода, определяемой из условия

dF/d= 0.

| а) e0  ### F f0 | ### F Предельная точка (критическая точка 2-го рода) б) A2 x x x C Fult  0 |
| --- | --- |

Рис. П.4

В заключение подчеркнем, что не следует путать устойчивость и прочность – это принципиально разные свойства сооружений. Именно поэтому соответствующие расчеты существенно различны, причем в случае использования единой расчетной схемы исследование устойчивости обычно оказывается более сложным **).     Тем  не  менее,

действующими  нормами

**) Для понимания этого достаточно сопоставить предписываемые СНиП проверки центрально сжатого стержня на прочность и устойчивость – соответственно по формулам |N| /ARc и |N| /ARc . Для определения входящего во вторую из них коэффициента продольного изгиба  нужно использовать коэффициент приведения длины , который в общем случае находится дополнительным расчетом сжатого стержня на устойчивость.

проектирования     строи-

тельных       конструкций

(СНиП) исчерпание проч-

ности  и  потеря  устойчи-

вости относятся к одному

и тому же расчетному предельному состоянию – по несущей способности. Это можно объяснить тем, что последствия обоих указанных явлений могут быть одинаково фатальными. Правда, теоретически возможна потеря устойчивости с сохранением прочности (и это иногда используется в современных конструкциях, где некоторые элементы могут работать в закритической стадии) и наоборот – потери устойчивости может не быть, а прочность уже исчерпана (пример – разрушение центрально растянутого стержня из хрупкого материала). Практически же, как правило, потеря устойчивости сопровождается возникновением значительных перемещений, и, в конце концов, происходит исчерпание прочности в закритической стадии деформирования.

Но и само явление разрушения конструктивного элемента может быть истолковано как потеря устойчивости процесса деформирования. Так, образование «шейки» на растягиваемом стержне из пластичного материала можно рассматривать как бифуркацию форм (на смену равномерному распределению деформаций по длине элемента приходит равновесие с деформациями, локализованными преимущественно на некотором участке). И далее, переходя на микроуровень, возможно и текучесть пластического материала, и разрушение описать с позиций устойчивости равновесия между силовыми воздействиями на материал и внутренними силами взаимодействия между его материальными частицами. Понятно, что это требует совсем иной – более «тонкой» – детализации расчетных моделей.

Заметим также, что при углубленном подходе удается выявить дополнительные общие черты явлений потери устойчивости 1-го и 2-го рода, кроме тех принципиальных, которые были указаны выше. Определенное сходство математических процедур отыскания критических параметров воздействий в задачах этих двух типов дает основание считать, что и потерю устойчивости второго рода можно трактовать с позиций бифуркации, исходя из возможности возникновения в неидеальных системах смежных форм равновесия (правда, не обладающих качественными отличиями от исходной формы).

Этот комментарий приведен для того, чтобы обратить внимание читателя на необходимость более широкого взгляда на проблему устойчивости деформируемых систем. Добавим, что кроме устойчивости равновесия сооружений, практическое значение имеет и устойчивость их движения (динамическая устойчивость), например при аэродинамических колебаниях высотных объектов и большепролетных мостов, но это – предмет особого изучения.

Содержательное и глубокое изложение принципиальных вопросов теории устойчивости сооружений дано в учебнике [ 5 ].

Далее приводятся некоторые дополнительные сведения – в расчете на тех читателей, которые, осваивая начала теории устойчивости деформируемых систем, заинтересованы в более глубоком, чем это предусмотрено учебными программами, ее понимании.  Акцент сделан на роли различных видов нелинейностей в исследовании устойчивости, так как с этим связано истолкование целого ряда специфических явлений и понятий – таких, как устойчивость «в большом» и «в малом»,  энергетические «барьер» и «яма», потеря устойчивости при фиксированной нагрузке и в условиях продолжающегося загружения (теории приведенно-модульной нагрузки Ф. Энгессера – Т. Кармана и касательно-модульной нагрузки Ф. Шенли) и др.  Систематически и подробно обо всем этом сказано, в частности, в книге:

Филин А.П.  Прикладная механика твердого деформируемого тела.

Сопротивление материалов  с  элементами теории сплошных сред

и  строительной механики.   Т. III.  –  М.:  Наука.  Главная редакция

физико-математической литературы, 1981. –  480 с.

Строгое решение задачи исследования устойчивости сооружения в общем случае требует учета всех видов нелинейностей – конструктивной, физической и геометрической.

Конструктивная нели-

Конструктивная нелинейность обусловлена изменением расчетной схемы сооружения в процессе его деформации:

а) структурными изменениями – включением или выключением связей, изменением их положения;

б) изменением координат точек сооружения за счет их перемещений, если необходимо выполнять расчет «по деформированной схеме».

Общим признаком конструктивной нелинейности является то, что при записи уравнений равновесия учитываются перемещения. Перемещения могут либо непосредственно входить в статические уравнения (случай расчета по деформированной схеме), либо описывать условия, учитываемые при записи этих уравнений (изменения связей).

Заметим, что встречающееся иногда истолкование расчета по деформированной схеме как учет геометрической  нелинейности  ошибочно.

нейность  не  случайно  на-

звана  первой  –  ее  учет  в

расчетах  на  устойчивость

обязателен,   так  как,   в

соответствии с принципом

малых   возмущений,    все

уравнения должны записы-

ваться   для   отклоненного

состояния,  то есть  «по де-

формированной схеме».

Это относится  к зада-

чам  устойчивости  и  1-го,

и 2-го рода.

Математическое описание явления потери устойчивости второго рода значительно сложнее, чем в случае бифуркации.  Большие трудности создает учет физической и геометрической нелинейностей.

Если  при  аналитическом  исследовании системы типа рамы, представленной на рис. П.4, а, пренебречь физической нелинейностью, то будет получен график, принципиально отличный от истинного (показанного на рис. П.5  сплошной линией А0А2С ) – он не будет иметь нисходящей ветви;  причем  в случае учета гео-

C’’ Асимптота ### F C’ A2 x x x C A0 Fa Fult  0. Рис. П.5

метрической нелинейности (при использовании точного выражения кривизны ρz) получается монотонно восходящий график А0С’’ (штриховая линия на рис. П.5), не имеющий предельной точки даже при больших перемещениях, следовательно, при таком решении задачи определить Fult не удается. В случае расчета в геометрически линейной постановке (по приближенной формуле для ρz) график зависимости F ~   (пунктирная кривая А0С’) асимптотически стремится к горизонтали (F→ Fa  при →∞), и формально можно считать, что Fult0= Fa . Парадокс: более «грубое» (и, соответственно, простое) решение дает лучшее приближение к искомому Fult.

F

Расхождение между Fa и Fult

уменьшается   с  уменьшением

несовершенств   (на   рис. П.6

x

x

C’

A1

штриховой линией показан гра-

фик, отвечающий меньшим зна-

A2

x

x

чениям   f0  и е0 ). В пределе при

x

Fcr

f0 →0  и  е0 →0  кривая ОА2С

C

Fult

вырождается в ломаную ОА1С’.

Приведенные выше сообра-



жения позволяют  вместо слож-

0

ной задачи  определения крити-                              Рис. П.6

ческой нагрузки второго рода Fult

сформулировать и решить более простую бифуркационную задачу. Это упрощение достигается ценой потери точности, и полу-ченное значение Fcr следует рассматривать как оценку сверху для предельной нагрузки Fult  (см. рис. П.6). При этом принципиально возможно учесть в бифуркационном решении физическую нелинейность, хотя это существенно усложняет расчет. Однако чаще всего применяют линейную теорию устойчивости.

Все рассмотренные варианты графиков демонстрируют нелинейность зависимостей F ~   – от более сложных при учете полного комплекса нелинейностей для неидеальных систем до простейших – билинейных (ОА1С  и  ОА1С’ на рис. П.3 и П.6). Подчеркнем, что последние, хотя и относятся к  линейной теории, отражают конструктивную нелинейность – единственную обязательно учитываемую  в теории устойчивости сооружений.

Следует отметить, что определение напряженно-деформиро-ванного состояния неидеализированной системы при нагрузках, меньших, чем предельная, то есть в докритической стадии (участок ОА2 на рис. П.6), может представлять самостоятельный практический интерес. Для этого выполняется расчет системы по деформированному состоянию, но, как правило, без учета геомет-рической нелинейности. Подробнее об этом можно узнать из [ 8 ].

Продолжение таблицы 1

| В и д с м е щ е н и я |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поворот концевого сечения на угол   |  | Взаимное линейное смещение концевых сечений  |  |
| Элемент 3-го типа a(j)= θbj ; Kj=ij−νj tgνj Nj ijθ νj tgνj | EIj = сonst bj Nj ej lj M ijθ νj2lj ijθ νj2lj cos νj Q | Элемент 4-го типа a(j)= Δ be,(j) ; Kj=ij− νj2lj2 Nj Δbe,(j) | lj bj (ej ) bj M = 0 Q = 0  ej vbj vej Δbe,(j)=vbj+vej EIj = сonst Nj ej (bj ) ij Δ νj2lj2 ij Δ νj2lj2 |
| νj=lj −NjEIj; ϕ1(νj)=νj2 tgνj3(tgνj−νj); ϕ2(νj)=νj (tgνj−νj)8 tgνjtgνj2−νj2; ϕ3(νj)=νj(νj−sinνj)4sinνjtgνj2−νj2; ϕ4(νj)=νj2 tgνj212 tgνj2−νj2= ϕ1νj2; η1(νj)=νj33(tgνj−νj); η2(νj)=νj3 24 tgνj2−νj2= η1νj2; η3(νj)=ϕ4(νj) |  |  |  |

Таблица 2

Значения специальных функций метода перемещений

для сжато-изогнутых стержней

|  | 1() | 2() | 3() | 4() | 1() | 2() |  tg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 |
| 0,10 | 0,9993 | 0,9997 | 1,0002 | 0,9998 | 0,9960 | 0,9990 | 0,0100 |
| 0,20 | 0,9973 | 0,9987 | 1,0007 | 0,9993 | 0,9840 | 0,9960 | 0,0405 |
| 0,30 | 0,9940 | 0,9970 | 1,0015 | 0,9985 | 0,9640 | 0,9910 | 0,0928 |
| 0,40 | 0,9893 | 0,9947 | 1,0027 | 0,9973 | 0,9360 | 0,9840 | 0,1691 |
| 0,50 | 0,9832 | 0,9916 | 1,0042 | 0,9958 | 0,8999 | 0,9750 | 0,2732 |
| 0,60 | 0,9757 | 0,9879 | 1,0061 | 0,9940 | 0,8557 | 0,9640 | 0,4105 |
| 0,70 | 0,9669 | 0,9836 | 1,0083 | 0,9918 | 0,8035 | 0,9510 | 0,5896 |
| 0,80 | 0,956555 | 0,9785 | 1,0109 | 0,9893 | 0,7432 | 0,9360 | 0,8237 |
| 0,90 | 0,9447 | 0,9727 | 1,0138 | 0,9864 | 0,6747 | 0,9189 | 1,1341 |
| 1,00 | 0,9313 | 0,9662 | 1,0172 | 0,9832 | 0,5980 | 0,8999 | 1,5574 |
| 1,10 | 0,9164 | 0,9590 | 1,0209 | 0,9797 | 0,5131 | 0,8786 | 2,1612 |
| 1,20 | 0,8998 | 0,9511 | 1,0251 | 0,9757 | 0,4198 | 0,8557 | 3,0866 |
| 1,30 | 0,8814 | 0,9424 | 1,0297 | 0,9715 | 0,3181 | 0,8307 | 4,6827 |
| 1,40 | 0,8613 | 0,9329 | 1,0348 | 0,9669 | 0,2080 | 0,8035 | 8,1170 |
| 1,50 | 0,8393 | 0,9227 | 1,0403 | 0,9619 | 0,0893 | 0,7744 | 21,152 |
| /2 | 0,8225 | 0,9150 | 1,0445 | 0,9581 | 0,0000 | 0,7525 | ±∞ |
| 1,60 | 0,8152 | 0,9116 | 1,0463 | 0,9565 | -0,0381 | 0,7432 | -54,772 |
| 1,70 | 0,7891 | 0,8998 | 1,0529 | 0,9508 | -0,1743 | 0,7100 | -13,084 |
| 1,80 | 0,7606 | 0,8871 | 1,0600 | 0,9447 | -0,3194 | 0,6747 | -7,7153 |
| 1,90 | 0,7297 | 0,8735 | 1,0676 | 0,9382 | -0,4736 | 0,6374 | -5,56I5 |
| 2,00 | 0,6961 | 0,8590 | 1,0760 | 0,9313 | -0,6372 | 0,5980 | -4,3701 |
| 2,04 | 0,6819 | 0,8530 | 1,0795 | 0,9285 | -0 7053 | 0,5817 | -4,0240 |
| 2,08 | 0,6673 | 0,8468 | 1,0831 | 0,925б | -0,7749 | 0,5650 | -3,7255 |
| 2,12 | 0,6521 | 0,8404 | 1,0868 | 0,9226 | -0,8461 | 0,5480 | -3,4640 |
| 2,16 | 0,6364 | 0,8339 | 1,0907 | 0,9195 | -0,9188 | 0,5307 | -3,2316 |
| 2,20 | 0,6202 | 0,8273 | 1,0946 | 0,9164 | -0,9931 | 0,5131 | -3,0224 |
| 2,24 | 0,6034 | 0,8204 | 1,0987 | 0,9132 | -1,0691 | 0,4951 | -2,8320 |
| 2,28 | 0,586I | 0,8134 | 1,1030 | 0,9099 | -1,1467 | 0,4767 | -2,6569 |
| 2,32 | 0,5681 | 0,8063 | 1,1073 | 0,9066 | -1,2260 | 0,4581 | -2,4943 |
| 2,36 | 0,5496 | 0,7990 | 1,1118 | 0,9032 | -1,3069 | 0,4391 | -2,3421 |
| 2,40 | 0,5304 | 0,7915 | 1,1164 | 0,8998 | -1,3896 | 0,4198 | -2,1984 |
| 2,44 | 0,5105 | 0,7838 | 1,1212 | 0,8963 | -1,4740 | 0,4001 | -2,0618 |
| 2,48 | 0,4899 | 0,7760 | 1,1261 | 0,8927 | -1,5603 | 0,3801 | -1,9311 |
| 2,52 | 0,4685 | 0,7679 | 1,1311 | 0,8890 | -1,6483 | 0,3598 | -1,8051 |
| 2,56 | 0,4464 | 0,7597 | 1,1363 | 0,8853 | -1,7381 | 0,3391 | -1,6831 |
| 2,60 | 0,4234 | 0,7513 | 1,1417 | 0,8814 | -1,8299 | 0,3181 | -1,5642 |
| 2,64 | 0,3996 | 0,7427 | 1,1473 | 0,8776 | -1,9236 | 0,2968 | -1,4477 |
| 2,68 | 0,3748 | 0,7339 | 1,1530 | 0,8736 | -2,0193 | 0,2751 | -1,3331 |
| 2,72 | 0,3491 | 0,7249 | 1,1589 | 0,8696 | -8,1171 | 0,2531 | -1,2199 |
| 2,76 | 0,3223 | 0,7158 | 1,1650 | 0,8655 | -2,2169 | 0,2307 | -1,1075 |
| 2,80 | 0,2944 | 0,7064 | 1,1712 | 0,8613 | -2,3189 | 0,2080 | -0,9955 |
| 2,84 | 0,2654 | 0,6967 | 1,1777 | 0,8571 | -2,4231 | 0,1849 | -0,9835 |
| 2,88 | 0,2352 | 0,6869 | 1,1844 | 0,8527 | -2,5296 | 0,1615 | -0,7711 |
| 2,92 | 0,2036 | 0,6769 | 1,1913 • J. w j. l~/ | 0,8483 | -2,6386 | 0,1378 | -0,6579 |
| 2,96 | 0,1706G | 0,6666 | 1,1984 | 0,8438 | -2,7499 | 0,1137 | -0,5435 |
| 3,00 | 0,1361 | 0,6560 | 1,2057 | 0,8393 | -2,8639 | 0,0893 | -0,4276 |
| 3,04 | 0,1000 | 0,6453 | 1,2133 | 0,8345 | -2,9806 | 0,0645 | -0,3099 |
| 3,08 | 0,0621 | 0,6343 | 1,2211 | 0,8299 | -3,1001 | 0,0394 | -0,1899 |
| 3,12 | 0,0223 | 0,6230 | 1,2292 | 0,8251 | -3,2225 | 0,0139 | -0,0674 |
|  | 0,0000 | 0,6169 | 1,2337 | 0,8225 | -3,2899 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3,16 | -0,0195 | 0,6115 | 1,2376 | 0,8202 | -3,3480 | -0,0119 | 0,0582 |
| 3,20 | -0,0635 | 0,5997 | 1,2462 | 0,8152 | -3,4769 | -0,0381 | 0,1871 |
| 3,24 | -0,1100 | 0,5877 | 1,2551 | 0,8102 | -3,6092 | -0,0646 | 0,3199 |
| 3,28 | -0,1591 | 0,5753 | 1,2644 | 0,8050 | -3,7452 | -0,0915 | 0,4569 |
| 3,32 | -0,2110 | 0,5627 | 1,2739 | 0,7998 | -3,8852 | -0,1187 | 0,5987 |
| 3,36 | -0,2662 | 0,5498 | 1,2838 | 0,7945 | -4,0294 | -0,1468 | 0,7457 |
| 3,40 | -0,3248 | 0,5366 | 1,2940 | 0,7891 | -4,1781 | -0,1743 | 0,8967 |
| 3,44 | -0,3873 | 0,5230 | 1,3046 | 0,7835 | -4,3319 | -0,2026 | 1,0581 |
| 3,48 | -0,4542 | 0,5091 | 1,3156 | 0,7779 | -4,4910 | -0,2313 | 1,2248 |
| 3,52 | -0,5259 | 0,4949 | 1,3269 | 0,7723 | -4,6560 | -0,2603 | 1,3994 |
| 3,56 | -0,6030 | 0,4804 | 1,3367 | 0,7065 | -4,8275 | -0,2897 | 1,5830 |
| 3,60 | -0,6862 | 0,4655 | 1,3509 | 0,7606 | -5,0062 | -0,3194 | 1,7765 |
| 3,64 | -0,7764 | 0,4502 | 1,3635 | 0,7546 | -5,1930 | -0,3495 | 1,9810 |
| 3,68 | -0,8746 | 0,4345 | 1,3766 | 0,7485 | -5,3887 | -0,3800 | 2,1979 |
| 3,72 | -0,9819 | 0,4184 | 1,3902 | 0,7424 | -5,5947 | -0,4108 | 2,4288 |
| 3,76 | -1,0999 | 0,4019 | 1,4404 | 0,7361 | -5,8124 | -0,4420 | 2,6753 |
| 3,80 | -1,2303 | 0,3850 | 1,4191 | 0,7297 | -6,0436 | -0,4736 | 2,9395 |
| 3,84 | -1,3754 | 0,3676 | 1,4344 | 0,7232 | -6,2906 | -0,5056 | 3,2239 |
| 3,88 | -1,5379 | 0,3498 | 1,4502 | 0,7166 | -6,5561 | -0,5379 | 3,5315 |
| 3,92 | -1,7216 | 0,3315 | 1,4668 | 0,7099 | -6,8437 | -0,5706 | 3,8656 |
| 3,96 | -1,9311 | 0,3126 | 1,4840 | 0,7031 | -7,1583 | -0,6037 | 4,2305 |
| 4,00 | -2,1726 | 0,2933 | 1,5019 | 0,6961 | -7,5060 | -0,6372 | 4,6313 |
| 4,04 | -2,4546 | 0,2734 | 1,5205 | 0,6891 Ш '1 : | -7,8952 | -0,6710 | 5,0744 |
| 4,08 | -2,7887 | 0,2529 | 1,5400 | 0,6819 | -8,3375 | -0,7053 | 5,5678 |
| 4,12 | -3,1916 | 0,2318 | 1,5603 | 0,6747 | -8,8497 | -0,7399 | 6,1216 |
| 4,16 | -3,6878 | 0,2101 | 1,5815 | 0,6673 | -9,4564 | -0,7749 | 6,7489 |
| 4,20 | -4,3156 | 0,1878 | 1,6037 | 0,6597 | -10,196 | -0,8103 | 7,4667 |
| 4,22 | -4,6968 | 0,1763 | 1,6151 | 0,6559 | -10,633 | -0,8281 | 7,8664 |
| 4,24 | -5,1370 | 0,1647 | 1,6269 | 0,6521 | -11,130 | -0,8461 | 8,2979 |
| 4,26 | -5,6514 | 0,1529 | 1,6388 | 0,6482 | -11,701 | -0,8641 | 8,7653 |
| 4,28 | -6,2609 | 0,1409 | 1,6511 | 0,6443 | -12,367 | -0,8822 | 9,2738 |
| 4,30 | -6,9947 | 0,1287 | 1,6636 | 0,6404 | -13,158 | -0,9005 | 9,8291 |
| 4,32 | -7,8961 | 0,1164 | 1,6765 | 0,6364 | -14,116 | -0,9188 | 10,439 |
| 4,34 | -9,0304 | 0,1038 | 1,6896 | 0,6324 | -15,308 | -0,9372 | 11,111 |
| 4,36 | -10,502 **" ДМ % OUP- | 0,0910 | 1,7031 | 0,6284 | -16,839 | -0,9558 | 11,856 |
| 4,38 | -12,490 | 0,0780 | 1,7168 ,7168 | 0,6243 | -18,885 | -0,9744 | 12,688 |
| 4,40 | -15,327 | 0,0648 | 1,7310 | 0,6202 | -21,780 | -0,9931 | 13,624 |
| 4,42 | -19,704 | 0,0514 | 1,7454 | 0,6160 | -26,216 | -1,0120 | 14,684 |
| 4,44 | -27,353 | 0,0377 | 1,7602 | 0,6119 | -33,925 | -1,0309 | 15,895 |
| 4,46 | -44,150 | 0,0238 | 1,7754 | 0,6077 | -50,781 | -1,0500 | 17,294 |
| 4,48 | -111,02 | 0,0096 | 1,7910 | 0,6034 | -117,72 | -1,0691 | 18,930 |
| 4,50 | 227,93 | -0,0048 | 1,8070 | 0,5991 | 221,18 | -1,0884 | 20,868 |
| 4,52 | 56,983 | -0,0194 | 1,8234 | 0,5948 | 50,173 | -1,1077 | 23,204 |
| 4,54 | 32,794 | -0,0344 | 1,8402 | 0,5905 | 25,923 | -1,1272 | 26,074 |
| 4,56 | 23,129 | -0,0496 | 1,8574 | 0,5861 | 16,198 | -1,1467 | 29,691 |
| 4,58 | 17,924 | -0,0651 | 1,8751 | 0,5817 | 10,932 | -1,1664 | 34,393 |
| 4,60 | 14,669 | -0,0809 | 1,8933 | 0,5772 | 7,6160 | -1,1861 | 40,757 |
| 4,62 | 12,440 | -0,0969 | 1,9120 | 0,5727 | 5,3249 | -1,2060 | 49,864 |
| 4,64 | 10,816 | -0,1134 | 1,9312 | 0,5681 | 3,6392 | -1,2260 | 63,986 |
| 4,66 | 9,5793 | -0,1301 | 1,9509 | 0,5636 | 2,3408 | -1,2461 | 88,869 |
| 4,68 | 8,6057 | -0,1471 | 1,9711 | 0,5589 | 1,3049 | -1,2663 | 144,44 |
| 4,70 | 7,8186 | -0,1645 | 1,9920 | 0,5543 | 0,4553 | -1,2865 | 379,35 |
| 3/2 | 7,4022 | -0,1755 | 2,0052 | 0,5514 | 0,0000 | -1,2992 | ±∞ |
| 4,72 | 7,1686 | -0,1823 | 2,0134 20134 | 0,5496 | -0,2575 | -1,3069 | -620,14 |
| 4,74 | 6,6223 | -0,2005 | 2,0355 | 0,5449 | -0,8669 | -1,3274 | -171,63 |
| 4,76 | 6,1563 | -0,2190 | 2,0582 | 0,5401 | -1,3962 | -1,3481 | -99,901 |
| 4,78 | 5,7538 | -0,2379 | 2,0815 | 0,5352 | -1,8624 | -1,3668 | -70,591 |
| 4,80 | 5,4023 | -0,2572 | 2,1056 2,1056 | 0,5304 | -2,2777 ,2777 | -1,3896 | -54,647 |
| 4,82 | 5,0925 | -0,2770 | 2,1304 2,1304 | 0,5255 | -2,6516 | -1,4106 | -44,618 |
| 4,84 | 4,8171 | -0,2972 | 2,1560 2,1560 | 0,5205 | -2,9915 | -1,4316 | -37,722 |
| 4,86 | 4,5704 | -0,3179 | 2,1823 2,1323 | 0,5155 | -3,3028 | -1,4528 | -32,685 |
| 4,88 | 4,3480 | -0,3390 | 2,2095 .2,2095 | 0,5105 | -3,5901 * | -1,4740 | -28,842 |
| 4,90 | 4,1463 | -0,3607 | 2,2375 2,2375 | 0,5054 | -3,8570 | -1,4954 | -25,811 |
| 4,92 | 3,9623 | -0,3828 | 2,2665 2,2665 | 0,5003 | -4,1065 | -1,5169 | -23,357 |
| 4,94 | 3,7937 | -0,4056 | 2,2964 | 0,4951 | -4,3408 | -1,5385 | -21,328 |
| 4,96 | 3,6384 | -0,4288 | 2,3273 | 0,4899 | -4,5621 | -1,5603 | -19,620 |
| 4,98 | 3,4948 | -0,4527 | 2,3592 | 0,4846 | -4,7720 | -1,5821 | -18,163 |
| 5,00 | 3,3615 | -0,4772 | 2,3923 | 0,4793 | -4,9719 | -1,6040 | -16903 |
| 5,04 | 3,1211 | -0,5281 | 2,4618 | 0,4685 | -5,3461 | -1,6483 | -14,830 |
| 5,08 | 2,9097 | -0,5818 | 2,5364 | 0,4576 | -5,6925 | -1,6930 | -13,191 |
| 5,12 | 2,7215 | -0,6387 | 2,6165 | 0,4464 | -6,0166 | -1,7381 | -11,858 |
| 5,16 | 2,5523 | -0,6989 | 2,7028 | 0,4350 | -6,3229 | -1,7838 | -10,748 |
| 5,20 | 2,3986 | -0,7629 | 2,7960 | 0,4234 | -6,6147 | -1,8299 | -9,8053 |
| 5,24 | 2,2580 | -0,8311 | 2,8969 | 0,4116 | -6,8946 | -1,8765 | -8,9924 |
| 5,28 | 2,1282 | -0,9039 | 3,0065 | 0,3996 | -7,1646 | -1,9236 | -8,2810 |
| 5,32 | 2,0075 | -0,9819 | 3,1257 | 0,3873 | -7,4266 | -1,9712 | -7,6506 |
| 5,36 | 1,8946 | -1,0658 | 3,2560 | 0,3748 | -7,68I9 | -2,0193 | -7,0858 |
| 5,40 | 1,7884 | -1,1563 | 3,3989 | 0,3621 | -7,9316 | -2,0679 | -6,5747 |
| 5,44 | 1,6877 | -1,2544 | 3,5560 | 0,3491 | -8,1768 | -2,1171 | -6,1081 |
| 5,48 | 1,5918 | -1,3611 | 3,7297 | 0,3358 | -8,4183 | -2,1667 | -5,6785 |
| 5,52 | 1,5001 | -1,4779 | 3,9226 | 0,3223 | -8,6567 | -2,2169 | -5,2801 |
| 5,56 | 1,4118 | -1,6062 | 4,1379 | 0,3085 | -8,8927 | -2,2676 | -4,9079 |
| 5,60 | 1,3266 | -1,7481 | 4,3794 | 0,2944 | -9,1268 | -2,3189 | -4,5581 |
| 5,64 | 1,2438 | -1,9061 | 4,6523 | 0,2801 | -9,3594 | -2,3707 | -4,2272 |
| 5,68 | 1,1631 | -2,0833 | 4,9628 | 0,2654 | -9,5910 | -2,4231 | -3,9125 |
| 5,72 | 1,0842 | -2,2838 | 5,3190 | 0,2504 | -9,8219 | -2,4761 | -3,6116 |
| 5,76 | 1,0066 | -2,5129 | 5,7313 | 0,2352 | -10,053 | -2,5296 | -3,3224 |
| 5,80 | 0,9302 | -2,7777 | 6,2139 | 0,2195 | -10,283 | -2,5838 | -3,0431 |
| 5,84 | 0,8546 | -3,0876 | 6,7858 | 0,2036 | -10,514 | -2,6386 | -2,7721 |
| 5,88 | 0,7795 | -3,4560 | 7,4736 | 0,1873 | -10,745 | -2,6939 | -2,5081 |
| 5,92 | 0,7047 | -3,9022 | 8,3162 | 0,1706 | -10,977 | -2,7499 | -2,2499 |
| 5,96 | 0,6300 | -4,4550 | 9,3706 | 0,1535 | -11,210 | -2,8066 | -1,9962 |
| 6,00 | 0,5551 | -5,1594 | 10,727 | 0,1361 | -11,445 | -2,8639 | -1,7460 |
| 6,02 | 0,5175 | -5,5900 | 11,562 | 0,1272 | -11,563 | -2,8928 | -1,6220 |
| 6,04 | 0,4798 | -6,0900 | 12,535 | 0,1182 | -11,681 | -2,9219 | -1,4985 |
| 6,06 | 0,4419 | -6,6780 | 13,684 | 0,1091 | -11,799 | -2,9512 | -1,3754 |
| 6,08 | 0,4039 | -7,3801 | 15,060 | 0,1000 | -11,918 | -2,9806 | -1,2527 |
| 6,10 | 0,3656 | -8,2336 | 16,739 | 0,0907 | -12,038 | -3,0102 | -1,1301 |
| 6,12 | 0,3271 | -9,2941 | 18,832 | 0,0812 | -12,158 | -3,0400 | -1,0077 |
| 6,14 | 0,2883 | -16,648 | 21,512 | 0,0717 | -12,278 | -3,0699 | -0,8852 |
| 6,16 | 0,2492 | -12,439 | 25,064 | 0,0621 | -12,399 | -3,1001 | -0,7627 |
| 6,18 | 0,2098 | -14,920 | 29,998 | 0,0523 | -12,521 | -3,1304 | -0,6400 |
| 6,20 | 0,1700 | -18,590 | 37,308 | 0,0424 | -12,643 | -3,1609 | -0,5169 |
| 6,22 | 0,1299 | -24,578 | 49,253 | 0,0324 | -12,766 | -3,1916 | -0,3935 |
| 6,24 | 0,0893 | -36,101 | 72,269 | 0,0223 | -12,890 | -3,2225 | -0,2696 |
| 6,26 | 0,0482 | -67,488 | 135,01 | 0,0121 | -13,014 | -3,2536 | -0,1452 |
| 6,28 | 0,0067 | -492,89 | 985,78 | 0,0017 | -13,140 | -3,2849 | -0,0200 |
| 2 | 0,0000 | −∞ | +∞ | 0,0000 | -13,159 | -3,2899 | 0,0000 |

У ч е б н о е   э л е к т р о н н о е   и з д а н и е

## Владимир Григорьевич Себешев

РАСЧЕТ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Редактор А.В. Тренина

Подписано к  выпуску 20.09.2004 г.

Гарнитура Таймс.

Объем 4,8 уч.-изд.л.;  3 Mb,  1 опт. компакт-диск (CD-ROM).

Тираж 50 экз.

Новосибирский государственный

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113

uungas@sibstrin.ru           http://www.sibstrin.ru