МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Расчетно-пояснительная записка

к курсовому проекту

Выполнил: Ананченко К.С.

Группа: М-301

Проверил: Пахоменко А.Н.

ТОЛЬЯТТИ 2004г.

Введение

Целью курсового проекта является практическое закрепление знаний по дисциплине и приобретение навыков проектирования основных узлов и деталей машин.

Объектом курсового проектирования являются механические передачи для преобразования вращательного движения, а также вращательного в поступательное. В рассматриваемом приводе представлены основные детали, кинематические пары и соединения. Здесь есть цепные и цилиндрические передачи, валы, оси, подшипники, соединительные муфты, соединения резьбовые, сварные, штифтовые, вал-ступица, корпусные детали, уплотнительные устройства и так далее. При проектировании редуктора находят практическое приложение такие важнейшие сведения из курса, как расчеты на контактную и объемную прочность, тепловые расчеты, выбор материалов и термообработок, масел, посадок, параметров шероховатости и так далее.

При выполнении проекта используются математические модели, базирующиеся на теоретических и экспериментальных исследованиях, относящиеся к объемной и контактной прочности, материаловедению, теплотехнике, гидравлике, теории упругости, строительной механике, трибонике и др. Широко используются также знания из курсов сопротивления материалов, теоретической механики, теории механизмов и машин, технологии машиностроения, машиностроительного черчения и др.

1.	Выбор электродвигателя и энерго-кинематический расчет привода

Кинематическая схема привода общего назначения.

# ЭД – электродвигатель

1 – цепная передача

2 – коническая передача

3 – цилиндрическая передача

Мощность на выходном валу привода: Рвв=2,1кВт.

Частота вращения на выходном валу привода: nвв=112об/мин.

Нагрузка постоянная.

Коэффициент перегрузки: Кп=1,45.

Срок службы привода: t=25000сек.

##### Энерго-кинематический расчет привода

# Исходные данные для расчета:

Мощность на выходном валу: 2,1 КВт.

Частота вращения выходного вала: 112об/мин.

Нагрузка постоянная

Срок службы: 25000 часов.

1-цепная передача.

2-цилиндрическая косозубая передача.

3-цилиндрическая прямозубая передача.

Передачи 2 и 3 закрытые.

ЭД – электродвигатель.

### Выбор параметров передач и элементов привода

Назначаем КПД () передач и элементов (подшипников) привода:

- цепная передача —η1=0,96

- передача редуктора цилиндрическими зубчатыми колесами — η2=0,98

- передача редуктора цилиндрическими зубчатыми колесами — η3=0,98

- подшипники качения (одна пара) — η4=0,995

Определяем ориентировочное (расчетное) значение КПД привода:

ηПР=η1⋅η2⋅η3⋅η4m, где:

m - число пар подшипников качения в приводе (для данной схемы m=3)

ηПР=0,96⋅0,98⋅0,98⋅0,9954=0,908

Задаемся передаточными числами (U) передач привода:

- цепная передача — U1=2

- зубчатая цилиндрическая передача(косозубая) — U2=3

- зубчатая цилиндрическая передача (прямозубая)— U3=3

Определяем передаточное число привода:

UПР=U1⋅U2⋅U3;

UПР=2⋅3⋅3=18

Определяем расчетную мощность электродвигателя:

PЭДP=PВВηПР=2,10,908=2,312кВт.

Определяем потребную частоту вращения вала электродвигателя:

nЭДп=nВВ⋅UПР=112⋅18=2016обмин.

Выбираем электродвигатель с учетом расчетной мощности и потребной частоты:

марка электродвигателя —4А 90L4;PЭД=2,2кВт; nЭДас=1425обмин.

Определяем фактическое передаточное число привода:

UПРфак=nЭДасnВВ=1425112=12,723

Разбиваем фактическое передаточное число привода на передаточные числа передач привода с учетом рекомендаций и стандартного ряда на передаточные числа:

примем передаточное число цепной передачи — Uст1=2,0;

Т.к. редуктор двухступенчатый, то передаточные числа для цилиндрических передач определятся следующим образом:

прямозубая цилиндрическая передача (тихоходная) —

UT=U3СТ=0,95⋅UРЕД

UТ=U3СТ=0,95⋅6,3615=2,396,

где

UРЕД=UПРфакU1СТ=12,7232=6,3615;

принимаю

U3СТ=2,5;

косозубая цилиндрическая передача (быстроходная) —

U2СТ=UТUРЕД

U2СТ=6,36152,396=2,655;

Принемаю

U2СТ=2,5.

Определяем фактическое передаточное число привода с учетом передаточных чисел принятых ранее:

UПРф.ст.=U1ст⋅U2ст⋅U3ст;

UПРф.ст.=2,0⋅2,5⋅2,5=12,5.

Определяем фактическую частоту вращения выходного вала привода:

nВВфак=nЭДасUПРф.ст.=142512,5=114об/мин.

Определим погрешность и сравним с допускаемой в 5% :

Δn=nВВф.−nВВnВВф.⋅100%=114−112114⋅100%=1,754%<5%

Условие выполняется, переходим к следующему этапу расчета.

Определяем частоты вращения валов привода:

n1=nЭДас=1425об/мин.

n2=n1U1cт=14252,0=712,5об/мин.

n3=n2U2cт=712,52,5=285об/мин.

n4=n3U3cт=2852,5=114об/мин.

Определяем вращающие моменты на валах привода:

T1=9550⋅PЭДPnЭДас=9550⋅2,3121425=15,494 Н·м.

T2=T1⋅U1ст⋅η1⋅η4=15,494⋅2,0⋅0,96⋅0,995=29,6 Н·м.

T3=T2⋅U2ст⋅η2⋅η4=29,6⋅2,5⋅0,98⋅0,995=72,157 Н·м.

T4=T3⋅U3ст⋅η3⋅η4=72,157⋅2,5⋅0,98⋅0,995=175,901 Н·м.

## Сводная таблица вращающих моментов и частот вращения валов привода:

| вал | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин. | 1425 | 712,5 | 285 | 114 |
| T, Н*м | 15,494 | 29,6 | 72,157 | 175,901 |

Расчет цепной передачи

Исходные данные:

Частота вращения ведущей (малой) звездочки: n1 = 1425об/мин.

Частота вращения ведомой звездочки: n2 =712,5 об./мин.

Расчетная мощность двигателя: N = 2,312 кВт.

Передаточное число цепной передачи: u = 2,0.

Расчет:

Определяю число зубьев ведущей (малой) звездочки:

z1=29-2u=29-2·2=25.

Принимаю число зубьев ведущей (малой) звездочки:

z1=25= zтабл=25…27,

где: z табл=25…27.

Определяю число зубьев ведомой звездочки:

z2=25·2 = 50

Определяю фактическое передаточное число цепной передачи:

uф=5025=2

Определяю отклонение от заданного передаточного числа:

Δu=ur−uu⋅100%=2−22⋅100%=0%<4%

Предварительно выбираю роликовую однорядную цепь нормальной серии.

Определяю шаг цепи P по следующей формуле:

Р=60⋅3NKэР⋅z1⋅n1⋅Km,

где: Кэ=Кд·Ка·Кн·Крег·Ксм·Креж

Для однорядной цепи Кm= 1.

По таблицам выбираю коэффициенты:

КД=1– для спокойной нагрузки;

Ka=1;

KH=1;

Kрег=1 - для передвигающихся опор;

Ксм=1,5 – для периодического смазывания;

Креж= 1,25 - для двухсменной работы.

Кэ = 1·1·1,25·1·1,5·1,25 = 2,93

При n1 = 1425 мин-1, [P] = 19,19МПа.:

Р=60⋅32,312⋅103⋅2,9319,19⋅25⋅1425⋅1=12,887мм.

Рассчитанное значение шага цепи округляю до стандартного Р=12,7 мм.

По табл. принимаю цепь ПР-12,7-900-1 ГОСТ 13568-75.

Определяю межосевое расстояние:

а=(30…50)·P=(30…50)·12,7=381…635 мм

Принимаю среднее значение межосевого расстояния:

а = 508 мм.

Определяю число звеньев цепи:

W=2⋅ap+z1+z22+z2−z12π2⋅Pa=2⋅50812,7+25+502+50−252⋅3,142⋅12,7508=117,896

Принимаю целое число звеньев цепи:

W = 118

Определяю фактическое межосевое расстояние:

a=P4W−z1+z22+W−z2+z122−8⋅z2−z12π2=12,74118−25+502+118−25+5022−8⋅50−252⋅3,142=508,662мм

Определяю монтажное межосевое расстояние:

ам=0,997·а=0,997·508,662=507,136 мм.

Определяю скорость цепи:

Vц=z1⋅n1⋅P60⋅103=25⋅1425⋅12,760⋅103=7,54мс.

По табл. определяю, что данная цепная передача работает с циркуляционной под давлением смазкой, значит Ксм=0,8

Рассчитываю геометрические параметры цепной передачи.

Рассчитываю делительный диаметр:

Dd1=Psin(180∘z1)=12,7sin(180∘25)=101,33мм.

Dd2=Psin(180∘z2)=12,7sin(180∘50)=202,26мм..

Рассчитываю диаметры окружности выступов:

De1=P (0,5+ctg (180є/z1)=12,7(0,5 + ctg (1800/25)) = 106,881 мм.

De2=P (0,5+ctg (180є/z2)=12,7(0,5 + ctg (1800/50)) = 208,211 мм.

Рассчитываю диаметры окружности впадин:

Di1=Dd1-2r = 101,33– 2*3,944= 93,442мм.

Di2= Dd2-2r = 202,26 – 2*3,944 = 194,372 мм.

Рассчитываю радиусы впадины:

r=0,5025d1+0,05 = 0,5025*7,75 + 0,05 =3,944 мм.,

где: d1=7,75 мм по табл. 4

Радиусы закругления зуба:

r1=1,7d1 = 1,7*9,75 = 13,175мм.

h1=0,8d1 = 0,8*7,75= 6,2 мм.

b1=0,93 Bbh-0,15 = 0,93*2,4 – 0,15 = 2,082 мм.,

где:Вbh=2.4

Рассчитываю диаметры обода:

Dc1=P·ctg(180є/z1)-1,2h = 12.7*ctg(180є/25) - 1,2*10,0 = 88.531 мм.

Dc2=P·ctg(180є/z2)-1,2h = 12.7*сtg(180є/50) – 1,2*10,0 = 189,861 мм.,

где: h=10,0мм.

Определяю окружную силу:

Ft=N⋅103Vц=2,312⋅1037,54=306,631H.

По табл. 11 [n]max=2525 мин-1 при P=12,7мм и n1=1425мин-1 < [n]max =

=2525 мин-1.

Определяю число ударов:

ν=4z1n160W=4⋅25⋅142560⋅118=20,127

по табл.12 [н]=60 . Условие н < [н] выполняется.

Определяю удельное давление в шарнирах:

p=FtKэAKm=306,631⋅1,56339,6⋅1=12,103МПа,

где: уточненное значение Кэ=1·1·1,25·1,25·0,8·1,25 =1,563 и проекция опорной поверхности шарниров А=39,6мм.2

Условие р=12,103МПа. < [p] =19,19МПа. выполняется.

Значение [p] выбираю по таблице 8.

Определяю статистическую прочность цепи:

n=QKgFt+Fv+Fo=90001·⋅306,631+17,055+9,431=27,017, где:

Q=9000H по табл.2;

q=0,3кг;

Fv=q*vЦ2 = 0,3·7,542 = 17,055H;

F0=9,81·Kf ·q · a = 9,81·6,3·0,3·508,662·10-3=9,431 H,

где: Кf=6,3 для горизонтальной передачи.

По табл.14 [n]=12,54мин.−1

Условие n=27,017мин.−1 > [n] =12,54мин.−1 выполняется.

Определяю силу, действующую на опоры вала;

Fon=KgFt+2Fo= 1 ·306,631+2·9,431=325,493 H.

Определяю стрелу провисания цепи:

f=0,02·a=0,02·508,662=10,1732мм.

Расчет цилиндрической передачи

Так как редуктор соосный, расчёт закрытых передач начинаем с тихоходной ступени, то есть с прямозубой цилиндрической передачи.

Исходные данные:

Выбираем материалы для изготовления зубчатых колёс и способы термообработки:

Выбираем в зависимости от выходной мощности

Так как

NВЫХ =Nэдр⋅η1⋅η2⋅η3⋅η43
            =2,312⋅0,96⋅0,98⋅0,98⋅0,9953=2,1кВт,

тогда материалы зубчатых колес – Сталь 40Х.

Термообработка:

шестерни – улучшение, твердость Н1 = (269…262)=265НВ;

колеса – улучшение, твердость Н2 = (235…262)=250НВ.

u = 2,5 – передаточное число.

n1 = 285об/мин – частота вращения шестерни,

n2 = 114об/мин – частота вращения колеса,

T1 = 72,157 Н∙м – вращающий момент на шестерне,

T2 = 175,901 Н∙м – вращающий момент на колесе,

Коэффициент перегрузки при пуске двигателя Кпер = 1,45.

1. Выбираем коэффициент ширины зуба ba с учетом того, что имеем несимметричное расположение колес относительно опор: ba = 0,4

Тогда коэффициент ширины зуба по диаметру bd определяем по формуле:

bd = 0,5ba(u+1) = 0,50,4(2,5+1) = 0,7.

2. Проектный расчет заключается в определении межосевого расстояния проектируемой передачи:

аω=Kau+1⋅3Т2Н⋅КНβu2⋅ψbа⋅σ2НP,

где Ka = 495 – вспомогательный коэффициент, зависящий от вида передачи и материала зубчатых колёс (т.к. прямозубая передача.);

T2H = 175,901– вращающий момент на валу колеса, Нм;

u = 2,5– передаточное отношение;

KH = 1,07–коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, зависит от параметра bd, схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев;

ba = 0,4– коэффициент ширины зуба;

уHP – допускаемое контактное напряжение, МПа.

Допускаемые контактные уHP напряжения определяют раздельно для шестерни и колеса по формуле:

σНP=σНlimbSH⋅ZN⋅ZR⋅Zυ⋅ZL⋅ZX,

где уHlimb1,2 =2НHB +70 МПа– предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов напряжений, для закалённых колес.

уHlimb1 = 2ННВ + 70=2265+70=600 МПа

уHlimb2 = 2ННВ + 70=2200+70=570 МПа

SH1,2 = 1,1– коэффициент запаса прочности (т.к улучшение);

ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев;

Z – коэффициент, учитывающий окружную скорость;

ZL – коэффициент, учитывающий влияние вязкости масла;

ZX – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса.

В проектировочном расчете

ZR Z ZL ZX = 0,9.

Тогда:

σНP=σНlimbSH⋅ZN⋅0,9.

ZN – коэффициент долговечности;

Суммарное число циклов перемены напряжений NК при постоянной нагрузке определяется следующим образом:

NK = 60cnt,

где с – число зубчатых колес, сцепляющихся с рассчитываемым зубчатым колесом, n – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса (шестерни), об/мин, t = 22000– срок службы передачи, в часах.

Таким образом:

NK1 = 60cn1t = 60∙1∙285∙25000 = 428∙106 циклов,

NK2 = 60cn2t = 60∙1∙114∙25000 = 171∙106 циклов.

Базовые числа циклов напряжений, соответствующие пределу выносливости, определяется по формуле:

NHlim1,2 = 30HHB12,4,

NHlim1 = 30∙2652,4= 20∙106

NHlim2 = 30∙2502,4= 17∙106

Так как NK > NHlim определяем значение ZN по формуле:

ZN1 = 20NHlim1NK1=2020⋅106428·106= 0,858,

Так как NK < NHlim определяем значение ZN по формуле:

ZN1 = 6NHlim2NK2=617⋅106171·106= 0,891.

Принимаем ZN1 = ZN2 = 0,9 (соответственно графику).

Используя полученные данные, найдем допускаемые контактные напряжения уHP, МПа:

σНP1=σНlimb1SH1⋅ZN1⋅ZR⋅Zυ⋅ZL⋅ZX=6001,1∙0,9∙0,9 = 442,

σНP2=σНlimb2SH2⋅ZN2⋅ZR⋅Zυ⋅ZL⋅ZX=5701,1∙0,9∙0,9 = 420.

В качестве допускаемого контактного напряжения уHP для прямозубой передачи при проектировочном расчете принимают допускаемое напряжение того зубчатого колеса (шестерни или колеса), для которого оно меньше, то есть:

уHP = уHP2=420 МПа.

Полученные данные подставим в формулу по определению межосевого расстояния:

аω=Kau+1⋅3Т2Н⋅КНβu2⋅ψbа⋅σ2НP=495⋅2,5+1⋅3175,901⋅1,072,52⋅0,4⋅4202=130,497 мм.

Полученное межосевое расстояние округляется до стандартного значения: aщ = 125 мм.

3. Рассчитываем значение модуля:

m = (0,01…0,02)aщ = (0,01…0,02)125=1,25…2,5 мм.

По ГОСТ 9563-80 принимаем стандартный нормальный модуль:

m = 2,5 мм.

4. Угол наклона зубьев  = 0°

Определяем суммарное число зубьев zC шестерни z1 и колеса z2 :

zC = (2aщсos)/m = 2∙125∙сos(0°)/2,5 = 100,

Тогда:

z1 = zC/(1+u) = 100/(2,5+1) = 29,

z2 = zС – z1 = 100 – 29= 71.

где zmin = 17 для передач без смещения.

5. Уточняем передаточное число и его погрешность по формулам:

uД=z2z1=7129=2,448 Δu=|u−uД|uД100%=|2,5−2,448|2,5100%=2,08%,

что меньше допустимых максимальных 3%.

6. Уточняем значение угла  по формуле:

Соsβ=zc⋅m2⋅аω=100⋅2,52⋅125=1, тогда  = 0°

7. Основные размеры шестерни и колеса:

7.1 Делительные диаметры шестерни и колеса определяются по формуле, мм:

d1=mСosβ⋅z1=2,51⋅29=72,5d2=mСosβ⋅z2=2,51⋅71=177,5

  - Диаметры вершин зубьев определяются по формуле с учетом того, что зубья изготовлены без смещения (х = 0), мм:

da1 = d1 + 2m= 72,5 + 22,5=77,5,

da2 = d2 + 2m = 177,5 + 2,52= 182,5;

  - Диаметры впадин, мм:

df1=d1 – 2,5m = 72,5 – 2,52,5 = 66,25,

df2=d2 – 2,5m = 177,5 – 2,52,5 = 171,25;

  - Основные диаметры, мм:

db1 = d1∙cost = 72,5cos20 = 68,128,

db2 = d2∙cost = 177,5cos20 = 166,795,

где делительный угол профиля в торцовом сечении:

αt=arctgtg200cosβ=arctg0,3641=20°.

Проверим полученные диаметры по формуле:

aщ = (d1 + d2)/2 = (72,5 + 177,5)/2 = 125,

что совпадает с ранее найденным значением.

  - Ширина колеса определяется по формуле:

b2 = baaщ = 0,4∙125 = 50мм.

7.6 Ширина шестерни определяется по формуле:

b1 = b2 + (5...10) = 50 + (5...10) = 55…60 мм.

Полученное значение ширины округляем до нормального линейного размера: b1 = 57 мм.

- Определим окружную скорость зубчатых колес по формуле:

υ=π⋅d1⋅n160000=3,14⋅72,5⋅28560000=1,081 м/c.

По окружной скорости колес назначаем 9-ю степень точности зубчатых колес.

11. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев

11.1 Определение расчетного контактного напряжения

Контактная выносливость устанавливается сопоставлением, действующим в полосе зацепления расчетного и допускаемого контактного напряжений:

уH = уH0KH≤ уHP,

где KH – коэффициент нагрузки;

уH0 – контактное напряжение в полюсе зацепления при KH = 1.

Контактное напряжение в полюсе зацепления при KH = 1 определяют следующим образом, МПа:

уH0 = ZEZHZFtHbωd1⋅u+1u,

где ZE = 190– коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес, для стальных зубчатых колес;

ZH – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления определяется по формуле:

ZH=1cosαt2cosβdtgαtω=10,93962⋅10,364=2,495

где делительный угол профиля в торцовом сечении:

αt=20°;

основной угол наклона:

вb = arcsin(sinвcos20°) = arcsin(00,94) = 0°;

угол зацепления:

invαtω=2(x1+x2)tg200z1+z2+invαt,

так как х1 + х2 = 0, то t = t = 20°.

Коэффициент осевого перекрытия  определяется по формуле:

 = b / pX,

где осевой шаг:

pX=π⋅msinβ  εβ=bω⋅sinβπ⋅m=64⋅03.14⋅2=0

Z – коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий определяется по формуле:

Zε=4−εα3=4−1,7983=0,87, так как  =0

где коэффициент торцового перекрытия:  =а1 + а2,

составляющие коэффициента торцового перекрытия:

εa1=z1(tgαa1−tgαtω)2π=29⋅(0,542−0,364)2π=0,823,

εa2=z2(tgαa2−tgαtω)2π=71⋅(0,444−0,364)2π=0,905,

где углы профиля зуба в точках на окружностях вершин:

αa1=arccosdb1da1=arccos68,12877,5=28,47∘

αa2=arccosdb2da2=arccos166,795182,5=23,94∘

тогда  =а1 + а2= 0,823 + 0,905 = 1,728.

FtH = 2000T1H/d1 = 200072,157/72,5 = 1990,538– окружная сила на делительном цилиндре, Н;

bщ = b2 = 50– рабочая ширина венца зубчатой передачи мм;

d1 = 72,5– делительный диаметр шестерни мм,

Подставив полученные данные в формулу, получим:

уH0 = ZEZHZFtHbωd1⋅u+1u=190⋅2,495⋅0,87⋅1990,53850⋅72,5⋅2,5+12,5=361,609.

Коэффициент нагрузки KH определяют по зависимости:

KH = KАKHKHвKH,

где KА = 1– коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку;

KH = 1 (так как прямозубая передача)– коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, зависит от окружной скорости и степени точности по нормам плавности;

KHв = 1,07– коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зуба зависит от параметра bd, схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев;

KH – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку определяется по формуле:

KH = 1 + щHbщ /(FtHKA) = 1 + 3,34850 /(1990,5381) = 1,084,

Где

ωHυ=δHg0υaωu=0,06⋅7,3⋅1,0811252,5= 3,348,

где H – удельная окружная динамическая сила, Н/мм;

 = 1,081м/с – окружная скорость на делительном цилиндре;

Н = 0,06 – коэффициент, учитывающий влияние зубчатой передачи и модификации профиля головок зубьев (т.к. зубья прямые);

g0 = 7,3 – коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса .

Таким образом:

KH = KA∙KH∙KH∙KH = 111,071,084 = 1,1599

Тогда:

уH = уH0KH= 361,609∙1,1599 = 389,448 МПа.

11.2 Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете

Допускаемые контактные напряжения уHР определяют раздельно для шестерни и колеса, МПа:

уHР =σНlimb⋅ZNSHZRZZLZX,

где уHlimb – предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов напряжении;

Hlimb1= 600 МПа, Hlimb2= 570 МПа – рассчитаны ранее;

SH = 1,1 – минимальный коэффициент запаса прочности (для однородной структуры);

ZN1,2 =0,9 – коэффициент долговечности (определены в проектировочном расчете);

ZL = 1– коэффициент, учитывающий влияние вязкости смазочного материала (т.к. отсутствуют экспериментальные данные);

ZR = 1 – коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев (т.к. отсутствуют экспериментальные данные);

Z = 1– коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости (т.к. скорость < 5 м/с);

ZX1,2 = 1 – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса поскольку d1 < 700 и d2 < 700

Тогда допускаемые контактные напряжения, МПа:

σHP1=σHlim1ZN1SH1ZRZυ1ZLZX1=600⋅0,91,11⋅1⋅1⋅1=444,6,

σHP2=σHlim2ZN2SH2ZRZυ2ZLZX2=570⋅0,91,11⋅1⋅1⋅1=438,615.

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи, которое сопоставляют с расчетным, принимают:

HP = HP2=НРmin =438,615

Сопоставим расчетное и допускаемое контактные напряжения:

уH ≤ уHP,

389,448 ≤ 438,615 – условие выполнено.

недогруз = σHP−σHσHP⋅100%=438,615−389,448438,615⋅100%=11,21%, что меньше максимально допустимых 20%.

12. Проверочный расчет на контактную выносливость при действии максимальной нагрузки

Действительное напряжение Hmax определяют по формуле:

σHmax=σHTmaxKASTHKA≤HPmax

где КAS = 3 – коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность от максимальной нагрузки;

КA = 1 – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку, (определен ранее);

Тмах / TH = Кпер = 1,45(исходные данные).

Таким образом:

σHmax=σHKпер⋅KASKA=389,4481,45⋅31=812,258 МПа.

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя HPmax, зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба. Для зубьев, подвергнутых улучшению, принимают:

HPmax1,2= 2,8Т

тогда HPmax1= 28·690 =1932 МПа, HPmax2= 28·540 =1512 МПа.

Проверка условия прочности:

Hmax ≤ HPmax1 → 812,258 МПа ≤ 1932 МПа – условие выполнено;

Hmax ≤ HPmax2 → 812,258 МПа ≤ 1512 МПа – условие выполнено.

13. Расчет зубьев на выносливость при изгибе

13.1 Определение расчетного изгибного напряжения

Расчетом определяют напряжение в опасном сечении на переходной поверхности зуба для каждого зубчатого колеса.

Выносливость зубьев, необходимая для предотвращения усталостного излома зубьев, устанавливают сопоставлением расчетного местного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности и допускаемого напряжения:

F  FP.

Расчетное местное напряжение при изгибе определяют по формуле, МПа:

F = FtFbωmKFYFSYвYе

где FtF =1990,538– окружная сила на делительном цилиндре, Н;

bщ = 50– рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм;

m = 2,5– нормальный модуль, мм;

YFS – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений определяется по формуле:

YFS=3,47+13,2zυ−27,9xzυ+0,092x2,

где x1 = x2 = 0 – коэффициенты смещения;

z1 = z1 / cos3в = 29/13 = 29 – эквивалентное число зубьев шестерни,

z2 = z2 / cos3в = 71/13 = 71 – эквивалентное число зубьев колеса.

Тогда:

YFS1=3,47+13,2zυ1−27,9x1zυ1+0,092x12=3,47+13,229=3,925,

YFS2=3,47+13,2zυ2−27,9x2zυ2+0,092x22=3,47+13,271=3,656,

Yв = 1(т.к. в = 0)– коэффициент, учитывающий наклон зуба;

Yе =1(т.к. передача прямозубая) – коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев;

KF – коэффициент нагрузки принимают по формуле:

KF = KAKFKFKF,

где KA = 1– коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (не учтенную в циклограмме нагружения);

KF = 1,225– коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса определяется по таблице.

KF = 1,07 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий (по графику);

KF = 1(т.к. прямозубая передача)– коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями;

Таким образом:

KF = KAKFKFKF = 11,2251,071 = 1,311.

Тогда:

F1 = FtFbωmKFYFS1YвYе = 1990,53850⋅2,51,3113,9251∙1 = 81,941 МПа,

F2 = FtFbωmKFYFS2YвYе = 1990,53850⋅2,51,3113,6561∙1 = 76,325 МПа.

# 13.2 Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб

Допускаемым напряжением FP определяются по формуле:

FP = σFlimbSFYNYдYRYX ,

где Flimb – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа определяется по формуле:

Flimb =0FlimbYTYzYgYdYA ,

где 0Flimb – предел выносливости при отнулевом цикле изгиба,

для колес из стали марки 40Х, подвергшейся улучшению 0Flimb = 1,75ННВ МПа.

0Flimb1 = 1,75*265 = 463,75 МПа. 0Flimb2 = 1,75*250=437,5 МПа.

YT принимают YT1 = YT2 = 1, поскольку в технологии изготовления шестерни и колеса нет отступлений от примечаний к соответствующим табл. – коэффициент, учитывающий технологию изготовления;

Yz – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса для поковки Yz1 = 1 и Yz2 = 1;

Yg – коэффициент, учитывающий влияние шлифования передней поверхности зуба Yg1 = Yg2 = 1, так как шлифование не используется;

Yd – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, Yd1 = Yd2 = 1, так как отсутствует деформационное упрочнение;

YA = 1– коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки так как одностороннее приложение нагрузки.

Тогда:

Flimb1 =0Flimb1YTYzYgYdYA = 463,7511111 = 463,75 МПа;

Flimb2 =0Flimb2YTYzYgYdYA = 437,511111 = 437,5 МПа.

SF = 1,7 – коэффициент запаса прочности определяется в зависимости от способа термической и химико-термической обработки;

YN – коэффициент долговечности находится по формуле:

YN=qFNFlimNK но не менее 1,

где qF – показатель степени;

NFlim – базовое число циклов перемены напряжений, NFlim = 4106 циклов;

NК – суммарное число циклов перемены напряжений, уже определены:

NK1 = 427,5∙106 циклов,

NK2 = 171∙106 циклов.

Так как NK1 > NFlim = 4106 и NK2 > NFlim, то YN1 = YN2 =1.

Yд – коэффициент, учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений находится в зависимости от значения модуля m по формуле:

Yд = 1,082 – 0,172∙lgm = 1,082 – 0,172∙lg2,5 = 1,014

YR – коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности: при улучшении YR1,2 = 1,2.

YX – коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса определяется по формуле:

YX1 = 1,05 – 0,000125∙d1 = 1,05 – 0,00012572,5 = 1,041,

YX2 = 1,05 – 0,000125∙d2 = 1,05 – 0,000125177,5 = 1,028

Таким образом:

σFP1=σFlimb1SF1YN1YδYR1YX1=463,751,7⋅1⋅1,014⋅1,2⋅1,041=345,545МПа,

σFP2=σFlimb2SF2YN2YδYR2YX2=437,51,7⋅1⋅1,014⋅1,2⋅1,028=321,915МПа.

Сопоставим расчетные и допускаемые напряжения на изгиб:

F1 = 80,941 < FP1 = 345,545,

F2 =76,325 < FP2 = 321,915.

Условие выполняется.

13.3 Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного (максимального местного) и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

Fmax  FPmax.

Расчетное местное напряжение Fmax, определяют по формуле:

σFmax=σFTmaxKASTFKA,

где КAS = 3– коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность от максимальной нагрузки;

КA = 1 – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку, (определен ранее);

Тмах / TF = Кпер = 1,45(исходные данные).

Таким образом:

σFmax1=σF1⋅KперKASKA=80,941⋅1,45⋅31=352,093МПа,

σFmax2=σF2⋅KперKASKA=76,325⋅1,45⋅31=332,014МПа.

Допускаемое напряжение FPmax определяют раздельно для зубчатых колес (шестерни и колеса) по формуле:

σFPmax=σFStSFSt⋅YRSt⋅YX⋅YδStYδStT,

где уFSt – предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа; определяем по приближённой зависимости:

уFSt ≈ уFlimbYNmaxKSt

где уFlimb – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;

уFlimb1 = 463,75 МПа уFlimb2 = 437,5 МПа

YNmax1,2 = 4 (т.к. qF = 6)– коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения.

KSt1,2 = 1,3 (т.к. qF = 6)– коэффициент, учитывающий различие между предельными напряжениями, определёнными при ударном, однократном нагружении и при числе ударных нагружений N = 103;

Тогда:

уFSt1 ≈ уFlim1YNmax1KSt1 = 463,75∙4∙1,3 = 2411,5 МПа,

уFSt2 ≈ уFlimb2YNmax2KSt2 = 437,541,3 = 2275 МПа.

SFSt = 1,75 – коэффициент запаса прочности;

YX – коэффициент учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле. YX1 = 1,041, YX2 = 1,028 (определены ранее).

коэффициент YRSt= 1 и отношение YSt /YStT = 1.

Получим:

σFPmax1=σFSt1SFSt⋅YRSt⋅YX1⋅YδStYδStT=2411,51,75⋅1⋅1,041⋅1=1434,498МПа;

σFPmax2=σFSt2SFSt⋅YRSt⋅YX2⋅YδStYδStT=22751,75⋅1⋅1,028⋅1=1336,4МПа.

Проверка условия прочности:

Fmax1 ≤ FPmax1 → 352,093МПа ≤ 1434,498 МПа – условие выполнено;

Fmax2 ≤ FPmax2 → 332,014 МПа ≤ 1336,4 МПа – условие выполнено.

Расчет цилиндрической передачи

Расчет косозубой быстроходной ступени.

Исходные данные:

Выбираем материалы для изготовления зубчатых колёс и способы из термообработки:

Выбираем в зависимости от выходной мощности

Так как

NВЫХ =Nэдр⋅η1⋅η2⋅η42
            =2,312⋅096⋅0,98⋅0,9952=2,153кВт,

тогда материалы зубчатых колес – Сталь 40Х.

Термообработка:

шестерни – улучшение, твердость Н1 = Н2 (269…262)=265НВ;

колеса – улучшение, твердость Н2 = (235…262)=250НВ.

u = 2,5 – передаточное число.

n1 = 712,5об/мин – частота вращения шестерни,

n2 = 285об/мин – частота вращения колеса,

T1 = 29,6 Н∙м – вращающий момент на шестерне,

T2 = 72,157Н∙м – вращающий момент на колесе,

Коэффициент перегрузки при пуске двигателя Кпер = 1,45.

1. Выбираем коэффициент ширины зуба ba с учетом того, что имеем несимметричное расположение колес относительно опор: ba = 0,315

Тогда коэффициент ширины зуба по диаметру bd определяем по формуле:

bd = 0,5ba(u+1) = 0,50,315(2,5+1) = 0,55.

2. Проектный расчет заключается в определении межосевого расстояния проектируемой передачи:

аω=Kau+1⋅3Т2Н⋅КНβu2⋅ψbа⋅σ2НP,

ак, как редуктор соосный, следовательно принимаем межосевое расстояние равное межосевому расстоянию тихоходной ступени (прямозубой передачи), тогда αω= 125 мм.

3. Рассчитываем значение модуля:

m = (0,01…0,02)aщ = (0,01…0,02)125 = 1,25…2,5 мм.

По ГОСТ 9563-80 принимаем стандартный нормальный модуль:

m = 2,5 мм.

4. Задаёмся углом наклона  = 16° и определяем суммарное zC число зубьев шестерни z1 и колеса z2 :

zC = (2aщсos)/m = 2∙125∙сos(13°)/2,5 = 97,43,

Полученное значение округляем до целого числа: zC = 97.

Тогда:

z1 = zC/(1+u) = 97/(2,5+1) = 27,714,

z2 = zС – z1 = 97 – 28 = 69.

где zmin = 17 для передач без смещения.

5. Уточняем передаточное число и его погрешность по формулам:

uД=z2z1=6928=2,464 Δu=|u−uД|uД100%=|2,5−2,464|2,5100%=1,44%,

что меньше допустимых максимальных 3%.

6. Уточняем значение угла  по формуле:

Соsβ=zc⋅m2⋅аω=97⋅2,52⋅125=0,97, тогда  = 14°04’12”

7. Основные размеры шестерни и колеса:

7.1 Делительные диаметры шестерни и колеса определяются по формуле, мм:

d1=mСosβ⋅z1=2,50,97⋅28=72,165d2=mСosβ⋅z2=2,50,97⋅69=177,835

  - Диаметры вершин зубьев определяются по формуле с учетом того, что зубья изготовлены без смещения (х = 0), мм:

da1 = d1 + 2m= 72,165 + 22,5 = 77,165,

da2 = d2 + 2m = 177,835 + 22,5 = 182,835;

  - Диаметры впадин, мм:

df1=d1 – 2,5m = 72,165 – 2,52,5 = 66,915,

df2=d2 – 2,5m = 177,835– 2,52,5 = 171,585;

  - Основные диаметры, мм:

db1 = d1∙cost = 72,1650,936 = 67,564,

db2 = d2∙cost = 177,8350,936 = 166,497,

где делительный угол профиля в торцовом сечении:

αt=arctgtg200cosβ=arctg0,3640,97=20,57°.

Проверим полученные диаметры по формуле:

aщ = (d1 + d2)/2 = (72,165 + 177,835)/2 = 125 мм,

что совпадает с ранее найденным значением.

  - Ширина колеса определяется по формуле:

b2 = baaщ = 0,315∙125 = 39,375 мм.

Полученное значение ширины колеса округляем до нормального линейного размера: b2 = 39 мм.

7.6 Ширина шестерни определяется по формуле, мм:

b1 = b2 + (5...10) = 39 + (5...10) = 44…49.

Полученное значение ширины округляем до нормального линейного размера: b1 = 46 мм.

- Определим окружную скорость зубчатых колес по формуле:

υ=π⋅d1⋅n160000=3,14⋅72,165⋅712,560000=2,691 м/c.

По окружной скорости колес назначаем 9-ю степень точности зубчатых колес.

11. Проверочный расчет на контактную выносливость активных поверхностей зубьев

11.1. Определение расчетного контактного напряжения.

Контактная выносливость устанавливается сопоставлением, действующим в полосе зацепления расчетного и допускаемого контактного напряжений:

уH = уH0KH≤ уHP,

где KH – коэффициент нагрузки;

уH0 – контактное напряжение в полюсе зацепления при KH = 1.

Контактное напряжение в полюсе зацепления при KH = 1 определяют следующим образом, МПа:

уH0 = ZEZHZFtHbωd1⋅u+1u,

где ZE = 190– коэффициент, учитывающий механические свойства материалов сопряженных зубчатых колес, для стальных зубчатых колес;

ZH – коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев в полюсе зацепления определяется по формуле:

ZH=1cosαt2cosβdtgαtω=10,9362⋅0,9740,375=2,433

где делительный угол профиля в торцовом сечении:

αt=arctgtg200cosβ=arctg0,3640,97=20,57°;

основной угол наклона:

вb = arcsin(sinвcos20°) = arcsin(0,2430,94) = 13,2°;

угол зацепления:

invαtω=2(x1+x2)tg200z1+z2+invαt,

так как х1 + х2 = 0, то t = t = 20,57°.

Коэффициент осевого перекрытия  определяется по формуле:

 = b / pX = 39/32,305= 1,207,

где осевой шаг:

pX=π⋅msinβ=π⋅2,50,243=32,305.

Z – коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линий определяется по формуле:

Zε=1εα=11,65=0,779,

где коэффициент торцового перекрытия:  =а1 + а2,

составляющие коэффициента торцового перекрытия:

εa1=z1(tgαa1−tgαtω)2π=28⋅(0,552−0,375)2π=0,787,

εa2=z2(tgαa2−tgαtω)2π=69⋅(0,454−0,375)2π=0,863,

где углы профиля зуба в точках на окружностях вершин:

αa1=arccosdb1da1=arccos67,56477,165=28,89∘

αa2=arccosdb2da2=arccos166,497182,835=24,41∘

тогда  =а1 + а2= 0,787 + 0,863 = 1,65.

FtH = 2000T1H/d1 = 200029,6/72,165 = 820,342– окружная сила на делительном цилиндре, Н;

bщ = b2 = 39– рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм;

d1 = 72,165– делительный диаметр шестерни, мм.

Подставив полученные данные в формулу, получим:

уH0 = ZEZHZFtHbωd1⋅u+1u=190⋅2,433⋅0,779⋅820,34239⋅72,165⋅2,5+12,5=230,038 МПа.

Коэффициент нагрузки KH определяют по зависимости:

KH = KАKHKHвKH,

где KА = 1– коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку;

KH = 1,13– коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями, зависит от окружной скорости и степени точности по нормам плавности (по графику);

KHв = 1,04– коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зуба зависит от параметра bd, схемы передачи и твердости активных поверхностей зубьев;

KH – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку определяется по формуле:

KH = 1 + щHbщ /(FtHKA) = 1 + 2,77839 /(820,3421) = 1,132,

где

ωHυ=δHg0υaωu=0,02⋅7,3⋅2,6911252,5= 2,778,

где H – удельная окружная динамическая сила, Н/мм;

 = 2,691м/с – окружная скорость на делительном цилиндре;

Н = 0,02 – коэффициент, учитывающий влияние зубчатой передачи и модификации профиля головок зубьев (т.к. зубья косые);

g0 = 7,3 – коэффициент, учитывающий влияние разности шагов зацепления зубьев шестерни и колеса .

Таким образом:

KH = KA∙ KH KH∙ KH∙ = 11,131,041,132 = 1,33

Тогда:

уH = уH0KH= 230,038∙1,33 = 265,293 МПа.

11.2 Допускаемые контактные напряжения в проверочном расчете

Допускаемые контактные напряжения уHР определяют раздельно для шестерни и колеса, МПа:

уHР =σНlimb⋅ZNSHZRZZLZX,

где уHlimb – предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствующий базовому числу циклов напряжении;

Hlimb1,2=2НHB +70 МПа:

Hlimb1=2265+70 = 600 МПа, Hlimb2=2250+70 = 570 МПа.

SH = 1,1 – минимальный коэффициент запаса прочности (для однородной структуры);

ZN – коэффициент долговечности;

Суммарное число циклов перемены напряжений NК при постоянной нагрузке определяется следующим образом:

NK = 60cnt,

где с – число зубчатых колес, сцепляющихся с рассчитываемым зубчатым колесом, n – частота вращения, рассчитываемого зубчатого колеса (шестерни), об/мин, t = 25000– срок службы передачи, в часах.

Таким образом:

NK1 = 60cn1t = 60∙1∙712,5∙25000 = 1069∙106 циклов,

NK2 = 60cn2t = 60∙1∙285∙25000 = 428∙106 циклов.

Базовые числа циклов напряжений, соответствующие пределу выносливости, определяется по формуле:

NHlim1,2 = 30HHB1,22,4,

NHlim1 = 30HHB12,4=30·2652,4=20·106

NHlim2 = 30HHB12,4 = 30·2502,4 = 17·106

Так как NK1 > NHlim1 и NK2 < NHlim2 определяем значение ZN1,2 по формуле:

ZN1 = 20NHlim1NK1=2020⋅1061069·106= 0,82 принимаем 0,9,

ZN2 = 6NHlim2NK2=2017⋅106428·106= 0,85 принимаем 0,9,

ZL = 1– коэффициент, учитывающий влияние вязкости смазочного материала (т.к. отсутствуют экспериментальные данные);

ZR = 1 – коэффициент, учитывающий влияние исходной шероховатости сопряженных поверхностей зубьев (т.к. отсутствуют экспериментальные данные);

Z = 1– коэффициент, учитывающий влияние окружной скорости (т.к. скорость < 5 м/с);

ZX1,2 = 1 – коэффициент, учитывающий размер зубчатого колеса поскольку d1 < 700 и d2 < 700

Тогда допускаемые контактные напряжения, МПа:

σHP1=σHlim1ZN1SH1ZRZυ1ZLZX1=600⋅0,91,11⋅1⋅1⋅1=466,36,

σHP2=σHlim2ZN2SH2ZRZυ2ZLZX2=570⋅0,91,11⋅1⋅1⋅1=443,045.

В качестве допускаемого контактного напряжения передачи, которое сопоставляют с расчетным, принимают:

HP = 0,45( HP1 + HP2)  НРmin

HP = 0,45( 466,39 + 443,045)  443,045

HP = 409,246  443,045

Сопоставим расчетное и допускаемое контактное напряжение:

уH ≤ уHP,

265,293 ≤ 409,246 – условие выполнено.

Так как ведётся расчёт быстроходной ступени двухступенчатого соосного редуктора, то процент недогруза значения не имеет.

12. Проверочный расчет на контактную выносливость при действии максимальной нагрузки

Действительное напряжение Hmax определяют по формуле:

σHmax=σHTmaxKASTHKA

где КAS = 3 – коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность от максимальной нагрузки;

КA = 1 – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку, (определен ранее);

Тмах / TH = Кпер = 1,45(исходные данные).

Таким образом:

σHmax=σHKпер⋅KASKA=265,2931,45⋅31=553,312 МПа.

Допускаемое контактное напряжение при максимальной нагрузке, не вызывающее остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя HPmax, зависит от способа химико-термической обработки зубчатого колеса и от характера изменения твердости по глубине зуба. Для зубьев, подвергнутых улучшению, принимают:

HPmax1,2= 2,8Т

тогда

HPmax1= 2,8·690 =1932 МПа, HPmax2= 2,8·540 =1512 МПа.

Проверка условия прочности:

Hmax ≤ HPmax1 → 553,312 МПа ≤ 1932 МПа – условие выполнено;

Hmax ≤ HPmax2 → 553,312 МПа ≤ 1512 МПа – условие выполнено.

13. Расчет зубьев на выносливость при изгибе

13.1. Определение расчетного изгибного напряжения

Расчетом определяют напряжение в опасном сечении на переходной поверхности зуба для каждого зубчатого колеса.

Выносливость зубьев, необходимая для предотвращения усталостного излома зубьев, устанавливают сопоставлением расчетного местного напряжения от изгиба в опасном сечении на переходной поверхности и допускаемого напряжения:

F  FP.

Расчетное местное напряжение при изгибе определяют по формуле, МПа:

F = FtFbωmKFYFSYвYе

где FtF = 820,342– окружная сила на делительном цилиндре, Н;

bщ = 39– рабочая ширина венца зубчатой передачи, мм;

m = 2,5– нормальный модуль, мм;

YFS – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию напряжений определяется по формуле:

YFS=3,47+13,2zυ−27,9xzυ+0,092x2,

где x1 = x2 = 0 – коэффициенты смещения;

z1 = z1 / cos3в = 28/0,973 = 30,679 – эквивалентное число зубьев шестерни,

z2 = z2 / cos3в = 69/0,973 = 75,602 – эквивалентное число зубьев колеса.

Тогда:

YFS1=3,47+13,2zυ1−27,9x1zυ1+0,092x12=3,47+13,230,679=3,9,

YFS2=3,47+13,2zυ2−27,9x2zυ2+0,092x22=3,47+13,275,602=3,645,

Yв – коэффициент, учитывающий наклон зуба определяется по формуле:

Yβ=1−εβ⋅βo120=1−1,207⋅14,07120=0,858,

Yе – коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев;

где ев – коэффициент осевого перекрытия (определен при расчете расчетного контактного напряжения), т.к.  = 1,207  1,то

Yε=1εα=11,65=0,606

KF – коэффициент нагрузки принимают по формуле:

KF = KAKFKFKF,

где KA = 1– коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку (не учтенную в циклограмме нагружения);

KF = 1,4– коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, возникающую в зацеплении до зоны резонанса определяется по таблице.

KF = 1,07 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий (по графику);

KF – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между зубьями определяется в зависимости от значения ев.

так как ев =1,245> 1, то KF определяется по следующей формуле:

КFα=4+εα−1n−54⋅εα=4+1,65−19−54⋅1,65=1,

где n – степень точности по нормам контакта (уже определена);

 – коэффициент торцового перекрытия.

Таким образом:

KF = KAKFKFKF = 11,41,071 = 1,494.

Тогда:

F1 = FtFbωmKFYFS1YвYе = 820,34239⋅2,51,4943,90,858∙0,606 = 25,49 МПа,

F2 = FtFbωmKFYFS2YвYе = 820,34239⋅2,51,4943,6450,0,858∙0,606 = 23,823 МПа.

# 13.2 Допускаемые напряжения в проверочном расчете на изгиб.

Допускаемым напряжением FP определяются по формуле:

FP = σFlimbSFYNYдYRYX ,

где Flimb – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа определяется по формуле:

Flimb =0FlimbYTYzYgYdYA ,

где 0Flimb – предел выносливости при отнулевом цикле изгиба,

для колес из стали марки 40Х, подверженных улучшению 0Flimb = 1,75ННВ МПа.

0Flimb1 = 1,75*265 = 463,75МПа. 0Flimb2 = 1,75*250=437,5 МПа.

YT принимают YT1 = YT2 = 1, поскольку в технологии изготовления шестерни и колеса нет отступлений от примечаний к соответствующим табл. – коэффициент, учитывающий технологию изготовления;

Yz – коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса для поковки Yz1 = 1 и Yz2 = 1;

Yg – коэффициент, учитывающий влияние шлифования передней поверхности зуба Yg1 = Yg2 = 1, так как шлифование не используется;

Yd – коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения или электрохимической обработки переходной поверхности, Yd1 = Yd2 = 1, так как отсутствует деформационное упрочнение;

YA = 1– коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки так как одностороннее приложение нагрузки.

Тогда:

Flimb1 =0Flimb1YTYzYgYdYA = 463,7511111 = 463,75 МПа;

Flimb2 =0Flimb2YTYzYgYdYA = 437,511111 = 437,5 МПа.

SF = 1,7 – коэффициент запаса прочности определяется в зависимости от способа термической и химико-термической обработки;

YN – коэффициент долговечности находится по формуле:

YN=qFNFlimNK но не менее 1,

где qF – показатель степени;

NFlim – базовое число циклов перемены напряжений, NFlim = 4106 циклов;

NК – суммарное число циклов перемены напряжений, уже определены:

NK1 = 1069∙106 циклов,

NK2 = 428∙106 циклов.

Так как

NK1 > NFlim = 4106 и NK2 > NFlim, то YN1 = YN2 =1.

Yд – коэффициент, учитывающий градиент напряжения и чувствительность материала к концентрации напряжений находится в зависимости от значения модуля m по формуле:

Yд = 1,082 – 0,172∙lgm = 1,082 – 0,172∙lg2,5= 1,014.

YR – коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности: при улучшенииYR1,2 = 1,2.

YX – коэффициент, учитывающий размеры зубчатого колеса определяется по формуле:

YX1 = 1,05 – 0,000125∙d1 = 1,05 – 0,00012572,165 = 1,041,

YX2 = 1,05 – 0,000125∙d2 = 1,05 – 0,000125177,835 = 1,028.

Таким образом:

σFP1=σFlimb1SF1YN1YδYR1YX1=463,751,7⋅1⋅1,014⋅1,2⋅1,041=345,545МПа,

σFP2=σFlimb2SF2YN2YδYR2YX2=437,51,7⋅1⋅1,014⋅1,2⋅1,028=321,915МПа.

Сопоставим расчетные и допускаемые напряжения на изгиб:

F1 = 25,49 < FP1 = 345,545,

F2 =23,823 < FP2 = 321,915.

Условие выполняется.

13.3 Расчет на прочность при изгибе максимальной нагрузкой

Прочность зубьев, необходимая для предотвращения остаточных деформаций, хрупкого излома или образования первичных трещин в поверхностном слое, определяют сопоставлением расчетного (максимального местного) и допускаемого напряжений изгиба в опасном сечении при действии максимальной нагрузки:

Fmax  FPmax.

Расчетное местное напряжение Fmax, определяют по формуле:

σFmax=σFTmaxKASTFKA,

где КAS = 3 – коэффициент внешней динамической нагрузки при расчетах на прочность от максимальной нагрузки;

КA = 1 – коэффициент, учитывающий внешнюю динамическую нагрузку, (определен ранее);

Тмах / TF = Кпер = 1,45(исходные данные).

Таким образом:

σFmax1=σF1⋅KперKASKA=25,49⋅1,45⋅31=110,882МПа,

σFmax2=σF2⋅KперKASKA=23,823⋅1,45⋅31=103,63МПа.

Допускаемое напряжение FPmax определяют раздельно для зубчатых колес (шестерни и колеса) по формуле:

σFPmax=σFStSFSt⋅YRSt⋅YX⋅YδStYδStT,

где уFSt – предельное напряжение зубьев при изгибе максимальной нагрузкой, МПа; определяем по приближённой зависимости:

уFSt ≈ уFlimbYNmaxKSt

где уFlimb – предел выносливости зубьев при изгибе, соответствующий базовому числу циклов напряжений, МПа;

уFlimb1 = 463,75 МПа уFlimb2 = 437,5 МПа

YNmax1,2 = 4 (т.к. qF = 6)– коэффициент, учитывающий влияние деформационного упрочнения.

KSt1,2 = 1.3 (т.к. qF = 6)– коэффициент, учитывающий различие между предельными напряжениями, определёнными при ударном, однократном нагружении и при числе ударных нагружений N = 103;

Тогда:

уFSt1 ≈ уFlim1YNmax1KSt1 = 463,75∙4∙1,3 = 2411,5МПа,

уFSt2 ≈ уFlimb2YNmax2KSt2 = 437,541,3 = 2275 МПа.

SFSt = 1,75 – коэффициент запаса прочности;

YX – коэффициент учитывающий размер зубчатого колеса, определяется по формуле. YX1 = 1,041, YX2 = 1,028 (определены ранее).

коэффициент YRSt= 1 и отношение YSt /YStT = 1.

Получим:

σFPmax1=σFSt1SFSt⋅YRSt⋅YX1⋅YδStYδStT=2411,51,75⋅1⋅1,041⋅1=1434,498МПа;

σFPmax2=σFSt2SFSt⋅YRSt⋅YX2⋅YδStYδStT=22751,75⋅1⋅1,028⋅1=1336,4МПа.

Проверка условия прочности:

Fmax1 ≤ FPmax1 → 110,882 МПа ≤ 1434,498 МПа – условие выполнено;

Fmax2 ≤ FPmax2 → 103,63 МПа ≤ 1336,4 МПа – условие выполнено.

Проектный расчет валов редуктора

Расчет выполняем на кручение по пониженным допускаемым напряжениям.

Крутящие моменты в поперечных сечениях валов:

ведущего Тк1=29,6.103 Н.мм;

промежуточного Тк2=72,157.103Н.мм;

выходного Тк3=175,901.103Н.мм;

Ведущий вал.

Диаметр выходного конца при допускаемом напряжении [фк] = 25МПа

dв1=3Тк10,2⋅τк=329,6⋅1030,2⋅25=18,09мм

Принимаем dв1=18мм.

Диаметр под подшипниками примем dп1=25мм; диаметр шейки для упора подшипника dn1=25мм.

Промежуточный вал.

Определяем диаметр под колесо dк2 при допускаемом напряжении [фк] = 25МПа

dк2=3Тк20,2⋅τк=3172,157⋅1030,2⋅25=24,35мм

Принимаем dк2=235мм; диаметр под подшипники dп2=30мм.

Выходной вал.

Определяем диаметр выходного конца вала dв3 при допускаемом напряжении [фк] = 15МПа

dв3=3Тк30,2⋅τк=3175,901⋅1030,2⋅15=38,85мм

Примем dв3=40мм; диаметр под подшипники dп3=45мм; диаметр под цилиндрическое зубчатое колесо dк3=48мм; диаметр шейки для упора подшипника dдn3=51мм

Проверочный расчет тихоходного (выходного) вала

Рассчитаем нагрузки, возникающие в зубчатом зацеплении [3].

Окружное усилие:

Ft=2Td=2⋅175,901⋅103177,5⋅1000=1982Н.

Радиальное усилие:

Fr1=Ft⋅tgαw=1982⋅tg20=721Н

Осевое усилие равно нулю, так как передача прямозубая.

Определим реакции в опорах.

RAy=Fr⋅l12⋅l1=7212=360,5 H; RAx=Ft⋅l12⋅l1=19822=991 H,

RБy=Fr⋅l12⋅l1=7212=360,5 H; RБx=Ft⋅l12⋅l1=19822=991 H.

Из эпюры изгибающих моментов видно, что наиболее опасное сечение – в месте шпоночного паза для установки зубчатого колеса. Рассчитаем коэффициент запаса в этом сечении.

### Условие прочности вала имеет вид

n≥n,

где n – общий коэффициент запаса в рассматриваемом сечении вала;

[n] – допускаемый коэффициент запаса, [n] = 2,5;

Общий коэффициент запаса определяется по формуле (стр. 95 [2])

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2,

где n – коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

n –коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям.

При длительном сроке службы вала по [2]

nσ=σ−1kσεσ⋅β⋅σv+ψσ⋅σm,

nτ=τ−1kτετ⋅β⋅τv+ψτ⋅τm,

где т,т – средние значения цикла нормальных напряжений изгиба и кручения,по [2]:

т=v=Мк2⋅Wкнетто=175,901⋅10320,3⋅103=8,7Нмм2,

где Мк – крутящий момент на валу;

Wкнетто – момент сопротивления кручению, по [2]:

Wкнетто=π⋅d316−b⋅t1d−t122d=3,14⋅48316−14⋅5,5⋅(48−5,5)22⋅48=20,3⋅103мм3,

где b – ширина шпоночного паза;

t1 – глубина шпоночного паза вала;

d – диаметр вала под колесом.

v и v – амплитуды циклов нормальных и касательных напряжений.

σv=MиWнетто=47,98⋅1039,4⋅103=5,1Нмм2,

где Ми – изгибающий момент на валу;

Wкнетто – момент сопротивления изгибу, по [2]:

Wкнетто=π⋅d332−b⋅t1d−t122d=3,14⋅48332−14⋅5,5⋅(48−5,5)22⋅48=9,4⋅103мм3

-1 и -1 – пределы выносливости материала вала при симметричном цикле изгиба и кручения, для углеродистой стали по [2]:

-1 = 0,43в =0,43*610=262,3Н/мм2, -1 =0,58-1 =0,58*262,3=152 Н/мм2;

т=0, так как осевое усилие на колесе равно нулю;

 и  – коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к асимметрии цикла изменения напряжений изгиба и кручения, для для углеродистых сталей,  = 0,1;

 – коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности;

,  – масштабные факторы для нормальных и касательных напряжений, по таб. [2] =0,82,  =0,7;

k, k - эффективный коэффициенты концентрации нормальных и касательных напряжений по таб. [2] k=1,6, k=1,5;

После подстановки:

nσ=262,31,60,82⋅5,1+0=26,36

nτ=1521,50,7⋅8,7+0,1⋅8,7=7,79

Коэффициент запаса прочности:

n=26,36⋅7,7926,362+7,792=7,47> [n]=2,5

Условие прочности выполнено.

Выбор подшипников

На ведущем валу по справочнику [1] выбираем шариковые радиальные однорядные подшипники средней серии диаметров ГОСТ 8338-75.

D=62мм; d=25мм; В=17мм, где

D – диаметр наружного кольца подшипника,

d – диаметр внутреннего кольца подшипника,

В – ширина подшипника.

На промежуточном валу по справочнику [1] выбираем шариковые радиальные однорядные подшипники средней серии диаметров ГОСТ 8338-75.

D=72мм; d=30мм; В=19мм.

На выходном валу по справочнику [1] выбираем шариковые радиальные однорядные подшипники особолегкой серии диаметров ГОСТ 8338-75.

D=85мм; d=45мм; В=19мм.

Расчет подшипников выходного вала на долговечность.

Расчет подшипников на долговечность производится по формуле [2]:

L=CPp, где

С – динамическая грузоподъемность подшипника, С=16000

р – показатель степени. При точечном контакте р=3,

Р – эквивалентная нагрузка.

Р=X⋅V⋅Fr⋅Kσ⋅KT ,при FaV⋅Fr≤e и Fa,

Fr – радиальная нагрузка, действующая на подшипник,

Х – коэффициент радиальной нагрузки, Х=1,

V – коэффициент вращения. Так как вращается внутреннее кольцо, то V=1,

Ку – коэффициент безопасности, Ку=1,

Кт – температурный коэффициент, Кт=1.

Исходя из данных, полученных при расчете вала на прочность определяем суммарные реакции:

RБ=RБX2+RБY2=9912+360,52=1055HRA=RAX2+RAY2=9912+360,52=1055H

Подставляем все необходимые значения в формулу для нахождения эквивалентной нагрузки:

Р=(X⋅V⋅Fr)⋅Kσ⋅KT=1.1.1055.1.1=7243,5Н.

Рассчитываем долговечность млн. об.:

L=160010553=3488млн.об.,

Рассчитываем долговечность, ч:

Lh=L⋅10660⋅n=3488⋅10660⋅114=509942ч.,

где n=114 об/мин – частота вращения ведомого вала.

Подбор и расчет шпонок.

Ведущий вал.

Диаметр шейки вала, соединяемой со ступицей звездочки цепной передачи, d=18мм. По таблице [1] выбираем призматическую шпонку по ГОСТ 8788-68, сечение и длина шпонки b×h×l=6×6×18, глубина паза t1=3,5.

Проверяем шпоночное соединение на смятие по формуле:

σсм=2⋅Т2d⋅h−t1l−b, где

Т2 – крутящий момент на ведущем валу, Т2=29,6.103Н.мм,

d – диаметр шейки вала, соединяемой со звездочкой,

h – высота шпонки,

t1 – глубина паза вала,

b – ширина шпонки

σсм=2⋅29,6⋅10318⋅6−3,5⋅18−6=109,6МПа≤120МПа

Промежуточный вал.

Диаметр шейки вала, на которую насажено колесо, d=35мм. По таблице [1] выбираем призматическую шпонку по ГОСТ 8788-68, сечение и длина шпонки b×h×l=10×8×32, глубина паза t1=5.

Проверяем шпоночное соединение на смятие:

Т3 – крутящий момент на промежуточном валу, Т3=72,157.103Н.мм,

σсм=2⋅72,157⋅10335⋅8−5⋅32−10=62,47МПа≤120МПа

Выходной вал.

Диаметр шейки вала, на которую насажено цилиндрическое колесо, d=48мм. По таблице [1] выбираем призматическую шпонку по ГОСТ 8788-68, сечение и длина шпонки b×h×l=14×9×45, глубина паза t1=5,5.

Проверяем шпоночное соединение на смятие

Т4 – момент на выходном валу, Т4=175,901.103Н.мм,

σсм=2⋅175,901⋅10348⋅9−5,5⋅45−14=67,55МПа≤120МПа

Диаметр шейки вала, на котором расположена муфта МУВП, d=40мм. По таблице [1] выбираем призматическую шпонку по ГОСТ 8788-68, сечение и длина шпонки b×h×l=12×8×70, глубина паза t1=5.

Проверяем шпоночное соединение на смятие

σсм=2⋅175,901⋅10340⋅8−5⋅70−12=50,5МПа≤120МПа

Компоновка редуктора

Конструктивные размеры корпуса редуктора по [2].

Толщина стенок корпуса и крышки.

д = 0,025 . aw +3 = 0,025.125+3 = 6.125мм. Принимаем д = 8мм.

д1 = 0,02 . aw +3 = 0,02.125+3 = 5,5мм. Принимаем д1 = 7,5мм.

Толщина фланцев корпуса и крышки:

- верхнего фланца корпуса:

S = 1,5.д = 1,5.8 = 12мм. Принимаем S = 12мм.

- фланца крышки редуктора:

S1 = 1,5.д1 = 1,5.7,5 = 11,25мм.

-нижнего фланца корпуса:

S2 = 2,35.д = 2,35. 8 = 18,8мм. Принимаем S2 = 19мм.

Диаметры болтов:

- фундаментных:

d1 = 0,033.aw+12 = 0,033.125+12 = 16,125мм.

Принимаем фундаментные болты М18.

крепящих крышку к корпусу у подшипника:

d2 = 0,725.d1 = 0,725.18 = 13,05мм.

Принимаем болты с резьбой М14.

- Болтов, соединяющих крышку и корпус:

d3 = 0,55.d1 = 0,55.18 = 9,9мм.

Принимаем болты с резьбой М10.

Ширина опорной поверхности нижнего фланца корпуса

m= K+1,5=37+1,58= 49

Принимаем 50.

Толщина ребер корпуса

c1=0,9.д = 0,9.8 = 7,2

Минимальный зазор между колесом и корпусом

в = 1,2.д = 1,2.8 = 9,6

Принимаем 10

Выбор муфты

Для соединения валов редуктора сдругими узлами имеханизмами применяем муфту упругую втулочно-пальцевую. Эта муфта обладает достаточной податливостью, позволяющей компенсировать значительную несоосность валов.

Расчетный вращающий момент определим по формуле (4.1):

Тр=Кр⋅Т=1,45⋅175,901=255 Н⋅м,

где Т = 175,901 Нм для тихоходного вала.

По диаметру конца быстроходного вала d = 40 мм и расчетному моменту Тр = 255 Нм выбираем муфту с номинальным вращающим моментом Т = 500 Нм [2, табл. 11.5, с. 277].

При предельно допустимых для муфты смещениях радиальная сила и изгибающий момент от нее невелики, поэтому при расчете валов и их опор этими нагрузками можно пренебречь.

Выбор способа смазки редуктора

Смазывание зубчатых зацеплений осуществляется окунанием в масло, заливаемое внутрь корпуса до погружения конического колеса на всю длину зуба.

Объем масляной ванны (принимается из расчета 1дм3 на 1кВт передаваемой мощности):

Vм=0,5⋅2,1=1,05дм3

Устанавливаем вязкость масла [2, табл. 8.8, с. 253]:

В быстроходной паре при окружной скорости V=2,69 м/с рекомендуемвязкость масла равна 81,5 сСт; в тихоходной V=1,08 м/с и рекомендуемая вязкость масла равна 118 сСт. Среднее значение: х= 100 сСт.

По табл. 8.10 [2] принимаем масло индустриальное И-100А (по ГОСТ 20799-75*).Подшипники смазываются тем же маслом за счет разбрызгивания.

Уровень масла контролируется жезловым маслоуказателем при остановке редуктора.

Выбор уплотнений

В качестве уплотнений принимаем манжеты резиновые армированные (по ГОСТ 8752 – 70) – манжета 1-3252-3, манжета 1-4060-3.

Выбор шероховатости поверхностей.

Шейки валов под подшипники и шестерни – 1,25...2,5, под манжеты – 0,32.

Торцы буртов под подшипники и шестерни – 2,5.

Поверхность зубьев – 2,5.

Остальные обработанные поверхности – 12,5.

# Выбор посадок.

Посадки назначаем в соответствии с указаниями, данными в [2, табл. 8,11].

Посадки зубчатых колес на валы H7k6.

Посадки муфт на валы H7k6.

Посадки распорных втулок на валы H12k6.

Посадки крышек в гнезда под подшипники H7h7.

Шейки валов под подшипники выполняем с отклонением вала k6.

Шейки валов под уплотнения – с отклонением h8.

Отклонение отверстий в корпусе под наружные кольца подшипников H7.

# Сборка редуктора.

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очистить и покрыть маслостойкой краской.

Сборка производится в соответствии со сборочным чертежом редуктора, начиная с узлов валов:

- на ведущий вал насаживают шарикоподшипники, предварительно нагретые в масле до 80 – 100 С, и монтируют в стакане, обеспечивая натяг подшипников; на месте соединения вала со звездочкой закладывают шпонку 6 х 6 х 18.

- в промежуточный вал закладывают шпонку 10 х 8 х 32 и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт; затем надевают распорную втулку, устанавливают щарикоподшипники, предварительно нагретые в масле;

- в выходной вал закладывают две шпонки 14 х 9 х 45 и 12 х 8 х 70 напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала; затем надевают распорную втулку и устанавливают шарикоподшипники, предварительно нагретые в масле.

Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и корпуса пастой «Герметик» УЗО-М. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтов; затягивают болты, крепящие крышку к корпусу.

После этого ставят крышки подшипников с комплектом металлических прокладок для регулировки.

Перед постановкой сквозных крышек в проточки закладывают манжеты. Проверяют проворачиванием валов отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышки винтами.

Затем ввертывают пробку маслоспускного отверстия и жезловый маслоуказатель.

Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой из технического картона; закрепляют крышку болтами.

Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

ЛИТЕРАТУРА

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя. Куйбышев. М.: Машиностроение 1978.

- Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. Пособие для техникумов/С.А. Чернавский, Г.М. Ицкович, К.Н. Боков и др. – М.: Машиностроение, 1979. – 351 с.: ил. - 357 экз.

- Основы проектирования деталей машин. В.Л. Устиненко, Н.Ф. Киркач, Р.А. Баласанян.- Харьков: Вища школа. 1983.- 184 с.

- Методическое пособие по расчету цепных передач. Сост. Авдонченкова Г.Л., Пахоменко А.Н. Тольятти: ТолПИ, 1998 г.

Расчет и проектирование цилиндрических зубчатых передач: метод. указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Детали машин» /сост. Мельников П. А., Пахоменко А. Н. – Тольятти, ТГУ, 2003г.