ТЕМА№1 Производственный и технологический процесс в машиностроении.

# ГОСТ 31109-82

Производственный процесс – совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта выпускаемых изделий.

Производственный процесс предусматривает технологическую подготовку производством, подготовку и обслуживание средств производства, получение, хранение, перемещение материалов, полуфабрикатов, заготовок, комплектующих и готовых изделий, различные виды обработки, механическую (термическую) окраску, упаковку, а также сборку изделий и контроль качества, производственный процесс. Производственный процесс разделен на этапы, последовательно выполняемые в различных производственных подразделениях предприятия (в отделах, цехах, участках).

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или)  последующему определению состояния предмета труда.

К предметам труда относятся заготовки и изделия.

Заготовка – предмет труда из которого изменением формы, размеров, шероховатостей поверхности и свойств материала изготовляют детали.

Технологические процессы различают по методу выполнения.

Литье – изготовление заготовки или изделия из жидкого материала с заполнением им полости заданных форм и размеров с последующим затвердением.

Формование – формообразование из порошкового или волокнистого материала путем заполнения им полости заданной формы и размеров с последующим сжатием.

Гальванопластика – формообразование из жидкого материала путем осаждения металла из раствора под действием электрического тока.

Обработка резанием – обработка заключается в образовании новых поверхностей путем деформирования и последующего отделения поверхностных слоев материала с образованием стружки.

Обработка давлением – обработка, заключающаяся в пластическом деформировании и разделении материала заготовки без образования стружки (ковка, штамповка, накатывание).

Электрофизические и электрохимические способы обработки заключаются в изменении формы, размеров и параметров шероховатостей поверхностей заготовок при электрофизической обработке с применением электрических разрядов (магнитострикционного эффекта) электронного или оптического излучения, плазменной струны. Электрохимический способ – следствие растворения материала заготовки в электролите под действием электрического тока.

Сварка, пайка, клейка – склеивание, образование новых по форме и размерам неразъемных соединений.

Технологический процесс состоит из технологических и вспомогательных операций. Технологическая операция – это законченная часть технологического процесса, выполненная на одном рабочем месте. Технологическая операция связана как правило с действиями  по обработке или сборке с изменением формы, размеров, свойств материала или поверхностей заготовки и образование разъемных и неразъемных соединений.

К вспомогательным операциям относятся контроль, транспортирование и другие виды работ, при которых размеры, форма, качество заготовок не изменяется.

Технологическую операцию механической обработки и сборки делят на технологический переход (законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством применения инструмента и поверхностей, которые образуются обработкой или соединением при сборке) и    вспомогательный переход (законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которая не сопровождается изменением формы, размеров, параметров шероховатости поверхностей, но необходима для выполнения технологического перехода).

Рабочий ход – технологический переход, состоящий из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, изменение формы, размера, качества поверхности или свойств.

Вспомогательный ход – технологический переход, состоящий из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, без изменения формы, размеров, качества поверхности или свойств. Рабочий ход необходим для подготовки рабочего хода.

ТЕМА№2 Основы взаимозаменяемости.

Конструкция любой системы машины предусматривает использование большого числа геометрически связанных между собой (редуктор). При сборке, наладке или ремонте конструкция обеспечена возможностью замены любой из взаимосвязанных деталей. Взаимосвязанностью называется свойство независимо изготовленных с заданной точностью и состоянием частей обеспечивать возможность сборки без дополнительной механической обработки (или замены при ремонте сопрягаемых деталей в сборочные единицы, а последних в изделия с соблюдением и предъявляемым к ним технологическим требованиям).

Взаимозаменяемость может называться функциональной, если после сборки или замены отдельного элемента системы она продолжает нормально функционировать, сохранять неизменными все рабочие параметры.

При изготовлении любой детали ввиду появления технологических погрешностей, имеющих как систематический, так и случайный характер невозможно получить действительный размер, равный номинальному, так как в партии деталей размеры различные, засчет рассеивания размеров.

Для обеспечения геометрической взаимозаменяемости каждый размер ограничивается какими–то пределами. Значение этих пределов выбирают таким образом, чтобы действительный размер не выходил за эти пределы. В этом случае деталь по данному параметру будет взаимозаменяема.

Обычно пределы отклонения размеров задаются относительно номинального размера D, который проставляется на чертеже и служит началом отсчета отклонений. Для деталей, составляющих соединение, номинальный размер является общим.

Номинальный размер определяет величину детали находят из расчетов на прочность. Жесткость и другие параметры  выбираются из конструктивных соображений. Для сокращения количества типоразмеров заготовок и деталей обрабатывающего и измерительного инструмента идет типизация технологических процессов. Значения номинальных размеров, полученных в результате расчета следует округлять до значений, указанных в ГОСТ 6636-69.

Максимальные и минимальные размеры, между которыми должен находиться действительный размер детали называется предельными размерами. Обозначим их Dmin и Dmax для отверстий и dmax и dmin для вала. Алгебраическая разность Dmax или наименьшим Dmin  и номинального размера d носит название верхнего или нижнего предельного отклонения. Отклонение является положительным, если предельный размер больше номинального, и отрицательный, если он меньше. В соответствии ГОСТ 25 346-82:

ES = Dmax –D – верхнее отклонение отверстия

EI = Dmin – D – нижнее отклонение отверстия

es = dmax – D – верхнее отклонение вала

ei = dmin –D – нижнее отклонение вала.

Допуск Т или поле допустимого рассеивания в размере определяется как разность предельных размеров или предельных отклонений.

TD = Dmax – Dmin = ES – EI – допуск размера отверстия.

Td = dmax – dmin = es – ei – допуск размера вала.

В зависимости от расположения полей допуска вала Td и отверстия TD при сопряжении этих деталей могут появится как зазоры S, так и натяги N. Натягом называется разность размеров вала и отверстия до сборки. Характер соединения деталей, определяемый значением получаемых в нем зазоров или натягов называется посадкой:

- Неподвижная посадка с положительным натягом.

- Подвижная посадка с положительным зазором.

- Переходная посадка, не гарантирующая  ни зазора, ни натяга.

ТЕМА№3 Изготовление изделий в ГПС.

ГПС создаются предприятиями для решения конкретных производственных и технологических задач изготовления изделий. Всвязи с этим каждая ГПС является по существу уникальной, разработанной специально для условий данного предприятия. С целью ускорения изготовления ГПС и повышения степени унификации их элементов разработаны типовые ГПС, представляющие собой автоматизированные участки из 2-12 единиц технологического оборудования, транспортно-складской системы и управляющего вычислительного комплекса. Эти участки могут работать самостоятельно, служить модулями ГПС более высокого ранга или входить в различных сочетаниях в состав уникальных ГПС. Для типовых ГПС, среди которых наиболее распространенные  участки типов АСК (автоматизированный складской комплекс), достаточно полно прорабатывают вопросы технологической подготовки производства.

Автоматизированные участки типа АСК представляют собой операционную ГПС для черновой, получистовой и чистовой обработки корпусных деталей преимущественно из серого чугуна. На технологическом оборудовании этих участков выполняются фрезерные, расточные, сварильные, резьбонарезные, и другие операции как правило с 3-4 сторон без переустановки деталей. Транспортно-складские системы служат для создания запаса деталей на несколько смен, хранения полуфабрикатов, подачи их на рабочие места и встречи готовых деталей. Она обеспечивает автономность каждого станка. 	Система управления участком централизованная от ЭВМ двух уровней. Верхний уровень осуществляет технологическую подготовку производства (подготовка, контроль, редактирование и хранение управляющих программ, формирование технологической документации, включая карты наладок, оперативно-календарное планирование, учет хода производства, выполнение производственной программы, состояние оборудования, наличие заготовок, групповое управление оборудованием). Нижний уровень системы управления осуществляет все функции программного управления оборудованием и связь отделений АСК передается  специальным приспособлением, размещенном на столе–спутнике и позволяет перегрузить инструмент из приспособления в магазин станка.

ГПМ АСК оборудован специальными контроля фиксирования столов-спутников на станке. Удаление стружки автоматизировано путем относа. Для исполняемых  деталей в зоне обработки при каждом модуле имеется пристаночный носитель на 8 позиций из которого стол-спутник специальным устройством перемещается на станок. Станки оснащены измерительными головками, позволяющими корректировать управляющие программы в зависимости от базирования.

Технологическая подготовка производства включает в себя следующие этапы:

Выбор номенклатуры корпусных деталей для их обработки на АСК, выбор типа, конфигурации и размеров заготовки, разработка маршрутного и операционно-технологического процесса и выдачу заданий на специальный инструмент и приспособления, подготовка исходных данных для автоматизированного расчета на ЭВМ управляющих программ, расчета их на ЭВМ, контроль, обработка на станке и редактирование на этапе разработки и технологической маршрутизации процесса, определение последовательности операций и технологического оборудования для каждой из них. Основная особенность построения маршрута для АСК заключается в максимальной концентрации операций, выполнении как можно большего числа переходов за один установ.