Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет

(ЧитГУ)

Кафедра Строительных и дорожных машин

Курсовая работа

По предмету:

«Технология производства и ремонта дорожных машин»

Тема: «Проектирование ремонтного предприятия по капитальному ремонту строительных и дорожных машин»

Выполнил: студент группы СДМ-03

Нижегородцев А.Г.

Проверил: доцент кафедры СДМ

Васильев Н.Г.

Чита 2007

Реферат

ПЗ-18 стр., табл. - 2, библ. - 1.

Предприятие, ремонт, машина, производственный корпус, фонды времени, склад.

Основной целью курсового проектирование по курсу «Технология производства и ремонта дорожных машин», систематизация, закрепление и обобщение знаний, полученных при изучении данного курса.

При выполнении курсовой работы сделаны следующие расчёты:

- Расчёт годового объёма работ ремонтного предприятия;

- Расчёт режима работы ремонтного предприятия и фондов времени;

- Расчёт количества работающих, рабочих мест и оборудования;

- Расчёт производственных, складских и административно-бытовых помещений;

- Расчет технико-экономических показателей ремонтного предприятия.

В графической части выполнены:

- Общий вид производственного корпуса;

- Чертеж агрегатно-механического отделения.

Содержание

Реферат

Содержание

Введение

- Определение годового объёма работ ремонтного предприятия

- Режим работы ремонтного предприятия и фонды времени

- Расчёт количества работающих, рабочих мест и оборудования

- Определение площадей производственных, складских и

административно-бытовых помещений

- Компоновка главного производственного корпуса

ремонтного предприятия

- Технико-экономические показатели проекта

6.1 Определение ориентировочной стоимости

ремонтного предприятия

6.2 Определение удельных технико-экономических

показателей ремонтного предприятия

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Планируемый рост парка строительных и дорожных машин вызывает необходимость совершенствования процессов их технического обслуживания и ремонта, расширения сети ремонтных предприятий.

Для своевременного и качественного выполнения капитального и текущего ремонта огромного парка машин различного назначения пока ещё не создано в достаточной степени оснащённой ремонтной базы. Поэтому вопросы проектирования специализированных ремонтных предприятий, организации, капитального ремонта машин являются очень важными при подготовке инженеров-механиков.

Исходные данные:

- Тип марки машины: ДТ-75М;

- Годовая производственная программа ремонтного предприятия NПР=600 кап.рем.

- Определение годового объема работ ремонтного предприятия

Определим годовой объем работы предприятия

Трг=Т0|×Nпр;(1)

где Т0|  – трудоёмкость капитального ремонта основной условно приведённой единицы, скорректированной по условиям работы;

Nпр=600 – годовая приведенная программа

Т0|=Τ0×КмКв|;(2)

гдеКм –  коэффициент корректировки, учитывающий снижение нормативной трудоёмкости за счёт объёма производства  Км = 0,73;

Кв|=1,15- коэффициент выработки.

TО – нормативная трудоёмкость капитального ремонта условно приведенной единицы, TО=650 чел.−ч.

Т0|=650×0.731.15=412.61чел.−ч.

Трг=412.61×600=247566чел.−ч.

Для учета нужд вспомогательного производства (инструментальный цех и ОГМ) в таких работах как кузнечные, термические, гальванические и др. необходимо при расчете количества рабочих и оборудования в этих цехах общий годовой объем работ увеличить на величину коэффициента самообслуживания. Тогда годовой объём работ ремонтного предприятия составит

Тргобщ=Трг×1+β; (3)

где β=0,10 – коэффициент самообслуживания.

Тргобщ=247566×1+0.1=272322.6чел.−ч.

- Режим работы ремонтного предприятия и фонды времени

Годовые фонды подразделяются на номинальные и действительные.

Номинальным фондом рабочего времени оборудования называют время (в часах), в течение которого может работать оборудование при заданном режиме.

Фн.о.=Др×tсм−Дпп×nсм, (4)

гдеДр – количество рабочих дней в году;

Дпп – количество предпраздничных дней;

tсм – продолжительность смены, ч;

nсм – количество смен работы.

Фн.о.=253×8,2−8×1=2066.6ч

Действительный (расчётный) годовой фонд времени работы оборудования характеризует время, в течение которого оборудование может быть полностью загружено

Фд.о.=Фн.о.×β0,(5)

гдеβ0=0,96÷0,97 – коэффициент, учитывающий простои оборудования на ТО и ремонте при односменной работе.

Фд.о.=2066.6×0.965=1994.3ч

Годовой фонд рабочего места определяет время его использования и, как правило, приравнивается к номинальному фонду времени оборудования:

Фм=Фн.о.=2066.6ч

Номинальный годовой фонд времени рабочего характеризует максимально возможное время работы рабочего

Фн.р.=Дк−Дп−Дв×tсм−Дпп,(6)

гдеДк, Дп, Дв – соответственно количество календарных, праздничных и выходных дней в году.

Фн.р.=365−8−104×8.2−8=2066.6ч

Действительный фонд времени рабочего определяет фактическое количество работы одного рабочего

Фд.р.=Дк−Дп−До−Дв×tсм−Дпп×β,(7)

гдеβ=0,96÷0,98 – коэффициент, учитывающий потери времени по уважительным причинам;

До – продолжительность отпуска в днях.

Фд.р.=365−8−24−104×8.2−8×0,98=1832.4ч

- Расчет количества работающих, рабочих мест и оборудования

Определим объем работ, выполняемых в цехах:

- разборочно-сборочный цех

Tц=Tргобщ×64.1100=272322.6×64.1100=174558.8чел.−ч.

- цех ремонта двигателей

Tц=Tргобщ×7.5100=272322.6×7.5100=20424.2чел.−ч.

- цех восстановления и изготовления деталей

Tц=Tргобщ×28.7100=272322.6×28.7100=78156.6чел.−ч.

Определим списочное количество рабочих в цехах по формуле

тсп=ТцФд.р.,(8)

- разборочно-сборочный цех

тсп=174558.81832.4≈95чел.

- цех ремонта двигателей

тсп=20424.21832.4≈11чел.

- цех восстановления и изготовления деталей

тсп=78156.61832.4≈43чел.

Определим явочное количество рабочих по формуле

тя=ТцФн.р.,(9)

- разборочно-сборочный цех

тя=174588.82066.6≈84чел.

- цех ремонта двигателей

тя=20424.22066.6≈10чел.

- цех восстановления и изготовления деталей

тя=78156.62066.6≈38чел.

Определим количество рабочих постов в цехах по формуле

Xр.п.=ТцФм×т,(10)

где m – количество одновременно работающих на посту;

Фм – годовой фонд рабочего места, ч.

- разборочно-сборочный цех

Xр.п.=174588.82066.6×3≈28

- цех ремонта двигателей

Xр.п.=20424.22066.6×3≈3

- цех восстановления и изготовления деталей

Xр.п.=78156.62066.6×3≈13

Определим количество рабочих мест в цехе

Xр.м.=ТцФм,(11)

- разборочно-сборочный цех

Xр.м.=174588.82066.6≈85

- цех ремонта двигателей

Xр.м.=20424.22066.6≈10

- цех восстановления и изготовления деталей

Xр.м.=78156.62066.6≈38

Количество основного технологического оборудования в цехе определяется по формуле

Xо=ТцФд.о.;,(12)

- разборочно-сборочный цех

Xо=174588.81994.3≈88

- цех ремонта двигателей

Xо=20424.21994.3≈10

- цех восстановления и изготовления деталей

Xо=78156.61994.3≈39

Остальное оборудование, инвентарь и приспособления подбираются без расчёта из условия необходимого технологического комплекта.

Количество рабочих в инструментальном цехе (отделении) ориентировочно принимается равным 25 %, а в отделе главного механика - 17 % от количества производственных рабочих в слесарно-механическом цехе (отделении) основного производства.

- Определение площадей производственных, складских и административно-бытовых помещений

При укрупненных расчетах определение площадей производственных помещений производится на основании удельной площади на одного рабочего в наиболее многочисленной смене

Fц=fр×тя,(13)

гдеFц – площадь цеха, м2 ;

fр – удельная площадь на одного производственного рабочего, м2;

тя – явочное количество рабочих в большей смене.

Fц=25×132=3300м2

Таблица 1 Удельные показатели для расчета площадей административно-бытовых помещений

| Наименование помещений | Наименование показателей | Величина показателей, м2 | Площадь помещения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Гардеробы | Удельная площадь на одного списочного рабочего | 0.75…0.8 | 119.2 |
| 2. Умывальники | Удельная площадь на один умывальный кран, рассчитан- ный на 10 человек | 0.50 | 7.45 |
| 3. Душевые | Удельная площадь на одну душевую кабину, рассчитан- ную на 5 человек | 2.00…2.50 | 7.45 |
| 4. Туалеты | Удельная площадь на один унитаз, рассчитанный на 15 человек | 3.00 | 29.8 |
| 5.Адмнистративные | Удельная площадь на одного служащего или ИТР | 5.00 | 110 |

Определим площади складских помещений ремонтного предприятия. Общая площадь складов составляет 25% от Fц

Fскл=3300×25%=825м2

Таблица 2 Распределение общей площади складских помещений ремонтного предприятия

| Наименование складских помещений | % от общей площади складов | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Склад запасных частей | 20 | 165 |
| Склад материалов | 17 | 140.25 |
| Комплектовочный склад | 10 | 82.5 |
| Склад агрегатов, ожидающих ремонта | 15 | 123.75 |
| Склад деталей, ожидающих ремонта | 7 | 57.75 |
| Склад отремонтированных агрегатов | 6 | 49.5 |
| Центральный инструментальный склад | 4 | 33 |
| Склад металлов | 8 | 66 |
| Склад ГСМ | 3 | 24.75 |
| Склад леса | 8 | 66 |
| Склад утиля | 2 | 16.5 |
|  | Всего 100 | 825 |

- Компоновка главного производственного корпуса ремонтного предприятия

При проектировании специализированных предприятий по ремонту дорожных машин и их агрегатов необходимо соблюдение условий технологической взаимосвязи, а также действующих норм строительного, санитарного и противопожарного проектирования.

Технологическую компоновку главного производственного корпуса выполняют в следующей последовательности:

- намечают схему производственно-технологического потока;

- определяют расчётную площадь главного производственного корпуса по формуле

Fп.к.=i=1nFц.i+j=1mFб.j+k=1lFcк.k×1,15(14)

гдеFц.i –  площадь i-го производственного цеха;

Fб.j – площадь j-го бытового помещения;

Fcк.k – площадь k-го складского помещения;

1.15 – коэффициент, учитывающий межцеховые проходы и проезды.

Fп.к.=3300+273.9+825×1.15=5058.7м2

- Технико-экономические показатели проекта

6.1 Определение ориентировочной стоимости ремонтного предприятия

Для определения стоимости ремонтного предприятия суммируются стоимость зданий, оборудования с его монтажом, дорогостоящих приспособлений и инструментов, производственного инвентаря. При ориентировочных расчетах стоимость зданий и сооружений определяется по укрупненной стоимости 1м3 объёма здания. Определим кубатуру здания по формуле:

V=F×h,(15)

гдеF – площадь зданий (помещений);

h – высота зданий (помещений).

Vц=3300×8.5=28050м3

Vск=825×3.0=2475м3

Vад=273.9×3.3=903.87м3

Определим стоимость зданий

Cзд=Vц×Cц+Vск×Cск+Vад×Cад(16)

Cзд=28050×8200+2475×8200+903.75×21000=269283750руб.

Определим ориентировочную стоимость ремонтного предприятия по формуле

Cр.п.=Cзд×1+Z1+Z2+Z3,(17)

гдеZ1=0.65÷0.80 – коэффициент от стоимости зданий, отражающий стоимость оборудования с монтажом;

Z2=0.06÷0.10 – коэффициент от стоимости зданий, отражающий стоимость инструментов и приспособлений;

Z3=0.03÷0.05 – коэффициент от стоимости зданий, отражающий стоимость производственного инвентаря.

Cр.п.=269283750×1+0.65+0.06+0.03=468553725руб.

6.2 Определение удельных технико-экономических показателей ремонтного предприятия

Определим полезную площадь на один приведенный капитальный ремонт

Fполезн.уд=Fц+Fск+FадNпр(18)

Fполезн.уд=3300+825+273.9600=7.33м2кап.рем.

Определим общую площадь на одного производственного рабочего

Fобщ.уд=Fц+Fск+Fадmсп(19)

Fполезн.уд=3300+825+273.9149=29.5м2чел.

Определим производственную площадь на одного производственного рабочего по формуле

Fпр.уд=Fцmсп(20)

Fпр.уд=3300149=22.15м2чел.

Определим трудоемкость на единицу продукции по формуле

Tргуд=TргобщNпр(21)

Tргуд=272322.6600=453.87чел.−ч.кап.рем

Определим объём продукции, снимаемой с 1м2 производственной площади по формуле

Nуд.=Nпр/Fпр,(22)

гдеFпр – площадь производственных помещений ремонтного предприятия, м2.

Nуд.=600/3300=0.18кап.рем.м2

Определим выпуск продукции на один рубль основных фондов

Nс.уд.=Nпр/Cр.п.(23)

Nс.уд.=600/468553725=1.28×10−6кап.рем.руб.

Заключение

Капитальный ремонт строительных и дорожных машин целесообразно планировать и выполнять на базе готовых агрегатов, ремонт которых должен производиться на специализированных агрегатно-ремонтных предприятиях. В этой связи необходимо отметить, что технология капитального ремонта строительных и дорожных машин должна получить свое дальнейшее развитие и, соответственно, при проектировании ремонтных предприятий нужно учитывать имеющиеся тенденции. В каждом конкретном случае необходимо выполнение достаточно глубокого технико-экономического анализа, на основе которого могут быть приняты обоснованные решения при проектировании.

Список литературы

- Курсовое проектирование по курсу «Технология производства и ремонта дорожных машин». Метод. указ. Чита: ЧитПИ, 1988. - 48 с.