МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ульяновский государственный технический университет

Авиационный филиал

Кафедра «Самолётостроение»

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по экономике и организации производственных процессов

на тему: «Организационно-экономические расчеты при проектировании участков и цехов авиационных предприятий»

## Выполнил студент группы СВд-52

__________________Ю.Г.Мочалов

Проверил преподаватель

__________________В.П.Махитько

Ульяновск 1998

### Цель и задачи организационно-

экономических расчетов.

Выполнение организационно-экономических расчетов позволяет закрепить и расширить теоретические и практические знания в области экономики и организации производства, развить навыки ведения самостоятельной работы при проведении экономических расчетов и при выборе оптимального варианта решаемой задачи, выявить подготовленность к самостоятельной работе в области экономики и организации производства.

1.Производственная программа .

Исходные данные для проектирования цеха.

Таблица 1.

| #### Показатели | Единица измерения | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| 1.Вариант задания |  | 12 |
| 2.Цех |  | ##### Механический |
| 3.Квартальная программа 3.1.Количество машинокомплектов 3.2.Планируемый квартал 3.3.Вариант технологии | шт. | 430 IV VIII |
| 4.Трудоемкость изготовления комплекта | н.г | 298 |
| 5.Фактический остаток незавершенного производства | н.г | 9100 |
| 6.Длительность производственного цикла | дни | 15 |
| 7.Выполнение норм | % | 108 |
| 8.Текущий запас материалов на складе | дни | 11 |
| 9.Стоимость основных материалов, ис-пользуемых на изготовление 1 маш.компл. | руб. | 330 |
| 10.Коэффициент технологической готов-ности незавершенного производства |  | 0,52 |

### Технология процесса изготовления

машино-комплекта

Таблица 2.

| № | Вид выполня-емых работ | Тип оборудо-вания | ###### Нормы обслуживания |  |  |  | ###### Итого н.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Револьверная Токарная Фрезерная Фрезерная Сверлильная Шлифовальная Шлифовальная Резьбо-шлифовальная | ##### 1Е365ПЦ ##### 1А616 ##### 6520Ф-3 ##### 6Р83 2Н106П 3770ВФ-2 3К12 582 | - - - - - - - - | 30 23 12 11 7 - 15 - | 41 31 21 25 8 11 - - | - 30 13 8 - - - 22 | 71 84 46 41 15 11 15 22 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 298 |

1.1.Объем реализованной (товарной) продукции в единицах трудоемкости (нормо-часах) определяется по следующей формуле:

N=T⋅t

где N-объем товарной продукции, н-ч

T - программа выпуска товарной продукции в                      натуральном выражении, м-к

t- трудоемкость изготовления одного машино-комплекта, н-ч.

N = 430298 = 128140 (н-ч)

Распределение объема выпуска по месяцам квартала производится таким образом, чтобы обеспечить равномерную загрузку производственных мощностей в каждом месяце, исходя из среднесуточного выпуска продукции и количества рабочих дней в каждом месяце квартала.

Nмес=aсут  Кр.д.м.

Nмес   -месячный выпуск продукции

aсут    -суточный выпуск продукции

Кр.д.м.- количество рабочих дней в месяце

aсут=Т/ Кр.д.к.

Кр.д.к.- количество рабочих дней в квартале

aсут= 430/66 = 6.51 (м-к/сут)

Nоктябрь= 6,5122 =143,22  143        (м-к)

Nноябрь= 6,5121 =136,71  137          (м-к)

Nдекабрь= 6,5123 =149,73  150         (м-к)

1.2.Объем валовой продукции определяется по формуле:

В = N  H

В-   объем валовой продукции;

Н- изменение остатков незавершенного производства , н-ч

H =Нк - Нн

Нк – величина незавершенного производства на конец планового периода;

Нн – фактический остаток незавершенного производства на начало планового периода;

Нн =  aсут Тц

Нк =  aсут Тц t  Кт.г.

Тц – средняя длительность производственного цикла, дни;

t – трудоемкость изготовления единицы продукции, н-ч;

Кт.г.- коэффициент технической готовности незавершенного производства;

Нк = 6,51  15  298  0,52 =15131,844 (н-ч)

H = 15131,844 – 9100 = 6031,844      (н-ч)

В = 128140 + 6031,844 =134171,8       (н-ч)

Планово-расчетная цена 1 машино-комплекта:

Ц = 1900 руб.

Цкварт. = 1900  430 = 817000 руб.

По месяцам:   Цоктябрь =1900  143=271700 руб.

Цноябрь. = 1900  137=260300 руб.

Цдекабрь. =1900  150=285000 руб.

Товарная продукция в нормо-часах:

Nоктябрь =298 143 = 42614 н-ч

Nноябрь. =298  137 = 40824 н-ч

Nдекабрь. =298  150 = 44700 н-ч

План производства и реализации

продукции

Таблица 3.

| Наименование показателей | ед. изм. | план на квартал | в т.ч.,по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окт. | нояб. | дек. |
| 1.Реализованная (товарная) продукция 1.1.в натуральных показателях 1.2.в планово-расчетных ценах 1.3.в нормо-часах | шт. руб. н-ч. | 430 817000 128140 | 143 271700 42614 | 137 260300 40824 | 150 285000 44700 |
| 2.Незавершенное производство 2.1. на начало планового периода 2.2.на конец планового периода 2.3.изменение незавершенного производства | н-ч н-ч н-ч | 9100 15131,8 6031,8 |  |  |  |

2.Расчет количества производственного

оборудования и ручных мест.

Для проектируемого цеха принимается 2-х сменный режим работы и продолжительность рабочей смены-8,2 часа.

Эффективный фонд времени работы единицы оборудования определяется по формуле:

Fоб.= Fном.   Крем

Fном. –номинальный фонд времени на планируемый период,ч;

 - количество смен;

Крем – коэффициент, учитывающий плановые простои оборудования в ремонте (095…097);

Fном.= (Fкал. - )  tсм.

Fкал. –календарный фонд , дни;

- количество нерабочих дней, дни;

tсм. – продолжительность смены, ч;

Fном.=(92-26)  8,2 = 541,24

Fоб.= 541,24  2  0,96 = 1039,1 ч.

Необходимое количество основного технологического оборудования определяется по каждой операции технологического процесса по формуле:

Коб.= (N  Кн.з.п. )/(Fоб. Кв.н. Кнал. Краб. Кз.о.)

Кн.з.п.-коэффициент незавершенного производства

Кн.з.п.= 134171,8/128140 =1,047

Кв.н. –коэффициент выполнения норм;

Кнал. –коэффициент переналадки оборудования (0,9……1);

Краб. –количество рабочих, обслуживающих одно рабочее           место;

Кз.об. –коэффициент загрузки оборудования (0,8….0,9)

Коб.1 = (430711,047) /( 1039,1 1,08110,9)= 32 (шт)

Коб.2 =(430841,047) /( 1039,1 1,08110,9)= 37 (шт)

Коб.3 =(430461,047) /( 1039,1 1,08110,9)= 21 (шт)

Коб.4 =(430411,047) /( 1039,1 1,08110,9)= 18 (шт)

Коб.5 =(430151,047) /( 1039,1 1,08110,9)=   7 (шт)

Коб.6 =(430111,047) /( 1039,1 1,08110,9)=   5 (шт)

Коб.7 =(430151,047) /( 1039,1 1,08110,9)=   7 (шт)

Коб.8 =(430221,047) /( 1039,1 1,08110,9)= 10 (шт)

Всего Коб. = 137 (шт)

Сводная ведомость основного технологического оборудования.

Таблица 4.

| Наименование ооперации |  | Тип об. | Кол-во | Цена, т.руб |  | Площадь, с учетом перехода |  | Мощностьэл.двига-телей, кВт |  | Катего-рия ремонт. сложн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. | общ. | ед. | общ. | ед. | общ. | ед. | общ |
| Револьверная Токарная Фрезерная Фрезерная Сверлильная Шлифовальная Шлифовальная Резьбо-шлифовальная |  |  | 32 37 21 18 7 5 7 10 | 7 1,75 20 2,96 0,25 25 7,5 6,4 | 224 64,75 420 53,28 1,75 125 52,5 64 | 11,5 5,11 18,3 9,2 0,7 74,5 18,4 10,1 | 368 189,1 384,3 165,6 4,9 372,5 128,8 101 | 12 6,5 11 10 0,4 22 13 4,2 | 384 240,5 231 180 2,8 110 91 42 | 10 9 14 12 3 24 12 21 | 320 333 294 216 21 120 84 210 |
| Всего: | 137 |  |  |  | 1005 ,28 |  | 1714 ,2 |  | 1281 ,3 |  | 1598 |

Оборудование механика цеха –5 % от Коб.

Коб.мех. = (137 5)/100= 7 (шт.)

Оборудование РЕМПРИ – 4 % от Коб.

Коб.РЕМПРИ =(137  4,0) /100= 5 (шт.)

Заточная мастерская – 5 % от Коб.

Коб.заточн. = (137  5)/100=7 (шт.)

Сводная ведомость вспомогательного и

дополнительного оборудования

Таблица 5.

| Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость, т.руб. | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательное: -токарно-фрезерное -универсально-фрезерное -универсально-шлифовальное -поперечно-строгальное -вертикально-сверлильное Дополнительное: -ножовочная пила -настольно-сверлильный станок -ручной винтовой пресс -разметочная плита -наждачное точило -слесарные верстаки | 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 | 4,36 7,2 5,6 6,2 1,16 0,174 0,315 7,5 0,54 0,48 0,09 | 16 16 19 13 1,2 12 0,8 - - - - |
| Всего: | 19 | 33,619 | 78 |

3.Стоимость используемых основных фондов.

Все используемые основные фонды делятся на группы. По каждой группе определяется их стоимость.

3.1. Стоимость рабочих машин и оборудования, стоимость вспомогательного оборудования определяется исходя из их количества и прейскурантных цен.

Фоб. =  ni  Цi  Км.т.

ni –количество i-ой группы оборудования, шт ;

Цi–оптовая цена еденицы оборудования по прейскуранту, руб

Км.т. –коэффициент, учитывающий монтаж и транспортировку (1,05…..1,15) ;

Основное оборудование:

Фоб.осн. = 1005280  1,1 = 1105808  (руб.)

Вспомогательное оборудование:

Фоб.всп. = 33619  1,1 =36980,9 (руб.)

3.2. Стоимость прочего оборудования и дорогостоящей оснастки определяется укрупненно в процентах от стоимости рабочих машин и оборудования, соответственно:

-энергетическое оборудование-10….15 %:

Фэн.об. =( 1142788,9  13) /100 =148562,55 (руб.)

-подъемно-транспортное оборудование-15….20 %

Фтр.об. =( 1142788,9  17) /100 =194274,11 (руб.)

-инструмент и приспособления-2…5 %

Фприсп.об. =( 1142788,9  3) /100 =34283,667 (руб.)

3.3. Стоимость дорогостоящего производственного и хозяйственного инвентаря:

Финв. =( 1142788,9  1,5) /100 =17141,833 (руб.)

3.4. Стоимость производственной площади определяется исходя из количества оборудования и средних удельных норм площади на единицу оборудования.

Площадь вспомогательных помещений:

Sвсп. =1714,2  0,3 = 514,26 м2

Конторские и бытовые помещения:

Sбыт. =1714,2  0,2 = 342,84 м2

Общая площадь цеха определяется по формуле:

Sобщ. = Sпр. +  Sвсп. + Sбыт.

Sобщ. = 1714,2 + 514,26 + 342,84 =2571,3 м2

Стоимость производственных площадей определяется по формуле:

Сзд = Sобщ.  Сз

Сз –средняя стоимость строительства 1 м2 (250…400руб.)

Сзд =2571,3  250 =642825 (руб.)

Сзд = Vзд.  Сз                        Vзд = S  H

Vзд. –объем производственного помещения

Н – высота производственного помещения

Сз –средняя стоимость строительства 1 м3

Сз.пр.=15 руб.

Сз.быт.=26 руб.

Н=18 м.

Сз.пр. = ( 1714,2 + 514,26 )  18  15 =601684,2 (руб.)

Сз.быт. = 342,84   3  26 = 26741,52 (руб.)

Сзд.. = Сз.пр. + Сз.быт. =601684,2 + 26741,52 = 628425,72 (руб.)

Стоимость основных фондов.

Таблица 6.

| № | Группы основных фондов | ед. изм. | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Здания, сооружения и передаточные устр-ва Рабочие машины и оборудование Энергетическое оборудование Подъемно-транспортное оборудование Инструмент и приспособления Производственный и хоз.инвентарь | руб. руб. руб. руб. руб. руб. | 628425,72 1142788,9 148562,55 194274,11 34283,667 17141,833 |
|  | Всего: | руб. | 2165449,6 |

4.Расчет численности работающих в цехе.

Численность работающих определяется по каждой категории: основные рабочие, вспомогательные рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), счетно-конторский персонал (СКП), младший обслуживающий персонал (МОП).

4.1. Численность производственных рабочих определяется по операциям по формуле:

Чраб. = (Т  tоп. )/ Fпол.  Кв.н.  Но

Т –программа выпуска, м-к;

tоп. –трудоемкость операции;

Fпол. –полезный фонд времени одного рабочего;

Кв.н. – коэффициент выполнения норм ;

Но –коэффициент многостаночности;

Полезный фонд времени работы рабочего определяется по формуле:

Fпол. =( Д – Д1 )  q  ( 1- /100)

Д –количество календарных дней ;

Д1 –количество выходных и праздничных дней;

q- продолжительность смены в часах;

 -процент использования рабочего времени, принимается 10….14 %, в том числе:

-отпуска основные и дополлнительные 6…7 % (6,5 %),

-отпуска по учебе 0,3…0,5 % (0,4 %),

-отпуска декретные 0,5…0,8 % (0,65 %),

-по болезни 2,5…4 % (3 %),

-выполнение гособязанностей 0,2…0,7 % (0,5 %),

-внутрисменные перерывы 0,5…1 % (0,7 %).

В итоге  = 11,75 %

Fпол. =( 92-26)  8,2 (1 –11,75/100) =477,6 (часа)

Определим численность рабочих по разрядам

1.Револьверная группа:

3 разряд: Чраб. = (430 30)/( 477,6  1,08  1) = 25 (чел.)

4 разряд: Чраб. = (430 41)/( 477,6  1,08  1) = 34 (чел.)

2.Токарная группа:

3 разряд: Чраб. = (430 23)/( 477,6  1,08  1) = 19 (чел.)

4 разряд: Чраб. = (430 31)/( 477,6  1,08  1) = 26 (чел.)

5 разряд: Чраб. = (430 30)/( 477,6  1,08  1) = 25 (чел.)

3.Фрезерная группа:

3 разряд: Чраб. = (430 12)/( 477,6  1,08  1) = 10 (чел.)

4 разряд: Чраб. = (430 21)/( 477,6  1,08  1) = 17 (чел.)

5 разряд: Чраб. = (430 13)/( 477,6  1,08  1) = 11 (чел.)

4.Фрезерная с ЧПУ группа:

3 разряд: Чраб. = (430 11)/( 477,6  1,08  1) = 9 (чел.)

4 разряд: Чраб. = (430 25)/( 477,6  1,08  1) = 21 (чел.)

5 разряд: Чраб. = (430  8)/( 477,6  1,08  1) = 7 (чел.)

5.Сверлильная группа:

3 разряд: Чраб. = (430 7)/( 477,6  1,08  1) = 6 (чел.)

4 разряд: Чраб. = (430 8)/( 477,6  1,08  1) = 7 (чел.)

6.Шлифовальная с ЧПУ группа:

4 разряд: Чраб. = (430 11)/( 477,6  1,08  1) = 9 (чел.)

7.Шлифовальная группа:

3 разряд: Чраб. = (430 15)/( 477,6  1,08  1) = 12 (чел.)

8.Резьбошлифовальная группа:

5 разряд: Чраб. = (430 22)/( 477,6  1,08  1) = 18 (чел.)

Итак, имеем:

Ч1 = 59 (чел.)

Ч2 = 70 (чел.)

Ч3 = 38 (чел.)

Ч4 = 37 (чел.)

Ч5 = 13 (чел.)

Ч6 =   9 (чел.)

Ч7 = 12 (чел.)

Ч8 = 18 (чел.)

Суммарная численность основных рабочих :  Чраб.осн. = 256 (чел.)

4.2. Численность вспомогательных рабочих.

1. Наладчики полуавтоматов (1 человек на 8 единиц оборудования)

Ч= 105 / 8 =13 (чел.)

2.Наладчики простого оборудования (1 человек на 9 единиц обору-дования):

Ч= 60 / 9 = 7 (чел.)

3.Слесари по обслуживанию оборудования (1 человек на 250 ре-монтных единиц):

Ч=1598 / 250 = 6 (чел.)

4.Электромонтеры (1 человек на 340 кВт мощности):

Ч= 1359,3 / 340 = 4 (чел.)

5.Слесари по ремонту оборудования (1 человек на 200 ремонтных единиц):

Ч=1598 / 200 = 8 (чел.)

6.Станочники по ремонту оборудования (1 человек на 350 ремонт-ных единиц):

Ч=1598 / 350 = 5 (чел.)

7.Слесари ПРИН (1 человек на 35 основных рабочих):

Ч= 256 /35 = 7 (чел.)

8.Станочники ПРИН (1 человек на 45 основных рабочих):

Ч= 256 / 45 = 6 (чел.)

9. Кладовщики ИРК (1 человек на 40 основных рабочих):

Ч= 256 / 40 = 6 (чел.)

10. Кладовщики производственных складов (1 человек на 45 ос-новных рабочих):

Ч= 256 / 45 = 6 (чел.)

11. Раздатчики чертежей (1 человек на 125 основных рабочих):

Ч= 256 / 125 = 2 (чел.)

12. Подготовители (1 человек на 28 основных рабочих):

Ч= 256 / 28 = 9 (чел.)

13. Транспортные рабочие (1 человек на 30 основных рабочих):

Ч= 256 / 30 = 9 (чел.)

14. Уборщики цеха (1 человек на 45 основных рабочих):

Ч= 256 / 45 = 6 (чел.)

15. Контролеры (1 человек на 14 основных рабочих):

Ч= 256 / 14 = 18 (чел.)

Средний разряд рассчитывается по формуле:

ср.i = ( j  Чij )/ Ч.i

ср.i –средний разряд i-ой группы рабочих

j – соответствующий разряд

Чij –численность рабочих

Ч.i –количество рабочих i-ой группы.

- рев. = (325 + 434) / 59 = 4

- ток. = (319 + 426 + 525) / 70 =4

- фрез1. = (310 + 417 + 511) / 38 =4

- фрез2. = (39 + 421 +57) / 59 = 3

- сверл. = (36 + 47) / 13 = 4

- шлиф1. = (49) / 9 = 4

- шлиф2. = (312) / 12 = 3

- рев. = (518) / 18 = 5

Бюджет рабочего времени на квартал

Таблица 7.

| Показатели | ед. изм. | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| - Календарный фонд а) рабочие дни, в т.ч. выходные, празд-ники - Номинальный фонд Невыходы: всего в т.ч. отпуска основ-ные и дополнительные -отпуска по учебе -отпуска декретные -по болезни -выполнение гос.обязанностей - Эффективный фонд -внутренние простои 4. Эффективный фонд с учетом потерь | дни дни дни дни дни дни дни дни/ч ч дни | 92 66 4,29 0,264 0,429 1,98 0,462 58,58/480,36 4,059 58,085 |

Штатная расстановка рабочих.

Таблица 8.

| Профессии рабочих | Кол-во чел. | По разряду |  |  | Ср.раз. | Ср.час. тарифная ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| - Основные рабочие: -револьверщики -токари -фрезеровщики с ЧПУ -фрезеровщики -сверлильщики -шлифовщики с ЧПУ -шлифовщики -резьбошлифовщики - Вспомогательные рабочие: -наладчики полуавтоматов -наладчики оборудования -слесари по обслуживанию -электромонтеры -слесари по ремонту -станочники по ремонту -слесари ПРИН -станочники ПРИН -кладовщики ИРК -кладовщики пр-х складов -раздатчики чертежей -подготовители -транспортные рабочие -уборщики цеха -контролеры | 59 70 38 37 13 9 12 18 13 7 6 4 8 5 7 6 6 6 2 9 9 6 18 | 25 19 10 9 6 - 12 - | 34 26 17 21 7 9 - - | - 25 11 7 - - - 18 | 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 ок. ок. ок. ок. 3 ок. 4 | 0,764 0,764 0,764 0,601 0,764 0,764 0,601 0,817 0,817 0,710 0,710 0,710 0,710 0,633 0,710 0,633 120 110 110 130 0,633 110 0,710 |
| Всего: | 368 |  |  |  |  |  |

4.3. Численность ИТР, СКП, МОП.

Для механических цехов:

ЧИТР = 0,1  368 = 37   (чел.)

ЧСКП = 0,03  368 = 11   (чел.)

ЧМОП = 0,02  368 = 7   (чел.)

Штатное расписание ИТР.

Таблица 9.1.

| Должность | Числ. | Оклад, руб |
| --- | --- | --- |
| 1.Руководство цеха: -начальник цеха -зам. начальника цеха по производству -зам. начальника по подготовке производства 2.Производство: -старший мастер -плановик -сменный мастер -распределитель 3.Подготовка производства: -начальник ТБ -технолог -конструктор -инженер по инструменту -техник по инструменту -мастер ПРИН -заведующий ИРК 4.Планово-диспетчерское бюро: -начальник ПДБ -плановик -диспетчер -техник по материалам 5.Бюро труда и заработной платы: -начальник БТЗ -нормировщик 6.Экономическое бюро: -инженер-экономист 7.Группа механика: -механик цеха -мастер по оборудованию 8.Бюро цехового контроля: -начальник БЦК -старший контрольный мастер -контрольный мастер | 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 | 380 300 300 330 160 200 170 340 260 240 180 190 280 190 340 160 190 180 340 210 250 310 260 340 310 290 |
| Итого: | 37 |  |

Штатное расписание СКП

Таблица 9.2.

| Должность | Числ. | Оклад, руб |
| --- | --- | --- |
| 1.ПДБ: -нарядчик -учетчик 2.Бухгалтерия: -старший бухгалтер -бухгалтер 3.Подготовка производства: -архивариус -чертежник-копировальщик 4.Общее обслуживание: -секретарь-машинистка -заведующий хозяйством -табельщик | 1 1 1 2 1 2 1 1 1 | 170 170 240 220 110 130 170 190 180 |
| Итого: | 11 |  |

Штатное расписание МОП

Таблица 9.3.

| Должность | Числ. | Оклад, руб |
| --- | --- | --- |
| -уборщик конторских помещений -гардеробщик -прочие | 4 1 2 | 150 170 150 |
| Итого: | 7 |  |

Общая численность работающих

Таблица 10.

| № | Категория | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Основные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР СКП МОП | 256 112 37 11 7 |
|  | Итого: | 423 |

5.Расчет фонда заработной платы

работающих в цехе

5.1. Прямой фонд заработной платы основных рабочих-сдельщиков рассчитывается по формуле:

ЗПсд. =  ti  N  P

- ti – трудоемкость i-ой операции;

- N - объем выпуска;

- P – средняя тарифная ставка рабочего;

1.Револьверщики:

ЗПсд. =71  430  0,764=23324,92 (руб.)

2.Токари:

ЗПсд. =84  430  0,764=27595,68 (руб.)

3.Фрезеровщики с ЧПУ:

ЗПсд. =46  430  0,764=15111,92 (руб.)

4.Фрезеровщики:

ЗПсд. =44  430  0,601=11370,92 (руб.)

5.Сверлильщики:

ЗПсд. =15  430  0,764=4927,8 (руб.)

6.Шлифовщики с ЧПУ:

ЗПсд. =11  430  0,764=3613,72 (руб.)

7.Шлифовщики:

ЗПсд. =15  430  0,601=3876,45 (руб.)

8.Резьбошлифовщики:

ЗПсд. =22  430  0,817=7728,82 (руб.)

ЗПсд. =97550,23 (руб.)

Премии:

П = ЗПсд.  0,3 = 97550,23  0,3 = 29265,069 (руб.)

Сумма доплат:

Д = ЗПсд.  0,1= 97550,23  0,1 = 9755,023 (руб.)

Общий фонд заработной платы:

ФЗПсд. = 97550,23 + 29265,069 + 9755,023 = 136570,31 (руб.)

Прямой фонд заработной платы рабочих-повременщиков рассчитывается по следующей формуле:

ЗПпов. = Fпол.  Тст.i  Чраб.i

- Fпол. –полезный фонд времени рабочего;

- Тст.i –тарифная ставка рабочего;

- Чраб.i –количество рабочих;

1.Наладчики полуавтоматов и револьверных станков:

ЗПпов.1 = 477,6  0,817  13 = 5072,59 (руб.)

2.Наладчики простого оборудования:

ЗПпов.2 = 477,6  0,710  7 = 2373,672 (руб.)

3.Слесари по обслуживанию оборудования:

ЗПпов.3 = 477,6  0,710  13 = 4408,248 (руб.)

4.Электромонтеры:

ЗПпов.4 = 477,6  0,710  4 = 1356,384 (руб.)

5.Слесари по ремонту оборудования:

ЗПпов.5 = 477,6  0,710  8 = 2712,768 (руб.)

6.Станочники по ремонту оборудования:

ЗПпов.6 = 477,6  0,633  5 = 1511,604 (руб.)

7.Слесари ПРИН:

ЗПпов.7 = 477,6  0,710  7 = 2373,672 (руб.)

8.Станочники ПРИН:

ЗПпов.8 = 477,6  0,633  6 = 1813,923 (руб.)

9.Транспортные рабочие:

ЗПпов.9 = 477,6  0,633  9 = 2720,887 (руб.)

10.Контролеры:

ЗПпов.10 = 477,6  0,710  18 = 6103,728 (руб.)

ЗПпов. =30447,476 (руб.)

Премии:

П = ЗПпов.  0,3 = 30447,476  0,3 = 9134,243 (руб.)

Сумма доплат:

Д= ЗПпов.  0,1 = 3044,748 (руб.)

Общий фонд заработной платы:

ФЗПпов. = 30447,476 + 9134,243 + 3044,748 =42626,467 (руб.)

Прямой фонд заработной платы вспомогательных рабочих рассчитывается по следующей формуле:

ЗПокл. = 3 Чраб.i  Окл

- 3 - количество месяцев вквартале;

- Чраб.i –количество рабочих;

- Окл. –месячный оклад одногоработника;

1.Кладовщики ИРК:

ЗПокл.1 = 3  6 120 =2160 (руб.)

2.Кладовщики производственных складов:

ЗПокл.2 = 3  6 110 =1980 (руб.)

3.Раздатчики чертежей:

ЗПокл.3 = 3  2 110 =660 (руб.)

4.Подготовители:

ЗПокл.4 = 3  9 130 =3510 (руб.)

5.Уборщики цеха:

ЗПокл.5 = 3  6 110 =1980 (руб.)

ЗПокл. = 10290 (руб.)

Премии:

П = ЗПокл.   0,3 =10290  0,3 = 3087 (руб.)

Сумма доплат:

Д= ЗПокл.  0,1 =1029 (руб.)

Общий фонд заработной платы составляет:

ФЗПокл. = 10290 + 3087 + 1029 =14406 (руб.)

ФЗП всех вспомогательных рабочих:

ФЗПвсп. = ФЗПпов. + ФЗПокл.

ФЗПвсп. =42626,467 + 14406 = 57032,467 (руб.)

5.2.Квартальный фонд заработной платы ИТР, СКП, МОП, определяется по формуле:

ФЗП = 3   Чраб.i   Окл. + Д +П

ЗПИТР = 3 (3801 + 3001 + 3001 +3301 +1601 + 2003 +

+ 1703 + 3401 + 2602 + 2402 + 1801 + 1901 + 2801 +

+ 1901 + 3401 +1603 + 1902 + 1801 + 3401 + 2102 +                + 2502 + 3101 + 2601 +3401 +3101 +2901) = 26730 (руб.)

Премии:

П = ЗПИТР  0,3 =26730  0,3 = 8019 (руб.)

Сумма доплат:

Д = ЗПИТР  0,1 = 2673 (руб.)

Общий фонд заработной платы:

ФЗПИТР = 26730 + 8019 +2673 = 37422 (руб.)

ЗПСКП = 3 ( 1701+ 1701 + 2401 + 2202 + 1101 +

+ 1303 + 1701 + 1901 + 1801) = 6180 (руб)

Премии:

П = ЗПСКП  0,3 =6180  0,3 = 1854 (руб.)

Сумма доплат:

Д = ЗПСКП  0,1 = 618 (руб.)

Общий фонд заработной платы:

ФЗПСКП = 6180 + 1854 + 618 = 8652 (руб.)

ЗПМОП = 3 (4150 + 1170 + 2150) = 3210 (руб)

Премии:

П = ЗПМОП  0,3 =3210  0,3 = 963 (руб.)

Сумма доплат:

Д = ЗПМОП  0,1 = 321 (руб.)

Общий фонд заработной платы:

ФЗПМОП = 3210 + 963 + 321 = 4494 (руб.)

5.3.Средняемесячная заработная плата определяется для каждой категории работающих отдельно по формуле:

Зср. = ФЗПi / 3  Чраб.i

Для основных рабочих:

Зср.осн. = 136570,31 / 3  256 = 177,82 (руб.)

Для вспомогательных рабочих:

Зср.всп.. = 57032,467  / 3  112 = 169,74 (руб.)

Для ИТР:

Зср.ИТР. =  37422  / 3  37 = 337,14 (руб.)

Для СКП:

Зср.СКП. =  8652   / 3  11 = 262,18 (руб.)

Для МОП:

Зср.МОП. =  4494   / 3  7 = 214 (руб.)

Ведомость фондов заработной платы рабочих.

Таблица 11.

| Группы рабочих | ФЗП по окл. | ФЗП по т.с | Фонд прем 30% | Фонд осн. з/п | Фонд доп. 10% | Общ.ФЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Производственные рабочие на сдельной оплате труда | - | 97550,23 руб. | 29265,069 руб. | 126815,29 руб. | 9755,023 руб. | 136570,31 руб. |
| 2.Вспомогательные рабочие на повре-менной оплате труда | - | 30447,47 руб. | 9134,243 руб. | 39581,71 руб. | 3044,748 руб. | 42626,46 руб. |
| 3.Вспомогательные рабочие на окладе | 10290 руб. | - | 3087 руб. | 13377 руб. | 1029 руб. | 14406 руб. |
| Всего вспомогательные. рабочие |  |  |  |  |  | 57032,46 руб. |
| Итого: | 10290 руб. | 127997,7 руб. | 41486,31 руб. | 179774 руб. | 13828,77 руб. | 193602,7 руб. |

Ведомость фондов заработной платы ИТР, СКП, МОП.

Таблица 12.

| Категории | ФЗП по окл. | Фонд прем 30% |  | Фонд осн. з/п | Фонд доп. 10% | Общ. ФЗП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТР СКП МОП | 26730 6180 3210 | 8019 1854 963 | 34749 8034 4173 |  | 2673 618 321 |  | 37422 8652 4494 |
| Всего: | 36120 | 10836 | 46956 |  | 3612 |  | 50568 |

Среднемесячная заработная плата персонала цеха

Таблица 13.

| Наименование категории работников | Среднемесячная зар.плата 1 работ.,руб |
| --- | --- |
| Основные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР СКП МОП | 177,82 169,74 337,14 262,18 214 |

Сводная ведомость фонда заработной платы

Таблица 14.

| № | Категория работающих | Кол-во | общий фонд з/п | среднемес. з/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Основные рабочие Вспомогательные рабочие | 256 112 | 136570,3157032,46 | 177,82 169,74 |
|  | Итого рабочие: | 368 | 193602,7 | 347,56 |
| 3. 4. 5. | ИТР СКП МОП | 37 11 7 | 37422 8652 4494 | 337,14 262,18 215 |
|  | Итого: | 55 | 50568 | 813,32 |
|  | ВСЕГО: | 423 | 244170,7 | 1160,88 |

6.Расчет себестоимости продукции

6.1.Смета затрат на производство.

6.1.1.Потребность в основных материалах определяется по формуле:

М = Т  См

Т –товарная продукция;

См –стоимость материалов, расходуемых на 1 м-к;

М = 430  330 =141900 (руб.)

6.1.2.Потребность во вспомогательных материалах определяется по формуле:

М = Нр  Коб.

Нр –норма расхода материала на еденицу оборудования; для металлорежущего оборудования Нр =200 руб.

Коб. –количество оборудования;

М = 200  137 = 27400 (руб.)

Стоимость вспомогательных материалов:

Мвсп. = 0,01  628425,72 = 6284,25 (руб.)

6.1.3.Расходный фонд режущего инструмента по методу типовой оснастки:

Ир. = 0,4  ( 15  1142788,9 / 100 ) = 68567,332 (руб.)

6.1.4.Расход электроэнергии для приведения в действие рабочих машин, транспортных средств определяется по следующей формуле:

Wс =  ( Ng  Fоб.  КN  Кt  Кс Кпр. ) / М

Ng  -суммарная установленная мощность электродвигателей оборудования, кВт;

Fоб. –эффективный фонд времени работы единицы оборудо-вания ;

КN –средний коэффициент загрузки по мощности эл. двигателей оборудования  ( КN =0,8);

Кt –коэффициент загрузки по времени электродвигателей ( Кt = 0,2);

Кс – коэффициент, учитывающий потери эл. энергии  в сети, принимается (Кс = 1)

Кпр. – коэффициент, учитывающий потребление электро-энергии прочим оборудованием, принимается (Кпр. = 1,3 )

М –средний коэффициент полезного действия электродвигателей- 0,9;

Wс = 1359,3  1039,1  0,8  0,2  1 / 0,9 = 251101,95 кВт/ч

Расход эл.энергии на освещение определяется по формуле:

Wо = Nуд.  Sобщ. Тосв.  Кс Кд.

Nуд. –удельная норма расхода эл.энергии на 1 м2 площади (Nуд. = 0,03 кВт /м2 );

Sобщ. –общая площадь освещения , м2 ;

Тосв. –продолжительность осветительного периода (Тосв.= 650 ч );

Кд –коэффициент, учитывающий дежурное освещение (Кд=1,1);

Кс-коэффициент опроса (Кс = 0,95 для поизводственных

помещений ; Кс = 0,8 для бытовых помещений);

Wо пр. = 0,03   2228,46  650  1,1  0,95 = 45410,443 кВт/ч

Wо быт. = 0,03  342,84  650  1,1  0,8 = 5883,134  кВт/ч

Wо   = 45410,443 + 5883,134 = 51293,577 кВт/ч

6.1.5.Расход энергоносителей (сжатого воздуха, пара, воды).

Расход сжатого воздуха определяется по формуле:

J = Vуд.  Fоб.  n  Кt  Кn

Vуд –удельная норма расхода воздуха на 1 час работы обору-дования ( Vуд = 0,15 м3/час);

n -количество оборудования, на которых используется сжа-тый воздух;

Кt –коэффициент, учитывающий долю времени работы пнев-моинструмента (Кt =0,8);

Кn –коэффициент, учитывающий потери воздуха ( Кn =1,3);

J = 0,15  1039,1  32  0,8  1,3 = 5187,19 (м3 )

Расход воды на производственные и бытовые нужды:

Вода для технических нужд:

U = n  Fоб.  q

U = 153  1039,1  0,6 = 95389,38 л = 95,389 (м3 )

Вода для бытовых нужд:

U =  Uуд.  F  Чраб.

Uуд. –норма расхода воды в сутки на одного человека (Uуд. = 40 л );

F- число рабочих дней;

Чраб. –численность работающих;

U = 40  66  423 =1116720 л = 1116,72 (м3 )

U воды.гор = 40  66  169 =446160 л = 446,160 (м3 )

Стоимость энергоресурсов:

Сэл.сил. =0,13  251101,95 = 32643,253 (руб.)

Сэл.осв. =0,13  51293,577  = 6668,165 (руб.)

Ссж.возд. =0,37  5187,19  = 1919,260 (руб.)

Своды тех. =0,19  95,389 = 18,124 (руб.)

Своды быт. =0,19   1116,72 = 212,177 (руб.)

Своды гор. =0,98  446,16 = 437,237 (руб.)

Затраты на энергетические ресурсы.

Таблица 15.

| № | Наименование затрат | ед. изм | Кол-во | Цена,руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия: -силовая -осветительная | КВт/ч | 251101,9 51293,5 | 0,13 0,13 | 32643,253 6668,165 |
| 2. 3. | Сжатый воздух Вода: -техническая -холодная -горячая | м3 | 5187,19 95,389 1116,72 446,16 | 0,37 0,19 0,19 0,98 | 1919,260 18,124 212,177 437,237 |
|  | Итого: |  |  |  | 41898,216 |

6.1.6.Затраты на амортизацию и текущий ремонт рассчитываются по однородным группам основных фондов, исходя из их балансовой стоимости и средних норм амортизации по формуле:

А = Ф  На / 100

Ф- балансовая стоимость основных фондов;

На –норма амортизационных отчислений;

Аналогично определяются затраты на текущий ремонт.

1.Рабочие машины и оборудование:

А = 1142788,9  3 / 100 = 34283,667 (руб.)

Р = 1142788,9  1 / 100 = 11427,889 (руб.)

2.Энергетическое оборудование:

А =  148562,55  2 / 100 = 2971,251 (руб.)

Р = 148562,55   1 / 100 = 1485,625 (руб.)

3.Подъемно-транспортное оборудование:

А =   194274,11 4 / 100 = 7770,96 (руб.)

Р =  194274,11  1,5 / 100 = 2914,11 (руб.)

4.Инструмент и приспособления:

А =   34283,667 8 / 100 = 2742,69 (руб.)

Р =   34283,667 2 / 100 = 685,67 (руб.)

5.Здания:

А =  628425,72  0,7 / 100 = 4398,98 (руб.)

Р =   628425,72  0,25 / 100 = 1571,064 (руб.)

6.Производственный и хозяйственный инвентарь:

А =   17141,833 3 / 100 = 514,255 (руб.)

Р =   17141,833  1 / 100 = 171,418 (руб.)

Амортизационные отчисления и затраты

на текущий ремонт

Таблица 16.

| № | Группы основных фондов | Баланс. Стоим. руб. | Амортизац. |  | Тек.ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб |
| 1 2 3 4 | Рабочие машины и оборудование Энергетическое оборудование Подъемно-трансп. об. Инструмент | 1142788,9 148562,55 194274,11 34283,667 | 3 2 4 8 | 34283,667 2971,251 7770,96 2742,69 | 1 1 1,5 2 | 11427,89 1485,625 2914,11 685,67 |
|  | Итого: | 1519909,1 |  | 47768,568 |  | 16513,29 |
| 56 | Здания Производственный и хозяйственный инв-рь | 628425,72 17141,833 | 3 | 4398,98 514,255 | 1 | 1571,064 171,418 |
|  | Итого: | 645567,55 |  | 4913,235 |  | 1742,482 |
|  | Всего: | 2165476,6 |  | 52681,803 |  | 18255,77 |

6.1.7.Транспортные расходы определяются по формуле:

Ш = qМ  Т  Ст  Кпр

qМ –норма расхода основных материалов на 1 м-к;

Т –программа выпуска;

Ст- стоимость перевозки;

Кпр –коэффициент, учитывающий перевозку прочих грузов и повторяемость грузопотоков ( Кпр = 3 );

Ш = 330  430  0,3  3  = 127710 (руб.)

6.1.8.Прочие расходы (охрана труда, техника безопасности и др.):

Спр. = 12,5  423 = 5287,5 (руб.)

Ссоц.страх = 26  ФЗП / 100

Ссоц.страх = 26  244170,7/ 100 = 63484,382 (руб.)

Смета затрат на производство

Таблица 17.

| Элементы затрат | затраты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма,руб. | Уд.вес, % |
| - Сырье и основные материалы - Вспомогательные материалы: - для эксплуатации оборудования - износ инструмента и приспособления - для общехозяйственных нужд - Электроэнергия - Заработная плата работающих - Отчисления на соц.страхование - Амортизация основных фондов - Прочие затраты - сжатый воздух - вода - текущий ремонт - транспортные расходы - прочие расходы | 141900 27400 68567,332 6284,25 39311,418 244170,7 63484,382 52681,803 1919,260 667,538 18255,77 127710 5287,5 | 17,79 3,4 8,5 0,79 4,9 30,6 7,9 6,6 0,24 0,08 2,28 16,01 0,66 |
| Итого: | 797639,93 | 100 |

6.2.Себестоимость товарной продукции

Цеховые расходы.

Таблица 18.

| Статьи затрат | Сумма,руб. |
| --- | --- |
| 1.Общий ФЗП прочих вспомогательных рабочих 2.Отчисления на соц.страхование 3.Зар.плата ИТР, СКП, МОП 4.Отчисления на соц.страхование 5.Энергоресурсы для хоз.нужд -эл.энергия для освещения -вода 6.Материалы для общехозяйственных нужд 7.Амортизация 8.Текущий ремонт 9.Транспортные расходы 10.Прочие расходы | - - 50568 13147,68 6668,165 649,414 74851,582 4913,235 1742,482 127710 5287,5 |
| Итого: | 285538,05 |

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

Таблица 19.

| Статьи затрат | Сумма,руб. |
| --- | --- |
| 1.Зар.плата рабочих, занятых обслуживанием 2.Отчисления на соц.страхование 3.Энергоресурсы: -эл.энергия -сжатый воздух -техническая вода 4.Вспомогательные материалы 5.Износ инструмента и приспособлений 6.Амортизация оборудования и оснастки 7.Текущий ремонт оборудования и оснастки | 57032,46 14828,439 32643,253 1919,260 18,124 27400 68567,332 47768,568 16513,29 |
| Итого: | 266690,71 |

Себестоимость товарной продукции

Таблица 20.

| Статьи затрат | Затраты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма, руб. | % |
| 1.Сырье и основные материалы 2.Основная заработная плата осн.рабочих 3.Дополнительная зар. плата осн.рабочих 4.Отчисления на соц.страхование 5.Расходы на содержание оборудования 6.Цеховые расходы | 141900 126815,29 9755,023 35508,281 266690,71 285538,05 | 16,38 14,64 1,13 4,09 30,78 32,96 |
| Цеховая себестоимость: | 866207,35 | 100 |

6.3.Расчет плановой себестоимости единицы изделия.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы на единицу продукции определяются по следующим формулам:

hРСЭО = (РСЭО / Зо )  100 %         hЦР = (ЦР / Зо )  100 %

РСЭО, ЦР –сумма расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходов;

Зо  -фонд основной заработной платы основных рабочих;

hРСЭО = ( 266690,71 / 126815,29 )  100% = 210  %

hЦР= (285538,05 / 126815,29 )  100% = 225  %

РСЭО = Зо1  (hРСЭО  / 100)        ЦР = Зо1  (hЦР  / 100)

где Зо1 =  Зо / КМ-К  = 126815,29 / 430 = 294,92 (руб.)

РСЭО =294,92  (210 / 100) = 524,83 (руб.)

ЦР = 294,92  (225 / 100) = 562,32 (руб.)

Прибыль на единицу продукции:

П = 0,08  Себ-ть = 0,08  1757,05 =142,95

Плановая калькуляция себестоимости единицы изделия

Таблица 21.

| Статьи затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1.Основные материалы 2.Основная зар. плата производственных рабочих 3.Дополнительная зар. плата пр-ных рабочих 4.Отчисления на социальное страхование 5.Расходы на содержание оборудования 6.цеховые расходы | 330 249,92 25 64,98 524,83 562,32 |
| 7.Себестоимость 8.Прибыль 9.Планово-расчетная цена 1 м-к | 1757,05 142,95 1900 |

7.Расчет норматива оборотных средств

Норматив оборотных средств, необходимый для образования производственных запасов определяется по каждому элементу, исходя из среднедневного расхода и норм запаса в днях по следующей формуле:

Дi = Сi / 92  Тзап.i

Сi / 92 –среднедневной расход, руб./день

Тзап.i –норма запаса, дни

Сырье и основные материалы:

Досн = (141900 / 92)  11 = 16966,30 (руб.)

Вспомогательные материалы:

Двсп. = ( 27400 / 92)  15 = 4467,39  (руб.)

Малоценный инструмент:

Динстр. = ( 68567 / 92)  30 = 22358,80  (руб.)

Норматив оборотных средств по запасным частям для ремонта оборудования рассчитывается по формулам:

Дз.ч. = (nобщ. Г   Сз.ч. / 92 )   Кпр   Тзап

nобщ. – количество технологического металлорежущего оборудования;

Г  - средняя категория ремонтной сложности единицы оборудования;

Сз.ч. – стоимостная сумма запасных частей на единицу ремонтной сложности;

Кпр  - коэффициент, учитывающий потребности в запасных частях для прочего оборудования  ( Кпр  = 1,3 );

Дз.ч. = ( 137  13,1  4  11  1,3 ) / 92 = 1115,84 (руб.)

Норматив оборотных средств по незавершенному производству рассчитывается по формуле:

ДН.П. = ( Sц. / 92 )   Тц.     Кз

Sц. – цеховая себестоимость товарной продукции;

Тц.  - длительность производственного цикла;

Кз – коэффициент нарастания затрат (  Кз = 0,52 );

ДН.П. = ( 1757,05 / 92 )  15  0,52 = 148,97 (руб.)

Норматив оборотных средств по запасам готовой продукции рассчитывается по формуле:

ДГ.П. = ( Sц. / 92 )   Тзап.

ДГ.П. = ( 1757,05. / 92 )   11 = 210,08 (руб.)

Расходы будующих периодов:

ДБ.П. =  Sц.   0,015 = 1757,05  0,015 = 26,36 (руб.)

Д  = 45293,74 (руб.)

Прочие нормативы:

Дпр. = Д    0,07 = 45293,74  0,07  = 3170,56 (руб.)

Выработка:

1.На одного работающего 128140 / 423 = 302,93 (н-ч)

2.На одного рабочего 128140 / 368 = 348,21 (н-ч)

Рентабельность:

- 1м-к R = Пр / Себ-ть = 142,95 / 1757,05 = 8,1 %

- производства R = Пр / ( Фосн. +  Фоб.ср. )

R = 142,95  430 / ( 2165476,6 + 48464,3) = 2,8 %

Норматив оборотных средств

Таблица 22.

| № | Элементы | Затраты на пр – во, руб. | однодн. расход, руб. | Норма | Норма оборотн. средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | сырье и осн. материалы впомогательные матер. малоценный инструм. зап. части для ремонта незавершенное пр-во расходы будующих пер. готовая продукция прочие | 141900 27400 68567,332 9332,48 913,68 1757,05 | 1542,39 297,83 745,3 101,44 9,93 19,1 | 11 15 30 11 15 11 | 16966,30 4467,39 22358,80 1115,84 148,97 26,36 210,08 3170,56 |
|  | Итого: |  |  |  | 48464,3 |

Технико-экономические показатели деятельности цеха.

Таблица 23.

| № | Показатели | ед. изм. | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Годовая программа -количество машинокомплектов -планируемый квартал -товарная продукция в планово- расчетных ценах -товарная продукция в нормо-часах Кадры, труд, заработная плата -основные рабочие -вспомогательные рабочие на повы- шенной оплате -вспомогательные рабочие на окладе -ИТР -СКП -МОП Производительность труда -выработка на одного работающего -выработка на одного рабочего Ф.З.П. -основных рабочих -вспомогательных рабочих на повре- менной оплате -вспомогательных рабочих на окладе -ИТР -СКП -МОП Среднемесячная заработная плата -одного основного рабочего -одного вспомогательного рабочего Себестоимость -себестоимость товарной продукции -себестоимость 1 м-к Производственные фонды -основные фонды -фонд оборотных средств Прибыль -планово-расчетная цена 1 м-к -сумма прибыли от реализации -рентабельность производства | шт. руб. н-ч чел. чел. чел. чел. чел. чел. н-ч н-ч руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. % | 430 IV 817000 128140 256 83 29 37 11 7 302,93 348,21 136570,31 42626,46 14406 37422 8652 4494 177,82 169,74 866207,35 1757,05 2165476,6 48464,3 1900 61468,5 2,8 |

Содержание:

Цель и задачи организационно-экономических расчетов………..…2

Исходные данные для расчетов. Производственная программа…...2

Расчет потребного количества производственного оборудования

и ручных мест…………………………………………………………5

Стоимость используемых основных фондов………………………...7

Расчет численности работающих в цехе……………………………..9

Расчет фонда заработной платы работающих в цехе………………15

Расчет себестоимости продукции…………………………………...21

Расчет норматива оборотных средств………………………………28

Технико-экономические показатели деятельности цеха…………..30