# Министерство образования Российской Федерации

Кубанский Государственный Технологический Университет

Кафедра технической механики

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по дисциплине ________________________________________________

на тему: «Проектирование механического привода общего назначения».

Выполнил: студент Цымбал Евгений Сергеевич

группы 20-М-61

Допущен к защите_________________________________

Консультант курсовой работы _______________________

Нормоконтролер __________________________________

Защита______________		Оценка____________

Члены комиссии  ________________________

________________________

________________________

Задание к курсовой работе.

Рассчитать привод бурового станка. Задана схема привода и исходные данные: частота вращения на приводном валу рабочей машины n4=100 мин-1, мощность на приводном валу рабочей машины P4=10.5 кВт, коэффициент перегрузки Кn=2.4, нагрузка постоянная, работа в 2 смены – 16 часов. Срок службы длительный.

Ⅲ

3

Ⅱ

1 – машина-двигатель.

2 – упругая муфта.

3 – редуктор цилиндрический одноступенчатый.

5

4 – цепная передача.

5 – вал рабочей машины.

Ⅳ

2

Ⅰ

М

4

1

Рис.1 Кинематическая схема привода.

- Кинематический силовой расчет привода.

  - Расчет общего коэффициента полезного действия привода и требуемой мощности электродвигателя.

общ=Рвах/Рдв.тр.		(1), где Рвах=Р4,

Рдв.тр – требуемая мощность электродвигателя.

общ=мзпцп3пп		(2), где

м=1 – Коэффициент полезного действия муфты.

зп=0.97 – Коэффициент полезного действия зубчатой передачи.

цп=0.95 – Коэффициент полезного действия цепной передачи.

пп=0.99 – Коэффициент полезного действия пары подшипников.

(примем из [3, таблица 1, с.7])

общ=1.0.97.0.95.0.993=0.894

Из (1) находим Рдв.тр= Р4/общ=10.5/0.894=11.74 кВт

  - Выбор электродвигателя.

Из [3, таблица 2, с.9] подбираем двигатель с Рном – ближайшей большей к расчетной Рдв.тр.

Таблица 1.

| Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Номинальная частота вращения ном, мин-1 | Общее передаточное число привода uобщ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4A160S2УЗ | 15 | 2940 | 29,4 |
| 4A160S4УЗ |  | 1465 | 14,65 |
| 4A160M6УЗ |  | 975 | 9,75 |
| 4A180M8УЗ |  | 730 | 7,3 |

- uобщ=ном/ n4=2940/100=29,4 мин-1

- uобщ=ном/ n4=1465/100=14,65 мин-1

- uобщ=ном/ n4=975/100=9,75 мин-1

- uобщ=ном/ n4=730/100=7,3 мин-1

uобщ=uзп . uцп.

Из [3, таблица 3, с.9]

uзп=2-6.3

uцп=2-4

uобщ=4-25.2

Из ряда [3, с.11] примем uзп=5

Выберем двигатель типа 4A160S4УЗ с Рном=15 кВт, ном= 1465 мин-1, uобщ= =14.65

  - Разбивка общего передаточного числа между ступенями привода.

uзп=5   uцп= uобщ/ uзп= 14,65/5=2,93

  - Расчет номинальных частот валов привода.

- – вал электродвигателя.

n1=nном= 1465 мин-1

- – входной вал редуктора (ведущий вал зубчатой передачи).

n2=n1= 1465 мин-1

- – выходной вал редуктора (ведомый вал зубчатой передачи, ведущий вал цепной передачи).

n3=n2/uзп= 1465/5=293 мин-1

- – приводной вал рабочей машины.

n4=n3/uцп= n1/uобщ= 293/2,93=100   мин-1

  - Расчет номинальных вращающих моментов на валах привода.

Т1=(30Ртр.дв103)/n1= (30x11,74x1000)/(3,14x1465)=76,56 Н м

Т2=Т1мпп= 76,56x1x0,99=75,79 Н м

Т3=Т2 uзпзппп= 75,79x5x097x099=363,93 Н м

Т4=Т3 uцпцппп=  363,93x2,93x0,95x0,99=1002,86Н м

- Расчет прямозубой цилиндрической передачи.

Расчет закрытой цилиндрической прямозубой передачи проводим только по контактным напряжениям, так как статистика расчетов этих передач при средних режимах нагружения и длительном режиме эксплуатации показывает, что при обеспечении контактной прочности, изгибная прочность также выполняется.

2

1

Ft1

n2

d2

d1

Fr2

Fr1

n1

a

Ft2

Рис.2 Схема сил в зацеплении цилиндрических прямозубых зубчатых колес.

Исходные данные для расчета зубчатой передачи:

- частота вращения ведомого вала цилиндрической передачи n1= 293 мин-1.

- момент на ведомом валу редуктора Т2 = 363,93 Н м.

Таблица 2 – Материалы колес и их механические характеристики.

| ### Характеристика | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- |
| Марка стали | Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |
| Метод получения заготовки | ### Поковка | Поковка |
| Термическая обработка | Улучшение | Улучшение |
| Интервал твердости, НВ | 269…302 | 235…262 |
| Средняя твердость НВср | 285,5 | 248,5 |
| Предел текучести, σ1, МПа | 750 | 540 |
| Предел прочности σв, МПа | 900 | 780 |
| Допускаемое контактное напряжение шестерни – [σ1], колеса – [σ2], МПа | 583 | 515 |
| Максимально допускаемое напряжение при перегрузках [σнмах], МПа | 2100 | 1512 |

2.1 Расчет межосевого расстояния зубчатой передачи.

Рассчитываем межосевое расстояние из условия контактной выносливости рабочих поверхностей зубьев.

где  KHβ – коэффициент концентрации нагрузки (для прирабатывающих колес равен 1).

Ψа= 0,4 – коэффициент ширины колес (для одноступенчатого цилиндрического редуктора при симметричном расположении колес).

u=uзп=5 – передаточное число редуктора.

σН2=515 Мпа – допустимое контактное напряжение материала колеса.

  - предварительное значение.

Примем стандартное значение межосевого расстояния а=160 мм.

2.2 Расчет ширины колеса и шестерни, модуля зубчатых колес, чисел зубьев колес.

Рассчитываем предварительное значение ширины колеса и шестерни.

b2`= Ψа . a =0,4 . 160 = 64 мм.

b1`=1,12b2 = 1,12 . 64 = 71,68 мм.

Округлим до ближайших стандартных значений из ряда главных параметров [3, с16].

b2= 63 мм.

b1= 71 мм.

Отклонение Δb2=[(63-64)/63]100% = 1,59%

Δb1=[(71-71,68)/71]100% = 0,96%

Выберем модуль зубчатых колес в интервале m`=(0,01…0,02)а = =(0,01…0,02)160 = 1,60…3,20 мм.

Выберем стандартное значение модуля по ГОСТ 9562-80 – m = 2 мм.

Рассчитываем предварительное значение суммарного числа зубьев.

zΣ`= 2a/m = 2 .160/2 = 160

Рассчитываем предварительное значение числа зубьев шестерни.

z1`= zΣ`/(u+1) = 160/6 = 26,7

zΣ= 160, z1= 27

Рассчитываем число зубьев колеса.

z2= zΣ – z1= 160 – 27 = 133.

2.3 Расчет фактического передаточного числа зубчатой передачи.

uф= z2/z1=133/27=4,93.

Отклонение фактического передаточного числа составляет

Δu= [(u-uф)/u]100%=1,4%.

2.4 Проверка прочности зубьев колес по контактным напряжениям.

Проверку проведем по следующему условию прочности –

KHυ2 – коэффициент динамичности нагрузки зубьев колеса при контактных напряжениях.

Рассчитаем окружную скорость вращения колес υ2=πmz2n2/60000 =

= (3,14 2 133 293)/60000 = 4, 08 м/с.

По ГОСТ 1643-81 по окружной скорости υ2=4,08 м/с назначаем 8 степень точности колес. Из [3, табл.6, с18] получим значение коэффициента динамичности.

На 6-4=2 м/с – 1,24-1,16=0,08

На 4,08-4=0,08 – Х.

Х=(0,08 0,08)/2 = 0,0032

KHυ2 =1,16 + 0,0032 = 1,1632

Фактическая недогрузка составляет ΔσН = {(σH2 – [σH2])/[ σH2]}100% =

= {(473,9 – 515)/515}100% = -7,98% < 15% - что допустимо.

2.5 Расчет максимального напряжения при кратковременных перегрузках.

Расчетное максимальное напряжение при кпатковременных перегрузках не должно превышать максимального значения.

σHмах2 = σH2 . √Kn  ≤  [σHмах2],

Kn  - коэффициент перегрузки.

σHмах2 = 473,9 . √2,4 = 734,16 МПа  ≤  1512 Мпа.

2.6 Расчет геометрических размеров колес.

Делительные диаметры колес:

d1 = mz1 = 2 . 27 = 54 мм.

d2 = mz2 = 2 . 133 = 266 мм.

Диаметры вершин зубьев колес:

dа1 = d1 + 2m = 54 + 2 . 2 = 58 мм.

dа2 = d2 + 2m = 266 + 2 . 2 = 270 мм.

Диаметры впадин колес:

df1 = d1 – 2,5m = 54 + 2,5 . 2 = 49 мм.

df2 = d2 – 2,5m = 266 + 2,5 . 2 = 261 мм.

Проверим межосевое расстояние зубчатых колес – a = (d1 + d2)/2 = 160 мм.

2.7 Расчет сил зацепления зубьев колес.

Окружные силы равны:

Ft2=Ft2=T2(u+1)/au=363930(5+1)/800 = 2729,5 H.

Радиальные силы:

Fr2=Fr2= Ft2 . tgα = 2729,5tg200 = 887 H.

Нормальная сила:

Fn2=Fn2= Ft2/cosα = 2729,5/cos200 = 2870 H.

- Расчет цепной передачи.

Рис 3. Геометрические и силовые параметры цепной передачи.

Исходные данные для расчета зубчатой передачи:

- частота вращения ведущей звездочки n1= 293 мин-1.

- Т1 = 363,93 Н м.

- u=uцп = 2,93.

3.1 Расчет предварительного значения шага цепи.

Кэ – коэффициент эксплуатации

Кэ = Кд . Крег . КΘ . Кс . Кр

#### Из [3, табл.8, с.23]

Кд = 1 – коэффициент динамичности нагрузки (при равномерной нагрузки).

Крег = 1 – коэффициент регулировки натяжения цепи (при регулировании опорами).

КΘ = 1 – коэффициент положения передачи (при наклоне линии центров звездочек к горизонту Θ≤600).

Кс = 1,5 – коэффициент, учитывающий способ смазывания передачи (при периодической смазки).

Кр = 1,25 – коэффициент режима работы (двухсменная работа).

Кэ = 1 . 1 . 1 . 1,5 . 1,25 = 1,875

Определим предварительное число зубьев ведущей звездочки.

z1` = 29-2u = 29 – 5,86 = 23,14

#### Округлим до целого нечетного числа z1= 23.

Рассчитаем число зубьев ведомой звездочки z2` = z1u = 67,39. Принимаем z2 = =67. Уточним передаточное число цепной передачи: uф = z2 /z1 = 67/23= 2,91

Рассчитаем отклонение фактического передаточного числа от расчетного:

Δu= [(uф -u)/u]100%= - 0,68% < 4%.

Определим [p] – допускаемое давление в шарнире цепи по ряду [3, с.27]. Зададимся предварительным значением скорости цепи в интервале υ= 2…3 м/с. Примем υ=2,5 м/с.

На (4-2) = 2 м/с – (21-17) = 4 МПа

На (2,5-2) = 0,5 м/с – Х

Х= 0,5 . 4 /2 = 1.

Для υ=2,5 м/с  [p] = 21-1 = 20 МПа.

Примем по[3, табл.Б1, с.63] стандартное значение шага t = p = 38,1 мм.

3.2 Определение фактической скорости цепи.

υ = z1 . t . n1 . 10-3/60 = 23 . 38,1 . 293 . 10-3/60 = 4,28 м/с.

3.3 Расчет действительного давления в шарнире цепи.

По ряду [3, с.27] при υ = 4,28 м/с

На 6-4 = 2 м/с – 17-14 = 3 МПа

На 0,28 м/с – Х

Х = 0,28 . 3/2 = 0,42 МПа

[p] = 17-0,42 = 16,58 МПа.

Условие прочности цепи p ≤ [p] выполняется.

3.4 Выбор цепи.

По шагу выбирают цепь приводную однорядную нормальной серии по [3, табл.Б1, с.63]: ПР-38,1-12700   ГОСТ 13568-75, где Fp = 127000 Н – разрушающая нагрузка цепи.

3.5 Расчет межосевого расстояния цепной передачи.

Рассчитываем предварительное значение по формуле а` = 40t = 40 . 38,1 = =1524 мм. Определим число звеньев в цепном контуре:

= 80 + 45 + 1,23 = 126,2.

Чтобы не применять переходное соединительное звено, полученное округляется до целого четного числа, т.е. Lt = 126.

Уточним фактическое значение межосевого расстояния

=9,525{81 + 78,5} = 1519,6 мм.

Определим длину цепи L = Lt . t = 126 . 38,1 = 4880,6 мм.

3.6 Проверка частоты вращения ведущей звездочки.

Проверка проводится по условию n1 ≤ [n1]

[n1] = 15000/t = 15000/38,1 = 393,7 мин-1 – допустимая частота вращения.

293 мин-1 < 393,7 мин-1 ,  следовательно, условие выполняется.

3.7 Проверка цепи по числу ударов шарнира в цепи о зубья звездочек.

Проверка проводится по условию ν ≤ [ν]

Расчетное число ударов цепи о зуб звездочки:

ν = 4z1n1/60Lt =  4 . 23 . 293/(60 . 126) = 3,57 c-1.

Допустимое число ударов цепи о зуб звездочки:

[ν] = 508/t = 508/38,1 = 13,3 с-1

#### Условие 3,57 c-1 ≤ 13,3 с-1 выполняется.

3.8 Проверка цепи по коэффициенту запаса прочности.

Должно выполняться условие S ≥ [S]. Расчетное значение коэффициента запаса прочности – S = Fp/(Ft . KD + F0 + Fv)

Fp = 127000 Н.

Ft = 2T1/dg1 = 2πT1/tz1= 2608 Н – окружная сила, передаваемая цепью.

KD = 1.

F0 = Kf . m . a . g – предварительное натяжение цепи от провисания ведомой ветви.

Kf = 6 – коэффициент провисания цепи для горизонтальных передач [1, с.97].

m = 5,50 кг/м – масса одного метра цепи [3, табл.Б1, с.63]

а = 1,520 м.

g = 9,81 м/с2

F0 = 6 . 5,50 . 1,520 . 9,81 = 492 Н.

Fv = mυ2 = 5,5 . 4,282 = 101 Н – натяжение цепи от центробежных сил.

S = 127000/(2608 . 1 + 492 + 101) = 39,7

Определим допускаемое значение коэффициента запаса прочности по [3, табл.9, с.26] при z1 = 15…30

##### На 300-200 = 100 мин-1  -  9,8-8,9=0,9

На 293-200 = 93 мин-1  -  Х

##### Х = 93 . 0,9/100 = 0,837

[S] = 8,9 + 0,837 = 9,737.

Условие 39,7 > 9,737 выполняется.

3.9 Определение силы давления цепи на валы.

Fn = Ft + 2F0 = 2608 + 2 . 492 = 3592 Н.

- Конструирование валов.

Проектный расчет тихоходного вала.

Проектный расчет вала проводим из условия его прочности на чистое кручение, а изгиб вала и концентрации напряжений учитываются пониженными допускаемыми напряжениями на кручение ([τ]=15…20МПа).

Для тихоходного вала [τ]= 20МПа. Назначим ступени тихоходного вала.

Наименьший диаметр равен:

Назначим стандартный диаметр из ряда [3, стр.34] – dВ2 = 45 мм.

Назначим диаметр ступени вала под подшипники и уплотнение (согласовываем с [3, табл.14, с.36]) - dП2 = dу2 = 50 мм.

Назначим диаметр ступени вала под колесо – dК2 = dП2 + 2t (t выбирается из [3, табл.14, с.36]).

dК2 = 50 + 6 = 56 мм., назначим стандартное значение dК2 = 60 мм.

Назначим диаметр буртика для упора колеса – dб2 = 60 + 6 = 66 мм, стандартное значение dб2 = 70 мм.

Рис. 4 – Тихоходный вал.

- Конструирование колеса

# Рис.5 – Цилиндрическое зубчатое колесо

Таблица 3 – Размеры зубчатого колеса, мм.

| Параметр | Формула | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Диаметр ступицы | dст = 1,6dk | dст = 1,6 . 56= 89,6 |
| Длина ступицы | Lст = b2 …1,5 dk | Lст = 63 …84, Lст = 71 |
| Толщина обода | δ0 = (2,5…4,0 m) | δ0 = 5…8, δ0 = 6 |
| Диаметр обода | D0 = da2 - δ0 – 4,5 m | D0 =270 - 12 -9 = 249 |
| Толщина диска | c = (0,2…0,3) b2 | c = 12,6…18,9, с = 15 |
| Диаметр центров отверстий в диске | Dотв = 0,5(D0 + dст) | Dотв = 0,5(249 + 89,6 ) = =169,3 |
| # Диаметр отверстий фаски | dотв =(D0 - dст)/4 n=0,5 m | dотв =(249 – 89,6)/4 = 40 n=1 |

- Выбор способа смазки передачи и подшипников.

Зубчатая цилиндрическая передача в горизонтальном редукторе смазывается жидким маслом методом окунания колеса в масленую ванну, роль которой играет корпус редуктора, Подшипники смазываются масляным туманом от разбрызгивания этого же масла, т.к. величина окружной скорости в зацеплении зубчатых колес больше 2,5 м/с. Для герметизации подшипниковых узлов редуктора и осевой фиксации подшипников применяем крышки.

Из [3,табл. Б6, с68] выберем крышки – Крышка 21-90 ГОСТ18511-73 и крышку торцовую с отверстием для манжетного уплотнения – Крышка 12-90х45 ГОСТ18512-73.

- Выбор подшипников.

Выбор типа подшипников зависит от нагрузок действующих на вал. Так как в прямозубой передачи действуют только радиальные силы, то применим радиальные шарикоподшипники. Выбор типоразмера подшипника производим по диаметру вала под подшипник. dn2 = 50 мм. По [3,табл. Б5, с.67]:

| Наименование вала | Обозначение подшипника | Размеры, мм |  |  |  | Грузоподьемность, кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | D | B | r | C | C0 |
| ### Тихоходный | 210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 35,1 | 19,8 |

8. Проверочный расчет подшипников и валов.

8.1 Определение внутренних силовых факторов в сечениях вала.

Составим расчетную схему вала, к тихоходному валу прикладываем силы от зубчатой цилиндрической прямозубой передачи

Ft  = 2729,5 H. – окружная сила.

Fr  = 887 H. – радиальная сила

Fn = 3592 Н.

Из чертежа измерим размеры участка тихоходного вала, а = мм., b = мм.