Федеральное агентство по образованию

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

(СибАДИ)

Курсовая работа

##### Предмет: «Механика грунтов»

# Тема: «Обеспечение устойчивости дорожной насыпи»

###### Выполнил

###### Студент группы 3АДсп

###### Пискунова Наталья

###### Николаевна

###### Шифр Дз 04-12сп

###### Проверил

г. Омск-2007

Содержание

- Исходные данные к курсовой работе............................................................2

- Обеспечение общей устойчивости откосной части насыпи...................................................................................................................................4

2.1. Проверка общей устойчивости откосной части насыпи...............................................................................................……............................4

2.2. Расчет параметров армирования откосной части насыпи геотекстильным материалом.......………....................……............................................................7

- Обеспечение устойчивости основания насыпи………………………........9

3.1. Определение продолжительности завершения интенсивной части осадки насыпи........... ......................................……….......................................................9

3.2. Проверка устойчивости слабого основания насыпи................................10

Список использованной литературы...............................................................13

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

15,0 м

5,6

I слой

II слой

III слой

-3,1

-9,5

УПВ=-3,0 м

0,00

Рис.1.1. Расчетная схема насыпи и её основания

Исходные данные согласно заданию приводим в  табл.1.1 – 1.3.

Таблица 1.1

Физические характеристики грунтов основания

| № варианта | Разновидность грунта | ρI, т/м3 | ρII, т/м3 | ρs, т/м3 | ##### W | WL | WР | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.Супесь 2.Суглинок 3.Глина | 1,96 1,91 2,00 | 1,98 1,97 2,05 | 2,72 2,71 2,75 | 0,17 0,30 0,32 | 0,21 0,36 0,51 | 0,15 0,21 0,27 | 0,61 0,79 0,77 |

Таблица 1.2

Механические характеристики грунтов основания

| № варианта | Разновидность грунта | сIсII, кПа | ϕIϕII, град | Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.Супесь 2.Суглинок 3.Глина | 9/14 12/18 35/52 | 22/25 15/17 17/19 | 14,0 8,5 16,2 |

Таблица 1.3

Характеристики насыпи

| № варианта | Высота насыпи Hн, м | Плотность ρн, т/м3 | Угол внутреннего трения ϕI, град | Удельное сцепление cI, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5,6 | 1,98 | 20 | 10,8 |

Вычисляем физические характеристики грунта слоев основания и определяем консистенцию глинистого грунта:

1 слой основания - супесь

γI=ρI⋅g= 1,969,81 = 19,23 кН/м3;

γII=ρII⋅g= 1,989,81 = 19,42 кН/м3;

ρв=ρs−ρw1+e=2,72−11+0,61 = 2,10 т/м3;

γв=ρв⋅g= 2,19,81 = 20,59 кН/м3;

JP=WL−WP= 0,21-0,15 = 0,06;

JL=W−WPWL−WP=0,17−0,150,21−0,15 = 0,33

Вывод: Согласно прил.2 1-й слой основания сложен супесью пластичной.

2 слой основания – суглинок

γI=ρI⋅g= 1,919,81 = 18,34 кН/м3;

γII=ρII⋅g= 1,979,81 = 19,33 кН/м3;

ρв=ρs−ρw1+e=2,71−1,001+0,79 = 0,96 т/м3;

γв=ρв⋅g= 0,969,81 = 9,37 кН/м3;

JP=WL−WP= 0,36-0,21 = 0,15;

JL=W−WPWL−WP=0,3−0,210,0,36−0,21 = 0,6

Вывод: Согласно прил.2 2-й слой основания сложен суглинком мягкопластичным.

3 слой основания - глина

γI=ρI⋅g= 29,81 = 19,62 кН/м3;

γII=ρII⋅g= 2,059,81 = 20,11 кН/м3;

ρв=ρs−ρw1+e=2,75−1,001+0,77 = 0,99 т/м3;

γв=ρв⋅g= 0,999,81 = 9,71 кН/м3;

JP=WL−WP= 0,51 – 0,27 = 0,24;

JL=W−WPWL−WP=0,32−0,270,51−0,27 = 0,21.

Вывод: Согласно прил.2 3-й слой основания сложен глиной полутвердой.

Вычисляем удельный вес грунта насыпи

γн=ρн⋅g=1,98⋅9,81=19,42 кН/м3

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСНОЙ ЧАСТИ НАСЫПИ

2.1. Проверка общей устойчивости откосной части насыпи

Откосы насыпей под влиянием собственного веса стремятся принять более пологое очертание. Как правило, оползающий массив грунта смещается по криволинейной поверхности, которую для практических целей можно принимать за круглоцилиндрическую поверхность скольжения (КЦПС). При проектировании насыпей автомобильных дорог для определения местоположения центров наиболее опасных КЦПС в частности пользуются методом Феллениуса.

Откладываем углы θ1= 280 и θ2= 370, затем выстраиваем прямые ОА и ОВ. От края подошвы насыпи откладываем перпендикуляр к поверхности основания длиной Нн= 5,6 м  (отрезок АС). Из точки С проводим отрезок СD длиной 4,5  5,6 = 25,2 м, параллельный поверхности основания. Через точки О и D проводим прямую. Положение центра наиболее опасной кривой определяем последовательным расчетом для нескольких точек на прямой ОD, откладываемых с шагом, равным 0,25  5,6 = 1,4 м от точки О. Точка, для которой значение фактического коэффициента устойчивости Кф имеет минимальное значение и будет центром наиболее опасной круглоцилиндрической поверхности скольжения. Значения , R, xi, yi, li и hi находим графическим путем.

Требуемый коэффициент устойчивости определяем по формуле

Ктр=Кнγnγfiγc.

где Кн - коэффициент надежности по назначению сооружения (Кн=1,20); γn-коэффициент сочетания нагрузок (γn=0,9); γfi-коэффициент перегрузки (γfi=1,2); γc-коэффициент условий работы (γc=0,85).

Ктр=1,20⋅0,9⋅1,20,85=1,52

Далее в табличной форме (табл.2.1.1) находим моменты сдвигающих и удерживающих сил при различных радиусах КЦПС и фактический коэффициент устойчивости откоса Кф по формуле

Кф=МудМсдв=1nPifcosαi+cIliR1nRPisinαi=1nPiyif+cILR1nPixi

где Pi=γihilib – вес грунтовой призмы, кН; f=tgϕI – тангенс угла внутреннего трения грунта насыпи по первой группе предельных состояний; αi – угол наклона поверхности скольжения к горизонтали в пределах выделенной призмы, град.; сI– удельное сцепление грунта насыпи по первой группе предельных состояний, кПа; R – радиус образующей поверхности скольжения, м; xi; yi – абсцисса и ордината проекции центра тяжести грунтовой призмы на поверхность скольжения, м; L=π Rβ180– длина образующей поверхности скольжения, м;  – угол раскрытия дуги, ограничивающей оползающий массив.

При R = 8,2 м (центр кривой совпадает с точкой О), длина дуги КЦПС: L=3,14⋅8,2⋅9001800=12,87 м

Таблица 2.1.1

| № элемента | xi | hi | yi | Fi | γi | Pi | Pixi | Piyi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,90 | 0,60 | 8,00 | 0,84 | 19,42 | 16,31 | -30,99 | 130,48 |
| 2 | -0,50 | 2,10 | 8,20 | 2,94 | 19,42 | 57,09 | -28,55 | 468,14 |
| 3 | 0,90 | 3,70 | 8,10 | 5,18 | 19,42 | 100,60 | 90,54 | 814,86 |
| 4 | 2,30 | 4,80 | 7,90 | 6,72 | 19,42 | 130,50 | 300,15 | 1030,95 |
| 5 | 3,70 | 4,90 | 7,60 | 6,86 | 19,42 | 133,22 | 492,91 | 1012,47 |
| 6 | 5,10 | 4,00 | 6,50 | 5,60 | 19,42 | 108,75 | 554,63 | 761,88 |
| 7 | 6,50 | 2,70 | 4,90 | 3,78 | 19,42 | 73,41 | 477,17 | 359,71 |
| 8 | 7,70 | 0,50 | 2,40 | 0,70 | 19,42 | 13,59 | 104,64 | 32,62 |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | 1960,50 | 4556,11 |

Кф=(4556,11⋅tg200+10,8⋅8,2⋅12,87)1960,5=1,43

Вывод: так как Кф = 1,43  Ктр= 1,52, откосная часть насыпи не устойчива.

При R = 8,6 м длина дуги КЦПС: L=3,14⋅8,6⋅7901800=11,85 м

Таблица 2.1.2

| № элемента | xi | hi | yi | Fi | γi | Pi | Pixi | Piyi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,70 | 0,80 | 8,60 |  | 19,42 | 1,75 | -15,23 | 187,05 |
| 2 | 0,70 | 2,20 | 8,60 |  | 19,42 | 59,81 | 41,87 | 514,37 |
| 3 | 2,10 | 3,3 | 8,40 |  | 19,42 | 89,72 | 188,41 | 753,65 |
| 4 | 3,50 | 4,00 | 7,90 |  | 19,42 | 108,75 | 380,63 | 859,13 |
| 5 | 4,90 | 4,10 | 7,00 |  | 19,42 | 108,75 | 532,88 | 761,25 |
| 6 | 6,30 | 2,70 | 5,80 |  | 19,42 | 73,41 | 462,48 | 425,78 |
| 7 | 7,50 | 1,10 | 4,10 |  | 19,42 | 29,91 | 224,33 | 122,63 |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | 1815,37 | 3623,86 |

Кф=(3623,86⋅tg200+10,8⋅8,6⋅11,85)1815,37=1,33

Вывод: так как Кф = 1,33  Ктр= 1,52, откосная часть насыпи не устойчива.

При R = 9,4 м, длина дуги КЦПС: L=3,14⋅9,4⋅5901800=9,67 м

Таблица 2.1.3

| № элемента | xi | hi | yi | Fi | γi | Pi | Pixi | Piyi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,70 | 0,60 | 9,30 |  | 19,42 | 16,31 | 11,42 | 151,71 |
| 2 | 2,10 | 1,80 | 8,90 |  | 19,42 | 48,94 | 102,77 | 435,55 |
| 3 | 3,50 | 2,80 | 8,60 |  | 19,42 | 76,13 | 266,44 | 654,69 |
| 4 | 4,90 | 3,30 | 7,90 |  | 19,42 | 89,72 | 439,63 | 708,79 |
| 5 | 6,30 | 3,00 | 6,80 |  | 19,42 | 81,56 | 513,85 | 554,64 |
| 6 | 7,70 | 1,30 | 5,10 |  | 19,42 | 35,34 | 272,15 | 180,23 |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | 1606,26 | 2685,61 |

Кф=(2685,61⋅tg200+10,8⋅9,4⋅9,67)1606,26=1,22

Вывод: так как Кф = 1,22  Ктр = 1,52, откосная часть насыпи неустойчива.

При R = 10,4 м, длина дуги КЦПС: L=3,14⋅10,4⋅5601800=10,16 м

Таблица 2.1.4

| № элемента | xi | hi | yi | Fi | γi | Pi | Pixi | Piyi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,10 | 0,80 | 10,20 |  | 19,42 | 21,75 | 45,68 | 221,85 |
| 2 | 3,50 | 1,60 | 9,70 |  | 19,42 | 43,50 | 152,25 | 421,96 |
| 3 | 4,90 | 2,20 | 9,10 |  | 19,42 | 59,81 | 293,09 | 544,30 |
| 4 | 6,30 | 2,60 | 8,10 |  | 19,42 | 70,69 | 445,34 | 572,58 |
| 5 | 7,70 | 2,20 | 6,80 |  | 19,42 | 59,81 | 60,56 | 406,72 |
| 6 | 9,10 | 0,70 | 5,30 |  | 19,42 | 19,03 | 173,19 | 100,87 |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | 1570,08 | 2268,29 |

Кф=(2268,29⋅tg200+10,8⋅10,4⋅10,16)1570,08=1,25

Вывод: так как Кф = 1,25  Ктр = 1,52, откосная часть насыпи неустойчива

Наименьший коэффициент устойчивости откосной части насыпи получен при радиусе R = 9,4 м. Эта КЦПС соответственно считается наиболее опасной.

Так как устойчивость откосной части насыпи не обеспечена, принимается решение об армировании откосной части насыпи.

2.2. Расчет параметров армирования откосной части насыпи геотекстильным материалом

Армирование откосной части насыпи позволяет обеспечить общую устойчивость. Геотекстильными материалами (ГМ) называют рулонные водопроницаемые преимущественно синтетические текстильные материалы, предназначенные для различного использования в земляных сооружениях.

В курсовой работе используем геотекстильный материал «дорнит» с минимальной прочностью на растяжение Rp= 70 Н/см и  толщиной δ = 4 мм.

В процессе расчета определяем положение центра КЦПС и разбивают сползающую часть массива на призмы (выполнено в п.2.1.).

Для армирования ГМ откосной части насыпи должны быть рассчитаны следующие параметры:

- количество прослоек ГМ;

- длина заделки прослойки ГМ;

- распределение прослоек ГМ по высоте насыпи.

Выполняем расчет необходимого числа прослоек ГМ.

Предельное растягивающее напряжение грунта σpi находим по формуле:

σpi=KϕcI,

σpi=KϕcI=0,945⋅10,8=10,21 кПа,

где значение Кϕ найденное методом интерполяции при ϕI = 200 составляет 0,945.

Значение допустимого растягивающего напряжения для ГМ σд определяем по формуле:

σд=0,25 RPδ≤(0,09Т0,5+1)−1RPδ,

где RP – прочность ГМ на растяжение (RP = 70 Н/см); Т – нормативный срок службы насыпи (Т = 50 лет).

σд=0,25RРδ=0,25⋅704=4,4 МПа 

(0,09Т0,5+1)−1RPδ=(0,09⋅500,5+1)−1704= 10,7 МПа

Так как условие 2.2.3 выполняется, принимаем σд=4,4МПа.

Расчет момента сдвигающих сил приведен в таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1

| № элемента | xi | xiR | cosαi | sin2αi | Pi | Picosαi−cos2αi+4sin2αi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,70 | 0,07 | 0,9975 | 0,0050 | 16,31 | 0,16 |
| 2 | 2,10 | 0,22 | 0,9755 | 0,0484 | 48,94 | 4,53 |
| 3 | 3,50 | 0,37 | 0,9290 | 0,1370 | 76,13 | 19,71 |
| 4 | 4,90 | 0,52 | 0,8542 | 0,2703 | 89,72 | 44,46 |
| 5 | 6,30 | 0,67 | 0,7424 | 0,4488 | 81,56 | 64,38 |
| 6 | 7,70 | 0,82 | 0,5724 | 0,6724 | 35,34 | 41,16 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 174,40 |

Определим число необходимых прослоек ГМ при требуемой величине коэффициента устойчивости откоса Ктр= 1,52

nпр=0,53Ктр1nPicosαi−cos2αi+4sin2αi−1nσpilibσд δ b =

0,53⋅1,52⋅174,40−10,21⋅9,67⋅1,004,40⋅4⋅1,00 = 2,37  3.

Принимаем 3 прослойки.

Длину заделки ГМ в тело насыпи определим по формуле

lз=0,5RPγвhвtg {ϕ'+c'=0,5⋅7019,42⋅1,00⋅0,29+1,08=5,21≈5,2 м

1,0

5,2

2,05

0,5

5,6

Рис. 2.2.1. Схема армирования откосной части насыпи «дорнитом»

Согласно выполненным расчетам располагаем армирующие прослойки в теле насыпи (рис.2.2.1).

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ

К насыпи, возводимой на слабых грунтах, в основании предъявляются следующие требования:

- интенсивная часть осадки должна завершиться до устройства покрытия (обеспечена стабильность);

- должна быть исключена возможность выдавливания слабого грунта из-под насыпи в процессе ее возведения и эксплуатации (обеспечена устойчивость основания).

3.1. Определение продолжительности завершения интенсивной части осадки насыпи

На насыпях, в основании которых оставлены слабые грунты, капитальные покрытия можно устраивать после завершения не менее 90% расчетной осадки. Для устройства облегченных покрытий требуется достижение не менее 80% конечной осадки.

При мощности слоя слабого грунта H≤bср (где Н - ширина насыпи по средней линии, т.е. на высоте Hн2 от поверхности основания) прогноз длительности осадки может быть осуществлен по схеме одномерного сжатия.

Находим ширину насыпи по средней линии

bср= B + 2 (Hн/2) = 15 + 2 (5,6/2) = 20,6 м

Так как мощность слоя слабого грунта H = 3,1 м меньше, чем ширина насыпи по средней линии bср, прогноз длительности осадки может быть осуществлен по схеме одномерного сжатия.

Время достижения заданной величины относительной деформации определяем по формуле 3.1.1, а результаты расчета приводим в виде таблицы 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| U, % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тλр, сут | 34 | 78 | 135 | 223 | 323 | 445 | 634 | 768 | 946 | 1257 |

Вывод: Капитальное покрытие на данной насыпи можно устраивать не ранее, чем через 945 суток после отсыпки. Устройство облегченного покрытия возможно через 634 суток со времени отсыпки насыпи.

3.2. Проверка устойчивости слабого основания насыпи

Находим удельный вес грунта насыпи (плотность грунта принимается по первой группе предельных состояний)

γн=1,98⋅9,81=19,42 кН/м3

Расчет конечной осадки насыпи выполняем по II группе предельных состояний  в табличной форме

Таблица 3.2.1

| mz=zB | z=mzB | αн | σz | hi | γihi | σпр=γihi | 0,2σпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0,2 0,21 0,42 0,63 0,95 | 0 3,0 3,1 6,3 9,5 14,3 | 1,000 – 0,986 0,925 0,834 0,693 | 108,75 – 107,21 100,63 90,75 75,36 | 0,0 3,0 3,1 3,2 3,2 4,8 | 0,00 58,26 63,83 62,14 62,14 96,53 | 0,00 58,26 122,09 184,23/248,00 310,14 406,67 | 62,03 81,33 |

Далее рассчитываем осадки для каждого слоя основания и суммарную конечную осадку насыпи.

Суммарную осадку насыпи определяют путем суммирования осадок отдельных слоев сжимаемой толщи по формуле:

S=0,8i=1mσihiEi,

где σi- среднее вертикальное напряжение в i-ом слое грунта от веса насыпи, кПа; hi- толщина i-ого слоя грунта, м; Ei- модуль деформации грунта i-го слоя, кПа.

S1=0,814⋅103108,75+107,2123,1=0,02 м

S2=0,88,5⋅103107,21+100,6323,2+100,63+90,7523,2=0,06м

S3=0,816,2⋅10390,75+75,3624,8=0,02м

Sк=0,02+0,06+0,02=0,10м

Расчетную высоту насыпи определяем по формуле:

hр=Нн+σ0Кусэγн

где σ0- удельная нагрузка на поверхности проезжей части от колеса расчетного автомобиля, кН (σ0 = 100 кН); Кусэ- коэффициент приведения подвижной нагрузки к эквивалентной статической при расчете устойчивости.

hp=6,4+100⋅8,1⋅10−419,62≈6,4 м

Величину коэффициента приведения Кусэ устанавливаем по формуле:

Кусэ=1+2НнB+2HB(1+2НнD+2HB)2⋅11+2НнB

где H- мощность слабой толщи, м; D- диаметр отпечатка расчетного колеса, м (D = 0,37 м),

т.к. H<B4(3,1 м < 15/4 = 3,75 м)

Кусэ=1+2⋅5,615+2⋅3,115(1+2⋅5,60,37+2⋅3,115)2⋅11+2⋅5,615=12,3⋅10−4

Максимальное напряжение на поверхности основания находим по формуле:

pрн=γн(hр+Sк)

ррн=19,42 (6,4+0,10)=126,23 кПа

Так как Sк<zг.в (0,13 м < 1,0 м), то принимаем ррн=ррк = 126,23 кПа.

Рассчитываем начальное и конечное приведенные сцепления по формулам:

cнпр=сн(1+sinϕн)=сн(1+0,0172 ϕн),

cкпр=ск(1+sinϕк)=ск(1+0,0172 ϕк),

где: сн и cк– соответственно начальное и конечное удельное сцепление грунта; ϕн и ϕк – соответственно начальный и конечный угол внутреннего трения грунта. В данной курсовой работе принимаем сн=сI, cк=cII, ϕн=ϕI и ϕк=ϕII

cнпр=9(1+0,0172 ⋅22)=12,41 кПа;

cкпр=14(1+0,0172 ⋅25)=20,02 кПа.

Определяем безопасную нагрузку pб:

при расчете на быструю отсыпку по формуле:

pбн=3,14снпр,

pбн=3,14⋅12,41=38,97 кПа;

при расчете на медленную отсыпку по формуле:

pбк=3,14скпр,

pбк=3,14⋅20,020=62,86 кПа.

Степень устойчивости устанавливается по величине коэффициента безопасности:

Кбн=38,97126,23= 0,31;

Кбк=62,86126,23= 0,50.

Вывод: Так как Кбк<1, то в соответствии с табл. 3.2.1 тип основания III. Таким образом, необходимо удаление слабого грунта либо изменение конструкции насыпи.

Список использованной литературы

- Бабков В.Ф., Безрук В.М. Основы грунтоведения и механики грунтов. - М.: Высшая школа, 1986. - 239 с.

- ВСН 49-86. Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов. - М.: Транспорт, 1988. - 64 с.

- Костерин Э.В. Основания и фундаменты. - М.: Высшая школа, 1990. - 431 с.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - М.: Госстрой России, 1996. - 18 с.

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 56 с.

- Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85)/ Союздорнии Минтрансстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1989.-192 с.