Министерство общего и профессионального образования РФ

## СПбГЭТУ  "ЛЭТИ"

Кафедра  ПМИГ

МОДУЛЬ РЭА

Пояснительная записка к курсовому проекту

по курсу "Прикладная механика"

## Руководитель	Подпись		С.К.Степанов

Студент гр.6134    Подпись		М.Ю.Воробей

2007 г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Группа 6134    Студент Воробей М.Ю.

Руководитель: Степанов С.К.

Тема проекта: Модуль РЭА

- Исходные данные к проекту

  - Габаритные размеры в мм: Ширина: 80 Высота: 210; Глубина: 180 (вар 22).

  - Модуль предназначен для установки в более сложные модули.

  - В модуле должны быть размещены

Печатные платы с микросхемами 155-ой серии в стандартных корпусах 2102 по ГОСТ 17467-79 массой 2 г. Способ установки плат: Шарнирный, с вертикальной осью разворота, установленной у задней панели (вар.22 табл. З);

- На задней панели – соединители электрических цепей (вилки);

- На передней панели: 2 контрольных гнезда, резистор СП4 с ручкой, розетка приборная СР-50

- элементы жесткой фиксации модуля (невыпадающие винты или фиксаторы);

Ручки для извлечения модуля из блока;

Элементы контроля, маркировки, индикации и управления.

  - Материал плат. Стеклотекстолит СФ-2-1, 5-50 ГОСТ 10316-79 с параметрами: плотность ρ= 2000 кг/м3,  модуль нормальной упругости Е= 30 ГПа, предел прочности [σвр] = 40 МПа, коэффициент динамических потерь – 0,05

  - Параметры механических воздействий

    - Вибрация: 	Диапазон частот: 1..150 Гц

Амплитуда ускорения: 40 м/с2

    - Удар:		Пиковое ускорение: 150 м/с2

Длительность ударного импульса 2..15 мс

Форма ударного импульса –синусоидальная.

Дата выдачи задания:

Дата защиты проекта:

Студент: Воробей М.Ю.                   Руководитель: Степанов С.К.

| Вар. | Шир. мм | Выс. мм | Глуб. мм | Кол.ПП, способ их уст. (табл.3) | Парам. механ. возд. (табл.2) | # Оборудование лицевой панели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 30 40 30 | 180 190 200 | 180 210 180 | 1,А 2,А 2,А | МЗ М2 МЗ | 2 контрольных гнезда, резистор СП4 с ручкой , держатель со светодиодом |
| 4 5 6 | 40 40 50 | 190 200 210 | 210 180 200 | 2, А 1,А 2, А | М2 М4 МЗ | 2 контрольных гнезда, переключатель ПГ2 (3-секц.) с ручкой, кнопка КМ1 |
| 7 8 9 | 40 50 30 | 200 210 190 | 200 210 180 | 2, А 2,А 2,А | МЗ М2 МЗ | 2 контрольных гнезда, переключатель ПГ2 (2-секц.) с ручкой, розетка приборная СР-50 |
| 10 11 12 | 40 60 40 | 180 190 200 | 200 180 200 | 2, А 2,А 2, А | М2 М4 МЗ | 2 контрольных гнезда, переключатель ПГ2 (1-секц.) с ручкой, микротумблер МТ1 |
| 13 14 15 | 50 50 40 | 190 200 210 | 200 190 210 | 2, А 1,А 1,А | МЗ МЗ М2 | 2 контрольных гнезда, резистор СП4 с ручкой, держатель со светодиодом |
| 16 17 18 | 50 60 40 | 180 220 200 | 180 200 190 | 2,Д 2,Б 2,Г | М4 М2 МЗ | 2 контрольных гнезда, переключатель ПГ2 (3-секц.) с ручкой, микротумблер МТ1 |
| 19 20 21 | 40 50 60 | 190 220 200 | 190 180 210 | 1,Д 2, Б 2, А | МЗ МЗ М2 | 2 контрольных гнезда, переключатель ПГ2 (2-секц.) с ручкой, кнопка КМ1 |
| 22 23 24 | 80 100 120 | 210 230 220 | 180 200 200 | 1,Б 1,В 1,Г | М4 МЗ МЗ | 2 контрольных гнезда, резистор СП4 с ручкой, розетка приборная СР-50 |

Варианты заданий на курсовой проект			Таблица 1

| Вар. | # Вибрация |  | # Механический удар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон частот, Гц | Амплитуда ускорения, м/с2 | Пиковое ускорение, м/с2 | Длительн. удара, мс | Форма ударного импульса |
| М1 М2 МЗ М4 М5 | 1…50 1…80 1…100 1…150 1…200 | 10 20 30 40 50 | 150 150 150 150 400 | 2…15 2…15 2…15 2…15 2…10 | Прямоуг. Синусоид. Прямоуг. Синусоид. Синусоид. |

Параметры механических воздействий		Таблица 2

| Вариант | Способ установки плат |
| --- | --- |
| А Б В Г Д | Неподвижный, крепежными деталями к корпусу. Шарнирный, с вертикальной осью разворота, установленной у задней панели. Шарнирный, с вертикальной осью разворота, установленной у передней панели. Шарнирный, с горизонтальной осью разворота, установленной перпендикулярно передней панели, ось вверху. Шарнирный, с горизонтальной осью разворота, установленной перпендикулярно передней панели, ось внизу. |

Способ установки плат Таблица 3

СОДЕРЖАНИЕ

- Задание на курсовой проект……………………………………………………………...2

- Таблица…………………………………………………………………………………… 3

- Введение…………………………………………………………………………………..5

- Анализ прочности и жесткости при растяжении (сжатии)………………….. … … 6-7

- Анализ прочности и жёсткости печатного узла при изгибе………………………...7-9

- Определение частоты собственных колебаний печатного узла…………………..10-11

- Анализ прочности и жёсткости печатного узла при воздействии вибраций…….11-13

- Анализ прочности и жёсткости печатного узла при воздействии ударов………..13-15

- Заключение……………………………………………………………………………16-17

- Список литературы………………………………………………………………………18

Введение.

Несущие конструкции радиоэлектронной аппаратуры предназначены для размещения элементов электрической схемы и защиты их от дестабилизирующих факторов внешней среды. Комплектующие элементы электрической схемы устанавливают стандартными способами на печатных платах в модулях первого уровня сложности.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к конструкции модулей, считается технологичность конструкции, под которой понимается совокупность свойств конструкции изделия, обеспечивающая оптимизацию затрат при его производстве, эксплуатации и ремонте с учетом  заданного уровня качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

Основную механическую нагрузку в конструкции электронных модулей воспринимают детали каркаса: рамы, шасси, стойки и направляющие, изготавливаемые литьем под давлением, штамповкой, прессованием из пластмасс и обработкой резанием. Основными признаками технологичности конструкции является простота формы, максимальный уровень стандартизации и унификации, а также обоснованный уровень точности размеров.

Комплектующие элементы электрической схемы, установленные на печатной плате, образуют сборочную единицу в составе электронного модуля. Электрорадиоэлементы устанавливаются на платах стандартными ортогональными рядами.

На передней панели располагаются ручки, элементы маркировки, а также устройства для отображения информации, контроля, сигнализации, регулировки и фиксации.

# 4. Анализ прочности и жесткости при растяжении (сжатии).

## 4.1. Проверка прочности несущих конструкций при статическом нагружении.

Необходимо выполнить проверку несущих конструкций электронного модуля РЭА в момент его извлечения из блока.

Исходные данные:

Материал направляющих – алюминиевый сплав АЛ2 (предел прочности σвр = 150 МПа)

Суммарная площадь поперечного сечения направляющих – 450 мм2 .

Материал соединительных винтов – А12 (σвр = 450 МПа)

Суммарное усилие расчленения контактов разъема Р = 75 Н.

kз = 2 – допускаемый коэффициент запаса прочности.

Расчетная схема.

F1- суммарное поперечное сечение ручки  (F1 = 5۰30 =150 мм2 )

F2 – суммарное поперечное сечение винтов М3

F2 = 2 ۰ πd12/4 = 2۰3,14۰2,5792/4 = 11.19 мм2

где d1 = 2,579 мм – внутренний диаметр  резьбы М3.

F3 - суммарное поперечное сечение винтов М4

F3 = 4 ۰ πd12/4 = 4۰3,14۰3,2992/4 = 34.17 мм2

где d1 = 3,299 мм – внутренний диаметр  резьбы М4.

F4 = 450 мм2 - суммарная площадь поперечного сечения направляющих.

Наименьший запас прочности имеют винты М3, для которых действительное поперечное сечение F2=11.19 мм2.

Максимальное напряжение в сечении F2

σxmax=PF2=7511.19=6.7⋅106Па = 6.7 МПа.

Коэффициент запаса в этом сечении

kз min=σопσx max=σврσx max=450⋅1066.7⋅106=67.

Значение kз min во много раз превышает общепринятое значение коэффициента запаса, следовательно, НК удовлетворяет требованию прочности при растяжении силой P.

## 4.2. Проверка жесткости  несущих конструкций при статическом нагружении.

Необходимо проверить жесткость направляющих модуля РЭА, т.к. изменение осевых размеров направляющих может привести к нарушению работы всего модуля. Допускаемое относительное удлинение [ ε ] = 10-4.

Нормальные напряжения в направляющих

σx=PF4=75450⋅10−6=0,17⋅106 Па = 0,17 МПа

Относительное удлинение направляющих

εx=σxE=0,17⋅10672⋅109=0,023⋅10−4.

Фактический коэффициент запаса жесткости

kз=εεx=10−40,023⋅10−4=43.5,

что также удовлетворяет требованию жесткости.

# 5. Анализ прочности и жесткости печатной платы модуля при изгибе.

## 5.1. Проверка прочности печатной платы  при плоском поперечном изгибе.

В рабочем положении весь модуль с печатной платой располагается вертикально. Плата прикреплена к направляющим модуля винтами. При ремонте и перемещении модуль может располагаться горизонтально. В этих случаях плата будет прогибаться под действием собственного веса и веса микросхем.

Исходные данные:

Толщина платы  h = 1,5 мм;

Высота платы L = 165 мм;

Материал платы – Стеклотекстолит СФ-2-50-1,5 (σвр = 40 МПа,  плотность

ρ = 2000кг/м3 , модуль упругости Е = 30 ГПа);

Масса микросхемы m мс = 2г;

Шаг расположения микросхем tx ۰ ty = 17,5۰27,5 мм.

Расчетная схема.

В плоскости хОz плата нагружена собственным весом и весом микросхем. Эти внешние нагрузки можно рассматривать как равномерно распределенную нагрузку интенсивностью q по длине платы.

## 5.1.1. Определение интенсивности нагрузки.

а) Число микросхем, расположенных по длине направляющей с учетом краевых полей.

Nмс=(L- 2ΔX)ty

где ∆X = 5 мм – длина краевого поля

Nмс = (165 – 2۰5)/ 27,5 =5,63      принимаем Nмс = 5

б) Общая масса платы и микросхем.

m = ρ۰h۰b۰L + mмс۰Nмс

b = tx = 17,5 мм – ширина рассматриваемой полосы.

m = 2000 ۰ 1,5 ۰10-3 ۰17,5 ۰ 10-3 ۰0,165 + 2 ۰10-3 ۰ 5 = 18.7۰10-3 кг = 18,7 г

в) интенсивность нагрузки  q=m⋅9,81L

q = m۰ 9,81 / 0,165 = 18.7۰10-3 ۰9,81 / 0,165 = 1,1 Н/м = 1,1۰10-3 Н/мм

## 5.1.2. Проверка прочности на изгиб

Т.к. балка нагружена симметрично, опасное сечение расположено в центре балки. Максимальное значение изгибающего момента

Mymax=q⋅L28

Mymax=  1,1۰ 0,1652 / 8 = 4,2۰10 -3 Н м = 3,7 Н мм

kз = 2 - принимаем коэффициент запаса прочности стеклотекстолита при изгибе;

Условие прочности при изгибе:   σx  max≤σ

σ=σврkз=40⋅1062=20⋅106Па = 20 МПа

σx max=MymaxWy=qL2⋅68⋅bh2

Wy = bh2 / 6 - момент сопротивления изгибу сечения в плоскости наименьшей жесткости

σx max=0,56 МПа

Окончательно имеем

σx max= 0,56 МПа < σ = 20 МПа ,

Следовательно, условие прочности платы в наихудшем ее расположении выполняется с большим запасом.

## 5.2. Проверка жесткости  платы при изгибе.

Жесткость платы обеспечена, если максимальный прогиб не превышает  допустимого значения.

Допустимое значение прогиба -  [w] = 0,01L = 0,01۰165 = 1,65 мм.

Т.к. балка нагружена симметрично, максимальный ее прогиб будет в центральном сечении.

Прогиб определяется двойным интегрированием уравнения изогнутой оси.

Из источника [1] для заданной схемы нагружения определим расчетную формулу для определения максимального прогиба:

Jy = b۰h3 / 12 = 17.5۰10-3۰1.53۰10-9/12 = 4.92۰10-12  м4

wмах = 5qL4 / 384 ЕJy = 5 ۰1,15۰10-3 ۰1654 /384۰ 30 ۰ 103 ۰ 4,92= 0,075 мм

wмах = 0,075 мм <  [w] =  1,65 мм

Следовательно, условие жесткости при изгибе платы выполняется с большим запасом.

# 6. Определение частоты собственных колебаний печатного узла.

## 6.1. Свободные колебания системы с одной степенью свободы.

При выполнении расчетов будем рассматривать печатную плату как двухопорную балку с шарнирными опорами. В плоскости хОz плата нагружена собственным весом и весом микросхем. Эти внешние нагрузки рассматриваются как равномерно распределенная нагрузка по всей длине платы. Расчет общей массы платы и микросхем представлен в п. 4.1.1.

Исходные данные для расчета:

Высота  платы – L = 165 мм = 0,165 м;

Осевой момент инерции – Jy = 4,92 мм4 = 4,92۰10-12 м4;

# Модуль нормальной упругости материала – Е = 30 Гпа = 30۰109Па;

Общей массы платы и микросхем – m = 18,7 г = 18,7۰10-3 кг

Расчетная схема:

Для балки с шарнирно закрепленными концами коэффициент жесткости определяется по формуле:  c = 48۰ Е۰  Jy / L3

Круговая частота свободных колебаний определяется по формуле:

ω0 = cm= 48⋅E⋅Jym⋅L3

ω0 =48⋅30⋅109⋅4.92⋅10−1218.7⋅10−3⋅0.1653 = 290.4  рад/с

Частота свободных колебаний определяется по формуле:

f0 = ω0 / 2π = 290.4 / 2۰3,14 = 46,2  Гц

## 6.2. Определение частоты собственных колебаний печатного узла

## энергетическим способом.

Приближенный энергетический способ основан на простых энергетических соображениях.

Форма упругой линии изогнутой оси стержня при колебаниях описывается уравнением     z(x) = A sin (π x/L)

Проверим выполнение начальных условий:

В опорных точках балки прогиб оси равен нулю, т.е.

При х = 0   z(0) = 0

При х = L    z(L) = 0. Начальные условия выполняются.

Определяем круговую частоту свободных колебаний по формуле:

ω0  = π2 ۰ E⋅Jym⋅L3

ω0 = 3,142 ۰30⋅109⋅4.92⋅10−1218.7⋅10−3⋅0.1653  = 413.3 рад/с

Определяем частоту свободных колебаний

f0 = ω0 / 2π = 413.3 / 2۰ 3,14 = 65.8 Гц.

Значение частоты свободных колебаний f0, полученное приближенным энергетическим способом, совпадает с точным ее значением, так как выбранная форма упругой линии изогнутой оси

z(x) совпадает с точной формой прогиба оси для заданной расчетной схемы.

# 7. Анализ прочности и жесткости печатного узла при воздействии вибраций.

## 7.1. Анализ прочности печатного узла при воздействии вибраций.

Проверим прочность печатной платы при вынужденных колебаниях основания блока. При выполнении расчетов будем рассматривать печатную плату как двухопорную балку с шарнирными опорами.

Исходные данные.

Изменение частоты вынужденных колебаний – 1-150 Гц

Амплитуда ускорения - zam = 40 м/с2;

# Частота собственных колебаний платы - f0 = 46,2 Гц;

# Коэффициент динамических потерь для стеклотекстолита – γ = 0,05;

Высота  платы – L = 165 мм = 0,165 м;

Толщина платы – h = 1,5 мм;

Ширина полосы платы – b = 17,5 мм;

# Модуль нормальной упругости материала – Е = 30 ГПа = 30۰109Па;

Предел прочности σвр = 40 МПа;

Коэффициент запаса прочности - kз = 2

Общая масса платы и микросхем – m = 18,7 г = 18,7۰10-3 кг

Расчетная схема.

Решение:

1.Так как наибольшее перемещение массы относительно опор происходит при резонансе частот, принимаем частоту вынужденных колебаний равную частоте собственных колебаний платы,  f = f0 = 46.2 Гц. При этом отношение частот равно  η = f / f0 = 1.

2. Определяем коэффициент динамичности при резонансе

μмах = 1 / γ = 1/ 0,05 = 20

3. Определяем статическую силу, вызывающую прогиб платы.

Рст = 9,81m = 9,81۰ 18,7۰ 10-3 = 0,183 Н

4.Определяем динамическую силу.

Рд = m μмах zam = 18,7۰ 10-3 ۰ 20۰ 40 = 14,96 Н

5. Определяем максимальный изгибающий момент в центральном сечении платы от статической и динамической нагрузки

Му мах = РΣ ۰ L / 4 = (Рст + Рд)۰ L /4 = (0,183 + 14,96) ۰0,165 / 4 = 0,62 Нм

6. Определяем полное напряжение изгиба в опасном центральном сечении платы.

σмах = Му мах / Wу = Му мах۰  6 / b h2 =0,62۰ 6 / 17,5۰ 10-3۰ (1,5۰ 10-3)2 = 94.5 МПа

7. Определяем предел выносливости для стеклотекстолита

σ-1 = 0,5 σвр = 0,5۰ 40 = 20 МПа

8. Определяем допускаемое напряжение в опасном сечении

[σ]д = σ-1 / kз = 20 / 2 = 10 МПа

Вывод: условие прочности при действии на плату вынужденных колебаний не выполняется, т.к. σмах = 94.5 МПа  >  [σ]д = 10 МПа.

## 7.2 Анализ жесткости печатного узла при воздействии вибраций.

Для заданной расчетной схемы жесткость печатной платы с учетом воздействия вибраций.

Исходные данные:

Допустимый прогиб платы  в центральном сечении - [w] = 0,01 L = 1.65 мм;

Осевой момент инерции – Jy = 4,92۰ 10-12 м4

Решение:

1. Определяем перемещение основания блока на резонансной частоте.

zam = zam / ω02 = zam / (2π f0 )2 = 40 / (2 ۰3,14۰ 46,2)2 = 0,47۰10-3 м = 0,47 мм

- Динамический прогиб середины платы под действием вибраций.

wд = z1m =μмах zam = 20۰0,47۰10-3 = 11,2۰10-3 м = 9,4 мм

- Статический прогиб середины платы под действием собственного веса и веса микросхем.

wст = Рст L3 / 48 E Jy = 0,183۰ 0,1653 / 48۰ 30۰ 109۰ 4,92۰ 10-12= 0, 12۰ 10-3м=0,12 мм

- Полный прогиб центрального сечения платы

wмах = wст + wд = 0,12 + 9,4 = 9,52 мм

Вывод: условие жесткости не выполняется, т.к.

wмах = 9,52 мм > [w] = 2 мм

# 8. Анализ прочности и жесткости печатного узла при воздействии ударов.

## 8.1.Анализ прочности печатного узла при воздействии ударов.

В результате воздействия одиночного удара или последовательности ударов элементы и узлы конструкции приходят в колебательное движение. Напряжения и деформации, возникающие при  этом, могут достигать больших значений, что может привести к потере прочности и жесткости.

Проверим прочность платы при воздействии на корпус блока ударного импульса синусоидальной  формы.

Исходные данные:

Амплитуда ударного импульса прямоугольной формы – za = 150 м/с2

Длительность удара – от 2 до 15 мс

Частота собственных колебаний платы -  f0 = 46,2 Гц.

Общая масса платы и микросхем – m = 18,7 г = 18,7۰10-3 кг

Высота  платы – L = 174 мм = 0,165 м

Толщина платы – h = 1,5 мм;

Ширина полосы платы – b = 17,5 мм;

Статическая сила - Рст = 0,183 Н

Допускаемое напряжение в опасном сечении - [σ]д = 10 МПа

Решение.

- Определение коэффициента динамичности.

Коэффициент динамичности  достигает максимального значения при τ = 15 мс

μу мах = 2ηη2−1⋅ cosπ2η =1.71

η=12τf0=0.73

- Определение максимального ускорения.

z l max = μу мах۰ za = 1.71۰150 = 256.5 м/с2

- Определение динамической силы, действующей на плату при ударе.

Рд = m zl  max = 18,7۰10-3 ۰256.5 = 4,8 Н

- Определение полного изгибающего момента от статических и динамических сил.

Му мах = РΣ L / 4 = (Рст + Рд) L /4 = (0,183 + 4,8)۰ 0,165 / 4 = 0,2 Нм

5.  Определяем полное напряжение изгиба в опасном центральном сечении платы.

σмах = Му мах / Wу = Му мах۰ 6 / b h2 = 0,2۰6 / 17,5۰10-3۰(1,5۰10-3)2 = 30,5 МПа

Вывод: условие прочности платы при ударе не выполняется, т.к.

σмах = 30.5 МПа > [σ]д = 10 МПа.

## 8.2. Анализ жесткости печатного узла при воздействии удара.

Необходимо проверить жесткость платы при ударе. Допустимый прогиб

платы  в центральном сечении – [w] = 0,01 L = 1,65 мм;

Решение.

- Определение максимального динамического перемещения середины платы.

Wд = z1 m = μу мах za / ω02 =1.71 ۰150 / (2 ۰3,14۰ 46,2)2= 3,05۰10-3 м = 3,05 мм

- Статический прогиб платы под действием собственного веса и веса микросхем

wст = Рст L3 / 48 E Jy = 0,183۰ 0,1653 / 48۰30۰109۰4,92۰10-12= 0,14۰10-3м=0,12 мм

- Определение полного прогиба центрального сечения платы

w мах = wст + wд = (0,12 + 3,05)۰10-3 = 3,17۰10-3 м = 3,17 мм

Вывод: условие жесткости при ударе не выполняется, т.к.

w мах = 3,17 мм  > [w] = 2 мм.

Заключение.

Выполненные расчеты показали, что несущие конструкции спроектированного электронного модуля обладают достаточной прочностью и жесткостью при статическом нагружении и недостаточной прочностью и жесткостью при динамическом воздействии вибраций и удара.

Общим методом повышения виброударопрочности и жесткости НК

электронных модулей является использование рациональных поперечных

сечений элементов и узлов НК. Критерием рациональности является наибольшее значение удельного момента сопротивления Wуд сечения.

Для повышения значения Wуд  целесообразно использовать пустотелые

конструкции и элементы, вытянутые в направлении действия нагрузки, а

также ребра жесткости, отбортовки и выдавки.

При динамических воздействиях наиболее "слабым" элементом модуля является печатная плата, закрепленная в НК. Наибольшие напряжения и  деформации возникают в плате при резонансе, когда коэффициент динамичности достигает своего максимального значения.

Одним из способов повышения жесткости является изменение способа крепления платы в НК. Целесообразно использовать в качестве закрепления жёсткое защемление  платы в НК, что повышает коэффициент жесткости с в 4 раза. При этом соответственно в 2 раза повышается собственная частота f0 и плата, как правило, выходит из зоны резонанса.

Жесткость платы можно повысить путем установки ребра жесткости, которое должно проходить через центр платы и располагаться параллельно короткой стороне. Тот же эффект может быть получен введением дополнительной центральной точки крепления платы. Однако использование этих прямых конструктивных способов повышения жесткости уменьшает полезную площадь платы и усложняет конструкцию модуля.

Частоту f0 можно повысить путем увеличения толщины платы. Однако переход от стандартной толщины 1,5 мм на большую толщину приводит в ряде случаев к необходимости замены типа микросхем и усложняет изготовление платы.

Повышение частоты fQ путем уменьшения массы микросхем, установленных на плате, малоэффективно. Например, снижение массы (числа) микросхем в 2 раза повышает частоту fo всего на 16 %.

Наиболее эффективным способом снижения коэффициента динамичности является нанесение на плату виброзащитного покрытия с большим значением коэффициента механических потерь γ. Однако использование виб-розащитного покрытия ухудшает теплоотвод от электрорадиоэлементов и делает плату неремонтопригодной.

Использование того или иного способа защиты или нескольких способов одновременно зависит от условий эксплуатации и ремонта, серийности производства, стоимости, требований надежности и выбирается индивидуально для каждого типа изделия.

Список литературы.

- Несущие конструкции РЭА: Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Прикладная механика»./ Сост: Ю.Н.Исаев, Г.Ф.Морозов, М.Д.Стерльцова; ГЭТУ – С-Пб 1993.

- Несущие конструкции РЭА/ Под редакцией П.И.Овсищева; Радио и связь 1988.

- Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справочное пособие / Э.Т.Романычева и др.; Радио и связь 1984.

- В помощь радио любителю вып.109 под ред. М.Е.Орехова; изд. Патриот 1991.

- Справочник по сопротивлению материалов. Г.С.Писаренко, А.П. Яковлев, В.В.Матвеев. 1998