Проектирование и обоснование технологии нижнескладских работ

Содержание

Введение

Исходные данные

1. Разработка структурной схемы технологического процесса нижнего лесопромышленного склада. Определение объемов работ и использование отходов производства

2. Обоснование вариантов лесоскладских работ, выбор варианта для проектирования

3. Разработка принятого варианта лесоскладских работ

4. Максимальные технические возможности машин и оборудования основного производственного потока по выпуску круглых лесоматериалов лесопромышленного склада в зависимости от объема выполняемых работ

5. Определение основного и вспомогательного оборудования, инструментов на лесопромышленном складе

6. Определение расхода быстроизнашивающегося оборудования и инструментов, топливно-смазочных материалов

7. Энергоснабжение склада

8. Штат административно-технического персонала

Заключение

Список литературы

Введение

Лесозаготовительная промышленность является одной из важнейших индустриальных отраслей народного хозяйства нашей страны. По объему вывозки леса Россия занимает первое место в мире.

Производственный процесс лесозаготовительного предприятия состоит из трех основных фаз:

- лесосечных работ;

- вывозки леса;

- вывозки леса и работ на нижнем складе.

Комплексная механизация и автоматизация связаны и систематическим совершенствованием технологий производства и конструкций оборудования. Технологией называют науку о способах обработки сырья или полуфабрикатов, в результате чего происходят качественные изменения обрабатываемых предметов труда; к технологии также относят связанные с обработкой переместительные операции.

В понятие технология входят:

- технология отдельных операций (например, технология очистки деревьев от сучьев, технология раскряжевки хлыстов и т.д.);

- технология работ, выполняемых поточной линией, производственным участком для цехов (например, технология первичной обработки заготовленного леса, технология выработки щепы и др.);

- технология фазы производства (технология лесосечных работ, технология работ на нижнем складе);

- технология отрасли промышленности (технология лесозаготовительного производства, технология деревообработки).

Под технологией лесоскладских работ следует понимать совокупность процессов по первичной обработке и частичной переработке заготовленного леса, выгрузке, сортировке, погрузке и другим переместительным операциям, выполняемым на лесных складах. К технологии лесозаготовительных относят также вопросы взаимной увязки отдельных технологических операций в технологический процесс поточной линий, соединение отдельных машин в их систему.

Технология непосредственно связана с конструкцией оборудования (машин, станков и др.). Установление основных параметров оборудования и его отдельных узлов, расчеты режимов работы, потребной мощности и возможной производительности являются технологическими вопросами, зависящими от характера операций, выполняемых этим оборудованием. Технология и конструкции оборудования взаимосвязаны и не могут быть отдельны друг от друга.

Исходные данные

Тип нижнего склада - прирельсовый

Тип лесовозной дороги – УЖД

Примыкание железной дороги – железная дорога МПС

Грузоподъемность единицы подвижного состава лесовозной дороги – 235 кН

Вид вывозимого сырья – деревья

Грузооборот склада по прибытию – 450 тыс м3/год

Породный состав поступающего на склад сырья – 3Е3С2Б2Ос

Средний объем хлыста – 0,60 м3

Средняя длина хлыста – 22 м

Сортиментный план, %

Средние размеры сортиментов, м/диаметр в верхнем отрезе, м

Пиловочник – 22(6,5/0,22)

Рудничная стойка – 16(5,0/0,12)

Балансы – 12(5,0/0,14)

Шпальный кряж – 6(2,75/0,30)

Строительные бревна – 20(5,5/0,16)

Лиственные кряжи (фанерные, спичечные, лыжные и т.д.) – 4(3,2/0,20)

Низкокачественная древесина, перерабатываемая на технологическую щепу – 6(4,5/0,14)

Низкокачественная древесина, перерабатываемая на колотые балансы - ----

Низкокачественная древесина, перерабатываемая на тарные комплексы – 7(4,0/0,86)

Низкокачественная древесина, перерабатываемая на дрова – 5(4,0/0,12)

Вид готовой продукции, получающейся в результате сортировки и переработки («+» - продукция производится; «-» - продукция не производится на складе:

Пиловочника:

Неокоренные пиловочные бревна, рассортированные на 4 группы - «-»

Обрезные пиломатериалы горбыли - «+»

Рудничные стойки:

Неокоренное долготье, рассортированное на 2 группы – «+»

Окоренное долготьё длиной 1,5 м - «-»

Балансов:

Неокоренное долготьё, рассортированное на 2 группы - «-»

окоренное коротье длиной 1 м – «+»

Шпальные кряжи:

шпальные кряжи, рассортированные на 2 группы - «-»

Шпалы, шпальные вырезки и горбыли - «+»

Строительных бревен:

Неокоренные бревна, рассортированные на 4 группы - «+»

Лиственных кряжей:

Неокоренные кряжи, рассортированные на 4 группы - «+»

Низкокачественной древесины, перерабатываемой на технологическую щепу:

Технологическая щепа для целлюлозно-бумажного производства и ДВП - «+»

Низкокачественной древесины, перерабатываемой на колотые балансы

Окоренные колотые балансы длиной 1 м – «-»

Низкокачественной древесины, перерабатываемой на тарные комплексы:

тарные дощечки длиной 1 м – «+»

Низкокачественной древесины, перерабатываемой на дрова:

Дровяное долготье длиной 4 м – «-»

колотые поленья длиной 1 м – «+»

Количество готовой продукции, оставляемой на собственные нужды или для местных потребителей, % :

Пиломатериалы- 1,5

Строительные бревна – 1,4

Дрова – 75

Режим поступления древесины на нижний склад и отгрузки готовой продукции – Б

1. Разработка структурной схемы технологического процесса нижнего лесопромышленного склада. Определение объемов работ и использование отходов производства

Выгрузка

Резервный

запас

запас

Очистка деревьев от сучьев

Раскряжевка

Сортировка круглых л/м

Производство тех. щепы

Склад неразделанных круглых сортиментов

Резервный запас

Переработка круглых л/м

Печь для мусора

Склад топливной щепы

Склад тех. щепы

Котельная

Отгрузка готовой продукции

Склад готовой продукции

Рис. 1 Схема технологического процесса нижнего лесопромышленного склада

Таблица 1. Сортиментный план

| № | Наименование | % | тыс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пиловочник | 22 | 99 |
| 2. | Рудничная стойка | 16 | 72 |
| 3. | Балансы | 13 | 58,5 |
| 4. | Шпальный кряж | 6 | 27 |
| 5. | Строительные бревна | 20 | 90 |
| 6. | Лиственные кряжи (фанерные, спичечные, лыжные и т.д.) | 4 | 18 |
| 7. | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на технологическую щепу | 6 | 27 |
| 8. | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на колотые балансы | - | - |
| 9. | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на тарные комплексы | 7 | 31,5 |
| 10. | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на дрова | 6 | 27 |
|  |  | 100 | 450 |

Таблица 2. Выход готовой продукции и количество отходов при переработке леса

| Вид первичной обработки или переработки леса | Сырье |  |  | Готовая продукция |  |  | Отходы |  |  | Потери |  |  | Отходы сверхбаланса |  |  | V продукции, отгружаемой потребителю | V продукции, оставленой на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | % | тыс м^3 | Наименование | % | тыс м^3 | наименование | % | тыс м^3 | Наименование | % | тыс м^3 | Наименование | % | тыс м^3 |  |  |
| очистка от сучьев | деревья | 100 | 450 | Хлысты | 100 | 450 |  |  |  |  |  |  | сучья и вершины | 8 | 36 |  |  |
| Раскряжевка | хлысты | 100 | 450 | Сортименты | 100 | 450 |  |  |  |  |  |  | кусковые отходы | 2 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опилки | 1 | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  | Пиловочник | 22 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рудничная стойка | 16 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  |  |  | Балансы | 12 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шпальный кряж | 6 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные бревна | 20 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,74 | 1,26 |
|  |  |  |  | Лиственные кряжи | 4 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на технологическую щепу | 6 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на колотые балансы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на тарные комплекты | 7 | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на дрова | 6 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпиловка пиломатериалов | Бревна пиловочные хвойных пород | 100 | 59,4 | Пиломатериалы | 59 | 35,046 | Дровяной горбыль и рейки | 16 | 9,504 | усушка и распил | 6 | 3,564 | Кора | 8 | 4,752 | 34,25031 | 0,52569 |
|  |  |  |  | деловой горбыль | 4 | 2,376 | срезки торцев | 2 | 1,188 |  |  |  |  |  |  | 2,376 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | опилки | 13 | 7,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпиловка пиломатариалов | бревна пиловочные лиственных пород | 100 | 39,6 | Пиломатериалы | 64 | 25,344 | кусковые отходы | 20 | 7,92 | усушка и распил | 7 | 2,772 | Кора | 9 | 3,564 | 24,96384 | 0,38016 |
|  |  |  |  |  |  |  | опилки | 9 | 3,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разделка и окорка | балансовое долготьё | 100 | 58,5 | Балансы | 92 | 53,82 | отрезки дров | 4 | 2,34 |  |  |  | Кора | 8 | 4,68 | 53,82 |  |
|  |  |  |  | тарные обрезки | 3 | 1,755 | опилки | 1 | 0,585 |  |  |  |  |  |  | 1,755 |  |
| Выпиловка и окорка шпал | шпальные бревна | 100 | 27 | Шпалы | 50 | 13,5 | Дровяной горбыль | 7 | 1,89 | усушка и распил | 7 | 1,89 | Кора | 7 | 1,89 | 13,5 |  |
|  |  |  |  | шпальные бревна | 13 | 3,51 | опилки | 12 | 3,24 |  |  |  |  |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  |  | деловой горбыль | 11 | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |  |
| производство технологической щепы | дрова колотые технологические | 100 | 27 | технологическая щепа для ЦБП | 68 | 18,36 | технологическая щепа | 24 | 6,48 |  |  |  | Кора | 8 | 2,16 | 18,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | мусор | 8 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпиловка тарной дощечки | тарное бревно | 100 | 31,5 | тарные дощечки | 50 | 15,75 | кусковые отходы | 25 | 7,875 | усушка и распил | 5 | 1,575 | Кора | 8 | 2,52 | 15,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | опилки | 20 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распиловка и раскалывание | Низкокачественная древесина, перерабатываемая на дрова | 100 | 27 | колотые поленья | 98 | 26,46 | мусор | 2 | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 6,615 | 19,845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,308 |  |  | 9,801 |  |  |  | 356,88015 | 22,01085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qгод | 450 |

2. Обоснование вариантов лесоскладских работ, выбор варианта для проектирования

Таблица 3.2 Обоснование вариантов лесоскладских работ, выбор варианта для проектирования

| Операции технологического процесса | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Выгрузка |  |  |  |
| КК-20 |  | + |  |
| ЛТ-62 | + |  |  |
| КМ-30Г |  |  | + |
| Очистка деревьев от сучьев |  |  |  |
| ПСЛ-2А |  | + | + |
| МСГ-3-1 | + |  |  |
| Раскряжевка |  |  |  |
| ЭПЧ-3 | + |  |  |
| ЛО-15А |  | + |  |
| МР-8 |  |  | + |
| Сортировка |  |  |  |
| ЛТ-86Б |  | + | + |
| Б-22У | + |  |  |
| Штабелёвка |  |  |  |
| КБ-572 | + |  | + |
| ККС-10 |  | + |  |
| Отгрузка готовой продукции |  |  |  |
| КБ-572 | + |  |  |
| ККС-10 |  | + | + |

После выбора комплектов машин и оборудования для всех вариантов лесоскладских работ производится расчет количества установок и числа рабочих. Результаты сводятся в таблицу 4. В графу 2 этой таблицы заносится марка или название установки, применяемой для выполнения какой-либо операции, а в графы 3 и 4, соответственно, - сменное задание по этой операции и нормальная производительность установки, увеличенная на 10-15%. Потребное количество установок (графа 5) определяется делением сменного задания (графа 3) на увеличенную нормативную производительность установки (графа 4). Число рабочих, необходимых в течение смены (графа 7), определяется умножением числа рабочих, обслуживающих одну установку (графа 6), на число рабочих установок в течение смены (графа 5). Число рабочих, необходимых для выполнения операции в течение суток (графа 9), определяется умножением данных графы 7 на коэффициент сменности (графа 8). Расчеты выполняются по всем выбранным вариантам, нормативная производительность установок и число обслуживающих рабочих берутся по справочным данным и техническим характеристикам этих установок. После заполнения таблицы 4 данные графы 9 суммируются и определяется потребное количество рабочих по каждому варианту. При этом следует указать, какое количество из них занято ручным, а какое – механизированным. Под механизированным трудом следует понимать управление установками, механизмами и оборудованием.

Таблица 4. Расчет потребности в оборудовании и рабочей силе

| № | Наименование, тип, марка оборудования | Сменное задание | Нормативная производительность | Потребное количество оборудования | Число рабочих, обслуживающих одну установку | Число рабочих, необходимых в течении смены | Коэффициент сменности | Число рабочих, необходимых в течении суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛТ-62 | 604,83 | 417,6 | 1,45(2) | 3 | 6 | 3 | 18 |
|  | МСГ-30-1 | 604,83 | 487,2 | 1,24(2) | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  | ЭПЧ-3 | 604,83 | 47,33 | 12,78(13) | 2 | 26 | 3 | 78 |
|  | Б-22У | 604,83 | 180,96 | 3,34(4) | 21 | 84 | 3 | 252 |
|  | КБ-572 | 509,2 | 292,32 | 1,74(2) | 3 | 6 | 3 | 18 |
|  | КБ-572 | 345,97 | 292,32 | 1,18(2) | 3 | 6 | 3 | 18 |
| 2-й вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КК-20 | 604,83 | 452,4 | 2,72(3) | 3 | 9 | 3 | 27 |
|  | ПСЛ-2А | 604,83 | 194,88 | 3,10(3) | 1 | 3 | 3 | 9 |
|  | ЛО-15А | 604,83 | 222,72 | 2,72(3) | 1 | 3 | 3 | 9 |
|  | ЛТ-86Б | 604,83 | 222,72 | 2,72(3) | 1 | 3 | 3 | 9 |
|  | ККС-10 | 509,2 | 396,72 | 1,28(2) | 3 | 6 | 3 | 18 |
|  | ККС-10 | 345,97 | 396,72 | 0,87(1) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3-й вариант Окончание табл.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КМ-30Г | 604,83 | 626,4 | 0,96(1) | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  | МСГ-30-1 | 604,83 | 194,88 | 1,24(2) | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  | МР-8 | 604,83 | 292,32 | 2,07(2) | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  | ЛТ-86Б | 604,83 | 222,72 | 2,72(3) | 1 | 3 | 3 | 9 |
|  | КБ-572 | 509,2 | 292,32 | 1,74(2) | 3 | 6 | 3 | 18 |
|  | ККС-10 | 345,97 | 396,72 | 0,87(1) | 3 | 3 | 3 | 9 |

(1)

(2)

(3)

(4)

1-й вариант:

( (5)

2-й вариант:

57*8*0,87=396,72

3-й вариант:

Для сравнения вариантов и выбора лучшего целесообразно использовать таблицу 5, в графу 2 которой записывается тип или марка оборудования и установок в порядке выполнения операций технологического процесса основного производственного потока или перерабатывающего цеха по каждому варианту. В графу 3 записывают потребное количество оборудования и установок, в графы 4 и 5, соответственно, установленную мощность одной установки и её массу. Значения граф 6 и 7 получают путем умножения данных графы 3 на соответствующие значения граф 4 и 5. Для каждого варианта значения граф 6 и 7 суммируется и находятся общие установленная мощность и масса оборудования.

Таблица 5. Расчет установленной мощности и массы оборудования

| № | Марка оборудования | Потребное количество | Установленная мощность единицы оборудования, кВт | Масса единицы оборудования, т | Общая установленная мощность | Общая масса оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й вариант |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛТ-62 | 2 | 113 | 81,7 | 226 | 163,4 |
|  | МСГ-30-1 | 2 | 248 | 115 | 496 | 230 |
|  | ЭПЧ-3 | 13 | 3,0 | 9,7 | 39 | 126,1 |
|  | Б-22У | 4 | 18,5 | 3,52 | 74 | 14,08 |
|  | КБ-572 | 2 | 45 | 53,6 | 90 | 107,2 |
|  | КБ-572 | 2 | 45 | 53,6 | 90 | 107,2 |
| 2-й вариант |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КК-20 | 3 | 22 | 22,7 | 66 | 68,1 |
|  | ПСЛ-2А | 3 | 78 | 27 | 234 | 81 |
|  | ЛО-15А | 3 | 48 | 25 | 144 | 75 |
|  | ЛТ-86Б | 3 | 30 | 18 | 90 | 54 |
|  | ККС-10 | 2 | 42 | 42 | 84 | 84 |
|  | ККС-10 | 1 | 42 | 42 | 42 | 84 |
| 3-й вариант |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КМ-30Г | 1 | 94 | 60,0 | 94 | 60 |
|  | МСГ-30-1 | 2 | 248 | 115 | 496 | 230 |
|  | МР-8 | 2 | 320 | 175 | 640 | 350 |
|  | ЛТ-86Б | 3 | 30 | 18 | 90 | 54 |
|  | КБ-572 | 2 | 45 | 53,6 | 90 | 107,2 |
|  | ККС-10 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 |

В связи с нестабильностью цен и сложностью определения капиталовложений и эксплуатационных затрат при курсовом проектировании допускается не рассчитывать приведенные затраты, а пользоваться совокупностью дополнительных критериев. Среди них – комплексная выработка, энергоемкость и металлоемкость производства, энерговооруженность и степень механизации труда.

Выбор вариантов для проектирования определяется по следующим укрепленным технико-экономическим показателям:

1. Комплексная выработка (/чел) на одного рабочего определяется делением производительности лесопромышленного склада на количество списочных рабочих по основному производству:

(6)

производительность лесопромышленного склада по сырью в год, ;

количество рабочих по основному производству для k-го варианта, чел.

2. Энерговооруженность труда (кВт/чел) определяется делением общей установленной мощности оборудования на количество списочных рабочих:

(7)

установленная мощность оборудования k-го варианта, кВт.

3.Энергоемкость производства (кВт*ч/) представляет собой затраты электроэнергии на обработку и переработку сырья:

продолжительность смены, ч;

сменная производительность лесопромышленного склада по сырью, .

4. Металлоемкость (т/) представляет собой отношение общей масс оборудования к сменной производительности лесопромышленного склада:

(8)

5. Степенью механизации труда является отношение числа рабочих, занятых механизированным трудом, к общему числу рабочих для k-го варианта:

(9)

.

1-й вариант:

2-й вариант:

3-й вариант:

т/

Таблица 6.

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й |
|  | 1,003 | 4,831 | 6,865 |
|  | 2,26 | 7,09 | 22,15 |
|  | 1,24 | 0,74 | 1,4 |
|  | 13,51 | 8,78 | 19,32 |
|  | 0,81 | 0,46 | 0,44 |

Выбор вариантов для дальнейшего проектирования производится на основе сравнения рассчитанных выше показателей. На основе анализа технико-экономических показателей рассматриваемых вариантов лучший вариант выбирается для дальнейшего проектирования. Предпочтение при сравнении следует отдавать варианту с наибольшей комплексной выработкой, наивысшей степенью механизации труда и наименьшей энергоемкостью производства.

Для дальнейших расчетов принимаем 2 вариант.

3. Разработка принятого варианта лесоскладских работ

При разработке принятого варианта лесоскладских работ определяется необходимая величина запасов лесоматериалов на лесопромышленном складе, рассчитываются основные показатели его работы, уточняется потребность в оборудовании и рабочей силе, производится расчет электроснабжения, составляется генеральный план лесопромышленного склада и вычисляются его основные технико-экономические показатели.

На нижних лесопромышленных складах создаются запасы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, которые хранятся на участке выгрузки леса, перед соответствующими цехами и у фронта отгрузки готовой продукции. Наибольшую величину имеют запасы сырья, которые необходимы для обеспечения нормальной работы лесопромышленного склада в период осенней и весенней распутиц. Они называются сезонными запасами, их величина определяется из выражения:

(10)

=0,090*450=40,5(52 тыс )-весенний сезонный запас

(52 тыс )-осенний сезонный запас

Наибольшее значение имеет весенний сезонный запас, поэтому его величина учитывается при определении показателей работы лесопромышленного склада. Значения весеннего и осеннего сезонных запасов используется одновременно при построении интегрального графика режима работы лесопромышленного склада.

Непосредственно в зоне действия кранов на нижнем складе хранится запас сырья, минимальное значение которого равно:

,52 (11)

604,83  (12)

суточная производительность лесопромышленного склада по сырью, .

– коэффициент, учитывающий продолжительность простоев лесовозной дороги по случайным причинам.

(13)

(14)

Таблица 7.

| Показатели | Единицы измерения | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступление древесины на нижний склад | % | 12 | 12 | 10 | 1 | 6 | 10 | 12 | 12 | 0 | 5 | 10 | 10 |
|  | тыс | 54 | 54 | 45 | 4,5 | 27 | 45 | 54 | 54 | 0 | 22,5 | 45 | 45 |
| Отгрузка готовой продукции с нижнего склада | % | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|  | тыс | 34,09 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 34,09 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 34,09 | 34,09 | 30,31 | 30,31 |

По известным средней длине хлыстов и сортиментов, типам кранов на выгрузке, штабелевке и погрузке следует вычислить средний объем одного штабеля для сырья и готовой продукции. Определение объема одного штабеля ведется с использованием следующей формулы:

V=L*l*h*Δ (15)

L – длина штабеля на половине его высоты, м;

l – высота штабеля, м;

h – ширина штабеля (средняя длина хлыста, сортимента), м;

Δ – коэффициент полнодревесности штабеля, принимается по справочным данным в зависимости от вида лесоматериалов и типа штабеля.

КК-20:

рис.3 ККС-10

рис. 4

(16)

Z=40,8 (длина на половине штабеля l=40,2)

(17)

r=l-2a=32-2=30 (длина на половине штабеля l=26) (18)

Длина и высота штабелей зависит от технических параметров оборудования, применяемого для выгрузки, штабелёвки и отгрузки лесоматериалов. Необходимо вычертить в произвольном масштабе схемы участков выгрузки сырья и отгрузки готовой продукции, соответствующие типу выбранного подъемно-транспортного оборудования; расставить необходимые размеры расстояний от края штабеля до подкрановых путей или лесовозной дороги, разрыв между штабелями, габаритов эстакад и транспортеров в соответствии с нормативами. Используя эти схемы, по известной высоте и типу штабеля можно найти длину основания штабеля и его длину на половине высоты штабеля. Число штабелей сырья и готовой продукции определяется по формуле:

(19)

E-наибольший запас сырья и готовой продукции на лесопромышленном складе,;

V-объем штабеля сырья и готовой продукции,

Для сырья:

(20)

Для готовой продукции:

Вычисление показателей нижнего лесного склада следует начинать с определения удельной вместимости склада. Для этого вычисляется площадь склада НЕТТО, т.е. площадь, непосредственно занятая штабелями лесоматериалов: технологический схема лесопромышленный склад

(21)

длина штабелей сырья и готовой продукции, м;

ширина штабелей сырья и готовой продукции (длина хлыстов и сортиментов), м;

количество штабелей сырья и готовой продукции на лесопромышленном складе, шт.

Общая площадь нижнего склада (БРУТТО):

(22)

– коэффициент, учитывающий площади, занимаемые механизмами, проездами, разрывами между смежными штабелями и т.п.

Удельная вместимость склада, т.е. количество лесоматериалов, уложенных на 1  территории склада:

(23)

Коэффициент оборачиваемости:

(24)

Неравномерность работы нижнего склада характеризуется коэффициентом неравномерности:

(25)

максимальная и средняя производительности за какой-либо период времени (месяц, квартал)

4. Максимальные технические возможности машин и оборудования основного производственного потока по выпуску круглых лесоматериалов лесопромышленного склада в зависимости от объема выполняемых работ

Таблица 8. Расчет потребности в оборудовании и рабочей силе для принятого варианта

| Вид работы | Суточное задание, | Коэффициент сменности | Сменное задание, | Наименование механизма | Сменная производительность механизма, | Количество обслуживающих механизм, чел | Количество работающих механизмов |  |  | Потребное число рабочих |  |  | Общее число рабо чих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена | 1 смена | 2 смена | 3 смена |  |
| Выгрузка | 604,83 | 3 | 604,83 | КК-20 | 452,4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 27 | 27 |
| Очистка деревьев от сучьев | 604,83 | 3 | 604,83 | ПСЛ-2А | 194,88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| Раскряжевка | 604,83 | 3 | 604,83 | ЛО-15А | 222,72 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| Сортировка | 604,83 | 3 | 604,83 | ЛТ-86Б | 222,72 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| Штабелевка | 509,2 | 3 | 509,2 | ККС-10 | 396,72 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| Отгрузка | 509,2 | 3 | 509,2 | ККС-10 | 396,72 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 |

5. Определение основного и вспомогательного оборудования, инструментов на лесопромышленном складе

Таблица 9. Ведомость основного и вспомогательного оборудования, инструментов и сооружений на складе

| Оборудование | Единицы измерения | Количество работающего оборудования | Коэффициент перехода от работающего оборудования к списочному | Списочное количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КК-20 | шт. | 3 | 1,5 | 4,5 |
| ПСЛ-2А | шт. | 3 | 1 | 3 |
| ЛО-15А | шт. | 3 | 1 | 3 |
| ЛТ-86Б | шт. | 3 | 1 | 3 |
| ККС-10 | шт. | 2 | 1,5 | 3 |
| ККС-10 | шт. | 1 | 1,5 | 1,5 |

6. Определение расхода быстроизнашивающегося оборудования и инструментов, топливно-смазочных материалов

Таблица 10. Ведомость годового расхода быстроизнашиваемого оборудования, инструментов и материалов на нижнем складе

| Виды работ | Годовой объем производства, | Быстроизнашиваемое оборудование, инструменты и материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Единицы измерения | Норма расхода на 1000 | Годовой расход | Примечание |
| Выгрузка | 450 | Несущий канат | М | 1,9 | 855 |  |
|  |  | Тяговый канат | М | 5,1 | 2295 |  |
|  |  | Грузовой канат | М | 9,5 | 4275 |  |
|  |  | Вставки | М | 3,4 | 1530 |  |
|  |  | Главная оттяжка мачт | М | 6,3 | 2835 |  |
|  |  | Боковая оттяжка мачт | М | 3,5 | 1575 |  |
|  |  | стропы | М | 5,4 | 2430 |  |
| Очистка деревьев от сучьев | 450 | Статорные сучкорезные машины | Шт | 5 | 2250 |  |
| Раскряжевка | 450 | Круглые пилы для распиловки хлыстов и бревен | Шт | 1,4 | 630 |  |
|  |  | Абразивные круги для их заточки | шт | 0,4 | 180 |  |
| Сортировка | 450 | Втулочные цепи |  | 0,005 | 2,25 |  |
| Штабелевка | 450 | Грузовой канат | М | 2,6 | 1170 |  |
|  |  | Тяговый канат | М | 2,2 | 990 |  |
|  |  | стропы | М | 2,4 | 1080 |  |
| Отгрузка | 450 | Грузовой канат | М | 2,6 | 1170 |  |
|  |  | Тяговый канат | М | 2,2 | 990 |  |
|  |  | Стропы | М | 2,4 | 1080 |  |

Таблица 11. Ведомость годового расхода топливно-смазочных материалов и рабочих жидкостей на складе

| Механизм | Количество рабочих механизмов | Число смен работы в год 1-го механизма | Число машиносмен в год | Расход ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На машиносмену,кг |  |  |  |  | На год, т |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дизельное топливо | бензин | Дизельное масло | Консистентные смазки | Трансмиссионное масло | Дизельное топливо | бензин | Дизельное масло | Консистентные смазки | Трансмиссионное масло |
| КК-20 | 3 | 3 | 744 | - | - | - | 2,4 | 2,4 | - | - | - | 1785,6 | 1785,6 |
| ПСЛ-2А | 3 | 3 | 744 | - | - | 3,6 | 2,4 | 4,8 | - | - | 2678,4 | 1785,6 | 3571,2 |
| ЛО-15А | 3 | 3 | 744 | - | - | 4,8 | 3,6 | 4,8 | - | - | 3571,2 | 2678,4 | 3571,2 |
| ЛТ-86Б | 3 | 3 | 744 | - | - | 4,8 | 2,4 | 4,8 | - | - | 3571,2 | 1785,2 | 3571,2 |
| ККС-10 | 2 | 3 | 744 | - | - | - | 4 | 6,4 | - | - | - | 2976 | 4761,6 |
| ККС-10 | 1 | 3 | 1095 | - | - | - | 2 | 3,2 | - | - | - | 1488 | 3504 |

7. Энергоснабжение склада

Таблица 12. Расчет электроснабжения нижнего склада

| Наименование потребителей | Мощность потребителей, кВт | Количество потребителей | Общая номинальная мощность, кВт | Коэффициент спроса или коэффициент одновременности | Активная нагрузка |  |  | cos 𝞿 | tg𝞿 | Реактивная нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена |  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена |
| КК-20 | 22 | 3 | 66 | 0,30 | - | - | 19,8 | 0,60 | 0,01 | - | - | 0,198 |
| ПСЛ-2А | 78 | 3 | 234 | 0,20 | - | - | 46,8 | 0,65 | 0,01 | - | - | 0,468 |
| ЛО-15А | 48 | 3 | 144 | 0,50 | - | - | 72 | 0,60 | 0,01 | - | - | 0,72 |
| ЛТ-86Б | 30 | 3 | 90 | 0,33 | - | - | 29,7 | 0,70 | 0,01 | - | - | 0,297 |
| ККС-10 | 42 | 2 | 84 | 0,25 | - | - | 21 | 0,40 | 0,007 | - | - | 0,147 |
| ККС-10 | 42 | 1 | 42 | 0,25 | - | - | 10,5 | 0,40 | 0,007 | - | - | 0,0735 |

Расход электроэнергии на освещение производственных помещений площадей лесопромышленных складов определяется в зависимости от удельных норм расхода электроэнергии Вт на 1  освещаемой площади с учётом норм освещенности (в люксах).

(26)

общая площадь лесопромышленного склада, ;

удельный расход электроэнергии (при освещении лампами 0,75-1,25; при освещении прожекторами 1,50-2,50), Вт/

Полная мощность трансформаторной подстанции может быть определена по формуле:

(27)

суммарная активная нагрузка в наиболее загруженную смену, кВт;

суммарная реактивная нагрузка в наиболее загруженную смену, кВт;

коэффициент запаса (1,10-1,25);

коэффициент расхода электроэнергии на собственные нужды (1,06-1,08).

Марка трансформаторной подстанции типа КТП или ТП:

АД-30-Т/230-400

Двигатель внутреннего сгорания:

Мощность – 44 кВт

Частота вращения – 1500 об/мин

Генератор:

Мощность – 30 кВт

Частота вращения – 1500 об/мин

Частота тока – 400 Гц

8. Штат административно-технического персонала

Штат административно-технического персонала устанавливается в зависимости от годового объема производства.

Таблица 13. Штат административно-технического персонала

| Наименование должностей | Категория работников | Количество рабочих |
| --- | --- | --- |
| Начальник склада | ИТР | 1 |
| Технорук | ИТР | - |
| Мастер 1-ой категории | ИТР | 1 |
| Мастер 2-ой категории | ИТР | 1 |
| Мастер по отгрузке готовой продукции | ИТР | 1 |
| Мастер по качеству 2-ой категории | ИТР | 1 |
| Механик склада | ИТР | 1 |
| Сменный механик | ИТР | - |
| Бракеры (десятники) по производству: |  |  |
| 1-ой категории | Служащий | 2 |
| 2-ой категории | Служащий | 3 |
| Старший бухгалтер | Служащий | - |
| Бухгалтер | Служащий | 1 |
| Счетовод-кассир | Служащий | 1 |
| Уборщица-кипятильщица | МОП | 2 |
| Итого: |  | 15 |

Заключение

Основными сдерживающими факторами более широкого развития лесозаготовительного производства в настоящее время являются: недостаток высокоэффективных систем машин для механизации работ; разрозненность насаждений; низкий уровень механизации работ (особенно на рубках ухода) из-за необеспеченности отрасли эффективными энергетическими средствами.

Анализ показывает, что при выполнении работ традиционными средствами трудозатраты на рубках ухода в 2-3 раза выше трудозатрат при сплошнолесосечных рубках.

При проведении работ необходимо достаточно обоснованно подходить к подбору машин для проведения рубок, учитывая при этом, прежде всего, экологические последствия использования технических средств.

Совершенствование лесозаготовительных процессов путем модернизации и повышения уровня механизации работ позволит значительно повлиять на экологические показатели лесозаготовительных предприятий.

Список литературы

- А.Н. Чемоданов, Е.М. Царев, С.Е. Анисимов «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства» Учебное пособие по курсовому проектированию - Йошкар-Ола, 2004.

- Ю.А. Ширнин, С.Б. Якимович, А.Н. Чемоданов, Е.М. Царев «Технология и оборудование лесопромышленных производств» - Йошкар-Ола, 2002 .

- Ю.А. Ширнин, А.Н. Чемоданов, К.П. Рукомойников, Е.М. Царев, С.Е. Анисимов «Технологические расчеты лесопромышленных производств» Учебное пособие Йошкар-Ола, 2005.

- А.Н. Чемоданов «Технология и оборудование лесопромышленных производств. Нижние лесопромышленные склады» Учебное пособие – Йошкар-Ола, 1999.

- Ю.А. Ширнин и др. «Технология и оборудование лесопромышленных производств» Справочные материалы: Учебное пособие – Йошкар-Ола, 1999.

Размещено на Allbest.ru