1.ВВЕДЕНИЕ

Начало развития отечественного машиностроения было положено такими выдающимися учёными и изобретателями, как Ломоносов, Кулибин, Петров.

“Детали машин” – это техническая дисциплина, в которой изучают методы, правила и нормы расчёта и конструирование типовых деталей и сборочных единиц.

Целью курса “Детали машин” является развитие инженерного мышления с точки зрения и совершенствования современных методов, правил и норм расчёта и конструирования (проектирования) деталей.

Задачи курса “Детали машин” – привить навыки расчёта и проектирования типовых деталей и сборочных единиц, научить рационально выбирать материал и форму деталей, выбирать расчёты на прочность, устойчивость, износостойкость и т.д., исходя из заданных условий работы деталей в машине.

Для получения знаний по проектированию, проводим проектирование редуктора. Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненных в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Редуктор предназначен для снижения угловой скорости и соответственно повышения вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим. Редуктор состоит из корпуса, в котором помещают элементы передачи – зубчатые колёса, валы, подшипники и т.д.

2. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ

РАСЧЁТ РЕДУКТОРА

2.1 Кинематическая схема редуктора

Согласно данных проекта изображаю условно кинематическую схему редуктора (рис 2.1.1)

Рис 2.1.1 Кинематическая схема редуктора

1 Электродвигатель.

2 Муфта упругая.

3 Колесо зубчатое ведущее (шестерня).

4 Колесо зубчатое ведомое.

5 Подшипник качания.

- Вал электродвигателя.

- Вал ведущий редуктора.

- Вал ведомый редуктора.

2.2 Коэффициент полезного действия редуктора

Рассчитываю коэффициент полезного действия по формуле (2.2.1).

ηред=η3⋅ηпод2,                                                          (2.2.1)

где η3 – КПД зубчатого зацепления, определяю по табл. 2.1, стр. 8.

Так как передача цилиндрическая закрытая – степень точности предварительно принимаю 8, тогда η3 = 0,97.

ηпод – КПД одной пары подшипников качения. КПД подшипников принимаю 0,99.

Тогда:

ηред=0,97⋅0,992=0,95

2.3 Требуемая мощность электродвигателя

Определяю требуемую мощность электродвигателя по формуле (2.3.1).

P1=P2ηред,                                                                (2.3.1)

Тогда получим:

P1=12,40,95=13,1 кВт.

2.4 Выбор электродвигателя

В зависимости от синхронной частоты вращения электродвигателя n ́э = 3000 об/мин и требуемой мощности электродвигателя Р1 = 13,1 кВт, по табл. 2.2 подбираю электродвигатель.

- тип двигателя 4А160S2У3;

- n1 = 2920 об/мин;

- мощность Рд = 15 кВт.

2.5 Передаточное отношение редуктора

Передаточное отношение редуктора рассчитываю по формуле (2.5.1).

i=n1n2,                                                                   (2.5.1)

Получим:

i=2920730=4

2.6 Вращающий момент на ведущем валу

Вращающий момент на ведущем валу М, Н·м высчитываю по формуле (2.6.1).

M1=9,55P1n1,                                                              (2.6.1)

M1=9,55131002920=42,8Н·м

2.7 Вращающий момент на ведомом валу

Вращающий момент на ведомом валу М, Н·м рассчитываю по формуле (2.7.1).

M2=9,55P2n2,                                                              (2.7.1)

M2=9,5512400730=162,2 Н·м

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ

МАТЕРИАЛОВ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС

  - Выбор механических характеристик материалов зубчатых колёс

Из табл. 3.1 стр. 12 – 14 выбираю механические характеристики материала шестерни для стали 45 улучшения. Ориентировочно принимаю диаметр заготовки 40 – 60 мм.

а) предел прочности σв1 = 780 – 880 Н/мм 2

б) предел текучести σт1 = 540 Н/мм 2

в) средняя твёрдость НВср1= 235 ед.

Определяю необходимую твёрдость материала колеса по формуле (3.1.1).

HBср2=HBср1−70ед.,                                                     (3.1.1)

где НВср1 – твёрдость по Бринелю для шестерни.

Получим:

HBср2=235−70=165ед.

По табл. 3.1 для изготовления колеса выбираю материал колеса таким образом, чтобы НВср  НВср

где НВср твёрдость по Бринелю для колеса.

Термообработка материала колеса – нормализация.

а) предел прочности σв1 = 490 Н/мм 2

б) предел текучести σт1 = 260 Н/мм 2

в) средняя твёрдость НВср= 160 ед.

г) диаметр заготовки колеса 100…300 мм.

Материал колеса сталь 35.

  - Допускаемые контактные напряжения

Допускаемые контактные напряжения [σ]н Н/мм определяю по формуле (3.2.1).

[σ]н=[σ]но⋅Кн1,                                                             (3.2.1)

где [σ]но – предел контактной выносливости поверхности зубьев, соответствующий базовому числу циклов нагружения Nно. При твёрдости зубьев НВср< 350 определяю [σ]но, Н/мм 2 по формуле (3.2.2).

[σ]но=1,8⋅НВср+67,                                                       (3.2.2)

Получаем:

для шестерни

[σ]но1=1,8⋅235+67=490Н/мм 2,

для колеса

[σ]но.2=1,8⋅160+67=355Н/мм 2,

Кн1 – коэффициент долговечности, учитывающий влияние срока службы редуктора. Поскольку редуктор предназначен для длительной работы, то принимаю Кн1 = 1.

Подставляя в формулу (3.2.1), получим для шестерни [σ]н1= [σ]но1= 490 Н/мм 2 , а для колеса [σ]н2 = [σ]но2 = 355 Н/мм 2.

  - Допускаемые напряжения изгиба

Допускаемые напряжения изгиба [σ]f , Н/мм 2 определяю по формуле (3.3.1)

[σ]f=[σ]fо⋅Кн1⋅Кfc,                                                     (3.3.1)

где [σ]fо – предел изгибной выносливости зубьев. При нормализации и улучшении зубьев предел изгибной выносливости рассчитывается по формуле (3.3.2).

[σ]fо=1,03⋅НВср,                                                            (3.2.2)

Получим:

для шестерни

[σ]fо1=1,03⋅235=242Н/мм 2,

для колеса

[σ]fо2=1,03⋅160=165Н/мм 2,

Кн1 – коэффициент долговечности, равен 1.

Кfc – коэффициент вида передачи для реверсивных передач, равен 0,75.

Подставляя в формулу (3.3.1), получим:

для шестерни

[σ]f1=242⋅1⋅0,75=182Н/мм 2,

для колеса

[σ]f2=165⋅1⋅0,75=124Н/мм 2.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАЧИ

4.1 Межосевое расстояние зубчатого зацепления

Межосевое расстояние зубчатого зацепления определяю по формуле (4.1.1)

аw=К1⋅i+1⋅3M2⋅Кнβ⋅103i2⋅ψва⋅[σ]нр,                                 (4.1.1)

где К1 – расчётный коэффициент, для косозубого К1 = 43.

i – передаточное отношение.

Ψва – коэффициент ширины зуба колеса при проектном расчёте. Он рассчитывается по формуле (4.1.2).

ψва=2⋅ψвdi+1,                                                              (4.1.2)

где ψвd – коэффициент ширины зуба колеса относительно делительного диаметра шестерни. Определяю по табл. 4.1 стр. 16. Так как расположение шестерни относительно опор  симметричное, а твёрдость рабочих поверхностей зубьев колеса НВср ≤ 350, то ψвd = 0,8 ÷ 1,4.

Принимаю ψвd = 1, тогда по формуле (4.1.2):

ψва=2⋅14+1=25=0,4

Рассчитав ψва округляю значение до ближайшего стандартного по табл. 4.2 стр. 17.

Принимаю по ГОСТ 2185 – 66 ψва = 0,4.

Кнβ – коэффициент неравномерности распределения нагрузки по длине зуба. Определяю по табл. 4.3 стр. 17 Кнβ = 1,02.

[σ]нр – расчётное допускаемое контактное напряжение рассчитываю по формуле (4.1.3).

[σ]нр=0,45⋅[σ]н1+[σ]н2,                                       (4.1.3)

Подставляем в формулу (4.1.3) значения и получаем:

[σ]нр=0,45⋅490+355=380Н/мм 2

Должно соблюдаться условие [σ]нр ≤ 1,23·[σ]н. 380 < 1,23·355=437 – условие соблюдается.

Подставим значения в формулу (4.1.1) и получим:

аw=43⋅4+1⋅3162,2⋅1,02⋅10342⋅0,4⋅380=215⋅31654446,4⋅144400=215⋅30,1790209=121,2мм

Значение аw округляю до ближайшего большего по табл. 4.4 стр. 18 и принимаю по ГОСТ 229 – 71 аw = 125 мм.

4.2 Геометрические параметры зубчатых колёс

Предварительно определяю геометрические параметры зубчатых колёс: 1) делительный диаметр d2, мм определяю по формуле (4.2.1):

d2=2⋅aw⋅ii+1,                                                         (4.2.1)

d2=2⋅125⋅44+1=10005=200мм

2) ширину зубчатого венца в2, мм определяю по формуле (4.2.2):

в2=ψва⋅аw,                                                           (4.2.2)

в2=0,4⋅125=50мм

3) номинальный модуль m, мм определяю по формуле (4.2.3):

m=0,01...0,02⋅aw,                                                (4.2.3)

m=0,01...0,02⋅125=1,25...2,5мм

Принимаю по табл. 4.5 стр. 18 модуль по ГОСТ 310 – 76 до ближайшего большего стандартного значения, при этом учитываю, что в силовых передачах рекомендуется принимать m > 1,5 мм. Из – за опасности разрушения зуба при перегрузках, принимаю m = 2.

Суммарное число зубьев ZΣ шестерни и колеса определяем по формуле (4.2.4):

ZΣ=2⋅awm⋅cosβmin,                                               (4.2.4)

где βmin – минимальный угол наклона зубьев. Принимаю βmin = 8ْ. Получим:

ZΣ=2⋅1252⋅0,9903=123,7

Принимаю ZΣ = 123.

Число зубьев шестерни Z1 определяю по формуле (4.2.5):

Z1=ZΣi+1,                                                                 (4.2.5)

Z1=1234+1=24,6

Принимаю Z1 = 25.

Число зубьев колеса Z2 определяю по формуле (4.2.6):

Z2=ZΣ−Z1,                                                            (4.2.6)

Z2=123−25=98

Принимаю Z2 = 98.

Уточняю передаточное число по формуле (4.2.7):

i=Z2Z1,                                                                     (4.2.7)

i=9825=3,92

Уточняю угол наклона зубьев по формуле (4.2.8):

cos {β'=m⋅ZΣ2⋅aw,                                                        (4.2.8)

cos {β'=2⋅1232⋅125=0,984

Получим β ́ = arcos (cosβ ́) = arcos (0,984) = 10˚18 ́

Определяю фактические размеры зубчатых колёс и после расчёта все данные заношу в табл. 4.2.1.

Диаметр делительной окружности определяю по формуле (4.2.9):

d=m⋅Zcos {β',                                                               (4.2.9)

для шестерни

d1=m⋅Z1cos {β'=2⋅250,984=51мм

для шестерни

d2=m⋅Z2cos {β'=2⋅980,984=199мм

Диаметр окружности выступов определяю по формуле (4.2.10):

da=d+2⋅m,                                                          (4.2.10)

для шестерни

da1=d1+2⋅m=54+4=55мм

для колеса

da2=d2+2⋅m=199+4=203мм

Диаметр окружности впадин определяю по формуле (4.2.11):

df=d+2,5⋅m,                                                       (4.2.11)

для шестерни

df1=d1+2,5⋅m=51−5=46мм

для колеса

df2=d2+2,5⋅m=199−5=194мм

Уточняю межосевое расстояние аw, мм по формуле (4.2.12):

aw=d1+d22,                                                             (4.2.12)

aw=51+1992=125мм

Ширину зубчатого венца колеса в2, мм рассчитываю по формуле (4.2.13):

в2=ψва⋅аw,                                                             (4.2.13)

в2=0,4⋅125=50мм

Таблица 4.2.1

Параметры зубчатых колёс

| Наименование параметра | Вид зацепления (косозубое) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётная формула |  | Численные значения, мм |  |
|  | для шестерни | для колеса | для шестерни | для колеса |
| Диам.дел.окр. | d1=mcos {β'⋅Z1 | d2=mcos {β'⋅Z2 | 51 | 199 |
| Диам.окр.выст. | da1=d1+2⋅m | da2=d2+2⋅m | 55 | 203 |
| Диам.окр.впад. | df1=d1+2,5⋅m | df2=d2+2,5⋅m | 46 | 194 |

Ширину венца шестерни в1, мм определяю по формуле (4.2.14):

в1=в2+2...5,                                                         (4.2.14)

в1=50+2...5=55мм

4.3 Окружная скорость передачи

Определяю окружную скорость передачи U, м/с по формуле (4.3.1):

U=π⋅d1⋅n160,                                                           (4.3.1)

U=3,14⋅51⋅292060⋅10=7,76м/с

По табл. 4.7 стр. 21 в соответствии с рассчитанной скоростью назначаю 9 степень точности передачи.

4.4 Усилие в зацеплении

Определяю окружную силу Ft, Н по формуле (4.4.1):

Ft=2⋅M1d1,                                                              (4.4.1)

Ft=2⋅42,8⋅10351=1685Н

Определяю радиальную силу Fr , Н по формуле (4.4.2):

Fr=Ft⋅tgαwcos {β',                                                         (4.4.2)

где αw – угол зацепления, αw = 20˚

Подставим значения в формулу (4.4.2) и получим:

Fr=1685⋅tg20o0,984=623,3Н

Определяем осевую силу Fa, по формуле (4.4.3):

Fa=Ft⋅tg {β',                                                          (4.4.3)

где tgβ ́ = 0,1817

Подставим значения в формулу (4.4.3) и получим:

Fa=1685⋅0,1817=306,16Н

5. ПРОВЕРКА ВЫНОСЛИВОСТИ ЗУБЬЕВ

5.1 Проверка контактной выносливости

Определяю фактические контактные напряжения σн , Н/мм 2 в зоне зацепления зубьев по формуле (5.1.1):

σн=Z⋅Ftd1⋅в2⋅i+1i⋅КHL⋅КHβ⋅КHϑ≤[σ]нр,                        (5.1.1)

где Z – расчётный коэффициент, Z = 376

КНL – коэффициент распределения нагрузки между зубьями, КHL = 1,02

КНV – коэффициент динамической нагрузки, КHV = 1.

Подставим значения в формулу (5.1.1) и получим:

σн=376⋅1685505⋅50⋅4+14⋅1⋅1,02⋅1,02=365,96Н/мм 2

σн ≤ [σ]нр

365,96 ≤ 380 – условие соблюдается.

Определяю процент недогрузки по формуле (5.1.2):

%недогр.=[σ]нр−σн[σ]нр⋅100%,                                 (5.1.2)

%недогр.=380−365,96380⋅100%=3,7%

Т.к. 3,7 % < 10 %, то недогрузка в пределах нормы и контактная выносливость зубьев обеспечена.

5.2 Проверка контактной выносливости

5.2.1 Сравнительная оценка прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб

Для шестерни и колеса определяю отношение (формула (5.2.1.1)):

[σ]fyf,                                                                            (5.2.1.1)

где yf – коэффициент формы зуба. Определяю yf по табл. 5.1 стр. 23 в зависимости от ZV – числа зубьев.

Для шестерни ZV1 = 26, тогда yf1 = 3,88.

Для колеса ZV2 = 103, тогда yf2 = 3,60.

По формуле (5.2.1.1) рассчитываю отношение:

для шестерни

[σ]f1yf1=1823,88=46,9

для колеса

[σ]f2yf2=1243,60=34,4

Поскольку значение отношения для колеса меньше, проверяю зубья колеса на прочность на изгиб.

5.2.2 Фактические напряжения изгиба

Поскольку зубья колеса менее прочные, то определяю фактические напряжения изгиба σf2 , Н/мм 2 для колеса по формуле (5.2.2.1):

σf2=yf2⋅yE⋅yβ⋅Ftв2⋅m⋅KHβ⋅KfV≤[σ]f2,                        (5.2.2.1)

где yE – коэффициент, учитывающий перекрытие зубов, yE = 1

yβ – коэффициент, учитывающий наклон зубьев, уβ = 0,92

KfV – коэффициент динамической нагрузки, KfV = 1,2 (1,03…1,35)

Подставим значения в формулу (5.2.2.1) и получим:

σf2=3,6⋅1⋅0,92⋅168550⋅2⋅1,02⋅1,2=68,3Н/мм 2

σf2 < [σ]f2

68,3 < 124 – условие соблюдается, а значит прочность зубьев колеса на изгиб обеспечивается.

6. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ И ЭСКИЗНАЯ КОМПОНОВКА ВАЛОВ

6.1 Ориентировочный расчёт валов

Из условия прочности на кручение определяется диаметр выходного вала dв, мм по формуле (6.1.1):

dв=3M0,2⋅[τ]к,                                                         (6.1.1)

где [τ]к – допускаемое напряжение кручения для материала вала. Для ведущего вала [τ]к1 = 30 Н/мм 2. Подставим значения в формулу (6.1.1) и получим:

dв1=3M10,2⋅[τ]к1=342,8⋅1030,2⋅30=19,2мм

Полученное значение dв1 округляю до ближайшего большего значения по ГОСТ 514 – 77 из ряда Rа 20 по табл. 6.1 стр. 25 и принимаю dв1 = 20 мм.

Для ведомого вала принимаю [τ]к2 = 25 Н/мм 2 и подставив в формулу (6.1.1) значения, получаем:

dв2=3M20,2⋅[τ]к2=3162,2⋅1035=31,9мм

Округляю значение dв2 до ближайшего большего значения по ГОСТ 514 – 77 по табл. 6.1 стр. 25 из ряда Rа 40.

Принимаю dв2 = 32 мм.

6.2 Эскизная компоновка валов

6.2.1 Ведущий вал

Ведущий вал изображён на рис. 6.2.1.1.

Для увеличения жёсткости и прочности вала его изготавливают заодно с шестерней.

Диаметр вала ведущего dв1 = 20 мм.

Диаметр вала по манжетное уплотнение d1́ = dв1 + (1…3) = 20 + 2 = 22 мм.

Диаметр вала под подшипник d1́ ́ = d1́ + (2…5) = 22 + 3 = 25 мм.

Диаметр вала около шестерни d1́ ́ ́ = d1́ ́ + (5…10) = 25 + 5 = 30 мм.

Длина выходного конца вала l1 = 1,8·dв1 = 1,8·20 = 36 мм.

Длина участка под уплотнение l1́ = 1,5·Тнаиб1,

где Тнаиб1 – ширина подшипника. В зависимости от d1́́ ́ ориентировочно назначаю радиально – упорные роликовые подшипники средней серии.

Из каталога П.1.1 стр.132 – 135 выбираю Тнаиб1.

№7305           D1 = 62 мм              Тнаиб1 = 18,25 мм

l1́ = 1,5·18,25 = 27,3 мм, принимаем l1́ = 28 мм.

Длина посадочного конца под подшипник l1́ ́ = Тнаиб1 = 18 мм.

Расстояние от торца подшипника до торца шестерни l1́ ́ ́ = 12 мм.

Расчётные размеры а1 = 2·(l1́ + l1́ ́ - а1́) + в1

где а1́ - расстояние от точек приложения реакции до наружных торцов подшипников.

a1′=Тнаиб12+d1″+D16⋅e,                                              (6.2.1)

где е – коэффициент осевого нагружения

е = 1,5·t

e = 0,374

a1́ = 15

a1 = 2·(18 + 10 - 15) + 55 = 85 мм.

Рис. 6.2.1.1 Ведущий вал

6.2.2 Ведомый вал

Рис. 6.2.2.1 Ведомый вал

Ведомый вал изображён на рис. 6.2.2.1.

Диаметр ведомого вала dв2 = 32 мм.

Диаметр вала под манжетное уплотнение d2́ = dв2 + (1…4) = 32 + 3 = 35 мм.

Диаметр вала под подшипник d2́ ́ = d2́ + (2…6) = 35 + 5 = 40 мм.

Диаметр вала под зубчатое колесо d2́ ́ ́ = d2́ ́ + (5…10) = 45 мм.

Диаметр упорного буртика dб = d2́ ́ ́ + 10 = 45 + 10 = 55 мм.

Длина выходного конца вала l2 = 1,8·dв2 = 1,8·32 = 58 мм.

Участок вала под манжетное уплотнение l2́ = 1,5·Тнаиб2 = 30 мм,

где Тнаиб2 – ширина подшипника.

Поскольку условия работы опор ведомого вала легче, чем ведущего, то для опор ведомого вала  предварительно назначаю радиально – упорные роликовые подшипники лёгкой серии. В зависимости от d2́ ́ по каталогу подбираю №7208.

D2 = 80 мм

Тнаиб2 = 19,75

Участок вала под подшипник l2́ ́ = Тнаиб2 = 20 мм.

Длина участка вала под зубчатое колесо l2́ ́ ́ = lcm2 + y

где lcm2 – длина ступицы колеса

lcm2 = (1,3…1,5)·d2́ ́ ́ = 1,31·45 = 59 мм

у – зазор между торцом подшипника и торцом колеса, назначается конструктивно у = 10 – 12 мм, принимаю у = 10 мм.

l2́ ́ = 59 + 10 = 69 мм

Длина упорного буртика lб = 10 – 12 мм, принимаю lб = 10 мм.

Расчётный размер а2 = 2·(l2́ ́ - a2́) + l2́ ́ ́ + lб,

где а2́ - расстояние от точек приложения реакции до наружных торцов подшипника.

a2′=Тнаиб22+d2″+D26⋅e, а2́ = 18 мм

а2 = 2·(20 - 18) + 69 + 10 = 83 мм,

Рассчитываю разность между расчётными размерами ведущего и ведомого валов. В расчётах должно соблюдаться следующее условие а1 – а2 < 5 мм

85 – 83 = 2 < 5 – условие соблюдается.

7. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ВАЛОВ

Поскольку ведущий вал изготовлен заодно с шестернёй, что значительно повышает его прочность, то проверочный расчёт производим для ведомого вала.

7.1 Расчёт вала на статическую прочность

7.1.1 Составление расчётной схемы вала

Расчётная схема вала изображена на рис. 7а.

Рассчитываю радиальную силу муфты.

Fм=23⋅3M22,                                                                  (7.1.1.1)

М2 = 162,2 Н/м

Fм=23⋅3162,22=23⋅29,8=684Н

Расстояние от точки приложения силы Fм до опоры а2́ ́ высчитывается по формуле (7.1.1.2):

a2″=l2+l2′+a2′−lв2,                                                       (7.1.1.2)

где lв – длина втулки муфты определяю по табл. 11.2 стр. 51. Принимаю lв = 28.

a2″=57,6+30+18−282=92мм

7.1.2 Изображение схемы нагружения вала в вертикальной плоскости

Схема нагружения вала в вертикальной плоскости изображена на рис. 7б.

Ма(F) = 0

Fм·0,092 + Fr·0,042 – ув·0,084 + Fa·0,1 = 0

yв=Fм⋅0,092+Fr⋅0,042−Fa⋅0,10,084=1425,3Н

Мв(F) = 0

Fм·0,176 – Fr·0,042 + уа·0,084 + Fa·0,1 = 0

ya=Fм⋅0,176+Fr⋅0,042−Fa⋅0,10,084=−1486Н

Проверка: Fy = 0

Fм + уа – Fr + yв = 0

684 + (-1486) – 623 + 1425 = 0

0 = 0

7.1.3 Расчёт и построение эпюры изгибающих моментов

в вертикальной плоскости

Рассчитываю и строю эпюру изгибающих моментов в вертикальной плоскости. Её изображение находится на рис. 7в.

Мизг – кН·м.

Мизгв = F · 0 = 0 кН·м

МизгвА = Fм · 0,092 + уа · 0 = 684 · 0,092 = 63 кН·м

МизгвС(слева) = Fм · 0,134 + уа · 0,042 = 29 кН·м

МизгвС(справа) = ув · 0,042 = 60 кН·м

Масштаб: 10 Н·м = 5 мм.

7.1.4 Схема нагружения вала в горизонтальной плоскости

Схема нагружения вала в горизонтальной плоскости изображена на рис. 7г.

Xa=Xв=Ft2, Ft = 1685 H,

Xa=Xв=16852=843Н

7.1.5 Расчёт и построение эпюры изгибающих моментов

в горизонтальной плоскости

Рассчитываю и строю эпюру изгибающих моментов в горизонтальной плоскости. Её изображение находится на рис. 7д.

МизгС = - Ха · АС = - 843 · 0,042 = -35,4 Н·м

Масштаб: 10 Н·м = 5 мм.

Рис. 7 Эпюры

7.1.6 Расчёт и построение эпюры суммарных изгибающих моментов

Рассчитываю и строю эпюру суммарных изгибающих моментов. Её изображение находится на рис. 7е.

Ма сум. = Ма верт. = 63 Н·м.

Mccум=Мсверт2+Мсгор2=602+35,42=69,66Н·м.

Масштаб: 10 Н·м = 5 мм.

7.1.7 Расчёт и построение эпюры крутящих моментов

Рассчитываю и строю эпюру крутящих моментов. Её изображение находится на рис. 7ж.

Мкр = М2 = 162,2 Н·м.

7.1.8 Определение напряжения изгиба в опасном сечении

Сечение А:

σa=MaсумWиа,

Wиа = 0,1·(d2́ ́)3 = 0,1 · 403 = 6400 мм 3.

σa=63⋅1036400=10мм

Сечение С:

σc=MсумWианетто,

где Wис нетто – момент сопротивления изгибу сечения С с учётом шпоночной канавки.

Wиснетто=0,1⋅d2'''3−в⋅t1⋅d2'''−t12d2'''=0,1⋅453−14⋅5⋅45−5245=9113−2489=6624мм3

σa=69,6⋅1036624=10,3мм

7.1.9 Касательные напряжения кручения

Сечение А:

τкрА=МкрWра,

Wра = 0,2·(d2́́ ́)3 = 0,2·403 = 12800

τкрА=162,2⋅10312800=12,67

Сечение С:

τкрC=МкрWрcнетто,

Wрснетто=0,2⋅d2'''3−в⋅t1⋅d2'''−t12d2'''=0,2⋅453−14⋅5⋅45−5245=15736мм3

τкрА=162,2⋅10315736=10,3

7.1.10 Выбор материала вала

Для изготовления вала косозубого зацепления принимаю сталь 40Х с последующей нормализацией.

7.1.11 Определение допускаемого напряжения изгиба

для опасных сечений вала

[σ]и=σm[n]⋅Kσa⋅Kри ,                                                   (7.1.11.1)

где σm – предел текучести материала вала, определяю по табл. 7.3 стр. 37.

Принимаю σm = 750 Н/мм 2

[n] – требуемый коэффициент запаса прочности. Принимаю [n] = 2.

Кσ – эффективный коэффициент концентрации напряжения.

Определяю по табл. 7.4 стр. 38.

Кри – коэффициент режима нагрузки, определяется по табл. 7.2 стр. 36.

Принимаю Кри = 0,1.

Сечение А. Концентратор – посадка с натягом кольца подшипника Каσ = 3,6.

Сечение С. Концентратор – шпоночная канавка. Ксσ = 2,3.

Сечение А:

[σ]иa=7502⋅3,6⋅1=104,2Н/мм 2

Сечение С:

[σ]иc=7502⋅2,3⋅1=163Н/мм 2

7.1.12 Определение эквивалентного напряжения и проверка прочности вала

Сечение А:

σE3=σиа2+4⋅τка2,

σE3=102+4⋅12,672=100+642,1156=27,24Н/мм 2

σЕ3 < [σ]иа

27,24 < 104,2

Сечение С:

σE3=σиc2+4⋅τкс2,

σE3=10,32+4⋅10,32=106,09+424,36=23Н/мм 2

σЕ3 < [σ]ис

23 < 163

8. ПОДБОР И ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ ШПОНОК

8.1 Ведущий вал

В зависимости от величины dв1 = 20 подбираю шпонку для выходного конца вала по ГОСТ 233-60-78 в = 6 мм, h = 6 мм, t1 = 3,5 мм, t2 = 2,8 мм.

Определяю длину шпонки l = l1 – (5…10) = 36 – (5…10) = 26…31 и по ГОСТ 233-60-78 принимаю l = 28 мм.

Проверяю прочность данной шпонки на смятие:

σсм=2⋅М1dв1⋅(0,94⋅h−t1)⋅lp<[σ]cм

где lp – рабочая длина шпонки, определяю по формуле lр = l – в = 28 – 6 = 22, принимаю призматическую шпонку исполнения А. Для неподвижного соединения при стальной ступице и постоянной нагрузке [σ]см = 150 Н/мм 2

σсм=2⋅42,8⋅10320⋅(0,94⋅6−3,5)⋅22=8560020⋅2,14⋅22=85600941,6=90,9Н/мм 2.

σсм < [σ]см

90,9 < 150 – условие выполняется, прочность шпонки обеспечена.

8.2 Ведомый вал вал

В зависимости от величины dв2 = 32 подбираю шпонку для входного конца вала по ГОСТ 233 – 60 – 78 в = 10 мм, h = 8 мм, t1 = 5 мм, t2 = 3,3 мм.

Определяю длину шпонки l = l2 – (5…10) = 57,6 – (5…10) = 47…52 мм и по ГОСТ 233-60-78 принимаю l = 50 мм.

Проверяю прочность данной шпонки на смятие:

σсм=2⋅М2dв2⋅(0,94⋅h−t2)⋅lp<[σ]cм

где lp – рабочая длина шпонки, определяю по формуле lр = l – в = 50 – 10 = 40, принимаю призматическую шпонку исполнения А. Для неподвижного соединения при стальной ступице и постоянной нагрузке [σ]см = 150 Н/мм 2

σсм=2⋅162,2⋅10332⋅(0,94⋅8−5)⋅40=3244003225,6=100,6Н/мм 2.

σсм < [σ]см

100,6 < 150 – условие выполняется, прочность шпонки обеспечена.

В зависимости от величины d2́ ́ ́ = 45 подбираю шпонку под зубчатое колесо по ГОСТ 233-60-78

в = 14; h = 9; t1 = 5; t2 = 3,3.

Определяю длину шпонки l = lсм2 – (5…10) = 59 – (5…10) = 49…54 мм и по ГОСТ 233-60-78 принимаю l = 50 мм.

Проверяю прочность данной шпонки на смятие:

σсм=2⋅М2dв2⋅(0,94⋅h−t1)⋅lp<[σ]cм

где lp – рабочая длина шпонки, определяю по формуле lр = l – в = 50 – 14 = 36, принимаю призматическую шпонку исполнения А. Для неподвижного соединения при стальной ступице и постоянной нагрузке [σ]см = 150 Н/мм 2

σсм=2⋅162,2⋅10332⋅(0,94⋅9−5)⋅36=3244003985,69=81,4Н/мм 2.

σсм < [σ]см

81,4 < 150 – условие выполняется, прочность шпонки обеспечена.

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ

9.1 Ведущий вал

Рис. 9.1.1 Схема к расчёту подшипников

Радиальную силу муфты Fм , Н определяю по формуле:

Fм=23⋅3М12=23⋅342,82=23⋅12,2=281,42Н

Расстояние от точки приложения силы Fм до опоры А рассчитываю по формуле:

a1″=l1+l1′+a1′−lв2,

где lв – длина втулки муфты, принимается в зависимости от dв1 и по табл. 1.1.2 принимаю lв = 15 мм.

a1″=36+28+15−152=0,0865м

9.1.1 Определение реакции опор вала

Определяю реакцию опор вала:

в горизонтальной плоскости.

Rax=Rвх=Ft2=16852=843Н·м

в вертикальной плоскости

Ма(F) = 0

-Fм·0,0865 – Fr·0,0415 + Rву·0,083 + Fa·0,0254 = 0

Rву=Fм⋅0,0865+Fr⋅0,0415−Fa⋅0,02540,083=281⋅0,0865+623,3⋅0,0415−306,16⋅0,02540,083=510,8Н⋅м

Мв(F) = 0

-Fм·0,1695 + Fr·0,0415 + Rау·0,083 + Fa·0,0254 = 0

Raу=Fм⋅0,1695−Fr⋅0,0415−Fa⋅0,02540,083=281⋅0,1695−623,3⋅0,0415−306,16⋅0,02540,083=168,5Н⋅м

Проверка:

Fy = 0

-Fм + Ray + Fr – Rву = 0

-281 + 168,5 + 623,3 – 510,8 = 0

0 = 0

9.1.2 Определение суммарных реакций опор вала

Определяю суммарные реакции опор вала

Ra=Rax2+Ray2,

Rв=Rвx2+Rвy2,

где  Rax, Rвх – реакции опор вала в горизонтальной плоскости.

Rау, Rву – реакции опор вала в вертикальной плоскости.

Ra=8432+168,52=860Н·м

Rв=8432+510,82=986Н·м

9.1.3 Подбор подшипников

Поскольку косозубая передача, то принимаю подшипник средней серии – радиально – роликовый. По каталогу определяю размеры подшипника №7305:

d1 = 25 мм

D = 62 мм

В = 17 мм

Динамическая грузоподъёмность Са = 29,6 кН

9.1.4 Определение эквивалентной нагрузки на подшипник

Определяю эквивалентную нагрузку на подшипник по формуле (9.1.4.1).

Re = (x·Kк·Rr + y·Ra)·Kб·Кт ,                                    (9.1.4.1)

где Rr  - радиальная нагрузка на подшипник (см. реакции опор)

Ra – осевая нагрузка на подшипник.

Осевая реакция подшипников определяется по формуле (9.1.4.2).

Rs=0,83⋅e⋅Rr,                                                        (9.1.4.2)

где е – коэффициент осевого нагружения, е = 1,5·tgα = 0,374

Для осевой реакции опоры А:

Rsa=0,83⋅e⋅Rra=0,83⋅0,374⋅860=267Н

Для опоры В:

Rsв=0,83⋅e⋅Rв=0,83⋅0,374⋅986=306Н

Исходя из рекомендации табл. 9.1 определяю осевые нагрузки на подшипники, Поскольку Ra < Rв и Fa > Rв – Ra  (306,16 > 306 - 267), то согласно табл. 9.1 Raa = Rsa = 267 H.

Rав = Rsa + Fa = 267 + 306,16 = 573 H

х и у – коэффициенты радиальной и осевой нагрузки

Кк – коэффициент вращения кольца. При вращении внутреннего кольца Кк = 1.

Определяю коэффициенты х и у отдельно для опоры А и В:

для опоры А

RaaКк⋅Rа=2671⋅860=0,31<e=0,374

Согласно табл. 9.2 стр. 46 х = 1, у = 0

для опоры В

RaвКк⋅Rв=5731⋅986=0,5<e

Согласно табл. 9.2 стр. 46 х = 0,4 , у = 1,6.

Кб – коэффициент безопасности. Для спокойной нагрузки принимаю Кб = 1.

Кт – температурный коэффициент. Принимаю Кт = 1.

Определяю эквивалентную нагрузку по формуле (9.1.4.3):

Re = (x·Кк·Ra)·Кб·Кт                                                                   (9.1.4.3)

Для опоры А:

Reа = (x·Кк·Raа + уа·Raa)·Кб·Кт = (1·1·860 + 0·267)·1·1 = 860 Н·м

Для опоры В:

Reв = (x·Кк·Raв + ув·Rвa)·Кб·Кт = (0,4·1·986 + 1,6·573)·1·1 = 1311 Н·м

9.1.5 Определение расчётной долговечности наиболее нагруженного

подшипника

Определяю расчётную долговечности наиболее нагруженного                                                            подшипника по формуле (9.1.5.1):

Lh=106572,4⋅W1⋅C1Re_maxm≥T                                                   (9.1.5.1)

где W1 – угловая скорость ведущего вала

W1=π⋅n130=3,14⋅300030=314рад/с

С1 – динамическая грузоподъёмность подшипника = 17,6 кН

m – показатель степени m = 3,33

RE max – большая эквивалентная нагрузка RE max = 1311 Н·м

Т – срок службы редуктора Т = 20·103 ч.

Подставим значения в формулу (9.1.5.1) и получим:

Lh=106572,4⋅314⋅29,61,33,33=184222>>20⋅103ч

Поскольку Lh >> T, принимаю подшипники лёгкой серии №7205, d = 25 мм,

D = 52 мм, В = 15 мм, Са = 23,9 кН, Т = 15,25.

Lhв=106572,4⋅314⋅23,91,33,33=90366ч

9.2 Ведомый вал

9.2.1 Подбор подшипников

Поскольку косозубая передача, то принимаю подшипник лёгкой серии радиальный роликовый №7208. По каталогу определяю размеры подшипника:

d = 40 мм

D = 80 мм

В = 18 (20) мм

Т = 19,75

Динамическая грузоподъёмность С = 42,4 кН.

9.2.2 Определение суммарных реакций опор вала

Определяю суммарные реакции опор вала

Ra=Rax2+Ray2,

Rв=Rвx2+Rвy2,

где  Rax, Rвх – реакции опор вала в горизонтальной плоскости.

Rау, Rву – реакции опор вала в вертикальной плоскости.

Ra=8432+14862=1708Н·м

Rв=8432+14252=1656Н·м

9.2.3 Определение эквивалентной нагрузки на подшипник

Осевые реакции подшипников

Ras = 0,83·e·Ra = 0,83·0,374·1708 = 530 H

Rвs = 0,83·e·Ra = 0,83·0,374·1656 = 514 H

Поскольку Ras > Rвs и Fa > 0, то согласно табл. 9.1 определяю осевые нагрузки на подшипнике.

Raa = Rsa = 530 H

Rав = Rsa + Fa = 530 + 306 = 836 H

Поскольку для опоры А: RaaКк⋅Ra=0,31<e, то х = 1, у = 0.

Поскольку для опоры В: RaвКк⋅Rв=0,5<e, то х = 0,4 , у = 1,6.

Для опоры А:

Reа = (x·Кк·Raа + уа·Raa)·Кб·Кт = (1·1·1708 + 0·530)·1·1 = 1708 Н·м

Для опоры В:

Reв = (x·Кк·Raв + ув·Rвa)·Кб·Кт = (0,4·1·1656 + 1,6·836)·1·1 = 2000 Н·м

9.2.4 Определение расчётной долговечности наиболее нагруженного

подшипника

Определяю расчётную долговечности наиболее нагруженного                                                            подшипника по формуле (9.2.4.1):

Lhв=106572,4⋅W2⋅CRев_max3,33≥T                                               (9.2.4.1)

где W2 – угловая скорость ведомого вала

W2=π⋅n230=3,14⋅50030=52рад/с

С – динамическая грузоподъёмность подшипника = 42,4 кН

m – показатель степени m = 3,33

RE max – большая эквивалентная нагрузка RE max = 2 кН·м

Т – срок службы редуктора Т = 20·103 ч.

Подставим значения в формулу (9.2.4.1) и получим:

Lhв=106572,4⋅52⋅42,423,33=877076>>20⋅103ч

Поскольку Lh >> T, принимаю подшипники особо лёгкой серии №2007108, d = 40 мм, D = 68 мм, В = 18 мм, Са = 31,9 кН, Т = 19.

Lhв=106572,4⋅52⋅31,923,33=340041ч

10. РАСЧЁТ РАЗМЕРОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА

10.1 Конструктивные размеры зубчатого колеса

Выполняю эскизную компоновку зубчатого колеса на рис. (10.1.1).

Рис. 10.1.1 Эскизная компоновка зубчатого колеса

da2 = 203мм

df2 = 194 мм

Диаметр ступицы dcm2 = d2́ ́ ́·1,6 = 45·1,6 = 72 мм

D02 – внутренний диаметр обода, D02 = da2 – 10·m = 203 – 10·2 = 183 мм

σ2 – толщина обода, σ2 = 3·m = 3·2 = 6 мм

D1(2) – диаметр расположения облегающих отверстий:

D1(2)=D02+dcm22=183+722127,5мм

dотв. – диаметр облегчающих отверстий, dотв=D0−Dст4=28мм

В2 = 50 мм

lcm2 = 59 мм

σ1 – толщина диска 0,25·в2 = 12,5 мм

11. СМАЗКА РЕДУКТОРА

Поскольку окружная скорость зацепления U = 7,76 м/с не превышает 12,5 м/с, то смазка зубчатого зацепления будет производиться разбрызгиванием.

Определяю количество масла, необходимое для заливки в картер корпуса редуктора по формуле (11.1).

Vк = 0,6·Р2 = 0,6·12,4 = 7,44 л

По табл. 12.4 стр.61 подбираю сорт масла И70А.

Так как скорость зацепления больше 3 м/с, подшипники качения будут смазываться путём разбрызгивания из общей ванны.

12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Определяю металлоёмкость редуктора j по формуле (12.1).

j=GM2,                                                                            (12.1)

где G – сила тяжести редуктора, определяется по графику рис. 11 стр. 62 в соответствии с межосевым расстоянием. Для межосевого расстояния аw = 125 мм, G = 350 H.

М2 – вращающий момент на ведомом валу М2 = 162,2 Н·м.

j=GM2=350162,2=2,2

Поскольку [j] = 3, то условия экономичности выполняются.

ЛИТЕРАТУРА

- Ананко А.А. “Методика проектирования одноступенчатого цилиндрического редуктора” – Мн. Учебно – методический кабинет 1987г.

- Куклин Н.Г. “Детали машин” – М. Высшая школа, 1981 г.

- Устюгов И.И. “Детали машин” – М. Высшая шкала, 1987 г.

- Чернилевский Р.В. “Курсовое проектирование деталей машин и механизмов” – М. Высшая школа 1981 г.

- Чернин И.М. “Расчёт деталей машин” – М. Высшая школа 1984 г.