| 2. Расчетная часть проекта 2.1. Электрический расчет Выходной каскад строчной развертки. Находим рабочую мощность: PР = UР * IР PР = 123 * 2,5 PР = 307,5 Вт Находим разрывную мощность на транзисторе: PРазр. = (1,1 ÷ 1,3) * Imax * UР PРазр. = 1,2 * 5 * 123 = 738 Вт Выбираем транзистор 2SD1878, удовлетворяющий рассчитанному значению разрывной мощности. Найдем рабочее напряжение: UР = 0,6 * UК доп. ; UК доп. = UР / 0,6 UК доп. = 123 / 0,6 UК доп. = 205 В На основании вышеуказанных формул найдем выражение для импульса, протекающего через резистор. IК max. = (0,55 ÷ 0,65 / 0,6) * (PР / UК доп.) IК max. = (0,6 / 0,6) * (307,5 / 205) IК max. = 1,5 А Последние формулы позволяют выбрать транзистор по его импульсным параметрам. При выборе транзистора допустимый коллекторный ток в импульсе IКдоп. должен быть на 10 - 20 % больше величины, рассчитанной по последней формуле. Для большей безопасности лучше транзистор выходного каскада закрепить на металлическом шасси телевизора или специальном радиаторе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  |
| ### Изм. | Лист | № документа |  |  | ## Подпись |  | ## Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Дмитриев А.А. |  |  |  |  |  |  | Ремонт и регулировка разверток телевизора SONY | Литера |  |  | Лист | Листов |  |
| Проверил |  | Солодников С.В. |  |  |  |  |  |  |  | У | Д | П | 39 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУ ИвРТТИ |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  | Цветовский А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания рассчитаем по формуле: E = UР / (1 + π * TП / 2TO) E = 123 / (1 + 3,14 * 50 / 2 * 14) E = 19 В Найдем индуктивность строчных отклоняющих катушек: LO = E * TП / IР LO = 19 * 50 / 5 LO = 190 мкГн Найдем величину емкости, которая вместе с индуктивностью катушек определяет длительность обратного хода: СO = TO2 / π 2 * LO СO = 142 / 3,142 * 190 СO = 0,1 мкФ Первичная обмотка строчного трансформатора не должна шунтировать отклоняющую систему. Поэтому ее индуктивность выбирается много больше индуктивности отклоняющих катушек: L1 = (10 ÷ 20) * LO L1 = 10 * 190 L1 = 1,9 мГн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Изм. | Лист |  | № документа | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |