| 1.5. Регулировка и настройка. Методика ремонта и регулировки зарубежных цветных телевизоров мало чем отличается от методики ремонта и регулировки современных телевизоров отечественного производства. Тем не менее, имеется ряд особенностей, которые можно проследить на примере описанной в книге модели. Можно выделить основные из них: - телевизор имеет моноплатную конструкцию шасси, то есть большая часть схемы собрана на одной плате. Это не позволяет, в отличие от цветных телевизоров с кассетно-модульной конструкцией, производить поиск неисправности путем замены того или иного модуля на заведомо исправный; - достаточно высокая плотность монтажа затрудняет легкий доступ к отдельным дискретным элементам; 1.5.1. Выбор контрольно-измерительных приборов. Для ремонта телевизора необходимо наличие: а) комбинированного прибора (тестера, АВОметра); б) электронного осциллографа типа С1-112, С1-64, С1-83 и др.; в) генератора испытательных сигналов (телетеста) типа ЛАСПИ ТТ-03; г) высоковольтного делителя для измерения анодного напряжения кинескопа. Указанные приборы могут быть заменены другими, имеющими аналогичные параметры. Можно рекомендовать следующую последовательность поиска неисправностей во время ремонта неисправного телевизора. Перед тем, как приступить к ремонту телевизора, необходимо установить, имеются ли внешние причины, влияющие на нормальную работу телевизора. Такими причинами могут быть: неисправная приемная антенна, нестабильность напряжения питающей сети, индустриальные или атмосферные помехи и др. Только после этого можно снять кожух (при выключенном телевизоре), выдвинуть шасси и произвести тщательный внешний осмотр, обращая внимание на любые внешние дефекты монтажа и деталей. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Это могут быть микротрещины в печатных проводниках, «холодные пайки» элементов схемы, различные обрывы и замыкания. Большую пользу в этом может оказать обычный стрелочный омметр, входящий в состав комбинированного измерительного прибора. Тем более, что внешний осмотр не всегда дает положительный результат. Например, сгоревший резистор внешне может ничем не отличаться от исправного. Дальнейший поиск неисправностей ведется при включенном телевизоре. Внимание! Шасси телевизора находится под напряжением сети переменного тока, поэтому телевизор необходимо подключать к сети через разделительный трансформатор. При включенном телевизоре следует убедиться в надежности контактов в соединителях, связанных с подозреваемым узлом или блоком, путем их легкого покачивания. В общем случае поиск неисправностей производится с помощью осциллографа и вольтметра. Осциллографом производится исследование сигнала в проверяемой цепи, и по отсутствию или искажению формы этого сигнала можно судить о дефекте. Осциллограммы, которые приводятся на принципиальной схеме, сняты при приеме телевизионного сигнала системы PAL «Цветные полосы». С помощью вольтметра измеряются постоянные напряжения на выводах микросхем, транзисторов, контактных соединителей и др. Полученные значения сравниваются с величинами, приведенными на принципиальной схеме. Перед ремонтом телевизора необходимо внимательно ознакомиться с принципиальной схемой. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Характеристика выбранных приборов. Цифровой мультиметр (Mastech M-830B). Цифровой мультиметр Mastech M830B производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Так же с помощью мультиметра M830B можно прозванивать полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". Технические характеристики. - Количество измерений в секунду………………………………………………...2 - Постоянное напряжение U=……………………………………….0,1мВ - 1000В - Переменное напряжение U~……………………………………….....0,1В - 750В - Постоянный ток I=…………………………………………………... 200μA - 10A - Диапазон частот по переменному току………………………………. 40 - 400Гц - Сопротивление R………………………………………………….0,1 Ом - 2 МОм - Входное сопротивление R………………………………………. .………......Мом - Коэффициент усиления транзисторов h21……………………………... .до 1000 - Диод-тест……………………………………………………………………….есть - Питание…………………………………….….9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ/ - Габариты, мм……………………………………………………….…..65x125x28 - Вес, грамм (с батареей)…………………………………………… ………….180 - Сервис……………индикация разряда батарейки / индикация перегрузки «1» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Киловольтметр ЭВ0702. Вольтметры электромагнитной системы позволяют измерять напряжение непосредственно в электрических цепях. Приборы электромагнитной системы основаны на взаимодействии магнитного поля измеряемого тока (тока, проходящего через катушку) с одним или несколькими сердечниками из магнитомягкого материала. Технические характеристики. - Диапазон измерений непосредственного включения, В: 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600 - Диапазон измерений включения через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100V, В: 450; 500; 600; 750 - Диапазон измерений включения через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100V, кВ: 3,5; 4; 6; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 40; 125; 150; 175; 200; 250; 400; 600 - Класс точности: 1,5 - Габаритные размеры, мм: 120x120x50 - Рабочая температура, °C: -50…+60 - Масса, кг: 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Ласпи ТТ-03 Телетест формирует телевизионные испытательные cигналы для телевидеоаппаратуры систем PAL; SECAM стандартов В, G, Н, D , К, К1 Телетест формирует полные телевизионные сигналы (ПТС) следующих черно-белых изображений: - белого поля; - черного поля; - шахматного поля (12 квадратов по вертикали, 16 - по горизонтали); - комплексного испытательного сигнала сетчатого поля, точечного поля (точки в центре ячеек сетки), двух белых квадратов c общей вершиной в центре растра; - восьми вертикальных градационных полос убывающей яркости (белая полоса имеет два уровня яркости – 100% и 75%); - шести горизонтальных полос убывающей яркости. Телетест формирует полные цветовые телевизионные сигналы (ПЦТС) следующих цветных испытательных изображений в системах PAL и SECAM: - вертикальных цветных полос убывающей яркости: белой (двухуровневая), желтой, голубой, зеленой, пурпурной, красной, синей, черной со 100%-ой насыщенностью и 75%-ой яркостью; - горизонтальных цветных полос убывающей яркости: желтой, голубой, зеленой, пурпурной, красной, синей со 100%-ой насыщенностью; Телетест формирует полный телевизионный сигнал чересстрочного разложения растра. Основные параметры полного телевизионного сигнала и сигналов цветности систем PAL и SECAM на нагрузке 75 Ом приведены в таблице 1.5.1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Параметры ПТС и сигналов цветности. Таблица 1.5.1.1. Параметры ПТС и сигналов цветности; Норма; Примечание. 1. Частота строк, Гц; 156255; Когерентна с Fво. 2. Частота полей, Гц; 500,01; Когерентна с Fво. 3. Длительность строчного гасящего импульса, мкс; 121. 4. Длительность строчного синхронизирующего импульса, мкс; 4,70,3. 5. Длительность гасящего импульса полей, мкс; (25Н+12) 1; Н=64 мкс – длительность строки. 6. Длительность синхронизирующего импульса полей, мкс; 2,5 Н; Врезки и уравнивающие импульсы по ГОСТ 7845-79. 7. Полярность ПТС; положительная; Синхроимпульсы вниз. 8. Максимальный размер ПТЦС, В: - вертикальных градационных полос - белого, шахматного полей, комплексного испытательного сигнала - горизонтальных полос - красного поля - синего поля - зеленого поля; 10,1 0,820,08 0,770,08 0,460,05 0,610,06 0,360,04; Нормированный уровень. 9. Амплитуда синхроимпульсов, В; 0,30,03. 10.1. Относительная фаза вспышек цветовой синхронизации, грд.; (1355); Относительно квадратурной составляющей (B-V). Продолжение см. на следующей странице. |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| 10.1. Относительная фаза вспышек цветовой синхронизации, грд. 10.3. Размах сигнала цветности, В 10.4. Уровень цветовой насыщенности, %; (1355) 0,3 10010; Относительно квадратурной составляющей (B-V) Размах вспышки цветовой синхронизации. 11. Сигнал цветности SECAM: 11.1 Частота покоя цветовых поднесущих, кГц - в “синей строке” - в “красной строке” 11.2 Частота цветовых поднесущих в цветовой синхронизации, кГц - в “синей строке” - в “красной строке” 11.3 Число строк, образующих сигнал цветовой синхронизации 11.4 Размах сигнала цветности, В 11.5 Остаточная амплитудная модуляция после ВЧ-предкоррекции, %, не более 11.6 Уровень цветовой насыщенности, %; 42502 440625 390025 475625 9 0,16+0,02-0,06 15 10010; Кварцевая стабилизация В интервале гасящего импульса полей с 7-ой по 15-ую и с 320-ой по 328-ую строки Размах поднесущей покоя “синей ” строки. |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Осциллограф универсальный С1-73. Основные технические данные приведены в таблице 1.5.1.2 Основные технические характеристики осциллографа С1-73. Таблица 1.5.1.2. Параметры; Значения. Канал вертикального отклонения. Полоса пропускания; 0…5 МГц (-3 дБ, 1 кГц). Коэффициент отклонения (Коткл); 0,01В/дел...20В/дел (шаг 1-2-5). Погрешность установки Коткл; ±7% при размере изображения ≥ 2 деления. Регулировка Коткл; Плавное перекрытие в 2.5 раза. Время нарастания; ≤ 70нс. Выброс; ≤5%. Входной импеданс; 1МОм/30пФ. Задержка изображения; ≥ 20нс. Макс. входное напряжение; 200В (350В с делителем 1:10). Канал горизонтального отклонения. Коэффициент развертки (Кразв); 0.05мкс/дел...0,05с/дел (шаг 1-2-5). Погрешность установки Кразв; ±7% при размере изображения ≥ 4 деления. Регулировка Кразв; Плавное перекрытие в 2,5 раза. Режимы запуска развертки; Автоколебательный, ждущий. Синхронизация. Источники синхронизации; Внутренний, внешний. Частота внешней синхронизации; 10Гц…5МГц (синусоидальный или импульсный сигнал). Уровень внешней синхронизации; 0.5В…50В. Продолжение см. на следующей странице. |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Вход внешней синхронизации; 50кОм/30пФ (вход 1:1), 750кОм/5пФ (вход 1:10). X-Y вход. Полоса пропускания; 0…2МГц (-3дБ, 1кГц). Коэффициент отклонения; 0,01В/дел...1В/дел. Входной импеданс; 50кОм/30пФ. Встроенный калибратор. Частота калибратора; 1кГц ± 3% (П-образные импульсы со скважностью 2±0.5). Уровень калибратора; 1В ± 3%. Размер экрана; 6х10 дел. (1дел.=6мм). Ширина луча; ≤ 0.8мм. Общие данные. Напряжение питания; 115В/220В ± 10%, 50/60/400Гц или 24В/27В ± 10%. Потребляемая мощность; 30ВА или 18Вт. Условия эксплуатации; Нормальные: 15°С…25°С и отн. влажность 30%…80% Предельные рабочие: минус 30°С…50°С и отн. влажность до 98% при 35°С. Габаритные размеры; 240х95х365мм. Масса; 3,2кг. |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| 1.5.2. Регулировка. Перед выполнением регулировочных операций под напряжением необходимо принять следующие меры предосторожности: - Установить разделительный трансформатор в цепи питания переменного тока. - Убедиться, что сетевое напряжение в пределах ~230 В ± 10 %, 50 Гц. - Кнопками регулировки яркости и контрастности установить ток лучей кинескопа 300 мкА. - Перед подключением сетевой вилки убедиться, что кнопка включения сети находится в положении «выключено». Категорически запрещается во время проведения регулировочных и ремонтных работ непосредственно на платах телевизора разрывать или закорачивать какие-либо цепи при включенном в сеть телевизоре. Центровка изображения по вертикали. Переменным резистором RV551 произведите центровку изображения по вертикали, располагая изображение симметрично относительно верхнего и нижнего краев экрана. Регулировка размера по вертикали. Переменным резистором RV503 установите номинальный размер изображения по вертикали. Регулировка линейности по вертикали. С помощью переменного резистора RV502 добейтесь минимальных нелинейных искажений по вертикали. Центровка изображения по горизонтали. Вращением движка переменного резистора RV801 установите изображение симметрично относительно левого и правого краев экрана. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Коррекция вертикальных линий. Вращением движка переменного резистора RV803 добейтесь на изображении минимальных геометрических искажений вертикальных линий. Здесь следует отметить, что в некоторых выпусках данной модели телевизора резистор RV803 может отсутствовать. Регулировка ускоряющего напряжения. Настроив телевизор по испытательной таблице полос (шкале серого) на среднюю контрастность, следует отрегулировать уровень освещенности так, чтобы полоса черного едва освещалась. Осциллографом измерить напряжения на катоде и отметить катод, на котором уровень напряжения черного наиболее высок. При помощи потенциометра, обозначенного SCRN или RV708, отрегулировать ускоряющее напряжение так, чтобы на катоде снималось напряжение, соответствующее уровню черного от 100 до 105 В для кинескопов 36 см и от 150 до 155 В для трубок кинескопов 55 см. Необходимо строго придерживаться рекомендаций, данных разработчиком. Регулировка напряжения фокусировки. Для регулировки фокусировки используется испытательная таблица сведения лучей. Контрастность увеличивают до максимума, а уровень яркости регулируют так, чтобы полоса черного едва светилась. Настраивают потенциометр, на котором обозначена фокусировка (FOCUS), так, чтобы горизонтальные полосы таблицы имели минимальную толщину и максимальную чистоту. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Проверка телевизора и оценка качества изображения по испытательным сигналам. Проверка геометрических искажений растра, линейности разверток и его размеров по вертикали и горизонтали. Для проверки этих параметров используется сигнал шахматного поля. Визуально оцените правильность квадратов изображения. На экране кинескопа должны быть видны 16 целых квадратов по горизонтали и 12 квадратов по вертикали, причем крайние квадраты должны быть видны не менее чем наполовину. С помощью сигнала шахматного поля устраняются геометрические искажения растра, осуществляется регулировка размера растра, а также регулировка линейности разверток по горизонтали и вертикали. Проверка фокусировки. Качество фокусировки можно оценить по любому из сигналов шахматного, сетчатого или точечного поля. Оценивается качество фокусировки визуально по максимальной четкости изображения при максимальной яркости и контрастности. Проверка сведения лучей. Проверку сведения лучей лучше всего оценивать при использовании сигнала сетчатого поля (ЛАСПИ ТТ-01) или комплексного сигнала, содержащего сетчатое поле, точечное поле, два белых квадрата с общей вершиной в центре растра (ЛАСПИ ТТ-03). Нарушение сведения лучей приводит к появлению цветных окантовок на белых квадратах в центре экрана и расщеплению вертикальных и горизонтальных линий сетки на его краях. Проверка разрешающей способности. Для проверки разрешающей способности служит комплексный сигнал. Невысокая разрешающая способность приводит к вытягиванию точек, принимающих форму овала, и размытию вертикальных линий. По наличию повторных отражений можно судить о неточности настройки видеодетектора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Осциллограммы в контрольных точках. Осциллограммы сигналов в контрольных точках платы представлены на рисунке 1.5.2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Рис 1.5.2.1. Осциллограммы блока разверток. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |