| 1.4. Описание принципиальной схемы. Схема строчной развертки. Строчный селектор синхроимпульсов и задающий генератор строчной развертки. Селектор синхроимпульсов и задающий генератор строчной развертки входят в состав микросхемы IC301 СХА 1213S. Видеосигнал позитивной полярности поступает на схему выделения строчных синхроимпульсов через вывод 31 микросхемы IC301. Задающий генератор строчной развертки предназначен для работы в стандарте 525/625 строк, В качестве задающего генератора используется кварцевый резонатор Х301 на 32-кратную строчную частоту, подключенный к выводу 29 микросхемы IC301. Задающий генератор строк синхронизируется системой АПЧ и Ф. К выводу 30 микросхемы подключен фильтр устройства АПЧ и Ф, состоящий из элементов С308, С309, R308. Предварительный и выходной каскады строчной развертки. Строчные импульсы запуска с вывода 27 микросхемы IC301 через элементы C513, R532 поступают на предвыходной каскад на транзисторе Q801. Нагрузкой транзистора является первичная обмотка согласующего трансформатора Т801. Вторичная обмотка Т801 является понижающей и включена в базовую цепь транзистора выходного каскада. Предвыходной каскад повышает мощность строчных импульсов запуска до уровня, необходимого для создания оптимального режима переключения транзистора выходного каскада. Питание предвыходного каскада осуществляется напряжением 116 В, которое подается на коллектор Q802 с источника питания через фильтр R803, R806, С802, и первичную обмотку трансформатора Т801. Диод D860 предохраняет переход Б-Э от отрицательных выбросов напряжения. Выходной каскад строчной развертки построен по традиционной схеме, используемой в большинстве цветных телевизоров как зарубежного, так и |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| отечественного производства. Выходной каскад выполнен по схеме двухстороннего транзисторно-диодного ключа на транзисторе Q802 и демпферных диодах D801 и D802. Выходной каскад содержит также отклоняющую систему DY, трансформатор диодно-каскадный Т851, разделительные конденсаторы С807, С822, электромагнитный корректор линейности строк L805. Питающее напряжение выходного каскада 115 В поступает с источника питания на коллектор транзисторного ключа Q802 через катушку индуктивности L809 и первичную обмотку трансформатора Т851 (выводы 4, 5). Формирование отклоняющих токов осуществляется следующим образом. Перемещение лучей кинескопа от левого края экрана к его середине происходит за счет магнитной энергии, накопленной в строчных отклоняющих катушках в предыдущем цикле. При этом возникает линейно-уменьшающийся ток, протекающий по цепи: строчные отклоняющие катушки Н. DY — контакты 3,4 соединителя А-3 — разделительный конденсатор С822 — корректор линейности L805 — разделительный конденсатор С807 — диод Q801 — контакты 1, 2 соединителя А-3 — строчные отклоняющие катушки Н. DY. К моменту прихода лучей кинескопа к середине экрана, когда отклоняющий ток уменьшается до нуля, на базу транзистора Q802 поступает положительный импульс. Ток в коллекторной цепи Q802 начинает линейно возрастать, обеспечивая перемещение лучей от середины экрана к его правому краю, а также накопление магнитной энергии в строчных катушках. Отклоняющий ток течет теперь по цепи: строчные отклоняющие катушки Н. DY — контакты 1, 2 соединителя А-3 — открытый переход К-Э транзистора Q802 — L803 — D802 — С807 — регулятор линейности L805 — С822 — контакт 3, 4 соединителя А-3 — строчные отклоняющие катушки. Когда лучи достигают правого края экрана, транзистор Q802 закрывается, так как прекращается действие положительного импульса на его базе. Резкое прекращение тока в отклоняющих катушках вызывает колебательный процесс в контуре, образованном отклоняющими катушками Н. DY, первичной обмоткой трансформатора Т851 и конденсатором С820. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Возникающий на этом контуре импульс напряжения вызывает быстрое изменение полярности отклоняющих токов, в результате лучи кинескопа быстро возвращаются от правого края экрана к левому. Во время обратного хода в дополнительном контуре (С875, R802, L804) протекает колебательный процесс, в результате которого заряжается конденсатор С875. Это напряжение влияет на амплитуду отклоняющего тока. Параллельно конденсатору С875 подключен транзистор Q821. Транзистор Q821 играет роль шунтирующего сопротивления. Изменяя проводимость этого транзистора можно регулировать размах отклоняющего тока, т. е. производить регулировку размера растра, корректировать геометрические искажения растра. Коррекция геометрических (подушкообразных) искажений растра осуществляется известным методом модуляции тока строчной развертки током кадровой частоты параболической формы, формируемым дифференциальным усилителем на микросхеме IC801. Для этого на входы микросхемы IC801 (выводы 2, 3) из канала кадровой развертки подаются напряжения пилообразно-параболической формы и кадровой параболы. С выхода микросхемы (вывод 1) напряжение кадровой параболы подается на базу выходного каскада на транзисторе Q821. Регулировка подушкообразных искажений производится регулятором RV803 (PIN AMP). Стабилизация размера изображения по горизонтали при изменении тока лучей кинескопа осуществляется с помощью напряжения ОТЛ, которое поступает с конденсатора С857 на вход микросхемы IC801 (вывод 3) через резистор R836, R822, R827. Центровка изображения по горизонтали осуществляется за счет выпрямления импульсов прямого и обратного хода строчной развертки с помощью диодов D857 и D858. С помощью переменного резистора RV801 можно изменять величину и направление постоянного тока через строчные катушки, отчего растр будет смещаться вправо или влево. Во время обратного хода строчной развертки на коллекторе транзисторного ключа Q802 возникает импульс напряжения около 950 В, который прикладывается |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| к первичной обмотке трансформатора Т851. Это напряжение трансформируется во вторичные обмотки и используется для создания вторичных напряжений. С выводов 1, 2 трансформатора Т851 снимается напряжение для питания накала кинескопа. Высоковольтное постоянное напряжение около 25 кВ для питания 2-го анода кинескопа снимается с вывода HV и через высоковольтный разъем подается подается на 2-й анод кинескопа. Питание видеоусилителей кинескопа осуществляется с помощью импульсного напряжения 75 В, которое снимается с обмотки 3, 4 трансформатора Т851, выпрямляется диодом D851 и складывается с постоянным напряжением, источника 114 В, подключенным последовательно к источнику 75 В через вывод 4 трансформатора Т851. В результате образуется напряжение порядка 200 В, которое поступает через контакты 2 соединителей С-2, А-2 на плату кинескопа. К обмотке (выводы 9, 11) трансформатора Т851 подключен выпрямитель напряжения 25 В для питания выходного каскада кадровой развертки. Выпрямитель собран на диоде D855 и фильтрующем конденсаторе С850. Конденсатор С856, шунтирующий диод, уменьшает импульсные помехи. К обмотке (выводы 6, 11) подключен выпрямитель 15 В, питающий многие части схемы телевизора. Образован выпрямитель диодом D853 и фильтром C854,R859,C858. Конденсатор С853 уменьшает импульсные помехи. Резистор R854 - ограничительный. Импульсное напряжение с выводов 6, 11 обмотки трансформатора используется также для получения источника питания 12 В для устройства согласования, расположенного на плате «К». С обмотки трансформатора (выводы 10, 11) снимаются строчные импульсы для синхронизации работы импульсного блока питания. Конденсаторы С809,С815,С810 образуют емкостный делитель для формирования строчных импульсов обратного хода СИОХ, которые снимаются с конденсатора С810. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Принципиальная схема строчной и кадровой разверток показана на рисунке 1.4.1.: Рис 1.4.1. Принципиальная схема блока разверток. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Схема кадровой развертки. Схема кадровой развертки служит для создания отклоняющих токов в кадровых отклоняющих катушках. Кроме того, схема кадровой развертки обеспечивает: - регулировку размера, линейности, центровки растра по вертикали; - формирование кадровых гасящих импульсов; - формирование кадровой параболы для коррекции геометрических искажений растра. Сигнал кадровой пилы формируется в микросхеме IC301 (см. структурную схему IC301 в приложении). Там же содержатся кадровый селектор синхроимпульсов, фильтр кадровой синхронизации, схема стробирования, кадровый счетчик, схема опознавания и переключения стандарта 50/60 Гц, формирователь кадровой пилы. Кадровые синхроимпульсы выделяются в кадровом селекторе синхроимпульсов из видеосигнала, поступающего на селектор через вывод 14 микросхемы IC301. Сигнал кадровой пилы через вывод 18 IC301 подается на выходной каскад кадровой развертки. Выходной каскад кадровой развертки выполнен на микросхеме IC551 μРС-1488Н. Микросхема имеет выход, рассчитанный на прямое подключение кадровых отклоняющих катушек. Размер растра по вертикали осуществляется за счет изменения глубины обратной связи по току, которая выделяется на резисторах R557 и RV503+R522. Сигнал ОС снимается с движка потенциометра RV503 и подается через цепь R520, R518, С512 на формирователь кадровой пилы через вывод 17 микросхемы IC301. Чтобы размер растра не зависел от изменения тока лучей, тракт кадровой развертки содержит схему коррекции размера растра на транзисторе Q803. На его базу подается напряжение ОТЛ. Сам транзистор Q803 вместе с резистором R863 включен параллельно конденсатору С313, на котором формируется кадровая пила, и играет роль шунтирующего сопротивления. Амплитуда кадровой пилы зависит от тока, протекающего через конденсатор С313. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| При изменении тока лучей изменяется напряжение ОТЛ. При этом изменяется проводимость транзистора Q803, следовательно, изменяется размах кадровой пилы. Регулировка линейности реализуется за счет изменения параметров интегрирующей цепи C531, RV502, входящих в систему отрицательной обратной связи по напряжению. Центровка изображения по вертикали производится за счет изменения величины постоянной составляющей тока в цепь кадровых катушек с помощью потенциометра RV551. Схема центровки выполнена в виде делителя напряжения и состоит из потенциометра RV551 (подключен к выпрямителю +25 В), резисторов R552, R559 и переключающих транзисторов Q551, Q552, осуществляющих корректировку центровки растра по вертикали при изменении стандарта. При частоте полей 50 Гц с вывода 13 микросхемы IC301 на базу транзистора Q551 подается напряжение 0 В. Транзистор Q551 заперт, а транзистор Q552 открыт высоким потенциалом на его базе. Правый по схеме вывод резистора R559 через открытый до насыщения транзистор Q552 соединен с корпусом, образуя дополнительный делитель напряжения R552, R559. При частоте полей 60 Гц (стандарт М) с вывода 13 IC301 на базу Q551 поступает высокий потенциал, который открывает транзистор Q551. Транзистор Q552 при этом закрывается и отсоединяет от корпуса вывод резистора R559. Таким образом, изменяется величина постоянной составляющей тока через кадровые катушки. Для сокращения длительности обратного хода кадровой развертки выходной каскад питается повышенным напряжением, которое создает устройство вольтдобавки в генераторе обратного хода, имеющего внешние элементы: D551, С552. Во время обратного хода заряженный через диод D551 до напряжения источника питания конденсатор С552 оказывается включенным последовательно с источником. Напряжения суммируются, и под действием удвоенного напряжения лучи кинескопа быстро возвращаются в исходное положение. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Во время работы кадровой развертки на выводе 7 микросхемы IC551 формируется кадровый импульс обратного хода, который поступает через инвертор Q005 на вход кадровой синхронизации микроконтроллера IC002 (вывод 27). При выходе из строя кадровой развертки на выводе 7 микросхемы IC551 устанавливается постоянное напряжение 0 В. Действие кадровых импульсов на выводе 27 микроконтроллера прекращается, а на выводе 25 микроконтроллера устанавливается высокий потенциал, который поступает на вывод 33 микросхемы IC301, в которой осуществляется гашение кинескопа. Таким образом, осуществляется защита экрана от прожога при выходе из строя кадровой развертки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |