| 1.3. Описание структурной схемы. Структурная схема блока разверток показана на рис. 1.3.1.: Рис. 1.3.1. Структурная схема блока разверток. Селектор синхроимпульсов и задающий генератор строчной развертки входят в состав микросхемы IC301. Задающий генератор строчной развертки предназначен для работы в стандарте 525/625 строк, В качестве задающего генератора используется кварцевый резонатор Х301 на 32-кратную строчную частоту, подключенный к выводу 29 микросхемы IC301. Задающий генератор строк синхронизируется системой АПЧ и Ф. К выводу 30 микросхемы подключен фильтр устройства АПЧ и Ф, состоящий из элементов С308, С309, R308. Строчные импульсы запуска с вывода 27 микросхемы IC301 поступают на предвыходной каскад Q801. Нагрузкой транзистора является первичная обмотка согласующего трансформатора Т801. Вторичная обмотка Т801 является понижающей и включена в базовую цепь транзистора выходного каскада. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Предвыходной каскад повышает мощность строчных импульсов запуска до уровня, необходимого для создания оптимального режима переключения транзистора выходного каскада. ТДКС T851 служит для формирования напряжения питания второго анода кинескопа 25-30 кВ, ускоряющего напряжения 300-800 В, напряжения на фокусирующем электроде 4-7 кВ, напряжения накала кинескопа, напряжения питания видеоусилителей 200 В. Коррекция геометрических (подушкообразных) искажений осуществляется методом модуляции тока строчной развертки током кадровой частоты параболической формы, формируемым дифференциальным усилителем IC801. Стабилизация размера изображения по горизонтали при изменении тока лучей кинескопа осуществляется с помощью напряжения ОТЛ, которое поступает с конденсатора С857 на вход микросхемы IC801 (вывод 3) через резистор R836, R822, R827. Центровка изображения по горизонтали осуществляется за счет выпрямления импульсов прямого и обратного хода строчной развертки с помощью диодов D857 и D858. С помощью переменного резистора RV801 можно изменять величину и направление постоянного тока через строчные катушки, отчего растр будет смещаться вправо или влево. Сигнал кадровой пилы формируется в микросхеме IC301 (см. структурную схему IC301 в приложении). Там же содержатся кадровый селектор синхроимпульсов, фильтр кадровой синхронизации, схема стробирования, кадровый счетчик, схема опознавания и переключения стандарта 50/60 Гц, формирователь кадровой пилы. Сигнал кадровой пилы через вывод 18 IC301 подается на выходной каскад кадровой развертки IC 551. Микросхема имеет выход, рассчитанный на прямое подключение кадровых отклоняющих катушек. Размер растра по вертикали осуществляется за счет изменения глубины обратной связи по току, которая выделяется на резисторах R557 и RV503+R522. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Сигнал ОС снимается с движка потенциометра RV503 и подается через цепь R520, R518, С512 на формирователь кадровой пилы через вывод 17 микросхемы IC301. Чтобы размер растра не зависел от изменения тока лучей, тракт кадровой развертки содержит схему коррекции (стабилизации) размера растра на транзисторе Q803. На его базу подается напряжение ОТЛ. При изменении тока лучей изменяется напряжение ОТЛ. При этом изменяется проводимость транзистора Q803, следовательно, изменяется размах кадровой пилы. Регулировка линейности по вертикали реализуется за счет изменения параметров интегрирующей цепи C531, RV502, входящих в систему отрицательной обратной связи по напряжению. Центровка изображения по вертикали производится за счет изменения величины постоянной составляющей тока в цепь кадровых катушек с помощью потенциометра RV551. Схема центровки выполнена в виде делителя напряжения и состоит из потенциометра RV551, резисторов R552, R559 и переключающих транзисторов Q551, Q552, осуществляющих корректировку центровки растра по вертикали при изменении стандарта. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |