| 3. Охрана труда. Телевизионный приемник любого типа содержит цепи с высоким напряжением. К ним относят в первую очередь цепь второго анода кинескопа, напряжение которого относительно шасси телевизора измеряется в киловольтах. Прикосновение к цепям сетевого напряжения, вторичных обмоток сетевого трансформатора, а порой и к цепям выпрямленных напряжений опасно для жизни. По указанным причинам на задних стенках всех телевизоров помещается предупреждение о необходимости отключения аппарата от сети. Во избежание поражения электрическим током следует строго придерживаться правил техники безопасности. Лицам, совершенно не имеющим опыта работы с электроаппаратурой, не рекомендуется пытаться самостоятельно устранить неисправности в телевизоре. Перед ремонтом телевизора следует сначала очистить его от пыли, обязательно удалить накопившуюся пыль и загрязнения с горловины и области высоковольтного ввода кинескопа, с обеих сторон печатных плат, с элементов строчной развертки, питания и фокусировки, с элементов платы кинескопа. После очистки от пыли необходимо проверить состояние монтажа печатных плат. Особое внимание при этом следует обратить на состояние и качество паек выводов моточных узлов и цепей строчного отклонения, высоковольтных цепей, цепей фокусировки. При необходимости должна быть проведена укладка жгутов, чтобы расстояние между высоковольтными элементами (трансформатором выходным строчным, умножителем напряжения и др.) было не менее 10мм и не было касания монтажных проводов с нагревающимися элементами. Это исключит возможность пробоев, возникновения короны, прогорания проводов. Затем проверить наличие подгоревших резисторов, вздувшихся оксидных конденсаторов, обугливания на печатных платах. Обнаруженные дефектные изделия должны быть заменены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  |
| ### Изм. | Лист | № документа |  |  | ## Подпись |  | ## Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Дмитриев А.А. |  |  |  |  |  |  | Ремонт и регулировка разверток телевизора SONY | Литера |  |  | Лист | Листов |  |
| Проверил |  | Солодников С.В. |  |  |  |  |  |  |  | У | Д | П | 44 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУ ИвРТТИ |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвердил |  | Цветовский А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и регулировка телевизора под напряжением допустимы только в тех случаях, когда выполнение работ при отключенном от сети телевизоре невозможно (регулировка, измерение режимов, нахождение плохих контактов и т. д.). Запрещается установка радиоэлементов или проведение каких-либо монтажных работ в телевизоре, находящемся под напряжением. Необходима аккуратность и осторожность при работе с горячим паяльником, слесарным и столярным инструментом, клеями, лаками, кислотами и щелочами. При работе с электрическим паяльником следует соблюдать следующие правила: - Периодически проверять омметром отсутствие замыкания между корпусом паяльника и нагревательным элементом. Такое замыкание может стать причиной поражения током. Поэтому рекомендуется работать с паяльником, жало которого заземлено; - Паяльник должен иметь чистое и хорошо залуженное жало; - Использовать устойчивую подставку для паяльника, что предохранит его от падения, а мастера от ожогов. Одним из наиболее опасных путей прохождения тока по телу является путь рука – нога, поэтому запрещается работать в сырых помещениях или помещениях с токопроводящими полами. Использование диэлектрического коврика уменьшает вероятность поражения электрическим током. Не менее опасным является путь тока рука – рука. Поэтому запрещается работать вблизи заземленных конструкций. Во время пайки и промывки неостывших паек выделяются пары канифоли, растворителя, спирта, а из расплавленного припоя – особенно вредные для здоровья работающего пары олова и свинца. Все это загрязняет воздух в помещении, где производится работа. Измерительный прибор, который получает питание от сети переменного тока или других внешних или внутренних источников высокого напряжения, должен удовлетворять общим для всех радиотехнических устройств требованиям техники безопасности. Корпус прибора заземляют. Потенциальные зажимы приборов, предназначенных для измерения в высоковольтных цепях, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Лист |  | № документа | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тщательно изолируют от корпуса (они не должны иметь открытых металлических частей). Провода, соединяющие прибор с объектом измерения, должны иметь хорошую изоляцию. Измерения в цепях с напряжением выше 200-300 В производятся в присутствии других лиц. Оператор должен стоять на резиновом коврике или в галошах, быть в резиновых перчатках. При измерении напряжений средних величин (менее 300 В) один из щупов, если это позволяет схема исследуемой установки, соединяют с ее корпусом, а вторым щупом поочередно касаются требуемых точек цепи. Все работы должны проводиться одной рукой и в одежде с длинными рукавами. При замене предохранителей или элементов следует отключить телевизор от сети питания. Перед заменой элементов необходимо при помощи специального разрядника (высоковольтный провод РМПВ с последовательно включенным резистором сопротивлением около 100 кОм) снять остаточный заряд с конденсаторов фильтра питания и кинескопа. Подключение и отключение измерительных приборов для измерения также производятся при выключенном телевизоре. Запрещается ремонтировать и регулировать включенный в сеть телевизор, если он находится вблизи заземленных конструкций (батареи центрального отопления, трубы водоснабжения и т. д.), если они не имеют изолирующего ограждения. Кинескоп – потенциальный источник рентгеновского излучения. Чтобы избежать этой опасности, нельзя допускать превышения определенного напряжения на втором аноде кинескопа. Его наибольшее допустимое значение составляет 26 кВ при погашенном экране. После окончания работ перед установкой задней стенки телевизор должен быть включен для проверки отсутствия коронирования и пробоев в высоковольтных цепях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Лист |  | № документа | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка токов утечки без напряжения. - Отключить шнур питания и установить перемычку между штырями вилки. - Включить электропитание приемника. - Измерить омметром напряжение между закороченными штырями и каждой доступной металлической частью телевизора, такой как головки винтов, выводы антенны, соединители, направляющие штыри. Если измеряемая металлическая часть имеет утечку на шасси, то омметр покажет сопротивление от 4 МОм до 20 Мом. Если измеряемая металлическая часть не имеет утечки на шасси, то омметр должен показать бесконечность. Проверка токов утечки под напряжением. - Включите в розетку шнур питания. При этой проверке не пользуйтесь изолирующим трансформатором. - Подключите резистор 2 кОм и 10 Вт последовательно с измеряемой металлической частью приемника и заземлением, например с водопроводной трубой. - С помощью высокоимпедансного вольтметра переменного тока измерьте потенциал на сопротивлении. - Проверьте все доступные металлические части и измерьте потенциал на резисторе. - Поменяйте местами штыри вилки шнура питания и повторите все вышеуказанные измерения. - Потенциал в каждой точке не должен превышать 1 В. В случае, если измеренное напряжение выйдет за указанные пределы, то имеется вероятность электрического удара, и телевизор следует отремонтировать и перепроверить перед возвращением пользователю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Лист |  | № документа | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгеновское излучение Предупреждение: - Потенциальным источником рентгеновского излучения являются блок высоковольтного питания и кинескоп. - При использовании защитного кожуха для кинескопа убедитесь, что он выдерживает напряжение 29,7 кВ без рентгеновского излучения. На состояние радиомеханика и его рабочую деятельность большое влияние оказывают различные факторы окружающей среды: состав, температура и влажность воздуха, барометрическое давление, освещение, отделка помещения и оборудования, шум и др. В разных условиях окружающей среды работа органов чувств, восприимчивость к жаре, холоду, реакции на присутствие в воздухе водяных производств, токсичных газов, изменение атмосферного давления, вибрация, шум будут различными. При проектировании рабочих мест необходимо учитывать указанные факторы, определяющие так называемые комфортные условия производственной среды. Температура. Для защиты радиомеханика от воздействия высоких, а также низких температур должны предусматриваться специальные строительные мероприятия и, в частности, теплоизоляционные материалы, обогрев помещения и т.д. Однако во всех случаях необходимо стремиться к полной изоляции радиомеханика от воздействия высоких и низких температур. Влияние температуры на организм, как правило, сочетается с влиянием относительной влажности воздуха. Влажность воздуха. Влияет главным образом на теплорегуляция организма. Особенно неблагоприятно отражается высокая относительная влажность, превышающая 70-75 % при температуре окружающего воздуха, близкой к +30 °C и выше. Реже в рабочих условиях приходится встречаться с пониженной относительной влажностью воздуха. Если относительная влажность воздуха понижается до 20-25 %, такой воздух вызывает ощущение сухости слизистой оболочки верхних дыхательных путей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Изм. | Лист |  | № документа | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шум оказывает неблагоприятное действие не только на органы слуха, но и на всю нервную систему человека, вызывая общее утомление, понижение работоспособности, головные боли и пр. Наиболее раздражающими являются звуки с частотой 4000 Гц и выше. Низкие звуки относительно безвредны даже при большой силе. Резонанс резко увеличивает вредное действие звука. Разборчивость речи в условиях шума определяется его уровнем в диапазоне частот 500-4000 Гц. Одним из основных способов борьбы с шумами, помимо мер по уменьшению шума самих источников, является звукоизоляция помещения. Необходимо не допускать возникновения источников шума внутри помещения (дребезжание аппаратуры, вибрации стен, стекол и т.п.). Освещение. Помещения должны, как правило, иметь естественное освещение. В практике устройства освещения интерьера и оборудования местное освещение часто используется совместно с общим освещением. При зонировании помещения по уровням освещенности различных функциональных мест следует стремиться к тому, чтобы глаз оператора находился в условиях меньшего уровня освещенности, чем объект зрительного восприятия. Оптимальный уровень освещенности интерьера пункта управления зависит от характера работ, производимых оператором, и составляет: для считывания показаний приборов – 550-1100 лк; для управления и ведения записей – 220-550 лк; для осмотра и ремонта – 100 лк; для прохода – 20-50 лк. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| Изм. | Лист |  | № документа | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |