| 1.6. Ремонт и неисправности. 1.6.1. Особенности ремонта и основные неисправности. Характерные неисправности строчной развертки занесены в таблицу 1.6.1.1.: Неисправности строчной развертки. Таблица 1.6.1.1. Вид неисправности; Анализ неисправности; Способы устранения. - Нет растра.; Неисправность выходного каскада строчной развертки; Для первого включения телевизора желательно установить лампу накаливания, используемую вместо предохранителя. При исправном выходном каскаде строчной развертки лампа при включении загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться. Обрыв в выходном каскаде или в цепи его управления. Заменить неисправный транзистор, а также предохранитель PS801. Проконтролировать демпфирующую цепочку, состоящую из диодов D801, D802. Обрыв в этой цепи приведет к повторному разрушению транзистора выходного каскада блока строчной развертки. Перед включением телевизора проверяется состояние трансформатора выходного каскада блока строчной развертки. В большинстве случаев обнаруживается перегрев его изоляторов, и трансформатор тоже придется заменить.. Неисправность строчного трансформатора.; Наблюдаемое функционирование выходного каскада строчной развертки характерно для короткого замыкания в обмотке строчного трансформатора, цепи выходного транзистора Q802 или пробитого диода. Последовательно включить нагрузку в цепь напряжения Uстр. В роли нагрузки может выступать обычная лампа накаливания с номинальным напряжением 220 В и мощностью 60 Вт. Проверив цепи, подключенные к вторичным обмоткам строчного трансформатора T851 (в частности, диодов и конденсаторов, последовательно включенных с ними), следует заменить силовой строчный трансформатор и при необходимости силовой строчный транзистор Q802, а также другие дефектные элементы. После замены дефектных элементов происходит перезапуск телевизора и возникает изображение уменьшенных размеров. Тогда отключается лампа и восстанавливается исходная цепь напряжения Ucтp. Теперь, когда телевизор получает нормальное питание, проверяется и подстраивается напряжение Uстp.. Продолжение см. на следующей странице. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  | № документа |  |  | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Неисправность согласующего конденсатора (строчной развертки).; Пробит силовой строчный транзистор. Проверить конденсатор С820 (согласующий конденсатор), играющий роль сопротивления закрытия как с точки зрения первичной обмотки строчного трансформатора, так и отклоняющих катушек.. Пробой строчных отклоняющих катушек.; Определить данную неисправность можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система [ОС]. Чтобы в этом убедиться, следует заменить отклоняющую систему на заведомо исправную. Лучше применить ОС от аналогичного кинескопа с диагональю такого же размера.. - Подушкообразные искажения растра.; Наблюдается изображение, размер которого в центре экрана недостаточен.; Нарушена регулировка подушкообразных искажений растра. В данной модели телевизора подстройка подушкообразных искажений производится при помощи регулятора RV803 (PIN AMP). Пробит транзистор Q555. Необходимо заменить его, а желательно, и транзистор Q552, поскольку последний мог работать в критических режимах при возникновении неисправности и более не надежен в работе. Пилообразный сигнал, отражающий форму кадрового тока, неверно передается и обрабатывается цепью управления коррекцией, построенной на базе транзисторов Q552 и Q555. Следует заменить конденсатор С811, соблюдая его полярность, а также проверить функционирование потенциометра RV803 (PIN AMP).. - Нестабильность изображения.; Черно-белое изображение (могут наблюдаться цветные вспышки) с сильными искажениями.; Внутренний дефект ИС IC301 мешает корректной синхронизации строк и кадров или не обеспечивает нормальной работы АПЧ и Ф. Искаженный видеосигнал подводится к выводу 31 интегральной схемы IC301. Верхние строки кадра не могут быть соответствующим образом рассортированы. Опорная информация (верхняя строка) не достигает контура АПЧ и Ф. Генератор строчной развертки не подстраивается и работает не на своей частоте. Необходимо проверить элементы цепи, содержащей транзистор Q303, конденсаторы C326 и C307. В любом случае напряжение видеосигнала на выводе 31 положительно и должно быть отфильтровано от сигналов цветности. Следует проверить, остались ли пульсации, вызванные плохой фильтрацией питающего напряжения. Проверить фильтр устройства АПЧ и Ф, состоящий из элементов С308, С309, R308. Заменить кварцевый резонатор Х301. Замена видеопроцессора IC301.. Продолжение см. на следующей странице. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  | № документа |  |  | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Вертикальные линии имеют разрывы и изломы, расплывчатое изображение в центре экрана.; При возникновении такого дефекта наблюдается звук, идущий от строчного трансформатора. Обмотки, обеспечивающие высоковольтное напряжение и связь с внешним проводом, могут иметь обрыв, который периодически пробивается. В некоторых случаях происходит окисление контактов в разъеме высоковольтного кабеля. Вследствие перегрева могут образовываться трещины. Следовательно, необходимо заменить строчный трансформатор, после чего приступить к регулировке напряжения Uстр с учетом номинальных рабочих значений. Далее повторить настройку ускоряющего напряжения и фокусировки. Неисправный строчный трансформатор может привести к разрушению других элементов телевизора (тюнера, микроконтроллера и т.д.). Настоятельно не рекомендуется вести продолжительные проверки с целью выявления причин неисправности.. - Геометрические искажения по горизонтали.; Нарушена центровка изображения по горизонтали.; Проверить исправность элементов D857, D858, RV801.. Увеличен или уменьшен размер растра по горизонтали.; Увеличение или уменьшение размера растра по горизонтали может быть вызвано несоответствием емкости конденсатора С857, а также неисправность резисторов R836, R822, R827.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  | № документа |  |  | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Характерные неисправности кадровой развертки занесены в таблицу 1.6.1.2.: Неисправности кадровой развертки. Таблица 1.6.1.2. Вид неисправности; Анализ неисправности; Способы устранения. - Нет кадровой развертки.; В центре экрана видна яркая горизонтальная полоса.; Разрывной резистор-предохранитель R853 имеет обрыв. Этот обрыв может быть вызван превышением максимального тока в кадровом выходном каскаде, коротким замыканием электролитического конденсатора С850 (реже С856) или неисправностью ИС IC551. В частности, последняя может иметь постоянное короткое замыкание между выводом 6 и «землей» или выводом 3 и «землей». Обрывные резисторы R853 R854 с сопротивлением приблизительно 1 Ом имеют обрыв. Причиной является короткое замыкание кадровой отклоняющей катушки (измерение цифровым мультиметром показывает сопротивление около 5 Ом, когда кадровые отклоняющие катушки находятся в нормальном состоянии). Причиной неисправности может быть дефект управляющего сигнала кадровой развертки, который обеспечивается задающим генератором в IC301. Прежде чем заменить этот элемент, необходимо проверить цепи управления и обратной связи микросхемы IC551.. - На изображении видны линии обратного хода.; В верхней части изображения наблюдаются цветные линии: красная, синяя и зеленая.; Неисправность вольтдобавки устройства кадрового обратного хода. Заменить электролитический конденсатор С552 на элемент с таким же номиналом (порядка 1000 мкФ). Рабочего напряжения конденсатора порядка 40 В вполне достаточно. Следует также проверить вертикальную линейность изображения с помощью испытательной таблицы сведения лучей.. - Нарушена линейность по вертикали.; Изображение «завернуто» или сильно поджато сверху.; Коррекция линейности осуществляется цепочками, содержащими конденсаторы. В частности, функцию коррекции выполняют резистор RV502 и конденсатор С531. Заменить конденсатор С531 на эквивалентный элемент. Обязательно следует соблюдать значения емкости и рабочего напряжения. Следует проверить состояние мест пайки вокруг микросхемы IC551 и выводов соединителя, обеспечивающего связь с отклоняющей системой кинескопа, а также внешний вид других элементов в цепи конденсатора С531.. В нижней части экрана видны «складки» изображения.; Дефект выходного кадрового усилителя IC551. Продолжение см. на следующей странице. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  | № документа |  |  | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| - Нарушена центровка по вертикали.; Центровка не действует совсем или перемещает растр от среднего положения только вверх или только вниз.; Проверить исправность элементов RV551, R552, R559, Q551, Q552.. - Увеличен или уменьшен размер растра по вертикали.; Проверить цепь обратной связи, включающую элементы RV503, R557, R522, R518, C512, а также схему коррекции размера растра на транзисторе Q803.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
| Изм. |  |  | Лист |  |  | № документа |  |  | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Алгоритм поиска неисправностей. Алгоритмы поиска неисправностей для строчной и кадровой разверток показаны на рисунках 1.6.2.1. и 1.6.2.2. соответственно. Рис. 1.6.2.1. Алгоритм поиска неисправностей строчной развертки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Изм. |  | Лист |  |  | № документа |  |  | ## Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Рис. 1.6.2.2. Алгоритм поиска неисправностей кадровой развертки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист |  |  | № документа |  |  | ## Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |