| 2.2. Расчет надежности. Расчет надежности позволяет определить способность радиоэлектронной бытовой аппаратуры выполнять заданные функции, сохраняя при этом свои параметры в заданных пределах в течение определенного промежутка времени. Для расчета интенсивности отказов радиоэлементов принципиальной схемы блока разверток берется таблица 2.2.1. Интенсивность отказов радиоэлементов принципиальной схемы. Таблица 2.2.1. Наименование элементов; λ∗10−6; Количество элементов, n; λ∗10−6 n. Микросхемы; 0,001; 3; 0,003. Транзисторы. кремниевые; 1,2; 7; 8,4. кремниевые мощные; 2,3; 2; 4,6. Конденсаторы. керамические; 0,1; 39; 3,9. электролитические; 0,5; 21; 10,5. Резисторы. МЛТ; 0,05; 43; 2,15. проволочные; 0,05; 20; 0,1. переменные; 0,1; 7; 0,7. Диоды; 0,3; 12; 3,6. Предохранители; 2,5; 1; 2,5. Отклоняющие системы; 0,3; 2; 0,6. Трансформаторы. выходные; 2,6; 1; 2,6. согласующие; 2; 1; 2. Кварц; 0,5; 1; 0,5. Разъемы; 1; 4; 4. Катушки индуктивности НЧ; 0,02; 5; 0,1. Итого; 46,253. Вероятность безотказной работы за заданное время определяется по формуле: P(t) = e –λ * t , где е – основание натурального логарифма, равное 2.7 |
| --- |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| λ – интенсивность отказов t – время, в течение которого изделие должно работать безотказно Результаты заносим в таблицу 2.2.1.2. Вероятность безотказной работы радиоэлементов. Таблица 2.2.2. Точки; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. t, час; 1200; 2400; 3600; 4800; 6000; 7200; 8400; 9600; 10800; 12000. P(t); 0,95; 0,89; 0,85; 0,80; 0,76; 0,72; 0,68; 0,64; 0,61; 0,58. Точки; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. t, час; 13200; 14400; 15600; 16800; 18000; 19200; 20400; 21600; 22800; 24000. P(t); 0,55; 0,52; 0,49; 0,46; 0,44; 0,41; 0,39; 0,37; 0,35; 0,33. Точки; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. t, час; 25200; 26400; 27600; 28800; 30000; 31200; 32400; 33600; 34800; 36000. P(t); 0,31; 0,30; 0,28; 0,27; 0,25; 0,24; 0,23; 0,21; 0,20; 0,19. Точки; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40. t, час; 37200; 38400; 39600; 40800; 42000; 43200; 44400; 45600; 46800; 48000. P(t); 0,18; 0,17; 0,16; 0,15; 0,15; 0,14; 0,13; 0,12; 0,12; 0,11. Точки; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50. t, час; 49200; 50400; 51600; 52800; 54000; 55200; 56400; 57600; 58800; 60000. P(t); 0,10; 0,10; 0,09; 0,09; 0,08; 0,08; 0,08; 0,07; 0,07; 0,06. Строим график зависимости безотказной работы Р(t) от времени t. Рис. 2.2.1. Рис. 2.2.1. График зависимости безотказной работы Р(t) от времени t. |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 42 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |
| Вывод: в ходе проделанной работы установлено, что в процессе эксплуатации кадровой и строчной разверток срок службы их уменьшается, (характеристика представляет собой почти линейную экспоненту). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДП.210308.429.04.2009 | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Лист | № документа | ## Подпись | Дата |  |  |