ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

Еще с середины 40-ых годов , специалисты по радиоэлектроники начали задумываться над возможностью применения специализированных цифровых устройств для решения разнообразных задач ,связанных с обработкой сигналов . Нечего и говорить , что в то время выводы не были благоприятными . С точки зрения стоимости, размеров и надежности предпочтение следовало отдать аналоговой фильтрации и аналоговым методам спектрального анализа .  В 50-ых годах теория управления , частично основанная на работе Гуревича ( 1945 г.) , уже утвердилась как самостоятельное научное направление ; были глубоко изучены принципы дискретизации колебаний и возникающие при этом спектральные эффекты , а математический аппарат теории  z-преобразования , существовавший еще со времен Лапласа , начал находить применение в радиоэлектроники и смежных дисциплинах . Однако достигнутый уровень развития техники позволял получить практические результаты только в задачах управления медленными процессами и обработке низкочастотных сейсмических сигналов . К середине 60-ых годов были оценены потенциальные возможности интегральных микросхем , что позволило представить  полную систему обработки сигналов , для которых наилучшая техническая реализация была бы именно цифровой .

Первый крупный вклад в теорию цифровой обработки сигналов , касающийся анализа и синтеза цифровых фильтров , был сделан Кайзером ( фирма Bell ) ; он показал , как можно рассчитывать цифровые фильтры с нужными характеристиками , используя билинейное преобразование . Примерно тогда же ( 1965 г.) появилась статья Кули и Тьюки о быстром методе вычисления дискретного преобразования Фурье , давшая мощный толчек развитию этого нового технического направления . Позже метод был развит и стал широко известен как быстрое преобразование Фурье ( БПФ ) . Ценность этого метода  заключается в сокращении времени вычисления дискретного преобразования Фурье ( на один-два порядка для большинства практических задач ). Опубликование статьи Кули и Тьюки ускорило развитие строгой и достаточно полной теории цифровой фильтрации . Важнейшее значение метода БПФ состояло в том , что он наглядно продемонстрировал , насколько цифровые методы при спектральном анализе могут оказаться экономичнее аналоговых . После создания метода БПФ интенсивность исследований в области цифровой фильтрации резко возросла , и в настоящее время цифровые методы широко используются для спектрального анализа самых разнообразных сигналов , начиная с низкочастотных колебаний в сейсмологии и звуковых колебаний в гидрологии и при анализе речи и кончая видеосигналами в радиолокации .

Первой попыткой исчерпывающего изложения теории цифровой обработки сигналов была книга Гоулда и Рэйдера ( 1969 г.) . Эту книгу применяли в качестве учебного пособия для аспирантов , и как руководство для инженеров ,работающих в промышленности . Естественно , что книга не могла удовлетворить и тех и других . Не нужно доказывать , что хорошее учебное пособие может быть составленно только на основе курса , читавшегося в течении по крайней мере несколько лет , и подходящего набора задач .

ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦОС В

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ.

1. Сложность ( нередко невозможность ) решения некоторых задач аналоговым методом .

2. Прогресс в развитии электроники ( создание высокоскоростных  многоразрядных  АЦП , разработка сигнальных процессоров ) .

3. ЦОС позволяет реализовать универсальные модемы , в которых изменением программы осуществляется переход с одного вида сигнала на другой ( т.е. с одной модуляции на другую ).

4. ЦОС позволяет строить адаптивные радиоприемные устройства, работающие во все усложняющейся электромагнитной  обстановке ( т.е. спектр постоянно загружается сигналами ) .

5. Простота , автоматически сменных , алгоритмов ЦОС и высокая точность их реализации .

6. ЦОС позволяет реализовать более сложные алгоритмы радио приема ( разнесенный прием , компенсация и подавление сосредоточенных помех и прием в целом ) .

7. При использование ЦОС значительно меньше влияет разброс параметров и действие дестабилизирующих факторов.

8. Высокая интеграция цифровых микросхем позволяет реализовать очень сложные алгоритмы приема сигналов , сохраняя приемлемый объем и стоимость аппаратуры .

9. Цифровая аппаратура легко поддается миниатюризации. Высокая технологичность и отсутствие регулировки понижает стоимость.

10.Проектирование цифровых устройств легче чем аналоговых и поддается автоматизации ( легко модулируются на ЭВМ ) .

11.ЦОС облегчает работу по созданию спецэфектов на ТВ ( работа режиссеров на теле-студии ) .

12.ЦОС позволяет существенно повысить качество изображения.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  ЦОС .

1. Для ЦОС необходимо преобразовать аналоговый сигнал в цифровой  ( требуется достаточно большой уровень сигнала - порядка 1в ) .

2. Преобразование аналогово сигнала в цифровой приводит к появлению погрешности дискретизации во времени и к погрешности квантования по уровню ( специфические погрешности ) .

3. Процесс обработки сигналов сопровождается погрешностями , вызванными округлениями результатов ( это приводит к ошибкам - шумам ) .

4.Требуется увеличение динамического диапазона и ширины спектра преобразуемых аналоговых сигналов ( т.к.  каналы с ограниченной полосой пропускания и сложной помеховой обстановкой  ) . Чтобы достигнуть возможности аналоговой техники нужно иметь динамический диапазон АЦП 120-130 дб с df=100 кГц . Таких АЦП пока нет . Реализуемый при df=100 кГц динамический диапазон АЦП 70-80 дб . Для широкополосных сигналов при df=100 Мгц динамический диапазон 6-24 дб .

5. Низкая скорость работы цифровых вычислительных устройств. (Сигнальные процессоры : КМ1813ВЕ11 , ТМS320.10 , ТМS320.20 , ТМS320.30 , ДSР5600 , ТМS320.50 .)

ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА .

Любой сигнал с ограниченным спектром ( бесконечный во времени ) однозначно определяется своими отсчетами , взятыми через интервал времени   dt=1/2F т.е.

k=−∞∞u(kΔt)⋅sin2⋅π⋅Fm(t−kΔt)2⋅π⋅Fm(t−kΔt), где u(kDt)-аналоговая величина;

Эта теорема утверждает , что если сигнал f(t) имеет преобразование Фурье Sf(w) отличное от нуля при частотах меньших 2pFm . То в отсчетах сигнала f(kDt) взятых через интервал Dt=1/2Fm содержится вся информация о непрерывной функции f(t) . Из теоремы следует , что эти отсчеты содержат информацию о сигнале f(t) в любой момент времени . Однако частота отсчетов должна быть по крайней мере в два раза больше высшей частоты сигнала Fm .

Доказательство.:

Дан	сигнал f(t) , его спектр :   S(w)=−∞∞f(t)⋅exp(−jwt)dt при |w|<2pFm ,

0                         , при |w|>2pFm.

Представим некоторую реализацию сигнала f(t) и его спектр S(f):

Если отсчеты сигнала брать с помощью бесконечно узких импульсов,расположенных в непосредственной близости друг от друга , мы однозначно определим любую функцию . Если интервал между импульсами увеличивать , то где-то мы начнем терять информацию о сигнале . Рассмотрим случай ,когда в качестве отсчетных импульсов используется периодическая последовательность импульсов длительностью t  , повторяемых через Dt=1/2Fm . Временное и спектральное представление этих импульсов:

Спектр отсчетных импульсов можно записать в виде ряда Фурье , т.е.  yD(t)=A1coslt+A2coslt+A3coslt+............ Процедуру взятия отсчетов удобно рассматривать как умножение функции f(t) на функцию yD(t) . Результирующий дискретизованный сигнал можно представить в виде суммы последовательностей импульсов ,амплитуды которых равны значению функции f(t) в момент отсчета , а спектр такого сигнала представляет собой периодически повторяющуюся функцию Sf(w) с периодом l ,т.е.мы наблюдаем изменение амплитуды импульсов отсчета по закону f(t) и соответственно имеем амплитудную модуляцию каждой гармоники спектра импульсов отсчета сигналa :

Для восстановления првоначального сигнала нам достаточно отфильтровать полученный сигнал ФНЧ с частотой среза расположенной в интервале от  Fm до 1/Dt-Fm  . Рассмотрим какова может быть наименьшая частота следования счетных D импульсов, что бы еще имелась возможность отфильтровать полезный сигнал. В случае , если 1/D t=2Fm  мы еще имеем возможность отфильтровать полезный сигнал если же 1/Dt<2Fm  ,то произойдет наложение спектральных составляющих и восстановление первоначального сигнала без ошибки станет невозможным. Следовательно , для восстановления сигнала ,полученные отсчетные импульсы необходимо подать на вход ФНЧ с частотой среза равной Fm. Реакция идеального ФНЧ на узкий импульс единичной амплитуду представляет собой функцию вида : y(t)=sin2pFt/2pFt

На вход фильтра мы подаем сумму импульсов с амплитудами равными  f(kDt) Разложение сигнала f(t) в ряд Котельникова указывает на технический способ передачи непрерывной функции (сигнала) f(t)с ограниченным спектром путем передачи отсчетных импульсов ,который сводиться к следующему:

и со сдвигом один относительно другого на    Dt=1/2Fm . Сигнал на выходе фильтра представляет собой сумму откликов ,т.е. f(t)=k=−∞∞f(kΔt)sin2πFm(t−kΔt)2πFm(t−kΔt) Что соответствует ряду Котельникова .

Восстановление сигналов по его отсчетам .

1)взятие отсчета f(kDt) функции f(t) в моменты kDt ;

2)значение полученных отсчетов передаются на приемную сторону с использованием любогометода кодирования и модуляции ;

3)на приемной стороне вырабатываются короткие импульсы ,амплитуды которых пропорциональны принятым значениям отсчетов ;

4)полученные импульсы подаются на идеальный ФНЧ	с частотой среза Fм . На выходе фильтра получается функция f '(t) , пропорциональная переданной функции f(t) . Идеальный ФНЧ с полосой пропускания Fм при действии на его вход единичного импульса d(t) дает на выходе напряжение ,соответствующее функции :  y(t)=sin2p Fmt/2pFmt При восстановлении функции f(t) на вход фильтра подают короткие импульсы с амплитудами , соответствующими f(kDt) и с интервалами  Dt. На выходе фильтра получается напряжение , соответствующее сумме откликов фильтра на каждый из импульсов . В моменты времени kDt  функция f(t) восстанавливается совершенно точно , так как в этот момент только одна из отсчетных функций  y(t-kDt) не равна нулю . В остальные моменты времени для точного восстановления необходимо суммировать бесконечное число отсчетных функций .

Ошибки восстановления сигнала по отсчетам Котельникова.

Как было отмечено выше , точное восстановление сигнала возможно только при строго ограниченном спектре сигнала и при использовании идеального ФНЧ .НА практике мы имеем дело с сигналами конечными во времени, т.е. бесконечным , теоретически , спектром и для восстановления используем реальные ФНЧ . Рассмотрим ошибки восстановления , вызванные реальностью сигнала (сигнал ограничен во времени , т.е. не ограничен по частоте ). Основная энергия сигнала сосредоточена в диапазоне частот до Fm и только малая доля будет выходить за Fm .

1)На основании т. Котельникова мы не можем восстановить спектральные составляющие , лежащие выше частоты Fm .

2)В спектре восстановленного сигнала появяться дополнительные составляющие , представляющие собой зеркальное отображение " вниз " по частоте спектральных составляющих сигнала  относительно оси совпадающей с частотой среза идеального ФНЧ и равной Fm .Поясним

это на рисунке:                                      фнч

S  f(f)      S1(f)      S2(f)    S3(f)

0      Fm       3Fm                                                f

Огибающая спектральной плотности сигнала f(t) представляет собой функцию S1(f) . Спектр отсчетных импульсов SDf(f)  представляет собой периодически повторяемую функцию S1(f) с периодом 2Fm . Идеальный ФНЧ с частотой среза Fm не пропускает составляющие основного сигнала и пропускает составляющие сектра амплитудно-модулируемой первой гармоники спектра отсчетных импульсов (2Fм) .

3)При восстановлении сигнала конечной длительности следует иметь ввиду что :

а) точность восстановления в средней части сигнала будет наибольшей, а по краям наименьшей;

б) в моменты , соответствующие отсчетам сигнал восстанавливается точно, а в средней части между отсчетными моментами ошибка максимальна

ВЫБОРКИ ИЗ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА.

Схема взятия выборки из аналогового сигнала.

1-Умножитель

2-Схема хранения УВХ

3-Квантователь

4-Преобразователь       АЦП

5-Регистр

УВХ-устройство выборки и хранения. Перед умножителем стоит фильтр для уменьшения помех. Квантователь находит ближайший оцифрованный уровень. Устройство хранения дает время квантователю для принятия решения. Устройство хранения-конденсатор,окруженный ключами с большим сопротивлением ( т.е.RC-цепочкой с малой емкостью).Постоянная времени t стремится к единице, это переходный процесс в цепочке (т.е. конденсатор заряжается). За время Dt изменение сигнала мало,т.к. очень большое входное сопротивление преобразователя.Это и есть хранение. Преобразователь -преобразует вид кода (т.е. переводит его в бинарную систему счисления, за счет пороговых устройств). Регистр-считывает этот код, а за тем последовательно, побитно передает в линию.

ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ.

Квантование перидического сигнала.

W=2p/T

cosWT, cos2WT, ... , cosnWT.

n=3                                              n=¥

Много ли W нужно иметь и от чего это зависит (зависит от того насколько

гладкий сигнал).Если ширина спектра периодического сигнала конечно,

то он описывается конечным числом гармоник .N-кол-во отсчетов на один период.

ДПФ строго описывает периодический сигнал с конечным спектром ( если это не

соблюдается ,то появляется ошибка в представлении сигнала ДПФ ).

N-1

Cд(t)=å  Ckd(t-kDt), где Т=NDt, Ck=C(kDt).

k=0

¥

ò C(t)d(t-t)dt=C(t)-фильтрующее  свойство  d-функции.

-¥

¥

Cд(t)=å   Cn*exp(j2npk/T)             Пара преобразований Фурье

-¥

T

Cn=1/T òCд(t)exp(-j2npt/T)dt

0

NDt  N-1

Сn=1/NDt   ò     å  Ckd(t-kDt)exp(-j2npt/T)dt=сжали ось времени symbol 120 \f "Symbol" \s 10symbol 61 \f "Symbol" \s 10t/symbol 68 \f "Symbol" \s 10tsymbol 125 \f "Symbol" \s 10=

0    k=0

N  N-1                                                    N-1        N

=1/N   ò     å   Ckd(x-k)exp(-j2pnx/n)dx=1/N   å  Ck   ò  d(x-k)exp(-j2npx/N)dx=

0    k=0                                                   k=0        0

N-1

=1/N  å  Ckexp(-j2npk/N)

k=0

T=NDt

N-1

Cn=1/N  å  Ck exp(-j2npk/N)                Пара дискретного преобразования Фурье

k=0

N-1

Ck=  å  Cn exp(jk2np/N)

0

Cn-комплексная гармоника, а N-кол-во отсчетов.

СВОЙСТВА ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ.

1. Линейность - если в цепи отклик на сумму воздействий равен сумме откликов.

Спектр суммы сигналов равен сумме спектров сигналов.

N-1

Ck=  å  Сxn exp(j2npk/N)

0                                                       Выборки двух сигналов.

N-1

Uk=  å  Cyn exp(j2npk/N)

0

Zk=Ck+Uk ,              Линейность преобразования Фурье

Сzn=Cxn+Cyn         ( для интегралов и сумм).

2.  Для дискретного сигнала кол-во отсчетов спектра ( Сn) равно кол-ву

отсчетов сигнала.

3.Коэффициент (Со) дает постоянную составляющую.

N-1

Со=1/N  å  Ck    ¾   это математическое ожидание.

k=0

4. Если N-четное ,то тогда

N-1           k

Cn/2=1/N  å  Ck(-1)

k=0

5. Если Ck - вещественные, то Cn ,расположенные симметрично

относительно Cn/2 образуют комплексно сопряженные пары.

N-1                                             N-1                               +

C        =1/N  å  Ck exp(-j2pk(N-n)/N)=1/N  å  Ck exp(j2kp/N)=Cn

N-n          k=0                                              k=0

Отсчеты выше C          повторяют спектр от Co до C       .

N/2                                                       N/2

Но мы не нарушаем теорему Котельникова, т.к. Сn комплексное число,

оно требует два числа для своего представления. Следовательно нужно

ровно N отсчетов ,как и по Котельникову ( N=2FT=T/Dt).

ЦАП и АЦП.

1                     3                     5

4

2         ЦАП                             АЦП          2

+5в             +15в                               +5в

6                             7                          6

1.Стробирующий импульс ( аналоговая величина, соответствующая дис-

кретному слову).

2. N-разрядное дискретное слово (код).

3.Опорное аналоговое напряжение (определяет от какого сигнала ведется

счет т.е. служит для получения единиц измерения в дискретных долях).

4.Аналоговый сигнал.

5.Пуск (внешний сигнал - для конкретного момента времени будет получен

код).

6.Логическое питание.

7.Аналоговое питание.

Отдельные земли обеспечивают подавление импульсных помех ( т.е.возрастает

помехоустойчивость) по питанию.

Входные и выходные сигналы ЦАП и АЦП.

Сигналы                  ЦАП                                        АЦП

аналоговый     на выходе ; напряжение         вход ; напряжение ; полярность ;

или ток ; полярность ; ве-      величина ; ( есть однополярные

личина ( бывают одно-          и двуполярные АЦП ) ;

и двуполярные ЦАП )            (2.5В , 5В , 10В , 10.24В , 20В)

(2.5В,5В,10В,10.24В,20В)

(1мА,1.2мА,1.5мА,2.5мА)

цифровое         вход ; послед. или парал.        выход ; последовательный

слово                ( шина ) включение ;                или параллельный ;

логические уровни :

ттл-5В ; эсл- -5В,-2.5В ;

кмоп-3В,15В ; источник

питания : анал.±15,±12В ;

дискр.+5В .

сигналы            стробирующий импульс         а) входной импульс начала

управления       ( при завершении ввода             преобразования.

слова , т.е. тактовый ввод)     б) вых. “состояние”

( говорит , что на выходе

появился код )

Dt между сигналами а

и б - это врнмя , затрачи-

ваемое АЦП на преобра-

зование.

опорный           эталонное напряжение ,          эталонное напряжение ;

относительно которого           внешнее , внутреннее ;

ведется счет ;                               можно использавать перемен-

ное

При преобразовании мы можем получать прямой код Uвых. ( 0-10В ), или

двуполярный ( ± 10В ). При использовании ЦАП и АЦП необходимо обра-

тить внимание на используемый код ( т.к. они различны ).

Однополярные : как правило старший разряд обеспечивает 0,5 Uопор. ,

n

следующий разряд 0,25 Uопор. , ... , младший 1/ 2   Uопор. .

Двуполярные : первый разряд дает знак , следующий 0,5 Uопор. ,

n-1

младший 1/2     Uопор. .

-0,51 ¸  -0,38 ® 000                   Декодирование аналогового

-0,38 ¸ -0,26 ® 001                    напряжения в бинарное число

-0,26 ¸ -0,13 ® 010                    DU = 0,128 - шаг квантования.

-0,13 ¸ 0       ® 011                    Uразмаха = 1,024 В.

0       ¸ 0,13 ® 100                      ( ошибка не больше 0,5 DU ).

0,13  ¸ 0,26  ® 101

0,26  ¸ 0,38  ® 110

0,38  ¸ 0,51  ® 111

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЦАП.

1.Цепочка взвешенных резисторов.

R                                  R                         Rвх.оу¹0  ,Rключей¹0 (удается реали-

зовать ключи с сопротивлением R»10 Ом)

2R                                                              Uвых~åIвх

4R                                                             Недостатки:

ОУ                 Слишком большой разброс сопротивлений

8R                                               Uвых     и как следствие трудность в изготовление

их на  одной микросхеме .

Влияние Rвх.оу на цепь.

Uопорное

2.Цепочка R-2R .

+Uопорн

2R                         Uвых       Достоинства:

Более технологична ,т.к.всего два

номинала сопротивлений.

-Uопорн                        2R                R         Rн

2R                 R

2R                 R

2R

АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.

А).АЦП  последовательного приближения (скоростные).

xi(t)   УВХ               Ком-         схема             Umax

пар.         управл             Uвх

1/2Umax

ЦАП           RG

Uвых                                           Umin

цап                  n

вых                               1       2       3      4      5

1.При подачи пускового импульса , после УВХ обнуляется регистр (RG),

затем в старший разряд регистра дается “1”,на выходе ЦАП появляется

напряжение равное 0.5Umax .Если  Uвых.увх>Uвых.цап ,то ”1” в старшем

разряде остается ( иначе она стирается ).

2.Опять ставят “1” в следующий разряд регистра .......................................

.......................................................................................................................

Кол-во шагов соответствует кол-ву разрядов АЦП.

Б).АЦП параллельного действия .

Uопорн.                                       В качестве опорного на каждый

компаратор (К) подается сетка

УВХ     R                                                     напряжений  - Uопорн.

xi(t)                          K                                                                            n

2          n

R                                                    Kол-во компараторов = 2   .

K                                         При подачи сигнала на вход АЦП ,

R                        ДЕКО-                все компараторы у которых

K             ДЕР          Q2               Uопорн.<Uвх.

дадут единици.

R                                          Q1      Наивысший номер компаратора

K                                          находящегося в единичном состоя-

R                                         Q0      нии соответствует выходному коду

K                                         АЦП.

R                                                     Недостатки:

K                                          Эти АЦП малоразрядные (4-5)

R                                                      (т.к.необходимо много компара-

K                                            торов).

R

K

R

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ.

x t)= x(t)+jh(t)=E(t)exp{ jy(t)}                                       x(t)                 x

`                                                                                                                `

h(t)

пре-

образ.

При определенных правилах связи комплексное число дает аналитический сигнал

( т.е. непрерывный вместе со своими производными ) .

h(t)

E(t)                                                  Описание сигнала через огибающюю E(t)

и фазу    y(t) .

y(t)

0                                     x(t)

x(t)=Re{x(t)}=E(t)cosy(t)

`

Нам нужно установить правило выбора сомножителей E(t) и cos(y(t))  т.к.

если мы узнаем один , то легко найдем другой .

Понятие огибающей очень расплывчато , поясним это на примерах :

(               ) -огибающие для одного процесса

разные .

Первый дал понятие огибающей и фазе Гильберт , он дал определение

мнимой составляющей ( т.е. ввел комплексные величины ) .

¥

(t)=1/p  òxi(t )/ t-t  dt

Пара преобразований                     -¥

Гильберта                                           ¥

x(t)=1/p ò  h(t)/ t-t.  dt

-¥

Преобразование Гильберта - широкополосный фазовращатель , оно

поворачивает все спектральные составляющие на 90°   .

¾¾¾¾¾

E(t)= Ö x(t) + h(t)  - огибающая       понятия применимые

для любого сигнала .

y(t)=arctg[    (t)/ x(t)] - фаза

w(t)=dy(t) - частота

dt

x(t)=Acosw  t ;  h(t)=Asinw  t   ( т.е. h(t) получается приповороте  x(t)

на  90° ).

x(t)=   Acosw  t +Asinw  t   = A

Схема получения АМ ОБП .

l                                  1/2cos(w -l)t+1/2cos(w  +l )t

x(t)                                x(t)cosw  t

генератор

cosw  t

cos(w   - l)t

+

j=p/2          j=p/2

sinlt                 sinw  t             h(t)sinw  t

1\2cos(w  - l)t- 1/2cos(w  +l)t

+  Получили АМ ОБП без использования фильтров .

Мы оперируем комплексными функциями для того

чтобы убрать основную часть энергии несущей .

Огибающие и фаза УПСП (узко-полосного случайного процесса ).

Квадратурные составляющие огибающей .

Dw<<w

460    465   470             f,кГц

y(t) = w0t- j(t)

w0 - (            )         j(t)

y(t)- (           )

t                                                                     t

Фаза УПСП разбивается на две составляющие флуктуированную  j(t)

и мат.ожидания   w0t .

x(t) =Е(t)cosy(t)=E(t)cos(w0t -j(t))=E(t)cosj(t)cosw0t+E(t)sinj(t)sinw0t

A(t)                              B(t)

A(t) и  B(t) медленно меняющиеся функции . Получаются , как случайные

функции времени .

x(t)=A(t)cosw0t + B(t)sinw0t , где A(t) и B(t) - квадратурные составляющие

огибающей .

В этом колебание вектор Е(t) будет колебаться , т.е. показывать флуктуацию.

A(t)

E(t)

j(t)

B(t)

Свойства функций :

1. Энергетические спектры G (w) иG (w)  одинаковые .

2. Законы распределения одинаковые w  (x)=w  (x)=wa(x)=wб(x).

3. Коррелляционные функции равны  Bx(t )=B  (t ) .

4. Справедливо свойство ортогональности  .

¾¾¾¾          ¾¾¾

h(t)x(t)=0      A(t)B(t)=0

5.-¥ <=A(t) < ¥ ; -¥  <=B(t)<¥;E(t)>=0 .

¾           ¾

6. Если Гауссовский шум то A(t)=0 и B(t)=0

( Т.е. нулевые мат. ожидания ) .

Если A(t)=F то это значит что в случайном процессе

появилась детерменированная ф-ия .

x(t)=A(t)cosw0t + B(t)sinw0t+ Fcosw0t

7. A (t)=B (t) =Gx         - мощность реализации .

¾        ¾      ¾

E (t)= A (t)+B (t) =2Gx       - мощность огибающей .

8. Ba(t)=Bб(t)  ( т.к. скорости изменения одинаковы )

9. Bx(t)=Ba(t)cosw0t

ДИСКРЕТНАЯ СВЕРТКА.

¥

f(t)=òC(t)y(t-t)dt      - Свертка -интеграл Дюамеля (прохождение

-¥                              сигнала через нелинейную инерционную

цепь)

N-1

fm=1/N* å  CkUm-k - Свертка дискретных сигналов.

k=0                   m=0,1,2,3,...,N-1.Т.к.число отсчетов описывающее

сигнал  Х(t) ,будет описывать и функцию fn.

N-1

Ck=åСxn exp(j2pk/N)  ;Cxn-амплитуда “n”-ой гармоники спектра.

n=0

N-1

Ym-k=å Cyl exp(j2pk/N)

l=0

N-1  N-1                           N-1

fm=1/N   å  [ å Cxn exp(j2pk/N)][ å Cyl exp(j2pl(m-k)/N)]=

k=0  n=0                             l=0

N-1 N-1                                 N-1

=1/N  å    å CxnCyl exp(j2plm/N) å exp(j2p(n-l)k/N)

n=0  l=0                                  k=0

N-1

При n=l ,      å exp(j2p(n-l)k/N)=N   (Если n¹l ,то сумма равна “0”).

k=0

Тогда получаем:

N-1

fm= å  Cfn exp(j2pmn/N)     ,где  Cfn=CxnCyn

n=0

Если в одном из пространств пары преобразования Фурье мы

производим умножение ,то во втором пространстве будет про-

изводиться свертка .Это требуется для анализа длинной после-

довательности ,где легче перемножить спектры ,а потом взять

обратное преобразование Фурье   .

Ck       2      2     2                             Yk   3

2

1

-1  0     1     2                               -1  0     1      2

CmY(0-m)                                                     åXmY(1-m)

åXmY(2-m)                                                    åXmY(3-m)

åXmY(4-m)

fm

12

6

0    1     2    3   4         m