Результаты расчета теплового режима блока с помощью программы

«TermalTake»

-----------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА

ГЕРМЕТИЧНОГО БЛОКА РЭА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗДУШНОМ ОХЛАЖДЕНИИ

-----------------------------------------------------------------

Температура корпуса :				 	64.32770 гр. Цельсия

Температура нагретой зоны 	:		 	66.01954 гр. Цельсия

Температура воздуха в блоке :			 65.17362 гр. Цельсия

Расчет производился по следующим исходным данным :

Мощность, рассеиваемая нагретой зоной  :	 24.00 Вт

Давление окружающей среды :			 103000 Па

Давление внутри блока :				 103000 Па

Коэффициент заполнения по объему : 		  0.60

Температура окружающей среды :			 40.0 гр. Цельсия

Длина блока :						 0.183 м

Ширина блока :						 0.130 м

Высота блока :						 0.065 м

-----------------------------------------------------------------

Таким образом температура воздуха в корпусе блока в худшем случае

составит 66 градусов Цельсия, что не превышает предельно допустимые

температуры ни одного из элементов, следовательно температурный режим

блока находится в норме.