Раздел 2. Технологический.

10.  Расчет технологических параметров изделия

10.1 Размещение связей и трассировка печатной платы (приложение 1).

Размещение и трассировка связей между навесными элементами проводилась с целью обеспечения минимальной площади, занимаемой схемой, выполнения при этом поставленных конструкторско-технологических ограничений на ширину проводников, диаметр отверстий, контактных площадок и зазоров между проводниками.

10.2 Выбор и обоснование методов изготовления печатной платы

Метод изготовления печатной платы выбран на основании ОСТ 4 ГО 054. 043 и ОСТ 4 ГО 054. 058. В соответствии с ними существуют следующие методы: комбинированный (позитивный и негативный), химический, металлизация сквозных отверстий для изготовления многослойных печатных плат.

Исходя из особенностей электрической схемы, элементной базы разрабатываемого устройства и конструктивных характеристик печатных плат, изготавливаемых различными методами, выбираем комбинированный позитивный метод изготовления печатных плат [20].

Как было отмечено в техническом задании, схема электрическая принципиальная блока управления замком электромеханическим разделена на три функциональных блока. Каждый блок размещен на отдельной печатной плате. Трассировка плат ведется по двум сторонам, что упрощает разводку проводников и позволяет уменьшить размеры печатной платы. Монтажные отверстия должны иметь металлизацию.

При разработке печатной платы следует учитывать следующие рекомендации:

- питающие проводники и «земля» должны иметь минимальное сопротивление и длину;

- «сигнальные» проводники должны иметь минимальные участки, где они проходят параллельно;

- размещение проводников на разных сторонах печатной платы желательно перпендикулярно или под углом 45.

Особые требования при разработке печатных плат предъявляются к контактным площадкам и ширине проводников.

10.3 Расчет конструктивно-технологических параметров

печатного монтажа.

В данном разделе проводится расчет параметров печатного монтажа платы базового модуля. Двусторонняя печатная плата изготавливается комбинированным позитивным методом и имеет 3-й класс точности.

Рассчитаем проводящий рисунок печатной платы.

Исходные данные:

- размеры платы, мм, 140120

- проводники на плате имеют покрытие сплавом «Розе».

Определим минимальный диаметр контактной площадки для отверстия под резисторы, расположенные на двухсторонней печатной плате второго класса точности.

Расчетная формула минимального диаметра контактной площадки имеет вид:

D=(d+ΔdB0)+2b+ΔtB0+(Td2+T02+Δt2HO)0.5,    		  (10.3.1)

где 	d - номинальный диаметр металлизированного отверстия, равный 0.8мм;

ΔdBO - верхнее отклонение диаметра отверстия, равное 0мм при диаметре отверстия до 1мм (включительно) и 0,05мм при диаметре отверстия более 1мм;

b - величина гарантийного пояска, равная 0,1мм;

ΔtBO - верхнее отклонение ширины проводника равное 0,1мм;

Td - диаметральное значение позиционного допуска расположения центра отверстия относительно номинального положения узла координатной сетки, равное 0,08мм;

T0 - диаметральное значение позиционного допуска расположения контактной площадки относительно его номинального расположения, равное 0,15мм;

ΔtHO - нижнее предельное отклонение ширины проводника, равное 0.1мм.

Подставляя численные значения в формулу, имеем:

D=(0,8 + 0) + 2  0,1 + 0,1 + (0,082 + 0,152 + 0,12)0.5=1,297 (мм).

Таким образом, минимальный диаметр контактных площадок для металлизированных отверстий диаметром 0,8мм под выводы резисторов типа С2-23-0.125, конденсаторов и д.р. равен 1,297мм.

Аналогично проводим расчет контактных площадок для отверстий диаметром 0,9; 1 и 1,2мм. Получаем диаметры контактных площадок 1,397; 1,497 и 1,747мм соответственно.

Проведем расчет платы базового модуля по постоянному току.

В результате расчета необходимо оценить наиболее важные электрические свойства печатной платы:

- нагрузочная способность проводников;

- сопротивление изоляции;

- диэлектрическая прочность основания платы.

Исходные данные для расчета:

- номинальное напряжение питания Uпит, В: 15±10%

- допустимое падение напряжения в цепях питания Uпд,В: 1,5

- ток потребляемый всеми элементами, установленными на плате, I, А: 1,5

- максимальная длина печатного проводника для микросхем, L, м: 0.3

- толщина фольги печатной платы, h, м: 3.510-5

- удельное сопротивление проводника на печатной плате,ρ, Омм: 1.7210-8

Определим минимальную ширину проводника для выбранных выше значений по формуле:

tп≥I⋅L⋅ρUпЂ⋅h					(10.3.2)

tп≥1,5⋅0,3⋅1.72⋅10−81,5⋅3,5⋅10−5=1,474⋅10−4м.

Таким образом,  для нормальной работы устройства ширина печатного проводника в цепях «питания» и «земли» должна быть не менее 1,510-4м. Указанные цепи целесообразно выбрать шириной порядка 2мм.

Результаты расчета свидетельствуют о правильности выбора толщины фольги-, равной 35мкм. Толщина фольги выбиралась также с учетом максимальной адгезионной прочности печатной платы при расстоянии между печатными проводниками порядка 0.3...0.5мм максимально допустимое напряжение для текстолита, из которого изготовлена плата составляет не менее 50В. В данной принципиальной схеме модуля питания максимальное значение допустимого напряжения не превышает 15В, что более чем в 3 раза ниже допустимой величины. Таким образом, в разрабатываемой конструкции печатной платы обеспечивается с 3-х кратным запасом диэлектрическая прочность основания платы.

10.4 Расчет технологичности изделия

Основным критерием, определяющим пригодность аппаратуры к промышленному выпуску, является технологичность конструкции.

Под технологичностью конструкции (ГОСТ 18831-83) понимают совокупность ее свойств, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями конструкций изделий того же назначения при обеспечении заданных показателей качества.

Номенклатура показателей технологичности сборочных единиц и блоков РЭА установлена отраслевым стандартом. В соответствии с ним все блоки РЭА условно разбиты на 4 класса:

1)    радиотехнические;

2)    электронные;

3)    электромеханические;

4)    коммутационные.

Для каждого класса установлены свои показатели технологичности в количестве не более 7. Расчет комплексного показателя технологичности конструкции проводится по формуле [19]:

K=i=1SKi⋅ϕii=1Sϕi                                                             (10.4.1)

где 	S - общее количество относительных частных показателей.

Блок управления относится к радиотехническому.

Коэффициент механизации и автоматизации подготовки ЭРЭ к монтажу Км.п.ЭРЭ определяется по формуле:

Kм.п.ЭРЭ=Hм.п.ЭРЭHЭРЭ                                              (10.4.2)

где	Нм.п.ЭРЭ - количество ЭРЭ в штуках, подготовка которых осуществляется механизированным или автоматизированным способом;

НЭРЭ - общее количество ЭРЭ в штуках.

В данном блоке все ЭРЭ подготавливаются механизированным путем, поэтому Км.п.ЭРЭ = 1.

Коэффициент автоматизации и механизации монтажа изделия Ка.м. определяется по формуле:

Kа.м.=Hа.м.Hм                                                           (10.4.3)

где 	На.м. - количество монтажных соединений, которые осуществляются механизированным или автоматизированным способом;

Нм - общее количество монтажных соединений.

На.м. = 106; Нм = 148.

Ка.м. =106  148=0,725.

Коэффициент сложности сборки Кс.сб.  определяется по формуле:

Кс.сб.=1−Ет.сл.Ет                                                            (10.4.4)

где   Ет.сл. - количество типоразмеров сборочных единиц, входящих

в изделие и требующих регулировки или подгонки в процессе сборки;

Ет- общее количество типоразмеров сборочных единиц.

Так как, Ет.сл.= 0, следовательно Кс.сб. = 1.

Коэффициент механизации и автоматизации операций контроля и настройки электрических параметров Км.к.н. определяется по формуле:

Км.к.н.=Нм.к.н.Нк.н.                                                                (10.4.5)

где     Нм.к.н.- количество операций контроля и настройки,

которые осуществляются   механизированным   или   	автоматизированным способом;

Нк.н. - общее количество операций контроля и 		настройки.

Hм.к.н. = 2; Hк.н. = 4, следовательно, по формуле (10.4.5):

Км.к.н.= 2  4 =0,5

Коэффициент  прогрессивности  формообразования  деталей Кф определяется по формуле:

Кф=ДпрД                                                          (10.4.6).

где Дпр- количество деталей в штуках, которые получены прогрессивными методами формообразования;

Д- общее количество деталей в изделии в штуках.

Дпр = 7, Д = 8, следовательно, по формуле (10.4.6):

Кф= 7  8 = 0,875

Коэффициент повторяемости ЭРЭ Кпов.ЭРЭ определяется по формуле:

Кпов.ЭРЭ=1−НТ.ЭРЭНЭРЭ                                          (10.4.7)

где	НТ.ЭРЭ - количество типоразмеров ЭРЭ в изделии, определяемое габаритным размером ЭРЭ;

НТ.ЭРЭ = 11; НЭРЭ = 67.

Кпов.ЭРЭ= 1 – 11  67 = 0,835

Коэффициент точности обработки деталей КТЧ определяется по формуле:

КТЧ=1−ДТЧД                                                 (10.4.8)

где	ДТЧ- количество деталей, имеющих размеры с допуском по квалитету и ниже в штуках.

ДТЧ = 8; Д = 8.

Комплексный коэффициент технологичности рассчитывается по формуле (10.4.1).

Результаты расчета сведены в таблицу 10.4.1

Таблица 10.4.1 -  Расчет комплексного показателя технологичности.

| Показатели технологичности | Обознач. | ϕi | Ki⋅ϕi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Коэффициент механизации подготовки ЭРЭ к монтажу. | Км.п.ЭРЭ | 1.0 | 1.0 |
| 2.Коэффициент механизации и автоматизации монтажа изделия. | Ка.м. | 1.0 | 0.725 |
| 3.Коэффициент сложности сборки. | Кс.сб. | 0.75 | 0.75 |
| 4.Коэффициент механизации контроля и настройки. | Км.к.н. | 0.5 | 0.25 |
| 5.Коэффициент прогрессивности формообразования деталей | Кф | 0.31 | 0.271 |
| 6.Коэффициент повторяемости ЭРЭ | Кпов.ЭРЭ | 0,187 | 0.108 |
| 7.Коэффициент точности обработки | КТЧ | 0,11 | 0,11 |
| Сумма |  | 3.857 | 3.214 |
| Комплексный коэффициент технологичности | К |  | 0,77 |

Нормативный показатель технологичности для установочной серии находится в пределах: КН = 0.75...0.8. Отношение К/КН > 1, следовательно, технологичность конструкции блока достаточная.

10.5 Проектирование технологического процесса сборки и монтажа печатного узла (см. приложение 2).

Информационной основой разрабатываемо техпроцесса являются типовые технологические процессы. При этом используются следующие стандарты:

ОСТ 4.ГО.054.264. Подготовка навесных элементов к монтажу. Типовые технологические процессы.

ОСТ 4.ГО.054.265. Установка ЭРЭ на печатные платы. Типовые технологические операции.

ОСТ 4.ГО.054.267. Пайка электромонтажных соединений. Типовые технологические операции.

ОСТ 4.ГО.054.089. Пайка монтажных соединений. Типовые технологические процессы.

ОСТ 4.ГО.054.010 .Сборка и пайка узлов на печатных платах. Типовые технологические процессы.

Технологический процесс сборки и монтажа печатного узла можно разделить на несколько частей:

1. Расконсервация платы.

Предназначена для удаления с платы защитного покрытия, обеспечивающего паяемость платы. Производится ручным или механизированным способом специальными растворами. В нашем случае операция производится ручным способом: опустив плату в кювету со спиртом, снимаем защитное покрытие c помощью бязи, удерживаемой пинцетом, ополаскиваем плату и укладываем её в технологическую тару.

2. Подготовка вспомогательных материалов.

Нарезка технологических прокладок под ЭРЭ  требуемых размеров.

3.. Подготовка ИС к монтажу.

Включает правку выводов (при необходимости) и их лужение. Готовые ИС укладываются в технологическую тару.

4. Подготовка ЭРЭ к монтажу.

ЭРЭ вынимаются из тары. Выводы резисторов R1-R26 (см. приложение 2) формуются с помощью пинцета, залуживаются, если необходимо обрезаются, залуживаются, и резисторы укладываются в технологическую тару. Выводы конденсаторов С1-C11 (см. приложение 2) формуются с помощью пинцета, залуживаются, если необходимо обрезаются, и конденсаторы укладываются в технологическую тару.

5. Установка ЭРЭ и МС на плату.

Подготовленные ЭРЭ и МС вынимаются из технологической тары и поочередно с помощью пинцета устанавливаются на плату согласно ГОСТ 29137-91. Предварительно перед установкой каждого элемента устанавливаются технологические прокладки на печатную плату.

Элементы установить следующим образом:

- R1,R2,R6...R16,R18...R29,VD1...VD9,VD11,VD13, VD15…21 – по варианту установки IIa;

- С3…С10 – по варианту установки IIв;

- R3…R5, VD10, VD12, VD14 – по варианту III;

- C1, C2, C11 – по варианту IXб;

- Остальные – согласно чертежа (приложение 1).

Проводится визуальный контроль установки, затем плата укладывается в тару.

6. Пайка волной припоя.

При монтаже РЭА, основанном на применении печатных схем, пайка волной припоя является наиболее обоснованным методом, который позволяет полностью механизировать и автоматизировать этот процесс. Предпочтительным является непрерывный процесс, а он обеспечивается при пайке по схеме бегущего контакта припоя с платой в виде узкой поперечной полосы, проходящей по всей длине платы с заданной скоростью. Этот процесс не очень опасен с точки зрения температурных воздействий припоя, так как контакт припоя с платой здесь бегущий. Для пайки используется установка ГГМ 1.135.001.   Плата устанавливается и закрепляется в кассете для пайки. Далее включается конвейер подачи. При его движении происходит последовательное флюсование, прогрев платы (для защиты от теплового удара) и пайка волной припоя.   После пайки плата с кассетой вынимается из установки, плата извлекается из кассеты и укладывается в тару.

7. Промывка платы.

8. Удаление технологических прокладок.

9. Проверка качества пайки и исправление дефектов.

При наличии дефектов пайки производится их исправление с помощью электрического паяльника. Плата промывается и укладывается в тару.

10. Установка и пайка навесных элементов.

В соответствующие отверстия платы и элементов устанавливаются трансформатор T1, разъемы Х1…Х5 и запаиваются с помощью электрического паяльника. Плата промывается и укладывается в тару.

11. Окончательная промывка.

12. Проверка по наружному виду.

Проверяется правильность установки ЭРЭ на плату, качество паяных соединений и отсутствие флюса.

13. Выходной контроль на соответствие требованиям чертежа.