Разработка методик сертификационных испытаний передающей части сотовых радиотелефонов стандарта AMPS

1. Краткая характеристика системы AMPS

Система сотовой подвижной связи стандарта AMPS обеспечивает пользователей телефонной связью с возможностью подключения к телефонной сети общего пользования. Система состоит из базовых станций (БС), которые через центр коммутации подключаются к телефонной сети общего пользования, и подвижных абонентских станций (ПС), которые связываются с ближайшей базовой станцией.

Абонентские и базовые станции стандарта AMPS работают в диапазоне 800 МГц и используют аналоговый режим передачи с частотной модуляцией. В системе обеспечивается дуплексный режим работы с разносом частот между каналами передачи и приема 45 МГц и шагом сетки частот 30 кГц.

Частотный план радиооборудования системы приведен в табл. 1.

Таблица 1

| Поддиапазон | Полоса, МГц | Число Каналов | Номера граничных каналов | Центральная частота передачи, МГц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПС | БС |
| А" | 1 | 33 | 991 1023 | 824,040 825,000 | 869,040 870,000 |
| А | 10 | 333 | 1 333 | 825,030 834,990 | 870,060 879,990 |
| В | 10 | 333 | 334 666 | 835,020 844,980 | 880,020 889,980 |
| А' | 1.5 | 50 | 667 716 | 845,010 846,480 | 890,010 891,480 |
| В' | 2.5 | 83 | 717 799 | 846,510 848,970 | 891,510 893,970 |

Расчет номера канала соответствует порядку, изложенному в табл.2.

Таблица 2

| Передатчик | Номер канала | Центральная частота, МГц |
| --- | --- | --- |
| ПС | от 1 до 799 от 990 до 1023 | 0,03 * N + 825,000 0,03*(N-1023)+825,000 |
| БС | от 1 до 799 от 990 до 1023 | 0,03*N + 870,000 0,03*(N-1023)+870,000 |

Типы радиоканалов и их основные характеристики:

1) канал управления (КУ):

тип модуляции - частотная манипуляция с пиковой девиацией ±8 кГц;

скорость передачи информации - 10 кБит/с;

эффективная скорость передачи информации - 0,27-1,2 кБит/с;

вид кода - манчестерский;

помехоустойчивое кодирование - укороченный код БЧХ (63:51) с повторением 5-11 раз и побитным мажоритарным декодированием от БС - БЧХ (40,28), ПС - БЧХ (48,36);

2) Разговорный канал (РК) :

тип модуляции - частотная модуляция (ЧМ);

обработка - слоговый компандер 2:1.

2. Технические требования к передающей части сотовых радиотелефононов стандарта AMPS.

2.1. Диапазон частот

Передатчик должен обеспечивать работу в диапазоне частот от 824,040 МГц до 848,970 МГц.

2.2. Стабильность частоты

Несущая частота передатчика ПС должна устанавливаться равной частоте любого допустимого канала с точностью ±2.5-10-6. Этот допуск должен поддерживаться в диапазоне температур от -30 до +60 град.С и диапазоне изменений питающего напряжения ±15% от номинального.

2.3. Эффективная излучаемая мощность.

Производитель должен рекомендовать коэффициент усиления антенны или потери в антенной системе так, чтобы мощность, измеренная на выходе передатчика, соотносилась однозначно с эффективной излучаемой мощностью (ЭИМ). (Типичная антенная система может иметь коэффициент усиления 2.5 дБ относительно полуволнового вибратора и 1.5 дБ потери в кабеле).

Передатчик ПС должен обеспечивать работу в классах мощности I, II или III на восьми уровнях мощности (0-7), как определено в табл.3.

Таблица 3

| Уровень мощности ПС | Код установки мощности | ЭИМ ПС классов, дБВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 0 | 0000 | 6 | 2 | -2 |
| 1 | 0001 | 2 | 2 | -2 |
| 2 | 0010 | -2 | -2 | -2 |
| 3 | 0011 | -6 | -6 | -6 |
| 4 | 0100 | -10 | -10 | -10 |
| 5 | 0101 | -14 | -14 | -14 |
| 6 | 0110 | -18 | -18 | -18 |
| 7 | 0111 | -22 | -22 | -22 |

2.4. Девиация частоты.

Девиация частоты при передаче должна составлять:

телефонного сигнала (максимальная)	- ± 12 кГц;

контрольного сигнала SAT		- ± 2 кГц (±10%);

контрольного сигнала ST			- ± 8 кГц (±10%);

данных управления			- ± 8 кГц (±10%).

2.5. Амплитудно-частотная характеристика низкочастотного тракта. Амплитудно-частотная характеристика низкочастотного тракта оборудования мобильной станции должна удовлетворять параметрам, приведенным в табл.4.

Таблица 4

| Частота (кГц) | Коэффициент передачи |  |
| --- | --- | --- |
|  | Макс. значение | Мин.значение |
| 0.1 | -4дБ | 0 |
| 0.2 | +2дБ | 0 |
| 0.3 | +2дБ | -12.5 дБ |
| 1.0 | +2дБ | -2дБ |
| 2.0 | +14 дБ | -2дБ |
| 3.0 | +14 дБ | -9дБ |
| 3.4 | +14 дБ | 0 |
| 4.0 | -4.8 дБ | 0 |

2.6. Полезные и внеполосные излучения.

Полезные и внеполосные излучения передатчика подвижной станции должны удовлетворять требованиям, указанным в таблицах 5а и 5б.

Таблица 5а

| Параметры | Типы каналов |  |
| --- | --- | --- |
|  | КУ | РК |
| Необходимая ширина полосы частот, кГц | 30 | 40 |
| Контрольная ширина полосы частот, кГц | 55 | 40 |
| Внеполосные излучения, кГц -40 дБ -50 дБ -60 дБ | 74 103 139 | 56 72 90 |

Таблица 5б

| Полоса частот, кГц | Типы каналов |  |
| --- | --- | --- |
|  | КУ | РК |
| F-45< f <F-20 Или F+20< f <F+45 | -26 дБс | -26 дБс |
| F-60< f <F-45 Или F+45< f <F+60 | -45 дБс | -63 дБс |
| F-90< f <F-60 Или F+60< f <F+90 | -65 дБс | -63 дБс |
| F-2F< f <F-90 Или F+90< f <F+2F | -63 дБс | -63 дБс |

Примечание : F - частота несущей.

2.7. Уровни побочных излучений

Уровни побочных излучений через антенну должны быть не более 25 мкВт (-16дБм) или -40 дБ относительно несущей.

Уровни побочных излучений через корпус не должны превосходить значения - 13 дБм.

2.8. Санитарные нормы на уровни радиоизлучения

При пользовании абонентской станцией энергетическая нагрузка на организм не должна превышать 72 мкВт*час/кв.см, (норма определена из допустимой плотности потока мощности для гражданского населения 3 мкВт/кв.см. ( <10 мкВт/кв.см.)).

3. Требования к методикам сертификационных испытаний.

Методика испытаний разрабатывается при отсутствии стандартизованной методики, а также в случае необходимости ее адаптации к условиям лаборатории, проводящей по ней испытания. Она, как правило должна базироваться на общепризнанных отечественных и зарубежных методах (принципах) испытаний и излагаться достаточно детально, чтобы исключить существенное расхождение результатов при многократном повторении испытаний по данной методике в различных испытательных лабораториях.

Предусмотренные в методике средства испытаний должны обеспечивать воспроизведение внешних воздействующих факторов и режимов функционирования объекта испытаний в заданных пределах и получение значений измеряемых характеристик объекта испытаний с требуемой точностью.

Методика испытаний как правило включает следующие разделы:

1) Область применения: цель испытаний, система сертификации, в которой может использоваться методика испытаний.

2) Объект испытаний: вид испытываемой продукции, объем выборки, требования к образцам, предъявляемым на испытания, правила их отбора, транспортирования и хранения и способы идентификации образцов.

3) Определяемые характеристики: показатели, значения которых следует определить и требуемую точность, а также, при необходимости, признаки продукции, не заданные числовыми значениями.

4) Условия испытаний: характеристики окружающей среды (время года и суток, температура, влажность и т.п.), совокупность характеристик внешнего воздействия и режимы функционирования, допустимые пределы значений характеристик и погрешности их воспроизведения.

5) Средства испытаний: требования к средствам испытаний, обеспечивающих возможность их взаимодействия с объектом испытаний, воспроизведения требуемых условий испытаний, достижения требуемой точности результатов испытаний, диапазоны измерений и погрешности средств испытаний, при необходимости приводятся порядок подготовки и оценки состояния средств испытаний, перечень конкретных средств испытаний.

6) Порядок проведения испытаний: правила подготовки образцов продукции к испытаниям и порядок выполнения всех операций по определению каждой характеристики испытываемого образца.

7) Обработка данных и оформление результатов испытаний : способ фиксации данных испытаний, нормативные документы на продукцию или методы испытаний, по которой проводят обработку данных, расчетные формулы, алгоритмы и (или) программы обработки и оценки точности результатов испытаний.

8) Требования безопасности и охраны окружающей Среды. Каждая вновь разработанная методика, а также методика испытаний, ранее разработанная для других категорий испытаний (приемочные, приемосдаточные, периодические и т.п.) при ее использовании для целей сертификации, подлежит аттестации. Аттестованную методику вправе применять любая испытательная лаборатория, входящая в систему сертификации однородной продукции. В других системах сертификации аттестованная методика испытаний может использоваться после признания ее пригодности для данной системы сертификации однородной продукции.

4. Методики сертификационных испытаний передающей части сотовых радиотелефонов

# Измерение диапазона частот передатчика ПС

1. Назначение и область применения.

1.1. Данная методика разработана на основании стандарта EIA/IS - 19 -В "Рекомендуемые минимальные стандарты для абонентских блоков сотовых систем в диапазоне 800 МГц и необходима при проведении сертификационных испытаний аппаратуры сотовой радиотелефонной связи (СРТС).

1.2. Настоящая методика выполнения измерений устанавливает порядок выполнения измерения диапазона частот радиопередатчиков подвижной станции (ПС) СРТС.

2. Объект испытаний.

2.1. Испытаниям подвергаются ПС, являющиеся частью аппаратуры СРТС стандарта AMPS и работающие в диапазоне частот 824-849 МГц.

2.2. Идентификация образцов для испытаний производится в соответствии с принятым в Испытательном центре порядком.

3. Определяемые характеристики.

3.1. Передатчик ПС должен обеспечивать работу в диапазоне частот 824.040 - 848.970 МГц.

4. Условия испытаний.

4.1. При проведении измерений должны соблюдаться следующие условия :

- температура окружающего воздуха +(25±10) °С;

- относительная влажность воздуха (45-80)%;

- атмосферное давление (96-104) кПа.

4.2. Для контроля условий испытаний рекомендуется использовать следующие средства измерений :

- психрометр аспирационный М8-4М;

- барометр МД-49-2.

5. Средства измерений.

5.1. Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всем диапазоне частот испытуемого типа ПС и при уровне сигналов, установленных для этой аппаратуры.

5.2. Основные метрологические характеристики средств измерений (СИ) и вспомогательным устройствам (ВУ), реализующим схему измерений настоящей методики приведены в табл.6.

5.3. Все СИ должны иметь не просроченную дату поверки.

Таблица 6

| №№ п/п | Функциональное назначение СИ (ВУ) | Основные метрологические характеристики | Рекомендуемый тип СИ (ВУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тестовая установка | Диапазон частот 1…1000 МГц Диапазон мощностей 0.005…10Вт | Stabilock SL 4032 |
| 2. | Кабель ВЧ | КСВН  1.4 | Из комплекта SL 4032 |
| 3. | Переход для испытуемой подвижной станции |  | Из комплекта рабочего места |

6. Порядок проведения испытаний.

6.1. Подготовка к проведению испытаний.

6.1.1. Для измерения диапазона частот радиопередатчика ПС соберите схему испытаний в соответствии с рис. 3. и подготовьте ПС к испытаниям в соответствии с "Инструкцией по настройке и тестированию подвижной станции" данной ПС.

6.1.2. Включите тестовую установку SI 4032 согласно его инструкции по эксплуатации.

6.1.3. Перейдите в маску тестирования передатчика "ТХ", нажав кнопку <ТХ>.

6.1.4. Включите ПС и выведите ее в режим тестирования согласно ее инструкции по тестированию.

6.2. Проведение испытаний.

6.2.1. Установите на тестовой установке SI 4032 несущую частоту 824.040 МГц, соответствующую 991 каналу. Для этого нажмите кнопку <FREQU>, наберите значение частоты в МГц и нажмите кнопку <ENTER>.

6.2.2. Настройте передатчик ПС на 991 канал согласно ее инструкции по тестированию.

6.2.3. Произведите отсчет отклонения несущей частоты передатчика от номинальной в поле смещения частоты "Offset" маски "ТХ" тестовой установки SI 4032. Если в этом поле не появилось какое-либо числовое значение, то передатчик ПС не обеспечивает работу на данном канале.

6.2.4. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.3. настоящей методики для значений частоты 834.990 МГц (333 канал) и 848.970 МГц (799 канал).

Полученные результаты запишите в рабочий журнал.

7. Обработка данных и оформление результатов измерений.

Значение несущей частоты передатчика ПС получается сложением номинального значения частоты данного канала, выставленного в поле "RF Frequency" маски "ТХ" тестовой установки SI 4032, и отклонения несущей частоты передатчика от номинальной, считанной в поле смещения частоты "Offset" маски "ТХ" тестовой установки SI 4032.

Передатчик ПС должен обеспечивать работу на границах своего частотного диапазона - частотах 824.040 МГц (991 канал) и 848.970 МГц (799 канал). Несущая частота должна поддерживаться постоянной с точностью ±2.5*10"6 во всем диапазоне частот.

По результатам проведенных измерений оформляется протокол.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать правила безопасности при работе с радиотехническими приборами и правила безопасности при работе с СВЧ источниками, которые входят в аппаратуру сотовой радиосвязи. При этом следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Главэлектронадзором 21 декабря 1984 г., Москва, Энергоатомиздат, 1989 г., а также указаниями по безопасности, приводимыми в инструкциях по эксплуатации применяемых измерительных приборов.

Меры безопасности при работе с измерительными приборами должны соответствовать мерам, принимаемым обычно при работе с радиотехническими приборами общего применения, относящихся к классу 1. Корпуса всех приборов, эквивалентов сети, распределительных щитов должны быть надежно заземлены. Уровень электромагнитных излучений не должен превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.006-84.

Рис.3. Схема испытаний ПС для измерения диапазона частот передатчика

А1 - тестовая установка STABILOCK SL 4032

Р1 - испытуемая ПС

W1 - ВЧ переход для соответствующего типа ПС из комплекта рабочего места № 4

Каб.1 - кабель ВЧ из комплекта SL 4032.25

#### Измерение стабильности частоты передатчика ПС

1. Назначение и область применения.

1.1. Данная методика разработана на основании стандарта EIA/IS – 19 - В "Рекомендуемые минимальные стандарты для абонентских блоков сотовых систем в диапазоне 800 МГц" и необходима при проведении сертификационных испытаний аппаратуры сотовой радиотелефонной связи (СРТС).

1.2. Настоящая методика выполнения измерений устанавливает порядок выполнения измерения стабильности частоты радиопередатчиков подвижной станции (ПС) СРТС.

2. Объект испытаний.

2.1. Испытаниям подвергаются ПС, являющиеся частью аппаратуры СРТС стандарта AMPS и работающие в диапазоне частот 824-849 МГц.

2.2. Идентификация образцов для испытаний производится в соответствии с принятым в Испытательном центре порядком.

3. Определяемые характеристики.

3.1. Несущая частота передатчика ПС должна поддерживаться постоянной с точностью ±2.5*10~6 во всем рабочем диапазоне частот. Этот допуск должен выдерживаться в пределах температурного интервала,  определяемого стандартом Ассоциации радиоэлектронной промышленности (EIA), от -30°С до +60°С или в пределах меньшего интервала, при условии, что передатчику автоматически запрещается работа вне этого строго определенного интервала. В любом случае стабильность должна поддерживаться в определенном температурном интервале при нестабильности питающих напряжений в пределах ±15% от номинального значения.

4. Условия испытаний.

4.1. При проведении измерений нормальными считаются следующие условия :

- температура окружающего воздуха +(25±10) °С;

- относительная влажность воздуха (45-80)%;

- атмосферное давление (96-104) кПа.26

4.2. Для контроля условий испытаний рекомендуется использовать следующие средства измерений :

- психрометр аспирационный М8-4М;

- барометр МД-49-2.

5. Средства измерений.

5.1. Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всем диапазоне частот испытуемого типа ПС и при уровне сигналов, установленных для этой аппаратуры.

5.2. Основные метрологические характеристики средств измерений (СИ) и вспомогательным устройствам (ВУ), реализующим схему измерений настоящей методики приведены в табл.7.

5.3. Все СИ должны быть поверены и иметь непросроченную дату поверки.

Таблица 7.

| №№ п/п | Функциональное назначение СИ (ВУ) | Основные метрологические характеристики | Рекомендуемый тип СИ (ВУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тестовая установка | Диапазон частот 1...1000 МГц Диапазон мощностей 0.005...10 Вт | Stabilock SL 4032 |
| 2. | Кабель ВЧ | КСВН  1.4 | Из комплекта SL 4032 |
| 3. | Переход для испытуемой подвижной станции |  | Из комплекта рабочего места |
| 4. | Температурная камера | Диапазон температур –30 ... +60 °С | ACS H120 |
| 5. | Источник питания постоянного тока | 0-20 В 0-2,ОА | Б5-48 |

6. Порядок проведения испытаний.

6.1. Подготовка к проведению испытаний.

6.1.1. Для измерения стабильности частоты радиопередатчика ПС соберите схему испытаний согласно рис.4, и подготовьте ПС к испытаниям в соответствии с "Инструкцией по настройке и тестированию подвижной станции" данной ПС.

6.1.2. Включите тестовую установку SI 4032 согласно его инструкции по эксплуатации.

6.1.3. Перейдите в маску тестирования передатчика "ТХ", нажав нопку <ТХ>. Установите на приборе Б5-48 необходимое напряжение и ток потребления для испытуемой ПС.

6.1.4. Включите ПС и выведите ее в режим тестирования согласно ее инструкции по эксплуатации и тестированию.

6.2. Проведение испытаний.

6.2.1. Установите на тестовой установке SI 4032 несущую частоту 824.040 МГц, соответствующую 991 каналу. Для этого нажмите кнопку <FREQU>, наберите значение частоты в МГц и нажмите кнопку <ENTER>.

6.2.2. Настройте передатчик ПС на 991 канал согласно ее инструкции по тестированию.

6.2.3. Поместите ПС в температурную камеру.

6.2.4. Установите значение температуры в температурной камере -30°С.

6.2.5. Изменяйте напряжение питания на генераторе постоянного тока в пределах ±15% от номинального значения напряжения питания ПС.

6.2.6. Отклонение несущей частоты от номинальной измеряется в поле смещения частоты "Offset" маски "ТХ" тестовой установки SI 4032.

6.2.7. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.6. настоящей методики для значений частоты 834.990 МГц (333 канал) и 848.970 МГц (799 канал).

6.2.8. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.7. настоящей методики для значений температуры : -20°С, -10°С, 0°С, +10°С, +20°С, +30°С, +40°С, +50°С, +60°С.

Полученные результаты запишите в рабочий журнал.

7. Обработка данных и оформление результатов измерений.

Для любой частоты работы радиопередатчика, ее стабильность должна удовлетворять требованиям пункта 2.1.2.1. "Технических требований на оборудование сотовой подвижной связи стандарта AMPS/DAMPS Минсвязи РФ". По результатам проведенных измерений оформляется протокол.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать правила безопасности при работе с радиотехническими приборами и правила безопасности при работе с СВЧ источниками, которые входят в аппаратуру сотовой радиосвязи. При этом следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Главэлектронадзором 21 декабря 1984 г., Москва, Энергоатомиздат, 1989 г., а также указаниями по безопасности, приводимыми в инструкциях по эксплуатации применяемых измерительных приборов.

Меры безопасности при работе с измерительными приборами должны соответствовать мерам, принимаемым обычно при работе с радиотехническими приборами общего применения, относящихся к классу 1. Корпуса всех приборов, эквивалентов сети, распределительных щитов должны быть надежно заземлены. Уровень электромагнитных излучений не должен превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.006-84.

Рис.4 Схема испытаний ПС для измерения стабильности частоты и уровней мощности передатчика.

А1 - тестовая установка STABILOCK SL 4032

А2 - источник питания постоянного тока 55-48

Р1 - испытуемая ПС

W1 - ВЧ переход для соответствующего типа ПС из комплекта

рабочего места № 4

Каб.1 - кабель ВЧ из комплекта SL 4032.29

## Измерение уровней мощности передатчика ПС

1. Назначение и область применения.

1.1. Данная методика разработана на основании стандарта EIA/IS-19-B "Рекомендуемые минимальные стандарты для абонентских блоков сотовых систем в диапазоне 800 МГц" и необходима при проведении сертификационных испытаний аппаратуры сотовой радиотелефонной связи (СРТС).

1.2. Настоящая методика выполнения измерений устанавливает порядок выполнения измерения уровней мощности радиопередатчиков подвижной станции (ПС) СРТС.

2. Объект испытаний.

2.1. Испытаниям подвергаются ПС, являющиеся частью аппаратуры СРТС стандарта AMPS и работающие в диапазоне частот 824-849 МГц.

2.2. Идентификация образцов для испытаний производится в соответствии с принятым в Испытательном центре порядком.

3. Определяемые характеристики.

3.1. Передатчик ПС должен обеспечивать работу в классах мощности I, II или III на восьми уровнях мощности (0-7), как определено в таблице 8. Уровни выходной мощности, приведенные в таблице, должны поддерживаться с точностью +2 дБ, -4 дБ от номинальной величины при изменении температуры от -30°С до +60°С и при нестабильности питающих напряжений в пределах ±10% от номинальной величины.

Таблица 8

| Уровень мощности ПС | Код установки мощности | ЗИМ ПС классов (дБВт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 0 | 0000 | 6 | 2 | -2 |
| 1 | 0001 | 2 | 2 | -2 |
| 2 | 0010 | -2 | -2 | -2 |
| 3 | 0011 | -6 | -6 | -6 |
| 4 | 0100 | -10 | -10 | -10 |
| 5 | 0101 | -14 | -14 | -14 |
| 6 | 0110 | -18 | -18 | -18 |
| 7 | 0111 | -22 | -22 | -22 |

4. Условия испытаний.

4.1. При проведении измерений нормальными считаются следующие условия :

- температура окружающего воздуха +(25±10) °С;

- относительная влажность воздуха (45-80)%;

- атмосферное давление (96-104) кПа.

4.2. Для контроля условий испытаний рекомендуется использовать следующие средства измерений :

- психрометр аспирационный М8-4М;

- барометр МД-49-2.

5. Средства измерений.

5.1.  Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всем диапазоне частот испытуемого типа ПС и при уровне сигналов, установленных для этой аппаратуры.

5.2. Основные метрологические характеристики средств измерений (СИ) и вспомогательным устройствам (ВУ), реализующим схему измерений настоящей методики приведены в табл.9.

5.3. Все СИ должны быть проверены, и иметь не просроченную дату поверки.

Таблица 9.

| №№ п/п | Функциональное назначение СИ (ВУ) | Основные метрологические характеристики | Рекомендуемый тип СИ (ВУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тестовая установка | Диапазон частот 1...1000 МГц Диапазон мощностей 0.005...10 Вт | Stabilock SL 4032 |
| 2. | Кабель ВЧ | КСВН  1.4 | Из комплекта SL 4032 |
| 3. | Температурная камера | Диапазон температур –30 ... +60 °С | ACS H120 |
| 4. | Переход для испытуемой подвижной станции |  | Из комплекта рабочего места |
| 5. | Источник питания постоянного тока | 0-20 В 0-2,ОА | Б5-48 |

6. Порядок проведения испытаний.

6.1. Подготовка к проведению испытаний.

6.1.1. Для измерения уровней мощности радиопередатчика ПС соберите схему испытаний согласно рис.4, и подготовьте ПС к испытаниям в соответствии с "Инструкцией по настройке и тестированию подвижной станции" данной ПС.

6.1.2. Включите тестовую установку SI 4032 согласно ее инструкции по эксплуатации.

6.1.3. Перейдите в маску тестирования передатчика "ТХ", нажав кнопку <ТХ>. Установите на приборе Б5-48 необходимое напряжение и ток потребления для испытуемой ПС.

6.1.4. Включите ПС и выведите ее в режим тестирования согласно ее инструкции по эксплуатации и тестированию.

6.2. Проведение испытаний.

6.2.1. Установите на тестовой установке SI 4032 несущую частоту 824.040 МГц, соответствующую 991 каналу. Для этого нажмите кнопку <FREQU>, наберите значение частоты в МГц и нажмите кнопку <ENTER>.

6.2.2. Настройте передатчик ПС на 991 канал согласно ее инструкции по тестированию.

6.2.3. Настройте передатчик ПС на нулевой уровень мощности согласно ее инструкции по тестированию.

6.2.4 Поместите ПС в температурную камеру.

6.2.5 Установите значение температуры в температурной камере -30°С.

6.2.6 Изменяйте напряжение питания на генераторе постоянного тока в пределах ±10% от номинального значения напряжения питания ПС.

6.2.7. Уровень мощности передатчика ПС измеряется на высокочастотном измерителе мощности "Power" маски "ТХ" тестовой установки SI 4032.

6.2.8. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.7. настоящей методики для значений частоты 834.990 МГц (333 канал) и 848.970 МГц (799 канал).

6.2.9. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.8. настоящей методики для уровней мощности 1 -7.

6.2.10. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.9. настоящей методики для значений температуры : -20°С, -10°С, 0°С, +10°С, +20°С, +30°С, +40°С, +50°С, +60°С.

Полученные результаты запишите в рабочий журнал.

7. Обработка данных и оформление результатов измерений.

Передатчик ПС должен обеспечивать работу на восьми четко различающихся уровнях мощности, в соответствии с пунктом 2.1.3. "Технических требований на оборудование сотовой подвижной связи стандарта AMPS/DAMPS Минсвязи РФ"

По результатам проведенных измерений оформляется протокол.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать правила безопасности при работе с радиотехническими приборами и правила безопасности при работе с СВЧ источниками, которые входят в аппаратуру сотовой радиосвязи. При этом следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Главэлектронадзором 21 декабря 1984 г., Москва, Энергоатомиздат, 1989 г., а также указаниями по безопасности, приводимыми в инструкциях по эксплуатации применяемых измерительных приборов.

Меры безопасности при работе с измерительными приборами должны соответствовать мерам, принимаемым обычно при работе с радиотехническими приборами общего применения, относящихся к классу 1. Корпуса всех приборов, эквивалентов сети, распределительных щитов должны быть надежно заземлены. Уровень электромагнитных излучений не должен превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.006-84.

### Измерение девиации частоты передатчика ПС

1. Назначение и область применения.

1.1. Данная методика разработана на основании стандарта EIA/IS - 19 -В "Рекомендуемые минимальные стандарты для абонентских блоков сотовых систем в диапазоне 800 МГц" и необходима при проведении сертификационных испытаний аппаратуры сотовой радиотелефонной связи (СРТС).

1.2. Настоящая методика выполнения измерений устанавливает порядок выполнения измерения девиации частоты радиопередатчиков подвижной станции (ПС) СРТС.

2. Объект испытаний.

2.1. Испытаниям подвергаются ПС, являющиеся частью аппаратуры СРТС стандарта AMPS и работающие в диапазоне частот 824-849 МГц.

2.2. Идентификация образцов для испытаний производится в соответствии с принятым в Испытательном центре порядком.

3. Определяемые характеристики.

3.1. Девиация частоты при передаче должна составлять :

телефонного сигнала (максимальная)		- ±12 кГц

контрольного сигнала SAT			- ± 2 кГц (± 10%)

контрольного сигнала ST				- ±8 кГц (± 10%)

данных управления 				- ± 8 кГц (±10%)

4. Условия испытаний.

4.1. При проведении измерений должны соблюдаться следующие условия :

- температура окружающего воздуха +(25±10) °С;

- относительная влажность воздуха (45-80)%;

- атмосферное давление (96-104) кПа.

4.2. Для контроля условий испытаний рекомендуется использовать следующие средства измерений :

- психрометр аспирационный М8-4М;

- барометр МД-49-2.

5. Средства измерений.

5.1. Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всем диапазоне частот испытуемого типа ПС и при уровне сигналов, установленных для этой аппаратуры.

5.2. Основные метрологические характеристики средств измерений (СИ) и вспомогательным устройствам (ВУ), реализующим схему измерений настоящей методики приведены в табл. 10.

5.3. Все СИ должны быть проверены и иметь не просроченную дату поверки.

Таблица 10.

| №№ п/п | Функциональное назначение СИ (ВУ) | Основные метрологические характеристики | Рекомендуемый тип СИ (ВУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тестовая установка | Диапазон частот 1...1000 МГц Диапазон мощностей 0.005...10 Вт | Stabilock SL 4032 |
| 2. | Кабель В Ч | КСВН  1.4 | Из комплекта SL 4032 |
| 3. | Кабели НЧ | - | Из комплекта SL 4032 - 2 шт. |
| 4. | Тестовый адаптер | - | Из состава рабочего места №4 |
| 5. | Кабель НЧ | - | Из комплекта тестового адаптера |
| 6. | Переход для испытуемой подвижной станции | - | Из комплекта рабочего места |
| 7. | Источник питания постоянного тока | 0-20 В 0-2, ОА | Б5-48 |

6. Порядок проведения испытаний.

6.1. Подготовка к проведению испытаний.

6.1.1. Для измерения девиации частоты радиопередатчика ПС соберите схему испытаний согласно рис.5, и подготовьте ПС к испытаниям в соответствии с "Инструкцией по настройке и тестированию подвижной станции" данной ПС.

6.1.2. Включите тестовую установку SI 4032 согласно его инструкции по эксплуатации.

6.1.3. Перейдите в маску тестирования передатчика "ТХ", нажав кнопку <ТХ>. Установите на приборе Б5-48 необходимое напряжение и ток потребления для тестового адаптера.

6.1.4. Включите питание тестового адаптера.

6.1.5. Включите ПС и выведите ее в режим тестирования согласно ее инструкции по эксплуатации и тестированию.

6.2. Проведение испытаний.

6.2.1. Установите на тестовой установке SI 4032 несущую частоту 824.040 МГц, соответствующую 991 каналу. Для этого нажмите кнопку <FREQU>, наберите значение частоты в МГц и нажмите кнопку <ENTER>.

6.2.2. Установите частоту модуляции передатчика 4000 Гц. Для этого нажмите кнопку <MOD FREQ>, наберите значение частоты в Гц и нажмите кнопку <ENTER>.

6.2.3. Настройте передатчик ПС на 991 канал согласно инструкции по тестированию.

6.2.4. Девиация частоты   передатчика ПС измеряется на измерителе девиации частоты "DEMOD" маски "ТХ" тестовой установки SI 4032.

6.2.5. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.4. настоящей методики для значений частоты 834.990 МГц (333 канал) и 848.970 МГц (799 канал).

6.2.6. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.6. настоящей методики для контрольного сигнала SAT. При этом частота модуляции должна быть установлена 6000 Гц.

6.2.7. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.5. настоящей методики для контрольного сигнала ST. При этом частота модуляции должна быть установлена 10000 Гц.

6.2.8. Настройте передатчик ПС на передачу данных управления согласно ее инструкции по тестированию.

6.2.9. Произведите измерения девиации частоты при передаче данных управления по пунктам 6.2.3. - 6.2.5.

Полученные результаты запишите в рабочий журнал.

7. Обработка данных и оформление результатов измерений.

Девиация частоты при передаче должна соответствовать пункту 2.1.4. "Технических требований на оборудование сотовой подвижной связи стандарта AMPS/DAMPS Минсвязи РФ"

По результатам проведенных измерений оформляется протокол.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды. При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать правила безопасности при работе с радиотехническими приборами и правила безопасности при работе с СВЧ источниками, которые входят в аппаратуру сотовой радиосвязи. При этом следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Главэлектронадзором 21 декабря 1984 г., Москва, Энергоатомиздат, 1989 г., а также указаниями по безопасности, приводимыми в инструкциях по эксплуатации применяемых измерительных приборов.

Меры безопасности при работе с измерительными приборами должны соответствовать мерам, принимаемым обычно при работе с радиотехническими приборами общего применения, относящихся к классу 1. Корпуса всех приборов, эквивалентов сети, распределительных щитов должны быть надежно заземлены. Уровень электромагнитных излучений не должен превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.006-84.

Рис.5. Схема испытаний ПС для определения девиации частоты, АЧХ низкочастотного тракта, контрольной ширины полосы частот, ширины внеполосных излучений и уровня излучений в полосе проверяемых частот передатчика.

A1 - тестовая установка STABILOCK SL 4032

А2 - источник питания постоянного тока Б5-48

Р1 - испытуемая ПС

Р2 - адаптер для испытуемой ПС из состава рабочего места

W1 - ВЧ переход для соответствующего типа ПС из комплекта рабочего места

Каб.1 - кабель НЧ из состава адаптера

Каб.2 - кабель ВЧ из комплекта SL 4032.

Измерение амплитудно-частотной характеристики низкочастотного тракта передатчика ПС

1. Назначение и область применения.

1.1. Данная методика разработана на основании стандарта EIA/IS-19-B "Рекомендуемые минимальные стандарты для абонентских блоков сотовых систем в диапазоне 800 МГц" и необходима при проведении сертификационных испытаний аппаратуры сотовой радиотелефонной связи (СРТС).

1.2. Настоящая методика выполнения измерений устанавливает порядок выполнения измерения амплитудно-частотной характеристики низкочастотного тракта радиопередатчиков подвижной станции (ПС) СРТС.

2. Объект испытаний.

2.1. Испытаниям подвергаются ПС, являющиеся частью аппаратуры СРТС стандарта AMPS и работающие в диапазоне частот 824-849 МГц.

2.2. Идентификация образцов для испытаний производится в соответствии с принятым в Испытательном центре порядком.

3. Определяемые характеристики.

3.1. Амплитудно-частотная характеристика низкочастотного тракта ПС должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 11.

Таблица 11

| Частота, кГц | Коэффициент передачи |  |
| --- | --- | --- |
|  | Макс. значение | Мин. значение |
| 0.1 | -4дБ | 0 |
| 0.2 | +2дБ | 0 |
| 0.3 | +2дБ | - 12.5 дБ |
| 1.0 | +2дБ | -2дБ |
| 2.0 | + 14 дБ | -2дБ |
| 3.0 | + 14 дБ | -9дБ |
| 3.4 | + 14 дБ | 0 |
| 4.0 | - 4.8 дБ | 0 |

4. Условия испытаний.

4.1. При проведении измерений должны соблюдаться следующие условия :

- температура окружающего воздуха +(25±10) °С;

- относительная влажность воздуха (45-80)%;

- атмосферное давление (96-104) кПа.

4.2. Для контроля условий испытаний рекомендуется использовать следующие средства измерений :

- психрометр аспирационный М8-4М;

- барометр МД-49-2.

5. Средства измерений.

5.1. Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всем диапазоне частот испытуемого типа ПС и при уровне сигналов, установленных для этой аппаратуры.

5.2. Основные метрологические характеристики средств измерений (СИ) и вспомогательным устройствам (ВУ), реализующим схему измерений настоящей методики приведены в табл.12.

5.3. Все СИ должны быть проверены, и иметь не просроченную дату поверки.

6. Порядок проведения испытаний.

6.1. Подготовка к проведению испытаний.

6.1.1. Для измерения АЧХ низкочастотного тракта радиопередатчика ПС соберите схему испытаний согласно рис.5, и подготовьте ПС к испытаниям в соответствии с "Инструкцией по настройке и тестированию подвижной станции" данной ПС.

6.1.2. Включите тестовую установку SI 4032 согласно его инструкции по эксплуатации.

6.1.3. Перейдите в маску тестирования передатчика "ТХ", нажав кнопку <ТХ>. Установите на приборе Б5-48 необходимое напряжение и ток потребления для тестового адаптера,

6.1.4. Включите питание тестового адаптера.

6.1.5. Включите ПС и выведите ее в режим тестирования согласно ее инструкции по эксплуатации и тестированию.

Таблица 12.

| №№ п/п | Функциональное назначение СИ (ВУ) | Основные метрологические характеристики | Рекомендуемый тип СИ (ВУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тестовая установка | Диапазон частот 1...1000 МГц Диапазон мощностей 0.005...10 Вт | Stabilock SL 4032 |
| 2. | Кабель ВЧ | КСВН  1.4 | Из комплекта SL 4032 |
| 3. | Кабели НЧ |  | Из комплекта SL 4032 - 2 шт. |
| 4. | Тестовый адаптер |  | Из состава рабочего места №4 |
| 5. | Переход для испытуемой подвижной станции |  | Из комплекта рабочего места |
| 6. | Источник питания постоянного тока | 0-20 В 0-2,ОА | Б5-48 |

6.2. Проведение испытаний.

6.2.1. Установите на тестовой установке SI 4032 несущую частоту 824.040 МГц, соответствующую 991 каналу. Для этого нажмите кнопку <FREQU>, наберите значение частоты в МГц и нажмите кнопку <ENTER>.

6.2.2. Войдите в подмаску "Special" маски "ТХ" тестовой установки, нажав кнопку <S4/SPECIAL>.

6.2.3. Настройте передатчик ПС на 991 канал согласно ее инструкции по тестированию.

6.2.4. Нажмите кнопку <S3/AF RESP> два раза для проведения измерения амплитудно-частотной характеристики низкочастотного тракта передатчика ПС.

6.2.5. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1. - 6.2.4. настоящей методики для значений частоты 834.990 МГц (333 канал) и 848.970 МГц (799 канал).

Полученные результаты запишите в рабочий журнал.

7. Обработка данных и оформление результатов измерений.

Амплитудно-частотная характеристика низкочастотного тракта передатчика ПС должна соответствовать пункту 2.1.5. "Технических требований на оборудование сотовой подвижной связи стандарта AMPS/DAMPS Минсвязи РФ" По результатам проведенных измерений оформляется протокол.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать правила безопасности при работе с радиотехническими приборами и правила безопасности при работе с СВЧ источниками, которые входят в аппаратуру сотовой радиосвязи. При этом следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных   Главэлектронадзором   21   декабря 1984г., Москва, Энергоатомиздат, 1989 г., а также указаниями по безопасности, приводимыми в инструкциях по эксплуатации применяемых измерительных приборов.

Меры безопасности при работе с измерительными приборами должны соответствовать мерам, принимаемым обычно при работе с радиотехническими приборами общего применения, относящихся к классу 1. Корпуса всех приборов, эквивалентов сети, распределительных щитов должны быть надежно заземлены. Уровень электромагнитных излучений не должен превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.006-84.

Измерение контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений передатчика ПС

1. Назначение и область применения

1.1.Данная методика разработана на основании  ГОСТ Р 50016-92 "Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков", "Технических требований на оборудование сотовой подвижной связи стандарта AMPS/DAMPS " книга 5 МС РФ от 14.02.94 г. и необходима при проведении сертификационных испытаний аппаратуры сотовой радиотелефонной связи (СРТС),

1.2. Настоящая методика выполнения измерений устанавливает порядок измерения контрольной ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений радиопередатчиков подвижной станции (ПС) СРТС.

2. Объект испытаний.

2.1. Испытаниям подвергается ПС , являющиеся частью аппаратуры СРТС стандарта AMPS/DAMPS и работающие в диапазоне частот (824...849) МГц.

2.2. Идентификация образцов для  испытаний  производится в соответствии с принятым в Испытательном центре порядком.

3. Определяемые характеристики.

3.1. Контрольная ширина полосы излучаемая ПС определяется по уровню минус 30 дБ относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ. Полоса, соответствующая этому уровню, принята за контрольную ширину полосы частот, нормы на которую приведены в таблице 13.

3.2. Внеполосные излучения нормируются по значению полосы частот радиоизлучения на уровнях минус Х дБ (40, 50, 60) относительно заданного (исходного) уровня 0 дБ в соответствии с рекомендациями п. 1.3. ГОСТ 50016-92. Нормированные значения ширины полосы на этих уровнях   приведены в таблице 13.

3.2.1. Значения контрольной ширины полосы и ширины внеполосных излучений зависят от типа каналов.

3.2.2. Уровень излучений не должен превышать для соответствующих полос частот значений приведенных в табл.14.

3.3.3. Измеренные значения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений не должны более чем на 20 % превышать нормируемые значения на тех же уровнях. (п. 1.4. ГОСТ Р 50016).

Таблица 13

| Параметры | Типы каналов |  |
| --- | --- | --- |
|  | КУ | АРК |
| Контрольная ширина частот, кГц, не более | 55 | 40 |
| Внеполосные излучения, кГц, не более: -40 дБ -50 дБ -60 дБ | 74 103 139 | 56 72 90 |

Примечания: 1. Нормированные значения соответствуют "Техническим требованиям ..." МС РФ табл.2.1 а. (ТТ)

2. Типы каналов:

КУ - канал управления характеризуется передачей широкополосных данных и соответствует классу излучений F1D;

РК - разговорный канал (АК) соответствует классам излучений F3E, F8W ;

Классы излучений выбраны в соответствии с рекомендациями Приложения 5 ГОСТ Р 50016-92.

Таблица 14

| Полоса частот, кГц | Типы каналов |  |
| --- | --- | --- |
|  | КУ | АРК |
| F-45 < f < F-20 F+20 < f < F+45 | -26дБс, не более | -26 дБс, не более |
| F-60 < f < F-45 F+45 < f < F+60 | -45дБс, не более | -6З дБс, не более |
| F-90 < f < F-60 F+60 < f < F+90 | -65дБс, не более | -6З дБс, не более |
| 0,5F< f < F-90 F+90< f < 2F | -6З дБс, не более | -6ЗдБс, не более |
| 1 -и соседний канал 2-й соседний канал 3-й соседний канал |  |  |

Примечания: 1) F - частота несущей;

2) Нормированные значения соответствуют ТТ табл. 3.16.

3) Величина дБс соответствует разнице показаний между значениями максимальной амплитуды немодулированного сигнала и показаниями при последующих измерениях уровней внеполосных излучений.

4) 1-ый, 2-ой, 3-ий соседние каналы соответствуют излучениям на частотах смещенных на ±30 кГц, ±60 кГц, ±90 кГц относительно несущей частоты F.

3.4.1. Погрешность измерения контрольной ширины полосы и ширины внеполосных излучений должна быть не более ± 6 кГц (±15%).

3.4.2. Погрешность измерения уровня внеполосных излучений не должна превышать ± 4,5 дБ.

4. Условия испытаний.

4.1. При проведении измерений должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха + (25±10)°С;

относительная влажность воздуха (45-80)%;

атмосферное давление (96-104) кПа;

4.2. Для контроля условий испытаний рекомендуется использовать следующие средства измерений:

психрометр аспирационный М8-4М;

барометр МД-49-2.

5. Средства испытаний.

5.1. Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всем диапазоне частот испытуемого типа ПС и при уровнях сигналов установленной для этой аппаратуры.

5.2. Основные метрологические характеристики средств измерений (СИ) и вспомогательных устройств (ВУ) реализующим схему измерений настоящей методики приведены в табл.15 .

5.3. Все СИ должны быть проверены и иметь не просроченную дату проверки .

Таблица 15

| №№ пп | Функциональное назначение СИ | Основные метрологические характеристики СИ | Рекомендуемый тип СИ , ВУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тестовая установка | Диапазон частот 1...1000 МГц Диапазон измерения мощности (0,005 ...10) Вт | Stabilock SL 4032 |
| 2. | Источник питания постоянного тока | 0-20 В 0-2,ОА | Б5-48 |
| 3. | Тестовый адаптер |  | Из комплекта рабочего места |
| 4. | Переход для испытуемой подвижной станции |  | Из комплекта рабочего места |
| 5. | Кабель ВЧ | КСВН  1,4 | Из комплекта SL 4032 |
| 6. | Кабель НЧ |  | Из комплекта SL 4032 |

6. Порядок проведения испытаний.

6.1. Подготовка к проведению испытаний.

6.1.1. Для измерения контрольной ширины полосы радиочастот и внеполосных излучений радиопередатчиков ПС, соберите схему испытаний согласно Рис.5, и подготовьте ПС к испытаниям в соответствии с "Инструкцией по тестированию..." для данной подвижной станции.

6.1.2. Включите тестовую установку SL4032 согласно ее инструкции по эксплуатации и вызовите маску ТХ. Установите на приборе Б5-48 необходимое напряжение и ток потребления для тестового адаптера.

6.1.3. Включите питание тестового адаптера.

6.1.4. Включите ПС и выведите ее в режим тестирования согласно инструкции по эксплуатации и тестированию.

6.2. Проведение измерений контрольной ширины полосы частот и ширины частот внеполосных излучений.

6.2.1. Настройте передатчик ПС на 991 канал согласно инструкции по тестированию.

6.2.2. Нажмите дважды кнопку <ANALYZER> на приборе SL4032.

6.2.3. Нажмите программируемую клавишу <S1/AUTOTUNE> под экраном прибора SL4032.

6.2.4. После пропадания подсветки "AUTOTUNE" нажмите   клавишу <S6/RETURN>.

6.2.5. Для удобства проведения измерений установите с помощью блока курсора (поз.22 в соответствии с инструкцией по эксплуатации) и кнопок <+> или <-> прибора SL 4032 необходимую полосу обзора равную Span = 20 KHz/Div

6.2.6. С помощью кнопки <LEVEL> прибора SL4032 установите максимальный размах изображения сигнала на экране прибора.

6.2.7. Установите с помощью кнопки <FM AM ФМ> и, повторно нажав кнопку <+>, маркеры "REF-LIN" и "MES-LIN" в максимально верхнюю точку сигнала на экране прибора SL 4032.

6.2.8. На экране прибора SL4032 в правом нижнем углу должна высвечиваться информация A -LIN + 0,OdBc.

6.2.9. Включите на ПС канал управления (КУ) с классом излучения F1D согласно "Инструкции по тестированию..." и в соответствии с инструкцией по эксплуатации на тестовую установку SL 4032 установите  уровень сигнала обеспечивающий  максимальную  величину  модуляции  соответствующую выбранному типу канала.

6.2.10. Проконтролируйте параметры модуляции с помощью прибора SL 4032 в режиме маски "ТХ".

6.2.11. Установите с помощью многофункциональной ручной регулировки (поз.39 в соответствии с инструкцией по эксплуатации) прибора SL4032 маркер "MES-LIN" в положение соответствующее значению минус 30 dBc в правом нижнем углу.

6.2.12. Установите маркер "REF-MRK" после нажатия кнопки <MOD FREQ> в положение пересечения огибающей спектра сигнала с уровнем минус 30 dBc.

6.2.13. Произведите отсчет контрольной ширины полосы (Вк) по показаниям "-MRK" в левом нижнем углу на экране прибора SL4032, суммируя их при смещении в левую и правую стороны от центральной частоты.

6.2.14 Произведите аналогичные измерения ширины внеполосных излучений (Вх) ПС по пунктам  6.2.11...6.2.13   настоящей   методики для уровней х =-40 dBc, -50 dBc; -60 dBc предварительно установив нажатием кнопок <FM AM ФМ> и <+> режим MES-LIN.

6.2.15. Полученные результаты по пунктам 6.2.13. и 6.2.14 настоящей методики запишите в рабочий журнал.

6.2.16. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1...6.2.15. настоящей методики для значений частоты 834.990 МГц (333 канал) и 848.970 МГц (799 канал), предварительно нажав кнопку <ANALYZER> на приборе SL4032.

6.2.17. Произведите аналогичные измерения по пунктам 6.2.1...6.2.16. настоящей методики для классов излучения F3E, F8W разговорного канала (РК).

Полученные результаты для других частот и классов излучения радиопередатчиков запишите в рабочий журнал.

6.3. Проведение измерения уровней внеполосных излучений ПС на соответствие значениям таблицы 2.

6.3.1. Подготовьте ПС к испытаниям согласно "Инструкции по тестированию" для данной ПС.

6.3.2. Не изменяя настройки прибора SL4032 произведенных в пп. 6.2.5....б.2.8. повторите действия описанные в пунктах 6.2.1...6.2.4., 6.2.9., 6.2.10. настоящей методики.

6.3.3. Установите маркер "REF-MRK" после нажатия кнопки <MOD FREQ> в положение соответствующее 20 кГц по показаниям "-MRK" в левом нижнем углу на экране прибора SL 4032 в область нижних частот.

6.3.4. Установите маркер "MES-MRK" нажатием кнопки <+> в положение соответствующее 45 кГц по показаниям "Д-MRK" в левом нижем углу на экране прибора SL 4032.

6.3.5. Нажмите кнопки <FM AM ФМ> , <+> и установите с помощью многофункциональной ручки регулировки (поз.39 в соответствии с инструкцией по эксплуатации) прибора SL 4032 маркер уровня "MES-LIN" в положение соответствующее максимальному значению спектра в полосе частот (20...45) кГц.

6.3.6. Произведите отсчет этого уровня по показаниям "Д-LIN" в правом нижнем углу на экране прибора SL 4032.

6.3.7.   Произведите   аналогичные   измерения   согласно   пунктам п.п.6.3.3....б.3.6. в области верхних частот.

6.3.8. Повторите действия указанные в пунктах 6.3.3...6.3.7. настоящей методики для последующих полос частот указанных в табл.2 и других типов каналов.

6.3.9. Полученные результаты запишите в рабочий журнал.

7. Обработка данных и оформление результатов измерений

7.1. На каждом из установленных уровней, для любой частоты работы ПС и типов каналов ширина контрольной полосы и ширина внеполосных излучений не должны превышать значений указанных в таблицах 1 настоящей инструкции.

По результатам проведенных измерений оформляется протокол.

7.2. Для каждой полосы частот при работе ПС уровень излучений не должен превышать значений указанных в табл.2 настоящей инструкции.

8. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать правила безопасности при работе с радиотехническими приборами и правила безопасности при работе с СВЧ источниками, которыми является аппаратура сотовой радиосвязи. При этом следует руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Главэлектронадзором 21 декабря 1984 г., Москва, Энергоатомиздат, 1989 г., а также указаниями по безопасности, проводимыми в инструкциях по эксплуатации применяемых измерительных приборов.

Меры безопасности при работе с измерительными приборами должны соответствовать мерам, принимаемым обычно при работе с радиотехническими приборами общего применения, относящиеся к классу 1. Корпуса всех измерительных приборов     должны быть надежно заземлены. Уровень электромагнитных излучений не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 12.1.006-84 .