# Технологическая часть

1. Техническое задание на проектирование устройства.

1.1. Наименование и область применения. Тестовый адаптер. Используется в качестве вспомогательного устройства при сертификационных испытаниях сотовых радиотелефонов.

1.2. Основание для разработки. Задание на дипломный проект.

1.3. Цель и задачи разработки.

Комплект конструкторской документации для использования при единичном производстве тестового адаптера. Организация : АОЗТ "КБ РТИ".

1.4. Источники разработки.

Техническое задание и схема электрическая принципиальная.

1.5. Технические требования. Изделие содержит одну печатную плату, расположенную в негерметичном корпусе.

Входное напряжение: 3В, не более.

Выходное напряжение: 3В, не более.

Диапазон частот входного напряжения: 100 ... 10000 Гц.

Первичное напряжение питания тестового адаптера : 15В.

Напряжение питания вторичных источников питания : 5В и 12В.

Мощность питания, потребляемая сотовым радиотелефоном : 5Вт, не более.

Изделие работает в комнатных условиях:

диапазон температур (25±10)°С;

относительная влажность воздуха (45-80)%;

атмосферное давление (96-104) кПа.

Специальных требований к механическим воздействиям не предъявляется.

Время наработки на отказ : 1000 ч.

2. Конструкторско-технологический анализ элементной базы.

Так как данный тестовый адаптер предназначен для единичного производства и будет использоваться стационарно, то массо-габаритные показатели изделия в этом случае не будут иметь особого значения. Решающую роль при выборе элементной базы будут играть ее доступность и простота изготовления изделия. Исходя из этого выбираем для тестового адаптера дискретную элементную базу.

При выборе перечня элементов необходимо учитывать следующие условия :

- тестовый адаптер предназначен для использования в качестве вспомогательного устройства при проведении сертификационных испытаний сотовых радиотелефонов, поэтому искажения, вносимые им в амплитудно-частотную характеристику аудиочастотного тракта, а также различные паразитные наводки и помехи, создаваемые им, должны быть минимальны;

- так как данное изделие проектируется для единичного производства, то элементная база, применяемая в нем, должна быть доступна в розничной торговле.

Исходя из этого, в конструкции тестового адаптера будем использовать следующие электрорадиоэлементы :

1) микросхемы К574УД2А, К142ЕН5Б и К142ЕН8Б - в бытовом исполнении;

2) в качестве сопротивлений R1...R9, R11...R14 - резисторы С2-33 с точностью ±1% и максимальной мощностью 0.125 Вт ;

3) в качестве сопротивления R10 - переменный резистор СП4-1а;

4) в качестве емкостей С1, С2, СЗ, С5, С8, С10 - конденсаторы К10-17 с максимальным напряжением 25В;

5) в качестве емкостей С4, С6, С7, С9 - конденсаторы К50-29 с максимальным напряжением 16В.

Так как проектируемое изделие должно работать в комнатных условиях и не подвергается существенным механическим и климатическим воздействиям, то в специальных мерах по обеспечению работоспособности элементной базы в условиях внешней среды и объекта размещения нет необходимости.

3. Выбор системы охлаждения.

Для выбора системы охлаждения необходимо оценить следующие параметры разрабатываемого изделия :

Pпот  - мощность, потребляемая от источников питания;

Sк - площадь поверхности корпуса;

tэл min - допустимая рабочая температура наименее теплостойкого элемента конструкции;

tc max - максимальная температура окружающей среды, при которой конструкция должна работать;

 - коэффициент полезного действия проектируемого изделия.

Для рассматриваемого тестового адаптера потребляемая мощность будет складываться из мощности, потребляемой вторичным источником питания, и мощности,   потребляемой   операционными   усилителями.   Мощность, потребляемая операционными усилителями будет определяться по формуле:

роу = UипIпот max = 12 В5 мА = 0.06 Вт

Мощность, потребляемая вторичным источником питания Рип, будет определяться его КПД - ип и его выходной мощностью – РИПвых Примем ип = 70% (оценочное значение для вторичных источников питания). РИПвых будет определяться по формуле: РИПвых=РпотРТ+роу=5Вт+0.06Вт=5.06Вт, где Рпот РТ - мощность, потребляемая радиотелефоном (из технического задания РпотРТ = 5 Вт). Отсюда Рип=РИПвых /ип = 5.06 / 0.7 = 7.23 Вт, а

Рпот = Рип + роу = 7.23 + 0.06  7.3 Вт.

Так как мощность, потребляемая тестовым адаптером, определяется практически только мощностью, потребляемой вторичным источником питания, то в качестве коэффициента полезного действия адаптера можно принять коэффициент полезного действия вторичного источника питания   ип = 70%.

Площадь корпуса SК  0.03 м2.

Наименее теплостойкий элемент в данном изделии - р-n переходы микросхем, для которых tэл min =125 °С.

Из технического задания tc max = 35 °С.

Из вышеуказанных данных можно найти поверхностную плотность теплового потока q = Рпот (1-)/ SК = 7.3(1-0.7)/0.03 = 73 Вт/м2. Зная ее, а также допустимый перегрев конструкции t=tэл min-tc max=125-35= 90 °С, по номограммам выбираем естественное воздушное охлаждение.

4. Выбор базовых несущих конструкций.

При выборе базовых несущих конструкций необходимо, в первую очередь, обеспечить простоту их изготовления и простоту сборки устройства. Выбранные базовые несущие конструкции должны быть доступны в условиях конкретной испытательной лаборатории. Разрабатываемый тестовый адаптер представляет собой отдельное вспомогательное устройство и не помещается в общий с другими блоками корпус. Следовательно, несущей конструкцией тестового адаптера должен быть корпус, закрываемый крышкой. Герметичность корпуса не нужна, потому что адаптер предполагается использовать стационарно в условиях испытательной лаборатории, и потому что электро- и радиоэлементы, используемые в конструкции тестового адаптера, не требуют герметичности. Так как испытательная лаборатория не располагает готовыми несущими конструкциями и не имеет возможности их изготовления, необходимо использовать возможности Радиотехнического института, на территории которого располагается лаборатория. Поскольку стандартные несущие конструкции блоков, применяемые в РТИ, имеют слишком большие размеры для тестового адаптера и предполагают установку в общий корпус, будем применять нестандартные корпус и крышку, которые можно изготовить в опытной мастерской РТИ.

В корпусе будет устанавливаться функциональная ячейка. При выборе несущей конструкции функциональной ячейки необходимо учитывать приведенные выше требования, характерные для единичного типа производства. Выбираем в качестве несущей конструкции функциональной ячейки монтажную плату. Монтажные платы используются в РТИ для изготовления опытных образцов. Они представляют собой текстолитовую пластину с металлизированными отверстиями. С одной стороны монтажной платы припаиваются электро- и радиоэлементы, а с другой - осуществляется их соединение при помощи объемного монтажа. Изготовление функциональной ячейки на монтажной плате будет значительно проще и дешевле в единичном производстве, чем изготовление функциональной ячейки на печатной плате. Размеры монтажной платы не нормируются, так как плата требуемых размеров вырезается из большого листа.

5. Разработка конструкции функциональной ячейки и блока.

Функциональная ячейка строится на монтажной плате, которая является несущей конструкцией. На ее верхней стороне компонуются электро- и радиоэлементы, а на нижней стороне осуществляется их соединение объемным монтажем. Конструкция функциональной ячейки выбирается без каркасной, так как разрабатываемое устройство имеет небольшие линейные размеры, используется стационарно в помещении и не подвергается значительным механическим воздействиям. С разъемами, устанавливаемыми на стенках корпуса, и тумблером питания функциональная ячейка также соединяется объемным монтажем. Крепление функциональной ячейки к корпусу осуществляется винтами по четырем углам монтажной платы.

Размеры функциональной ячейки определяются площадью, необходимой для размещения электро- и радиоэлементов, а также размерами краевых полей, необходимых для крепления функциональной ячейки к корпусу. Площадь, занимаемая электро- и радиоэлементами Sэрэ определяется по формуле

Sэрэ = (Sис + SR + Sc)/ KИСП , 	(23)

где 	Sис - площадь, занимаемая микросхемами;

SR - площадь, занимаемая резисторами;

Sc - площадь, занимаемая конденсаторами;

KИСП - коэффициент использования поверхности.

Sис = 2SК142 + 2SК574 = 2198 + 2192 = 780 мм2

SR = 17SС2-33 + SСП4-1 = 1722 + 169 = 543 мм2

SС = 5SК10-17 + 4SК50-29 = 5-32 + 4.156 = 784 мм2

С целью упрощения процесса сборки функциональной ячейки, а также учитывая особенности монтажа электро- и радиоэлементов на монтажную плату, выбираем коэффициент использования поверхности КИСП = 0.7. Таким образом, площадь, необходимая для установки электро- и радиоэлементов, Sэрэ = 3016 мм2. Длина стороны зоны установки электро- и радиоэлементов будет равна 55 мм.

Ширину краевых полей, необходимых для крепления платы к корпусу выбираем равной 10 мм с каждой стороны. Таким образом окончательные размеры функциональной ячейки будут равны 75 мм х 75 мм. Высота функциональной ячейки определяется толщиной платы и высотой наиболее высокого электро- и радиоэлемента и составляет 10 мм.

Корпус и крышка тесового адаптера изготавливаются из листа сплава Амц, толщиной 1 мм, методом гибки. Функциональная ячейка крепится винтами по четырем углам на стальные втулки, которые крепятся к корпусу винтами. На стенках корпуса крепятся разъемы и тумблер питания, которые соединяются с функциональной ячейкой объемным монтажем. Крышка крепится к корпусу винтами и гайками.

Размеры корпуса будут определяться размерами функциональной ячейки, с учетом толщины стенок, допусков и посадок, а также зазорами 10 мм с двух сторон корпуса, необходимых для крепления и монтажа разъемов и тумблера. Таким образом длина корпуса будет составлять 95мм, а ширина - 80 мм. Высота блока будет определяться высотой функциональной ячейки 10 мм, высотой втулок 8 мм, толщиной стенок корпуса и крышки и зазором 5 мм от функциональной ячейки до крышки. Таким образом высота блока будет составлять 25 мм.

6. Расчет надежности по внезапным отказам блока.

Вероятность безотказной работы устройства за время I можно определить по формуле:

P(t)=e−t∗i=1nλi		(24), где

i - интенсивность отказов i-го элемента с учетом электрического режима и реальных условий эксплуатации;

t - время работы устройства.

При расчете интенсивности отказов микросхем делаем следующие допущения:

- учитываются лишь внезапные отказы;

- любая микросхема рассматривается как обычная электронная схема на дискретных элементах.

Интенсивность отказов микросхемы рассчитывается по формуле:

ИС = n1a1т + n2a2d(RC) + (Зn1 + 2n2 + N) соед	(25),

где 	n1 - количество транзисторов;

n2 - количество диодов, резисторов, конденсаторов;

N - число внешних выводов;

a1 и a2 - относительные коэффициенты интенсивности отказов транзисторов и диодов, зависящий от температуры окружающей среды.

Для расчета интенсивности отказов микросхем выбираем среднестатистические параметры т = 110-8 1/ч; d(RC) = 0.610-8 1/ч;

соед = 0.110-8 1/ч; a1 = 3.6; a2 = 2.6.

Для микросхемы К574УД2а n1 = 38; n2 = 38; N = 8.

Для микросхемы К142ЕН5б n1 = 8; n2 = 11; N = 3.

Таким образом

К574 = 383.6110-8 + 382.60.610-8 + (3.38+238+8)0.110-8 = =2.16.10—6 1/ч;

К142=83.6110-8 + 112.60.610-8 + (38+211+3)0.110-8 = =5.110—7 1/ч.

Интенсивность отказов устройства в целом вычисляется по формуле:

общ= a1(nК142К142 + nК574К574) + n2a2R + n3a3C + (ЗnК142 + 8 nК574 + +2 n2+2 n3+ N) соед	 (26), где

nК142, nК574, n2, n3, N - число микросхем 142-й серии, микросхем 574-й серии, резисторов, конденсаторов, внешних выводов;

a1, a2, a3 - относительные коэффициенты интенсивности отказов микросхем, резисторов, конденсаторов. a1 = 3.6, a2 = 2.8, a3 = 2.8.

R = 0.110-8, C = 0.610-8; соед = 0.110-8.

Таким образом, интенсивность отказов устройства в целом равна

общ=3.6(25.110-7+22.1610-6) + 142.80.110-8 +92.80.610-8+ + (32 + 82+214+2.9 + 11)0.110-8 = 1.6810-5

Вероятность безотказной работы за 1000 часов, заданных в техническом задании, составляет:

P(t)=e−1.68∗10−5∗1000=0.983

Среднее время безотказной работы составляет

Тср =1/общ = 1/1.6810-5 = 59523.8 часов

Рассчитанные величины удовлетворяют требованиям технического задания.

7. Поверочный конструкторский расчет блока тестового адаптера.

Одним из наиболее важных свойств конструкции блока тестового адаптера является ее устойчивость к воздействию вибрации, которой блок может подвергнуться, например, при транспортировке. Основным параметром при оценке вибропрочности конструкции блока является частота собственного резонанса наименее устойчивого к воздействию вибрации элемента. Таким элементом в данном случае является функциональная ячейка.

Резонансная частота функциональной ячейки рассчитывается по формуле:

f0=12p⋅Lab⋅DmПЛ+mЭРЭ	(27)

где а, b - размеры печатной платы;

mпл и mэрэ - масса платы и электро- и радиоэлементов;

D - цилиндрическая жесткость платы;

L - коэффициент, зависящий от формы и способа закрепления платы.

Цилиндрическая жесткость платы находится по формуле:

D=E⋅h312⋅(1−ε2)		(28)

где 	Е - модуль упругости;

h= 0.001 м - толщина платы;

 - коэффициент Пуассона.

Для текстолита Е = 11109 Н/м2;  = 0.238, таким образом

D=10⋅109⋅0.001312⋅(1−0.2382)=0.972 Н/м

Коэффициент L- рассчитывается по формуле

L=π2⋅pb2a2+q+ra2b2	(29)

где p, q, r - коэффициенты, зависящие от способа крепления платы. Для выбранного способа крепления платы к корпусу по четырем углам эти коэффициенты будут равны: p=1; q=2; r=1;

а = b = 0.075 м -линейные размеры платы.

Таким образом L = 22 = 19.7.

Масса монтажной платы mпл = аbh, где  = 1.5 г/см3 - плотность текстолита.

mпл = 1.4  7.5  7.5  0.1 = 8.4 г.

Масса электро- и радиоэлементов mэрэ = 36 г.

Таким образом резонансная частота будет равна:

f0=12π⋅19.70.075⋅0.075⋅0.9720.0084+0.036=2604

Рассчитанная частота собственного резонанса функциональной ячейки значительно превышает частоты вибрации, которые должно выдерживать изделие при транспортировке (50-100 Гц). Таким образом в функциональной ячейке не возникнет механического резонанса при данных воздействиях, следовательно тестовый адаптер способен выдержать эти механические воздействия.

8. Оценка технологичности конструкции.

Технологичность конструкции - одна из ее важнейших характеристик, определяющая точность, качество и себестоимость аппаратуры.  Под технологичностью понимается такое качество конструкции, которое позволяет применить прогрессивные методы технологии и организации производственных процессов, обеспечивающих высокую производительность труда и минимальную себестоимость  при  соблюдении  заданных  требований.  Для  оценки технологичности используются качественные и количественные показатели.

Качественная оценка технологичности конструкции изделия выражается конструкторскими и производственными показателями, численное значение которых характеризует степень удовлетворение требований технологичности конструкции и осуществляется системой количественных показателей.

Конструкторские показатели.

Коэффициент повторяемости компонентов и микросхем

Кпов.м.с. = 1 - nткм/Nкм.,		(30)

где 	nткм = 6 - количество типоразмеров компонентов и микросхем;

Nкм = 27 - общее количество компонентов, микросхем.

Кпов.м.с. = 1 - 6/27 = 0.78

Коэффициент повторяемости печатных плат

Кпов.пп =1- nт.пп/ Nпп ,		 (31)

где 	nт.пп = 1 - количество типоразмеров печатных плат;

Nпп = 1 - общее количество печатных плат.

Кпов.пп =1-1/1=0

Коэффициент повторяемости материалов

Кпов.м = 1- nмм/nор.д ,		(32)

где 	nмм = 2 - количество марок материалов, применяемых в изделии;

nор.д = 3 - количество оригинальных деталей в изделии.

Кпов.м = 1-2/3=0.33

Коэффициент использования микросхем и МСБ в изделии

Кисп.мс = nмс/N,		(33)

где 	nмс = 4 - количество микросхем и МСБ в изделии;

N = 27 - общее количество микросхем ЭРЭ, микросхем и МСБ.

Кисп.мс =4/27 =0.15

Коэффициент установочных размеров.

Кпов.м = 1- nу.р/N,		(34)

где nу.р = 4 - количество установочных размеров ЭРЭ, микросхем и компонентов.

Кпов.м = 1 -4/27 = 0.85

Коэффициент стандартизации конструкции

Кс = 1 - nо.р/N,		(35)

nо.р = 3 - количество оригинальных (нестандартных) ЭРЭ и конструктивных элементов.

Кс = 1 - 3/27 = 0.89

Коэффициент унификации (повторяемости) конструкции

Ку = 1 -nнаим/N,		(36)

nнаим = 13 - число наименований микросхем, ЭРЭ и конструктивных элементов по спецификации изделия.

Ку= 1 - 13/27=0.52

Коэффициент использования площади коммутационной платы

Кип = Sэ.к./Sк.п.,		(37)

где Sэ.к. =2107 мм2 - площадь, занимаемая элементами, компонентами, контактными площадками и соединительными проводниками;

Sк.п. = 5625 мм2 - общая площадь коммутационной платы.

Кип = 2107/4225 = 0.5

Производственные показатели технологичности.

Коэффициент простоты изготовления изделия

Кп.и = 1 - nп/(nэ + nк),		(38)

где 	nп = 1 - количество элементов, требующих подгонки;

nэ = 27 - количество элементов;

nк = 32 - количество компонентов.

Кп.и = 1 - 1/(27 + 32) = 0.98

Коэффициент расширенных допусков

Крд = nрд/nэ,		(39)

nрд = 1 - количество элементов с допусками   10% от номинала.

Крд = 1/27 = 0.04

Коэффициент простоты выполнения монтажных соединений

Кпмс = 1 - nгв/nмс,		(40)

где 	nгв - количество соединений с использованием гибких выводов;

nмс - общее количество монтажных соединений.

Так как в данном случае все соединения выполняются объемным монтажем, то nгв = nмс и Кпмс = 0.

Коэффициент использования групповых методов обработки.

Кгм = nг.м/nоп ,		(41)

где 	nг.м - число технологических операций с использованием групповых методов обработки;

nоп - общее число технологических операций. Так как при производстве данного изделия групповые методы обработки не используются, то Кгм = 0.

Коэффициент автоматизации и механизации установки и монтажа изделий

Кам = nам/nмс ,		(42)

где 	nам - количество монтажных соединений выполняемых механизированным или автоматизированным способом;

nмс - общее количество монтажных соединений. Так как при изготовлении тестового адаптера все монтажные соединения производятся вручную, Кам = 0.

Коэффициент применения типовых технологических процессов

Кттп = nттп/nоп ,		(43)

где nттп - количество операций, выполняемых по типовым технологическим процессам.

Кттп = 3/8 = 0.38.

Комплексная оценка технологичности изделия производится по пятибалльной системе. При этом численные значения частных показателей технологичности Кi переводятся в балльную оценку Бi.

Бi = 4 - (Кнi - Кi)/Кi ,		(44)

где 	Кнi, - нормативное значение показателя;

Кi - эквивалент одного балла.

Значения Кнi, Кi, Кi и Бi приведены в таблице 21.

Среднебалльный показатель технологичности Бср рассчитывается по формуле:

БСР=i=1NБiN		(45)

где N - количество показателей, учитывающихся в оценке. По данным таблицы получаем Бср = 2.11 баллов. Низкое значение среднебалльного показателя по отношению к рекомендуемому значению 4 балла объясняется единичным типом производства изделия и необходимостью, в связи с этим, предельно упростить технологию его изготовления.

Таблица 21

| №№ п/п | Наименование Показателя | Обозна-чение | Кнi | Кi | Кi | Бi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент повторяемости микросхем | Кпов.м.с. | 0.95 | 0.2 | 0.78 | 3.15 |
| 2 | Коэффициент повторяемости печатных плат | Кпов.пп. | 0.95 | 0.2 | 0 | 0 |
| 3 | Коэффициент повторяемости материалов | Кпов.м. | 0.7 | 0.25 Kн | 0.33 | 1.89 |
| 4 | Коэффициент использования микросхем | Кисп.мс. | 0.8 | 0.12 | 0.15 | 0 |
| 5 | Коэффициент установочных размеров | Кур. | 0.85 | 0.25 Kн | 0.85 | 4 |
| 6 | Коэффициент стандартизации конструкции | Кс. | 0.85 | 0.25 Kн | 0.89 | 4.19 |
| 7 | Коэффициент унификации (повторяемости) | Ку. | 0.7 | 0.25 Kн | 0.52 | 2.97 |
| 8 | Коэффициент использования площади коммуникационной платы | Кип. | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 3 |
| 9 | Коэффициент простоты изготовления изделия | Кпи. | 0.95 | 0.2 | 0.98 | 4.15 |
| 10 | Коэффициент расширенных допусков | Кр.д. | 0.9 | 0.3 | 0.04 | 1.13 |
| 11 | Коэффициент простоты выполнения монтажа | Кп.м.с. | 0.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 12 | Коэффициент использования групповых методов обработки | Кг.м. | 0.4 | 0.25 | 0 | 2.4 |
| 13 | Коэффициент автоматизации и механизации монтажа | Ка.м. | 0.5 | 0.13 | 0 | 0.15 |
| 14 | Коэффициент применения типовых технологических процессов | Кт.т.п. | 0.6 | 0.15 | 0.38 | 2.53 |

9. Описание технологического процесса сборки и монтажа блока тестового адаптера.

Таблица 22

| №№ п/п | Наименование операции | Тип Оборудова-ния | Приспособления,оснастка, инструмент | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль элементов, компонентов | Стол монтажный | Микроскоп, тестер | Входной контроль микросхем произвлдить с использованием браслета заземления 1кОМ |
| 2 | Формовка выводов элементов | Стол монтажный | Кусачки, плоскогубцы |  |
| 3 | Лужение выводов элементов | Стол монтажный | Паяльник | Выводы микросхем не лудить |
| 4 | Установка и пайка элементов на плате | Стол монтажный | Паяльник, кусачки, пинцет | Пайку выводов микросхем производить не дольше 3с при температуре не более 280С |
| 5 | Резка провода | Стол монтажный | Кусачки |  |
| 6 | Зачистка концов проводов | Стол монтажный | Кусачки |  |
| 7 | Лужение концов проводов | Стол монтажный | Паяльник |  |
| 8 | Пайка проводов на плату | Стол монтажный | Паяльник, пинцет |  |
| 9 | Установка разъемов и тумблера в корпус | Стол монтажный | Отвертка, пассатижи |  |
| 10 | Установка платы в корпус | Стол монтажный | Отвертка |  |
| 11 | Пайка соединений между разъемами и платой | Стол монтажный | Паяльник, пинцет |  |
| 12 | Настройка напряжения питания | Стол монтажный | Источник питания, тестер, отвертка |  |
| 13 | Установки крышки на корпус | Стол монтажный | Отвертка |  |
| 14 | Выходной контроль, маркировка | Стенд контрольный | Кисточка |  |

10. Описание процедуры контроля тестового адаптера. При проведения контроля тестового необходимо :

1) собрать схему контроля тестового адаптера, в соответствии с функциональной схемой, показанной на соответствующем листе;

2) установить напряжение источника питания постоянного тока Б5-48 15В;

3) включить источник питания Б5-48;

4) проверить напряжение питания, выдаваемое тестовым адаптером на разъем радиотелефона Х1, при помощи тестера;

5) включить измеритель АЧХ Х1-53 и проверить с его помощью АЧХ низкочастотных трактов тестового адаптера.