Мой диплом на тему “Методики и аппаратура сертификационных испытаний портативных телефонов, работающих в стандарте AMPS”.

Данные: Передатчик 824-848 МГц, Приемник 869-893 Мгц, шаг сетки 30кГц Модуляция ЧМ, ЧМн. Мощность 0,6 Вт.

Развитие в 70-х годах сотовых систем подвижной радиосвязи и их внедрение решили проблему экономии спектра радиочастот путем многократного использования выделенного частотного ресурса. В результате этого сотовые системы подвижной радиосвязи (ССПС) занимают доминирующее положение на рынке систем подвижной связи (40%).

В сотовых сетях используются следующие типы радиотелефонов:

- Автомобильные радиотелефоны

- Транспортируемые радиотелефоны

- Носимые радиотелефоны

Частотный диапазон ССПС разбивается на следующие радиоканалы:

- Канал управления. Обеспечивает непрерывный поток данных от базовой станции ко всем радиотелефонам в соте.

- Голосовой канал. Подразделяется на прямой и обратный каналы для передачи речи. Помимо речи в голосовом канале передаются контрольные сигналы:

а) SAT - контрольный аудиотон  предназначен для контроля качества связи

б) ST - сигнальный тон служит для сигнализации в процессе установки соединения, разъединения и перехода радиотелефона в соседнюю соту.

в) Данные.

Проблема сертификации актуальна на сегодняшний день. Каждое государство обязано защищать свой радиоэфир от помех, свои сети радиосвязи от аппаратуры с ними не совместимой, а также потребителей от некачественной радиоаппаратуры, поскольку воздействие СВЧ - излучения или электрического тока на организм человека может быть вредным для здоровья. Эту защиту обеспечивает система сертификации продукции. Сертификация продукции - это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. Основные задачи сертификации: защита потребителя от недобросовестности изготовителя; контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем. Существует две система сертификации - это сертификация электрооборудования на соответствие стандартам безопасности и сертификации “электросвязь”, обеспечивающие проведение обязательной сертификации электрооборудования на соответствие требованиям, направленным на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, в том числе и аппаратуры сотовых систем. Организационная структура этих системы сертификации показана на плакате 2.

Одна из основных задач моего дипломного проекта это методики проведения сертификационных испытаний.

Методика испытаний как правило включает следующие разделы:

- Область применения: цель испытаний.

- Объект испытаний: вид испытываемой продукции.

- Определяемые характеристики: показатели, значения которых следует определить и требуемую точность.

- Условия испытаний: характеристики окружающей среды

- Средства испытаний

- Порядок проведения испытаний: правила подготовки образцов продукции к испытаниям.

- Обработка данных и оформление результатов испытаний.

8) Требования безопасности и охраны окружающей Среды.

Электрические структурные схемы проведения сертификационных испытаний передающей части сотовых радиотелефонов приведены на плакатах  3-6

Это

## Измерение диапазона частот передатчика ПС

## Измерение стабильности частоты передатчика ПС

Измерение уровней мощности передатчика ПС

# Измерение девиации частоты передатчика ПС

Измерение амплитудно-частотной характеристики низкочастотного тракта передатчика ПС

# Измерение контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений передатчика ПС

Были разработаны два типа тестовых адаптеров ВУ-5, ВУ-6 для проведения сертификационных испытаний. Принципиальная схема и сборочные чертежи представлены на плакате 7-9.

# Мной также был проведен метрологический анализ разработанных методик и проведена экспериментальная часть. По проведенным расчетам были созданы рабочие модели адаптеров и проведены их экспериментальные исследования. Результатом исследования является оценка погрешности измерений при проведении сертификационных испытаний. Очень трудно показать их графически, все результаты приведены в табличных формах в дипломном проекте.

В технологической части дипломного проекта была проведена оценка технологичности конструкции по бальным показателям, а также представлена технологическая схема сборки и схема контроля  тестового адаптера представлена на плакате 10.

В экономической части дипломного проекта проведено технико-экономическое обоснование. Была рассчитана экономическая эффективность от внедрения данной разработки в производство.

В разделе охраны труда проведен анализ условий работ по проведению сертификационных испытаний и выявлены вредные воздействующие факторы. Разработана система мероприятий по их нейтрализации. В частности был произведён расчёт энергетической нагрузки, создаваемой электромагнитным полем и предложены средства защиты.

1) Область применения: цель испытаний, система сертификации, в которой может использоваться методика испытаний.

2) Объект испытаний: вид испытываемой продукции, объем выборки, требования к образцам, предъявляемым на испытания, правила их отбора, транспортирования и хранения и способы идентификации образцов.

3) Определяемые характеристики: показатели, значения которых следует определить и требуемую точность, а также, при необходимости, признаки продукции, не заданные числовыми значениями.

4) Условия испытаний: характеристики окружающей среды (время года и суток, температура, влажность и т.п.), совокупность характеристик внешнего воздействия и режимы функционирования, допустимые пределы значений характеристик и погрешности их воспроизведения.

5) Средства испытаний: требования к средствам испытаний, обеспечивающих возможность их взаимодействия с объектом испытаний, воспроизведения требуемых условий испытаний, достижения требуемой точности результатов испытаний, диапазоны измерений и погрешности средств испытаний, при необходимости приводятся порядок подготовки и оценки состояния средств испытаний, перечень конкретных средств испытаний.

6) Порядок проведения испытаний: правила подготовки образцов продукции к испытаниям и порядок выполнения всех операций по определению каждой характеристики испытываемого образца.

7) Обработка данных и оформление результатов испытаний : способ фиксации данных испытаний, нормативные документы на продукцию или методы испытаний, по которой проводят обработку данных, расчетные формулы, алгоритмы и (или) программы обработки и оценки точности результатов испытаний.

8) Требования безопасности и охраны окружающей Среды.

## 2. Назначение тестовых адаптеров.

Тестовый адаптер должен осуществлять:

а) обеспечение тестируемых радиотелефонов стабилизированным постоянным напряжением питания во время испытаний;

б) коммутацию сигналов низкой частоты с тестовой установки на тестовый разъем радиотелефона и с разъема радиотелефона на тестовую установку.

При этом тестовый адаптер должен позволять изменять напряжение питания, которое может изменяться для разных типов сотовых радиотелефонов. Кроме того, для некоторых типов радиотелефонов необходимо также обеспечить широкополосное согласование входных и выходных сопротивлений с сопротивлениями тестовой установки, так как для тестовой установки Stabilock SL4032 входные и выходные сопротивления тестируемого радиотелефона должны быть не меньше 600 Ом. Поэтому необходимо проектировать два тестовых адаптера: один для телефонов с входным и выходным сопротивлением 120 Ом (например: телефоны производства фирм "MOTOROLA", "AT&Т", "JRC") с согласованием сопротивлений тестовой установки и сотового радиотелефона; и второй для телефонов с входным и выходным сопротивлением по низкой частоте не менее 600 Ом (например: телефоны производства фирмы "ERICSSON" с сопротивлением 600 Ом), которые не нужно согласовывать с тестовой установкой. В дальнейшем, будем называть для ясности первый адаптер- тестовый адаптер ВУ-5, а второй - тестовый адаптер ВУ-6 (согласно принятой в испытательной лаборатории системе обозначений).