# Конструкторская часть

# Проектирование тестовых адаптеров для испытаний сотовых радиотелефонов

1.Обоснование необходимости проектирования изделия.

Предметом разработки данной части является комплект тестовых адаптеров, которые используются в качестве вспомогательных устройств для обеспечения сертификационных испытаний сотовых радиотелефонов. В частности, при испытаниях передатчиков сотовых радиотелефонов тестовый адаптер необходим при измерении девиации частоты, амплитудно-частотной характеристики низкочастотного тракта, измерении контрольной ширины полосы частот радиоканала, а также уровней побочных излучений.

В настоящее время, при проведении сертификационных испытаний сотовых радиотелефонов в испытательной лаборатории АОЗТ "КБ РТИ" используются тестовые адаптеры, предоставленные фирмами-производителями сертифицируемых радиотелефонов на время проведения испытаний. Это не устраивает испытательную лабораторию, так как все вспомогательные устройства, необходимые для проведения сертификационных испытаний, должны находиться постоянно в испытательной лаборатории и быть проверены. Поэтому испытательной лаборатории необходимо иметь собственные тестовые адаптеры.

2. Назначение тестовых адаптеров.

Тестовый адаптер должен осуществлять:

а) обеспечение тестируемых радиотелефонов стабилизированным постоянным напряжением питания во время испытаний;

б) коммутацию сигналов низкой частоты с тестовой установки на тестовый разъем радиотелефона и с разъема радиотелефона на тестовую установку.

При этом тестовый адаптер должен позволять изменять напряжение питания, которое может изменяться для разных типов сотовых радиотелефонов. Кроме того, для некоторых типов радиотелефонов необходимо также обеспечить широкополосное согласование входных и выходных сопротивлений с сопротивлениями тестовой установки, так как для тестовой установки Stabilock SL4032 входные и выходные сопротивления тестируемого радиотелефона должны быть не меньше 600 Ом. Поэтому необходимо проектировать два тестовых адаптера: один для телефонов с входным и выходным сопротивлением 120 Ом (например: телефоны производства фирм "MOTOROLA", "AT&Т", "JRC") с согласованием сопротивлений тестовой установки и сотового радиотелефона; и второй для телефонов с входным и выходным сопротивлением по низкой частоте не менее 600 Ом (например: телефоны производства фирмы "ERICSSON" с сопротивлением 600 Ом), которые не нужно согласовывать с тестовой установкой. В дальнейшем, будем называть для ясности первый адаптер- тестовый адаптер ВУ-5, а второй - тестовый адаптер ВУ-6 (согласно принятой в испытательной лаборатории системе обозначений).

Так как тестовый адаптер используется для проведения сертификационных испытания, то он не должен вносить существенных искажений в амплитудно-частотную характеристику аудиочастотного тракта. Следовательно, трансформация сопротивлений, там где она требуется должна осуществляться в достаточно широкой полосе частот. Кроме того, в процессе проектирования необходимо особое внимание уделить устранению паразитных наводок и взаимных помех, так как это может повлиять на достоверность проводимых сертификационных испытаний.

3. Источники разработки.

3.1. Источниками разработки являются тестовые адаптеры, предоставленные фирмами-производителями сертифицируемых радиотелефонов на время проведения испытаний и используемые в настоящее время в испытательной лаборатории.

Аналогом тестового адаптера ВУ-5 является тестовый интерфейс-адаптер производства фирмы АТ&Т, США. Этот адаптер предназначен для проведения автоматического выходного контроля сотовых радиотелефонов. Кроме проверки приемо-передающей части радиотелефона, этот адаптер позволяет также проверять его систему управления, то есть цифровую часть.

Аналоговые и цифровые сигналы с тестового разъема проверяемого радиотелефона поступают на разъем J1 адаптера. Далее цифровые сигналы, передаваемые системой управления, обрабатываются микросхемой IC1 (MAX233CPP 143B) и поступают на разъем J2, который соединяет тестовый адаптер с компьютером, предназначенным для контроля параметров сотового радиотелефона. Сигналы управления радиотелефоном передаются также через микросхему IC1 в обратном направлении. Через переключатель SW2 на тестируемый радиотелефон подается уровень напряжения, соответствующий либо логической единице, либо логическому нулю. Набор резисторов R24-R29 обеспечивает выбор режим тестирования цифровой части сотового радиотелефона.

Аудиочастотный сигнал модуляции, передаваемый тестовой установкой, поступает на разъем J4. Затем он проходит через операционный усилитель IC2.2, который обеспечивает широкополосную трансформацию сопротивления, и выводится на разъем J1. В низкочастотном тракте демодулированного сигнала, поступающего с радиотелефона на разъем J1, также происходит трансформация сопротивления при помощи операционного усилителя IC2.2. Демодулированный сигнал поступает на тестовую установку через разъем J4.

В тестовом интерфейсе-адаптере фирмы АТ&Т есть также вторичный источник питания постоянного тока, показанный в правой части рис.6. Он обеспечивает стабилизированные постоянные напряжения питания, необходимые для тестируемого радиотелефона и микросхем самого адаптера. Входное напряжение +15В подается на разъем J3 адаптера. Микросхемы IС4 и IС6 (78005АР) являются источниками постоянного напряжения +5В. Поскольку напряжение на выводе 2 микросхемы IС4 смещено относительно "земли" на +ЗВ, то на выходе микросхемы получается постоянное напряжение +8В, используемое для питания сотовых радиотелефонов производства фирмы АТ&Т. Напряжение смещения образуется при помощи операционного усилителя IС3.2. Постоянное напряжение +5В, получаемое на выходе микросхемы IС6, необходимо для питания микросхемы IС1. Микросхема IС5 (78012АР) является источником постоянного напряжения +12В. Это напряжение необходимо для питания микросхемы IС1 и операционных усилителей (микросхем IС2 и IСЗ). Операционный усилитель IС3.1 обеспечивает постоянное напряжение смещения vr, подаваемое на входы операционных усилителей низкочастотных трактов (IС2.1 и IС2.2).

3.2. Аналогом тестового адаптера ВУ-6 является тестовый адаптер производства фирмы "ERICSSON", Швеция. Схема электрическая принципиальная этого адаптера приведена на рис. 7. Данный адаптер предназначен для проведения выходного контроля сотовых радиотелефонов, который осуществляется при помощи сравнения  сигналов проверяемого радиотелефона, который подключается к разъему J2, с сигналами эталонного радиотелефона, подключаемого к разъему J1. Коаксиальные разъемы "MOD" и "AF OUT" предназначены для подключения к тестовой установке. На разъем "MOD" с тестовой установки подается низкочастотный сигнал модуляции, который поступает на радиотелефоны, а на разъем "AF OUT" выводится демодулированный сигнал, поступающий с радиотелефонов на тестовую установку. Позиция переключателя "BNC - Handset" определяет, какой радиотелефон подключен к тестовой установке. Кроме тестирования аналоговой части радиотелефона (приемник, передатчик), этот адаптер позволяет проверять и цифровую часть радиотелефона, к которой относится система управления. Цифровые сигналы, используемые при этом, также выводятся на разъем J2.

Микросхема IC1 используется для получения стабилизированного напряжения питания для тестируемого радиотелефона. Защиту стабилизатора напряжения от неправильного включения обеспечивает диод VD1.

4. Разработка схем электрических принципиальных тестовых адаптеров.

4.1. Обоснования различий в схемах разрабатываемых адаптеров и их аналогов.

Схемы электрические принципиальные тестовых адаптеров разработаны на основе вышеприведенных схем тестовых адаптеров. Различия в схемах разрабатываемых адаптеров и их аналогов обусловлены различиями между выходным контролем сотовых радиотелефонов на производстве и сертификационными испытаниями в конкретной испытательной лаборатории. Кроме того, некоторые изменения схем объясняются необходимостью использования адаптера для тестирования радиотелефонов различных фирм-производителей .

При проведении сертификационных испытаний сотовых радиотелефонов, проверяются параметры их приемо-передатчиков, то есть аналоговой части. Испытания цифровой системы управления в этом случае не проводятся. Таким образом, от разрабатываемых адаптеров не требуется коммутация и обработка цифровых сигналов. Испытания в испытательной лаборатории проводятся при помощи универсальной тестовой установки 81ао|1осК 4032. Она позволяет проводить автоматизированные испытания всех параметров, для измерения которых нужен тестовый адаптер. При этом нет необходимости в использовании компьютера для проведения испытаний. Кроме того, во время проведения сертификационных испытаний сотовых радиотелефонов необходимо измерить абсолютные значения проверяемых параметров, а не сравнивать их с параметрами эталонного аппарата.

При разработке схем электрических принципиальных тестовых адаптеров необходимо использовать отечественную элементную базу, как более доступную и дешевую.

4.2. Описание схемы электрической принципиальной тестового адаптера ВУ-5

Схема электрическая принципиальная тестового адаптера ВУ-5 приведена на рис. 8. По сравнению со схемой его аналога в ней отсутствует цифровая часть. Низкочастотные аналоговые тракты обеих схем аналогичны. Широкополосная трансформация сопротивлений обеспечивается операционными усилителями А1.1 и А1.2. В качестве операционных усилителей в схеме тестового адаптера ВУ-5 используются микросхемы К574УД2 как наиболее подходящие по напряжению питания, входному и выходному сопротивлениям и вполне доступные. К тестируемому сотовому радиотелефону адаптер подключается через разъем Х1. Сигнал генератора модуляции с тестовой установки поступает на разъем Х2, а демодулированный сигнал снимается с разъема ХЗ.

Вторичный источник питания упрощен, так как отпала необходимость обеспечения постоянного напряжения +5В. В схеме тестового адаптера ВУ-5 предусмотрена возможность изменения напряжения питания радиотелефона, что необходимо при использовании данного адаптера для тестирования сотовых радиотелефонов различных фирм-производителей. Напряжение питания Uп изменяется от 7.5В до 9В при помощи изменения сопротивления подстроечного резистора. Кроме этого источник питания обеспечивает постоянное напряжение +12В, необходимое для питания микросхем К574УД2, и постоянное напряжение смещения Uc = 50 мВ, подаваемое на операционные усилители А1.1 и А1.2 для обеспечения необходимой крутизны их вольт-амперных характеристик. Напряжение питания Uп обеспечивается микросхемой А3 - К142ЕН5Б (+5В) таким же образом, как в исходном адаптере фирмы АТ&Т. Источником напряжения +12В является микросхема А4 - К142ЕН8Б. Микросхемы К142ЕН5Б и К142ЕН8Б выбраны потому, что они обеспечивают требуемое напряжение питания и мощность, необходимую для питания сотовых радиотелефонов. Напряжение первичного источника питания +15В поступает на разъем Х4.

4.3. Описание схемы электрической принципиальной тестового адаптера ВУ-6

Схема электрическая принципиальная тестового адаптера ВУ-6 приведена на рис. 9. Она значительно упрощена по сравнению со схемой тестового адаптера фирмы "ERICSSON". Так как измерение параметров эталонного не требуется, то разъем для его подключения отсутствует. Также отсутствуют линии для передачи цифровых данных. Тестируемый радиотелефон подключается к разъему Х1. Сигнал генератора модуляции с тестовой установки поступает на разъем Х2, а демодулированный сигнал снимается с разъема ХЗ. Микросхема А1 обеспечивает напряжение питания 12В, необходимое для питания сотовых радиотелефонов фирмы "ERICSSON". Напряжение первичного источника питания +15В поступает на разъем Х4.

4.4. Описание элементной базы и конструкции разрабатываемых тестовых адаптеров.

При выборе элементной базы и определении конструкции тестовых адаптеров главную роль будет играть то, что их производство будет единичным. Поэтому элементная база должна быть доступна в розничной продаже, несущие конструкции также должны быть доступными в продаже или простыми в изготовлении. Технология изготовления адаптеров должна быть максимально простой и не предусматривать сложных технологических процессов и применения дорогостоящего оборудования.

Исходя из вышеуказанных требований при изготовлении тестовых адаптеров будем применять следующие электро- и радиоэлементы :

- микросхемы К574УД2, К142ЕН5Б, К142ЕН8Б в бытовом исполнении;

- резисторы С2-33;

- переменный резистор С4-1П;

- конденсаторы К10-17;

- конденсаторы электролитические К10-59.

Конструкция тестового адаптера представляет собой функциональную ячейку, помещенную в негерметичный корпус. В качестве основания функциональных ячеек выбираем монтажную плату. Она представляет собой текстолитовую пластину с металлизированными отверстиями. С одной стороны монтажной платы припаиваются электро- и радиоэлементы, а с другой осуществляется их соединение при помощи объемного монтажа. Изготовление функциональной ячейки на монтажной плате будет значительно проще и дешевле в единичном производстве, чем изготовление функциональной ячейки на печатной плате.

Функциональная ячейка закрепляется в корпусе винтами по четырем углам монтажной платы, после чего корпус негерметично закрывается крышкой. Корпус и крышка тестового адаптера изготавливаются из дюраллюминиевого листа методом гибки. На корпусе располагаются разъемы и выключатель питания.