ВВЕДЕНИЕ

- Принципы построения сотовых систем связи.

1.1. Состав и задачи аппаратуры сотовых сетей.

Развитие в 70-х годах сотовых систем подвижной радиосвязи и их внедрение решили проблему экономии спектра радиочастот путем многократного использования выделенного частотного ресурса при пространственном разнесении приемопередатчиков с совпадающими рабочими частотами. Сотовая топология позволила многократно увеличить емкость телекоммуникационных сетей без ухудшения качества связи и расширения выделенного диапазона частот. В результате этого сотовые системы подвижной радиосвязи (ССПС) занимают доминирующее положение на рынке систем подвижной связи (40%).

Центром ССПС является центр коммутации. Его задачей является коммутация речевых каналов и передача сигналов управления для соединения двух абонентов ССПС или абонента ССПС с абонентом телефонной сети общего пользования. В задачи центра коммутации также входит предоставление различных услуг абонентам сотовой сети.

С помощью радиорелейных, оптоволоконных или коаксиальных линий связи центр коммутации соединяется с базовыми станциями, которые являются промежуточным звеном между центром коммутации и сотовыми телефонами. Задачи базовых станций: прием и передача речевых и управляющих сигналов; непрерывное обеспечение качества радиосвязи во время вызова. В зависимости от типа используемой антенны, базовая станция может покрывать одну или несколько сот. При использовании ненаправленной антенны сигналы передаются одинаково во всех направлениях. Такая базовая станция обслуживает сферическую зону, которая графически изображается как шестиугольник. Если использовать направленные антенны, каждая из них будет обслуживать отдельный сектор и иметь отдельный диапазон частот. Графически сектора изображаются как шестиугольники. Шестиугольная зона, обслуживаемая базовой станцией или отдельной секторной антенной базовой станции называется сотой. Соты располагаются так, чтобы перекрыть всю зону обслуживания сотовой сети.

В сотовых сетях используются следующие типы радиотелефонов:

- Автомобильные радиотелефоны, постоянно находящиеся в автомобиле. Максимальная мощность: 3 Вт в аналоговом режиме или 4 Вт в цифровом.

- Транспортируемые радиотелефоны: многофункциональные, не требуют установки в автомобиле, способные работать как от аккумулятора, так и от автомобильной сети. Максимальная мощность - 1.6 Вт.

- Носимые радиотелефоны: обладают малыми размерами и весом, работают от аккумуляторов, максимальная мощность - 0.6 Вт.

  - Радиоканалы и сигналы сотовых систем подвижной связи.

Частотный диапазон ССПС разбивается на следующие радиоканалы:

- Канал управления. Обеспечивает непрерывный поток данных от базовой станции ко всем радиотелефонам в соте. Сотовые телефоны постоянно настроены на канал управления, когда находятся в состоянии ожидания вызова. Каждая сота и каждый сектор имеют один канал управления. Канал управления осуществляет две главные функции : прямой канал управления (от базовой станции к радиотелефону) и обратный канал управления (от телефона к базовой станции).

- Голосовой канал. Подразделяется на прямой и обратный каналы. Прямой голосовой канал используется для передачи речи от базовой станции к радиотелефону, а обратный - для передачи речи от радиотелефона к базовой станции. Состояние голосового канала (свободен, занят, заблокирован и т.д.) контролируется центром коммутации. Помимо речи в голосовом канале передаются контрольные сигналы:

а) SAT - контрольный аудиотон. Одна из трех частот передается по прямому голосовому каналу от базовой станции к радиотелефону : 5970 Гц, 6000 Гц, 6030 Гц. Так как эти частоты выше речевого частотного диапазона, используемого в телефонии, они не создают помех в сообщении. Звуковой канал также содержит схемы, фильтрующие SAT. Радиотелефон передает SAT назад по обратному голосовому каналу. Контрольный аудиотон предназначен для контроля качества связи непрерывно в процессе разговора. В частности при помощи SAT определяется отношение сигнал/шум для процедуры перехода радиотелефона в соседнюю соту (hand-off), а также устанавливается пропадание сигнала.

б) ST - сигнальный тон. Генерируется радиотелефоном на частоте 10 кГц и служит для сигнализации в процессе установки соединения, разъединения и перехода радиотелефона в соседнюю соту. Значение сигнала определяется по длительности сигнального тона:

- непрерывный ST показывает, что радиотелефон звонит после приема вызова;

- длительность ST 1.8 с показывает, что абонент нажал кнопку окончания разговора (END);

- длительность ST 400 мс показывает, что абонент нажал кнопку SEND - передачи вызываемого номера;

- длительность ST 50 мс сообщает, что радиотелефон меняет звуковой канал в соответствии с принятой командой перехода в другую соту (hand-off).

в) Данные. Информация, используемая при процедуре hand-off и изменении уровня передаваемой мощности, передается методом частотной манипуляции. Максимальная длина сообщения - 90 мс.

2. Сертификация аппаратуры сотовых систем.

2.1. Необходимость сертификации аппаратуры ССПС.

Развитие сотовых систем подвижной связи в странах Европы, Северной Америки и Японии происходило практически одновременно, что привело к различиям в ССПС этих стран и появлению большого числа стандартов на ССПС.

Сегодня известны девять основных национальных стандартов аналоговых ССПС : AMPS в США, HCMTS в Японии, NMT-450 и NMT-900 в Скандинавских странах, С-450 в Германии, TACS и ETACS в Англии, RTMS-101H в Италии и Radiocom-2000 во Франции; а также три цифровых стандарта : D-AMPS в Северной Америке, GSM в Европе и  JDC в Японии. Эти национальные стандарты значительно отличаются друг от друга: по диапазону и сетке частот, дуплексному разносу каналов, излучаемым мощностям, видам модуляции и способам передачи данных и управления, то есть зачастую не совместимы друг с другом. В России в качестве федеральных стандартов приняты аналоговый NMT-450 и цифровой GSM, а в качестве региональных - AMPS и D-AMPS. Каждое государство обязано защищать свой радиоэфир от помех, свои сети радиосвязи от аппаратуры, с ними не совместимой, а также потребителей от некачественной радиоаппаратуры, поскольку воздействие СВЧ-излучения или электрического тока на организм человека может быть вредным для здоровья. Эту защиту обеспечивает система сертификации продукции.

  - Сертификация продукции в Российской Федерации.

Сертификация продукции - это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. Основные задачи сертификации: защита потребителя от недобросовестности изготовителя; контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем. В силу этого сертификацию товаров и услуг в России регламентируют следующие законы.

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" требует обязательной сертификации товаров, на которые в законодательных актах или стандартах установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, предотвращение причинения вреда имуществу потребителей. Реализация таких товаров без сертификата, подтверждающего соответствие товара указанным требованиям, запрещается.

Федеральный Закон Российской Федерации "О Связи" требует обязательной сертификации на соответствие установленным стандартам, иным нормам и техническим требованиям всех средств связи, используемых во взаимоувязанной сети связи Российской Федерации. Сертификации также могут подлежать услуги связи, предоставляемые на сети связи общего пользования. Сертификация средств связи в Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области связи при помощи уполномоченных на то испытательных центров (лабораторий), аккредитованных в установленном порядке в федеральных органах исполнительной власти в области стандартизации, метрологии и сертификации. По завершении процедуры сертификации на каждый образец средств связи федеральным органом исполнительной власти в области сертификации выдается сертификат установленного образца.

Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" устанавливает правовые основы сертификации продукции и услуг в России. Общее руководство системой сертификации России осуществляет Госстандарт России. Он формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на территории Российской Федерации и опубликовывает официальную информацию о них; проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия, действующих в России; готовит предложения о присоединении к международным (региональным) системам сертификации, а также может заключать соглашения с международными (региональными)  организациями  о взаимном признании результатов сертификации; представляет Российскую Федерацию в международных (региональных) организациях в области сертификации. Система сертификации создается государственными органами управления, предприятиями, учреждениями и организациями любых форм собственности, осуществляющими сертификацию по правилам, установленным в этой системе. В систему сертификации могут входить несколько систем сертификации однородной продукции. Системы сертификации подлежат государственной регистрации.

Сертификат соответствия - документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

Сертификация может носить обязательный и добровольный характер.

Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. Формы обязательной сертификации устанавливаются Госстандартом России или другими органами управления, уполномоченными на то. Участниками обязательной сертификации являются Госстандарт России, иные государственные органы управления России, уполномоченные проводить работы по обязательной сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), изготовители (продавцы, исполнители) продукции, а также центральные органы систем сертификации, определяемые в необходимых случаях для организации и координации работ систем сертификации однородной продукции. Участниками системы сертификации могут быть организации любых форм собственности при условии  их аккредитации соответствующим государственным органом управления.

Центральный орган системы сертификации организует, координирует работу и устанавливает правила, процедуры и управления в возглавляемой им системе сертификации; рассматривает апелляции заявителей по поводу действий органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).

Орган по сертификации организует работу по сертификации конкретной продукции, сертифицирует продукцию, выдает сертификаты и лицензии на применение знаков соответствия; приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов; предоставляет заявителю необходимую информацию в пределах своей компетенции.

Испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном соответствующей системы сертификации порядке, осуществляют испытания конкретной продукции или конкретные виды сертификации и выдают протоколы испытаний для целей сертификации.

Изготовители (продавцы, исполнители) продукции, подлежащей обязательной сертификации, обязаны реализовывать эту продукцию только при наличии сертификата, выданного или признанного уполномоченным на то органом; обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована, и маркирование ее знаком соответствия в установленном порядке.

Импортируемая продукция, подлежащая обязательной сертификации должна иметь сертификат, выданный или признанный уполномоченным на то органом. Сертификаты или свидетельства об их признании представляются в таможенные органы вместе с грузовой таможенной декларацией и являются необходимыми для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

По продукции, не подлежащей в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной сертификации, и по требованиям, на соответствие которым законодательными актами Российской Федерации не предусмотрено проведение обязательной сертификации, по инициативе юридических лиц и граждан может проводиться добровольная сертификация на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольную сертификацию вправе осуществлять любое юридическое лицо, взявшее на себя функции органа по добровольной сертификации в Госстандарте России. Органы по обязательной сертификации также вправе проводить добровольную сертификацию при соблюдении указанных условий. Орган по добровольной сертификации устанавливает порядок проведения сертификации.

2.3. Система сертификации на соответствие стандартам

электробезопасности

Система сертификации на соответствие стандартам электробезопасности (ССЭСБ) обеспечивает проведение обязательной сертификации электрооборудования на соответствие требованиям, направленным на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, в том числе и аппаратуры сотовых систем. Организационная структура этой системы сертификации показана на рис. 1. Ее образуют :

Центральный орган по сертификации;

- Апелляционный комитет;

- Совет по сертификации электрооборудования;

- Органы по сертификации конкретных видов продукции;

Рис.1 Структура системы сертификации электрооборудования на соответствие стандартам безопасности

- Орган по сертификации по требованиям электромагнитной совместимости;

- Испытательные лаборатории.

Органы по сертификации и испытательные лаборатории должны быть аккредитованы в установленном порядке и занесены в Государственный реестр Системы сертификации ГОСТ. Состав Апелляционного Комитета Системы утверждается Председателем Госстандарта России. Совет по сертификации является совещательным органом при Центральном органе по сертификации. В состав совета по сертификации входят на добровольной основе представители промышленности, общества потребителей, испытательных лабораторий, органов надзора, институтов и территориальных органов Госстандарта России и других организаций, заинтересованных в совершенствовании Системы.

Сертификацию  продукции   проводит  аккредитованный   орган   по сертификации конкретного вида продукции, а при его отсутствии - организация, временно уполномоченная Госстандартом России на проведение сертификации. Сертификация производится в следующем порядке :

1). Изготовитель продукции направляет в орган по сертификации декларацию-заявку на проведение сертификации.

2). Орган по сертификации проводит работу по подготовке и организации сертификации продукции по заявке : выбор схемы сертификации с учетом специфики производства продукции (объем и периодичность выпуска, технология, требования НТД и т.д.) и предложений предприятия-изготовителя;

определение количества и порядка отбора образцов изделий, подлежащих испытаниям; определение аккредитованной испытательной лаборатории, которая должна проводить испытания; определение порядка работ по аттестации производства и сертификации системы качества или экспертов-аудиторов  (ecAii  эта  работа  предусмотрена  схемой  сертификации, предложенной заявителем); подготовка проекта договора на выполнение работ.

3). На основании подписанного договора между заявителем и органом по сертификации и (или) испытательной лабораторией проводятся испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и протоколы испытаний вместе с актом отбора образцов  высылаются заявителем  или  испытательной лабораторией в аккредитованный орган по сертификации.

4) Орган по сертификации проводит экспертизу полученных материалов, выпускает решение о выдаче сертификата соответствия одного из двух видов сертифицируемой продукции - серийной или партии или решение об отказе в выдаче сертификата. В случае отказа в выдаче сертификата на продукцию

изготовителю должен быть направлен письменный мотивированный отказ. Основанием для отказа в выдаче сертификата может быть отсутствие положительного результата испытаний в полном объеме требований стандартов, применяемых для целей сертификации, отказ изготовителя от оплаты услуг сертификации.

В случае несогласия заявителя с результатами испытаний, рассмотрения заявки на сертификацию или инспекционного контроля, он имеет право подать апелляцию  в Апелляционный  Комитет системы.  Если  рекомендации Апелляционного Комитета не выполняются, одна из сторон может передать вопрос в Национальный Орган по сертификации ГОСТ.

2.4. Требования к испытательным лабораториям Системы сертификации ГОСТ Р

Статус, организационная структура, административная подчиненность и форма оплаты труда сотрудников должны исключать возможность оказания какого-либо давления на лабораторию или ее персонал, способного повлиять на результаты проводимых ею испытаний.

В лаборатории должна быть предусмотрена система проверки конкретными ответственными лицами хода и результата испытаний. Назначение руководителя аккредитованной лаборатории должно производиться по согласованию с Госстандартом России.

Состав персонала аккредитованной лаборатории должен обеспечивать проведение испытаний закрепленной продукции и включать специалистов, имеющих профессиональную подготовку, квалификацию и опыт проведения испытаний в признанной области аккредитации. Для каждого специалиста должна  иметься  должностная  инструкция,  устанавливающая  функции, обязанности, права и ответственность, требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы. Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении испытаний, должны быть аттестованы на право их проведения в установленном порядке.

Окружающая среда, в условиях которых проводятся испытания не должна влиять на результаты испытаний и погрешность измерений. Помещения для проведения испытаний должны соответствовать по производственной площади, состоянию и обеспечиваемым в них условиям требованиям применяемых методик, санитарным нормам и правилам безопасности труда и охраны окружающей среды. Должен контролироваться доступ к месту проведения испытаний, а также определены условия допуска в помещения лиц, не относящихся к персоналу данной лаборатории.

Испытательная лаборатория должна иметь оборудование, необходимое для проведения испытаний и средства измерения всех параметров, определенных областью аккредитации. Испытательное оборудование и средства измерений должны отвечать требованиям документов на методы испытаний, на соответствие которым аккредитуется лаборатория. Все оборудование и средства измерений должны содержаться в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного износа. Для оборудования должны быть разработаны и утверждены инструкции и графики по техническому обслуживанию, а также графики поверок. Неисправное испытательное оборудование и средства измерений должны сниматься с эксплуатации и этикетироваться соответствующим образом, указывающим на их непригодность для выполнения своих функций. Каждая единица испытательного оборудования и средств измерений должна быть зарегистрирована. Все испытательное оборудование и средства измерений должны быть обеспечены аттестацией и поверкой, а также возможностью ремонта. Используемый в испытательной лаборатории порядок аттестации и поверки должен быть задокументирован. Порядок поверки приборов должен соответствовать требованиям, установленным в соответствующей НТД.

Аккредитованная  испытательная  лаборатория  должна располагать соответствующей документацией, включающей:

документы, устанавливающие технические требования к испытываемой продукции и методы ее испытаний - стандарты и технические условия, в том числе международные стандарты (правила, технические рекомендации и т.п.);

документы, устанавливающие программы и методы проведения испытаний закрепленной продукции в данной аккредитованной лаборатории. Не стандартизованные методики должны быть аттестованы в установленном в лаборатории порядке;

документы, касающиеся обеспечения поддержания в надлежащем состоянии испытательного оборудования и средств измерений;

документы, определяющие систему хранения информации и результатов испытаний (протоколов, рабочих журналов, отчетов и т.п.).

Все расчеты и передача данных должны подвергаться соответствующей проверке. Если результаты испытаний получены с помощью системы электронной обработки данных, то надежность системы должна исключать возможность их искажения. Система должна иметь возможность обнаруживать неисправности вычислительного оборудования во время выполнения вычислений для принятия соответствующих мер.

Аккредитованная испытательная лаборатория обязана :

постоянно поддерживать соответствие требованиям аккредитации;

обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний;

принимать па испытания для целей сертификации по требованиям безопасности только образцы, четко идентифицированные как типовые представители сертифицируемой продукции изготовителя (поставщика);

заявлять об аккредитации только по тем испытаниям, которые входят в область аккредитации;

вести учет всех предъявляемых претензий по результатам испытаний;

информировать органы, поручившие лаборатории проведение испытаний изделий по требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья граждан и охрану окружающей среды, и соответствующие органы государственного надзора об отрицательных результатах испытаний;

не использовать права аккредитованной лаборатории по истечении срока действия аттестата аккредитации.

По отношению к заказчику аккредитованная испытательная лаборатория обязана :

предоставлять заказчику возможность наблюдения за проводимыми для него испытаниями;

соблюдать установленные или согласованные сроки проведения испытаний;

уведомлять заказчика о намерении поручить проведение части испытаний другой аккредитованной лаборатории и проводить их только с его согласия;

обеспечивать конфиденциальность информации о результатах испытаний продукции.

2.5. Система сертификации "Электросвязь"

Согласно закону Российской Федерации "О связи", все средства связи подлежат обязательной сертификации. Обязательная сертификация средств электросвязи осуществляется в системе сертификации "Электросвязь". Эта система имеет следующие особенности по сравнению с Системой сертификации на соответствие стандартам электробезопасности.

1) Организационную структуру системы образуют :

Центральный орган по сертификации средств электросвязи - Минсвязи России;

орган по сертификации технических средств электросвязи - отдел сертификации Минсвязи России;

центры и лаборатории сертификационных испытаний, аккредитованные и признанные в Системе.

2) Сертификация технических средств электросвязи должна проводиться на соответствие :

государственным стандартам, определяющим технические требования к средствам электросвязи;

требованиям взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, включая эксплуатационно-технические требования к средствам электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также, при необходимости, требований к устойчивости от воздействий внешних дестабилизирующих факторов;

руководящим документам ГКРЧ;

требованиям МККТТ, МККР, МЭК, МСЭ;

требованиям электромагнитной совместимости;

требованиям техники безопасности и охраны труда;

экологическим требованиям.

3) В Системе сертификации "Электросвязь" аттестация производства изготовителя не производится.

4) В Системе сертификации "Электросвязь" проводится контроль за стабильностью сертифицированных характеристик. Орган по сертификации совместно с центрами (лабораториями) устанавливает сроки и способы контроля за стабильностью технических характеристик средств электросвязи. Предложения  по указанному представляются  центром  (лабораторией) одновременно с материалами сертификационных испытаний.

Рис. 2. Структура системы сертификации

"Электросвязь"