### Расчетная часть.

Метрологический анализ разработанных методик

1. Теоретическая часть

### 1.1. Общие положения

1.1.1. Конечный результат любого измерения (прямого или косвенного) может быть записан в виде:

Х =х±+ , (1)

где 	х - действительное значение измеряемой величины;

 - суммарная случайная погрешность измерения;

 - суммарная систематическая погрешность измерения, которая вычисляется по формуле :

θΣ=i=1nθi	(2)

где i - частная составляющая погрешности измерения.

Систематические погрешности являются величинами детерминированными и могут быть введены в результат измерения как поправки.

Однако на практике, систематические погрешности исключить из результата измерения часто не представляется возможным или исключение их производится с конечной точностью. В этом случае значение систематической погрешности измерения (или ее не исключенной части) неизвестно, а известны только пределы, которых она может достигать (например: инструментальные погрешности, погрешности приборов, погрешности метода, погрешности определения поправок и т.п.). Учитывая, что реализация конкретных значений систематических погрешностей в поле их допуска носит случайный характер, суммирование их производится на основе вероятностного, статистического подхода. Поэтому, в дальнейшем, при расчете суммарной случайной погрешности измерения следует иметь в виду, что среди ее частных составляющих будут как случайные, так и не исключенные систематические погрешности измерения.

### 1.1.2. При расчете погрешности измерения по частным ее составляющим следует учитывать:

а) вид измерения (прямые, косвенные);

б) степень корреляции частных составляющих погрешности измерения;

в) наличие информации о законах распределения частных составляющих погрешности измерения;

г) наличие доминирующей составляющей погрешности измерения.

### 1.1.3. В общем виде суммарная погрешность измерения может быть выражена формулой :

δΣ=KΣ∗σΣ=KΣ∗i=1nδiKi2+i=1nj=1n2∗rij∗δi∗δjKi∗Kj	(3),

где К, - весовой коэффициент, учитывающий закон распределения и заданную доверительную вероятность погрешности измерения;

 - среднеквадратическое отклонение величины ;

i, j - частные составляющие погрешности измерения;

δiK=σi;δjK=σj - для прямых измерений ;

δiK=ddxiF∗σxi;δjK=ddxjF∗σxj - для косвенных измерений,

где Кi Кj - весовые коэффициенты, учитывающие законы распределения и заданную доверительную вероятность погрешности измерения;

rij - коэффициент корреляции между частными составляющими погрешности измерения.

### 1.1.4. Если ряд частных погрешностей вызывается общей причиной, в результате чего они оказываются сильно коррелированными, то с допустимой для практики точностью коэффициент корреляции можно считать близким к 1 (rij=±1); величина  будет определяться по формуле:

δΣ=i=1nδi	(5)

Если погрешности вызываются причинами, не имеющими явной связи, то коэффициент корреляции можно считать равным 0 (rij=0) и величина  будет определяться по формуле:

δΣ=KΣ∗i=1nδiKi2		(5)

Если среди частных составляющих погрешности измерения имеются группы сильно коррелированных и некоррелированных погрешностей, то суммирование каждой из групп производится по соответствующим формулам (4,5), а суммарная погрешность измерения рассчитывается по формуле (5).

Примечание: Учитывая, что при rij=±1 сложение частных составляющих погрешности измерения не вызывает трудностей, дальнейшее изложение вопроса производится для случая rij=0.

### 1.1.5. Признаком наличия доминирующей ПИ является выполнение неравенства :

δ1K1<i=2nδiKi2	(6)

### 1.2. Расчет погрешности прямых измерений

### 1.2.1. Расчет суммарной погрешности измерения при наличии информации о законах распределения частных составляющих.

При достаточно большом количестве частных составляющих (не менее 4) закон распределения суммарной погрешности измерения можно считать нормальным. В этом случае :

 = K *  = 3 * 	(7)

При малом количестве частных составляющих значение суммарной погрешности измерения можно определить по формуле:

δΣ=μ4ΣσΣ4∗σΣ	(8)

где 4 - четвертый центральный момент распределения суммарной погрешности измерения, который определяется по формуле:

μ4Σ=i=1nμ4i+6∗i=1nσi2∗j=i+1nσj2	(9)

где 4i - четвертый центральный момент распределения i-ой составляющей погрешности измерения (зависит от закона и параметров ее распределения).

Примечание: Степень приближения формулы (8) не хуже 10%.

### 1.2.2. Расчет суммарной погрешности измерения при отсутствии информации о законе распределения частных составляющих.

### 1.2.2.1. Доминирующая составляющая погрешности измерения отсутствует.

При достаточно большом количестве частных составляющих (не менее 4) закон распределения суммарной погрешности измерения можно считать нормальным и величина  определяется по формуле:

δΣ=1.73∗i=1nδi2	(10)

При малом количестве частных составляющих для определения  следует пользоваться формулой :

δΣ=1.73∗i=1nδin+1n+0.5	(11)

где n - число частных составляющих погрешности измерения.

Примечание: Степень приближения формулы (11) не хуже ±70%.

### 1.2.2.2. Доминирующая составляющая погрешности измерения присутствует.

Величина  вычисляется по формуле :

=’+1	(12)

где ’ - суммарная погрешность малых составляющих, вычисляемая, в зависимости от их количества, по формулам (10, 11);

 - весовой коэффициент, определяемый по табл. 16.

Таблица 16

| 31/’ | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.53 | 0.7 | 0.85 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 1.0 |

Если имеются две доминирующие составляющие (1 и 2), соизмеримые между собой, то:

=’+(1+2)	13

где  - весовой коэффициент, определяемый из табл. 17.

Таблица 17

| 3(1+2) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.25 | 0.49 | 0.66 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.98 |

2. Метрологический анализ погрешностей измерений.

2.1. Метрологический анализ погрешности измерения частоты излучения подвижной станции

Суммарная погрешность измерения частоты излучения 5д подвижной станции, работающей в диапазоне 824-849 Мгц складывается из следующих составляющей погрешностей:

f0 - случайная погрешность установки несущей частоты на тестовой установке Stabilock SL4032;

f - случайная погрешность определения отклонения несущей частоты передатчика ПС от частоты, установленной на тестовой установке;

дискр - случайная погрешность дискретизации отклонения несущей частоты передатчика ПС от частоты, установленной на тестовой установке;

стар - систематическая погрешность ухода частоты тестовой установки из-за старения.

Для доверительной вероятности Р=0.997 эти погрешности имеют максимальные значения, приведенные ниже:

f0= ± 84,9 Гц;

f = ± 10Гц;

дискр= ± 5 ГЦ;

стар = ± 42,5 Гц.

Суммарная погрешность измерения f при неизвестных параметрах законов распределения и доверительной вероятности Р=0,997 рассчитывается по формуле (14)

δfΣ=1.73∗δf02+δΔf2+δдискр2+δстар2=95.6Гц	(14)

### 2.2. Метрологический анализ погрешности измерения мощности передатчика подвижной станции

Суммарная погрешность измерения мощности p передатчика подвижной станции, работающей в диапазоне 824-849 Мгц складывается из следующих составляющей погрешностей:

p - случайная погрешность измерения мощности передатчика ПС на тестовой установке Stabilock SL4032;

дискр - случайная погрешность дискретизации уровня мощности передатчика ПС;

ксвн - систематическая погрешность измерения уровня мощности передатчика ПС из-за наличия КСВН на входном разъеме тестовой установки.

Для доверительной вероятности Р=0.997 эти погрешности имеют максимальные значения, приведенные ниже:

p = ± 1,3 дБ;

дискр = ± 0.01 дБ;

ксвн =±0,1 дБ.

Суммарная погрешность измерения p при неизвестных параметрах законов распределения и доверительной вероятности Р=0,997 рассчитывается по формуле (15), учитывающей наличие доминирующей составляющей суммарной погрешности - p и малое число составляющих суммарной погрешности.

δpΣ=1.73∗(δдискр+δксвн)2+12+0.5+γ∗δp=1.38дБ		(15)

### 2.3. Метрологический анализ погрешности измерения девиации частоты передатчика подвижной станции.

Суммарная погрешность измерения девиации частоты F передатчика подвижной станции, работающей в диапазоне 824-849 МГц складывается из следующих составляющей погрешностей:

чм - случайная погрешность измерения частотной  модуляции передатчика ПС на тестовой установке Stabilock SL4032;

дискр - случайная погрешность дискретизации частотной модуляции передатчика ПС;

иск - случайная погрешность измерения девиации частоты передатчика ПС из-за искажения частотной модуляции;

ост - систематическая погрешность измерения девиации частоты передатчика ПС из-за наличия остаточной частотной модуляции.

Для доверительной вероятности Р=0.997 эти погрешности имеют максимальные значения, приведенные ниже:

чм = ± 5 %;

дискр = ± 10 ГЦ;

иск = ± 0.5 %;

ост = ± 50 Гц.

Суммарная погрешность измерения F при неизвестных параметрах законов распределения и доверительной вероятности Р=0,997 рассчитывается по формуле (16).

δΔF=1.73∗δЧМ2+δДИСКР2+δИСК2+δОСТ2		(16)

F = 605.1 Гц   для девиации частоты 12000 Гц (при передаче телефонного сигнала);

F = 112.7 Гц для девиации частоты 2000 Гц (при передаче сигнала SАТ);

F = 405.2 Гц для девиации частоты 8000 Гц (при передаче сигнала SТ и данных управления).

### 2.4. Метрологический анализ погрешности измерения амплитудно-частотной характеристики передатчика подвижной станции.

Суммарная погрешность измерения АЧХ низкочастотного тракта АЧХ передатчика подвижной станции, работающей в диапазоне 824-849 МГц складывается из следующих составляющей погрешностей:

ГЕН - случайная погрешность генератора модуляции тестовой установки Stabilock SL4032;

ДЕМОД - случайная погрешность демодулятора частотной модуляции тестовой установки Stabilock SL4032;

ИЗМ - случайная погрешность измерителя уровня низкочастотного сигнала тестовой установки Stabilock SL4032;

ДИСК - случайная погрешность дискретизации отсчетов АЧХ низкочастотного тракта передатчика ПС.

Для доверительной вероятности Р=0.997 эти погрешности имеют максимальные значения, приведенные ниже:

ГЕН = ± 0.26 дБ;

ДЕМОД = ± 0.42 дБ;

ИЗМ = ± 0.26 дБ;

ДИСК = ± 0.1 дБ.

Суммарная погрешность измерения АЧХ при неизвестных параметрах законов распределения и доверительной вероятности Р=0,997 рассчитывается по формуле (17).

δАЧХ=1.73∗δГЕН2+δДЕМОД2+δИЗМ2+δДИСК2=0.56дБ	(17)

2.5. Метрологический анализ погрешности измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений подвижной станции

### 2.5.1. Суммарная погрешность измерения контрольной ширины полосы частот (ВК) и внеполосных излучений (ВХ) подвижной станции, работающей в диапазоне 824-849 МГц складывается из следующих составляющих погрешностей.

Систематические составляющие погрешности:

f1 - погрешность определения частоты по уровню 30 (40, 50, 60) дБ при смещении маркера REF-MRK в левую сторону от центральной частоты;

f2 - погрешность определения частоты по уровню 30 (40: 50: 60) дБ при смещении маркера REF-MRK в правую сторону от центральной частоты;

C,X - погрешность совмещения маркера REF-MRK с огибающей спектра сигнала по уровню ХдБ (30, 40, 50, 60 дБ)

ИСК - погрешность дискретизации установки маркера REF-MRK.

При выбранной полосе образа анализатора Stabilock 4032 20кГц/дел ширина развертки составляет 200 кГц и при погрешности определения частоты ±2 % погрешности f1 = f2 = ±4 кГц.

По результатам испытаний подвижных станций принимаем крутизну огибающей спектра сигнала для уровня

30 дБ - 3 кГц/10 дБ,

40дБ-5 кГц/10 дБ,

50, 60дБ- 10 кГц/10 дБ

Погрешность измерения уровня Sl принимается равной ±1.5 дБ, таким образом погрешность CX в зависимости от уровня составляет:

х = -30 дБ		-	CX = ±0.45 кГц;

х = -40 дБ		-	CX = ±0.75 кГц;

х = -50, 60 дБ		-	CX = ±1.5 кГц.

При чувствительности анализатора 10 дБ/дел дискрет установки маркера уровня равняется 0.5 дБ. Поэтому погрешность дискретизации принимаем ДИСК = 0.25 дБ.

Суммарные погрешности погрешность измерения контрольной ширины полосы частот и внеполосных излучений рассчитываются по формуле (18)

δВК,ВХ=1.73∗δf12+δf22+δCX2+δДИСК2	(18)

и составляют:

ВК =±5.6 кГц (<±14%)

ВХ = ±5.7 кГц (<±10%) для уровня 40 дБ;

ВХ = ±5.8 кГц (<±8%) для уровней 50, 60 дБ.

### 2.5.2. Суммарная погрешность измерения уровней излучений складывается из следующих составляющих:

Sl - погрешность измерения уровней спектральных составляющих;

СО - погрешность совмещения маркера уровня REF-MRK с огибающей спектра сигнала в частотной точке, соответствующей максимальному значению уровня;

ДИСК - погрешность дискретизации при установке маркера.

По техническим характеристикам прибора Stabilock SL4032 принимаем Sl =±1.5дБ.

Для уровней порядка 60 дБ и крутизны огибающей спектра сигнала 1дБ/1кГц и погрешности измерения частоты для установленной полосы обзора 20 кГц/дел погрешность СО = ±4дБ.

ДИСК = 0.25 дБ, аналогично предыдущему пункту.

Суммарная погрешность измерения уровня излучения для доверительной вероятности Р=0.997 рассчитывается по формуле (19).

δΣ=1.73∗δSl2+δCO2+δДИСК2=4.2дБ	(19)