# Экспериментальная часть

Определение случайной погрешности измерений уровней мощности передатчика ПС

При проведении измерений использовался сотовый радиотелефон "S5002а-MICRO DIGITAL LITE", производства фирмы "MOTOROLA", США. Этот радиотелефон относится к III классу мощности и имеет шесть уровней мощности (2-7). Для определения погрешности измерения уровней мощности было проведено по 20 измерений излучаемой мощности на каждом уровне мощности в трех радиоканалах:

991 (824.040 Мгц), 333 (834.990 Мгц) и 799 (848.970 Мгц).

Математическое ожидание величины излучаемой мощности рассчитывается по формуле (20)

X=i=1nXin	(20)

где Хi - результаты измерений;

n- количество измерений.

Среднеквадратическое отклонение измеряемой величины определяется по формуле (21)

σИЗМ=i=1nXi−X2n−1	(21)

Для доверительной вероятности Р=0.997 случайная погрешность измерения уровней мощности будет равна (22).

СЛ=3ИЗМ		(22)

Результаты измерений величины излучаемой мощности передатчика ПС, а также результаты расчетов по формулам (20), (21), (22) приведены в таблицах 18, 19, 20.

Таблица 18

Результаты измерения уровней мощности в 991 радиоканале (824.040 МГц)

| №№ измерения | Величина излучаемой мощности, мВт, для уровней мощности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 633 | 248 | 101 | 43 | 16 | 6 |
| 2 | 627 | 252 | 103 | 40 | 14 | 6 |
| 3 | 634 | 255 | 98 | 38 | 15 | 7 |
| 4 | 628 | 247 | 102 | 39 | 16 | 6 |
| 5 | 634 | 249 | 100 | 38 | 16 | 6 |
| 6 | 629 | 253 | 97 | 42 | 18 | 6 |
| 7 | 633 | 254 | 99 | 45 | 14 | 8 |
| 8 | 635 | 251 | 104 | 42 | 16 | 7 |
| 9 | 627 | 249 | 101 | 40 | 17 | 5 |
| 10 | 628 | 247 | 96 | 40 | 16 | 6 |
| 11 | 635 | 255 | 104 | 37 | 15 | 6 |
| 12 | 634 | 253 | 101 | 39 | 16 | 6 |
| 13 | 628 | 247 | 103 | 41 | 14 | 5 |
| 14 | 634 | 251 | 104 | 38 | 14 | 6 |
| 15 | 630 | 250 | 98 | 44 | 15 | 6 |
| 16 | 634 | 248 | 100 | 42 | 16 | 6 |
| 17 | 632 | 255 | 99 | 38 | 16 | 6 |
| 18 | 627 | 254 | 97 | 39 | 18 | 6 |
| 19 | 627 | 251 | 101 | 41 | 17 | 6 |
| 20 | 629 | 246 | 99 | 40 | 15 | 5 |
| X | 630.9 | 250.75 | 100.35 | 40.3 | 15.7 | 6.05 |
| ИЗМ | 3.13 | 3.02 | 2.48 | 2.18 | 1.22 | 0.58 |
| СЛ | 9.39 | 9.06 | 7.44 | 6.54 | 3.66 | 1.74 |

Таблица 19

Результаты измерения уровней мощности в 333 радиоканале

(834.990 МГц)

| №№ измерения | Величина излучаемой мощности, мВт, для уровней мощности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 632 | 251 | 99 | 39 | 16 | 6 |
| 2 | 628 | 249 | 102 | 40 | 15 | 6 |
| 3 | 631 | 252 | 98 | 42 | 15 | 7 |
| 4 | 634 | 248 | 99 | 41 | 16 | 6 |
| 5 | 631 | 250 | 100 | 40 | 17 | 6 |
| 6 | 627 | 254 | 101 | 39 | 18 | 6 |
| 7 | 632 | 247 | 98 | 43 | 16 | 7 |
| 8 | 633 | 251 | 102 | 38 | 15 | 6 |
| 9 | 629 | 253 | 101 | 40 | 15 | 5 |
| 10 | 632 | 248 | 97 | 41 | 17 | 6 |
| 11 | 628 | 247 | 99 | 39 | 16 | 7 |
| 12 | 633 | 251 | 101 | 42 | 16 | 6 |
| 13 | 626 | 253 | 102 | 40 | 17 | 6 |
| 14 | 633 | 249 | 104 | 39 | 16 | 5 |
| 15 | 635 | 250 | 101 | 37 | 15 | 6 |
| 16 | 631 | 252 | 104 | 43 | 16 | 6 |
| 17 | 627 | 248 | 97 | 40 | 16 | 6 |
| 18 | 632 | 253 | 99 | 41 | 17 | 5 |
| 19 | 629 | 255 | 101 | 39 | 18 | 6 |
| 20 | 633 | 247 | 98 | 38 | 16 | 6 |
| X | 630.8 | 250.4 | 100.15 | 40.05 | 16.15 | 6 |
| ИЗМ | 2.89 | 2.49 | 2.08 | 1.64 | 0.93 | 0.46 |
| СЛ | 8.67 | 7.47 | 6.24 | 4.92 | 2.79 | 1.38 |

Таблица 20

Результаты измерения уровней мощности в 799 радиоканале

(848.970 МГц)

| №№ измерения | Величина излучаемой мощности, мВт, для уровней мощности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 629 | 251 | 102 | 38 | 15 | 7 |
| 2 | 635 | 249 | 97 | 41 | 16 | 6 |
| 3 | 628 | 245 | 101 | 39 | 15 | 6 |
| 4 | 634 | 250 | 103 | 40 | 14 | 6 |
| 5 | 628 | 255 | 99 | 42 | 16 | 6 |
| 6 | 633 | 254 | 102 | 38 | 17 | 6 |
| 7 | 629 | 248 | 101 | 37 | 18 | 5 |
| 8 | 627 | 250 | 96 | 39 | 14 | 6 |
| 9 | 635 | 247 | 100 | 41 | 16 | 8 |
| 10 | 634 | 251 | 97 | 40 | 16 | 6 |
| 11 | 627 | 254 | 103 | 40 | 16 | 6 |
| 12 | 628 | 249 | 104 | 38 | 16 | 6 |
| 13 | 633 | 250 | 101 | 41 | 17 | 6 |
| 14 | 629 | 253 | 96 | 40 | 16 | 6 |
| 15 | 633 | 249 | 100 | 42 | 17 | 5 |
| 16 | 635 | 251 | 101 | 44 | 14 | 6 |
| 17 | 627 | 254 | 103 | 39 | 16 | 5 |
| 18 | 631 | 250 | 99 | 42 | 16 | 6 |
| 19 | 629 | 247 | 102 | 38 | 15 | 6 |
| 20 | 626 | 249 | 100 | 40 | 16 | 5 |
| X | 630.5 | 250.35 | 100.32 | 39.95 | 15.8 | 5.95 |
| ИЗМ | 3.15 | 2.87 | 2.39 | 1.86 | 1.08 | 0.61 |
| СЛ | 9.45 | 8.61 | 7.17 | 5.58 | 3.24 | 1.83 |

По результатам проведенных измерений можно сделать следующие выводы :

1) погрешность измерений уровней мощности находится в пределах, теоретически рассчитанных в расчетной части;

2) относительная погрешность измерения увеличивается с уменьшением уровня мощности, что объясняется увеличением вклада в суммарную погрешность погрешности квантования;

3) на граничных каналах диапазона частот погрешность измерения возрастает, так как на этих каналах увеличивается нестабильность частоты сотового радиотелефона.